华荣科技股份有限公司

企业简介

华荣科技股份有限公司系全国无区域性股份有限公司，主要生产防爆电器、防爆灯具、防爆管件、防爆仪表、防爆风机、专业照明灯具、船用电器/灯具等产品，现为中国电器工业协会常务理事单位、中国防爆电器协会副理事长单位，是中船重工七零四所标准化中心会员单位，为中国防爆行业的龙头企业。

华荣科技股份有限公司的技术中心被评为上海市企业技术中心，技术力量雄厚，拥有高、中级各类技术人才260余名。公司开发的系列防爆电气产品、系列专业照明产品、系列船用电气产品等产品的关键技术指标在国内遥遥领先，代表着国内同类产品的领先水平。

华荣科技股份有限公司上海工业园拥有现代化厂房12多万平方米，工艺和设备先进，机器人自动焊接、压铸、低压重力铸造、机加工、焊接、喷涂、浇封、橡胶现浇等关键工艺全部实现了自动化或半自动化生产。建有经石油和化工行业协会认可的A级实验室，也是防爆行业首家获得CNAS认可法人实验室。公司投入巨额资金引进了进口直读式光谱分析仪、分布光度计、光强测量室、电磁兼容测试系统、直径2.5M的积分球、高精度影像测量系统、智能电动机测试系统、变压器特性综合测试系统、叶轮超速试验装置、锂电池全安检测设备、防护试验室、微机液压万能试验机、水压试验机、动平衡试验机、风机测试风道、粉尘防护试验箱、高低温试验箱、湿热试验箱、极限低温试验箱、盐雾试验箱等一大批先进的检测设备，是目前国内同行业中规模最大、设施最先进、装备条件最好、检测手段最齐全的生产、科研基地。

华荣科技股份有限公司职业健康安全保证体系完善，不仅率先通过了GB/T19001：2016（ISO 9001：2015）质量管理体系认证，是防爆同行中独家通过GB/T19022：2003 （ISO 10012：2003）测量管理体系（AAA）认证的企业，同时还通过了GB ／T24001：2016 （ISO 14001：2015）环境管理体系认证和GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证证书。也是国内同行业中首家通过了欧盟ATEx认证及IECEx、俄罗斯GOST认证，同时还通过并取得了中国船级社CCS、法国BV、LCIE、美国UL、FM、德国PTB以及挪威Nemko、DNV产品型式认可、认证证书。

华荣科技股份有限公司营销和服务网络健全，按照终端用户类别分别建成覆盖全国的厂用防爆电气产品的销售和服务网络、照明灯具产品的销售和服务网络、船用电气产品的销售和服务网络，现已在国内各省会城市和重要城市设立了500多个办事处/经销商，可以随时为客户提供高效、细致、全面、专业的服务。公司产品被广泛应用于石油、煤矿、非煤矿山、石化化工、航天、纺织、医药、船舶、消防、铁路、电力、冶金等行业，畅销国内31个省市并出口50多个国家和地区。

华荣科技股份有限公司凭借卓越的经营业绩，成为中石化、中石油、中海油、神华集团、华能电力、国家电网公司等著名企业的入网供应商和合作伙伴，近年来获得了上海市名牌产品、上海市著名商标、上海市高新技术企业、上海企业技术中心、上海市创新型企业、上海市企业专利培育中心、上海市标准化良好行为企业、上海市科技小巨人、上海市先进制造业金奖、重合同守信用（AAA）单位等荣誉称号和证书。

华荣科技股份有限公司热忱欢迎广大顾客莅临上海华荣科技工业园考察指导，共谋发展。

地址：上海市嘉定区宝钱公路555号

电话：021－59999999

传真：021－39977000

华荣科技股份有限公司

测量管理手册发布令

为了完善公司的测量管理体系，更好地实现产品质量目标，确保符合计量法规的要求，按照GB/T 19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》、CMS04-2019《测量管理体系技术标准》、GB 17167-2006《用能单位能源测量设备配备和管理通则》的要求，编制了本公司《测量管理手册》，手册规定了计量职能和管理目标，描述了本公司测量管理体系的主要活动，引用了测量管理体系的程序，表述了计量确认过程和测量实现过程和其他管理过程的相互关系，是全面阐述本公司测量管理体系的纲领性文件，是本公司各项测量管理活动必须遵循的基本法规。

最高管理者授权各事业部体系管理部/质量管理部对各事业部测量管理体系的运行进行监督管理，对与测量管理体系要求不相符合的行为有权要求责任部门进行整改，并可对责任部门的责任人员予以20～200元的经济处罚。

全公司相关部门和员工务必认真学习、深入领会，切实贯彻执行。

本测量管理手册（B版4次）自二○二一年十月一十五日起实施。

此令

华荣科技股份有限公司

总 裁：

二○二一年十月一十五日

华荣科技股份有限公司

测量管理者代表任命书

为了建立、实施和保持本公司的测量管理体系，我任命 王亚德 为本公司的测量管理者代表，除他原有的职责外，特别赋予以下方面的职责和权限：

a.组织领导识别顾客的测量要求，测量管理体系所需过程和文件的策划，建立、实施和保持测量管理体系，确保满足计量法规和顾客要求；

b. 组织测量管理体系内部审核以及纠正措施和预防措施的实施，向最高管理者报告测量管理体系的运行情况以及需要改进的方面，为管理评审提供信息；

c.组织领导全公司计量法规宣传教育活动，确保全公司职工提高满足计量法规和顾客要求的意识；

d.负责就测量管理体系相关的事宜代表本公司与政府主管部门、认证机构、咨询机构等相关方进行联络；

e.负责审核测量管理体系质量目标，批准测量管理体系程序文件及企业测量管理、技术、工作标准等文件。

华荣科技股份有限公司

总 裁：

二○二一年十月一十五日

华荣科技股份有限公司

总 裁 授 权 书

根据华荣科技股份有限公司的实际情况，为适应公司快速发展的需要，保证公司测量管理体系的有效运行和持续改进，不断提高测量管理水平，本人特别授权如下：

本人特别授权公司副总裁 李江 先生，全面负责公司测量管理体系的建立、实施和保持、评审、改进等各项工作，代表本人签发各种测量管理文件，全权处理测量管理体系方面的相关事宜。

特此授权

华荣科技股份有限公司

总 裁：

二○二一年十月一十五日

目 录

企业简介…………………………………………………………………………………………………1

测量管理手册发布令……………………………………………………………………………………3

测量管理者代表任命书…………………………………………………………………………………4

总裁授权书………………………………………………………………………………………………5

0.1 测量手册的管理……………………………………………………………………………………8

1 范围……………………………………………………………………………………………………9

2 引用标准………………………………………………………………………………………………10

3 术语与定义……………………………………………………………………………………………11

3.1 术语…………………………………………………………………………………………………11

3.2 定义…………………………………………………………………………………………………11

3.3 缩写…………………………………………………………………………………………………11

4 测量管理体系…………………………………………………………………………………………12

4.1 总要求………………………………………………………………………………………………12

4.2 计量法制要求………………………………………………………………………………………13

4.3 技术能力要求………………………………………………………………………………………13

5 管理职责………………………………………………………………………………………………14

5.1计量职能……………………………………………………………………………………………14

5.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………………………16

5.3 质量目标……………………………………………………………………………………………16

5.4 管理评审……………………………………………………………………………………………16

6 资源管理………………………………………………………………………………………………18

6.1 人力资源……………………………………………………………………………………………18

6.2 信息资源……………………………………………………………………………………………18

6.3 物资资源……………………………………………………………………………………………19

6.4 外部供方……………………………………………………………………………………………19

7 计量确认和测量过程的实现…………………………………………………………………………21

7.1 计量确认……………………………………………………………………………………………21

7.2 测量过程……………………………………………………………………………………………21

7.3 测量不确定度和溯源性……………………………………………………………………………23

8 测量管理体系分析和改进……………………………………………………………………………24

8.1总则…………………………………………………………………………………………………24

8.2 审核和监视…………………………………………………………………………………………24

8.3 不合格控制…………………………………………………………………………………………25

8.4 改进…………………………………………………………………………………………………25

附件1：公司测量管理体系组织机构图………………………………………………………………27

附件2：公司测量管理体系职能分配表………………………………………………………………28

| 华荣科技股份有限公司 | 测量管理手册 | 文件编号：WAROM/CQM-01 版 本：B 修 订 码：4 页 码：8/28 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量管理手册的管理 |  |

0.1测量管理手册的管理

0.1.1 手册的准备

a.管理者代表负责组织本手册的编制、审核、评审等控制。

b.管理者代表负责确保此手册描述的测量管理体系能够达到ISO10012：2003标准、CMS04-2019测量管理体系技术标准、GB 17167-2006 用能单位能源测量设备配备和管理通则的要求。

0.1.2 手册的修改或换版

a.当测量管理手册需要修改时，由相关部门提出,管理者代表审核后，交最高管理者批准。

b. 每页的修改状态按阿拉伯数字“0、1、2…”顺序依此递增，每次修改某页后，便须更新一次该页的修改状态。

c.当手册经连续修改5次或修改次数虽未达5次但修改内容较多时应及时换版，手册的版本号按“A、B、C…”依此类推。

0.1.3 手册的批准

手册的制订及修订须由最高管理者批准。

0.1.4 手册的评审

测量管理手册由管理者代表负责在一年内对其符合性、充分性及有效性至少进行一次评审。

0.1.5 手册的发放

a.此测量管理手册的受控版本会有受控标识。受控版本会按照此测量管理体系文件分发/回收表以及测量管理体系职能分配表（附件2）而有相应的分发号。

b.质量管理部负责此测量管理手册的发放和管理。

c.经最高管理者或管理者代表同意，可以向本公司以外的单位或人员发放非受控手册，但修订时恕不通知和更新。

| 华荣科技股份有限公司 | 测量管理手册 | 文件编号：WAROM/CQM-01 版 本：B 修 订 码：4 页 码：9/28 |
| --- | --- | --- |
|  | 范 围 |  |

1.0 范围

1.1总则

本公司建立、实施、保持和持续改进测量管理体系的目的是：

a.满足计量法规的要求；

b.用于支持和证明符合顾客计量要求；

c.通过测量管理体系有效的运行，包括预防不合格过程和持续改进过程，从而提高其他管理体系的有效性。

1.2 适用范围

本手册描述的测量管理体系适用于防爆电器、防爆灯具、防爆仪表、防爆通讯、防爆管件、防爆风机、开关电器、照明灯具、船用电器的设计、生产和服务相关的测量过程和测量设备的控制。

本手册适用于企业内部生产工艺控制、质量检验、经营管理、能源管理、安全防护、环境监测等方面，也适用于提供给用户和有关监督、审查机构以及外部保证的证明作用。

| 华荣科技股份有限公司 | 测量管理手册 | 文件编号：WAROM/CQM-01 版 本：B 修 订 码：4 页 码：10/28 |
| --- | --- | --- |
|  | 引用标准 |  |

2.0引用标准

本测量管理手册引用以下标准：

《中华人民共和国计量法》

CMS04-2010测量管理体系技术标准

GB/T 19022-2003 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

GB 17167-2006  用能单位能源测量设备配备和管理通则

GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语

GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求

GB/T 19011-2021管理体系审核指南

JJF 1112-2003 计量检测体系确认规范

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1001-2011通用计量术语及定义

ISO/IEC 导则99:2007国际计量学词汇——通用、基本概念及相关术语

| 华荣科技股份有限公司 | 测量管理手册 | 文件编号：WAROM/CQM-01 版 本：B 修 订 码：4 页 码：11/28 |
| --- | --- | --- |
|  | 术语与定义 |  |

3.0术语与定义

本测量管理手册采用GB/T 19000-2016和ISO/IEC 导则99:2007、JJF 1001-2011中给出的以及下述的术语和定义。

3.1 术语

- 测量管理体系：为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用的要素。

- 测量过程：确定量值的一组操作。

- 测量设备：实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。

- 计量特性：能影响测量结果的可区分的特性。

- 计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。

- 法定计量单位：由国家法律承认、具有法定地位的计量单位。

- 计量职能：组织中负责确定并实施测量管理体系的行政和技术职能。

- 测量准确度：测量结果与被测量真值之间的一致程度。

- 强制检定测量设备：是指用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的测量设备。

- 确认间隔：定期确认的时间间隔。

- 计量标准：为了定义、实现、保持或复现量的单位或一个或多个量值，用作参考的实物量具、测量仪器、参考物质或测量系统。

- 溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或计量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家计量标准或国际计量标准联系起来的特性。

- 校准：在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的有标准所复现的量值之间关系的一组操作。

- 检定：查明和确认测量设备是否符合法定要求的程序，包括检查、加标识和（或）出具检定证书。

- 测量不确定度：表征合理的赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。

3.2 定义（无）

3.3 缩写

ISO：指国际标准化组织；

本公司：指华荣科技股份有限公司（英文缩写“WAROM”）；

CQM：测量管理手册；CQP：程序文件；CQR：记录；CQI：作业指导文件；CQC：测量体系支持性文件

| 华荣科技股份有限公司 | 测量管理手册 | 文件编号：WAROM/CQM-01 版 本：B 修 订 码：4 页 码：12/28 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量管理体系 |  |

4  测量管理体系

4.1总要求

公司按照GB/T 19022-2003、CMS04-2019、GB 17167-2006标准的要求，建立测量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并给予持续改进。为此在建立以及完善测量管理体系过程中应遵循以下的总体要求：

1)识别和确认相关法规和顾客的计量要求；

2)确定测量管理体系相关的测量设备和测量过程；

3)在确定测量管理体系的范围和内容时，应考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果；

4)测量管理体系由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成；

5)测量管理体系内的测量过程应受控(见7.2)；

6)测量管理体系内所有的测量设备应经确认(见7.1)；

7)测量管理体系应确保满足规定的计量要求；

8)测量管理体系应按照公司制定的程序更改。

测量结果

5管理职责

8.4改进

顾

客

测

量

要

求

顾客满意

6资源管理

8测量管理体系分析与改进

7测量管理体系的实施

7.1计量确认

7.2测量过程

图1测量管理体系模式

注：数字对应于本手册的相应条款

4.2计量法制要求

4.2.1 总则

公司的测量管理体系应符合《中华人民共和国计量法》以及相关的法规和规章规定的要求。下列要求是按现行的计量法律法规提出的，其随后如有修订，则按修订后的要求实施。

4.2.2 计量单位

公司在从事下列活动时，应当使用国家法定计量单位：

a) 制发公文、统计报表；

b) 生产、销售产品，标注产品标识，编制产品使用说明书；

c) 制定标准、规范、规程、技术文件；

d) 出具校准、检验、测量数据；

e) 国家规定应使用国家法定计量单位的其他活动。

4.2.3 计量人员

从事计量检定的人员应持有相应的有效证件。

4.2.4 计量标准(无)

4.2.5 强制检定

公司用于贸易结算、医疗卫生、安全防护和环境监测列入强制检定目录的工作测量设备应按规定要求实施强制检定。

4.3技术能力要求

4.3.1 总则

公司测量管理体系的计量检测能力和检测水平应满足顾客、公司和法律法规对计量的要求。

4.3.2 检测能力

公司计量检测能力应满足以下要求：

a) 质量管理体系对过程和产品的监视和测量的要求；

b) 环境管理体系对环境的监视和测量的要求；

c) 职业健康安全管理体系对职业健康的监视和测量的要求；

d) 经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。

4.3.3 检测水平

公司的计量检测水平应该满足以下要求：

a) 采用先进的计量检测技术和测量设备以满足公司的生产、经营和管理对计量检测的要求；

b) 采用计算机信息技术管理测量管理体系和检测。

| 华荣科技股份有限公司 | 测量管理手册 | 文件编号：WAROM/CQM-01 版 本：B 修 订 码：4 页 码：14/28 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理职责 |  |

5  管理职责

5.1 计量职能

公司测量管理组织机构图（见附件1）

5.1.1 最高管理者职责

- 负责贯彻执行有关计量法规和满足顾客要求，不断提高全体员工的计量法制意识，是本公司测量管理体系的第一责任人；

- 批准和发布本公司质量目标、测量管理手册；

- 负责提供测量管理体系实施、保持和持续改进所需的资源；

- 确定公司计量职能部门,任命测量管理者代表；

- 主持管理评审（当最高管理者不在时可由管理者代表替代），领导测量管理体系的持续改进；

- 确保测量管理体系有效运行的内部沟通和协调；

- 对组织重大计量工作问题作出决策，解决建立和完善测量管理体系所需的人力物力资源。

5.1.2 测量管理者代表的职责

见本手册测量管理者代表任命书

5.1.3 检试验中心职责

- 负责测量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；

- 负责策划测量管理体系培训及考核工作；

- 负责组织评定测量设备检定/校准供方；

- 负责建立厂用事业部测量设备管理台帐，对设备的使用情况进行动态管理；

- 负责组织测量不确定度的评定，并保持记录；

- 负责组织厂用事业部计量确认和标识，并保持相关记录；

- 负责管理检试验中心（含厂用）的计量标准，组织内部校准和溯源性的控制；

- 负责检试验中心（含厂用）测量过程的实现和记录管理；

- 负责检试验中心（含厂用）的测量设备、设施的日常维护和管理；

- 负责督促各事业部对公司测量管理体系的日常监视，确保符合策划要求；

- 负责本部门相关计量法规和标准的收集和管理；

- 负责厂用事业部顾客满意的调查、分析和顾客反馈处理；

- 负责协助厂用事业部技术部门组织识别计量要求和测量过程的策划、设计和确认；

- 负责协助质量管理部进行测量管理体系文件、软件和记录的登记、分发和控制；

- 负责测量管理体系相关纠正措施、预防措施的跟踪和验证；

- 协助厂用设备部建立能源测量设备管理总台帐；

- 配合管理者代表制订内审计划，组织实施测量管理体系的内部审核，并组织跟踪验证；

- 负责协助管理者代表组织进行管理评审，并对管理评审输出进行跟踪验证。

5.1.4 各事业部办公室职责

- 配合检试验中心制订测量管理体系培训计划并组织实施；

- 配合检试验中心对人员能力进行考核、评定；

- 建立、保持计量管理人员的档案；

- 负责测量管理体系培训组织、并对培训结果进行考核、评价和保持记录；

- 监督检查各事业部对法定计量单位的使用情况。

5.1.5 各技术部职责

- 主持制定本事业部所有测量设备的配备方案；

- 对新项目和技改项目所需测量设备进行策划；

- 负责规范使用法定计量单位；

- 参与计量确认间隔的调整工作。

5.1.6 各生产/制造部职责

- 贯彻执行测量管理体系文件，并按文件的要求实施；

- 协助测量管理体系的审核工作；

- 按照测量规范要求正确使用测量设备。

5.1.7 厂用设备部职责

- 负责公司能源（气、电等，以下同）计量，能源测量设备的配备和管理；

- 配合检试验中心对法定计量单位的检查和执行；

- 负责建立能源测量设备管理总台帐；

- 负责建立能源管理目标，并按要求提供能源计量配备率；

- 负责收集、保存能源使用（抄表）原始记录。

5.1.8 各采购部/供应部（以下统称采购部，在程序文件、支持性等文件中均统称采购部）职责负责按本事业部《采购管理程序》要求采购所需测量设备，参与验收工作，并对验收不合格的测量设备负责退货/换货或索赔。

5.1.9 各品管部/质控部职责

- 负责测量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；

- 负责本事业部测量过程实现的全过程监控；

- 负责本事业部范围内测量设备、设施的日常维护保养和管理；

- 配合检试验中心对检验、试验人员的培训和考核；

- 对现场检测数据进行判定、分析，以确保计量检测数据的准确性；

- 对本事业部高度控制测量过程保持核查记录并汇制成图表；

- 对本事业部高度控制测量过程按监视计划进行检查；

- 负责对本事业部测量管理体系过程中的记录进行控制、检查；

- 配合采购部对本事业部测量设备采购定点供方评定；

- 负责建立本事业部测量设备管理台帐，对设备的使用情况进行动态管理；

- 负责组织本事业部计量确认和标识，并保持相关记录；

- 负责管理本事业部的计量标准，组织内部校准和溯源性的控制；

- 负责组织本事业部（厂用由检试验中心）顾客满意的调查、分析和顾客反馈处理；

- 负责协助质量管理部进行测量管理体系文件、记录的登记、分发和控制；

- 参与组织、实施测量管理体系的内部审核工作，并向管理评审会议提交测量管理体系运行和改进报告；

- 负责产品检验、出厂试验记录以及相关记录的控制和归档；

- 监督检查各事业部对法定计量单位的使用情况。

5.1.10质量管理部职责

- 负责测量管理体系文件的发放和控制；

- 负责协助检试验中心进行内审和管理评审工作。

5.2  以顾客为关注的焦点

公司最高管理者和各级计量人员应确保：

a) 通过与顾客的沟通、市场调查及收集法规资料，确定顾客的测量要求；

b) 通过测量过程的策划、设计将测量要求转化为计量要求；

c) 通过测量管理体系的有效运行满足顾客的计量要求；

d) 通过测量记录和顾客满意的监视能证明符合顾客规定的要求。

5.3  质量目标

5.3.1公司最高管理者应为测量管理体系规定可测量的质量目标。

5.3.2本公司测量管理的总体目标是：

- 测量设备周期受检率达100%；

- 顾客满意度≥91；

- 在用测量设备抽查合格率＞95%；

- 因测量设备失准造成产品质量不合格或报废的批次每年＜5次。

5.3.3 公司质量目标在相关部门和测量过程中进行分解和展开，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。质量目标应高于现状，经过努力后可实现，体现分阶段实现的原则；目标值应具体可测量，管理者代表和各部门应按规定的周期对目标的实施结果进行检查、考核。

5.4  管理评审

5.4.1本公司制定并实施《测量审核和管理评审程序》，以确保本公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。最高管理者应确保评审测量管理体系所需的必要资源。

5.4.2 本公司规定间隔12个月时间内至少进行一次管理评审。当本公司内、外环境发生重大变化或申请体系外部审核时可由管理者代表决定适时的管理评审。

5.4.3 检试验中心编制管理评审计划报管理者代表批准，并做好管理评审的准备、组织工作。各职能部门在评审前应对本部门质量目标的贯彻执行完成情况、计量确认、测量过程控制、内外部计量信息（要求）、顾客反馈等数据和信息进行汇总分析。

5.4.4最高管理者（当最高管理者不在时由管理者代表主持）领导主持召开管理评审会议，根据各部门的汇报评审本公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，各职能部门应利用管理评审的结果对测量管理体系进行必要的修正，包括改进测量过程。

5.4.5 质量管理部协助检试验中心组织跟踪、验证改进措施的实施效果，并保持管理评审的记录。

| 华荣科技股份有限公司 | 测量管理手册 | 文件编号：WAROM/CQM-01 版 本：B 修 订 码：4 页 码：18/28 |
| --- | --- | --- |
|  | 资源管理 |  |

6　资源管理

6.1 人力资源

6.1.1 人员的职责

最高管理者确定公司组织机构和职责分配，各事业部办公室负责组织编制测量管理体系所有人员的职责，通过岗位描述、作业指导文件或相关程序来规定。

6.1.2 能力和培训

本公司制定并实施《测量人力资源管理程序》，各级管理者应确保测量管理体系有关人员具有可证明的能力，以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能。

各部门应识别培训需求，检试验中心应制订培训计划，并保存培训活动的记录，评价培训的有效性并予以记录。

6.2 信息资源

6.2.1 程序

测量管理体系的程序应形成必要详细程度的文件，并经确认，以确保正确执行以及实施的一致性和测量结果的有效性。公司的程序包括：

a) 本手册的支持性程序文件；

b) 公司测量过程的技术规范；

c) 其他测量管理制度等。

应按《测量文件管理程序》要求控制测量管理体系相关文件，制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。

6.2.2 软件

编制和执行《测量软件管理程序》，测量过程和结果计算中所有的软件应形成文件，并经识别和受控，以确保持续使用的适宜性。软件及其任何修改在启用前应进行测试和(或)确认，并经批准和存档。测试应在必要的范围内进行，以确保测量结果有效。

6.2.3 记录

应保存测量管理体系运行所需信息的记录。制订《测量记录管理程序》以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。

公司测量管理记录包括：

—计量要求识别记录；

—测量设备采购、验收记录；

—计量校准、确认、验证记录；

—测量过程设计；

—测量不确定度评定记录；

—测量结果、检测数据；

—测量管理体系监视记录；

—不合格记录；

—顾客调查、抱怨记录；

—培训记录；

—内审和管理评审记录；

—供方评价记录；

—测量过程要求的环境监视记录；

—其他支持测量过程的历史数据等。

6.2.4 标识

制订和执行《测量标识管理程序》，以清楚地标识测量管理体系中所用的测量设备和技术程序。程序中规定测量设备计量确认状态的标识。已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控，以防止未授权使用。测量管理体系中所用的设备应与其他设备清楚地区分。

6.3 物资资源

6.3.1 测量设备

公司建立和实施《测量设备分类管理程序》，在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。测量设备在确认前应处于有效的校准状态。测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有效的测量结果。用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内。

公司建立和实施《测量设备管理程序》，对接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备进行管理，以防误用、错用、损坏和改变其计量特性。纳入或撤出测量管理体系中的测量设备应按程序处理。

6.3.2 环境

制订测量管理体系覆盖范围的测量过程的技术规范，对测量过程有效运行所要求的环境条件加以规定。本公司环境条件包括温度、湿度和其他因素，可参考设备制造者为正确使用其设备提供的设备规范。

各品管部、检试验中心应按测量规范要求监视和记录影响测量的环境条件。

当新购的测量设备对环境的要求本体系无法覆盖时由各相应品管部进行策划。

6.4 外部供方

公司制订和实施《测量供方管理程序》，对外部供方为测量管理体系提供的产品和服务提出要求并形成文件。应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。程序中规定选择、监视和评价的准则。对外部供方进行选择和评定并记录评价结果。应保存外部供方提供产品或服务的记录。

公司利用外部供方进行检测或校准服务，供方应当能按实验室标准，如GB/T 27025/ISO/IEC 17025证明其技术能力。由外部供方提供的产品和服务需按规定要求进行验证。

| 华荣科技股份有限公司 | 测量管理手册 | 文件编号：WAROM/CQM-01 版 本：B 修 订 码：4 页 码：21/28 |
| --- | --- | --- |
|  | 计量确认和测量过程的实现 |  |

7  计量确认和测量过程的实现

7.1 计量确认

7.1.1总则

公司制订和实施《计量确认管理程序》，设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。

测量设备的操作者应得到与测量设备计量确认状态有关的信息，包括所有的限制和特殊要求。

测量设备的计量特性应适宜其预期用途。

7.1.2 计量确认间隔

公司制订和实施《计量确认间隔管理程序》，规定用于确定或改变计量确认间隔的方法。计量确认间隔应经评审，必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。

必要时，对计量确认间隔进行评审。

7.1.3 设备调整控制

公司制订和实施《测量设备封印管理程序》，在经确认的测量设备上，对影响其性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施，以防止未经授权的改变。封印或保护装置的设计和实施应保证一旦改变将会被发现。

程序中规定当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时应采取的措施。

7.1.4 计量确认记录

应按《测量记录管理程序》控制计量确认记录。计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。

计量确认过程的记录应注明日期并由授权人审查批准以证明结果的正确性。应保持并可获得这些记录。只有经授权的人员才允许形成、修改、出具记录。

7.2 测量过程

7.2.1 总则

制订和实施《测量过程管理程序》，对作为测量管理体系组成部分的测量过程进行策划、确认、实施、形成文件和加以控制。应识别和考虑影响测量过程的影响量。

应制订高度控制测量过程的完整技术规范，包括所有有关设备的标识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和影响测量结果可靠性的其他因素。测量过程控制应根据形成文件的程序和规范进行。

7.2.2 测量过程的设计

应根据顾客、公司和法律法规的要求确定计量要求。为了满足这些规定要求而设计的测量过程应形成文件，并确认有效，必要时，征得顾客同意。

对高度控制测量过程，应识别有关的过程要素和控制，要素和控制限的选择要与不符合规定的要求时引起的风险相称。这些过程要素和控制应包括操作者、设备、环境条件、影响量和应用方法的影响。

在规定测量过程时，应确定：

——确保产品质量所需的测量；

——经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求；

——测量方法；

——规定进行测量所需要的设备；

——执行测量人员所要求的技能和资格。

可通过与其他已确认有效的过程结果比较；与其他测量方法的结果比较或通过过程特征的连续分析方法来确认有效的测量过程。

测量过程应设计成能防止出现错误的测量结果，并确保能迅速检测出存在的问题和及时采取纠正措施。

公司将测量过程分为高度控制和一般控制两类测量过程。高度控制测量过程例如：包含有关键质量特性的测量或复杂的测量系统，对保证产品、生产安全的测量及由于测量结果不正确会引起后续的昂贵代价的测量过程，其他的为一般的测量过程。高度控制的测量过程应按程序进行详细的策划、设计、确认和控制。

影响量对测量过程的影响应当量化，必要时进行专门实验和调查。当不可能量化时，应当利用设备制造者提供的数据、规范和警示。

应确定和量化测量过程预期用途所要求的性能特性，特性的例子包括：

——测量不确定度；

——稳定性；

——最大允许误差；

——重复性；

——复现性；

——操作者的技能水平等。

7.2.3 测量过程的实现

测量过程应在设计的受控条件下实现，以满足计量要求。

受控条件应包括：

a) 使用经确认的设备；

b) 应用经确认有效的测量程序；

c) 可获得所要求的信息资源；

d) 保持所要求的环境条件；

e) 使用具备能力的人员；

f) 合适的结果报告方式；

g) 按规定实施监视。

7.2.4 测量过程的记录

公司各计量职能部门，应按《测量记录管理程序》要求保存记录以证明测量过程符合要求。

测量过程记录内容包括：

a) 实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素(例如操作者、测量设备或核查标准)和相关的操作条件；

b) 从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

c) 根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

d) 进行每个测量过程控制活动的日期；

e) 有关验证文件的标识；

f) 负责提供记录信息的人员标识；

g) 人员能力(要求的和实际具备的)。

按程序规定，只有授权的人员才允许形成、修改、出具和删除这些记录。

7.3 测量不确定度和溯源性

7.3.1 测量不确定度

制订和实施《测量不确定度管理程序》，由检试验中心组织对测量管理体系覆盖的高度控制测量过程评价测量不确定度。

应记录测量不确定度的评价。测量不确定度分析应在测量设备和测量过程的确认有效前完成。对所有已知的测量变化的来源应形成文件。

7.3.2 溯源性

制订和实施《溯源性管理程序》，公司应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。

公司对SI单位的溯源通过相应基准（经考核的计量标准）的检定、校准或自然常数实现，自然常数的值与SI单位的关系是已知的，并被国际计量大会和国际计量委员会推荐。

在合同情况下，使用公认的标准只有在双方同意且不存在SI单位或不存在已被承认的自然常数时才使用。

测量结果的溯源记录应根据测量管理体系、顾客或法律法规的要求的期限予以保存。

| 华荣科技股份有限公司 | 测量管理手册 | 文件编号：WAROM/CQM-01 版 本：B 修 订 码：4 页 码：24/28 |
| --- | --- | --- |
|  | 分析和改进 |  |

8　测量管理体系分析和改进

8.1 总则

计量职能部门应策划和实施所需的对测量管理体系的监视、分析和改进，以：

a) 确保测量管理体系符合GB/T19022-2003、CMS04-2010、GB17167-2006标准。

b) 持续改进测量管理体系。

- 8.2 审核和监视

8.2.1 总则

公司应利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性。

8.2.2 顾客满意

公司应就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。制订和实施《测量顾客满意管理程序》，以规定获得和使用信息的方法。

各事业部组织收集顾客反馈信息，组织对顾客满意度的调查。并对收回的调查表及其他信息进行统计和数据分析，定期对顾客满意度进行评价；结果反馈给相应品管部，对满意度较低的项目由相应品管部采取相应的纠正措施和预防措施。

8.2.3 测量管理体系审核

本公司制定并实施《测量审核和管理评审程序》，以确保其持续有效地实施和符合规定要求。

内部审核应由具有资格、且与所审核的活动无直接责任的人员进行。审核的范围应包括所有测量管理体系的过程和测量设备，审核频次应按规定要求及每年更新的审核计划来执行。当内部/外部不合格增加或顾客抱怨频繁发生时，审核的频次应增加。

应记录测量管理体系的审核结果和体系的所有更改。公司应确保立即采取行动以消除检查到的不合格及其原因。

8.2.4 测量管理体系的监视

制订和实施《测量管理体系监视管理程序》，监视计量确认和测量过程。监视应按照程序和确定的时间间隔进行。

公司通过检查、核查、比对和实时监控等监视方法，包括采用适用的统计技术如控制图等。

通过确保迅速发现存在的问题和及时采取纠正措施，测量管理体系监视应能提供防止偏离要求的机制。这种监视应与不符合规定要求所产生的风险相匹配。

测量和确认过程的监视结果和采取的纠正措施应形成文件,以证明测量和确认过程持续地满足文件的要求。

8.3不合格控制

8.3.1不合格测量管理体系

公司制订和实施《不合格管理程序》，各级管理人员应确保发现任何不合格，并立即采取措施。

8.3.2 不合格测量过程

已知任何测量过程已产生或怀疑产生不正确的测量结果，应进行适当的标识，并停止使用直到已采取了适合的措施。

如果已识别一个不合格的测量过程，其使用者应确定潜在的后果，进行必要的纠正，并采取必要的纠正措施。

由于不合格而更改某个测量过程，在使用前应进行有效确认。

测量过程失效，例如，由于核查标准损坏或操作能力改变，可通过如下的过程结果的信息来揭示：

——分析控制图；

——分析趋势图；

——随后的检验；

——内部审核；

——顾客反馈。

- 8.3.3 不合格测量设备

对已确认的测量设备怀疑或已知下列现象之一时：

a) 损坏；

b) 过载；

c) 可能使其预期用途无效的故障；

d) 产生不正确的测量结果；

e) 超过规定的计量确认间隔；

f) 误操作；

g) 封印或保护装置损坏或破裂；

h) 暴露在已有可能影响其预期用途的影响量中(如电磁场、灰尘)。

应将该设备从服务区中隔离或加以永久性标签或标志。应验证其不合格，并准备不合格报告。这类设备在消除其不合格原因并重新确认合格之前，不能返回使用。

不能恢复其预期的计量特性的不合格测量设备，应有清楚的标志或标识。这类设备用于其他用途完成计量确认后，应确保其改变后的状态能清楚地显示出来，并包含有使用限制的标识。

如果在调整或维修前计量验证的结果已表明测量设备不满足计量要求，危及测量结果的正确性，设备的使用者应确定潜在的后果，并采取必要的措施。包括对用该不合格测量设备测量过的产品进行重新检查。

8.4 改进

- 8.4.1 总则

计量职能部门根据审核、管理评审和其他有关因素(如顾客反馈)策划和管理测量管理体系的持续改进，计量职能部门应评审并识别改进测量管理体系的潜在机会，必要时进行修改。

8.4.2 纠正措施

制订和实施《纠正和预防措施管理程序》，规定采取纠正措施的准则。当有关的测量管理体系要素不满足规定要求，或相应的数据资料显示不可接受的模式时，应识别原因，采取纠正措施消除这种差异。

采取的纠正和纠正措施在测量过程使用前应经过验证。

- 8.4.3 预防措施

计量职能部门应确定措施以消除潜在的测量或确认不合格的原因以防止出现这种不合格。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。应按程序规定实施预防措施：

a) 确定潜在不合格及其原因；

b) 评价防止不合格发生的措施的需求；

c) 确定和实施所需的措施；

d) 记录所采取措施的结果；

e) 评审所采取的预防措施。

华荣科技股份有限公司

附件1

测量管理组织机构图

测量管理者代表

总裁室

检试验中心

质量管理部

质控部

厂用事业部

技术部

制造部

采购部

办公室

设备部

品管部

能源电气事业部

技术部

生产部

采购部

办公室

二○二一年十月一十五日

华荣科技股份有限公司

附件2

测量管理体系职能分配表

| 号 | GB/T 19022-2003条款 | 责任者／职能部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总 裁 室 | 管 理 者 代 表 | 检 试 验 中 心 | 厂 用 设 备 部 | 各 技 术 部 | 质 量 管 理 部 | 各 品 管 部/质控部 | 各 采 购 部 | 各 制 造/生 产 部 | 各 办 公 室 |
| １ | 4 总要求 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 5.1计量职能 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 5.2以顾客为关注焦点 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 5.3质量目标 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 5.4管理评审 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 6.1人力资源 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 7 | 6.2信息资源 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 6.3物资资源 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 6.4外部供方 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10 | 7.1计量确认 | ○ | ○ | ● |  | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 7.2测量过程 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 7.3测量不确定度和溯源性 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 8.1分析和改进总则 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 8.2.1审核和监视总则 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 8.2.2顾客满意 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 8.2.3测量管理体系审核 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 8.2.4测量管理体系的监视 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 8.3.1不合格测量管理体系 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 8.3.2不合格测量过程 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 8.3.3不合格测量设备 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 8.4.1改进总则 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 8.4.2纠正措施 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 8.4.3预防措施 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |

注：  ●主要职能    ○相关职能