|  |  |  | 版本 | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 版次 | 0 |  |
| 文件名称 | 危险源识别与风险评价控制程序 |  | 文件类别 | 程序文件 |  |
|  |  |  | 发行部门 | 办公室 |  |
|  |  |  | 页 数 | 1/5 |  |
| 文件编号 | DL-2-ESP-004 |  | 生效日期 | 2020/1/13 |  |
| 序号 | 版本 | 修 订 内 容 提 要 | 修订页 | 修订 时间 | 编辑 |
| 拟制： 审核： 批准： |  |  |  |  |  |
| 相关部门审核： / |  |  |  |  |  |
| 文件密级： （ ）绝密 （ ）机密 （ √ ）普通 |  |  |  |  |  |
| 发放部门： （ 1）总经理 （ 1）办公室 （ 1）财务部 （ 1）供销部 |  |  |  |  |  |

1、目的

对公司生产经营活动、产品和服务中的危险源进行辨识、评价、确定、确保主要危险源能得到有效控制，降低或消除各类职业健康安全风险。

2、范围

适用于本公司各职能部门及生产活动、过程和作业环境中的危险的辨识、评价、更新和管理。

3、定义

3.1危险源：可能导致人身伤害和健康损害的潜在根源。

3.2风险：不确定性的影响。

4、职责

4.1公司各部门：负责本部门危险源辨识与风险评价。

4.2综合管理部：负责危险源辨识与风险评价的组织实施和核对汇总

4.3管理者代表：批准公司危险源的识别、评价和实施，批准公司的重要危险源的确定。

5、作业内容

5.1危险源识别

从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安全的法规及其他要求中获得线索。

5.1.1危险源辨识对象和范围

5.1.1.1常规活动和非常规活动

5.1.1.2所有进入作业产所人员的活动

5.1.1.3本公司作业场所内的所有设备设施、原料使用和采购所涉及的危险源

5.1.2危险源辨识特性

在辨识的基础上，确定危险源所属的种类、有何特性、带来何种职业健康安全风险等。

5.2危险源风险评价

5.2.2评价方法

采用直接判断法、作业条件风险评价法，定性与定量评价相结合的方法对风险因素进行评价。

4.2.1.1定量评价

定量评价是指作业条件风险性评价法（D＝L*E*C），通过对与系统危险性有关的三种因素指标之积来评价系统

人员伤亡危险的大小，分析危害导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的程度。

D＝L*E*C

L——发生事故的可能性大小

E——人体暴露于危险环境的频繁程度

C——旦发生事故可能造成的后果

D——风险性分值

| 职业健康安全风险评价、评分标准表： 评价因素 | 评价数值 | 风险程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 10 6 3 1 0.5 0.2 | 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，完全意外 及不可能 |  |
| E | 10 6 3 1 0.5 | 连续暴露 每天工作时暴露 每周暴露一次 每年暴露一次 非常罕见的暴露 |  |
| C | 100 40 15 7 3 1 | 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，1人死亡 严重，重伤 重大，致残 引人注目，需要救护 |  |
| 评价因素 | 评价数值 | 风险程度 | 危险等级 |
| D | ＞320 160-320 70-160 20-70 ＜20 | 及其危险，不可能继续作业 高度危险，需立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 | 五 四 三 二 一 |

注：当总分D＞160分时，为重大危险因素；D≤160时，为一般危险因素。

4.2.1.1定性评价

当出现符合以下条件之一的危险源的均应判定为主要风险：

不符合法律、法规和其他要求的；

相关方有便理抱怨和要求的：

曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；

直接观察到可能导致危险其无适当控制措施的；

通过作业条件风险性评价法，评价总分≥160分的。

5.2.3评价步骤

5.2.3.1各职能部门组织有关人员对本部门辨识的危险源进行初始风险评价，并将评价结果报告公司安全委

员会；

5.2.3.2安全委员会组织相关人员进行评价，确定危险源以及重大危险源，建立危险源相应清单，经管理者

代表批准，下发至各个职能部门。

5.2.3.3其中重大危险源，各职能部门结合实际，和安全委员会共同制定重大危险源控制措施，并建立重大

危险控制清单。

5.3危险源风险控制和实施

5.3.1各职能部门对危险源的控制进行策划，选择适合的控制策略。

5.3.2对一般危险源，可根据法律法规、标准规范、程序文件或已形成的管理制度，通过培训教育、日常的运

行检查实施控制。

5.3.2对重大危险源，可采用制定管理措施和应急预案的管理办法进行控制。

5.3危险源更新

当发生新技术和工艺、法律法规变化和生产活动重大变化的情况下，需重新对危险源进行辨识和更新，并进

行评价和控制，确保全公司危险源的有效控制。

6、相关文件

6.1《噪音管理控制办法》

6.2《电气设备管理规定》

6.3《安全搬运管理规定》

6.4《利器管理制度》

6.5《化学品管理制度》

7、相关表单

7.1《危险源辨识与风险评价和控制措施一览表》

7.2《不可接受危险源清单》