|  |  |  | 版本 | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 版次 | 0 |  |
| 文件名称 | 环境因素识别与评价控制程序 |  | 文件类别 | 程序文件 |  |
|  |  |  | 发行部门 | 办公室 |  |
|  |  |  | 页 数 | 1/5 |  |
| 文件编号 | DL-2-ESP-005 |  | 生效日期 | 2020-1-13 |  |
| 序号 | 版本 | 修 订 内 容 提 要 | 修订页 | 修订 时间 | 编辑 |
| 拟制： 审核： 批准： |  |  |  |  |  |
| 相关部门审核： / |  |  |  |  |  |
| 文件密级： （ ）绝密 （ ）机密 （ √ ）普通 |  |  |  |  |  |
| 发放部门： （ 1）总经理 （ 1）办公室 （ 1）财务部 （ 1）供销部 |  |  |  |  |  |

1、目的

识别公司的活动和服务中能控制以及可期望对其施加影响的环境因素，并判断对环境具有或有可能具有重大影

响的环境因素。

2、范围

适用公司所覆盖范围内的环境因素识别与评价工作。

3、定义

3.1环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

3.3环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。

3.4重大环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

4、职责

4.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。

4.2办公室：负责领导办公区域环境因素的调查、识别、更新；生产中心负责领导生产区域的环境因素调

查、识别、更新。

- 作业内容

5.1 环境因素识别和评价时机：

5.1.1 以公司全体部门为对象，每年设定和更新目标和指标前；

5.1.2 在相关的法律、法规和其他要求变更或增加时；

5.1.3 产品的实现过程和服务活动发生变更情况下，可适时进行环境因素重新识别和评价。

5.1.4 新设备、工艺或材料的引进。

5.2 环境因素识别和评价应考虑的事项：

5.2.1 三种状态

1) 正常（如生产正常连续运行）

2) 异常（如生产设备的启动、停机、检修等）

3) 紧急（如潜在火灾、意外泄漏等）

5.2.2 三种时态

1）过去（如以往遗留的环境问题，泄露事件造成的土地污染）

2）现在（如现场活动、产品和服务的环境问题）

3）未来（如产品出厂后可能带来的环境问题，将来在法律法规变化的要求，计划中的活动可能带来的环境

影响）

5.2.3 在确定重大环境因素时，还应考虑以下七种类型：

1) 向大气的排放；

2) 向水体的排放；

3) 噪声排放；

4) 废弃物管理；

5) 土地污染；

6) 原材料和自然资源的使用；

7) 其他的地区性环境问题。

5.2.4 参与环境因素评价人员的要求：

1) 各部门体系推行人员或主管；

2) 具备一定的环境因素识别、评价基本知识；

3) 熟练掌握《环境因素识别与评价程序》中规定的环境因素识别、评价方法。

5.3 环境因素识别的方法

环境因素识别应以预防为主的思想为指导，对活动和服务过程进行分析，采用现场排查、问卷调查、水平对

比、多因子评价等相结合的方法。

5.4环境因素识别步骤

各部门组织对本部门环境因素进行识别，办公室体系人员将调查方法、填写要求介绍清楚，必要时进行专门

的培训。

各部门将《环境因素调查评价表》填好后汇总上报办公室。

初始环境因素评价可由办公室邀请有关专家进行。

5.5环境因素评价

5.5.1根据管理活动、产品/服务的过程列出《环境因素调查评价表》；现场存在化学物品时应填写《化学物

品清单》进行评价。

5.5.2 评价采用打分法来进行，评价者一般由环境（质量）人员、有经验生产作业（工作）人员组成，评价环

境因素对环境的影响及影响的规模、严重程度、持续时间长短、影响发生的频率、相关法律法规和相关方要

求等因素进行。

5.5.3 评价者根据评价表的内容和打分要求给出分值，填写环境因素评价表。

5.5.3.1、打分法

a环境法律，法规符合性(5分)

| 实际值与法规规定值之比(V) | 分数 |
| --- | --- |
| Ⅰ、V≥100% | a=5 |
| Ⅱ、100%>V≥80% | a=4 |
| Ⅲ、80%>V≥50% | a=3 |
| Ⅳ、50%>V≥20% | a=2 |
| Ⅴ、V<20% | a=1 |

b发生频率或不正常扔掉工业废弃物的频次(5分)

| 频率密度 | 分数 |
| --- | --- |
| Ⅰ、每日一次——持续发生 | b=5 |
| Ⅱ、每周一次——每日一次 | b=4 |
| Ⅲ、每月一次——每周一次 | b=3 |
| Ⅳ、每年一次——每月一次 | b=2 |
| Ⅴ、一年以上一次 | b=1 |

c控制现状（5分）

| 控制程度 | 分数 |
| --- | --- |
| Ⅰ、可控制但没有得到控制，且经常或连续有失控现象。 | c=5 |
| Ⅱ、可控制但无控制措施，偶尔有失控现象。 | c=4 |
| Ⅲ、有控制程序，但仍有失控现象，已及时纠正。 | c=3 |
| Ⅳ、已进行控制，且正在逐步好转。 | c=2 |
| Ⅴ、已得到良好的控制或不必进行控制。 | c=1 |

d环境影响程度(5分)

| 影响程度 | 分数 |
| --- | --- |
| Ⅰ、量大，涉及全球，且不可恢复。 | d=5 |
| Ⅱ、涉及国家范围。 | d=4 |
| Ⅲ、严重影响社区。 | d=3 |
| Ⅳ、偶尔影响社区。 | d=2 |
| Ⅴ、基本无影响。 | d=1 |

5.5.3.2、是非判断法

a量大的物质可回收(再利用)而没有得到执行的。

b有毒有害废弃物没有得到妥善保管和处置的。

c相关方有合理抱怨或要求的。

d法律与其他要求有明文规定的。

e各类环保装置以及其他装置停用或曾发生事故的。

f使用量大的资源、能源没有得到良好控制。

g发生异常情况时，会造成严重环境影响，目前没有加以控制的。

5.5.3.3、统计综合评分

综合评分＝法规符合性判分+发生频率判分+控制现状判分+影响程度。

判分符合下列任何一条的就判为重大环境因素：

a）综合评分≥15。

b）法规符合性判分a=5。

c）是非判断法中的任一条。

5.6 环境因素的更新

5.6.1在下列情况下《重大环境因素清单》必须更新。

1) 法律法规变更。

2) 当采用新的生产工艺、新技术时，或者实施纠正措施之前。

3) 生产活动或场所变化时。

4) 相关方合理抱怨时。

5) 发生环境事故或政府行业主管部门检查发现不符合之后。

5.6.2环境影响因素的评价按每年定期一次重新评价。

5.6.3生产项目环境因素评价要针对项目的具体情况，在项目开工前进行。

5.7  环境管理方案

5.7.1  环境管理方案的编制:

1）环境管理方案由相关职能部门每年2～3月依据环境目标、指标编制，报办公室备案，经管理者代表

批准后生效。

2）环境管理方案应涉及与实现环境目标与指标有关的活动（如生产、后勤、材料、设施使用及废弃物处置等）、

资源及具体措施。

5.7.2 环境管理方案主要包括以下内容:

依据的环境目标与指标;

采取的方法措施、技术手段；

执行部门与负责人；

预算经费；

启动日期与完成期限等。

5.7.3 环境方案的更改

当措施(或手段)发生变更、目标指标发生变化或涉及到新的开发和新的活动、工程和服务等需要更改时，按

《法律法规和其它要求控制程序》要求进行。

5.8 环境因素识别与评价的审查与监控

5.8.1环境因素的识别与评价的审查由各责任部门负责人来进行，审查识别与评价的程序和内容是否符合规定

要求。

5.8.2涉及生产区域的环境因素识别与评价由生产中心负责监控、涉及后勤保障的环境因素辩识与评价由管理

层负责监控，行政中心对重大的环境因素识别与评价进行监控，发现不符合规定要求的应及时整改。

5.8.3对重大环境因素应制定目标、指标、管理方案，对可能产生环境事故的重大环境因素控制见《应急准备

与响应控制程序》。

5.8.4对一般的环境因素控制按相关程序和制度进行。

5.8.5对环境有重大影响的环境因素的监测和测量见《监视和测量控制程序》。

5.8.6环境管理方案由各相关职能部门具体实施，由行政中心负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。

6、相关文件

6.1《法律法规和其它要求控制程序》

6.2《应急准备与响应控制程序》

6.3《监视和测量控制程序》

7、相关表单

7.1环境因素调查评价表

7.2重要环境因素清单