NO.ZWJC字2023第EP04281号

检 测 报 告

| 项目名称： | 污染源废气、废水、噪声 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 河北华泰复合管道有限公司 |

河北正威检测技术服务有限公司

二〇二三年四月二十六日

说     明

- 检验检测报告仅对本次检测结果负责。

- 由委托单位送检的样品，检验检测报告仅对接收的样品负责，采样时间和采样地点由委托单位提供，本公司不对其真实性负责。

3、如对本检验检测报告有异议，请于收到本检验检测报告起十五天内向本公司查询。

4、本检验检测报告未经书面同意请勿部分复印，涂改无效。

5、本检验检测报告未经书面同意不得用于广告宣传。

6、本检验检测报告无本单位“检验检测专用章、骑缝章、     章”无效。

检测单位：河北正威检测技术服务有限公司

报告编写：

审    核：

签    发：

签发日期：

河北正威检测技术服务有限公司

电  话：0311-69000476

邮  码：050091

地  址：石家庄市新石北路368号软件大厦A区109室

- 概况

| 委托单位 | 河北华泰复合管道有限公司 | 联系人及电话 | 赵晓盼18633682890 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 河北华泰复合管道有限公司 | 联系人及电话 |  |
| 受检单位地址 | 衡水市胜利东路286号 | 检测类别 | 委托检测 |
| 采样日期 | 2023年4月13日~2023年4月14日 | 采样人员 | 李小龙、武晓聚 |
| 检测日期 | 2023年4月13日~2023年4月17日 | 检测人员 | 李小龙、武晓聚、张晓寒、郭蒙月、李凯玉、李琰等 |
| 备注 | 检测期间该企业生产工况为80%。 |  |  |

- 检测列表及样品信息

| 项目类别 | 检测点位名称 | 检测项目 | 检测频次 | 样品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | 外喷砂布袋除尘器进口 | 颗粒物 | 检测2天，每天检测3次 | 颗粒物：滤筒信封装，滤筒完好无损； 低浓度颗粒物：密封袋装，采样头完好无损； 非甲烷总烃：气袋装，封装完好，避光保存。 |
|  | 内喷砂布袋除尘器进口 | 颗粒物 |  |  |
|  | 内喷砂、外喷砂工序布袋除尘器排气筒出口 | 低浓度颗粒物 |  |  |
|  | 3PE、内环氧工序布袋除尘器+活性炭吸附设备+催化燃烧设备进口 | 颗粒物、 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 3PE、内环氧工序布袋除尘器+活性炭吸附设备+催化燃烧设备排气筒出口 | 非甲烷总烃、 低浓度颗粒物 |  |  |
| 废气 （无组织） | 厂界上风向1个点、 下风向3个点 | 颗粒物、 非甲烷总烃 | 检测2天，每天检测4次 | 颗粒物：滤膜信封装，滤膜完好无损； 非甲烷总烃：气袋装，封装完好，避光保存。 |
|  | 车间门口1个点 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 噪声 | 厂界四周各1个点 | 厂界噪声 | 检测2天，每天昼间检测1次 | —— |
| 废水 | 总排口 | pH、 化学需氧量、 氨氮 | 检测2天，每天检测4次 | 淡黄色有刺激性气味微浑浊液体 |

- 三、检测项目、检测方法、使用仪器、检出限

| 项目 类别 | 检测项目 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 （有组织） | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及其修改单 | AUW120D.EXP型分析天平/140525 202-0A电热恒温干燥箱/140529 崂应3012H自动烟尘（气）测试仪/1612116 | —— |
|  | 低浓度 颗粒物 （有组织） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017 | AUW120D.EXP型分析天平/140525 HFB-F7恒温恒湿间/1803198 202-0A电热恒温干燥箱/140529 崂应3012H自动烟尘（气）测试仪/（1612116、164116） | 1.0mg/m3 |
|  | 颗粒物 （无组织） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | AUW120D.EXP型分析天平/140525 HFB-F7恒温恒湿间/1803198 崂应2051型智能24小时/TSP综合采样器/（164108、164109、150486、164110） | 7μg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 （有组织） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ38-2017 | GC-7900气相色谱仪 /140656 崂应3072型智能双路烟气采样器/165122 QC-5大气采样仪/（1905258、1905259） | 0.07mg/m3 （以碳计） |
|  | 非甲烷总烃 （无组织） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017 | GC-7900气相色谱仪 /140656 应2051型智能24小时/TSP综合采样器/（164108、164109、150486、164110） QC-5大气采样仪/1905260 | 0.07mg/m3 （以碳计） |
|  | 排气量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及其修改单 | 崂应3012H自动烟尘（气）测试仪/（1612116、164116） | —— |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | AWA5688型声级计/1805202 AWA6221A型声校准器/164121 | —— |

- 续三、检测项目、检测方法、使用仪器、检出限

| 项目 类别 | 检测项目 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | PHBJ-260便携式pH计/2107328 | —— |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | T6新世纪型紫外可见分光光度计/140538 | 0.025mg/L |

- 四、检测结果

- 4-1 废气（有组织）检测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测频次及结果 |  |  |  | 执行标准 及限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 外喷砂布袋除尘器进口 2023.4.13 | 排气量 | m3/h（标） | 2402 | 2355 | 2331 | / | / | / |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 81 | 73 | 87 | 87 | / | / |
|  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.195 | 0.172 | 0.203 | 0.203 | / | / |
| 内喷砂布袋除尘器进口 2023.4.13 | 排气量 | m3/h（标） | 6678 | 6879 | 6790 | / | / | / |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 76 | 86 | 78 | 86 | / | / |
|  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.508 | 0.592 | 0.530 | 0.592 | / | / |
| 内喷砂、外喷砂工序布袋除尘器15米排气筒出口2023.4.13 | 排气量 | m3/h（标） | 11544 | 11343 | 11628 | / | / | / |
|  | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | 12.9 | 10.2 | 12.5 | 12.9 | GB16297-1996 ≤120 | 达标 |
|  | 低浓度颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.149 | 0.116 | 0.145 | 0.149 | GB16297-1996 ≤3.5 | 达标 |
| 外喷砂布袋除尘器进口 2023.4.14 | 排气量 | m3/h（标） | 2427 | 2403 | 2476 | / | / | / |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 75 | 72 | 83 | 83 | / | / |
|  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.182 | 0.173 | 0.206 | 0.206 | / | / |
| 内喷砂布袋除尘器进口 2023.4.14 | 排气量 | m3/h（标） | 6837 | 6948 | 7016 | / | / | / |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 72 | 80 | 89 | 89 | / | / |
|  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.492 | 0.556 | 0.624 | 0.624 | / | / |
| 内喷砂、外喷砂工序布袋除尘器15米排气筒出口2023.4.14 | 排气量 | m3/h（标） | 11367 | 11266 | 11648 | / | / | / |
|  | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | 11.7 | 12.6 | 11.3 | 12.6 | GB16297-1996 ≤120 | 达标 |
|  | 低浓度颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.133 | 0.142 | 0.132 | 0.142 | GB16297-1996 ≤3.5 | 达标 |

- 续4-1 废气（有组织）检测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测频次及结果 |  |  |  |  |  | 执行标准 及限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 最大值 |  |  |
| 3PE、内环氧工序布袋除尘器+活性炭吸附设备+催化燃烧设备进口2023.4.13 | 排气量 | m3/h（标） | 8735 |  | 8603 |  | 8537 | / | / | / |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 25 |  | 21 |  | 22 | 25 | / | / |
|  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.218 |  | 0.181 |  | 0.188 | 0.218 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 （以碳计） | mg/m3 | 16.3 |  | 15.4 |  | 17.1 | 17.1 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 排放速率 | kg/h | 0.142 |  | 0.132 |  | 0.146 | 0.146 | / | / |
| 3PE、内环氧工序布袋除尘器+活性炭吸附设备+催化燃烧设备15米排气筒出口 2023.4.13 | 排气量 | m3/h（标） | 10630 |  | 10426 |  | 10223 | / | / | / |
|  | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | 6.4 |  | 5.6 |  | 5.1 | 6.4 | GB16297-1996 ≤18 | 达标 |
|  | 低浓度颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.068 |  | 0.058 |  | 0.052 | 0.068 | GB16297-1996 ≤0.51 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 （以碳计） | mg/m3 | 2.59 |  | 2.11 |  | 2.18 | 2.59 | DB13/2322-2016 ≤60 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 排放速率 | kg/h | 0.028 |  | 0.022 |  | 0.022 | 0.028 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 去除效率 | % | 82.8 |  |  |  |  |  | DB13/2322-2016 ≥70 | 达标 |
| 3PE、内环氧工序布袋除尘器+活性炭吸附设备+催化燃烧设备进口2023.4.14 | 排气量 | m3/h（标） | 8803 | 8671 |  | 8739 |  | / | / | / |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 24 | 24 |  | 23 |  | 24 | / | / |
|  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.211 | 0.208 |  | 0.201 |  | 0.211 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 （以碳计） | mg/m3 | 15.2 | 16.9 |  | 16.2 |  | 16.9 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 排放速率 | kg/h | 0.134 | 0.147 |  | 0.142 |  | 0.147 | / | / |
| 3PE、内环氧工序布袋除尘器+活性炭吸附设备+催化燃烧设备15米排气筒出口 2023.4.14 | 排气量 | m3/h（标） | 10536 | 10334 |  | 10134 |  | / | / | / |
|  | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | 5.5 | 5.0 |  | 6.7 |  | 6.7 | GB16297-1996 ≤18 | 达标 |
|  | 低浓度颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.058 | 0.052 |  | 0.068 |  | 0.068 | GB16297-1996 ≤0.51 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 （以碳计） | mg/m3 | 2.16 | 2.33 |  | 2.26 |  | 2.33 | DB13/2322-2016 ≤60 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 排放速率 | kg/h | 0.023 | 0.024 |  | 0.023 |  | 0.024 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 去除效率 | % | 83.4 |  |  |  |  |  | DB13/2322-2016 ≥70 | 达标 |

- 4-2 废气（无组织）检测结果

| 检测项目 | 采样时间 | 检测点位 | 检测频次及结果 |  |  |  |  | 执行标准 及限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 |  |  |
| 非甲烷总烃（以碳计）(mg/m3) | 2023.4.13 | 5#上风向 | 0.67 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.67 | DB13/2322-2016 ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 6#下风向 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 0.91 | 1.03 |  |  |
|  |  | 7#下风向 | 0.93 | 0.89 | 1.05 | 0.98 | 1.05 |  |  |
|  |  | 8#下风向 | - 0.92 | - 0.85 | - 1.01 | - 0.92 | 1.01 |  |  |
|  |  | 9#车间门口 | 1.44 | 1.52 | 1.56 | 1.49 | 1.56 | DB13/2322-2016 ≤4.0及GB37822-2019 ≤6 | 达标 |
| 非甲烷总烃（以碳计）(mg/m3) | 2023.4.14 | 5#上风向 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.60 | 0.69 | DB13/2322-2016 ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 6#下风向 | 0.82 | 0.93 | 1.02 | 0.90 | 1.02 |  |  |
|  |  | 7#下风向 | 0.87 | 0.92 | 1.04 | 0.99 | 1.04 |  |  |
|  |  | 8#下风向 | - 0.91 | - 0.83 | - 1.02 | - 0.92 | 1.02 |  |  |
|  |  | 9#车间门口 | - 1.52 | - 1.46 | - 1.58 | - 1.44 | 1.58 | DB13/2322-2016 ≤4.0及GB37822-2019 ≤6 | 达标 |
| 颗粒物 (mg/m3) | 2023.4.13 | 5#上风向 | - 0.191 | - 0.233 | - 0.240 | - 0.215 | 0.240 | GB16297-1996 ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 6#下风向 | - 0.338 | - 0.375 | - 0.322 | - 0.339 | 0.375 |  |  |
|  |  | 7#下风向 | - 0.361 | - 0.393 | - 0.409 | - 0.324 | 0.409 |  |  |
|  |  | 8#下风向 | - 0.395 | - 0.387 | - 0.411 | - 0.358 | 0.411 |  |  |
| 颗粒物 (mg/m3) | 2023.4.14 | 5#上风向 | - 0.285 | - 0.198 | - 0.238 | - 0.223 | 0.285 | GB16297-1996 ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 6#下风向 | - 0.367 | - 0.313 | - 0.304 | - 0.396 | 0.396 |  |  |
|  |  | 7#下风向 | - 0.424 | - 0.318 | - 0.369 | - 0.403 | 0.424 |  |  |
|  |  | 8#下风向 | - 0.369 | - 0.347 | - 0.391 | - 0.383 | 0.391 |  |  |

无组织废气检测点位示意图：

北

农田

7#

6#

9#

8#

生产

车间

道路

空地

河北华泰复合管道有限公司

5#

风向

道路

注：2023年4月13日检测期间天气多云，西南风，风速1.0～1.8m/s；

2023年4月14日检测期间天气多云，西南风，风速1.2～2.0m/s。

- 4-3 噪声检测结果

| 检测点位 | 检测时间 | 检测频次及结果 |  | 执行标准及限值GB12348-2008表1中3类区 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |  |  |
| 1#东厂界 | 2023.4.13 | 58.5 | / | 昼间≤65dB(A) | 达标 |
| 2#南厂界 |  | 62.4 | / |  |  |
| 3#西厂界 |  | 62.0 | / |  |  |
| 4#北厂界 |  | 59.6 | / |  |  |
| 1#东厂界 | 2023.4.14 | 58.0 | / | 昼间≤65dB(A) | 达标 |
| 2#南厂界 |  | 62.1 | / |  |  |
| 3#西厂界 |  | 61.7 | / |  |  |
| 4#北厂界 |  | 59.2 | / |  |  |

噪声检测点位示意图：

农田

北

4#

生产

车间

3#

1#

道路

空地

河北华泰复合管道有限公司

2#

道路

注：2023年4月13日检测期间天气多云，西南风，最大风速1.8m/s；

2023年4月14日检测期间天气多云，西南风，最大风速2.0m/s。

- 4-4 废水检测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 GB8978-1996表4三级标准及园区污水处理厂进水主要水质指标 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 第1次 | - 第2次 | - 第3次 | - 第4次 | - 平均值 |  |  |
| 总排口2023.4.13 | pH | 无量纲 | - 7.6（11.6℃） | - 7.6（12.4℃） | - 7.7（13.6℃） | - 7.6（14.9℃） | - / | 6~9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | - 246 | - 267 | - 228 | - 246 | - 247 | ≤440 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | - 16.5 | - 14.4 | - 17.9 | - 15.9 | 16.2 | ≤50 | 达标 |
| 总排口2023.4.14 | pH | 无量纲 | - 7.6（11.0℃） | - 7.6（12.2℃） | - 7.6（13.3℃） | - 7.6（14.7℃） | - / | 6~9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | - 254 | - 239 | - 224 | - 260 | 244 | ≤440 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | - 14.8 | - 15.3 | - 17.6 | - 16.8 | 16.1 | ≤50 | 达标 |

五、检测结论

1、废气（有组织）检测结果

- 经检测，该公司3PE、内环氧工序布袋除尘器+活性炭吸附设备+催化燃烧设备排气筒出口废气中的低浓度颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（染料尘）二级大气污染物排放限值要求（颗粒物≤18mg/m3、排放速率≤0.51kg/h），非甲烷总烃及去除效率符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值要求（即非甲烷总烃≤60mg/m3、非甲烷总烃去除效率≥70%）。

- 内喷砂、外喷砂工序布袋除尘器排气筒出口废气中低浓度颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级大气污染物排放限值要求（即颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）。

- 2、废气（无组织）检测结果

- 经检测，该公司厂界无组织废气中的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求（即颗粒物≤1.0mg/m3），非甲烷总烃符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值（即非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。

- 车间门口无组织废气中的非甲烷总烃符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（即非甲烷总烃≤4.0mg/m3），同时符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1厂区内VOCS无组织排放限值（即非甲烷总烃≤6mg/m3）。

- 3、噪声检测结果

- 经检测，该公司东、南、西、北厂界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求（即昼间≤65dB（A））。

- 4、废水检测结果

经检测，该公司总排口废水中的pH、化学需氧量、氨氮均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂进水主要水质指标（即pH6~9（无量纲）、化学需氧量≤440mg/L、氨氮≤50mg/L）。

——以下空白——