食品安全管理体系程序文件

LY-OPRP-2020

操作性前提方案

依据ISO22000:2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》

和T/CCAA 29-2016食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求。

制定/日期:  食品安全小组     2020/1/1

审核/日期:  张  娟    2020/1/1

批准/日期:  张  娟    2020/1/1

版     号:         A / 0

发放编号:

持有部门：

持 有 人：

2020年01月01日发布                               2020年01月01日实施

嘉兴市乐意农产品配送有限公司

| 嘉兴市乐意农产品配送有限公司 | 编 号 | LY-OPRP-2020 |
| --- | --- | --- |
| 操作性前提方案 | 版本/修改 | A/0 |

操作性前提方案

    - 目的

通过制定与本公司情况相应的操作性前提方案，对加工过程中用水、食品接触面、有毒有害物质、虫害防治等实施有效的控制，以保证加工过程的卫生和食品安全。

    - 适用范围

本程序适用于公司加工过程中所有场地、设施、设备、工器具、水源、加工工序、相关人员。

    - 职责

3.1  班组长负责对日常卫生进行监督检查。

3.2  办公室负责厂区的环境卫生管理、员工健康检测、档案的管理。

3.3  品管部负责原辅材料的卫生检测、成品检测和化验室管理。

3.5  仓库设立卫生员专门负责仓储设施、初级加工区设备卫生、加工过程清洗消毒和卫生的管理。

    - 工作程序

4.1  水质安全

4.1.1  加工用水水源：由市政自来水网供水，各项指标符合国家生活饮用水标准。

4.1.2  自来水公司通过管道供水，管道一旦损坏后立即维修。公司绘制详细的供水网络图，对供水管口按顺序编号，以便进行水质检测，仓库负责对供水管道的日常检查、维护。

4.1.2  防止饮用水与污水的交叉污染

- 公司饮用水水管没有与其他非饮用水水管交叉连接，并有完整的供水网络图，网络图中有个出水口的编号；

- 每天开工前、工作中、加工后检查所有水龙头用空气隔断来防止虹吸，无保护装置的水管不得直接放在水池中，软皮管用后盘在皮管架上，管口不能接触地面。

4.1.3  废水排放

      - 加工区、仓储地面比厂区地面高，有一定的坡度，排水系统畅通。

      - 排水沟用瓷砖铺砌，表面光滑，无裂缝，通过明沟流向厂区污水管网，与外界接口处污水管有水封装置和防鼠设施。

      - 废水从低污染区域流向高污染区域。

      - 清洁区与准清洁区有彼此独立的排水通道流向厂区排放污水。

4.1.4  水的监测

        - 由自来水公司反馈加工用水品质问题。

| 嘉兴市乐意农产品配送有限公司 | 编 号 | LY-OPRP-2020 |
| --- | --- | --- |
| 操作性前提方案 | 版本/修改 | A/0 |

        - 品管部编制水质检测计划，按出水口进行常规项目的实验室检测。检测频率：

正常使用时，每年对总出水口取样进行感官和微生物测定；平时每半年一次对编号出水口取样(每次取样包括总出水口)，进行微生物检测，一年内取样点覆盖所有的出水口。

4.1.5  纠正措施

- 当城市水处理系统损坏或受到污染的情况下应立即停水，判定何时损坏，将影响时间段内生产的产品进行安全评估，以确保食品的安全卫生，当水质符合国家饮用水标准时才重新生产。

- 增加出水口，必须列入到水管网络图中，按计划频次取样检测；对存在交叉污染或虹吸的管道，予以更改，加装止回阀或采用空气隔断等措施。

- 对供水设备检查发现不符合要求的，要立即维修，使供水设施处于完好状态。

- 修复破损排水沟、污水管，确保废水排放畅通。

- 找出造成不合格的原因，采取纠正措施，评估不合格对产品安全造成的影响。

4.2  食品接触面的卫生

4.2.1本公司直接食品接触面有：加工设备、工器具、操作台、工作服、围裙、员工手等。

4.2.2直接食品接触面选用不锈钢、无毒塑料等材料制作，要求焊缝光滑，无破裂，易于拆洗，边缘圆滑，便于清洗、消毒。

4.2.3  食品接触面的清洁和消毒

    - 清洁程序：清洁---------浸泡--------最后冲洗

    - 消毒：设备用开水冲洗、工器具和操作台用施康擦拭消毒。每天生产前设备进行机械检查再进行冲洗，工器具、操作台作业结束进行清洗消毒，在加工过程中断，重新启动前也应重新清洗消毒，清洗消毒程序参照以下流程：清水冲洗→清洗剂清洗→清水冲洗→巴氏消毒液消毒→清水冲洗→擦干晾干。初级加工区、干货仓库上班前、下班后开启紫外线灯30分钟对其内的空气进行消毒。

    - 加工设备、器具被污染后，立即进行清洗、消毒。加工过程中曾经接触地面、废弃物及其它未经消毒物品的器具、设备表面，必须经清洗、消毒后才能与产品接触。

    - 清洗地面、墙面的工具与清洗设备等接触食品接触面的工具要分开存放。

    - 包装物料：盛装桶、盖应及时进行清洗消毒，确保内表面和外表面无杂物和无污染。

    - 员工的手在每次进车间前和加工过程中被污染时，必须经清洗消毒。

    - 工作服由员工自行清洗、晒干，开工前在更衣室用紫外线灯照射30MIN。工作服在夏天每天清洗，其他季节每两天清洗一次。

| 嘉兴市乐意农产品配送有限公司 | 编 号 | LY-OPRP-2020 |
| --- | --- | --- |
| 操作性前提方案 | 版本/修改 | A/0 |

4.2.4  食品接触面清洁状况的监测

    - 加工区组长每天在加工前、加工中和加工后对食品接触面状况、清洁和消毒，

手和工作服清洁卫生状况进行检查。

    - 化验室对4小时后消毒液的消毒效果进行验证。频率：每星期。化验室定期

对设备、工器具、操作台面、员工手等食品接触面取样进行微生物检验，验证清洗消毒效果。监测频率：每星期。

    - 班组长应监督管理人员、维修人员的穿戴和洗手消毒程序是否符合要求。监

测频率：每次进入车间时。

4.2.4  纠正措施：

- 应维修或替换不能充分清洗的食品接触面。

- 当消毒液浓度不正确时，调整消毒液浓度，当时间达不到要求的，延长消毒时间。

- 若监测表明接触面卫生不理想，应找出造成不合格的原因，采取纠正措施，如增加清洗频次，改变清洗、消毒方式等。

- 设备及其他食品接触表面若出现凹陷或裂缝、不光滑，并影响残留物清洗，应及时修补、更换，防止造成污染。

- 及时和定期对员工进行卫生培训和再培训，使所有员工了解本公司产品卫生知识，知道如何正确穿戴、清洁、消毒和保持。

4.3  防止交叉感染

4.3.1 公司选址、设备、布局合理，各环节相互衔接，便于加工过程的卫生控制，防止交叉污染；加工工艺合理，不同清洁度要求的区域分开，粗加工和精加工分开，内外包装分开；人流、物流设计合理，气流和水流从高清洁区流向低清洁区。

4.3.2 食品接触面应保持清洁。

4.3.3 加工人员保持良好卫生习惯，避免和降低交叉污染。.

  - 对班组长和车间员工进行基本卫生培训，办公室为新员工安排基本的食品卫生培训。

  - 员工操作不能导致交叉污染（包括头发、使用手套、手的清洁、个人物品的存放、吃喝）

  - 员工应勤洗澡，勤理发，勤洗衣服，勤剪指甲，男员工不留胡须。

  - 员工应戴帽子、口罩、穿工作服、围裙，不得戴首饰、项链等可能掉入食品、设备、包装物中的物品。非工作时间不得穿戴工作服、帽，严禁把工作服、帽穿出工作区域或穿到卫生间、公共场所。

  - 加工前，每次离岗后和每次弄脏手后，工人都应清洗并消毒双手。严格执行手的清洗消毒程序。

| 嘉兴市乐意农产品配送有限公司 | 编 号 | LY-OPRP-2020 |
| --- | --- | --- |
| 操作性前提方案 | 版本/修改 | A/0 |

  - 工人如需要佩带手套，必须经消毒后才可使用，如有破损应及时更换。若手部有伤口，不得徒手接触产品。

  - 加工区接触食品表面的操作工人的手、手套、工器具，有被污染时应立即停止工作，经清洁、消毒后方可进行工作。

  - 严格防止未经清洗消毒的工器具、工作服、手、手套、包装材料等物品污染产品，包装材料和其他食品接触面，以免造成交叉污染。

  - 在加工区、仓储区内工人不允许有吃零食，嚼口香糖，喝饮料和吸烟等不良行为，以防止汗水、唾液等污染产品、产品接触面和内包装材料。

  - 工作区域内，禁止随地吐痰，对着产品打喷嚏等不良行为。

  - 衣服和个人物品存放在更衣柜内，不能存放在车间。

  - 不同卫生要求区域的员工不能互相串岗，不同加工工序的工器具不得交叉使用。

4.3.3 班组长应监督员工保持卫生要求和防交叉污染的操作。

4.3.4 班组长应检查车间地面是否保持完好，若有破损，及时组织人员进行修复；下水道应保持畅通、无堵塞。监测频率：开工前

4.3.5  食品及食品容器不得直接与地面直接接触，不同卫生要求区域的工器具、容器、清洁设备应有明显标识并分开，不得混用，盛放废物的容器应密闭，并有明显标识。

4.3.6 加工区、仓储区内禁止使用竹、木器具，禁止堆放与加工、仓储无关的物品。

4.3.7纠正措施：

a)  设备、设施存在交叉污染，按规范要求，对厂房及加工设备重新布置，避免交叉污染。

b)  按4.2条款要求，找出不符合原因，采取相应的纠正措施。

c)  对员工不符合卫生规范的操作应予以纠正，对其培训，培养卫生习惯和提高卫生意识。

d)  对破损的地面进行维修；清除积水或疏通管道，确保排水畅通。

e)  对可能造成食品污染的情况加以纠正；严格区分不同卫生要求区域的工器具、容器、清洁设备，如混用，要求其改正。

4.4  手的清洗、消毒和厕所设施的设置和维护

4.4.1  洗手、消毒设施的设置和维护

- 在加工区入口处设置洗手消毒设施，并有醒目标识，按配置足够的非手触式的水龙头，配有洗手液、消毒桶和擦手毛巾。

- 仓库设立卫生员负责检查手清洗、消毒设施，发现问题及时维修，确保洗手设施保持良好状态。

- 班组长生产中每天根据消毒液消毒效果调整消毒液浓度。

| 嘉兴市乐意农产品配送有限公司 | 编 号 | LY-OPRP-2020 |
| --- | --- | --- |
| 操作性前提方案 | 版本/修改 | A/0 |

4.4.2 在以下情形，应进行洗手消毒：

a） 工作以前；

b） 上厕所之后；

c） 吃饭，吸烟后或者接触嘴或任何嘴里的东西后；

d） 接触头发，耳朵或鼻子后；

e） 接触废物，垃圾，脏的器具后；

f） 对着手打喷嚏或咳嗽后；

g） 任何原因离开工作区返回后。

4.4.3 员工洗手消毒程序：

- 清水洗手；

- 使用洗手液，仔细搓洗手腕以下手心、手背和各指间部位；

- 用水冲净洗手液；

- 将手浸泡入消毒液中进行消毒，时间不少于30s至1min；

- 消毒完后用清水冲手；

- 干手。应采用暖风烘手机或一次性纸巾或消毒毛巾等不会导致交叉污染的干手用具，消毒毛巾一次只能供一人使用，重复使用之前必须经消毒处理。

4.4.4 纠正措施：

a） 对洗手和卫生间设施进行清洁，纠正任何可能造成污染的情况，按规范要求整改洗手和卫生设施。

b） 对损坏的设施进行更换、维修。

c） 纠正员工行为，培训其卫生习惯，提高卫生意识。员工不正确的入厕洗手程序进行及时纠正。

4.5  外来污染物的控制

4.5.1  控制和监测：

a) 要防止产品、包装材料和所有食品接触面被水滴、冷凝水、灰尘、外来物质、地面污染物、无保护装置的照明设备及消毒剂、杀虫剂、化学药品的残留等生物、化学和物理的污染物所污染。

b)  设置单独的工器具清洗池和消毒池，刀具、墩头用酒精消毒，更衣室设紫外线消毒。

c）员工养成良好卫生习惯，避免冲水时，污水溅到食品上。

d）物理性杂质的控制：设备应维护良好，无松动的或丢失的金属件，操作工、加工班组长负责检查生产和包装设备；加工区和仓储区的照明设备应装有防护装置，班组长负责检查加工和仓储区；墙壁、地面用瓷砖铺砌，破损时及时维修，

保持良好；

| 嘉兴市乐意农产品配送有限公司 | 编 号 | LY-OPRP-2020 |
| --- | --- | --- |
| 操作性前提方案 | 版本/修改 | A/0 |

组长负责检查加工和仓储区；墙壁、地面用瓷砖铺砌，破损时及时维修，保持良好；天花板定期清洗；员工禁戴首饰，不准化妆，头发不得外露，与生产无关物品不准带入加工区、仓储区内。

f）化学性杂质的控制：建立化学品管理制度，专人保管，公司及加工区所用化学品存放在加锁仓库或柜子中，加工中所用润滑油为黄油，设备润滑部位与食品接触面隔离密封，设备维修或加油后，及时擦去表面的油，设备有渗漏时，及时维修。用清洗剂、消毒剂清洗消毒后的车间地面、墙面、工器具、操作台要用清水洗净清洗剂和消毒剂的残留。

g）加工设备出现故障时，立即关机，清理干净产品，防止其他杂物污染产品，设备维修后必须及时清洗消毒后方可投入生产。

h）每天下班后参照以下程序对地面进行清洗消毒：板刷刷地面或拖把拖地面→清洗干燥机清洗→机器拖干→用施康消毒液喷雾消毒，有效氯浓度为200ppm的施康消毒液消毒。

4.5.2  纠正措施：

a)  班组长应纠正任何冷凝物问题，必要时仓库应更改管道或作保温处理等。

b)  去除包装物表面灰尘，定期清扫库房，修复防虫、防鼠设施。

c)  不同清洁度要求的工、器具分开清洗。

- 对操作不规范员工，重新培训。

- 必要时进行维修。

- 未经许可的化合物应退回或在非加工区内使用，对问题产品评估后处理。

- 加工区主管负责判定是否存在可能污染食品的情况。监测频率：每天开工前。

- 班组长应检查员工身上那些可能污染食品的受感染的伤口、员工的卫生状况、卫生行为，如着装、洗手、吐痰。监测频率：每天开工前。

4.6 有毒化合物的正确标记、贮存和使用。

4.6.1  控制和监测：

- 有毒有害化学品的采购、验收。对加工和包装区域所使用的清洁剂、消毒剂

和润滑剂的采购，需有供应商提供的产品安全合格证，不得购买成份不明的化学剂。购买时应明确该化学剂的主要成份、毒性及使用剂量等注意事项，要求所用化学品能在食品厂使用。化学品接收入库前，由仓管员对照检查货物清单、产品包装和相关资料，经检验后方能入库。监测频率：在接收清洁剂、消毒剂、润滑剂时。

- 应建立化学品台帐，标明化学品名称、使用地点、生产厂家等；收集含有制造商、使用说明及其他必要信息的文件、资料；

| 嘉兴市乐意农产品配送有限公司 | 编 号 | LY-OPRP-2020 |
| --- | --- | --- |
| 操作性前提方案 | 版本/修改 | A/0 |

- 有毒有害化学品的标记、贮存。清洁剂、消毒剂、润滑剂、杀虫剂及其它有

毒化合物不得放在车间内，应贮存在加锁专用库（柜）内，食品级化学品与非食品级化学品分开存放，洗涤剂、消毒剂与杀虫剂分开放置。车间所用化学品应有标识，列明名称、毒性、生产厂名、生产日期、使用剂量、注意事项、使用方法等，并应与食品级的化合物、食品级的润滑剂和包装材料分开，由专人保管。化验员应检查箱子的清洁度和完好情况。监测频率：每天开工前、定期检查有毒有害化学品的使用。建立化学品领用台帐，确保帐物相符。

- 严格控制化学品的使用，以防止污染食品、食品接触面和包装材料。建立化

学品使用登记记录，如配制记录、用途、使用量、剩余量等；防止化学品的误用或混入到产品中。监测频率：每天开工前。

- 有毒有害化学品的报废。对过期报废的化学品和化学品容器在品管部的指导

下销毁。监测频率：销毁时。

4.6.2  纠正措施

- 资料不全或不适当的有毒化合物应先搁置一边，做好待处置标识，直到获得

所需资料，判定适合使用后，方可转移使用。无资料的有毒化合物应退还给供货商。

b)  贮存不恰当的化合物应移至合适地方，有泄露的容器应重新密封或更换，贮

存箱在第二天工作之前要清洗。

c)  不恰当使用化合物的员工应再培训，可能受到污染的食物应销毁或作他用。

d)  对相关人员作培训，明确报废化学品的处理方式。

4.7  员工的健康

4.7.1  控制和监测

- 定期对员工进行卫生意识培训，保持个人卫生，按规范操作。监测频率：每年。

- 新员工进厂前应经过体检，确认没有患有碍食品卫生的疾病，并取得健康证才能从事与食品卫生有关的工作。所有员工每年必须体检一次，并建立健康档案。

- 凡患有下列有碍食品卫生疾病（肝炎、结核、痢疾等）的人员，必须调离食品加工、检验岗位，痊愈后经体检合格方可重新上岗：

——病毒性肝炎；

——活动性肺结核；

——肠伤寒或肠伤寒带菌者；

——细菌性痢疾或痢疾带菌者；

——化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；

| 嘉兴市乐意农产品配送有限公司 | 编 号 | WJJ/ GL-02-2018 |
| --- | --- | --- |
| 操作性前提方案 | 版本/修改 | A/0 |

——手有开放性创性创伤尚未愈合者。

监测频率：发现有上述疾病时。

- 对于可能导致食品污染的健康状况，员工应及时汇报给班组长，班组长将可

疑的健康问题汇报给车间主任。由车间主任来判断是否存在可能污染食品的情况。监测频率：每天开工前。

- 每天开工前班组长（卫生员）应检查员工身上那些可能污染食品的受感染的

伤口、员工的卫生状况、卫生行为，如着装、洗手、吐痰。监测频率：每天开工前。

4.7.2  纠正措施：

a)  对没有参加培训员工重新培训。

b)  患有碍食品卫生疾病的人员不能从事与食品卫生有关的工作，应调离食品工作岗位。

c)  患有可能污染食品的疾病的员工，应回家休息或重新分配到不接触食品的工作。

d)  对伤口予以妥善处理，或重新分配工作，或回家休养，对员工进行培训，纠正其行为。

4.8  虫害和鼠害的防治

4.8.1  虫害和鼠害控制

- 保持周围环境的清洁卫生、排水沟的畅通，厂区无积水、无堆积物，围墙良好，不得饲养动物。去除害虫和老鼠的藏身地和滋生地，必要时使用杀虫剂。监测频率：每月。

- 在仓库等老鼠易出没的地方设立电子驱鼠器；车间也设立电子驱鼠器，厕所下水道应设防鼠网，下水道应经常清扫，保持清洁卫生。生产区域内禁止使用灭鼠药。在车间门口处放置风幕机，车间用捕蝇灯，诱捕害虫。监测频率：每天。

- 厂区地面和车间区域不得堆放可以引起害虫滋生的垃圾和废料，及时运出车间，公司垃圾每天清运；生产加工场地、墙、天花板完好，无破损，定期清洗消毒。监测频率：每天开工前。

- 工厂和车间配有防蝇、防虫、防鼠设施，如配有纱窗、纱门、门幕、风幕、挡鼠板和水封等，保持完好。监测频率：每天。

- 定期对厂区垃圾堆场、垃圾桶、下水道等喷洒杀虫剂进行除虫处理。监测频率：每月。

4.8.2  纠正措施：

| 嘉兴市乐意农产品配送有限公司 | 编 号 | LY-OPRP-2020 |
| --- | --- | --- |
| 操作性前提方案 | 版本/修改 | A/0 |

  - 清除害虫滋生源，维修防蝇虫设施，如发现害虫应进行除虫处理。

  - 根据杀虫灯检查以及虫害发生情况，及时调整灭虫方案，必要时维修或更换或加密杀虫灯，以及其它应急措施监督检查，予以落实。

  - 根据发现死鼠的数量和次数，及老鼠活动痕迹情况，及时调整防鼠方案，必要时调整捕鼠夹的疏密或更换不同类型的捕鼠器具。

5  相关文件

5.1  《食品企业通用卫生规范》

5.3  《良好操作规范》

6  相关记录

6.1  《车间卫生检查记录》

6.2  《员工健康档案》

6.3  《消毒剂配制记录》

6.4   《消毒液稀释记录》

6.5   《设备、工器具清洗消毒记录》

6.6 《四害防治记录》

6.7 官方水质检验报告

| 嘉兴市乐意农产品配送有限公司 | 编 号 | WJJ/ GL-02-2018 |
| --- | --- | --- |
| 操作性前提方案 | 版本/修改 | A/0 |

附:                      文件修改履历

| 修改编号 | 修改页码 | 修改状态 | 修改人 | 审 核 | 批 准 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |