- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  汝州市和建绿色矿业开发有限公司年开采

700万吨建筑石料用灰岩矿建设项目

建设单位（盖章）：  汝州市和建绿色矿业开发有限公司

编制日期：           2021年4月13日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汝州市和建绿色矿业开发有限公司 年开采700万吨建筑石料用灰岩矿建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410482-10-03-111792 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贾松峰 | 联系方式 | 15617780999 |
| 建设地点 | 河南省（自治区） 汝州市 市 县（区） 陵头 乡（街道） 陈窑村东 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 18 分 50 秒， 112 度 49 分 46 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八 非金属矿采选业11土砂石开采101（不含河道采砂项目）中其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 14000 | 环保投资（万元） | 1417 |
| 环保投资占比（%） | 10.1 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），本项目不用设置专项评价。 专项评价：无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《河南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》相符性 根据规划，河南省矿产资源空间上划分出重点矿区、禁止开采区和限值开采区，其中： 重点矿区：划定重点矿区13 处。将我省重要矿种大型矿区以及大中型矿区集中分布区划分为重点矿区。包括陕县—渑池铝土矿重点矿区、新安铝土矿重点矿区、荥阳—巩义铝土矿重点矿区、新密—登封铝土矿重点矿区、小秦岭金矿重点矿区、卢氏钼铁铜多金属重点矿区、栾川钼钨铅锌多金属集矿区、熊耳山金银钼多金属矿集区、汝阳钼铅锌多金属重点矿区、桐柏金银多金属重点矿区、桐柏安棚天然碱矿重点矿区、信阳上天梯非金属重点矿区、叶县—舞阳岩盐重点矿区。重点矿区要整体开发，在矿产资源配置上向资源利用率高、技术先进的大型矿山企业倾斜，对区内已设置的、影响大矿统一开采规划的矿山，要进行资源整合，确定整合主体时，优先考虑大型矿山企业。重点开采矿区内矿山必须节约与综合利用矿产资源，切实保护和同步治理矿山地质环境。 禁止开采区：严格执行矿产资源法、自然保护区条例等法律、法规有关规定，依法划定禁止开采区，并严格管理。非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在以下地区开采矿产资源：港口、机场、国防工程建设设施圈定地区以内；重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；铁路、重要公路两侧一定距离以内；重要河流、堤坝两侧一定距离以内；国家划定的自然保护区、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；国家规定不得开采矿产资源的其他区域。 禁止在自然保护区内从事采矿活动。对自然保护区内已有探矿权和采矿权，在维护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。 禁止开采区见表1-1。 表1-1 具有生态保护功能的禁止开采区 序号; 禁止开采区. 1; 自然保护区：宝天曼、鸡公山、新乡黄河湿地鸟类、伏牛山、太行山猕猴、河南董寨、河南黄河湿地、南阳恐龙蛋化石群、河南连康山、河南小秦岭、河南大别山、桐柏高乐山、河南丹江湿地等国家级自然保护区；卢氏大鲵、桐柏太白顶、西峡大鲵、开封柳园口湿地、内乡县湍河湿地、汝南宿鸭湖湿地、新安青要山、淮滨淮南湿地、信阳天目山、林州万宝山、信阳黄缘闭壳龟、信阳四望山、郑州黄河湿地、洛阳熊耳山、濮阳黄河湿地、固始淮河湿地、平顶山白龟山湿地等省级自然保护区. 2; 风景名胜区：嵩山、鸡公山、洛阳龙门、王屋山、云台山、尧山、林虑山、神农山、环翠峪、五龙口、黄河、白云山、嵩县天池山、青天河、桐柏淮源、铜山、老君山鸡冠洞、昭平湖、辉县百泉、薄山湖、云梦山、丹江、南湾湖、亚武山、大伾山、浮戏山—雪花洞、灵山、青龙峡、雷震山、淮阳羲皇故都、新密皇帝宫、商丘睢阳古城、西南青要山、遂平嵖岈山、沙澧河等风名胜区. 3; 地质公园内地质遗迹保护区：嵩山、焦作云台山、内乡宝天曼、王屋山、西峡伏牛山、嵖岈山、郑州黄河、关山、洛宁神灵寨、黛眉山、信阳金刚台、小秦岭、红旗渠·林虑山、汝阳恐龙、尧山等国家地质公园、卢氏玉皇山、沁阳神农山、邓州杏山、汝州大红寨、桐柏山、栾川、嵩县白云山、卫辉跑马岭、渑池韶山、唐河凤山、新县大别山、永城芒砀山、宜阳花果山、固始九华山、禹州华夏植物群、林州万宝山、淮阳龙湖等省级地质公园. 4; 森林公园、湿地公园：国家级、省级湿地公园保护范围；国家森林公园范围、省级森林公园的国有林范围. 5; 文化遗产：各级文物保护单位的文物保护范围. 6; 饮用水源保护区：饮用水源保护区（包括地下水饮用水水源保护区的一级保护区和二级保护区）. 7; 国家规定的其他不得开采矿产的区域：重要城镇、重要基础设施、重要交通干道等. 禁止开采区内已有矿业权处置。在禁止开采区内已设置的矿业权不得转让、变更，已设置的探矿权不得转为采矿权；已设置的采矿权，坚持分类处置、逐步退出和不扩大矿区范围、不变更矿种、不变更生产规模原则，到期后不得延续。对各类自然保护区内矿业权进行全面清理，实行差别化补偿政策，在坚持生态保护优先和保障矿业权人合法利益的前提下，依法有序全面退出。 限制开采区：国家、省级生态公益林，省级森林公园的集体林范围，国家、省级地质公园内地质遗迹保护区之外的区域；目前开采技术经济条件不成熟的限制开采区4处（方城县罗庄等金红石矿区、新县杨冲金红石矿区、新县红昱金红石矿区和西峡县八庙金红石矿区）；开采可能会对环境产生一定影响的2处（淅川县下集砂金矿区和嵩县高都川砂金矿区）。 在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，必须进行规划论证。 新建矿山最低开采规模和最低服务年限必须严格执行规划要求，规划中建筑石料的开采规模和服务年限见表1-2。 表1-2 建筑石料最低开采规模和最低服务年限 （摘录） 规划中序号; 矿种; 开采规模单位; 最低开采规模标准; 最低服务年限. 大型; 中型; 小型; 小型. 18; 建筑石料; 万吨/年; 100; 50; 30; 10. 严格新建矿山准入管理。新建矿山应符合国家和省生态保护相关的法律、法规要求；地质勘查程度应满足相应矿山设计的要求。大中型煤矿应达到勘探程度；非煤矿山、小型煤矿原则上应达到勘探程度；简单矿床应达到详查程度并符合开采设计要求；第三类矿产应达到矿山设计要求的地质工作程度。对共伴生多种重要矿种的矿产地，开发利用方案要进行开采主矿种论证，根据国家政策、开采条件以及矿种的重要程度确定开采顺序。 严格控制新建露天开采矿山。相邻露天矿山采矿许可证边界之间最小安全距离不小于300米。“三区两线”及特定生态保护区域严禁新建露天开采矿山，其他区域严格控制新建露天开采矿山数量，严格采矿权准入管理，必须采用绿色开采方式，集中连片规模化开采、不留死角整体开发。 根据业主提供资料，项目属于整合后扩建矿山，整合的两个矿山全部都有完整地采矿手续及环保履行手续，本项目矿区边界外300m范围无其他矿山，不在三区两线”及特定生态保护区域范围内，根据项目的开发利用方案，本次扩建完成后开采规模为700万t/a，矿山服务年限为19.2年（不含建设期1年）。符合规划中建筑石料开采最低开采规模大型100万t/a、最低服务年限10年的要求，根据分析项目符合河南省矿产资源总体规划要求。 2、与《汝州市矿产资源总体规划（2016-2020年）》（摘录） 汝州市开发利用方向及总量调控： ①鼓励开采矿产：煤炭、铝土矿（耐火粘土）、水泥用灰岩等重点矿产以及石灰岩、白云岩、石墨、石英岩、钾长石、叶腊石、高岭土、玄武岩、梅花玉等非金属矿产。 ②限制开采矿产：磷、萤石、建筑用砂、观赏石等。 ③禁止开采矿产：砖瓦粘土。 开采规划区划分： 依据矿产资源分布特点，综合考虑地质构造及地形上的相对独立性、勘查开采现状、开采技术、安全生产技术、交通、行政区划和开采管理制度等因素，汝州市对重点开采区和鼓励开采区14个，共划分出开采规划区块32个，面积达286.02平方公里。 重点开采区：规划重点开采区3处：河南省汝州天浩—大峪刘窑硅石开采区；河南省汝州朝川一带煤矿重点开采区；河南省汝州朝川一带煤矿重点开采区； 鼓励开采区：规划鼓励开采区3处，包括汝州市临汝镇北煤炭铝土矿石灰岩开发区；汝州北部石灰岩、水泥岩、硅石开采区；汝州南部煤炭、铝土矿、水泥灰岩、石英岩开采区； 限制开采区一处：大红寨地质公园风景保护区； 禁止开采区：腾口水库重点保护区：涧山口水库重点保护区；马庙水库重点保护区；安沟水库重点保护区；风穴寺风景保护核心区；大红寨风景保护核心区；KJ007地质遗迹保护区。 本项目位于汝州市北部陵头镇陈窑村东，开采的矿种为建筑石料用灰岩矿，属于汝州市鼓励开采区汝州北部石灰岩、水泥岩、硅石开采区，项目符合汝州市矿产资源规划。 3、与饮用水源保护区规划的相符性 （1）与汝州市饮用水源规划相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号）有关内容。汝州市的饮用水保护区为许寨地下水饮用水源保护区（共2眼井），其保护区划分如下： 一级保护区：开采井外围50m的区域。 二级保护区：开采井周围一级保护区外300m的区域。 准保护区：荆河以东，洗耳河以西，王堂、骑岭以南，北汝河以北其余区域。 根据国家环境保护部发布的《饮用水水源保护区划分技术规范》规定，分析汝州市的水源地地下水含水层介质类型为孔隙水，地下水埋藏条件为潜水，开采规模为2万t/日，小于开采量5万t/日，属于中小型水源地，规划水质目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类。 本项目为建筑石料用灰岩矿开采项目，位于汝州市陵头镇陈窑东，西南距汝州市许寨地下水饮用水源保护区直线距离13.8km，不在《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）中规定的汝州市饮用水水源地保护区范围内，因此符合汝州市饮用水水源地保护规划的要求。 （2）与河南省乡镇级集中式饮用水水源规划符合性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号）有关内容，汝州市乡镇集中式饮用水水源地保护区划分情况如下： ①汝州市临汝镇地下水井群(共6眼井) 一级保护区范围：1、2号井群外包线内及外围140米的区域,4、5号井群外包线内及外围140米的区域,3、6号取水井外围140米的区域。 汝州市杨楼镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：取水井外包线内及外围210米的区域。 汝州市纸坊镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水管站厂区及外围东160米、西265米、南380米、北80米的区域。 ②汝州市蟒川镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围270米的区域。 ③汝州市寄料镇西安沟水库 一级保护区范围：水库正常水位线（374.1米）以下的区域，取水口两侧正常水位线以上200米不超过分水岭的区域,入库主河流上溯3600米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水库全部汇水区域。 本项目位于陵头镇陈窑村东，不在其饮用水源地保护区内。 （3）与汝州市农村千吨万人集中式饮用水水源规划符合性分析 根据《汝州市人民政府关于印发汝州市农村千吨万人集中式饮用水水源保护范围（区）的通知》（汝政文[2019]195号）的有关内容，汝州市地下水型集中式饮用水水源地： ①王寨乡王庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：1、2号取水井外围230米外包线内的区域。 ②焦村镇邢村水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护范围（区）：邢村水厂厂区及外围南35米、东20米的区域（1号井）；2号井外围30米的区域。 二级保护范围（区）：一级保护区外邢村水厂东270米、西190米、南250米、北410米的区域。 ③纸坊镇武巡水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护范围（区）：武巡水厂厂区（1号井）、2、3号取水井外围30米的区域。 本项目位于汝州市陵头镇陈窑村东，不在汝州市农村千吨万人集中式饮用水水源保护范围内。 3、与《河南省主体功能区划》的相符性 河南省人民政府于2014年1月21日下发了《关于印发河南省主体功能区规划的通知》（豫政[2014]14号），根据《河南省主体功能区规划》，主要规划内容如下： （1）主体功能区 按照国家宏观战略布局和综合评价指标体系,结合我省发展实际，明确重点开发区域、农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区域的功能定位、主要目标、发展方向和开发管制原则，加快推进形成主体功能区。 （2）重点开发区域 我省重点开发区域分为国家级重点开发区域和省级重点开发区域，重点开发区域面积4.72万平方公里，占全省国土面积的28.53%；该区域2012年人口4619万人，占全省总人口的43.8%。重点开发区域的功能定位是：支撑全省乃至全国经济发展的重要增长极，提升综合实力和产业竞争力的核心区，引领科技创新和推动经济发展方式转变的示范区，全省人口和经济密集区。 国家级重点开发区域范围包括郑州、开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河、三门峡等9个省辖市市区，以及所辖的12个县(市)和济源市、巩义市。整区域划为国家级重点开发区域的县(市)为：郑州市的新郑市、荥阳市、新密市、中牟县，开封市的开封县，洛阳市的偃师市、伊川县，平顶山市的宝丰县，新乡市的新乡县，焦作市的沁阳市，许昌市的长葛市、许昌县，以及省直管县(市)巩义市。 我省省级重点开发区域范围为重要产业带结点城市(包括县城)，呈点状分布、局部相连特征。包括安阳、濮阳、鹤壁、南阳、商丘、周口、驻马店等7个省辖市市区和信阳市平桥区，17个位于重要产业带发展条件较好的县(市)或省辖市近郊县(市)以及省直管县(市)，国家农产品主产区和省级重点生态功能区的县城关镇、少数建制镇镇区以及产业集聚区。整区域划为省级重点开发区域的县(市)为：郑州市的登封市，开封市的尉氏县，洛阳市的孟津县，焦作市的孟州市，安阳市的安阳县，新乡市的卫辉市，濮阳市的濮阳县，三门峡市的义马市、陕县，南阳市的镇平县，周口市的项城市，驻马店市的遂平县，以及省直管县(市)兰考县、汝州市、长垣县、永城市、固始县。 （3）农产品主产区 农产品主产区是指以提供农产品为主体功能，承担国家粮食生产核心区建设重要任务的农业地区。具体包括黄淮海平原、南阳盆地和豫西山丘区的66个国家级农产品主产县。农产品主产区国土面积8.69万平方公里，占全省国土面积的52.45%；该区域2012年人口5029万人，占全省总人口的47.7%。 （4）重点生态功能区 重点生态功能区是指生态系统重要、关系到较大空间范围生态安全的区域。我省重点生态功能区主要分布在豫北太行山、豫西伏牛山、豫南大别山等区域。 我省重点生态功能区分为国家级和省级两个层面，包括13个县(市、区)。该区域国土面积3.15万平方公里，占全省国土面积的19.02%。 国家级重点生态功能区包括大别山土壤侵蚀防治区范围内的新县、商城县2县全域。该区域国土面积0.37万平方公里，占全省国土面积的2.21%；该区域2012年人口113.4万人，占全省总人口的1.08%。 省级重点生态功能区包括淅川县、西峡县、卢氏县、栾川县、内乡县、邓州市、桐柏县、嵩县、罗山县、光山县、信阳市浉河区11个县(市、区)。该区域国土面积2.78万平方公里，占全省国土面积的16.81%；该区域2012年人口782万人，占全省总人口的7.41%。 （5）禁止开发区域 禁止开发区域是指有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布地、有特殊价值的自然遗迹所在地和文化遗址等点状分布的重点生态功能区。禁止开发区域的功能定位是：我省保护自然文化资源的重要区域，点状分布的重点生态功能区，珍贵动植物基因资源保护地。 根据法律、法规和有关规定，我省禁止开发区域共233处，总面积约15070平方公里，占全省国土面积的9.1%。今后新设立的国家级和省级自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地和湿地公园、水产种质资源保护区，自动进入禁止开发区域名录。 本项目位于汝州市陵头镇，位于省级重点开发区域汝州市，符合《河南省主体功能区规划》的要求。 ### 4、与《汝州市城乡总体规划》（2015-2030年）的相符性 《汝州市城乡总体规划》（2015-2030年）规划期限为2015至2030年，近期为2020年，远期至2030年。 本次规划分为汝州市域、城市规划区、中心城区三个层次。其中汝州市域指汝州市行政管辖区，面积1573km2；城市规划区指汝州市中心城区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要试行规划控制的区域，面积406km2；中心城区：指汝州城市规划内连片的城市建设用地，西至规划新西环路-临蟒公路；北至何庄北部规划道路-北环路北部新规划道路；冬至规划新东环路；南至蟒川河北侧规划道路；规划控制范围92km2。 城市规划物范围包括洗耳河街道办事处、煤山街道办事处、风穴街道办事处、钟楼街道办事处、汝南街道办事处五个街道办事处的行政辖区，骑岭乡、米庙镇、王寨乡全部行政辖区以及纸坊镇的姚楼村、留王村、李家村、南寨村、陈古同村、中山寨村、石庄村、石桥村、张庄村、苏楼村、泉李村、车渠村、新庄村的行政辖区，蟒川镇的孙岭村、严和店村、任庄、英张村的行政辖区，规划区边界北至骑岭乡、米庙镇北部边界，东至米庙镇东部边界；南至王寨乡南部边界，西至王寨乡、骑岭乡西部边界，总面积约406km2。 本项目位于汝州市陵头镇陈窑村，不在城市规划中心城区范围内，符合《汝州市城乡总体规划》（2015-2030年）相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与生态红线区域保护规划的相符性 根据河南省生态环境厅公示的《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），生态红线划定意见主要内容如下： （1）生态保护红线区 按照国家要求，根据生态系统服务功能，结合我省“四区三带”的区域生态安全格局，我省共划分63 个生态保护红线区，分为3 个类型、7 个区域、两类管控区。全省共划定生态保护红线区面积33094.16km2，占河南省国土面积的19.98%，主要分布于北部的太行山区，西部的伏牛山、熊耳山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，丹江口水库等大型水库，南水北调中线干渠、黄河干流和淮河干流沿线。 ①分类型划定意见 我省生态保护红线区划分为水源涵养生态保护红线类型区、生物多样性维护生态保护红线类型区、土壤保持生态保护红线类型区三个类型区； ②分区域划定意见 按照区域划定为：太行山地生态区、伏牛山地生态区、桐柏大别山地生态区、平原生态涵养区、南水北调中线生态保护带、沿黄生态涵养带、沿淮生态涵养带七个区域。 ③分类管控意见 一类管控区：一类管控区包括水源涵养生态保护红线区中的饮用水水源保护一级区和生物多样性维护生态保护红线区中的自然保护区的核心区和缓冲区，总面积4436.51km2，占我省国土面积的2.68%。 二类管控区：一类管控区以外的其他生态保护红线区全部为二类管控区，总面积28657.65 km2，占我省国土面积的 17.31%。 （2）管理要求 ①明确责任主体 各级政府负责本行政区域内生态保护红线的落地、保护和监 督管理，加强生态保护红线内森林、河流、湖泊、湿地等自然生态系统的保护和修复，不断改善和提高主要生态功能。在各类生态保护红线区域内，禁止建设破坏生态功能和生态环境的工程项目，确保自然生态用地保护性质不转换、生态功能不降低、空间面积不减少、保护责任不改变。生态红线保护区内涉及其他保护 地的区域，按其保护地属性已有的法律法规要求从严落实管控。 ②实行分类管控 一类管控区是生态保护的核心，作为禁建区，一类管控区内，实行最严格的管控措施，除必要的科学实验、教学研究以及供水、防洪等民生工程需要外，禁止任何形式与生态保护无关的开发建设活动。一类管控区内应逐步清退与生态保护无关的项目，并恢复生态功能，其中对生态保护存在不利影响、具有潜在威胁的项目，应立即清退。二类管控区是生态保护重要区域，应以生态维护为重点，作为限建区，禁止对主导生态功能产生破坏的开发建设活动。二类管控区内，实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，制定禁止性和限制性开发建设活动清单，确保二类管控区保护性质不转换、生态功能不降低、空间范围不减少。 ③加强生态建设 在生态保护红线区实行严格管控基础上，引导各地有序开展生态建设。加强对饮用水水源保护区、自然保护区、地质公园、湿地公园等保护区的保护力度，严格控制人为因素干扰自然生态的系统性、完整性。实施生态移民、水土保持、天然林保护等工 程，逐步增强生态保护红线区的生态产品生产能力。全面加快生态廊道、森林抚育改造、生态水系建设等重点生态工程建设，深入推进水土流失治理、矿山生态保护与恢复治理，不断提高生态 保护红线区的生态系统服务功能。 ④建立生态补偿机制 建立生态保护红线生态补偿机制，省财政厅会同相关部门制定我省生态保护红线生态补偿政策，对因承担生态保护而导致利益受到损失的给予合理补偿。以县级人民政府为基本单元，明确补偿资金、补偿主体、补偿范围、补偿标准、补偿方式和保护责任。 ⑤实行动态调整 生态保护红线一旦划定，原则上不得调减红线区范围。存在下列情况的，在保证生态功能不降低、面积不减少的情况下，按照一定程序可以申请进行调整：经省级以上人民政府批准，必须建设重大基础设施工程和公共服务设施工程的区域；经法定程序调整的各类法定保护地；法律法规规定的其他情形。 相符性分析：根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），汝州市境内涉及北汝河水源涵养生态保护红线区、昭平台水库水源涵养生态保护红线区、颍河水源涵养生态保护红线区，本项目选址位于汝州市陵头镇陈窑东，经查实，项目用地不在河南省划定的汝州市生态保护红线范围内，符合《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）相关要求。 2、环境质量底线相符性分析 （1）水环境质量底线 项目车辆冲洗水循环使用不外排；生活污水处理后绿化降尘综合利用不外排；设初期雨水池收集初期雨水，沉淀后洒水降尘综合利用不外排，项目整体无外排废水，对地表水环境无影响。 （2）环境空气质量底线 根据区域环境空气统计数据显示，区域环境空气质量为不达标区，超标因子主要为PM10、PM2.5，为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，汝州市颁布实施《汝州市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（汝政[2020]15号）等一系列措施，不断改善区域大气环境质量。2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到47微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到92微克/立方米以下，优良天数达到246天以上。全市主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 本项目在施工期严格执行相关政策、设计和环评要求：严格落实“六个百分之百”要求：施工场地设置100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖和拆迁作业100%湿法作业、施工现场主要厂区和道路100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。施工土方的挖掘、堆放要规范有序，施工物料堆存采取网帘遮盖，人工定时洒水；工地周边设围挡、物料堆放全部覆盖、设洒水车对运输道路定时洒水，车辆运输建筑材料时密闭运输；设置冲洗池、车辆自动冲洗设施，对施工期进出运输车辆除泥、冲洗。运营期：露天采场爆破采取水袋压孔，爆破后采取软管喷雾洒水降尘，同时各个露天采场配备1辆洒水车和3辆喷干雾炮车洒水辅助降尘；工业场地外围设置防风抑尘网，骨料线产尘点安装袋式除尘器，生产车间密闭，安装喷干雾装置湿法作业；运输车辆全部密闭运输，出入口进行清洗降低运输扬尘，运输道路设专人定期清扫，洒水车定时洒水一天6次（早中晚各2次），干燥大风天气加大洒水频率，通过以上措施可降低施工期、运营期对环境空气的污染影响。 （3）声环境质量 项目露天采场采取选用低噪声设备、固定设备减震、消声、爆破采用中深孔爆破降噪，合理安排作业时间，禁止夜间生产运营。 工业场地骨料线生产设备噪声采取选用低噪声生产设备、密闭厂房隔声、减震基础减震、消声器消声等降噪措施 运输车辆噪声，采取运输车辆限速行驶，行至村庄等敏感点处禁止鸣笛，禁止夜间运输等措施降噪。 在采取上述措施的前提下，项目四周厂界（场界）的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求，噪声防治措施可行。 3、资源利用上限相符性 本项目现有工程已取得采矿许可证，本次改扩建在现有矿区范围内进行建设，开采矿种建筑石料用灰岩，目前已编制开发利用方案并通过专家评审，开采规模符合矿山资源规划要求，本项目建设可使矿区内的矿产资源得到合理利用，开采过程中严格按照设计开采内容和工艺进行开采，符合区域资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单相符性 汝州市目前无产业准入负面清单相关要求。 5、与《河南省环境保护厅关于规范矿山采选等三个行业生态影响类建设项目环境影响评价文件审查审批工作的通知》（豫环文[2016]245号）要求相符性分析 2016年7月8日，河南省环境保护厅下发了《关于规范矿山采选等三个行业生态影响类建设项目环境影响评价文件审查审批工作的通知》（豫环文[2016]245 号），通知中提出了“河南省矿山采选建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）”，本项目与豫环文[2016]245 号文件相关要求对照分析见表。 表1-3 本项目与豫环文[2016]245 号文件相关要求对照分析一览表 豫环文[2016]245 号文件要求; 本项目; 相符性. 总体要求; 矿山采选项目生产工艺、规模等应严格执行《产业结构调整指导目录》、河南省和地方矿产资源规划、行业准入条件及相关污染物排放标准等的最新要求; 本项目生产工艺符合《产业结构调整指导目录》，规模满足省、市矿产资源规划，污染物满足污染物排放标准等的要求，; 相符. 建设布局要求; 项目建设应符合《河南省主体生态功能区规划》、《关于全面深化矿产资源管理改革的若干意见》（豫政[2016]27 号）要求; 本项目为点状开发，符合相关要求; 相符. 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿; 不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内; 相符. 涉及其他环境敏感区的矿山开采项目，应符合相应的管理要求; 相符. 环境质量要求; 项目区域环境质量达标的，项目实施后环境质量原则上仍须达标；环境质量不达标的，须强化污染防治措施，确保项目实施后环境质量不恶化; 根据分析，项目建成后区域环境质量达标; 相符. 有国家、省、市相关法规、政策及环境管理要求的，按照相关要求执行; 本项目严格执行省、市相关法律法规、政策及环境管理要求; 相符. 防护距离要求; 结合环境质量要求设定环境防护距离，提出环境防护距离内禁止布局新居民点的规划控制要求，环境防护距离内已有居民集中区、学校、医院等环境敏感目标的，应有可行的处置方案; 本次评价矿区边界设置300m的爆破警戒线安全防护距离，距离村庄较近处设置禁止爆破区; 相符. 工艺装备要求; 矿山采选项目的生产工艺和装备选择应符合《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》的相关要求; 项目使用的开采设备、破碎站破碎设备均不属于禁止使用和淘汰名录; 相符. 露天矿山必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法，建筑石料类矿山尽量一次性采完、不留或少留边坡；地下采矿具备充填开采条件的要积极推行充填法开采；鼓励尾矿干式堆存; 本项目为露天开采，采用深孔爆破和台阶式开采; 相符. 生态保护要求; 生态环境保护需满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相关要求，按“边开采、边治理”的原则，分区域、分时段制定生态恢复计划; 已按照规范分区域、分时段制定生态恢复计划; 相符. 现有矿区（场区）存在的生态环境问题，需制定切实可行的整改方案，并提出符合实际工程内容的整改时限; 针对整合前遗留的问题制定相应的整改方案，项目开工前予以落实; 相符. 大气污染防治要求; 废气防治措施应当符合《关于加强矿山采（选）矿扬尘综合治理的通知》（豫环文[2015]107号）等大气污染防治的要求。选厂生产车间应采取封闭措施，废气应实现集中收集，集中处理; 本项目骨料生产线全部密闭，皮带输送廊道密闭、筛分及产品筒仓均密闭并分别带有相应的洒水降尘设施和袋式除尘设施; 相符. 露天开采矿山必须采取低尘爆破、机械采装、洒水作业等除尘降尘措施，矿石、废石、选矿产品等堆存点应结合周边环境状况，采取封闭、洒水抑制或覆盖等方式抑制扬尘产生; 钻孔设施自带除尘设施，低尘湿式爆破，爆破后软管喷雾降尘，洒水车洒水降尘，机械采装，产尘点采取洒水抑制扬尘产生; 相符. 选矿区内运输道路硬化，运输车辆加盖篷布，并设立车辆进出轮胎冲洗设施；堆场外围建设围墙、防风抑尘网等设施，场内配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，有效控制堆场扬尘污染。; 选矿区内运输道路硬化，运输车辆密闭运输，并设立车辆进出轮胎冲洗设施；工业场地外围设置防风抑尘网，场内配备喷干雾、密闭和围挡等防风抑尘措施，有效控制扬尘污染，骨料全部进密闭筒仓; 相符. 水污染防治要求; 采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，剩余部分可处理达标后外排。; 本项目无涌水产生; 相符. 选厂项目生产废水必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，应综合利用，不得外排。; 工业场地采取地面硬化防渗等措施防治污染土壤和地下水; 相符. 废水含有《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物的，必须做到车间排放口达标; 本项目废水不涉及第一类污染物; 相符. 采矿工业场地、选厂区域应设置初期雨水收集池，初期雨水应回用生产或综合利用，不外排; 工业场地设置雨水收集池收集初期雨水，综合利用; 相符. 项目应建设相应保障措施，保证尾矿库渗滤水、废石场淋溶水不外排; 本项目不涉及尾矿库，不涉及废石场; 相符. 噪声污染物防治要求; 项目施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，项目运营期厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求; 根据预测分析，项目噪声达标; 相符. 项目经过声环境敏感目标路段，应优化路线，分情况采取降噪措施，有效控制噪声影响; 本项目优化线路，避让环境敏感目标，同时采取减载、减速、禁止鸣笛等方式降噪; 相符. 固体废物污染防治要求; 按照“减量化、资源化、无害化”原则，根据废石（尾矿）毒性浸出试验结果，对固体废物妥善处置; 本项目无废石产生; 相符. 工业固废废物贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求; 项目固体废物能够妥善处置，满足相关要求; 相符. 环境风险防范要求; 提出合理的环境风险应急预案编制要求和有效的环境风险防范及应急措施，纳入区域环境风险应急联动机制; 本次评价针对风险制定了相关的风险防范措施，并提出编制应急预案的要求; 相符. 重点关注湿式堆存尾矿库的环境风险管控，建立尾矿库三级防控体系。选厂须设置事故废水收集池，事故废水须进行有效处置，防止废水直接外排; 本项目不涉及尾矿库; 相符. 公众参与要求; 严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与，必要时可进一步加大信息公开和公众参与力度; 报告表不涉及; 相符. 运输道路经过环境敏感目标路段时，需征得受影响公众的同意; 运输道路避让敏感目标，并征得受影响公众同意; 相符. 总量控制要求; 重点污染物总量控制应符合《河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》（豫环文[2015]292号），重金属总量控制应符合河南省重金属污染防治及相关管理要求; 本项目不涉及重点污染物总量控制指标; 相符. 环境管理要求; 按相关导则及规定要求，制定生态、土壤环境等监测计划，并提出根据监测评估结果开展环境影响后评价或优化环境保护措施的要求; 本次评价制定监测计划; 相符. 根据项目环境保护管理需要和相关规定，应提出必要的施工期环境监理、运行期环境管理等要求和相关保障措施; 本次评价提出了施工期和运行期环境管理的相关要求和保障措施; 相符. 改、扩建项目应对现有工程存在的环保问题和环境风险进行全面梳理，并明确“以新带老”整改方案; 本项目为整合项目，针对整合前遗留问题已提出整改方案并积极落实; 相符. 根据分析，项目整体符合《关于规范矿山采选等三个行业生态影响类建设项目环境影响评价文件审查审批工作的通知》（豫环文[2016]245号）的相关要求。 ### 6、与《河南省环境保护厅河南省国土资源厅关于加强矿山采（选）矿扬尘综合治理的通知》要求相符性分析 2015年5月22日河南省环境保护厅和河南省国土资源厅联合下发了《关于加强矿山采（选）矿扬尘综合治理的通知》（豫环文[2015]107 号），要求按照“吸尘钻孔、封闭破碎、带水作业、防尘装卸、苫盖运输、清洁路面、及时绿化”的标准，加强矿山采（选）矿扬尘综合治理。本项目与其相符性分析见表。 表1-4 本项目与关于加强矿山采（选）矿扬尘综合治理的通知相符性 通知的相关要求; 本项目; 相符性. 推进矿山开采低尘作业; 鼓励矿山企业实施技术改造；引进先进环保设备；提高矿产资源采选和加工技术水平，降低矿山粉尘等污染; 本项目露天采场采用自带除尘设施钻孔机钻孔、低尘深孔环保湿式爆破、爆破后洒水降尘、机械采装、洒水作业等措施，降低粉尘污染，皮带廊道密闭输送、破碎车间、筛分车间、产品筒仓等产尘点、下料点分别安装袋式除尘器除尘。; 相符. 矿石、废石、选矿产品等堆存点应结合周边环境状况，采取封闭、洒水抑制或覆盖等适宜方式抑制扬尘产生; 工业场地周边设置防风抑尘网、车间密闭并安装喷干雾装置湿法作业; 相符. 实施运输环节扬尘治理; 选矿区内运输道路及人行道路实现硬化；运输车辆加盖篷布，并设立车辆进出轮胎冲洗设施; 运输道路及人行道路实现硬化；运输车辆密闭运输，并设立车辆进出轮胎冲洗设施; 相符. 运输道路粉尘组织专人定点清扫，专车定时洒水，确保道路整洁；结合地形情况，矿区专用运输两侧进行绿化。重点加强矿区外运输道路的防尘、降尘监管措施; 运输道路粉尘设清扫车定时清扫，并专人辅助清扫，洒水车定时洒水，确保道路整洁; 相符. 加强堆场扬尘污染治理; 堆场外围建设围墙、防风抑尘网等设施，场内配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，有效控制堆场扬尘污染; 工业场地周边设置防风抑尘网、车间密闭并安装喷干雾装置湿法作业，产品进密闭筒仓; 相符. 根据分析，本项目符合《关于加强矿山采（选）矿扬尘综合治理的通知》（豫环文[2015]107 号）的相关要求。 7、与《汝州市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020）》，（汝政〔2018〕85号）； （1）逐步削减煤炭消费总量。 提高燃煤项目准入门槛。从严执行国家、省重点耗煤行业准入规定，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的煤炭、煤电、钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工、焦化等8大类产能过剩的传统产业项目。继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 （2）推进燃煤锅炉综合整治。 逐步扩大燃煤锅炉拆除和清洁能源改造范围，2020年年底前，全省基本淘汰35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。锅炉拆改实施逐年递减的资金奖补方式，对2018年10月底前完成拆改的燃煤锅炉，给予6万元/蒸吨资金奖补；对2019年10月底前完成拆改的燃煤锅炉，给予4万元/蒸吨资金奖补；对2019年10月底后完成拆改的燃煤锅炉，不再给予资金奖补。淘汰方式主要包括拆除、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能，不包括改燃洁净型煤、水煤浆、无烟煤、兰炭、绿焦、原油等,且必须拆除烟囱或物理切断烟道，不具备复产条件。严禁用已经关停、淘汰的废旧燃煤锅炉套取奖补资金。确需保留的35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，必须实现超低排放。全市基本完成燃气锅炉低氮改造，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业,依法依规停产限产、关停退出。原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 （3）严格施工扬尘污染管控。强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”(监督员、网络员、管理员)管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。冬季采暖季实施“封土行动”。 （4）大力推进露天矿山综合整治。以自然保护区、风景名胜区、水源保护区、主要交通干线两侧和城市建成区周边为重点，对全省露天矿山进行综合整治。2018年，对污染治理不规范、排放不达标的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，各地要按照“宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景”的原则，加强修复绿化，减少扬尘污染。严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建设项目核准或备案、环境影响评价报告审批。 相符性分析：本项目属于露天矿山开采，建设性质是整合扩建，原有工程的手续齐全，严格履行了环境影响评价和验收，有环评手续和验收文件。 本项目在施工期严格执行相关政策、设计和环评要求：严格落实“六个百分之百”要求：施工场地设置100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖和拆迁作业100%湿法作业、施工现场主要厂区和道路100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。施工土方的挖掘、堆放要规范有序，施工物料堆存采取网帘遮盖，人工定时洒水；工地周边设围挡、物料堆放全部覆盖、设洒水车对运输道路定时洒水，车辆运输建筑材料时密闭运输；设置冲洗池、车辆自动冲洗设施，对施工期进出运输车辆除泥、冲洗。运营期：露天采场爆破采取水袋压孔，爆破后采取软管喷雾洒水降尘，同时各个露天采场配备1辆洒水车和3辆喷干雾炮车洒水辅助降尘；工业场地外围设置防风抑尘网，骨料线产尘点安装袋式除尘器，生产车间密闭，安装喷干雾装置湿法作业；运输车辆全部密闭运输，出入口进行清洗降低运输扬尘，运输道路设专人定期清扫，洒水车定时洒水一天6次（早中晚各2次），干燥大风天气加大洒水频率，通过以上措施可降低施工期、运营期对环境空气的污染影响。 根据上述分析，项目整体建设、运营符合《汝州市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020）》，（汝政〔2018〕85号）相关要求。 8、与《汝州市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（汝政〔2020〕15号）的相符性 2020年4月30日，汝州市人民政府发布关于印发《汝州市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（汝政[2020]15号），其中摘录与项目相关内容并分析相符性，相关内容： （1）着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，认真落实《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》和上级部门明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，按照时间节点排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，采取创新资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。 （2）严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建以“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨／时及以下燃煤锅炉。严格落实钢铁、水泥、电解铝、玻璃等上级有关行业产能置换规定，新建涉气工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 （3）推进露天矿山综合整治。坚持自然修复为主、人工修复为辅，推进综合治理、系统治理、源头治理，加快露天矿山生态修复。充分利用“季度+年度”矿产卫片执法、矿业权人勘查信息公示和“12336”违法举报线索等机制，及时发现无证开采、有证露天矿山违法开采问题，依法查处整改到位。强化露天在产矿山绿色矿山建设工作，2020年底前，力争市内在产大中型露天矿山完成绿色矿山建设。 （4）全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工。按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，大幅降低道路积尘负荷。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆厂、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 深入开展城市清洁行动。以实施城乡结合部、背街小巷、城市设施等3项整治行动为抓手，定期开展全城大清扫，不断提升城市清洁规范化、精细化、智能化管理水平。全市平均降尘量不得高于9吨/月·平方公里，全市主次干道达到“双10”标准。加快农用机械防尘措施技术改造，减少作业扬尘。 加大城区裸露土地治理力度，对裸露土地登记造册，硬化和绿化城市公共区域、临时闲置建设用地、城区道路两侧和城区河道两侧、城乡结合部的裸露土地。加快国省干道、铁路等穿城路段两侧裸露地绿化进度，建设绿化景观好、生态功能强、综合效益高的绿色长廊和防护林带，进一步扩大生态空间。 （5）强化锅炉污染治理。2020年9月底前，全市4蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米）；全市燃油（含醇基燃料）锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、20、80毫克/立方米。10月底前，全市35～65蒸吨/时燃煤锅炉全部实施超低排放改造，在基准氧含量9%的条件下，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米；全市生物质锅炉（含生物质电厂）完成超低排放改造，在基准氧含量9%的条件下（生物质电厂6%），改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。 相符性分析：本项目属于露天矿山开采，建设性质是整合扩建，原有工程的手续齐全，严格履行了环境影响评价和验收，有环评手续和验收文件。 本项目在施工期严格执行相关政策、设计和环评要求：严格落实“六个百分之百”要求：施工场地设置100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖和拆迁作业100%湿法作业、施工现场主要厂区和道路100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。施工土方的挖掘、堆放要规范有序，施工物料堆存采取网帘遮盖，人工定时洒水；工地周边设围挡、物料堆放全部覆盖、设洒水车对运输道路定时洒水，车辆运输建筑材料时密闭运输；设置冲洗池、车辆自动冲洗设施，对施工期进出运输车辆除泥、冲洗。运营期：露天采场爆破采取水袋压孔，爆破后采取软管喷雾洒水降尘，同时各个露天采场配备1辆洒水车和3辆喷干雾炮车洒水辅助降尘；工业场地外围设置防风抑尘网，骨料线产尘点安装袋式除尘器，生产车间密闭，安装喷干雾装置湿法作业；运输车辆全部密闭运输，出入口进行清洗降低运输扬尘，运输道路设专人定期清扫，洒水车定时洒水一天6次（早中晚各2次），干燥大风天气加大洒水频率，通过以上措施可降低施工期、运营期对环境空气的污染影响。 因此，项目整体建设符合《汝州市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿位于河南省汝州市北部陵头镇陈窑村东，行政隶属陵头镇管辖，距离汝州市区约15km，矿区面积约1.98km2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目基本情况 （1）项目名称：汝州市和建绿色矿业开发有限公司年开采700万吨建筑石料用灰岩矿建设项目； （2）建设单位：汝州市和建绿色矿业开发有限公司； （3）建设地点：河南省汝州市陵头镇陈窑村东； （4）建设性质：资源整合扩建项目； （5）设计开采规模及服务年限：根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》，河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿的开采设计利用储量为13700.63×104t，其中建筑石料用灰岩12505.61×104t，建筑用砂1195.02×104t，开采规模为700×104t/a，矿山服务年限为19.2年（不含建设期1年）； （6）矿区范围：矿区地理座标为北纬34°17′38″～34°19′02″，东经112°49′06″～112°50′27″；由61个坐标拐点圈定，东西最大宽度1400m，南北最大长度2600m，面积约1.98km2，矿区中心点坐标：X=3798256.26，Y=38392241.15（2000国家大地坐标系）； （7）矿山开采矿种：建筑石料； （8）开采方式：露天开采； （9）项目投资：项目总投资14000万元。 （10）项目建设背景： 项目的建设性质属于整合扩建。区内北部为原玉皇全采石场，开采矿种为建筑石料灰岩，开采方式为露天开采，开采规模为20万吨/年，玉皇全采石场为合法企业，2013年2月由河南佳昱环境科技有限公司编制完成了《汝州市玉皇全采石场年开采20万吨建筑用灰岩项目环境影响报告表》（报批版），2013年原汝州市环境保护局下发了项目的批复，批复文号为汝环监表[2013]02号，2016年进行了验收，验收主管单位是汝州市环境保护局，文号为汝环建验[2016]53号；东部为原郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿，开采矿种为建筑用灰岩，开采方式为露天开采，郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿为合法企业，2017年12月由河南佳昱环境科技有限公司编制完成了《郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目环境影响报告书》（报批版），2017年12月25日原汝州市环境保护局下发了《关于郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目环境影响报告书》的批复，批复文号为汝环审批[2017]19号，2020年11月项目进行了自主验收。 原有两个项目环评批复及验收见附件10。 汝州市人民政府将矿区资源整合后，进行净矿转让，汝州市和建绿色矿业开发有限公司竞标中标获得陵头镇陈窑东建筑石料用灰岩矿采矿权。转让文件见附件6。 2、项目概况 根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》，区内矿体有建筑石料用灰岩矿和建筑用砂矿两种矿体。 （1）建筑石料用灰岩矿 矿体层位为寒武系下统朱砂洞组、中统徐庄组和张夏组灰岩，灰岩出露好，分布稳定，岩性岩相特征清晰，易于同其它层位相区别。矿体产状基本与地层产状一致，走向北西南东，倾向25°左右，倾角5°～35°，一般25°左右，产状基本稳定，区内未见夹层和脉岩。共分3个矿体，具体特征如下： Ⅰ号矿体：位于矿区的北部，赋存于寒武系徐庄组和张夏组，区内走向最大长度600m，倾向最大宽度1000m，矿体为厚层状灰岩，无夹层，地表出露标高+480m～+606m，矿体西北部花岗岩开采后，矿体最低出露标高将达到+460 m。 Ⅱ号矿体：位于矿区的中南部，矿体大部分赋存于寒武系徐庄组，小部分赋存于寒武系张夏组，区内走向最大长度920m，倾向最大宽度720m，矿体为中厚层状灰岩，该矿体靠近中南部泥质含量增加，为泥晶灰岩，出露标高+500m～+694m，最低位置位于矿体西北部沟谷处。 Ⅲ号矿体：位于矿区的南部边界附近，矿体赋存于寒武系朱砂洞组，区内走向最大长度1200m，倾向最大宽度170m，矿体为中厚层状灰岩，无夹层，出露标高+490m～+615m。由于矿区边界的切割，Ⅲ号矿体被分割成5个分矿体，各矿体出露标高及最低位置分述如下： ①Ⅲ-1号矿体：地表出露标高+490m～+550m，最低位置位于矿体东南部。 ②Ⅲ-2号矿体：地表出露标高+510m～+560m，最低位置位于矿体南部两侧沟谷处。 ③Ⅲ-3号矿体：地表出露标高+530m～+550m，最低位置位于矿体南部。 ④Ⅲ-4号矿体：地表出露标高+540m～+585m，最低位置位于矿体东南部。 ⑤Ⅲ-5号矿体：地表出露标高+550m～+615m，最低位置位于矿体东部。 因矿体产状与地层产状一致，因此，矿体在倾向上的自然延深与地层一致，但因地形变化及开采技术条件所限，矿体沿倾向延深的有效长度各不相等。矿体在深部的延伸情况，视各剖面上开采标高而定。矿体赋存条件较好，易于开采。 （2）建筑用砂矿 本区建筑用砂矿体为风化二长花岗岩，在矿区西部沟谷内和西北部边界附近山坡处局部出露，出露的矿体为浅红色二长花岗岩，中细粒花岗结构，风化较为严重，风化后较为松散。经钻孔钻探验证，风化层厚度为35.85～42.28m，共圈定3个矿体，具体如下： 1号矿体：位于矿区西部，矿体在山坡处局部出露，大部分被第四系黄土覆盖，覆盖层厚度0～2m，矿体东西长785m，南北宽360m。最低位置位于矿体西北部，标高为+420m。 2号矿体：位于矿区西北部边界附近，矿体裸露，无覆盖层，矿区范围内矿体东西长300m，南北宽130m。矿体最低出露标高为+460m，位于矿体西北部。 3号矿体：位于矿区西北部边界附近，矿体北部被第四系黄土覆盖，南部裸露，与张夏组灰岩相接，东西长160m，南北宽66m。矿体最低出露标高为+460m位于矿体西北部。 根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》，建筑石料用灰岩共有七个矿体，由北向南编号分别为Ⅰ号矿体、Ⅱ号矿体、Ⅲ-1、Ⅲ-2、Ⅲ-3、Ⅲ-4、Ⅲ-5号矿体。建筑用砂共有三个矿体，由西南向东北编号分别为1号矿体、2号矿体、3号矿体，因Ⅲ-2、Ⅲ-3、Ⅲ-4、Ⅲ-5单个矿体储量均较少，分布位置类似鸡脚形态，矿体周边基本农田围绕，道路布置坡度较大，不满足安全规程要求，且矿体开采后形成边坡对紧邻的基本农田容易造成破坏，不利于矿区地质环境修复，生态修复费用较高，因此Ⅲ-2、Ⅲ-3、Ⅲ-4、Ⅲ-5矿体暂不设计利用。 3、项目规模与组成 矿区范围内建筑石料用灰岩共圈定三个矿体，编号分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ-1，建筑用砂共圈定三个矿体，编号分别为1、2、3。对各矿体进行境界圈定，建筑石料用灰岩Ⅰ号矿体和建筑用砂2号矿体、3号矿体圈定为一个露天开采境界，命名为一采区；1号矿体，圈定一个露天开采境界，命名为二采区；Ⅱ号矿体，圈定一个露天开采境界，命名为三采区；Ⅲ-1号矿体，圈定一个露天开采境界，命名为四采区。 项目确定的开采方式为露天开采，矿区的平均剥采比为0.01m3/m3（0.01t/t），其中一采区利用原玉皇全采石场采坑，三采区利用原郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿采坑，矿山自上而下台阶式开采。一采区、三采区同时开采，一采区开采结束后，二采区接替一采区；三采区开采结束后，四采区接替三采区。首采矿段开采一采区2勘探线580m标高矿体，三采区14勘探线675m标高矿体。 本项目工程租场包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程，项目的工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 项目名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 一采区露天采场; 一采区最终开采境界尺寸为1227m×578m，最终边坡角18°~55°，共划+595m、+580m、+565m、+550m、+535m、+520m、+505m、+490m、+475m、+460m共10个台阶，开采终了阶段形成+580m、+565m、+550m、+535m、+520m、+505m、+490m、+475m、+460m共9个台阶，+580m以上全部削顶，安全平台5m，清扫平台7m，清扫平台隔二设一，分别为+505m、+550m平台，其中最高开采标高+606m，最低开采标高+460m。; 利用原玉皇全采石场采坑，无需剥离. 二采区露天采场; 二采区最终开采境界尺寸为1076m×281m，最终边坡角45°，共划+555m、+540m、+525m、+510m、+495m、+480m、+465m、+450m、+435m、+420m共10个台阶，安全平台5m，清扫平台7m，清扫平台隔二设一，分别为+465m、+510m、+555m平台，其中最高开采标高+570m，最低开采标高+420m。二采区内采剥总量为1172.21×104t；剥离量为76.72×104t；平均剥采比0.07：1t/t。; 新建未建，接替一采区. 三采区露天采场; 三采区最终开采境界尺寸为1075m×943m，最终边坡角25~55°，共划+690m、+675m、+660m、+645m、+630m、+615m、+600m、+585m、+570m、+555m、+540m、+525m、+510m、+500m共14个台阶，开采终了阶段形成+675m、+660m、+645m、+630m、+615m、+600m、+585m、+570m、+555m、+540m、+525m、+510m、+500m共13个台阶，+675m以上全部削顶，安全平台5m，清扫平台7m，清扫平台隔二设一，为+540m、+585m、+630m、+675m平台，其中最高开采标高+694m，最低开采标高+500m。三采区内矿石量5367.05×104t；无剥离量。; 利用原碾盘凹矿采石场采坑，无需剥离. 四采区露天采场; 四采区最终开采境界尺寸为245m×233m，最终边坡角55°，共划+550m、+535m、+520m、+505m、+490m、共5个台阶，安全平台5m，清扫平台7m，清扫平台隔二设一，为+535m平台，其中最高开采标高+556m，最低开采标高+490m。四采区内采剥总量为264.75×104t；剥离量为44.82×104t；平均剥采比0.2：1t/t。; 新建未建，接替三采区. 辅助工程; 工业场地; 工业场地利用原玉皇全采石场的工业场地，占地面积为29632m2，现有一条骨料生产线，生产能力为350万t/a，根据工艺，工业场地内现有骨料生产线布置一次破碎间、二次破碎间、一次筛分间、二次筛分间、备料仓、成品仓、皮带运输廊道以及办公室等，主要设备包括给料机、锤式破碎机、颚式破碎机、筛分机、带式输送机、空压机以及环保设施袋式除尘器等。其中一次破碎车间为钢结构车间，全部密闭，长24m，宽15m，高11m；二次破碎车间为钢结构车间，全部密闭，长25m，宽15m，高11m；一次筛分车间为钢结构车间，全部密闭，长15m，宽10m，高11m；二次筛分车间为钢结构车间，全部密闭，长17m，宽11m，高20m；3个钢罐参数Φ16×18m；3个镀锌卷板仓参数Φ20×20m，三个装载仓参数Φ10×180m；两个粉料仓参数Φ12×14m。 本次扩建后工业场地内新增一条骨料线，设计规模为350万t/a 的骨料线。新增骨料线的生产设备与生产车间参数与现有的生产线完全一致；生产设备包括给料机、锤式破碎机、颚式破碎机、筛分机、带式输送机、空压机以及环保设施袋式除尘器等，生产车间包括一次破碎间、二次破碎间、一次筛分间、二次筛分间、成品仓以及皮带运输廊道其中一次破碎车间、二次破碎车间、一次筛分车间、二次筛分车间与现有骨料线的参数一致，新增骨料后成品仓增加3个，新增的成品仓为三个镀锌卷板仓，参数Φ20×20m。; 利用原玉皇全采石场工业场地以及现有骨料线，新增一条350万t/a的骨料生产线. 废石场; 项目的产品为石料，施工期、运行期的石料均可作为产品，因此项目整体不设废石场; /. 表土堆场; 根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》，项目露天开采，自上而下台阶式，共分四个采区，一采区、三采区同时开采，一采区开采结束后，二采区接替一采区；三采区开采结束后，四采区接替三采区。其中一采区是利用原玉皇全采石场采坑，已完成剥离，三采区利用原碾盘凹采石场采坑，已完成剥离。后期二采区剥离表土直接利用一采区采坑进行堆存，同时边开采边进行覆土绿化生态恢复；四采区剥离的表土利用三采区采坑进行堆存，项目整体不设表土堆场。; 利用开采的采坑堆存表土. 运输道路; 矿区道路分包括原矿石、表土运输道路以及产品运输道路，其中原矿石、表土运输道路新建1500m连接至现有工业场地，产品骨料的运输道路利用村庄连接道路，向东2.0km连接至国道G207。; 2.0km利用已有村庄连接道路，1.5km新建. 爆破材料; 不设爆破材料库，爆破工作全部委托爆破公司负责完成; /. 公用工程; 供水系统; 自备井供水，133.95m3/d（36166.5m3/a），其中生活用水4.75m3/d（1282.5m3/a），通过化粪池处理后用于工业场地绿化，生产用水129.2m3/d（34884m3/a），无生产废水外排; 依托现有工程. 供电系统; 市政供电，陵头镇变电所提供10kV专线，通过配电室向各生产设备供电; /. 环保工程; 露天采场; 废气治理工程; 废气包括穿孔产生的粉尘、爆破产生的粉尘、露天采场开采过程产生的粉尘、车辆运输产生的粉尘、破碎车间粉尘、筛分车间粉尘等。其中穿孔设备自带收尘装置；爆破通过水袋压孔湿式爆破抑尘；露天采场采用洒水车、炮雾车洒水降尘；运输道路扬尘采取运输车辆限速限载，密闭运输，并定期打扫、洒水保湿，防治扬尘；破碎车间、筛分车间、下料节点、产品筒仓通过袋式除尘器除尘，处理后通过排气筒有组织排出；本次扩建以后新增的一条骨料生产线破碎车间、筛分车间、下料节点、产品筒仓应通过袋式除尘器除尘，处理后通过排气筒有组织排出，工业场地四周设置防风抑尘网。; 环评 提出. 废水治理工程; 项目无生产废水；员工的生活污水通过化粪池处理后用于肥田，综合利用；工业场地设置100m3的雨水收集池用于收集初期雨水，收集的雨水用于洒水降尘及绿化，综合利用；露天采场外围设置截排水沟，防止大气降水进入采坑。; 环评 提出. 降噪工程; 包括爆破噪声、采矿机械噪声、运输车辆噪声、破碎机噪声、筛分机噪声、空压机噪声：评价提出采取低噪声生产设备、环保中深孔爆破；破碎机、筛分机、空压气密闭隔声，减震、消声降噪；运输车辆限速、禁止鸣笛等措施降噪。; 环评 提出. 固废处置; 设置生活垃圾收集箱和生活垃圾收集，生活垃圾集中收集，统一清理；袋式除尘器收集的粉尘作为产品粉料外售; 环评 提出. 生态保护工程; 露天采场边开采边恢复，开采完一个台阶，恢复一个台阶；对于还要利用或暂时不具备复垦条件的台阶应采取措施防治生态恶化，露天采场四周设置截排水沟，防止水土流失；运输道路硬化，两侧分别设置排水沟；工业场地要硬化，可绿化部分全部要绿化，周边设置防风抑尘网。矿山终了，露天采场、运输道路、工业场地均要生态恢复，覆土复垦、复耕。; 环评 提出. 安全防护工程; 根据《爆破安全规程》（GB6722-2014），爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离，矿山采用中深孔爆破，逆坡方向爆破警戒范围按200m圈定，顺坡方向增加50%，按300m圈定，矿区开采终了境界周边基本为顺坡方向，爆破境界范围按300m圈定。为保护村庄、矿山工业场地及骨料生产线，河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》中设有禁止爆破区，禁止爆破区采用非爆破开采工艺，具体的禁止爆破区包括一采区东北、三采区东南，设置禁止爆破区后周边村庄均在爆破警戒线外，其中二采区整个采区采用非爆破开采工艺。; 开发利用方案提出. 4、矿产资源概况 （1）矿区范围 本项目矿区范围由61个坐标拐点圈定，东西最大宽度1400m，南北最大长度2600m，面积约1.98km2，矿区中心点坐标：X=3798256.26，Y=38392241.15（2000国家大地坐标系），详见表2-2。矿区范围图见附图4。 表2-2 矿区拐点坐标一览表（2000国家大地坐标系） 点号; X; Y; 点号; X; Y. 1; 3798736.7392; 38392513.0884; 32; 3797344.4693; 38392499.4084. 2; 3798895.6709; 38392550.3779; 33; 3797357.2191; 38392480.4083. 3; 3798976.9013; 38392486.7470; 34; 3797328.9594; 38392438.9280. 4; 3799142.9728; 38392631.1691; 35; 3797214.0887; 38392385.6176. 5; 3799240.0833; 38392477.4181; 36; 3797088.6984; 38392151.7060. 6; 3799313.7451; 38392728.5065; 37; 3797118.6284; 38392133.3656. 7; 3799243.4550; 38392792.4777; 38; 3797264.1800; 38392338.2271. 8; 3799244.0243; 38392921.1690; 39; 3797383.9008; 38392371.0681. 9; 3799373.7469; 38392995.3491; 40; 3797395.9703; 38392333.8480. 10; 3799425.3369; 38392961.2483; 41; 3797219.0399; 38392120.8053. 11; 3799469.0578; 38393036.4496; 42; 3797091.0597; 38392019.5845. 12; 3799366.8168; 38393187.3407; 43; 3797170.7700; 38391817.3320. 13; 3799468.1893; 38393407.2118; 44; 3797258.6192; 38391977.9242. 14; 3799235.7863; 38393400.3325; 45; 3797438.2594; 38392243.3665. 15; 3799058.7835; 38393328.3318; 46; 3797545.3603; 38392087.6439. 16; 3798892.9181; 38393203.3317; 47; 3797331.6789; 38391960.3442. 17; 3798872.4806; 38392990.2097; 48; 3797197.5297; 38391765.9010. 18; 3798713.7081; 38392625.1462; 49; 3797296.4310; 38391626.4000. 19; 3798392.3178; 38392699.1881; 50; 3797433.4504; 38391720.3408. 20; 3798096.9245; 38392476.5286; 51; 3797640.8719; 38391796.3826. 21; 3797593.8613; 38392680.9261; 52; 3797911.9822; 38391917.2233. 22; 3797565.3294; 38392959.9510; 53; 3798293.8254; 38391813.1624. 23; 3796871.7440; 38392922.5924; 54; 3798423.6949; 38392001.9839. 24; 3796869.5170; 38392842.8879; 55; 3798464.8954; 38392001.2040. 25; 3796747.3923; 38392852.5012; 56; 3798525.0866; 38391671.6509. 26; 3796747.4742; 38392450.5583; 57; 3798441.3856; 38391344.7475. 27; 3797005.6490; 38392449.9292; 58; 3798805.6864; 38391380.4986. 28; 3797057.1290; 38392451.2691; 59; 3798754.4965; 38391685.2107. 29; 3797023.0476; 38392315.8375; 60; 3798648.9669; 38391819.2827. 30; 3797069.3892; 38392218.3267; 61; 3798583.9558; 38392109.5139. 31; 3797167.7884; 38392406.2681. （2）资源储量 本项目建筑石料用灰岩（122b）资源储量5086.37×104m3（13698.48×104t），其中Ⅰ号矿体2744.59×104m3（7410.39×104t），Ⅱ号矿体2099.56×104m3（5626.83×104t），Ⅲ号矿体242.22×104m3（661.26×104t）；建筑用砂（122b）资源储量506.36×104m3（1195.02×104t），其中1号矿体464.19×104m3（1095.49×104t），2号矿体39.43×104m3（93.05×104t），3号矿体2.75×104m3（6.48×104t）。详见资源储量估算汇总表2-3、表2-4。 表2-3 建筑石料用灰岩矿资源储量结果估算汇总表 矿体; 体积（104m3）; 体重（t/m3）; 资源储量（104t）. Ⅰ号矿体; 2744.59; 2.70; 7410.39. Ⅱ号矿体; 2099.56; 2.68; 5626.83. Ⅲ号矿体; 242.22; 2.73; 661.26. 合 计; 5086.37; 13698.48. 表2-4 建筑用砂矿资源储量结果估算汇总表 矿体; 体积（104m3）; 体重（t/m3）; 资源储量（104t）. 1号矿体; 464.19; 2.36; 1095.49. 2号矿体; 39.43; 2.36; 93.05. 3号矿体; 2.75; 2.36; 6.48. 合 计; 506.36; 1195.02. 根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》，本项目共划分为四个采区，各个采区划分具体见表2-5。 表2-5 矿体采区划分明细表 采区; 矿体号; 矿体细分; 资源储量 （万吨）; 类型; 最低开采标高. 一采区; Ⅰ; Ⅰ; 6906.91; 建筑用灰岩; +460m. 2; 2; 93.05; 建筑用砂. 3; 3; 6.48; 建筑用砂. 二采区; 1; 1; 1095.49; 建筑用砂; +420m. 三采区; Ⅱ; Ⅱ; 5306.39; 建筑用灰岩; +500m. 四采区; Ⅲ; Ⅲ-1; 219.93; 建筑用灰岩; +490m. 暂不开采; Ⅲ-2; 195; 建筑用灰岩; /. 暂不开采; Ⅲ-3; 5.3; 建筑用灰岩; /. 暂不开采; Ⅲ-4; 61.86; 建筑用灰岩; /. 暂不开采; Ⅲ-5; 179.17; 建筑用灰岩; /. 项目设计露天的开采损失率2%，不计贫化。各个采区可采储量具体见表2-6。 表2-6 可采储量计算表 采区 编号; 矿体编号; 矿石类型; 储量 类别; 设计利用矿石量（104t）; 损失率(%); 损失储量（104t）; 可采储量（104t）. 一采区; Ⅰ; 建筑用灰岩; （122b）; 6918.63; 2; 138.37; 6780.26. 2; 建筑用砂; （122b）; 93.05; 2; 1.86; 91.19. 3; 建筑用砂; （122b）; 6.48; 2; 0.13; 6.35. 小计; 7018.16; 2; 140.36; 6877.80. 二采区; 1; 建筑用砂; （122b）; 1095.49; 2; 21.91; 1073.58. 三采区; Ⅱ; 建筑用灰岩; （122b）; 5367.05; 2; 107.34; 5259.71. 四采区; Ⅲ-1; 建筑用灰岩; （122b）; 219.93; 2; 4.40; 215.53. 合计; 13700.63; 2; 274.01; 13426.62. （3）开采规模及服务年限： 矿山设计开采规模为700×104 t/a，服务年限计算如下： T= Q（1-k）/A0 ＝13700.63×（1-2％）/700 =19.2年 式中： T—矿山服务年限，年； Q—设计利用储量，13700.63×104t； A0—开采规模，700×104t/a； k—损失率，2.0％ 。 按开采规模700×104t/a，矿山的生产服务年限为19.2年，基建期1年，矿山总服务年限为20.2年。 （4）开采顺序及首采地段 矿山采用自上而下台阶式开采。首采地段应选在矿石质量好、覆盖层薄和开采条件好的部位，以减少基建工程量，提高矿山经济效益。参照上述原则，一采区、三采区同时开采。一采区开采结束后，二采区接替一采区；三采区开采结束后，四采区接替三采区。 首采矿段开采一采区2勘探线580m标高矿体，三采区14勘探线675m标高矿体。 表2-7 矿体开采顺序表 五、开采方案及开拓运输方案 （1）开采方式的确定：根据地形地貌、矿体赋存特征、开采技术条件以及整合前的开采资料，确定本项目开采方式为露天开采。 （2）开采方法：矿山采用自上而下台阶式开采。工作面垂直走向布置，横向采矿，采掘带的方向垂直于矿体走向，采矿工艺有两种：第一是爆破方法，顺向微差中深孔爆破，采矿工艺流程主要有穿孔、中深孔爆破、机械破碎大块矿岩、挖掘机+装载机装车、汽车运输；第二种是非爆破工艺：二采区及禁止爆破区采用非爆破方式采剥工艺，采矿工艺流程主要有挖掘机配冲击锤破、挖掘机+装载机铲运装车、汽车运输。 露天开采方法见附图6。露天采场开采终了图见附图7至附图9。 （3）根据矿体赋存情况和地形条件，确定采用公路开拓、汽车运输方案。根据所选挖掘机，按照定铲配车原则，采准和剥离等辅助作业由3台PC850SE-8型挖掘机和2台ZL-90型装载机完成，矿山采用PC850SE-8型履带式挖掘机进行采装作业，挖掘机最大挖掘高度11.9m，斗容4.3m³，采掘的矿岩装入载重45t型矿用自卸汽车24辆。 6、产品方案 本项目产品为建筑石料，产品按照不同规格分为粉料、0～5mm、12mm、大12mm的四种产品，工业场地现有骨料线规模为350万吨/年，本次扩建后新增一条350万t/a的骨料线，扩建完成后项目骨料线规模为700万吨/年，项目具体的产品方案见表。 表2-8 项目产品方案一览表（根据业主要求浮动调整） 序号; 产品种类; 粒度（mm）; 比例（%）; 产量（万t/a）. 1; 建筑石料; 粉料; 20; 140. 2; 0～5; 30; 210. 3; 12; 30; 210. 4; 大12; 20; 140. 7、运输道路 本项目属于整合扩建项目，矿区道路分包括原矿石、表土运输道路以及产品运输道路，其中原矿石、表土运输道路新建1500m连接至现有工业场地和一采区，产品骨料的运输道路利用村庄连接道路，向东2.0km连接至国道G207。 8、主要开采设备 项目矿山主要开采设备见表2-9。工业场地破碎的主要设备见表2-10。 表2-9 矿山主要设备表 序号; 名称规格及型号; 单位; 数量; 备注. 1; 45t自卸汽车; 辆; 24; 新增. 2; PC850SE-8型挖掘机; 台; 4; 新增. 3; KQ150型潜孔钻机; 台; 3; 新增. 4; ZL90型装载机; 台; 2; 新增. 5; 移动式空压机（柴油）; 台; 3; 新增. 6; SYD－1500型液压破碎锤; 台; 1; 新增. 7; 10.85 m3洒水车; 台; 3; 新增. 表2-10 骨料线生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 1; 震动给料机; ZG-C1550; 台; 6; 3台利用已有，3台新增. 2; 锤石破碎机（一破）; PCZ-1615; 台; 2; 1台利用已有，1台新增. 3; 锤石破碎机（二破）; PC-1216; 台; 2; 1台利用已有，1台新增. 4; 颚式破碎机; CJ3343; 台; 2; 1台利用已有，1台新增. 颚式破碎机; PE900*1200; 台; 2; 1台利用已有，1台新增. 5; 锤石破碎机（鄂破后二破）; YX3-315L2-4 200KW*2; 台; 2; 1台利用已有，1台新增. 6; 筛分机（一筛）; YX3-280S-6 45KW; 台; 6; 3台利用已有，3台新增. 7; 筛分机（二筛）; YX3-280S-6 45KW; 台; 8; 4台利用已有，4台新增. 8; 钢罐成品仓; Φ16×18m; 座; 3; 利用已有. 9; 镀锌卷板成品仓; Φ20×29m; 座; 6; 3座利用已有，3座新增. 10; 装载仓; Φ10×10m; 座; 3; 利用已有. 11; 粉料成品仓; Φ12×14m; 座; 2; 利用已有. 12; 空压机; SEF565E; 台; 4; 2台利用已有，2台新增. SEF460EZ; 台; 4; 2台利用已有，2台新增. GC110; 台; 2; 1台利用已有，1台新增. 13; 刮板机; MS35; 台; 12; 6台利用已有，6台新增. 14; 仓泵; DN1400; 台; 4; 2台利用已有，2台新增. 15; 罗茨风机; HDSR80A; 台; 2; 1台利用已有，1台新增. LYSR175; 台; 2; 1台利用已有，1台新增. 9、劳动定员及工作制度 矿山劳动定员95人（原有职工25人，本次新增70人），其中管理人员11人，员工主要为周边村民，食宿自理。矿山采取不连续周工作制，采矿工作年工作270天，每天2班，每班8小时。爆破及维修作业在白天进行。工业场地骨料线生产系统年工作270天，每天12小时，每天2班，每班6小时。 10、项目公用工程 （1）供排水工程 ①供水工程 本项目用水包括生产用水和生活用水，全部由自备井供给，项目总用水量为133.95m3/d（36166.5m3/a），其中生产用水129.2m3/d（34884m3/a），生活用水4.75m3/d（1282.5m3/a）。 生产用水主要用于露天开采湿式作业、雾炮车喷干雾降尘用水，工业场地以及运输道路降尘用水，骨料线湿法作业喷干雾降尘用水、工业场地绿化用水以及运输车辆冲洗用水。 结合项目资料以及河南省标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），露天采场水袋压孔湿法爆破3t/次，每两天1次，两个采区同时开采，则日平均用水量为3m3/d（810m3/a）；雾炮车连续喷干雾，每个采区配备3辆雾炮车，每辆雾炮车每天用水量约10m3/d，每个露天采场配备3个喷干雾炮车，两个采区同时开采，则采场降尘用水为60m3/d（16200m3/a）；工业场地降尘面积以4000m2计算、运输道路降尘面积约6000m2，降尘面积合计10000m2，企业配备三辆洒水车（依托现有2辆，新增1辆）对工业场地以及运输道路进行洒水抑尘，用水量为0.5L/m2·d，每天洒水6次，用水量30m3/d（8100m3/a）；两条骨料线生产车间（包括破碎车间、筛分车间、备料间）均设置喷干雾抑尘装置，降尘用水20m3/d（5400m3/a）；工业场地绿化面积约5000m2，绿化用水量按2L/m2·d，用水量为10m3/d（其中生活污水回用量为3.8m3/d，新鲜水补充量为6.2m3/d），；车辆冲洗用数量为10m3/d（2700m3/a）。项目生产用水总量为129.2m3/d（34884m3/a）。 本项目员工主要为周边村民，食宿自理，根据河南省标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职员办公与职工宿舍生活用水每人以50L/d计，劳动定员95人（本次扩建新增70人），生活用水量为4.75m3/d（1282.5m3/a）。 ②排水工程 本项目现有工程已设置容积50m3的冲洗水池，依托现有工程车辆冲洗水池后循环使用不外排，项目无生产废水排放；整体生活用水水量为4.75m3/d（1282.5m3/a），排污系数以0.8计，生活污水整体产生量为3.8m3/d（1026m3/a），项目项目原有化粪池2m3，已不能满足扩建后要求，新建10m3化粪池处理本项目生活污水，处理后用于工业场地绿化，不外排；员工粪污通过化粪池处理后定期清理肥田，劳动定员95人，平均每人每天粪污约0.3L，全体职工一天粪污量为0.03m3，化粪池容积为10m3，可有效容纳生活污水和粪污，处理肥田或工业场地绿化。 项目整体用水量为133.95m3/d（36166.5m3/a），其中生活用水4.75m3/d（1282.5m3/a），通过化粪池处理后用于工业场地绿化，无生产废水外排。项目整体无外排废水，水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 ③初期雨水 项目雨污分流，设置初期雨水池收集含尘量较高浓度的初期雨水，沉淀后用作中水综合用于生产降尘、绿化等，避免直接排放污染环境。 初期雨水收集池容积按照邻近地区暴雨强度公式计算。 雨水汇水量根据下面计算公式： 式中：q—暴雨强度，L/s·hm2， P—设暴雨重现期，2a， t—降雨历时（取1h，即60min）。 工业场地汇水面积以1.5hm2，初期雨水按15分钟计，初期雨水收集量为62.1m3。本次扩建后设置100m3初期雨水收集池收集初期雨水，沉淀后用作场地绿化降尘用水。 （2）供电工程 项目由市政供电，陵头镇35千伏专线输送至矿区，可满足需要。 （3）供暖工程 本项目供暖均采用分体空调器，无锅炉供暖。 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目平面布置及工程占地 本项目工程布置包括露天采场、运输道路、工业场地三部分工程内容。项目整体平面布置见附图4、工业场地平面布置图附图10。 1、露天采场：整个矿区分为四个采区，其中一采区最终边坡角18°~55°，开采终了形成+580m、+565m、+550m、+535m、+520m、+505m、+490m、+475m、+460m共9个台阶，最高开采标高+606m，最低开采标高+460m，一采区最终开采境界尺寸为1227m×578m（占地约434091m2）；二采区最终边坡角45°，开采终了形成+540m、+525m、+510m、+495m、+480m、+465m、+450m、+435m、+420m共9个台阶，二采区最终开采境界尺寸为1076m×281m（占地约305543m2）；三采区最终边坡角25~55°，开采终了阶段形成+675m、+660m、+645m、+630m、+615m、+600m、+585m、+570m、+555m、+540m、+525m、+510m、+500m共13个台阶，最高开采标高+694m，最低开采标高+500m，三采区最终开采境界尺寸为1075m×943m（占地约412668m2）；四采区最终边坡角55°，开采终了形成+535m、+520m、+505m、+490m共4个台阶，最高开采标高+556m，最低开采标高+490m，四采区最终开采境界尺寸为245m×233m（占地约40047m2）；四个采区露天采坑整体占地合计1192349m2（119.2349hm2）。 2、运输道路：本项目属于整合扩建项目，矿区道路分包括原矿石、表土运输道路以及产品运输道路，其中原矿石、表土运输道路新建1500m连接至现有工业场地、一采区，产品骨料的运输道路利用村庄连接的运输道路，向东2.0km连接至国道G207。即本次扩建新建道路1500m，路宽6m，则运输道路占地面积为9000m2。 3、工业场地：利用原玉皇全采石场的工业场地，占地面积为29632m2，现有一条骨料生产线，生产能力为350万t/a。工业场地内现状布置办公区、生产区，生产区和办公区分开，大门位于工业场地东北。 根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并结合现场调查，本工程占地总面积123.16hm2，其中露天采场占地119.3hm2、工业场地占地2.96hm2、运输道路占地0.9hm2，占地性质分全部为永久占地。工程占地现状情况见表2-11。 表2-11 工程占地现状情况一览表 单位：hm2 工程; 占地性质及占地面积; 合计. 永久占地; 临时占地. 露天采场; 119.3; 0; 119.3. 工业场地; 2.96; 0; 2.96. 运输道路; 0.9; 0; 0.9. 合 计; 123.16; 0; 123.16. 2、工业场地平面布置 工业场地整体分为生产区和办公区。生产区主要位于工业场地东南，主导风向的下风向。生产区现有一条骨料生产线布置由东南向北依次为一次破碎间、二次破碎间、一次筛分间、二次筛分间等；本次扩建后工业场地内新增一条骨料线，设计规模为350万t/a ，新增的生产线位于现有骨料线东南，由南向北依次为一次破碎间、二次破碎间、一次筛分间、二次筛分间等。本次扩建尽量利用原有建构筑物、不新增占地，减少施工工程量，减轻对环境的影响，同时减少了工程投资。生产区内各建（构）筑物布置紧凑、合理，生产工艺衔接流畅，中间环节少。 办公区位于生产区的东北角，紧挨大门出口，方便进出且能整体把控生产区，汝州市主导风向为西北风，生活区位于生产区的东北方向，不在主导风向下风向，项目生产区、生活区分开，生活办公区受生产区影响较小，整体平面布局较为合理。 工业场地由东北出口向东2.0km连接至国道G207，交通较为便利，工业场地周边50m范围内无敏感目标，最近的敏感目标为南侧215m的碾盘凹村，工业场地周边敏感目标较少，且根据调查评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，不存在选址的限制因素。根据分析，项目选址合理。 综上分析，项目平面布置和选址合理。 3、工程布局 根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》，工程包括四个露天采坑、一个工业场地、新建运输道路。 露天采场布局：现有两个采区（一采区、三采区）已完成剥离，一采区为原玉皇全采场，三采区为原碾盘凹采场，利用现有露天采场直接进行开采，开采顺序为一采区、三采区同时开采，开采终了二采区接替一采区、四采区接替三采区同时开采，二采区、四采区开采前应进行表土剥离，二采区剥离的表土暂存于一采区露天采场用于一采区和二采区的生态恢复覆土，四采区剥离的表土暂存于三采区露天采场用于三采区、四采区的生态恢复覆土，表土剥离不设置单独表土堆场。 工业场地布局：现有一条350万t/a骨料生产线，为配套矿山开采规模，新增一条350万t/a骨料线，生产工艺、生产设备以及生产车间与现有骨料生产线基本一致。 运输道路：现有工业场地与一采区紧邻，三采区需新建一条连接道路连接至现有工业场地，本次扩建由工业场地南侧向西南修建1500m的矿山道路运输矿石和表土至工业场地、一采区露天采场。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 项目新增工程主要包括工业场地内新增350万t/a骨料线建设以及工业场地与三采区之间连接道路的建设。 施工工艺主要为场地平整→土方开挖→修筑地基→土方回填→修建构筑物→安装设备→调试运行。 2、施工时序 施工时序主要为现场勘查→障碍物清理→剥离表土→标定整平范围→设置水准基点→设置方格网→测量标高→计算土方开挖工程量→平整场地（精细找平）→场地碾压→验收。 ①剥离表土：以挖掘机、推土机为主，辅以人工作业，采用10～15t自卸汽车将表土运输至临时堆土场堆放，施工结束后可作为各区的生态绿化覆土。 ②开挖：土方开挖应从上往下分层、分段一次进行，接近设计高程时，防止超挖，应预留压实的沉降量，然后压实或夯实到规定的压实度。 ③回填：一般地段填筑时，要进行填方区基底处理，地穴应清除积水、淤泥和杂物，填土作业从低到高分段分层进行，每层土经平整、碾压达到压实标准后方可填筑上层，可采用机械与人工联合方式进行碾压作业。填土接近设计高程时进行挂方格线找平，控制好最上面一层填筑厚度和压实度，使其符合设计要求。土层区表层20cm要更换腐殖土，以利于植被恢复和防止水土流失。 ④碾压：碾压一般从低到高，道槽土基要从两边到中间，先轻后重、先静后振动的作业顺序进行，碾压作业带长度大于100m，压路机速度控制在2km/h。 ⑤构（建）筑物施工 风机及箱变基础、风机塔座、开关站及站内附属构筑物、临时施工生产生活区等构筑物施工同一般建筑施工，基坑开挖采用机械开挖，挖掘机挖土，自卸汽车运土，在推土机配合下进行联合作业。开挖土方及时回填或调运处理，需要暂存的设置好防护及拦挡措施。回填工程采用机械与人工相结合的施工方法，及时碾压。 ⑥施工期的混凝土全部外购使用成品混凝土。项目原料砂石料堆场会产生粉尘，覆盖、洒水保湿能够有效控制粉尘；钢筋加工及钢材存放场会产生一定的噪声和一般固废，一般固废为废钢筋钢材，在场区堆放后外售。 3、建设周期 根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》，项目建设周期为一年（12个月） |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、功能区划和生态功能区划 （1）生态环境 根据《河南省主体功能区规划》，汝州市不属于重点生态功能规划区，属于重点开发区域。 （2）环境空气功能区划 本项目大气环境评价范围不涉及自然保护区和风景名胜区，环境空气保护目标均为村庄住户，评价区大气环境属《大气环境质量标准》中二类区。 （3）地表水环境功能区划 项目3km范围内无地表水体，工业场地西北300m为地表冲沟，现状干涸无水，沿冲沟13.5km（径流距离）汇入荆河，荆河发源于洛阳伊川县的马岭山和登封市的十村。从许寨、春店之间穿过，东折至杨岭东北入北汝河，全长27km，平均宽120m，流域面积约115km2。最大洪峰流量786秒m3，枯水流量为0.1秒m3。荆河为北汝河支流，水环境功能区划主要为工业用水、农业用水、景观用水，根据现场调查及访问，无饮用功能，属于Ⅲ类水体。 （4）声环境功能区划 工业场地、露天采场所在区域工业活动较多，属于2类声环境功能区。 （5）地下水环境功能 地下水环境为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （6）土壤环境 工业场地、村庄等用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准限值；周边农田农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准限值。 2、生态环境现状 根据现场调查并参照《郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目环境影响评价报告书》（报批版）、《汝州市玉皇全采石场年开采20万吨建筑用灰岩项目》（报批版）等相关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）的要求进行生态环境现场调查。项目为矿山开采，生态环境现状主要为陆生生态系统。 （1）植被类型 项目地处丘陵地区，温带大陆季风气候，全年平均气温14.2℃，年平均降雨量761.7mm。根据调查，区域内以灌木、落叶阔口十树种和农业植被群落为主，种植业以小麦、玉米、豆类为主。 乔木以落叶阔叶林为主。在评价区内，现有的落叶阔叶林基本为人工种植的刺槐、梧桐、侧柏、栎树等，以四旁林（即村旁、宅旁、路旁、河旁）、农田林网的形式分布于评价区内。灌木丛主要是山楂、酸枣灌丛群落，主要分布在沟壑区。草地植被的主要类型有黄背草、白羊草群落。伴生钟有狗尾草等，农田植被呈规则斑块状散布于评价区内，农田农作物为一年两熟，主要栽种有：小麦、玉米、大豆、红薯等。评价范围内未发现珍贵野生植物资源。评价区内生态系统类型及特征见表3-1。 表3-1 评价区内生态系统类型及特征见表 序号; 生态系统类型; 主要物种; 分布. 1; 农田生态系统; 小麦、玉米、豆类、红薯、棉花、芝麻、油菜等; 以旱地为主，在评价区分布较为广泛. 2; 林地生态系统; 油松、侧柏等乔木以及荆条等灌木; 以人工林为主，呈斑块状散布于评价区内. 3; 草地生态系统; 白羊草、黄背草、狗尾草等; 主要分布于项目所在地及周边丘陵地区沟谷内. 4; 村庄生态系统; 人与绿色植物; 呈条带状及散点状分布于评价区内. 5; 路际生态系统; 人与绿色植物; 乡村道路. （2）动物类型 由于评价区内开发度不高，除少量村庄人类活动、农田耕作等活动，使局部区域内野生动物迁移外，区域大环境内保持了良好的野生动物栖息生境。经研读资料和实地观察，区域内主要动物资源有：草兔、黄鼬野兔、黄鼠狼、刺猬、小家鼠等兽类；麻雀、猫头鹰、杜鹃、啄木鸟、斑鸠、乌鸦等鸟类；两栖类动物主要有蟾蜍、青蛙、蛇、蜥蜴、蜈蚣等。昆虫类主要有小麦蚜虫、红蜘蛛，梨星毛虫、蜜蜂、蝴蝶、蟋蟀、蚂蚁、螳螂、瓢虫、蜻蜓、栎蚜、 栎粉舟蛾等。人工饲养的家畜主要有绵羊、山羊、猪、狗、牛、鸡等。 评价区范围内未发现珍贵野生动物。 （3）土地利用类型 根据开发利用方案，并结合现场调查，本工程占地总面积123.16hm2，其中一采区露天采场占地43.4hm2、二采区露天采场占地30.6hm2、三采区露天采场占地41.3hm2、四采区露天采场占地4.0hm2，工业场地占地2.96hm2，运输道路占地0.9hm2，全部为永久占地。占地类型包括旱地、草地、采矿用地、林地、裸地五类，其中一采区露天采场占地类型包括旱地0.5hm2、采矿用地2.2hm2、林地1.5hm2、裸地4.3hm2、草地34.9hm2，二采区露天采场占地类型包括林地24.5hm2、草地6.1hm2，三采区露天采场占地类型包括草地35.9hm2、林地4.1hm2、裸地1.3hm2，四采区露天采场占地类型全部为草地，占地4.0hm2，工业场地占地类型包括林地1.46hm2、采矿用地0.8hm2、旱地0.7hm2，运输道路占地类型包括林地0.3hm2、草地0.5hm2、旱地0.1hm2， 项目整体占地类型：旱地占地1.3hm2、草地占地81.4hm2、采矿用地占地3.0hm2、林地占地31.86hm2、裸地占地5.6hm2。项目占地情况见表3-2。 表3-2 工程占地现状情况一览表 单位：hm2 工程分区; 占地性质; 占地类型及面积; 合计. 旱地; 草地; 采矿用地; 林地; 裸地. 一采区露天采场; 永久占地; 0.5; 34.9; 2.2; 1.5; 4.3; 43.4. 二采区露天采场; 永久占地; /; 6.1; /; 24.5; /; 30.6. 三采区露天采场; 永久占地; /; 35.9; /; 4.1; 1.3; 41.3. 四采区露天采场; 永久占地; /; 4.0; /; /; 4.0. 工业场地; 永久占地; 0.7; /; 0.8; 1.46; /; 2.96. 运输道路; 永久占地; 0.1; 0.5; /; 0.3; /; 0.9. 合 计; 1.3; 81.4; 3.0; 31.86; 5.6; 123.16. 3、大气环境质量现状 （1）空气质量现状及达标区判定 本次评价采用河南省生态环境厅发布的《2019年河南省环境状况公报》中汝州市环境空气质量数据，区域空气质量现状评价结果见表3-3。 表3-3 区域空气环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 28μg/m3; 60μg/m3; 47; 达标. 24小时平均第98百分位数浓度; 65μg/m3; 150μg/m3; 43. NO2; 年平均质量浓度; 34μg/m3; 40μg/m3; 85; 达标. 24小时平均第98百分位数浓度; 56μg/m3; 80μg/m3; 70. PM10; 年平均质量浓度; 95μg/m3; 70μg/m3; 136; 超标. 24小时平均第95百分位数浓度; 207μg/m3; 150μg/m3; 138. PM2.5; 年平均质量浓度; 50μg/m3; 35μg/m3; 142; 超标. 24小时平均第95百分位数浓度; 109μg/m3; 75μg/m3; 145. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.8mg/m3; 4 mg/m3; 45; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 153μg/m3; 160μg/m3; 95.6; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、CO、O3等常规监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准要求，而PM10、PM2.5均超标。项目所在区域为环境空气质量不达标区。PM10、PM2.5 受气候影响大，干燥大风天气易造成超标。 （2）区域达标规划 针对空气质量不达标的情况，为改善空气质量，保证空气质量达标，汝州市实施《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）、《汝州市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（汝政[2020]15号）等一系列措施，不断改善区域大气环境质量，汝州市环境空气质量将持续改善。2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到47微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到92微克/立方米以下，优良天数达到246天以上。全市主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 （3）补充数据及评价 根据《郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目验收调查报告》（2020年11月）中验收检测数据，2020年10月13日至10月19日对陈窑村、碾盘凹、东山村进行了空气质量检测，检测数据见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状监测数据一览表 监测点位; 污染物; 监测浓度范围; 评价标准; 最大浓度占标率; 超标率; 达标情况. 陈窑村; TSP 24小时平均; 186～273; 300; 0.91; /; 达标. 碾盘凹; 178～281; 0.94; /; 达标. 东山村; 189～268; 0.89; /; 达标. 陈窑村; PM10 24小时平均; 73～99; 150; 0.66; /; 达标. 碾盘凹; 72～98; 0.65; /; 达标. 东山村; 75～102; 0.68; /; 达标. 陈窑村; SO2 24小时平均; 44～68; 150; 0.45; /; 达标. 碾盘凹; 53～69; 0.46; /; 达标. 东山村; 45～62; 0.41; /; 达标. 陈窑村; NO2 24小时平均; 63～78; 80; 0.975; /; 达标. 碾盘凹; 52～74; 0.925; /; 达标. 东山村; 55～74; 0.925; /; 达标. 由上表可知，各监测点污染物24小时平均值监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 4、地表水环境质量现状 项目最近的地表水体为西南13.5km的荆河，荆河向南汇入北汝河，荆河无监控断面，本次评价引用汝州市人民政府网站公布的2020年汝州市地表水质周报监测结果中北汝河杨寨中村断面的监测数据，监测结果见下表。 表3-5 北汝河杨寨中村断面监测结果 单位：mg/L 监测时间; COD; 氨氮; 总磷; 达标情况. 2020年第30周; 8; 0.027; 0.1; 达标. 2020年第31周; 9; 0.035; 0.13; 达标. 2020年第35周; 10; 0.033; 0.1; 达标. 2020年第36周; 17; 0.035; 0.04; 达标. 2020年第39周; 12; 0.03; 0.04; 达标. 2019年第41周; 11; 0.04; 0.05; 达标. 2019年第44周; 10; 0.043; 0.06; 达标. 2019年第45周; 5; 0.046; 0.04; 达标. 由上表可知，北汝河杨寨中村断面COD、氨氮、总磷监测值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。 5、声环境现状 本次评价利用《郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目验收调查报告》（2020年11月）中验收检测数据，2020年10月15日至10月16日对工业场地厂界噪声进行了检测，检测结果见表3-6。 表3-6 工业场地厂界噪声检测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测结果Leq; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 2020.10.15; 56; 44; 60; 50; 达标; 达标. 2020.10.16; 55; 47; 达标; 达标. 厂界南; 2020.10.15; 57; 46; 达标; 达标. 2020.10.16; 56; 46; 达标; 达标. 厂界西; 2020.10.15; 57; 46; 达标; 达标. 2020.10.16; 56; 46; 达标; 达标. 厂界北; 2020.10.15; 54; 45; 达标; 达标. 2020.10.16; 54; 44; 达标; 达标. 由监测结果可以看出，各监测点噪声现状均能满足评价标准《《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据业主提供资料，项目属于扩建项目，原有工程包括两个项目：汝州市玉皇全采石场年开采20万吨建筑用灰岩项目和郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目。 1、现有工程环保手续履行情况 （1）汝州市玉皇全采石场年开采20万吨建筑用灰岩项目环保手续履行情况 整合矿区北部为原玉皇全采石场，开采矿种为建筑石料灰岩，开采方式为露天开采，开采规模为20万吨/年，玉皇全采石场为合法企业，2013年2月由河南佳昱环境科技有限公司编制完成了《汝州市玉皇全采石场年开采20万吨建筑用灰岩项目环境影响报告表》（报批版），2013年原禹州市环境保护局下发了项目的批复，批复文号为汝环监表[2013]02号，2016年进行了验收，验收主管单位是汝州市环境保护局，文号为汝环建验[2016]53号。 （2）郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目环保手续履行情况 整合矿区东部为原郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿，开采矿种为建筑用灰岩，开采方式为露天开采，郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿为合法企业，2017年12月由河南佳昱环境科技有限公司编制完成了《郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目环境影响报告书》（报批版），2017年12月25日原汝州市环境保护局下发了《关于郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目环境影响报告书》的批复，批复文号为汝环审批[2017]19号，2020年11月项目进行了自主验收。 2、现有工程环境污染及生态破坏存在的问题以及整改方案 本项目属于整合扩建工程，本次扩建前已有开采生产活动，整合包括汝州市玉皇全采石场年开采20万吨建筑用灰岩项目和郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目两个项目。现有工程的环保手续基本齐全，两个建设单位均已按照原有的环评采取了相关的防治措施，各项污染物均能达标排放和妥善处置，两个项目的验收结论均为验收合格，通过验收。 根据现场调查并结合现行的环境保护要求以及生态保护要求，项目存在的问题及整治方案： （1）汝州市玉皇全采石场年开采20万吨建筑用灰岩项目：根据现场调查，玉皇全采石场包括一个露天采坑、一个工业场地。露天采场已完成剥离，露天采场最长1227m，最宽578m，面积约43.4hm2，目前已形成形成+540m、+525m二个台阶，剥离的表土已进行露天采场的生态恢复，露天采场周边及临时占地严格执行了原环评提出的边开采边恢复措施，已进行生产恢复83375m2（125亩）。 工业场地：配备一条350万t/a的骨料线，由东南向北依次为一次破碎间、二次破碎间、一次筛分间、二次筛分间等， 针对工业场地骨料生产线产生的废气颗粒物，现有工程骨料线全线包括破对车间、筛分车间、皮带廊道、成品仓全部为钢结构全封闭且安装喷干雾装置，湿法作业抑尘；破碎机、筛分机、皮带输送机下料口以及成品仓全部安装袋式除尘器，通过带式除尘器处理后通过15m～28m排气筒外排，根据统计，目前350万t/a骨料生产线配备了35台袋式除尘器，同时地面及运输道路硬化，可绿化部分已采取绿化措施，绿化面积约5000m2，工业场地外围安装了防风抑尘网，高度8m，长度约1700m。同时工业场地内配备了三辆洒水车对工业场地、运输道路洒水保湿；针对露天采场粉尘颗粒物，现有工程采取水袋压孔湿法爆破，采场周边设置1台雾炮车喷干雾，湿法作业，同时配备洒水车洒水降尘，湿法作业降尘。 现有工程无生产废水，生活污水通过通过化粪池（2m3）处理后绿化、肥田，综合利用不外排。 现有工程的产噪设备通过置于室内、减震消声降噪； 根据现场调查，现有工程无废石场，工业场地及露天采坑周边无遗留废石；职工的生活垃圾集中收集后定期清理。 针对项目产生的生态破坏，现有工程前期剥离的表土已全部按照要求进行边开采边生态恢复，生态恢复面积合计83375m2（125亩） 根据《汝州市玉皇全采石场年开采20万吨建筑用灰岩项目环境影响验收调查报告表》（报批版），项目废气、噪声能够达标排放，废水不外排，固体废物能够妥善处置，边开采边进行生态恢复。 本次扩建以后，玉皇全露天采场作为本项目一采区依托利用，继续进行开采；工业场地继续依托利用，新增一条350t/a的生产线。 （2）郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目：根据现场调查，碾盘凹采石场包括一个露天采坑、工业场地依托玉皇全采石场工业场地，露天采场已完成剥离，露天采场最长1075m，最宽943m，面积约41.3hm2，目前已形成形成+675m一个台阶，剥离的表土已进行露天采场的生态恢复，露天采场周边及临时占地严格执行了原环评提出的边开采边恢复措施，已进行生产恢复23345m2（35亩）。 针对露天采场粉尘颗粒物，现有工程采取水袋压孔湿法爆破，采场周边设置1台雾炮车喷干雾，湿法作业，同时配备洒水车洒水降尘，湿法作业降尘。 针对碾盘凹采石场产生的生态破坏，现有工程前期剥离的表土已全部按照要求进行边开采边生态恢复，生态恢复面积合计23345m2（35亩）。 根据《郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿建设年开采20万吨建筑石料用灰岩矿项目环境影响验收调查报告》（报批版），项目废气、噪声能够达标排放，无废水产排，固体废物能够妥善处置，边开采边进行生态恢复。 本次扩建以后原碾盘凹采石场作为三采区依托利用，继续进行开采。 （3）小结 根据环保手续履行情况以及环保措施执行情况，并结合现场调查，整合前两个项目的不存在重大环境问题，严格落实了原环评以及批复中的环保措施和生态保护措施，环保措施以建成并投入使用。 现有工程存在的问题是工业场地内无雨水收集池收集初期雨水；现有工程的生活污水处理设施已不能满足本次扩建工程需要。 整改方案：工业场地新增100m3雨水收集池；新建10m3化粪池处理生活污水。 |
| 生态环境保护目标 | 根据项目工程特点、选址周围环境情况分析调查，并结合当地环保要求及环境功能区划，评价初步确定的矿区范围及运输道路的环境保护目标。矿区范围内共圈出四个采区，即四个露天采场，一个工业场地。本项目露天采场、工业场地周边生态环境保护目标具体见表3-7。生态环境保护目标与本项目的相对位置关系见附图5。 表3-7 本项目主要环境保护目标 工程; 环境要素; 环境保护目标; 方位、距离; 特征; 保护级别. 一采区露天采场; 大气环境、声环境; 李窑村 （E112.841262 N34.318451）; 一采区露天采场场界北180m，爆破警戒线外北50m; 427户，约1700人; GB3095-2012中二级 GB3096－2008中2类标准. 碾盘凹（E112.845983 N34.306523）; 一采区露天采场场界东南420m，爆破警戒线外东南60m; 73户，约270人. 二采区露天采场; 大气环境、声环境; 韩窑村 （E112.827186 N34.313578）; 二采区露天采场场界北400m，爆破警戒线外西北800m; 117户，约420人. 叶寨村（E112.820749 N34.314730）; 二采区露天采场场界西北680m，爆破警戒线外西北1000m; 65户，约230人. 陈窑村（E112.825127 N34.311965）; 二采区露天采场场界北220m，爆破警戒线外西北900m; 165户，约600人. 庙湾村（E112.817101 N34.306931）; 二采区露天采场场界西530m，爆破警戒线外西1600m; 193户，约710人. 三采区露天采场; 大气环境、声环境; 东山村（E112.843000 N34.297146）; 三采区露天采场场界东南70m，爆破警戒线外西10m; 25户，约90人. 四采区露天采场; 大气环境、声环境; 毛庄村（E112.810235 N34.301932）; 四采区露天采场场界西北1700m，爆破警戒线外西1570m; 73户，约270人. 大庙村（E112.808089 N34.300195）; 四采区露天采场场界西南1800m，爆破警戒线外西1670m; 124户，约470人. 韩圪垱（E112.826929 N34.297660）; 四采区露天采场场界西150m，爆破警戒线外西35m; 40户，约150人. 和尚庙村（E112.818517 N34.288495）; 四采区露天采场场界西南1120m，爆破警戒线外西南730m; 95户，约330人. 西槐村（E112.831306 N34.284807）; 四采区露天采场场界南660m，爆破警戒线外南400m; 9户， 40人. 鹿台槐（E112.835662 N34.282538）; 四采区露天采场场界南1170m，爆破警戒线外东南1050m; 19户，约270人. 工业场地; 大气环境、声环境; 碾盘凹（E112.845983 N34.306523）; 工业场地南210m; 73户，约270人. 李窑村 （E112.841262 N34.318451）; 工业场地西北260m; 427户，约1700人. 露天采场及工业场地; 地表水 环境; 荆河; 工业场地西北300m为地表冲沟，现状干涸无水，沿冲沟13.5km（径流距离）汇入荆河，Ⅲ类水环境功能区划; GB3838-2002Ⅲ类. 地下 水环境; 周边村庄的饮用地下水; GB/T14848-1993 Ⅲ类. 生态环境; 露天开采对植被的破坏、产生的水土流失以及露天采坑、工业场地占地对土地利用的影响; 保护生态系统以及动物生境，落实水土保持措施防治水土流失和生态破坏. 运输路线; 大气环境、声环境; 新建运矿道路两侧200m范围内主要为碾盘凹村，位于运输道路东南70m; GB3095-2012二级 GB3096－2008 2类标准. 备注; （1）设计设置禁止爆破区，二采区全部使用非爆破开采工艺，保证爆破警戒线内无村庄住户敏感目标。 （2）矿区外500m范围内无其他矿山，也无自然保护区等特殊生态敏感目标。. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准； （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 环境质量标准详细指标见表3-8。 表3-8 环境质量标准一览表 环境 要素; 标准名称; 标准编号; 执行级别 （类别）; 标准限值. 大气 环境; 《环境空气质量标准》; GB3095-2012; 二级; SO224小时平均浓度; 150μg/m³. SO21小时平均浓度; 500μg/m³. NO224小时平均浓度; 80μg /m³. NO21小时平均浓度; 200μg /m³. TSP24小时平均浓度; 300μg /m3. PM1024小时平均浓度; 150μg /m3. PM2.524小时平均浓度; 75μg /m3. TSP24小时平均浓度; 300μg /m3. 地表 水环境; 《地表水环境质量标准》; GB3838-2002; Ⅲ类; pH（无量纲）：6～9、COD：20mg/L、BOD5：4mg/L、NH3-N：1mg/L、氟化物：1.0mg/L、石油类：0.05mg/L、硫化物：0.2mg/L、汞：0.0001mg/L、镉：0.005mg/L、铅：0.05mg/L、砷：0.05mg/L、六价铬：0.05mg/L、铜：1.0mg/L、锌：1.0mg/L、铁：0.3mg/L. 地下 水环境; 《地下水环境质量标准》; GB/T14848-2017; Ⅲ类; pH（无量纲）：6.5～8.5、总硬度≤450mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、 硫酸盐≤250mg/L、氯化物≤250mg/L、铁≤0.3mg/L、锰≤0.10mg/L、铜≤1.0mg/L、锌≤2.0mg/L、 铝≤0.20μg /L、挥发性酚≤0.002mg/L、阴离子表面活性剂≤0.3mg/L、耗氧量≤3.0mg/L、氨氮≤0.5mg/L、硫化物≤0.02mg/L、钠≤200mg/L、总大肠菌群≤3.0MPN/100ml、菌落总数≤100CFU/ml、亚硝酸盐≤1.0mg/L、硝酸盐≤20.0mg/L、氟化物≤1.0mg/L、 碘化物≤0.08mg/L、汞≤0.001mg/L、 砷≤0.01mg/L、硒≤0.01mg/L、 镉≤0.005 mg/L、铬（六价）≤0.05mg/L、铅≤0.01 mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》; GB3096-2008; 2类; 昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A). 土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》; GB36600-2018; 表1第二类用地筛选值; 砷：60mg/kg、镉：65mg/kg 铬（六价）：5.7mg/kg、铜：18000mg/kg、铅：800mg/kg、汞：38mg/kg、镍：900mg/kg、四氯化碳：2.8mg/kg、氯仿：0.9mg/kg、氯甲烷：37mg/kg、1,1-二氯乙烷：9mg/kg、1,2-二氯乙烷：5mg/kg、1,1-二氯乙烯：66mg/kg、顺-1,2-二氯乙烯：596mg/kg、反-1,2-二氯乙烯：54mg/kg、二氯甲烷：616mg/kg、1,2-二氯丙烷：5mg/kg、1,1,1,2-四氯乙烷：10mg/kg、1,1,2,2-四氯乙烷：6.8mg/kg、四氯乙烯：53mg/kg、1,1,1-三氯乙烷：840mg/kg、1,1,2-三氯乙烷：2.8mg/kg、三氯乙烯：2.8mg/kg、1,2,3-三氯丙烷：0.5mg/kg、氯乙烯：0.43mg/kg、苯：4mg/kg、氯苯：270mg/kg、1,2-二氯苯：560mg/kg、1,4-二氯苯：20mg/kg、乙苯：28mg/kg、苯乙烯：1290mg/kg、甲苯：1200mg/kg、间二甲苯+对二甲苯：570mg/kg、邻二甲苯：640mg/kg、硝基苯：76mg/kg、苯胺：260mg/kg、2-氯酚：2256mg/kg、苯并[a]蒽：15mg/kg、苯并[a]芘：1.5mg/kg、苯并[b]荧蒽：15mg/kg、苯并[k]荧蒽：151mg/kg、䓛：1293mg/kg、二苯并[a,h]蒽：1.5mg/kg、茚并[1,2,3-cd]芘：15mg/kg、萘：70mg/kg. 2、污染物排放标准 （1）大气：执行《建筑石料、石材绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）中附录A中表A.1以表A.2排放限值。 （2）噪声：施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （3）废水：项目废水综合利用不外排。 （4）固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 污染物排放标准见表3-9。 表3-9 污染物排放标准一览表 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《建筑石料、石材绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）表A.1生产过程、破碎机、筛分机及其他通风生产设备; 颗粒物; 10mg/m3. 《建筑石料、石材绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）表A.2; 颗粒物; 无组织排放限值：0.5mg/m3. 噪声; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; 等效声级 L〔dB（A）〕; 昼间 70dB（A）. 夜间 55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效声级 L〔dB（A）〕; 昼间 60dB（A）. 夜间 50dB（A）. 固体 废弃物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. |
| 其他 | 1、项目总量控制指标 根据工程分析，本次扩建工程废气主要污染因子为颗粒物，不涉及总量控制因子，无废气总量控制指标；项目运营期废水综合利用不外排，无废水总量控制指标。 2、项目整体总量控制指标 根据分析，本项目整体总量控制指标为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、氮氧化物0t/a。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 根据施工进度安排，本项目施工期为一年（12个月）。项目施工期产生的影响包括施工废水、施工废气、施工噪声、施工固废对环境的影响以及施工表土剥离、土石方开挖对生态环境的影响。施工期产污环节见图4-1。 图4-1 施工期产污环节图 1、施工期生态影响 施工期对生态环境的影响主要是工程占地、土石方开挖、建筑物建设对生态的影响。施工期土石方的开挖对生态环境的影响会造成一定的生物损失及水土流失，施工中因场地开挖会对原有植被造成一定的破坏。 （1）对陆生生态系统影响 项目永久占地对植被的影响： 项目永久占地影响的主要土地类型为旱地、草地、采矿用地、林地、裸地五类。项目的永久占地会破坏地表植被，导致生物量损失，使自然生态系统的生产能力受到影响。根据现场调研，影响区域内无国家珍稀保护植物和古树名木，项目建设可能破坏的植被多为区域内常见种类，破坏后不会减少当地植物种类，不会减少项目区域内的植被类型，但会造成其数量的减少。此外，由于项目区植被数量和覆盖率下降，雨水和地表水的冲刷会导致水土流失。 项目施工结束后立刻绿化植树种草进行生态恢复，减轻对植被的影响。 （2）施工期对野生动物的影响 ①对哺乳类的影响 项目施工过程产生的噪音污染和粉尘等会对野生动物的生存和活动产生一定的负面影响，项目施工期人为活动较多，根据调查，项目周边无大型兽类动物，哺乳动物主要为鼠类、食虫类等常见小型兽类，它们适应能力较强，工程建设对兽类影响较小。 ②对鸟类的影响 施工区的建设活动对原在此居留的鸟类有一定干扰，由于建设区域多为城区，居留于此的多为一些小型雀形目鸟类，植被的破坏可能对其筑巢、育雏有一定影响，施工的噪声、污染等对它们有一定威胁。但由于鸟类具有强的迁移能力，本项目的施工活动不会造成受影响鸟类个体的伤害，仅在短期内改变空间的分布。项目运行后，随着植被及生态环境的恢复，迁徙的鸟类将逐步回归恢复。因此，本项目施工建设及运行不会造成区域内鸟类物种灭绝或数量锐减。评价提出施工期应严格执行国家有关动物保护法规，对鸟类进行保护，严禁捕猎。 ③对两栖类、爬行类的影响 本项目实施过程中，将使一部分湿地生境遭到破坏，两栖、爬行动物的栖息环境将发生改变，一定程度上影响两栖、爬行动物的繁殖活动。根据调查资料显示，本项目区域两栖、爬行动物分布较少，工程对两栖爬行动物的影响程度较小。 总体而言，本项目施工对评价区动物的影响是局部的，项目建设不会造成生物种类的灭绝或濒危，也不会造成个体的大量死亡，影响较小，经采取上述措施后本工程施工过程中对动物的生存环境影响较小。 2、施工期废气影响分析 施工期的大气污染物主要为施工场地开挖回填土石方产生的风蚀扬尘、车辆运输产生的动力性扬尘以及施工机械废气等，污染物为粉尘颗粒物（TSP），排放方式为无组织排放。 （1）施工场地风蚀扬尘 土石方施工扬尘产生量主要决定于施工作业方式，此外与物料含水率、粒度、风速、风向、空气湿度等有很大关系，且项目施工过程中土方开挖及回填时不会产生大量扬尘。建设单位合理选择作业时间，大风天气避免土石方开挖及回填作业，施工作业面定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 （2）车辆运输动力扬尘 运输过程中，会产生运输过程产生动力扬尘，污染环境。评价提出运输道路硬化，并设专人打扫清理路面，洒水车洒水保湿，每天洒水6次（早中晚各2次，大风天气加大洒水次数，阴雨天气停止洒水），防止扬尘。 （3）施工机械废气 施工现场所用的挖掘机、装载机、起重机等设备及运输车辆主要以柴油、汽油为动力，施工机械将排放CO、NOx、THC等污染物。项目施工所使用机械多为大型机械，单车排放系数较大，但机械数量少且较分散，单个作业区作业时间很短，机械燃油废气污染物产生量相对较小，对环境影响轻微。 （4）小结 施工扬尘、施工机械废气会造成局部地段环境空气污染，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响。根据2020年汝州市大气污染防治攻坚战实施方案要求以及河南省、汝州市各级污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的相关要求，评价提出：项目在施工期必须做到“六个100%”： 施工场地设置100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖和拆迁作业100%湿法作业、施工现场主要厂区和道路100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输；运输道路全部硬化，并配备洒水车定时洒水（早中晚各2次，大风天气增加洒水次数，阴雨天气停止洒水）；施工单位做到文明施工，所有施工场地土方的挖掘、堆放要规范有序，尽量减少施工扬尘排放，土方要及时回填、压实；不能及时回填的，均采用编织网覆盖；运输车辆密闭运输，出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。通过以上措施减少扬尘产生排放，减轻对大气环境影响。由于施工期扬尘均为无组织排放，难以定量，且施工期扬尘污染是局部的、短期的，工程完成之后影响随之消失。 3、施工期废水影响分析 施工期废水主要包括施工生活污水和施工生产废水。 （1）施工人员生活污水 施工人员生活污水产生量按照施工高峰期人数40人计算，施工人员生活用水按照50L/（人•d）计，施工时间为12个月，则施工期施工人员生活用水量为2m3/d，整个施工期用水量为720m3，生活污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为1.6m3/d，整个施工期生活污水量为576m3。施工生产生活区内依托现有工业场地，依托现有工程10m3的化粪池处理，处理后绿化工业场地，废水不外排。 （2）施工废水 施工废水主要产生于砂浆、混泥土搅拌和相关设备清洗过程，施工废水产生量约3m3/d。项目设置一个10m3的临时沉砂池，施工废水经过沉砂池沉淀处理后回用于施工过程和施工场地的洒水降尘，施工废水不外排。 项目施工废水经处理后全部回用，不外排，不对区域地表水体产生污染影响。 4、施工期噪声影响分析 （1）施工机械噪声 施工期的噪声主要来源于施工机械和运输车辆，源强在83～95dB(A)。主要产噪设备及噪声源强见表。 表4-1 施工期主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 产生源强dB(A); 备注. 1; 推土机; 83; 设备1m处. 2; 挖掘机; 84; 设备1m处. 3; 空压机; 95; 设备1m处. 根据噪声点源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围。预测结果见表4-2。 4-2 噪声通过不同距离衰减后的声压级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 离施工点不同距离的噪声值dB(A). 10m; 50m; 80m; 100m; 150m. 1; 推土机; 63.0; 49.0; 45; 43.0; 39.5. 2; 挖掘机; 64.0; 50.0; 46; 44.0; 40.5. 3; 空压机; 75.0; 61.0; 57; 55.0; 51.5. 叠加噪声; 75.6; 61.6; 57.6; 55.6; 52.1. 由表可知，根据预测，项目白天施工在50m处、夜间150m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中限值，即昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)标准限值。项目仅在白天进行施工，夜晚不施工，因此，项目施工期对距离100m以内的敏感点会产生影响，为降低施工期噪声对周边敏感点的影响，评价要求施工期应加强施工机械管理，合理布置施工机械，施工机械周围设置临时隔声屏障，在午间（12:00~14:00）和夜间（22:00~06:00）禁止施工作业，如确需连续施工的，应取得相应管理部门的许可批准，并及时进行公告。 采取上述措施后，预计项目场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境影响较小，施工期噪声影响具有暂时性和间歇性的特点，随着施工活动的结束，影响随即消失。 （2）运输交通噪声 项目施工期施工材料、施工设备等物资运输时的交通运输噪声可能会对道路沿线居民造成影响，根据调查，运输道路敏感目标主要为东南70m的碾盘凹村。根据项目施工特点，结合项目场址区实际情况，工程施工期物资运输均在白天进行。 施工期交通运输噪声采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公路（道路）交通运输噪声预测模式进行预测，预测模式如下： ①第i类车等效声级的预测模式 Vm=202×X−0.11747 式中：——第i类车的小时等效声级，dB（A）； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离7.5m处的能量平均A声级，dB（A）； Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；（A12）适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； 、——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； ——由其他因素引起的修正量，dB（A），可由下式计算： =1-2+3 1=坡度+路面 2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：1——线路因素引起的修正量，dB（A）； 坡度——公路纵坡修正量，dB（A）； 路面——公路路面材料引起的修正量，dB（A）； 2——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）； 3——由反射等引起的修正量，dB（A）。 ②总车流等效声级为： LeqT=10lg 100.1Leqh大+100.1Leqh中+100.1Leqh小 工程进场道路施工期交通运输噪声对沿线敏感点影响的时间是暂时性的的，施工期结束后影响随之消失。类比同类工程施工情况，并考虑本工程施工布置、物料运输量等，本工程预测时间选择在施工高峰期，昼间车流量15辆/h，预测结果见表4-3。 表4-3 流动声源衰减预测结果一览表 单位：dB(A) 距离; 5m; 6m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 100m; 200m. 结果; 55.1; 55.0; 52.2; 46.3; 43.7; 42.1; 40.9; 39.9; 37.3; 33.5. 根据上表预测结果，在施工运输道路两侧6m以外流动声源的贡献值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间55dB(A)）。施工高峰期交通运输噪声对其噪声贡献值为55dB(A)，叠加背景噪声后其预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区昼间标准要求，因此运输道路东南70m的碾盘凹村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值。 为进一步减轻交通运输噪声对环境的影响，评价要求建设单位应对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，施工车辆安排在白天通行，禁止夜间运输，注意避开噪声敏感时段和敏感区域。在运输道路临近居民点处设置警示牌，提醒来往车辆减速慢行，车辆在通过居民区时，应减速行驶和禁止鸣笛，同时加强道路养护和车辆的维修保养，从源头降低噪声，减轻交通运输噪声的影响。 5、施工期固体废物 本项目施工期的固体废物包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾以及剥离的表土。 （1）建筑垃圾：主要为施工过程中产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等。根据施工工程量和施工建材用量估算，建筑垃圾产生量为500t。评价提出建筑垃圾尽量回用，不能利用建筑垃圾集中收集后运至市政主管部门指定位置处置。 （2）生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量按照1kg/(人•d)计算，按照施工高峰期估计施工人数约为40人，本项目生活垃圾产生量为0.04t/d，施工期12个月，整个施工期生活垃圾产生量为14.4t。生活垃圾分类集中收集，定期清理。 （3）剥离表土 根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》和业主提供资料，目前一采区、三采区已完成剥离，剥离的表土均已进行覆土回填生态恢复，其中一采区生态恢复面积125亩，三采区生态恢复35亩。接替一采区开采的二采区表土剥离量为76.72万t（28.4万m3），接替三采区开采的四采区表土剥离量为44.82万t（16.6万m3），二采区剥离的表土安置在一采区露天采场内，后期用于一采区、二采区终了的生态恢复覆土，四采区剥离的表土安置在三采区露天采场内，后期用于三采区、四采区的生态恢复覆土。 项目整体土石方平衡图见图4-2。 图4-2 项目土石方平衡图 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期产生生态破坏和环境污染的主要环节 露天开采的工艺流程及产污环节见图4-3，工业场地骨料线生产工艺流程及产污环节见图4-4。 图4-3 露天开采工艺流程及产污环节图 ：粉尘污染 ：噪声污染 图4-4 骨料线工艺流程及产污环节图 运营期生态环境影响分析包括两部分内容：露天采场对生态环境的影响和工业场地对生态环境的影响。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），本项目不用设置专项评价，环境影响以定性分析为主。 2、运营期对生态环境的影响分析 （1）对生态环境的影响分析 根据调查，项目评价区域内植被以狗牙根、白羊草、蒲公英等草本植物以及小麦、玉米等农作物为主，野生动物以鼠类、麻雀等鸟类为常见类型，评价区域内无珍稀濒危动物植物，无国家级、省级保护动物植物。项目施工期破坏植被，使局部植被遭受损失，但不会使整个评价区植物群落的种类组成发生明显变化。项目运行期进行边开采边生态恢复措施，植被恢复，复垦复耕，绿化后生态逐渐恢复，项目对生态环境的影响逐渐减小，并逐渐改良产生正的生态效益。 （2）对土地利用的影响分析 本项目土地占用后露天采场内原有占地性质全部变为采矿用地，根据调查，项目占地类型中旱地占地1.3hm2、草地占地81.4hm2、采矿用地占地3.0hm2、林地占地31.86hm2、裸地占地5.6hm2。外根据要求，矿山终了项目占地根据“占补平衡”原则，将原有占压或损坏的土地恢复为原有性质。 本项目扩建前一采区已生态恢复林草地125亩，三采区已恢复林草地35亩。施工期露天采场根据其分段开采的特点，有组织进行边采边恢复的生态恢复方案，及时对剥离的地表进行生态恢复。当矿山服务期满后，将会对露天采场、运输道路、工业场地等区域有规划、有针对性地实施覆土绿化措施，即为终了期项目恢复旱地1.3hm2、恢复林地31.86hm2、其余全部恢复为草地90hm2。 （3）水土流失影响分析 本项目属于矿山开采项目，开采方式为露天开采，在施工期表土剥离，表土安置过程会产生水土流失，运行期矿山开挖也会产生水土流失，影响周边生态环境，根据工程施工特点、项目区生态条件和水土流失现状，分析本工程可能造成水土流失危害： ①工程建设扰动原地貌，占压土地，改变原有土地性质，场地平整，破坏植被，增加土壤侵蚀，产生新的水土流失 ②破坏灌木草地，降低了这些水保设施的防护功能，加剧水土流失 ③水土流失加剧会破坏自然生态系统的相对平衡，使土地资源减少，土壤肥力下降；导致原有地面破碎，使沟岸扩张，蚕食农田，威胁村庄、道路；抬高河床，淤积河道，缩短水利工程寿命，降低防洪灌溉能力；恶化周边生态环境，给人民群众的生产生活带来严重影响。 本次评价针对项目的水土流失情况提出相应的水土保持措施： 本项目水土保持措施采取工程措施、植物措施及临时措施相结合的方法防治和治理水土流失。 ①工程措施：露天采场设置截排水沟；运输道路设置截排水沟。 ②植物措施：露天采场终期覆土绿化，植树种草；工业场地绿化。 ③临时措施：土方开挖设置临时排水沟，小范围的表土堆场设置编织袋临时拦挡等。 （4）景观生态环境影响分析 项目露天开采破坏原地表形态、植被破坏；极大的露天采坑对视觉景观产生影响。随着工程完工进入运营期，项目的建设与周边景观协调，对景观的不利影响逐渐减小，露天采场开采的不断深入，原有低山丘陵会形成台阶地，同步进行边开采边绿化恢复，覆土复耕，矿山终了，露天采坑全部覆土绿化复耕，运输道路、工业场地全面生态恢复，景观大体恢复，与周边景观协调，不利影响消除。 3、运营期对地表水环境的影响分析 项目生产过程仅有车辆冲洗废水、员工生活污水以及工业场地初期雨水。 （1）车辆冲洗废水：工业场地出入车辆应进行冲洗，本次扩建项目依托现有工程大门出入口的车辆冲洗设施，冲洗水池容积为50m3，车辆冲洗水用量为10m3/d（2700m3/a），车辆冲洗废水沉淀后循环使用不外排。 （2）员工生活污水：根据分析，项目扩建后整体生活用水水量为4.75m3/d（1282.5m3/a），排污系数以0.8计，生活污水整体产生量为3.8m3/d（1026m3/a），项目项目原有化粪池2m3，不能满足扩建后要求，新建10m3化粪池处理本项目生活污水，处理后用于工业场地绿化，不外排；员工粪污通过化粪池处理后定期清理肥田，劳动定员95人，平均每人每天粪污约0.3L，全体职工一天粪污量为0.03m3，化粪池容积为10m3，可有效容纳生活污水和粪污，处理后用于工业场地绿化。生活污水综合利用不外排。 （3）工业场地初期雨水 项目雨污分流，设置初期雨水池收集含尘量较高浓度的初期雨水，沉淀后用作中水综合用于生产降尘、绿化等，避免直接排放污染环境。 初期雨水收集池容积按照邻近地区暴雨强度公式计算。 雨水汇水量根据下面计算公式： 式中：q—暴雨强度，L/s·hm2， P—设暴雨重现期，2a， t—降雨历时（取1h，即60min）。 工业场地汇水面积以1.5hm2，初期雨水按15分钟计，初期雨水收集量为62.1m3。本次扩建后设置100m3初期雨水收集池收集初期雨水，沉淀后用作场地绿化降尘用水。 4、大气环境影响分析 根据分析，项目运营期大气污染包括露天采场钻孔、爆破产生的粉尘颗粒物、矿石装卸运输粉尘以及工业场地内骨料线破碎、筛分、转运产品产生的粉尘颗粒物。 （1）凿岩钻孔粉尘 项目在凿岩钻孔过程会产生粉尘，项目设计采用的钻孔设备自带除尘，能有效减少钻孔粉尘的产生量，减轻对环境的影响。另外员工配发工作服以及防尘口罩，减轻粉尘对员工的不利影响。 （2）爆破产生的粉尘 为降低大块产出率，改善爆破质量，减少矿石贫化，采用多排孔微差爆破。类比同类采石场，本项目爆破粉尘产生量为35t/a。根据调查，爆破有专业公司进行爆破，爆破前采用水袋压孔，爆破后采取软管喷雾洒水降尘，同时洒水车和喷干雾炮车洒水辅助降尘，降尘效率以95%计，则粉尘排放量为1.75t/a。爆破产生的粉尘近距离短时间沉降，在采取洒水降尘措施后爆破粉尘主要影响露天采场200m范围内的大气环境质量。 （3）车辆运输扬尘 开采的原矿石采用汽车运输，运输过程会产生运输扬尘。经估算和类比，公路旁粉尘浓度监测在10mg/m3左右。运输扬尘主要影响对象为运输道路两侧20m范围内。本项目运输道路为水泥石子路面，路面扬尘污染较小，粉尘影响主要表现为运输车辆沿途散落土粉、石粉产生的扬尘污染。为减轻运输扬尘污染，评价提出运输车辆全部密闭，运输道路定时洒水，一般每天喷洒6次（早中晚各2次，大风天气增加洒水次数，阴雨天气减少洒水次数），保持路面湿润，同时加强对运输车辆的管理，减速慢行，不得超载，采取以上措施可以有效抑制扬尘产生量。根据运输道路洒水后抑尘效果测试资料，道路洒水后可以降低扬尘量80%以上。采取道路洒水措施和对运输的矿石进密闭运输后，运输道路扬尘对周围影响较小。 （4）工业场地骨料线产生的粉尘 根据现场调查和业主提供资料，项目依托现有工业场地，现有工业场地内有一条350t/a的骨料生产线，本次扩建工程新增一条350t/a的骨料生产线。本次扩建完成后工业场地合计两条骨料生产线。 项目的废气包括有组织废气和无组织废气，主要的废气污染物为颗粒物。其中有组织废气包括：一级破碎车间废气、二级破碎车间废气、一级筛分车间废气、二级筛分车间废气、运输廊道下料口废气、成品仓下料口废气；无组织废气包括投料口无组织废气、一级破碎车间无组织废气、二级破碎车间无组织废气、一级筛分车间无组织废气、二级筛分车间无组织废气、物料转载点无组织废气等 ①工业场地破碎骨料线有组织废气： 根据现场调查和业主提供资料，项目骨料生产线的破碎、筛分、成品仓等加工、输送过程均有粉尘产生，现有生产线和新增生产均在产尘点、下料口安装带式除尘器，合计安装52台带式除尘器（现有骨料线已安装35台，新增骨料线安装17台）。 评价提出各车间产尘设备的产尘点设置收集装置，收集效率95%以上，根据《工业防尘手册》，袋式除尘器入口浓度：破碎机产生浓度约为5～10g/m3，振动筛产尘浓度为10～15g/m3，产品下料产尘浓度为2～5g/m3。 结合本项目工艺已产尘情况，确定一级破碎工序袋式除尘器入口浓度为5g/m3，二级破碎工序袋式除尘器入口浓度为10g/m3，一级筛分袋式除尘器入口浓度为10g/m3，二级筛分袋式除尘器入口浓度为15g/m3，带式输送下料口的袋式除尘器入口浓度为2g/m3，粉料下料口袋式除尘器入口浓度为5g/m3，0～5mm骨料下料口袋式除尘器入口浓度为5g/m3，12mm及以上骨料下料口袋式除尘器入口浓度为2g/m3，各筒仓散装点袋式除尘器入口浓度为2g/m3，则骨料线破碎筛分加工工艺的粉尘污染物产排情况见表4-4。 ②工业场地破碎骨料线无组织废气： 各个产尘点设置集气系统收集废气，集气罩集气效率95%以上，其中给料、破碎、皮带廊道的下料点加设喷干雾装置，湿法作业，所以集气系统均存在粉尘逸散，各个车间均有无组织粉尘颗粒物，各个产尘点无组织排放量具体情况见表4-4，根据计算工业场地无组织粉尘颗粒物无组织排放量为432.6t/a。 ③工业场地骨料线废气达标分析小结 根据分析，本次扩建完成后粉尘总的产生量8652t/a，集气收集效率为95%，有效收集的粉尘量为8219.4t/a，通过带式除尘器处理有有组织粉尘颗粒物的排放量为14.8t/a，收集的粉尘量为8204.6t/a，作为粉料产品外售。根据分析，通过带式除尘器处理后的粉尘颗粒物排放浓度为10mg/m3，满足《建筑石料、石材绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）中附录A中表A.1生产过程、破碎机、筛分机及其他通风生产设备颗粒物标准限值10mg/m3的要求，达标排放。不能有效收集的粉尘以无组织形势排放，无组织粉尘颗粒物的排放量432.6t/a。 |

表4-4  工业场地骨料生产线有组织废气排放一览表

| 序号 | 产尘点 | 排气筒编号 | 风量 | 收尘点 | 袋式除尘器 |  |  |  |  | 产生量 | 排放量 | 排气筒高度及出口内径 | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m3/h） | （个） | 入口浓度（g/m3） | 除尘效率（%） | 出口浓度（mg/m3） | 数量（个） | 备注 | （t/a） | （t/a） | （m） | （t/a） |
| 1 | 1#一级破碎车间 | DA001 | 20000 | 4 | 10 | 99.9 | 10 | 1 | 已有 | 648 | 0.65 | 15/1.2 | 34.1 |
| 2 | 2#二级破碎车间 | DA002 | 10000 | 1 | 10 | 99.9 | 10 | 1 | 已有 | 324 | 0.32 | 18/0.6 | 17.1 |
| 3 | 3#鄂破后振动筛 | DA003 | 10000 | 1 | 10 | 99.9 | 10 | 1 | 已有 | 324 | 0.32 | 18/0.6 | 17.1 |
| 4 | 4#皮带廊道下料点 | DA004 | 9000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 58.32 | 0.29 | 15/0.7 | 3.1 |
| 5 | 5#皮带廊道下料点 | DA005 | 9000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 58.32 | 0.29 | 15/0.7 | 3.1 |
| 6 | 6#皮带廊道下料点 | DA006 | 9000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 58.32 | 0.29 | 15/0.7 | 3.1 |
| 7 | 7#一级筛分车间 | DA007 | 15000 | 1 | 10 | 99.9 | 10 | 1 | 已有 | 486 | 0.49 | 18/1.0 | 25.6 |
| 8 | 8#二级筛分车间 | DA008 | 15000 | 1 | 15 | 99.93 | 10 | 1 | 已有 | 742.5 | 0.52 | 18/1.0 | 39.1 |
| 9 | 9#骨料运输廊道下料点 | DA009 | 8000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 51.84 | 0.26 | 15/0.7 | 2.7 |
| 10 | 10#粉料运输廊道下料点 | DA010 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 129.6 | 0.26 | 15/0.7 | 6.8 |
| 11 | 11#粉料运输廊道下料点 | DA011 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 129.6 | 0.26 | 15/0.7 | 6.8 |
| 12 | 12#钢罐骨料成品仓仓顶 | DA012 | 8000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 51.84 | 0.26 | 28/0.7 | 2.7 |
| 13 | 13#钢罐骨料成品仓仓顶 | DA013 | 8000 | 2 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 51.84 | 0.26 | 28/0.7 | 2.7 |
| 14 | 14#钢罐骨料成品仓仓底下料口 | DA014 | 5000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 32.4 | 0.16 | 15/0.7 | 1.7 |
| 15 | 15#钢罐骨料成品仓仓底下料口 | DA015 | 5000 | 2 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 32.4 | 0.16 | 15/0.7 | 1.7 |
| 16 | 16#镀锌板骨料仓仓顶 | DA016 | 8000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 51.84 | 0.26 | 28/0.8 | 2.7 |
| 17 | 17#镀锌板粉料仓仓顶 | DA017 | 10000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 162 | 0.32 | 28/0.8 | 8.5 |
| 18 | 17#镀锌板0～5mm料仓仓顶 | DA018 | 10000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 162 | 0.32 | 28/0.8 | 8.5 |
| 19 | 16#镀锌板骨料仓仓底 | DA019 | 5000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 32.4 | 0.16 | 15/0.6 | 1.7 |
| 20 | 17#镀锌板粉料仓仓底 | DA020 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 129.6 | 0.26 | 15/0.6 | 6.8 |
| 21 | 17#镀锌板0～5mm料仓仓底 | DA021 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 129.6 | 0.26 | 15/0.6 | 6.8 |
| 22 | 22#12mm料仓中转 | DA022 | 5000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 32.4 | 0.16 | 15m/方孔 0.5m×0.35m | 1.7 |
| 23 | 23#0～5mm料仓中转 | DA023 | 5000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 81 | 0.16 | 15m/方孔 0.5m×0.35m | 4.3 |
| 24 | 24#粉料装载仓 | DA024 | 5000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 81 | 0.16 | 15m/方孔 0.5m×0.35m | 4.3 |
| 25 | 25#12mm骨料装载仓仓顶 | DA025 | 8000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 51.84 | 0.26 | 25m/方孔 0.5m×0.35m | 2.7 |
| 26 | 26#0～5mm装载仓仓顶 | DA026 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 129.6 | 0.26 | 25m/方孔 0.5m×0.35m | 6.8 |
| 27 | 27#粉料装载仓仓顶 | DA027 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 129.6 | 0.26 | 25m/方孔 0.5m×0.35m | 6.8 |
| 28 | 25#12mm骨料装载仓仓底 | DA028 | 5000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 已有 | 32.4 | 0.16 | 15m/方孔 0.5m×0.35m | 1.7 |
| 29 | 26#0～5mm料装载仓仓底 | DA029 | 5000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 81 | 0.16 | 15m/方孔 0.5m×0.35m | 4.3 |
| 30 | 27#粉料装载仓仓底 | DA030 | 5000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 81 | 0.16 | 15m/方孔 0.5m×0.35m | 4.3 |
| 31 | 31#制砂机 | DA031 | 10000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 162 | 0.32 | 15/1.4 | 8.5 |
| 32 | 32#砂料仓 仓顶 | DA032 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 129.6 | 0.26 | 15m/方孔 0.5m×0.35m | 6.8 |
| 33 | 33#砂料仓 仓顶 | DA033 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 129.6 | 0.26 | 15m/方孔 0.5m×0.35m | 6.8 |
| 34 | 34#砂料仓仓底下料口 | DA034 | 5000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 81 | 0.16 | 15/0.6 | 4.3 |
| 35 | 35#砂料仓仓底下料口 | DA035 | 5000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 已有 | 81 | 0.16 | 15/0.6 | 4.3 |
| 36 | 36#一级破碎车间 | DA036 | 20000 | 4 | 10 | 99.9 | 10 | 1 | 新增 | 648 | 0.65 | 15/1.2 | 34.1 |
| 37 | 37#二级破碎车间 | DA037 | 10000 | 1 | 10 | 99.9 | 10 | 1 | 新增 | 324 | 0.32 | 18/0.6 | 17.1 |
| 38 | 38#鄂破后振动筛 | DA038 | 10000 | 1 | 10 | 99.9 | 10 | 1 | 新增 | 324 | 0.32 | 18/0.6 | 17.1 |
| 39 | 39#皮带廊道下料点 | DA039 | 9000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 新增 | 58.32 | 0.29 | 15/0.7 | 3.1 |
| 40 | 40#皮带廊道下料点 | DA040 | 9000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 新增 | 58.32 | 0.29 | 15/0.7 | 3.1 |
| 41 | 41#皮带廊道下料点 | DA041 | 9000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 新增 | 58.32 | 0.29 | 15/0.7 | 3.1 |
| 42 | 42#一级筛分车间 | DA042 | 15000 | 1 | 10 | 99.9 | 10 | 1 | 新增 | 486 | 0.49 | 18/1.0 | 25.6 |
| 43 | 43#二级筛分车间 | DA043 | 15000 | 1 | 15 | 99.93 | 10 | 1 | 新增 | 742.5 | 0.52 | 18/1.0 | 39.1 |
| 44 | 44#骨料运输廊道下料点 | DA044 | 8000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 新增 | 51.84 | 0.26 | 15/0.7 | 2.7 |
| 45 | 45#粉料运输廊道下料点 | DA045 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 新增 | 129.6 | 0.26 | 15/0.7 | 6.8 |
| 46 | 46#粉料运输廊道下料点 | DA046 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 新增 | 129.6 | 0.26 | 15/0.7 | 6.8 |
| 47 | 47#镀锌板骨料仓仓顶 | DA047 | 8000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 新增 | 51.84 | 0.26 | 28/0.8 | 2.7 |
| 48 | 48#镀锌板粉料仓仓顶 | DA048 | 10000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 新增 | 162 | 0.32 | 28/0.8 | 8.5 |
| 49 | 49#镀锌板0～5mm料仓仓顶 | DA049 | 10000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 新增 | 162 | 0.32 | 28/0.8 | 8.5 |
| 50 | 50#镀锌板骨料仓仓底 | DA050 | 5000 | 1 | 2 | 99.5 | 10 | 1 | 新增 | 32.4 | 0.16 | 15/0.6 | 1.7 |
| 51 | 51#镀锌板粉料仓仓底 | DA051 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 新增 | 129.6 | 0.26 | 15/0.6 | 6.8 |
| 52 | 52#镀锌板0～5mm料仓仓底 | DA052 | 8000 | 1 | 5 | 99.8 | 10 | 1 | 新增 | 129.6 | 0.26 | 15/0.6 | 6.8 |

| 运营期生态环境影响分析 | 5、声环境影响影响分析 本次扩建项目噪声影响分析包括露天采场噪声影响分析、工业场地噪声影响分析、运输车辆道路噪声影响分析 （1）噪声源强 露天采场开采设备机械噪声源强见表4-5。 表4-5 噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 产生 源强; 位置; 噪声 特征; 治理措施; 排放 源强. 1; 空压机; 95; 露天 采场; 间歇; 减振、消声; 70. 2; 潜孔钻; 80; 间歇; 55. 3; 装载机; 85; 间歇; 60. 4; 挖掘机; 80; 间歇; 55. 5; 自卸汽车; 85; 间歇; 减速、禁止鸣笛; 75. 工业场地骨料线生产设备噪声源强见表4-6。 表4-6 噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 产生 源强; 数量; 噪声 特征; 治理措施; 排放 源强. 1; 给料机; 70; 6; 连续; 密闭结构实体厂墙隔声、减震基础或减震垫减震、安装消声器降噪; 45. 2; 破碎机; 85; 10; 连续; 60. 3; 筛分机; 75; 14; 连续; 50. 4; 空压机; 95; 10; 连续; 70. 5; 风机; 90; 4; 连续; 65. （2）预测范围 本次预包括露天采场4个场界、工业场地4个厂界、运输道路两侧200m范围内敏感点。 （3）声环境预测方法 露天采场以及工业场地固定生源声环境影响预测模式如下： 点源衰减模式预测公式为： L（r）=L(r0)-20log(r/r0)-ΔL； 多源噪声叠加公式：L=10lg(∑100.1Li)-ΔL； 式中：L（r）—距噪声源距离为r处等效A声级值，dB(A)； L(r0)—距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； ΔL—各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），dB(A)； r—关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，取1m； L—总等效A声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 运输道路交通噪声采用： ①i类车等效声级预测模式： Leq（h）i=LOEi+10lgNiviT+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16 式中：Leq（h）i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； LOEi —第i型车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）； Ni —昼间，夜间通过某个预测点的第i型车辆的平均小时交通量，辆/h； vi —第i型车的平均行驶速度，km/h； T —计算等效升级的时间，1h； Ψ1，Ψ2—预测点到有线长段两端的张角，弧度； ΔL—由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算： ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：ΔL1 —线路因素引起的修正量，dB（A）； ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）； ΔL3—由反射灯引起的衰减量，dB（A）； ΔL坡度-—公路纵坡修减量，dB（A）； ΔL路面-—公路路面材料引起的修减量，dB（A）； ②总车流等效声级为： Leq（T）=10lg100.1Leq（h）大+100.1Leq（h）中+100.1Leq（h）小 式中： Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小—分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接到的交通噪声值，dB； （LAeq）交—预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB； ③预测点昼间或夜间的环境噪声预测值按下式计算： Leq（预测值）＝10Lg（100.1Leq（T）+10 0.1Leq背） 式中：Leq（T）―预测点昼间和夜间的交通噪声预测值，dB； Leq背―预测点的环境影响背景值，dB。 预测计算模式的参数确定： A、交通噪声源强及车速取值 车速计算公式： Vs=237×X−0.1602小型车平均速度计算公式 式中：VS—小型车的平均行驶速度，Km/h； X—预测年总交通量中小型车的小时交通量，辆/h。 Vm=202×X−0.11747中型车速度计算公式 式中：Vm—中型车平均行驶速度，Km/h。 X—预测年总交通量中中型车的小时交通量，辆/h。 C—大型车的平均行驶速度按中型车车速的80%计算。 车辆交通噪声的源强和车速的选取见表4-7。 表4-7 交通噪声的源强和车速情况 车 型; 辐射声级*[dB（A）]. 中型车; 62.6+0.32V. 小型车; 59.3+0.23V. 公路纵坡引起的交通噪声修正量△L坡度计算 大车：△L坡度=98×β（dB） 中型车：△L坡度=73×β（dB） 小型车：△L坡度=50×β（dB） （4）声环境影响分析 ①露天采场噪声影响分析 项目露天采场昼间运营，则露天采场场界场界预测结果见表。 表4-8 露天采场场界噪声及敏感点处噪声预测结果表 名称; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标分析. 昼间; 昼间. 露天采场; 东场界; 54.3; /; /; 昼间：60; 达标. 南场界; 53.5; /; /; 达标. 西场界; 54.1; /; /; 达标. 北场界; 54.6; /; /; 达标. ①露天采场噪声影响分析 工业场地昼间运营，则工业场地厂界预测结果见表。 表4-9 工业场地厂界噪声及敏感点处噪声预测结果表 名称; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标分析. 昼间; 昼间. 工业场地; 东厂界; 54.8; /; /; 昼间：60; 达标. 南厂界; 53.7; /; /; 达标. 西厂界; 54.6; /; /; 达标. 北厂界; 54.2; /; /; 达标. ③运输道路交通噪声影响分析 根据预测模式，结合运矿道路沿线的具体情况确定的各种参数，计算出道路沿线各环境敏感点昼夜影响预测结果见表4-10。 表4-10 流动声源衰减预测结果一览表 单位：dB(A) 距离; 5m; 6m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 100m; 200m. 结果; 55.1; 55.0; 52.2; 46.3; 43.7; 42.1; 40.9; 39.9; 37.3; 33.5. 根据上表预测结果，在施工运输道路两侧6m以外流动声源的贡献值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间55dB(A)）。施工高峰期交通运输噪声对其噪声贡献值不高于55dB(A)，叠加背景噪声后其预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区昼间标准要求，因此运输道路东南70m的碾盘凹村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值。 为进一步减轻交通运输噪声对环境的影响，评价要求建设单位严格控制和管理施工运输车辆行驶时间、行驶路线，运输车辆安排在白天通行，禁止夜间运输，避让噪声敏感时段和敏感区域。在运输道路临近居民点处设置警示牌，提醒来往车辆减速慢行，车辆在通过居民区时，应减速行驶和禁止鸣笛，同时加强道路养护和车辆的维修保养，从源头降低噪声，减轻交通运输噪声的影响。 6、地下水环境影响分析 据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），地下水环境不用设置专项评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）关于地下水评价工作等级有关规定：本项目为建筑石料用灰岩矿开采，属于非金属矿开采项目，项目场地包括露天采场、工业场地，所在区域地下水环境敏感程度均为：不敏感，本项目项目属于Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目主要通过地面硬化、建（构）筑物防渗减轻对地下水环境的影响 7、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要员工的生活垃圾以及袋式除尘器收集的粉尘。 本项目运营期生活垃圾产生量为60kg/d（17.4t/a），分类集中收集后定期清运；袋式除尘器收集的粉尘量为780t/a，直接进去粉仓，作为产品出售。固体废物均妥善处置。 8、爆破震动环境影响分析 爆破过程除产生噪声、粉尘等污染物外，还产生爆炸震动影响。深孔爆破产生地面振动，自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会损坏地面建筑，应分析预测其影响并提出相应的保护措施。 （1）爆破风险分析 《爆破安全规程》（GB6722-2014）中规定了各种爆破对不同建（构）筑物和其它保护对象的振动影响所采用的安全判据和允许标准，见表4-11。爆破地震烈度及其与最大振速的关系见表4-12。 表4-11 爆破震动安全允许标准（cm/s） 保护对象类别; 安全允许振速. 土窑洞、土坯房、毛石房屋; 0.7～1.2. 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物; 2.3～2.8. 赶紧混凝土框架房屋; 3.5～4.5. 一般古建筑与古迹; 0.2～0.4. 交通隧道; 10～20. 表4-12 爆破地震烈度表 烈度; 爆破地震最大振速; 震动标志. Ⅰ; ＜0.2; 只有仪器才能记录到. Ⅱ; 0.2～0.4; 个别人静止情况下才能感觉到. Ⅲ; 0.4～0.8; 某些人或知道爆破的人才能感觉到. Ⅳ; 0.8～1.5; 多数人感到震动，剥离作响. 1.5; 0.2～3.0; 陈旧的建筑物损坏，抹灰洒落. Ⅵ; 3.0～8.0; 抹灰中有细裂缝，建筑物出线变形. 备注：自Ⅶ～Ⅹ，建筑物破坏程度加剧. 根据《爆破安全规程》（GB6722-2014） 爆破震动安全允许距离的计算公式： 公式中：R：测点至爆破的距离，m； Q：炸药量，kg，微差爆破取最大一段装药量400kg； V：爆破震动安全允许速度，cm/s； m：药量指数，取1/3； k：与地质条件等因素有关的参数，本项目取k=200； a：与岩石性质有关的衰减指数，取值1.6～1.8。 根据计算不同保护对象的爆破震动安全允许距离见表。 表4-13 爆破振动安全允许距离 保护对象类别; 安全允许距离（m）. 土窑洞、土坯房、毛石房屋; 210. 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物; 120. 根据《爆破安全规程》（GB6722-2014），爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离，矿山采用中深孔爆破，逆坡方向爆破警戒范围按200m圈定，顺坡方向增加50%，按300m圈定，矿区开采终了境界周边基本为顺坡方向，爆破境界范围按300m圈定。为保护村庄、矿山工业场地及骨料生产线，《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》中设有禁止爆破区，禁止爆破区采用非爆破开采工艺，具体的禁止爆破区包括一采区东北、三采区东南，二采区整个采区采用非爆破开采工艺，爆破警戒线具体见附图4。设置禁止爆破区后，周边村庄均在爆破警戒线以外。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、环境制约因素影响分析 根据调查，项目评价范围内无涉及自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护地、地质公园、森林公园等生态环境敏感区；无重要文物古迹；周边无国家级、省级重点保护野生动物、植物。本项目露天采场位于自然保护区、景观区、居民集中生活区和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围以外，选址选线不存在制约因素。 2、环境影响程度分析 本项目属于整合扩建项目，充分利用现有工程内容。工业场地、露天采场全部利用原有，减少新增占地面积，减小土地扰动面积；露天采场通过边开采边进行生态恢复、工业场地场地和运输道路硬化、绿化等方式减少水土流失，减轻生态影响，露天采场终期覆土绿化生态恢复，通过以上措施减轻生态影响。 露天采场通过湿法爆破作业，洒水车洒水降尘、喷干雾炮车降尘；工业场地的骨料线产尘点、下料口设置袋式除尘器处理粉尘颗粒物，车间密闭，安装喷干雾装置湿法作业、工业场地周边安装防风抑尘网，通过这些措施治理废气粉尘颗粒物，在落实以上废气治理措施前提下，项目的废气能够达标排放，满足《建筑石料、石材绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）中附录A中限值。 针对工业场地废水：车辆冲洗水循环使用不外排，生活污水通过化粪池处理后绿化降尘；设置初期雨水池收集初期雨水沉淀后用作降尘绿化用水，综合利用。废水整体不外排，对地表水无影响。 针对噪声：露天采场采用中深孔爆破，开采设备采用减震、消声降噪，工业场地固定机械设备噪声采用厂墙隔声、基础减震、消声等措施降噪，根据预测，厂界（场界）噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体废物：员工生活垃圾集中收集定期清运；袋式除尘器收集的粉尘作为粉料产品外售。固体废物妥善处置。 根据上述分析，项目的废气、噪声能够达标排放，废水综合利用不外排，固体废物全部妥善处置，通过采取生态治理和恢复措施，生态影响轻微，可以接受，从环境影响程度上分析，项目合理可行。 3、选址选线合理性分析 根据上述分析，项目选址选线不在“三区两线”可视范围内，不存在制约因素，项目满足“三线一单”的要求，环境影响程度能够接受，因此项目选址选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目施工的环境影响主要包括：项目占地、施工开挖、破坏植被对生态环境的影响、露天采场表土剥离的施工扬尘、工业场地新增骨料线的土石方开挖回填产生的扬尘、车辆运输产生的扬尘、施工生产废水、施工人员生活污水、露天采场和工业场地施工机械和车辆的噪声、开挖的表土、施工人员的生活垃圾等。 1、施工期生态环境保护措施 施工期生态影响主要为项目占地、破坏植被、土方开挖造成水土流失等。主要的生态保护和恢复措施： （1）项目占地保护措施 本项目属于整合扩建矿山，评价提出项目充分利用现有工程，在现有工程占地范围内施工，严格控制施工范围，杜绝新增临时占地。 （2）植被破坏保护措施 首先杜绝新增占地，减少破坏植被面积，其次施工破坏植被的场地在施工结束后及时进行场地平整和植被恢复，减轻生态影响。 （3）水土流失防治措施 ①施工时在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量减少占地面积，减少土壤扰动面积； ②施工过程中应合理安排施工计划，避免在大风、暴雨时进行施工作业；做好施工区的土石方挖填平衡，防止水土流失； ③制定水土保持措施，减少水土流失，土方开挖设置临时排水沟，小范围的土石方堆场设置编织袋临时拦挡，长时间堆放的土方要采取草帘覆盖或抑尘网遮盖等； ④施工结束后，对施工现场要进行清理，平整施工场地，对可恢复的施工占地要选择适宜树种进行绿化，防止发生新的土壤侵蚀。 （4）加强施工期施工管理和生态保护的宣传教育，严禁随意开辟施工场地或运输便道，禁止工作人员随意破坏非工程区域的生态植被，严禁随意捕杀周边野生动物。 2、施工期大气环境保护措施 施工期的废气包括露天采场表土剥离的施工扬尘、工业场地施工扬尘、车辆运输扬尘等，废气主要污染物为粉尘颗粒物，排放方式为无组织排放，评价提出大气污染防治措施： （1）按照2020年各级大气污染防治攻坚战实施方案要求以及《汝州市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》汝政〔2020〕15号的相关要求，工业场地施工场地严格落实“六个百分之百”要求：施工场地设置100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖和拆迁作业100%湿法作业、施工现场主要厂区和道路100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。一采区和三采区同时开采，每个露天采场表土剥离配备1辆洒水车和3辆喷干雾炮车湿法作业。 （2）运输道路全部硬化，并配备1辆洒水车定时洒水（早中晚各2次，大风天气增加洒水次数，阴雨天气停止洒水）。 （3）施工单位做到文明施工，所有施工场地土方的挖掘、堆放要规范有序，尽量减少施工扬尘排放，土方要及时回填、压实；不能及时回填的，均采用编织网覆盖。 （4）合理安排施工时间，加快施工，尽量缩短施工期，；按照大气重污染蓝色、黄色、橙色和红色四个预警响应级别，针对扬尘防治特点，采取洒水降尘、局部停工、全面停工等预警响应措施。当按照《河南省重污染天气应急预案》启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达到4级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除等易产生扬尘的作业，并对作业面进行覆盖。 ⑤运输车辆密闭运输，出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。 通过采取上述防尘措施，能有效遏制粉尘产排，减轻对环境空气的影响，且施工期粉尘影响是局部的、短暂的，施工期结束后影响随之消失。 3、施工期废水污染防治措施 施工期废水包括施工生产废水和施工人员生活污水。 （1）施工期生产废水 施工废水主要产生于砂浆、混泥土搅拌和相关设备清洗过程，施工废水产生量约3m3/d。项目设置一个10m3的临时沉砂池，施工废水经过沉砂池沉淀处理后回用于施工过程和施工场地的洒水降尘，施工废水不外排。 （2）施工人员生活污水 整个施工期生活污水量为576m3。施工生产生活区内依托现有工业场地，依托现有工程10m3的化粪池处理，池处理后作为绿化降尘，废水不外排。 项目施工期废水经处理后全部综合利用，不外排，不对区域地表水体产生污染影响。 4、施工期噪声防治措施 施工期噪声防治采取如下措施： （1）加强施工管理，尽量选用低噪声设备，高噪声设备应减震降噪，并严格做好施工机械的维护和保养，合理安排施工作业时间，禁止夜间施工，严格按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定进行； （2）制定运输计划，夜间禁止运输；运输车辆限速限载，经过敏感目标时禁止鸣笛，加强日常维护，保证良好运行等。 根据预测分析，在采取上述降噪措施的前提下，施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值，噪声防治措施可行。 5、施工期固体废物处置措施 本项目施工期的固体废物包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾以及剥离的表土。 （1）建筑垃圾：主要为施工过程中产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等。根据施工工程量和施工建材用量估算，建筑垃圾产生量为500t。评价提出建筑垃圾尽量回用，不能利用建筑垃圾集中收集后运至市政主管部门指定位置处置。 （2）生活垃圾：整个施工期生活垃圾产生量为14.4t。生活垃圾分类集中收集，定期清理。 （3）剥离表土 根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》和业主提供资料，目前一采区、三采区已完成剥离，剥离的表土均已进行覆土回填生态恢复，其中一采区生态恢复面积125亩，三采区生态恢复35亩。接替一采区开采的二采区表土剥离量为76.72万t（28.4万m3），接替三采区开采的四采区表土剥离量为44.82万t（16.6万m3），二采区剥离的表土安置在一采区露天采场内，终期用于一采区、二采区终了的生态恢复覆土，四采区剥离的表土安置在三采区露天采场内，终期用于三采区、四采区的生态恢复覆土。 施工期固体废物妥善处置。项目施工期整体的环境保护措施见表5-1。 表5-1 项目施工期污染防治措施一览表 工程项目; 处理（保护）措施; 处理效果; 投资 （万元）. 生态保护; 1、充分利用现有工程，在现有工程占地范围内施工，严格控制施工范围，杜绝新增临时占地； 2、减少破坏植被面积，施工破坏植被的场地在施工结束后及时进行场地平整和植被恢复，减轻生态影响； 3、尽量减少占地面积，减少土壤扰动面积，合理安排施工计划，避免在大风、暴雨时进行施工作业；做好施工区的土石方挖填平衡，防止水土流失，制定水土保持措施，减少水土流失，土方开挖设置临时排水沟，小范围的土石方堆场设置编织袋临时拦挡，长时间堆放的土方要采取草帘覆盖或抑尘网遮盖等; 尽量减少生态破坏，减轻对生态环境的影响; 10.0. 环境 空气; 露天采场施工场地、工业场地施工扬尘; 严格按照“六个百分百”落实大气污染防治措施，物料堆场及开挖土方均采用编织网覆盖；土方开挖洒水车洒水湿法作业；运输路面硬化，配备1辆洒水车定时洒水，每天6次；出入车辆清洗；渣土车辆密闭运输；合理安排施工时间，加快施工，尽量缩短施工期等; 扬尘污染降到最低程度，并达标排放; 25.0. 车辆运输扬尘; 运输道路硬化，设专人定时清扫，定时对运输道路洒水保湿，运输车辆密闭运输，现在限速; 5.0. 废水; 施工生产废水; 通过10m3的临时沉砂池处理后洒水降尘，不外排; 综合利用不外排; 3.0. 生活污水; 依托工业场地化粪池（10m3）处理后绿化不外排; 综合利用不外排; /. 噪声防治; 选用低噪声施工设备、减震消声并做好维护保养，合理安排施工时间，禁止夜间施工、运输车辆限速通过村庄等敏感点时禁止鸣笛、禁止夜间运输等; 施工噪声达标排放; 5.0. 固 废; 生活垃圾; 设置收集篓和垃圾桶若干，集中收集，统一清运; 不外排，对环境无影响; 0.5. 建筑垃圾; 尽量回用，不能利用的运至主管部门指定位置处置; 不外排，对环境无影响; 3.0. 合计; /; 46.5. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态保护措施 （1）评价提出露天采场应边开采边恢复，开采完不予使用的台阶应及时覆土绿化，生态恢复； （2）露天采场四周设置排水沟，防治水土流失； （3）严格控制工程作业范围，减少对土地的占用以及对植被的破坏，工程占地及时恢复； （4）运输道路硬化，两侧设置排水沟，防治水土流失； （5）工业场地硬化作业场地和场地内道路，可绿化部分全部绿化； （6）加强运营期生产管理和生态保护的宣传教育，严禁随意开辟施工或运输便道，禁止工作人员随意破坏非工程区域的生态植被，严禁随意捕杀周边野生动物。 2、运营期地表水环境保护措施 项目运营期废水包括车辆冲洗废水、员工生活污水以及工业场地初期雨水。 （1）车辆冲洗废水：工业场地出入车辆应进行冲洗，本次扩建项目依托现有工程大门出入口的车辆冲洗设施，冲洗水池容积为50m3，车辆冲洗废水沉淀后循环使用不外排。 （2）员工生活污水：根据分析，项目扩建后整体生活污水整体产生量为3.8m3/d（1026m3/a），项目项目原有化粪池2m3，已不能满足扩建后要求，新建10m3化粪池处理本项目生活污水，处理后用于工业场地绿化，不外排；员工粪污通过化粪池处理后定期清理肥田，劳动定员95人，平均每人每天粪污约0.3L，全体职工一天粪污量为0.03m3，化粪池容积为10m3，可有效容纳生活污水和粪污，处理后用于工业场地绿化。生活污水综合利用不外排。 （3）工业场地初期雨水 本次扩建后设置100m3初期雨水收集池收集初期雨水，沉淀后用作场地绿化降尘用水。 3、运营期大气环境保护措施 项目运营期废气包括露天采场废气和工业场地骨料生产线废气，废气主要污染物为粉尘颗粒物，针对不同的废气污染源，项目提出的环境保护措施： （1）露天采场凿岩钻孔粉尘 项目在凿岩钻孔过程会产生粉尘，项目设计采用的钻孔设备自带除尘，能有效减少钻孔粉尘的产生量，减轻对环境的影响。另外员工配发工作服以及防尘口罩，减轻粉尘对员工的不利影响。 （2）露天采场爆破产生的粉尘 根据调查，本项目爆破工作由专业公司进行爆破，爆破前采用水袋压孔，爆破后采取软管喷雾洒水降尘，同时各个露天采场配备1辆洒水车和3辆喷干雾炮车洒水辅助降尘，通过这些措施能有效减少爆破粉尘产排量，减轻对环境的影响。 （3）车辆运输扬尘 开采的原矿石采用汽车运输，运输过程会产生运输扬尘。评价提出运输车辆全部密闭，运输道路配备1辆洒水车定时洒水，每天洒水6次（早中晚各2次，大风天气增加洒水次数，阴雨天气减少洒水次数），保持路面湿润，同时加强对运输车辆的管理，减速慢行，不得超载，采取以上措施可以有效抑制扬尘产生量。 （4）工业场地骨料生产线废气环境保护措施 ①工业场地外围设置防风抑尘网，项目已设置长度约1700m，高度为8m的防风抑尘网； ②现有骨料生产线和新增的骨料生产线的破碎车间、筛分车间、输送廊道等全部密闭作业且安装喷干雾装置湿法作业； ③骨料生产线的产品全部进密闭筒仓； ④破碎机、筛分机、皮带输送机下料口以及成品仓全部安装袋式除尘器，通过带式除尘器处理后通过15m～28m排气筒外排，目前350万t/a骨料生产线配备了35台袋式除尘器，新建的350万t/a骨料生产线需新增17台袋式除尘器，整个工业场地骨料线合计52套带式除尘设施。 ⑤工业场地已采取硬化面积10000m2，绿化面积约5000m2。同时工业场地配备了三辆洒水车定时洒水保湿。 通过采取以上措施，项目运营期废气能够满足满足《建筑石料、石材绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）中附录A中限值要求。达标排放 4、运营期声环境保护措施 项目运营期噪声包括露天采场开采设备噪声、工业场地骨料生产线的生产设备噪声以及运输车辆噪声，评价提出： （1）针对露天采场噪声，应选用低噪声设备，采取固定设备减震、消声、爆破采用中深孔爆破降噪，合理安排作业时间，禁止夜间生产运营。 （2）针对工业场地骨料线生产设备噪声，首先选用低噪声生产设备，其次采取密闭厂房隔声、减震基础减震、消声器消声等降噪措施； （3）针对运输车辆噪声，采取运输车辆限速行驶，行至村庄等敏感点处禁止鸣笛，禁止夜间运输等措施。 在采取上述措施的前提下，项目四周厂界（场界）的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求，噪声防治措施可行。 5、运营期固体废物处置措施 本项目运营期产生的固体废物主要员工的生活垃圾以及袋式除尘器收集的粉尘。 本项目运营期生活垃圾产生量为60kg/d（17.4t/a），分类集中收集后定期清运；袋式除尘器收集的粉尘量为780t/a，直接进去粉仓，作为产品出售。固体废物均妥善处置。 6、运营期风险防范措施 根据《爆破安全规程》（GB6722-2014），爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离，矿山采用中深孔爆破，逆坡方向爆破警戒范围按200m圈定，顺坡方向增加50%，按300m圈定，矿区开采终了境界周边基本为顺坡方向，爆破境界范围按300m圈定。为保护村庄、矿山工业场地及骨料生产线，河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》中设有禁止爆破区，禁止爆破区采用非爆破开采工艺，具体的禁止爆破区包括一采区东北、三采区东南，二采区整个采区采用非爆破开采工艺，爆破警戒线具体见附图4。设置禁止爆破区后，周边村庄均在爆破警戒线以外。 项目运营期的环境保护措施具体见表5-2。 表5-2 运行期环保措施一览表 项目; 处理（保护）措施或设施; 处理效果; 投资 （万元）. 生态环境; 1、露天采场应边开采边恢复，开采完不予使用的台阶应及时覆土绿化，生态恢复； 2、露天采场四周设置排水沟，防治水土流失； 3、严格控制工程作业范围，减少对土地的占用以及对植被的破坏，工程占地及时恢复； 4、业场地硬化作业场地和场地内道路，可绿化部分全部绿化； 5、运输道路硬化，两侧设置排水沟，防治水土流失； 6、加强运营期生产管理和生态保护的宣传教育; 减轻生态环境影响; 50.0. 废气; 凿岩粉尘; 选用先进的设备，自带除尘设施的凿岩设备; 粉尘达标排放，周边敏感点环境质量达标; 2.0. 爆破粉尘; 爆破粉尘采取中深孔爆破，水袋压孔，爆破后采取软管喷雾洒水降尘，两个采区同时开采合计配备2辆洒水车和6辆喷干雾炮车降尘; 70.0. 运输道路粉尘; 进出车辆通过冲洗池冲洗，工业场地进出口设置一个30m3的冲洗水池，运输道路共用1辆洒水车进行洒水降尘，装卸运输通过洒水保湿，并配备2人辅助打扫，运输车辆限载限速；运输道路每天洒水6次，保持湿润; 10,0. 工业场地及骨料生产线; 工业场地外围设置防风抑尘网，项目已设置长度约1700m，高度为8m的防风抑尘网; 420.0. 1、现有骨料生产线和新增的骨料生产线的破碎车间、筛分车间、输送廊道等全部密闭作业且安装喷干雾装置湿法作业； 2、骨料生产线的产品全部进密闭筒仓；; 50.0. 破碎机、筛分机、皮带输送机下料口以及成品仓全部安装袋式除尘器，通过带式除尘器处理后通过15m～28m排气筒外排，目前350万t/a骨料生产线配备了35台袋式除尘器，新建的350万t/a骨料生产线需新增17台袋式除尘器，整个工业场地骨料线合计52套带式除尘设施; 520.0. 工业场地已采取硬化面积10000m2，绿化面积约5000m2。同时工业场地配备了3辆洒水车定时洒水保湿; 70.0. 废水; 生产废水; 车辆冲洗废水通过50m3的沉淀池处理后循环使用不外排; 综合利用，不外排，对地表水环境无影响; 10.0. 生活污水; 生活污水通过10m3/d的化粪池处理后用于工业场地绿化，综合利用，不外排; 5.0. 初期雨水; 工业场地设置100m3的雨水收集池收集初期雨水，沉淀后用于绿化、降尘，综合利用不外排; 20.0. 噪声; 1露天采场噪声采取选用低噪声设备、固定设备减震、消声、爆破采用中深孔爆破降噪，合理安排作业时间，禁止夜间生产运营等降噪措施； 2工业场地骨料线生产设备噪声采取选用低噪声生产设备、密闭厂房隔声、减震基础减震、消声器消声等降噪措施； 3、运输车辆噪声，采取运输车辆限速行驶，行至村庄等敏感点处禁止鸣笛，禁止夜间运输等降噪措施; 噪声达标，不扰民; 20.0. 固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集箱和生活垃圾收集篓若干，集中收集，统一清理; 固废零排放，对环境无影响; 0.5. 袋式除尘器收集的粉尘; 直接进入粉仓，作为产品出售. 合计; /; /; 1247.5. |
| 其他 | 矿山终了服务期满后生态保护措施： 矿山终了项目服务期后应进行生态恢复，具体恢复恢复措施和恢复时限： （1）露天采场全部覆土绿化进行生态恢复，其中一采区生态恢复旱地0.5hm2、林地1.5hm2、草地41.4hm2；二采区生态恢复林地24.5hm2、草地6.1hm2；三采区生态恢复草地37.2hm2、林地4.1hm2；四采区生态恢复草地4.0hm2。 （2）运输道路生态恢复林地0.3hm2、草地0.5hm2、旱地0.1hm2。 （3）工业场地覆土绿化，恢复林地1.46hm2、草地0.8hm2、旱地0.7hm2。 矿山终了服务期满后生态恢复旱地1.3hm2、林地31.86hm2、草地90hm2。 服务期满生态保护措施见表5-3。 表5-3 生态恢复措施一览表 项目; 生态恢复措施及内容; 最终恢复时间; 投资 （万元）. 矿山; 露天采场; 生态恢复旱地0.5hm2、林地30.1hm2、草地88.7hm2; 2041年7月; 120. 运输道路; 生态恢复林地0.3hm2、草地0.5hm2、旱地0.1hm2; 1.0. 工业场地; 生态恢复恢复林地1.46hm2、草地0.8hm2、旱地0.7hm2; 3.0. 合计; 生态恢复旱地1.3hm2、林地31.86hm2、草地90hm2; 123.0. |
| 环保投资 | 本项目总投资为14000万元，环保投资为1417万元（其中施工期投资46.5万元，运行期投资1247.5万元，闭矿期投资123万元），环保投资占总投资的10.1%。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 本项目施工期应减少临时占地、充分利用原有工程占地，加快施工进度，缩短施工时间，临时堆料场采取覆盖等措施，并及时覆土绿化 | 调查施工期作业征地范围、临时及永久占地植被恢复情况，生态减缓措施、植被恢复措施落实情况 | 边开采边进行生态恢复；严格控制工程作业范围，减少对土地的占用以及对植被的破坏，工程占地及时恢复；工业场地绿化 | 露天采场的生态植被恢复情况、开采作业带以及运输路线、工业场地占地情况，工业场地绿化情况 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 针对生产废水设置10m3的临时沉砂池处理后洒水降尘，不外排，针对生活污水依托工业场地化粪池（10m3）处理后绿化不外排 | 10m3的临时沉砂池以及10m3的化粪池 | 车辆冲洗水通过50m3的沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水通过10m3/d的化粪池处理后用于工业场地绿化，置100m3的雨水收集池收集初期雨水，沉淀后用于绿化、降尘 | 50m3的循环水池、10m3/d的化粪池、100m3的雨水收集池，废水综合利用不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 工业场地硬化，各个构（建）筑物防渗 | 硬化地面及防渗,不对土壤和地下水产生影响 |
| 声环境 | 选用低噪声施工设备、减震消声并做好维护保养，合理安排施工时间，禁止夜间施工、运输车辆限速通过村庄等敏感点时禁止鸣笛、禁止夜间运输等 | 施工噪声达标排放 | 1露天采场噪声采取选用低噪声设备、固定设备减震、消声、爆破采用中深孔爆破降噪，合理安排作业时间，禁止夜间生产运营等降噪措施； 2工业场地骨料线生产设备噪声采取选用低噪声生产设备、密闭厂房隔声、减震基础减震、消声器消声等降噪措施； 3、运输车辆噪声，采取运输车辆限速行驶，行至村庄等敏感点处禁止鸣笛，禁止夜间运输等降噪措施 | 噪声达标，不扰民，减震基础、消声器等降噪设备 |
| 振动 | / | / | 设置300m范围的爆破警戒线并在采区内设置禁止爆破区防止震动对周边村庄的影响 | 不对周边村庄住户产生影响 |
| 大气环境 | 严格按照“六个百分百”落实大气污染防治措施，物料堆场及开挖土方均采用编织网覆盖；土方开挖洒水车洒水湿法作业；运输路面硬化，配备1辆洒水车定时洒水，每天6次；出入车辆清洗；渣土车辆密闭运输；合理安排施工时间，加快施工，尽量缩短施工期等；运输道路硬化，设专人定时清扫，定时对运输道路洒水保湿，运输车辆密闭运输，现在限速 | 扬尘污染降到最低程度，并达标排放 | 1、爆破粉尘采取中深孔爆破，水袋压孔，爆破后采取软管喷雾洒水降尘，两个采区同时开采合计配备2辆洒水车和6辆喷干雾炮车降尘 2、出车辆通过冲洗池冲洗，工业场地进出口设置一个30m3的冲洗水池，运输道路共用1辆洒水车进行洒水降尘，装卸运输通过洒水保湿，并配备2人辅助打扫，运输车辆限载限速；运输道路每天洒水6次，保持湿润 3、工业场地外围设置防风抑尘网，项目已设置长度约1700m，高度为8m的防风抑尘网； 4、、现有骨料生产线和新增的骨料生产线的破碎车间、筛分车间、输送廊道等全部密闭作业且安装喷干雾装置湿法作业； 5、骨料生产线的产品全部进密闭筒仓； 6、破碎机、筛分机、皮带输送机下料口以及成品仓全部安装袋式除尘器，通过带式除尘器处理后通过15m～28m排气筒外排，目前350万t/a骨料生产线配备了35台袋式除尘器，新建的350万t/a骨料生产线需新增17台袋式除尘器，整个工业场地骨料线合计52套带式除尘设施 7、工业场地已采取硬化面积10000m2，绿化面积约5000m2。同时工业场地配备了3辆洒水车定时洒水保湿 | 粉尘达标排放，周边敏感点环境质量达标 |
| 固体废物 | 1、设置生活垃圾收集箱和生活垃圾收集篓若干，生活垃圾集中收集，统一清理； 2、建筑垃圾尽量回用不能利用的运至主管部门指定位置处置 | 固废零排放，对环境无影响 | 1、设置生活垃圾收集箱和生活垃圾收集篓若干，生活垃圾集中收集，统一清理 2、袋式除尘器收集的粉尘直接进入粉仓，作为产品外售 | 固废零排放，对环境无影响 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

1、评价项目概况 汝州市和建绿色矿业开发有限公司年开采700万吨建筑石料用灰岩矿建设项目是汝州市和建绿色矿业开发有限公司投资建设的建筑石料用灰岩矿开采项目。矿区地理座标为北纬34°17′38″～34°19′02″，东经112°49′06″～112°50′27″；由61个坐标拐点圈定，东西最大宽度1400m，南北最大长度2600m，面积约1.98km2，地点位于河南省汝州市北部陵头镇陈窑村东，行政隶属陵头镇管辖，距离汝州市区约15km，矿区面积约1.98km2。项目建设性质为资源整合扩建。 根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》，河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿的开采设计利用储量为13700.63×104t，其中建筑石料用灰岩12505.61×104t，建筑用砂1195.02×104t，开采规模为700×104t/a，矿山服务年限为19.2年（不含建设期1年）。开采方式为露天开采，开采工艺为爆破开采和非爆破开采，二采区整个采区采用非爆破工艺开采，其他采区采用爆破工艺和非爆破结合工艺开采。 本项目总投资14000万元，工程内容包括四个露天采场（其中一采区、三采区利用现有工程遗留采坑，二采区、四采区新建，）、运输道路以及工业场地，工业场地内现有一条350万吨骨料生产线，新增一条350万骨料生产线。 2、项目符合国家产业政策和相关规划要求 （1）依据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于国家限制类和淘汰类项目，矿山开采设备不属于限制类、淘汰类名录，符合国家产业政策。 （2）根据分析，本项目位于汝州市陵头镇，属于汝州市鼓励开采区，符合《汝州市矿产资源规划》，位于省级重点开发区域，符合《河南省主体功能区规划》的要求。 （3）根据分析，本项目符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》、《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的的通知》相关要求。 （4）根据分析，本项目符合《关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)的通知》（豫政[2018]30号）、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《汝州市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（汝政[2020]15号）的相关要求。 （5）根据分析，本项目选址选线不在“三区两线”可视范围内，不存在制约因素，项目满足“三线一单”的要求，项目符合《关于规范矿山采选等三个行业生态影响类建设项目环境影响评价文件审查审批工作的通知》（豫环文[2016]245 号）的相关要求。 3、施工期环境影响评价结论 （1）生态环境影响结论 本项目施工期应减少临时占地、充分利用原有工程占地，合理安排施工时间，加快施工进度，缩短施工时间，临时堆料场采取覆盖等措施，并及时覆土绿化，通过采取以上措施能有效减轻对生态环境影响。 （2）大气环境影响结论 本项目在施工期严格执行相关政策、设计和环评要求，严格落实“六个百分之百”要求：施工场地设置100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖和拆迁作业100%湿法作业、施工现场主要厂区和道路100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。施工土方的挖掘、堆放要规范有序，施工物料堆存采取网帘遮盖，人工定时洒水；工地周边设围挡、物料堆放全部覆盖、设洒水车对运输道路定时洒水，车辆运输建筑材料时密闭运输；设置冲洗池、车辆自动冲洗设施，对施工期进出运输车辆除泥、冲洗。通过采取以上措施能有效遏制粉尘产排，减小对大气的影响，另外这种污染是短暂的、局部的，施工期结束之后影响随之消失。 （3）水环境影响结论 施工期生产废水10m3的临时沉砂池处理后洒水降尘，不外排，针对生活污水依托工业场地化粪池（10m3）处理后绿化不外排。施工期项目整体废水不外排，对地表水环境无影响。 （4）声环境影响评价结论 施工期通过选用低噪声施工设备、减震消声并做好维护保养，合理安排施工时间，禁止夜间施工、运输车辆限速通过村庄等敏感点时禁止鸣笛、禁止夜间运输等降噪措施，项目施工期噪声能够满足建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值，达标排放。 （5）固体废物处理结论 本项目施工期的固体废物包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾以及剥离的表土。施工期建筑垃圾尽量回用，不能利用建筑垃圾集中收集后运至市政主管部门指定位置处置；施工人员生活垃圾分类集中收集后定期清理；根据《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》和业主提供资料，目前一采区、三采区已完成剥离，剥离的表土均已进行覆土回填生态恢复，其中一采区生态恢复面积125亩，三采区生态恢复35亩。二采区剥离的表土安置在一采区露天采场内，终期用于一采区、二采区终了的生态恢复覆土，四采区剥离的表土安置在三采区露天采场内，终期用于三采区、四采区的生态恢复覆土。项目施工期固体废物能够妥善处置。 4、运行期环境影响评价结论 （1）生态环境影响评价结论 项目运营期露天采场采取边开采边进行生态恢复；严格控制工程作业范围，减少对土地的占用以及对植被的破坏，工程占地及时恢复；工业场地进行绿化，通过以上措施，本项目对生态环境影响轻微，矿山终了期全面进行生态恢复后，能够对生产生正面的效益。 （2）大气环境影响评价结论 本项目运营期大气污染防治包括露天采场和工业场地两部分内容。 露天采场采场采取中深孔爆破，水袋压孔，爆破后采取软管喷雾洒水降尘，两个采区同时开采合计配备2辆洒水车和6辆喷干雾炮车洒水、喷干雾。 工业场地采取外围设置防风抑尘网、骨料生产线的破碎车间、筛分车间、输送廊道等全部密闭作业且安装喷干雾装置湿法作业、骨料生产线的产品全部进密闭筒仓；破碎机、筛分机、皮带输送机下料口以及成品仓全部安装袋式除尘器，通过带式除尘器处理后通过排气筒有组织排放、进出车辆进行车辆冲洗，同时工业场地进行绿化和硬化，配备洒水车洒水保湿等措施降尘。 通过采取以上措施，项目运营期废气能够满足满足《建筑石料、石材绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）中附录A中限值要求，达标排放。 （3）地表水环境影响结论 运营期车辆冲洗水通过50m3的沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水通过10m3/d的化粪池处理后用于工业场地绿化，置100m3的雨水收集池收集初期雨水，沉淀后用于绿化、降尘。运营期项目整体废水不外排，对地表水环境无影响 （4）声环境影响 运营期噪声包括露天采场开采设备噪声、工业场地骨料生产线的生产设备噪声以及运输车辆噪声，评价提出：露天采场噪声通过选用低噪声设备采取固定设备减震、消声、爆破采用中深孔爆破降噪，合理安排作业时间，禁止夜间生产运营等措施降噪；工业场地骨料线生产设备噪声采取选用低噪声生产设备、密闭厂房隔声、减震基础减震、消声器消声等降噪措施；运输车辆噪声采取运输车辆限速行驶，行至村庄等敏感点处禁止鸣笛，禁止夜间运输等措施降噪。 在采取上述措施的前提下，项目四周厂界（场界）的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求，噪声防治措施可行。 （5）固体废物处置 本项目运营期产生的固体废物主要员工的生活垃圾以及袋式除尘器收集的粉尘。 本项目运营期生活垃圾分类集中收集后定期清运；袋式除尘器收集的粉尘直接进去粉仓，作为产品出售。固体废物均妥善处置。 5、项目平面布置和选址选线合理 工业场地整体分为生产区和办公区。生产区主要位于工业场地东南，主导风向的下风向。生产区现有一条骨料生产线布置由东南向北依次为一次破碎间、二次破碎间、一次筛分间、二次筛分间等；本次扩建后工业场地内新增一条骨料线，设计规模为350万t/a ，新增的生产线位于现有骨料线东南，由南向北依次为一次破碎间、二次破碎间、一次筛分间、二次筛分间等。本次扩建尽量利用原有建构筑物、不新增占地，减少施工工程量，减轻对环境的影响，同时减少了工程投资。生产区内各建（构）筑物布置紧凑、合理，生产工艺衔接流畅，中间环节少。 办公区位于生产区的东北角，紧挨大门出口，方便进出且能整体把控生产区，汝州市主导风向为西北风，生活区位于生产区的东北方向，不在主导风向下风向，项目生产区、生活区分开，生活办公区受生产区影响较小，整体平面布局较为合理。 工业场地由东北出口向东2.0km连接至国道G207，交通较为便利，工业场地周边50m范围内无敏感目标，最近的敏感目标为南侧215m的碾盘凹村，工业场地周边敏感目标较少，且根据调查评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，不存在选址的限制因素。项目选址选线不在“三区两线”可视范围内，不存在制约因素，项目满足“三线一单”的要求，环境影响程度能够接受，因此项目平面布置和选址合理。 6、总量控制 根据分析，本项目整体总量控制指标为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、氮氧化物0t/a。 7、项目污染防治措施环保投资 本项目总投资为14000万元，环保投资为1417万元（其中施工期投资46.5万元，运行期投资1247.5万元，闭矿期投资123万元），环保投资占总投资的10.1%。 8、建议和要求 （1）施工前期做好与项目周围居民的沟通工作，减少不必要的纠纷。 （2）施工前做好具体施工方案、施工计划和施工保护措施实施计划，确保施工进度按计划推进。 （3）建议建设单位加强环境管理，做好该项目建设期、运营期及闭矿期的环境保护工作，矿山服务期满后，应严格按照报告书中所提整治内容，及时进行生态恢复。 9、评价结论 综上所述，在认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目各污染因素能够达标排放或妥善处置，符合国家政策要求，平面布置和选址合理，因此，从环保角度分析，评价认为河南省汝州市陵头陈窑东建筑材料用灰岩矿资源开发利用项目的建设是可行的。

- 附表

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

现场图片

附图：

附图1  地理位置图

附图2  地表水系及流向图

附图3  禹州市城市总体规划图

附图4  矿区地质地形及平面布置图

附图5  矿区范围、平面布置、爆破警戒线以及环境敏感点卫星图

附图6  露天开采方法图

附图7  一采区露天采场终了图

附图8  二采区、三采区露天采场终了图

附图9  四采区露天采场终了图

附图10  工业场地平面布置图

附图11  土地利用现状图

附图12  典型生态防护措施图

附件：

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3  《河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》审查意见

附件4  采矿许可证

附件5  矿产资源储量评审备案证明

附件6  汝州市人民政府关于出让寄料镇枣庄北建筑石料用灰岩矿等三个砂石采矿权的批复

附件7  项目土地证明

附件8  规划证明

附件9  营业执照及法人身份证

附件10  整合前两个项目的环评手续以及验收手续

附件11  原郑州狮翔商贸有限公司汝州市碾盘湾矿的验收检测报告