建设项目环境影响报告表

（污染影响类）报批稿

项目名称：塑胶管材管件、金属管材管件、金属复合管材管件及竹木纤维装饰材料生产项目

建设单位（盖章）：湖南金海塑胶管业有限公司

中华人民共和国生态环境部制

编制日期：2023年6月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	62

附表	63

建设项目污染物排放量汇总表	63

附件

1、环评委托书

2、营业执照

3、建设用地合同

4、关于隆回工业集中区扩区规划环境影响报告书的审查意见

5、检测报告及质保单

6、评审意见

7、专家签到表

附图

1、项目地理位置图

2、厂区平面布置图

3、项目环保目标分布图

4、区域水系图

5、监测布点图

6、土地利用规划图

7、引用数据监测点位图

| 塑胶管材管件、金属管材管件、金属复合管材管件及竹木纤维装饰材料生产项目环境影响报告表——修改清单 |  |
| --- | --- |
| 评审意见 | 修改情况（文中已标记下划线） |
| 1、核实国民经济行业类别。完善项目“三线一单”符合性分析。完善项目建设与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等挥发性有机物治理政策符合性分析。 | ①已核实国民经济行业类别，见P1； ②已完善项目“三线一单”符合性分析，见P6、P7； ③已完善项目建设与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等挥发性有机物治理政策符合性分析，见P9。 |
| 2、核实项目建设内容，完善项目组成一览表。核实产品方案、生产线。完善原辅材料清单、设备一览表、环保投资一览表。 | ①已核实项目建设内容和项目组成一览表，见P12和P13； ②已核实产品方案、生产线，见P14； ③已完善原辅材料清单、设备一览表、环保投资一览表，见P14、P15和P16。 |
| 3、完善环境质量现状监测数据。核实评价标准、总量控制指标。 | ①已完善环境质量现状监测数据，见P29； ②已核实评价标准和总量控制指标，见P33、P34和P35。 |
| 4、完善工艺流程及其介绍。核实纤维板工艺流程及介绍。核实车间清洁、废气处理设施等废水及污染物产生情况及其回用的可行性。 | ①已完善工艺流程及其介绍，见P23和P25； ①已核实车间清洁、废气处理设施等废水及污染物产生情况，见P39。因产品变化，废气处理设施不涉及用水。 |
| 5、核实废气产排情况及收集、防治措施、效率，论证排气筒设置的合理性，据此完善有机废气达标排放的可行性分析。完善声环境影响分析。核实固废种类、属性、产生量、暂存处置措施及去向。完善风险分析。 | ①核实废气产排情况及收集、防治措施、效率，论证排气筒设置的合理性，据此完善有机废气达标排放的可行性分析，见P41-P45； ②已完善声环境影响分析，见P49-P52； ③已核实固废种类、属性、产生量、暂存处置措施及去向，见P53和P54； ④已完善风险分析，见P58。 |
| 6、完善运营期监测计划及竣工验收内容。完善附图附件。 | ①已完善运营期监测计划及竣工验收内容，见P59； ②已完善附图、附件。 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 塑胶管材管件、金属管材管件、金属复合管材管件及竹木纤维装饰材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-430524-04-01-344730 |  |  |
| 建设单位联系人 | 文军海 | 联系方式 | 15869895888 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市隆回县隆回工业集中区城东南工业园集南片区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经111°04′03.013″，北纬27°06′58.566″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922 塑料板、管、型材制造； C3311金属结构制造； | 建设项目 行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” “三十、金属制品业 33”中“结构性金属制品制造331”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 11930 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 0.67% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 36216.58m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：隆回工业集中区发展规划（2011-2020） 审批机关：湖南省发展和改革委员会湖南省产业园区建设领导小组办公室 审批文件名称及文号：《关于隆回工业集中区发展规划（2011-2020）的批复》湘发改地区〔2012〕1566号 规划名称：隆回县及桃洪镇土地利用总体规划（2006-2020年）（2015年修订版） 审批机关：湖南省人民政府办公厅 审批文件名称及文号：湖南省人民政府办公厅《关于隆回县及桃洪镇土地利用总体规划（2006-2020年）（2015年修订版）的复函》湘政办函〔2015〕130号 规划名称：隆回县城东南主园区二期控制性详细规划 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《隆回县工业园一期开发环境影响报告书》； 审查机关：湖南省生态环境厅； 审批文件名称及文号：《关于隆回县工业园一期开发环境影响报告书的批复》（湘环评[2017]164号）； 文件名称：《隆回县工业集中区扩区规划环境影响报告书》； 审查机关：湖南省生态环境厅； 《审批文件名称及文号：关于隆回工业集中区扩区规划环境影响报告书的审查意见》湘环评函【2018】14号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性 对照《隆回工业集中区——规划总图》和《隆回工业集中区二期（集南片区）控制性详细规划——土地利用规划图》，项目拟建地位于城东南主园区集南片区的1-15M2地块，为M2二类工业用地，项目用地符合园区土地规划。 根据《隆回县城东南主园区二期控制性详细规划》，规划区以新能源、生物医药、农副产品加工、电子信息、机械制造、服装鞋业为主导产业。根据《关于隆回工业集中区扩区规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函【2018】14号），园区主导产业为以电子、服装加工、纺织、工艺品制造、农副产品加工等为主的一、二类工业企业，辅以精细化工、造纸（不制浆）、仓储等。 本项目为塑料制品制造和金属制品制造，属于非限制性工业，符合园区产业规划。 2、规划环评符合性分析 表1-1 与“湘环评函〔2018〕14号文”批复的相符性分析 序号; 环评及批复要求; 本项目情况; 相符性. 1; 集中区应严格按照后续经核准的规划范围开展建设，进一步优化园区规划功能布局，处理好园区内部各功能组团及园区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，减少相互干扰。按规划环评建议取消扩区工业组团二西侧外50m处的规划中学，对扩区地块中因避免民族矛盾保留的规划居住区紧邻的工业用地调整为对居住环境干扰小的仓储用地，设置一定的防护隔离地带，并通过路网优化设计进一步减少物流噪声影响。; 本项目位于工业集中区集南片区，在园区核准的规划范围内，位于工业组团内，占地属于二类工业用地。项目污染物均可实现达标排放，对周边其他功能组团干扰较小。; 相符. 2; 严格执行区规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时须充分考虑环评提出的环境制约因素和准入限制、禁止要求，结合正在开展的“三线一单”划定工作，进一步明确隆回县工业集中区环境负面准入清单。扩园区不设三类工业用地，不得引进排水涉一类污染物的项目，地方环保管理部门和园区管理机构应按照环评要求做好项目准入把关，督促入园企业全面执行环评制度并落实“三同时”监管要求；加强对现有企业的环境监管，保障企业达标排放和园区总量控制要求落实。; 本项目不属于限制类工业，符合区规划环评提出的产业准入条件，不属于隆回县工业集中区环境负面准入清单。项目主要废水为生活污水，排水不涉及一类污染物。; 相符. 3; 规划区排水必须实行雨污分流，加快隆回县工业污水处理厂的建设，规划区内工业废水、生活污水在企业内部经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂的进水水质指标后送隆回县工业污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排往赧水；在工业污水处理厂建成并实现接管运营前，园区应暂缓涉水项目引入及新建涉水项目投入生产，加强污水处理厂运营风险防范，制定有效的突发环境事件应急预案，降低对周边水体的环境风险。; 本项目雨污分流，生活污水经隔油池、化粪池处理后达到污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准和污水厂的进水水质指标后送隆回县工业污水处理厂处理。项目不涉及生产废水排放。; 相符. 4; 按报告书要求落实园区大气污染控制措施。园区应加快清洁能源推广，严禁新建燃煤锅炉，对以生物质为燃料的企业必须要求燃用成型生物质，减少气型污染。建立园区清洁生产考核机制，加强企业管理，对各企业工艺废气污染源，应配置废气收集与处理净化装置，做到稳定达标排放；加强物流企业的扬尘控制，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放，合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间、工业用地与居住用地、其他配套服务用地间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 项目不涉及锅炉。废气源为注塑、挤出等环节的VOCs废气及混料过程的粉尘。粉尘和VOCs废气通过配置“布袋除尘器、过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”处理后可达标排放；混料在封闭独立的车间内进行，经除尘设备收集处理后无组织排放，少量地面粉尘通过人工清扫收集回收利用。; 相符. 5; 做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 固废分类处置，厂内设置暂存收集设施并定期清理，可避免二次污染。; 相符. 6; 加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。园区管理机构应建立专职的环境监督管理机构，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施、应急预案，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。; 企业针对生产特点，采取防火、防渗漏的风险防范措施。建议后续进行突发环境事件应急预案编制、备案和演练工作。; 相符. 7; 按园区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。具体项目建设应先期按环评要求完成环保拆迁后方可正式投产。; 不涉及; /. 8; 做好建设期的生态保护和水土保持工作。注意保护好周围农田、河流及自然景观，落实生态环境的保护、恢复和补偿，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。; 不涉及; /. |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为塑胶管材管件、金属管材管件和金属复合管材管件，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类，并且本项目使用的设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的落后淘汰设备，符合国家产业政策。 2、本项目与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。 本项目位于隆回工业集中区内，所在地区为工业园区，不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域空气环境、地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求。项目运营过程中排放的污染物经科学合理的处理措施后可达标排放，固体废物妥善处置，对周边环境影响不大，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目运营过程中消耗的电、水资源来自于园区电网和自来水供水系统，较区域水电资源而言，占比小。项目生产过程合理利用各类资源和节约能耗，可回收的固废资源全部回收综合利用，不会突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 经查询《市场准入负面清单》（2020年版）、《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施》（试行）文件可知，项目不在其禁止准入类和限制准入类当中。 项目位于隆回工业集中区（隆回高新技术产业开发区），根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，隆回工业集中区属于“重点管控单元”，编码为“ZH43052420002”。本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的相符性见表1-2。 表1-2 项目与湖南省“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析 管控领域; 环境准入和管控要求; 本项目; 符合情况. 主导产业; 湘环评函 〔2018 〕14 号 ：以电子、服装加工、纺织、工艺品制造、农副产品加工等为主的一、二类工业企业，辅以精细化工、造纸（不制浆）、仓储等。湘科发[2019]124 号：加大对造纸、建材、皮革、服饰等传统产业技术改造力度，重点培育智能制造、电子信息、新能源和生物医药等新兴产业； 湘发改函[2020]36 号：农副食品加工、轻工制造； 六部委公告 2018 年第 4 号：农副食品、皮革制品、 电子设备。; 本项目主要为塑料制品和金属制品制造产业，属于建材类，在主导产业范围内。; 符合. 空间布局约束; （1.1）禁止建设制浆造纸等废水、废气、噪声排放量大的工业企业。在上瑞高速公路一定范围内不得设置工业企业。 （1.2）扩园区不设三类工业用地、不得引进排水涉一类污染物的项目。 （1.3）合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间、工业用地与居住用地、其他配套服务用地间设置合理的间隔距离，防止互相干扰。; （1.1）本项目不属于制浆造纸等废水、废气、噪声排放量大的工业企业。距离上瑞高速公路直线距离约1.5km。 （1.2）不属于三类工业、排水不涉一类污染物。（1.3）位于园区规划的工业组团，与住用地、其他配套服务用地有道路相隔，互不干扰。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）加快配套截污管网建设，实现污水处理设施正常运行，实行雨污分流。工业废水、生活废水经预处理后送隆回县工业污水处理厂处理达标后排入赧水。 （2.1.2）在工业污水处理厂建成并实现接管运营前，园区应暂缓涉水项目引入及新建涉水项目投入生产。 （2.1.3）园区存在污染地块，应实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 （2.2）废气： （2.2.1）对各企业工艺废气污染源，配置废气收集与处置净化装置，做到稳定达标排放，达到排放标准要求；采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。重污染天气预警期间大气排放重点企业执行《隆回县重污染天气应急预案》中限产限排要求。 （2.2.2）加强医药化工等排放挥发性有机污染物企业的环境监管，对 VOCs 不能达标排放的一律责令停产整治。对工业大气无组织排放进行摸底调查，建立无组织排放企业清单；对未达标排放的企业，一律依法停产整治。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。工业企业产生固体废物按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; （2.1））本项目雨污分流，无生产废水外排；员工生活污水经隔油池、化粪池处理后送至隆回县工业污水处理厂处理达标后排入赧水； （2.2）项目针对挥发性有机物和颗粒物废气采取“布袋除尘器”、“过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”处理等措施，均为排污许可规范中可行技术，废气经处理后可达标排放； （2.3）本项目一般固废、危废分类处置，厂内设置暂存收集设施，可避免二次污染。; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《隆回工业集中区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：开展建设用地调查评估，对拟收回土地使用权的化工等行业企业用地，以及用途拟变更为居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的上述企业用地的土壤环境状况进行调查评估。加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复的监管。 （3.4）农用地土壤风险管控：未利用地拟开发为农用地的，要开展土壤环境质量状况评估。加强涉重金属行业污染防控，加大涉重金属企业治污设施升级与清洁生产改造力度，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与无组织堆存堆放固体废物、物料，稳步推进重金属减排。 （3.5）园区污染地块禁止任何导致污染扩散的开发利用。; （3.1）、（3.2）企业针对生产特点，采取防火、防渗漏的风险防范措施。建议后续进行突发环境事件应急预案编制、备案和演练工作。企业应急预案应和园区突发环境事件应急预案保持衔接。（3.3）不涉及。（3.4）不涉及。 （3.5）不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：严禁新建燃煤锅炉，工业园区淘汰燃煤小锅炉；加快清洁能源推广，建立园区清洁生产考核机制，加强企业管理。预测集南片区2020年综合能源消费量等价值为71153.92吨标煤，单位GDP能耗为0.33吨标煤/万元；2025年综合能源消费量等价值为284213.49 吨标煤，单位GDP能耗为 0.22吨标煤/万元。 （4.2）水资源：开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。到2020年，隆回县万元工业增加值用水量不高于64立方米/万元（2010年不变价），用水总量低于 3.71 亿立方米。 （4.3）土地资源： （4.3.1）坚持集约节约用地，实施农用地分类管理。以耕地为重点，按受污染程度将农用地划为优先保护类、安全利用类、严格管控类三个类别；开展建设用地环境调查和分用途管理。 （4.3.2）省级产业园区应争取单位面积土地投资强度不低于200万元/亩，单位面积土地税收产出强度不低于27万元/亩。; 项目使用电能、水能，不涉及锅炉；不涉及生产、销售不符合节水标准的产品、设备；用地为二类工业用地。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。 3、与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《湖南省“十四五”生态环境保护规划》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析 《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》和《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》：“严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区......严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》提出以下VOCs管控要求：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出以下VOCs管控要求：“一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率”。 本项目为塑料制品和金属结构制造，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放行业。本项目有机废气产生环节主要集中在注塑、挤出和缠绕工序。企业拟在这些工序设备顶端设置风口，采用集气管从设备上方引出废气至排气管经“过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”装置处理后，尾气于15m高的排气筒有组织排放。根据工程分析，非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 中相关标准限值，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 综上，本项目与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《湖南省“十四五”生态环境保护规划》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符。 4、选址合理性分析 本项目位于湖南省邵阳市隆回工业集中区城东南工业园集南片区1-15M2地块，根据园区环评，园区主导产业为以电子、服装加工、纺织、工艺品制造、农副产品加工等为主的一、二类工业企业，辅以精细化工、造纸（不制浆）、仓储等，本项目为塑料制品制造和金属制品制造，属于非限制性工业，符合园区产业规划。 项目用地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，项目用地范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，本项目用地类型为二类工业用地，用地符合规划。 运营过程中产生的污染物采取有效的污染防治措施后实现达标排放，对周围环境影响较小，满足环境防护距离要求，满足环境管理要求，且具有水、电供应有保障，交通方便等诸多有利条件，因此项目选址基本合理。 5、与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》的符合性分析 根据湖南省生态环境厅发布的《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》中的第（三）点：“分类实行建设项目环评审批。......积极引导园区外工业项目向园区聚集发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区”。 本项目拟建于隆回工业集中区城东南工业园集南片区1-15M2地块，属于省级工业区，且本项目不属于工业园禁止引入类项目，本项目与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》相符。 6、与周边环境相容性分析 据现场踏勘，本项目位于隆回县隆回工业集中区城东南工业园集南片区1-15M2地块，用地为二类工业用地，项目地周边东侧10-30m范围规划为城东路，目前为林地；西和北侧300m范围内的土地为规划的工业用地，暂无企业；南侧300m范围内为规划的物流用地，暂无物流公司。南侧现状为空地及在建厂房，西侧现状为山地，北侧用地现状为林地且含有居民房。周边无食品、医药等对环境要求高的企业。项目投产后，废气、废水、噪声等主要污染物可达标排放，不会改变项目所在区域的环境质量功能级别。同样，项目周边企业通过审批后进行经营，污染物排放浓度和排放总量符合要求的生产企业，与本项目不冲突，因此，项目与周边企业相容性较好。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 湖南金海塑胶管业有限公司于2021年1月与湖南紫日物流有限公司获得了隆回县工业集中区的57668.10平方米的工业用地使用权（见附件），建设单位拟在用地范围内西侧规划建设“塑胶管材管件、金属管材管件、金属复合管材管件及竹木纤维装饰材料生产项目”。本项目占地面积36216.58m2，场地东侧预留土地面积21451.52m2，作为发展储备用地。 根据建设单位提供的资料，本项目分期建设，一期工程建设塑胶管材管件、金属管材管件和金属复合管材管件产品，二期工程建设竹木纤维装饰材料。本次评价只包含一期工程。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规的相关规定，项目应进行环境影响评价。本项目一期工程生产3种产品，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），可知项目产品情况如下。 ①塑胶管材管件和金属复合管材属于类别“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表； ②金属管材管件属于类别“三十、金属制品业33；66结构性金属制品制造331；其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表； 因此，本项目应当编制环境影响报告表，湖南金海塑胶管业有限公司特委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司环评工作人员在现场踏勘调查和工程分析的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表。 2.项目主要建设内容 本项目位于隆回工业集中区城东南工业园集南片区1-15M2地块，项目总投资11930万元，总占地面积为36216.58m2，厂房为砖混结构，总建筑面积37695.78m2，共设置5栋厂房及办公生活用房，其中第1~5#厂房均为1层，2#车间生产金属管材管件和金属复合管材管件生产线；5#车间生产塑胶管材管件；1#车间用途为原料库，3#车间为成品库，4#为1栋1F设备用房；6#包含1栋3F的宿舍，1栋1F的食堂和1栋5F办公楼。项目设食堂和宿舍，项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 2#; 金属管材管件和金属复合管材管件加工厂房，各安装1条设备生产线，高度11.7m，共1层，占地面积5786.46m2; 砖混结构厂房. 5#; 用于塑胶管材管件加工，厂房内安装2条设备生产线，高度11.7m，共1层，占地面积4980.04m2. 辅助工程; 综合 办公楼6#; 位于厂区东南侧，连体式建筑，一栋3F办公楼、一栋3F的宿舍和一栋1F的食堂，占地面积2530.49m2。; 砖混结构厂房. 储运工程; 成品仓库; 设置在1#厂房，高度11.7m，共1层，占地面积2497.95m2; /. 原料仓库; 设置在3#厂房，高度11.7m，共1层，占地面积2497.95m2; /. 运输; 汽车运输，园区配套道路; /. 公用工程; 供电系统; 园区供电系统; /. 给水管网; 市政给水管网. 4#设备 用房; 共1层，高度5.1m，占地面积374.12m2，设配电房、水泵房等. 环保 工程; 废气; 塑胶管材管件生产线（5#厂房）： 混料挤出废气：集气罩收集后进入“过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”装置吸收处理后通过15m高排气筒排放（DA001）。; /. 金属管材生产线（2#厂房）： 抛丸除锈废气：布袋除尘器； 涂敷、缠绕和挤出废气：集气罩/气体收集装置收集后进入“过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”装置吸收处理后通过15m高排气筒排放（DA002）； 端口打磨、焊缝打磨粉尘：移动式焊接烟尘净化器。; /. 金属复合材料生产线（2#厂房）： 混料挤出废气：集气罩收集后进入“过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”装置吸收处理后通过15m高排气筒排放（DA003）。. 食堂油烟：油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放。. 废水; 生活类污水： 食堂废水经隔油池预处理后同人员日常生活办公废水一并化粪池处理后经园区污水管网排入隆回县工业污水处理厂。; /. 生产废水： 冷却废水循环利用。; /. 噪声; 合理布置、选用低噪声设备，安装减震垫、车间隔音; /. 固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶若干个，交由当地环卫部门进行处理。; /. 一般工业固废; 在2#和5#生产车间设置一般固废暂存区，采取防雨、防渗漏、防扬尘措施。; /. 危废; 设置危废暂存间，危废间采取防雨、防风、防盗、防流失措施，地面需进行重点防渗，设置标志标牌。废机油桶、废活性炭等收集暂存于危废间，定期交由有危废处理资质单位处置。; /. 生态; 设置绿化带，绿地面积2966.1m2; /. 风险防控; 厂区设置消防器材，严格防火管理；在机油储存区、危废间设置托盘或围堰等截流措施，配置泄漏吸附物资; /. 3.主要产品及产能 本项目产品产量见表 2-2。 表2-2 主要产品方案 产品名称; 规格; 年产量; 用途. 塑胶管材管件; DN16-DN800; 19000吨; 用于给排水. 金属管材管件; /; 16万吨; 用于给排水. 金属复合管材管件; DN50-DN500; 5000吨; 用于给排水. 金属管材管件主要种类为大口径防腐管 （3）主要生产设施 各产品的主要生产设备详见下表2-3所示。 表2-3 主要生产设施一览表 单位：台/套 塑胶管材管件. 序号; 设备名称; 数量; 用途. 1; 混合干燥机; 16; 用于上料混合、吸料工序. 2; 注塑机; 8; 用于注塑工序. 3; 冷却塔; 1; 用于冷却工序. 4; 喷码机; 8; 用于喷码工序. 5; 切割机; 8; 用于切割工序. 金属管材管件. 1; 中频加热装置; 2; 用于中频加热工序. 2; 内抛丸除锈机 （内置自带布袋除尘器）; 1; 用于抛丸除锈工序. 3; 外抛丸除锈机 （内置自带布袋除尘器）; 1; 用于抛丸除锈工序. 4; 环氧粉末静电喷涂装置; 1; 用于环氧粉喷涂工序. 5; 胶粘剂挤出机; 1; 用于胶粘剂挤出工序. 6; 聚乙烯挤出机; 1; 用于聚乙烯挤出工序. 7; 涂敷加工设备; 1; 用于涂敷、缠绕工序. 8; 管道坡口机; 2; 用于焊缝打磨工序. 9; 喷码机; 2; 用于喷码工序. 10; 喷淋冷却系统; 1; 用于冷却工序. 金属复合管材管件. 1; 混合干燥机; 1; 用于上料混合、吸料工序. 2; 注塑机; 1; 用于注塑工序. 3; 冷却塔; 1; 用于冷却工序. 4; 喷码机; 1; 用于喷码工序. 5; 切割机; 1; 用于切割工序. 6; 牵引机; 1; 用于牵引工序. 7; 盘管机; 1; 用于盘管工序. 4.主要原辅材料及能源的种类和用量 本项目主要原辅材料及能源的种类和用量见下表。 表2-4 主要原辅材料及能源种类和用量一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 最大 储存量; 物理 形态; 包装/用途; 存储位置. 塑胶管材管件. 1; 聚乙烯; 18200t/a; 3000t; 固体; 袋装; 5# 车间. 2; 色母; 1000t/a; 50t; 固体; 袋装. 金属管材管件. 1; 带钢; 200000t/a; 1000t; 固体; /; 2# 车间. 2; 环氧粉末; 800t/a; 20t; 固体; /. 3; 胶粘剂; 500t/a; 50t; 固体; /. 4; PE粉（聚乙烯）; 150t/a; 30t; 固体; /. 5; 焊管; 16500t/a; 200t; 固态; /. 6; 纸; 5t/a; 1t; 固态; /. 7; 钢砂; 6t/a; 1t; 固态; /. 金属复合管材管件. 1; 聚乙烯; 3750t/a; 400t; 固体; 袋装; 2# 车间. 2; 色母; 300t/a; 30t; 固体; 袋装. 3; 钢丝; 1000t/a; 200t; 固体; /. 能源及其他物质. 1; 水; 1650t/a; /; 液态; 办公、喷淋冷却水; /. 2; 电; 43万kW/h; /; /; /; /. 3; 机油; 1t/a; 0.2t; 液态; 设备检修使用; 仓库. 4; 活性炭; 97.056t/a; 24.264t; 固态; 处理有机废气; 废气处理装置. 5; 过滤棉; 10t/a; 2t; 固态; 处理粉尘. 6; UV灯管; 2t/a; 0.5t; 固态; 处理有机废气. 7; 焊材; 10t/a; 2t; 固态; 焊缝打磨使用; 仓库. 原辅材料理化性质： 聚乙烯颗粒：聚乙烯树脂为无毒、无味的白色粉末或颗粒，外观呈乳白色，有似蜡的手感，吸水率低，小于 0.01%。聚乙烯膜透明，并随结晶度的提高而降低。聚乙烯膜的透水率低但透气性较大，不适于保鲜包装而适于防潮包装。易燃、氧指数为17.4，燃烧时低烟，有少量熔融落滴，火焰上黄下蓝，有石蜡气味。聚乙烯的耐水性较好。制品表面无极性，难以粘合和印刷，经表面处理有所改善。支链多其耐光降解和耐氧化能力差。其分子量在1万～10万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为100～130℃其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。常温下不溶于任何已知溶剂中，70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯等溶剂中。 色母：色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。其中黑色母是色母粒的一种，但它的地位与其他色母粒又有些不同。黑色母是塑胶加工中最常用的一种色母粒，也是量最大的一种色母粒。黑色母是由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性，即颜料+载体+添加剂=色母粒。 胶粘剂：又称粘合剂，简称胶(bonding agent,adhesive)，是使物体与另一物体紧密连接为一体的非金属媒介材料。在两个被粘物面之间胶粘剂只占很薄的一层体积，但使用胶粘剂完成胶接施工之后，所得胶接件在机械性能和物理化学性能方面，能满足实际需要的各项要求。能有效的将物料粘结在一起。物质状态:糊状物，颜色：浅黄色粘稠液体，气味：溶剂味，沸点/沸点范围:85°C-110°C。混合有机溶剂 60%，其他树脂40%。 环氧粉末：环氧粉末是一种热固性、无毒涂料，固化后形成高分子量交联结构涂层，具有优良的化学防腐性能和较高的机械性能，尤其耐磨性和附着力最佳。该涂料为100%固体，无溶剂，无污染，粉末利用率可达 95%以上，是埋地钢质管道的优质防腐涂料。 5.项目投资估算 项目总投资11930万元，资金筹措方式为企业自筹。项目环保投资80万元，占工程总投资的0.67%。项目总投资见表2-6，环保投资见表2-7。 表2-6 工程总投资构成表 序号; 工程或费用名称; 费用（万元）. 1; 土地费用; 2500. 2; 设备购置、安装工程费用; 5540. 3; 厂房建设; 3000. 4; 环保投资; 80. 5; 其他费用; 810. /; 总计; 11930. 表2-7 环保投资一览表 单位 ：万元 项目; 环保措施; 投资额; 备注. 施工期; 废气; 洒水、围挡、防治扬尘措施等; 2; /. 废水; 临时排水沟、沉淀池; 1.5; /. 噪声; 围墙、隔声、减振措施; 1; /. 固废; 临时堆场; 0.5; /. 营运期; 废水; 隔油池、化粪池; 5; /. 5m3冷却水池3个; 3; /. 废气; 塑胶管材管件生产线（5#厂房）： 混料挤出废气：集气罩收集后进入“过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”装置吸收处理后通过15m高排气筒排放（DA001）。; 15; /. 金属管材生产线（2#厂房）： 抛丸除锈废气：布袋除尘器； 涂敷、缠绕和挤出废气：集气罩/气体收集装置收集后进入“过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”装置吸收处理后通过15m高排气筒排放（DA002）； 端口打磨、焊缝打磨粉尘：移动式焊接烟尘净化器。; 22; /. 金属复合材料生产线（2#厂房）： 混料挤出废气：集气罩收集后进入“过滤棉+活性炭吸附+UV催化”装置吸收处理后通过15m高排气筒排放（DA003）。; 15; /. 食堂油烟：油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放。; 2; /. 噪声; 隔声、消声、减振措施; 5; /. 固体废物; 生活垃圾：垃圾桶; 3; /. 一般固废：一般固废暂存间及收集设施（防渗漏、防雨淋、防扬尘）. 危废：危废暂存间，采取防雨、防风、防盗、防流失措施，地面需进行重点防渗，设置标志标牌; 2; /. 风险防控; 厂区设置消防器材，严格防火管理；危废间设置托盘或围堰等截流措施，配置泄漏吸附物资，进行重点防渗; 3; /. 合计; 80. 6.劳动定员及工作制度 本项目员工数量为30人，年工作时间为300天，一班8小时制，员工均在厂内食宿。 7.厂区平面布置及合理性分析 本项目位于隆回县城东南主园区集南片区的1-15M2地块，主出入口设置在厂区南侧厂界，办公用房设置在厂区东南侧，生产车间设置在厂区西南侧和东北侧，成品仓库和原料仓库设置在厂区西北侧，侧出入口设置在厂区西侧，便于原料和产品运输。 项目平面布置充分利用厂区空间与资源，所有生产设备均安置在生产车间内，本项目厂房均呈规则矩形，生产区布局按照产品生产流程顺序布置，使原料及成品运输线路短捷，总运输量少，可提高产品的生产效率；生产区与办公区分开布置，降低生产活动对职工办公的影响。该项目平面布置简洁实用，整体功能分区明确，平面布置紧凑合理。 本项目厂区平面布置详见附图。 8.占地现状 本项目位于隆回县工业集中区城东南工业园1-15M2地块，所处地块为工业用地。当前占地为山地，土地现状为正在平整。 9.公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目员工生活用水和冷却用水等由隆回县自来水公司供给，从市政给水管引入。 生活用水：本项目员工30人，年工作日为300天，在厂内食宿，废水主要为吃饭用水、办公如厕、洗手废水等。根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），人员用水量按145 L/d·人计，则日常生活用水量为4.35m3/d，1305m3/a。 冷却用水（塑胶管材、金属管材和金属复合管材生产线）：根据建设单位提供的资料，冷却水排放至冷却水槽中，再通过水泵抽至冷却水循环系统内进行回用，定期补充，不外排。塑胶管材每条生产线和金属复合管材生产线的补充水量均为0.25t/d，金属管材生产线的补充水量为0.4t/d，共计1.15t/d（345t/a）。 ②排水 本项目厂区排水采用雨、污分流制。 生活污水：产污系数按0.8计，则办公废水产生量为3.48m3/d，1044m3/a，经隔油池、化粪池收集预处理后通过园区污水管网排入隆回县工业污水处理厂。 生产废水不外排，循环利用。 项目水平衡见图2-1。 图2-1 水平衡示意图 单位：t/a （2）供电 项目生产、办公用电来源于园区供电系统，厂内配置1台变压器。年用电量预计为43万kW/h。 10.项目四至情况 本项目位于隆回县隆回工业集中区城东南工业园集南片区1-15M2地块，用地为二类工业用地，项目地周边东侧10-30m范围规划为城东路，目前为林地；西和北侧300m范围内的土地目前为规划的工业用地，暂无企业；南侧300m范围为规划的物流用地，暂无物流公司。南侧现状为空地及在建厂房，西侧现状为山地，北侧用地现状为林地且含有居民房。 11.建设进度 项目计划于2023年8月开始进行厂房建设、生产设备及其他辅助设施安装，2024年8月完工，工期为1年。资金均由企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 厂房建设、设备安装调试 投入使用 施工废水、噪声、废包装材料、焊接废气、建筑垃圾、施工扬尘 本项目施工期内容主要有厂房建设，设备安装，该阶段源强主要为焊接废气、安装噪声、废包装材料料以及施工废水、建筑垃圾和生活垃圾等，其主要工艺流程图如下： 图2-2 建设项目施工期建设工艺流程及产污环节示意图 施工期工艺流程简介： 本项目施工过程以设备安装为主，其主要污染如下： 1）废气：施工扬尘、焊接废气。 2）废水：施工人员生活废水。 3）噪声：施工噪声、安装噪声。 4）固废：建筑垃圾、废包装材料、生活垃圾等。 （二）运营期工艺流程及产污环节 图2-3 运营期金属复合管材管件（左）和塑胶管材（右）生产工艺流程及产污节点图 塑胶管材简要工艺说明： 1、上料混合：外购聚乙烯树脂和色母原料，按照一定比例，利用混合干燥机进行原料混合。混料机为密闭式，开盖时会有粉尘逸出，以颗粒物计。 2、吸料：利用混合干燥机自带的吸料器把上述原料吸入到挤出机的料斗、料筒里。 3、塑化挤出：原料由吸料器进入PE管材挤出机后，在机筒温度（约210℃）和螺杆的旋转压实及混合作用下转变成为具有一定流动性的均匀连续熔体，再在螺杆向前的推送下，熔融物料通过滤板或连接器进入不同种类的成型模具，而制成连续长度的各种制品。 4、冷却：将上述成型的管材（PE管）进行冷却定型（间接冷却），冷却水循环使用不外排。 5、喷码：成型的管材在牵引切割之前，由激光喷码机对管材进行打码。原项目采用激光喷码机对管材进行打码，不使用油墨等物质。 6、牵引切割：激光喷码过后的管材在生产线内牵引机牵引下进入生产线末端切割机进行切割，经过切割工序后的管材即为项目成品。 7、检验：对切割好的成品进行管径、厚度等人工检验，检验合格的产品直接盘管入库，不合格品外售给资源回收公司。 ### 金属复合管材简要说明： ### 通过塑化挤出的管材，若不进行钢丝网骨架给水管的生产，则此时的管材即为半成品，然后通过冷却、喷码、牵引切割，最后通过检验，合格的管材即成为产品；若进行钢丝网骨架给水管的生产，则还需要以下的工序： ### （4）钢丝缠管：将钢丝在牵引机的带动下，均匀的缠绕在管材半成品上。融化后的聚乙烯树脂将钢丝埋在管内，无需使用粘胶剂。 ### （5）管材包覆：即为将上述均匀缠绕好钢丝的管材表面再覆盖一层或者多层熔融态的聚乙烯材料。 ### （6）冷却：将上述成型的管材进行最终的冷却定型（间接冷却），冷却水循环使用不外排。 ### （7）喷码：成型的管材在牵引切割之前，由激光喷码机对管材进行打码。本项目采用激光喷码机对管材进行打码，不使用油墨等物质。 ### （8）牵引切割：激光喷码过后的管材在生产线内牵引机牵引下进入生产线末端切割机进行切割，经过切割工序后的管材即为项目成品。 ### （9）检验：对切割好的成品进行管径、厚度等人工检验，检验合格的产品，管径较小的进行盘管入库，管径较大无需进行盘管，直接入库，不合格品外售给资源回收公司。 ### 图2-4 3PE防腐金属管材工艺流程及产污节点 3PE防腐金属管材生产工艺描述： （1）中频预热：主要用途是使钢管表面保持干燥。钢管表面预处理前，表面温度需要控制在40~60℃，便于后续其他生产作业加工。预热采用中频感应电加热方式进行。 （2）抛丸除锈：钢管表面杂质去除，采用抛丸除锈法，使钢管表面清洁度和表面粗糙度（锚纹深度）达到防腐涂覆要求。抛丸喷射材料的硬度、强度和形状对钢管表面的处理效果起到决定性的作用，磨料硬度适中反弹性好，起一次冲击作用，清理、除锈、刻蚀及表面强化效果好；强度高的磨料可以多次回收利用。形状影响到钢管表面的错纹形成，并使得错纹深度达到标准要求，本项目采用高硬度铸钢砂在使用过程中不断破裂，可始终保持锋利的棱角，起到钢管的除锈。磨料飞溅磨损会产生粉尘，项目在抛丸过程采用布袋除尘器回收粉尘。钢管内外杂质、灰尘清理钢管内外杂质、灰尘清理抛丸过程中钢砂容易进入管道内部。在进行静电喷涂过程中，管内杂质容易落入喷涂室，污染回收环氧粉末。需要采用压缩空气对管内清扫，清理出杂质；钢管外表面飘落的灰尘，容易使粉末的粘附能力降低，采用专用毛刷清理外表面灰尘。无论进行管内还是管外灰尘的清理，均采用布袋除尘器进行回收。 （3）①管道壁敷：为了不让涂覆层涂在管端两头，管端贴纸由人工在抛丸除锈后的钢管两端用纸将管两端封闭。 （3）②焊缝打磨：采用管道坡口机进行打磨抛光，主要处理加工过程中产生的各种划痕、焊缝。 成插加工：部分钢管需为了连接管道或管件，或分叉管道，把管道两端制成承口与插口（插口一般不需要特制），把插口插入承口内，然后密封接缝。 （4）环氧粉末喷涂：3PE 防腐层采用环氧粉末作为底层，环氧粉末通过静电和重力作用直接涂覆在钢管表面，其作用是与钢管基体形成金属键而与中间胶粘剂形成化学胶粘，具有耐腐蚀性和抗阴极剥离的性能。静电粉末喷枪，采用内置高压静电发生器粉末喷枪，可使绝大多数粉末被充电，并且粉末电位高，电场强度强，提高了粉末在钢管表面的吸附能力。喷涂时环氧粉末的静电电荷有限，合理控制出粉量，调整空气压力和粉末的雾化程度。钢管与放电极之间的距离、极距与电压的高低有关，电压增高，极距必须增大。电压在80 ~ 100kV 时，极距一般为25~35cm极距小于20cm时就有产生火花放电的危险，而当极距大于40cm时涂着效果非常差，所以根据钢管的外径变化来调节极距，使极距始终在20~ 35cm距离范围内。 （5）胶粘剂涂敷：在胶化后的环氧粉末表面快速、均匀的涂敷上一层胶粘剂。在涂敷前，采用胶粘剂挤出机将颗粒状的胶粘剂在高温作用下（190°C）融化为熔融状，钢管通过转动，将胶粘剂均匀的涂覆于沾有环氧粉末的表面。此过程会产生有机废气。 （6）聚乙烯缠绕：缠绕前，聚乙烯挤出机将聚乙烯颗粒在高温下变成熔融状，再经挤出机模具模口均匀挤出带状，并侧向缠绕在钢管表面。此过程温度控制在200°C左右，但原料聚乙烯分解温度为300°C，所以在此温度下聚乙烯除表面挥发外，不会产生分解反应。 （7）管端切口：根据管道安装需要的尺寸、形状等条件对管道采用机械切断的方式进行切口。管子的切口质量应符合相关要求：切口表面应平整，不得有裂纹、毛刺、凹凸、缩口、熔渣和铁屑等杂质存在，切口平面倾斜偏差应不大于管径的1%，且不大于3mm。 （8）水冷：经过中频加热、胶粘剂及聚乙烯涂敷等工艺后，涂敷好的钢管进入水冷却传动线部分。冷却循环水均匀喷洒在涂敷管表面使涂层逐渐冷却变硬，使出口管体温度达到标准要求（≤60°C）。在水冷进口两端及下部设有喷水管以便使冷却水均匀喷洒，避免出现水击点及压痕。 （9）端口打磨：使用管道坡口机调节打磨留端长度及打磨角度，满足客户提出的留端要求。 （10）质检喷码：成型的管材在牵引切割之前，由激光喷码机对管材进行打码。本项目采用激光喷码机对管材进行打码，不使用油墨等物质。对成品涂敷管进行涂敷层的检测。 （11）下管：合格成品从生产线上下管堆放在管垛上。 图2-5 粉末喷涂金属管材工艺流程及产污节点 粉末喷涂金属管材工艺描述 （1）中频预热：主要用途是使钢管表面保持干燥。钢管表面预处理前，表面温度需要控制在40~60℃，便于后续其他生产作业加工。预热采用中频感应电加热方式进行。 （2）抛丸除锈：钢管表面杂质去除，采用抛丸除锈法，使钢管表面清洁度和表面粗糙度（锚纹深度）达到防腐涂覆要求。抛丸喷射材料的硬度、强度和形状对钢管表面的处理效果起到决定性的作用，磨料硬度适中反弹性好，起一次冲击作用，清理、除锈、刻蚀及表面强化效果好；强度高的磨料可以多次回收利用。形状影响到钢管表面的错纹形成，并使得错纹深度达到标准要求，本项目采用高硬度铸钢砂在使用过程中不断破裂，可始终保持锋利的棱角，起到钢管的除锈。磨料飞溅磨损会产生粉尘，项目在抛丸过程采用布袋除尘器回收粉尘。钢管内外杂质、灰尘清理钢管内外杂质、灰尘清理抛丸过程中钢砂容易进入管道内部。在进行静电喷涂过程中，管内杂质容易落入喷涂室，污染回收环氧粉末。需要采用压缩空气对管内清扫，清理出杂质；钢管外表面飘落的灰尘，容易使粉末的粘附能力降低，采用专用毛刷清理外表面灰尘。无论进行管内还是管外灰尘的清理，均采用布袋除尘器进行回收。 （3）焊缝打磨：采用管道坡口机进行打磨抛光，主要处理加工过程中产生的各种划痕、焊缝。 成插加工：部分钢管需为了连接管道或管件，或分叉管道，把管道两端制成承口与插口（插口一般不需要特制），把插口插入承口内，然后密封接缝。 （4）中频加热：钢管防腐层涂覆前加热采用中频感应电加热，温度达到190-230°C（根据粉末所需的最低温度以及与钢管运行速度的匹配来确定）。钢管加热过程中采用红外线测温仪测量钢管温度。每隔1h测量并记录一次钢管的加热温度，同时根据所用的环氧粉末的固化温度和涂覆时钢管的运行速度随时进行调整。 （5）环氧粉末喷涂：3PE 防腐层采用环氧粉末作为底层，环氧粉末通过静电和重力作用直接涂覆在钢管表面，其作用是与钢管基体形成金属键而与中间胶粘剂形成化学胶粘，具有耐腐蚀性和抗阴极剥离的性能。静电粉末喷枪，采用内置高压静电发生器粉末喷枪，可使绝大多数粉末被充电，并且粉末电位高，电场强度强，提高了粉末在钢管表面的吸附能力。喷涂时环氧粉末的静电电荷有限，合理控制出粉量，调整空气压力和粉末的雾化程度。钢管与放电极之间的距离、极距与电压的高低有关，电压增高，极距必须增大。电压在80 ~ 100kV 时，极距一般为25~35cm极距小于20cm时就有产生火花放电的危险，而当极距大于40cm时涂着效果非常差，所以根据钢管的外径变化来调节极距，使极距始终在20~ 35cm距离范围内。 （6）质检喷码：成型的管材在牵引切割之前，由激光喷码机对管材进行打码。本项目采用激光喷码机对管材进行打码，不使用油墨等物质。对成品涂敷管进行涂敷层的检测。 （7）下管：合格成品从生产线上下管堆放在管垛上。 （三）主要产污环节 ①废水：员工生活污水、冷却废水。 ②废气：颗粒物、有机废气（以非甲烷总烃计）、恶臭。 ③噪声：生产设备运行时产生的噪声。 ④固废：本项目固废主要为粉尘、原料包装物、废胶粘剂桶、边角料、不合格产品、焊渣、废纸；废含油抹布、废机油、废机油桶和废过滤棉、废活性炭和废UV灯管等危险废物；员工日常生活办公产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，厂房位于隆回工业集中区城东南工业园集南片区1-15M2地块，根据现场查勘，目前土地正在三通一平，原用地情况为未利用发开的山地，无本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）大气环境质量现状 （1）区域环境空气 本项目位于湖南隆回工业集中区城东南工业园，大气环境质量现状数据引用了邵阳市隆回县常规监测点2022年的监测数据，监测点位于邵阳市生态环境局隆回分局办公楼楼上，距离本项目西北面2.2km，符合引用条件。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 表3-1 隆回县2022年大气常规监测点数据统计情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9 µg/m³; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18µg/m³; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53 µg/m³; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32µg/m³; 35; 91.43; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.0mg/m3; 4; 25; 达标. O3; 最大8h平均质量浓度; 132µg/m³; 160; 82.5; 达标. 注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 由公布的统计数据可知，评价区域内2022年六项基本监测因子达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）引用监测数据 本次评价引用《隆回艺隆家具有限公司家具及木制品生产项目环境影响报告表》中的TSP、TVOC监测数据，监测时间为2021年6月25日至6月27日，监测报告编号为（崇德检测（2021）测字第06-040号），该监测报告中监测点位A1位于本项目西南方向2.9km处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中环境质量现状的数据引用条件。 监测结果见下表。 表3-2 现状监测结果 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（µg/m3）; 监测浓度范围（µg/m3）; 标准指数; 最大超标倍数; 达标 情况. A1; TVOC; 8h平均值; 600; 189~206; 0.315~0.343; 0; 达标. TSP; 日均值; 300; 52~57; 0.173~0.190; 0; 达标. 根据上表可知，监测期间，本项目西南面2.9km米处TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，TVOC监测浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 （二）水环境质量现状 本项目实行雨污分流制，雨水经雨水管道收集后，排入市政雨水管道；项目无外排生产废水；办公废水经工业园污水管网进入隆回县工业污水处理厂，达标后排入赧水。距离项目最近的两个监测断面为乔家村渡口断面、隆回县水厂断面。本次评价从邵阳市生态环境局官方网站上收集了邵阳市2022年1月-2022年12月的环境质量月报进行了统计，来反映本项目地表水环境质量现状，统计结果如下表： 表3-3 地表水监测断面水质评价表 地表水名称; 赧水. 断面; 乔家村渡口; 超标项目 超标倍数; 隆回县水厂; 超标项目 （超标倍数）. 断面属性; 省控; 省控. 水质类别; 2022.1; II; -; II; -. 2022.2; II; -; I; -. 2022.3; II; -; II; -. 2022.4; II; -; II; -. 2022.5; II; -; II; -. 2022.6; II; -; II; -. 2022.7; II; -; II; -. 2022.8; II; -; II; -. 2022.9; II; -; II; -. 2022.10; II; -; II; -. 2022.11; II; -; II; -. 2022.12; I; -; I; -. 水质执行标准（GB3838-2002）; III; -; III; -. 根据表内容可知，2022年1-12月份赧水乔家村渡口断面和隆回县水厂断面2个常规监控断面的月份水质均达到相应水质标准。 （三）声环境 为全面了解项目评价范围内声环境质量现状，本项目委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年7月20日进行了声环境质量现状监测工作。 监测频次：监测1天，各监测点按昼、夜分段监测，昼夜间各一次。 监测项目：等效连续A声级 声环境质量监测及评价结果见下表。 表3-4 本项目噪声监测数据 单位dB(A) 采样时间; 检测点位; 检测结果; 参考限值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022年 7月 20日; 东面厂界外1m外1#; 51.3; 44.2; 65; 55; 达标. 南面厂界外1m处2#; 51.7; 43.3; 70; 55; 达标. 西面厂界外1m处3#; 51.0; 44.2; 65; 55; 达标. 北面厂界外1m处4#; 50.5; 43.3; 65; 55; 达标. 由上表监测数据可知，本项目东、西和北厂界噪声监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求；南厂界可满足4a类标准。 （四）生态环境 本项目位于湖南隆回工业集中区城东南工业园1-15M2地块；用地现状为山地，正在三通一平，原用地情况为山地且用地范围内无生态环境保护目标。 （五）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 （六）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目污染物不含有镍、钴、锰等重金属成分。且本项目产生粉尘和挥发性有机物的环节在封闭车间内进行，项目厂区地面全部进行硬化。项目生活污水经隔油池、化粪池处理通过园区管网排放，化粪池、管网进行防渗处理；喷淋冷却废水收集后循环利用不外排，仓库地面进行硬化防渗，原料采用密封袋装，且仓库不会进入雨水或产生地面废水，因此，其污染途径被有效阻断。 综上，项目在采取以上措施后，可有效阻断污染物进入地下水和土壤的污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，主要敏感目标为居民住房，敏感点主要分布在厂区西侧、西北侧和西南侧。 （2）声环境 本项目厂界外50米范围内无居民敏感点。 （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 项目位于产业园内，占地范围内无生态环境保护目标。 （5）地表水环境 项目废水经园区污水管网进入隆回县工业污水处理厂处理后，尾水排入伏龙江。项目最近地表水体为伏龙江，汇入赧水。 根据项目厂址周围环境状况，本项目主要环境保护目标详见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 要素; 保护对象; 坐标; 规模及功能; 方位; 距离/m; 环境功能区. 经度E; 纬度N. 环境空气; 烟霞村居民点; 111°04′17.95″; 27°06′57.39″; 30户，120人; E、SE; 270-500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 烟霞村居民点; 111°04′22.73″; 27°07′10.87″; 10户，40人; NE; 430-500. 烟霞村居民点; 111°04′04.30″; 27°06′47.80″; 15户，60人; S; 170-330. 烟霞村居民点; 111°04′00.30″; 27°07′05.68″; 25户，100人; WN; 55-350. 烟霞村居民点; 111°04′08.49″; 27°07′13.88″; 20户，80人; N; 430-500. 地表水环境; 伏龙江; /; /; 渔业 用水; W; 1200; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中III类标准. 赧水; /; /; 赧水河隆回县水厂取水口下游200米至元木山电站下游10km河段为渔业用水（隆回县工业园污水处理厂排污口所在河段）; SW; 3200. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 项目产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4中相关标准限值、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2新建企业排放二级标准，排放速率按15m排气筒高度对应的排放速率。新建企业大气污染物排放限值和新建企业边界大气污染物1小时平均浓度限值。厂内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中相关排放标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）中二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）试行。具体见表3-6。 表3-6 废气污染物排放标准 污染物 名称; 有组织; 无组织; 执行标准. 浓度限值 mg/m³; 污染物排放监控位置; 排放监控浓度mg/m³ （任何1小时平均浓度）. 排气筒及厂界; 非甲烷总烃; 100; 车间或生产 设施排气筒; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4 中相关标准限值. 颗粒物; 120; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2中的二级标准. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 排气筒; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）中二级标准. 厂区; 非甲烷总烃; /; /; 10（监控点处 1 h 平均浓度值）; 在厂房外设置监控点; 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）. /; /; 30（监控点处任意一次浓度值）. 食堂油烟; 油烟 废气; 2.0; /; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. （2）废水 本项目无生产废水外排，生活污水经隔油池、化粪池预处理后通过园区污水管网排入隆回县工业污水处理厂，企业废水总排口废水污染物浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，具体见表3-7。 表3-7 废水排放执行标准 单位：mg/L，pH 无量纲 项 目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6~9; 500; 300; 400; /; 5000个/L; 100. （3）噪声 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的标准；营运期东、西和北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南侧厂界执行4类标准。 表3-8 噪声排放标准[等效声级LAeq：dB(A) ] 执行时段; 类别; 昼间; 夜间; 适用区域; 标准来源. 施工期; /; 70; 55; 项目施工场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 3类; 65; 55; 项目东、西和北 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）. 4类; 70; 55; 项目南厂界（靠近白里路）. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水排放，生活污水经隔油池、化粪池收集预处理后通过园区污水管网排入隆回县工业污水处理厂，尾水达标排放，COD排放量为0.0522t/a，氨氮排放为0.0052t/a，本项目生活污水排放无需购买总量控制指标。 本项目不设锅炉，无SO2和NOx 排放。 VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为12.711t/a（其中有组织6.066t/a、无组织6.645t/a）。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措 施 | 本项目施工期主要为厂房建设及设备安装，施工期拟采取的环境保护措施如下： 1、施工废气 项目施工过程将产生扬尘，主要包括建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。项目工程量小，主要为钢材，少量砂石，不设混凝土搅拌区，故扬尘产生量少，施工期采用洒水抑尘后基本没有扬尘逸散到厂区外。 为减少施工扬尘对周围敏感点及环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： ①在施工现场四周设置围栏，减少影响距离； ②规定运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染；对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落。 ③对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 ④尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工。 ⑤根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到八个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业；施工工地100%安装在线视频监控；工地内非道路移动机械及使用油品100%达标。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 （2）装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB／T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）限值要求，对室内环境造成的污染较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、废水 本项目废水主要来源于施工废水。 ①为减少施工期废水对周围环境的影响，在项目区设置1座临时沉淀池，施工人员产生的生活污水、施工机械和运输车辆清洗废水经沉淀池处理后，可用作施工物料混合用水、降尘、喷洒，不外排。 ②对于雨季，由于施工现场地表裸露、土方及建筑材料堆积，降雨时受雨水冲击冲刷，初期雨水中将携带有大量泥沙。本项目在施工现场修建简易雨水排水渠，出口设置雨水沉淀池。 项目施工期产生废水随着施工期的结束而消失，施工期废水采取相应的治理措施后，不会形成规模排放，对地表水环境影响较小。不会对区域地表水环境造成明显不利影响。 3、噪声 施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如水泥搅拌机、电焊机、电锯、电锤钻、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；项目选址周边受噪声影响较大，施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 根据环评现场勘察了解，项目周边居民分布较多，由于敏感点距离较近，在不采取防护措施的情况下，项目施工噪声仍会对居民点造成较大影响。故为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：尽量使用低噪声机械设备。在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障近居民有一个较好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在 l00m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （5）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 在采取上述措施后，施工期噪声对周边敏感点及环境的影响降到最低。 4、固废 土方工程由园区承担，本项目施工期主要为厂房建设和设备安装，因此施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾、钢筋钢板等下角料和施工人员的生活垃圾，产生量较小。建筑垃圾定点堆放，并且遮盖，留至运营期用作原料生产使用；钢筋钢板等下角料统一收集后交由废品回收站回收处置；生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。本项目施工期固体废物对环境影响较小。 由于施工过程中的诸多不确定性和短期性，施工过程仍将对周围环境产生一定的影响，但施工期影响是短期、可逆和局部的，影响范围和程度有限，待工程完成后，所有影响将一同消失，但必须加强施工期间的环保管理，尽可能降低施工过程对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目主要采用物料衡算法和产污系数法进行污染源强核算。 （一）废水 本项目主要污水为生活污水。生产用水主要为各生产线的冷却用水，冷却水循环利用不外排。生产车间地面采用扫把进行清扫，基本不拖洗。 1、塑胶管材生产线 冷却工艺环节配套设置循环水池，冷却水循环使用，定期补充，无生产废水产生及外排。补充水量预计为0.5t/d（两条生产线，每条线补充水量0.25t/d）。 2、金属复合管材生产线 冷却工艺环节配套设置循环水池，冷却水循环使用，定期补充，无生产废水产生及外排，补充水量预计为0.25t/d。 3、金属管材生产线 冷却工序环节其冷却装置配套一个循环水池，废水经沉淀收集后循环使用，定期添加即可，补充水量预计为0.4t/d（120t/a）。 4、生活污水 根据前文用排水分析，项目办公废水排放量为3.48m3/d，1044m3/a，进入化粪池处理再经园区污水管网进入隆回县工业污水处理厂处理达标后最终流入赧水。 项目外排废水污染物产排情况见表4-1。 表4-1 外排废水污染物产排情况汇总一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 企业排放口污染物排放情况; 经污水处理厂处理后污染物排放情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 治理设施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放 浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 1; 员工日常生活（生活污水）; COD; 0.459; 400; 间接排放; 隔油池、化粪池; 100%; 30%; 是; 0.319; 280; 0.0522; 50. BOD5; 0.228; 200; 30%; 0.160; 140; 0.0104; 10. SS; 0.285; 250; 60%; 0.114; 100; 0.0104; 10. NH3-N; 0.029; 25; 10%; 0.026; 22.5; 0.0052; 5. 动植 物油; 0.023; 20; 50%; 0.011; 10; 0.0104; 10. 表4-2 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放 方式; 排放规律; 排放 去向; 排放口 类型; 排放标准. DW 001; 企业 废水 排放口; E111°04' 04.05"，N27°06' 55.11"; 间接 排放; 间断排放，流量不稳定; 隆回县工业污水处理厂; 一般排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： （1）污水处理能力 隆回县工业污水处理厂位于隆回县城东南工业园（桃洪社区寺山村），2018 年 4 月开工，2019年6月进入调整运营阶段，服务范围为隆回工业集中区城东南主园区（寺山片区、集南片区、北山片区）以及城东生活片区（桃花路以北，隆回大道以南，万和路、双井路以东，伏龙江岸以西区域），其中一期工程服务范围为寺山片区、集南片区及城东生活片区，园区建成区污水收集管网履盖达100%。目前，园区工业污水收集率达100%。 隆回县工业污水处理厂总设计规模为3万t/d，分两期建设，一期工程污水处理量为15000m3/d。本项目位于隆回县城东南主园区集南片区，属于隆回县工业污水处理厂纳污范围。本项目废水排放量为3.48m3/d，故隆回县工业污水处理厂有足够的富裕处理能力接纳本项目产生的废水，满足本项目水量的处理要求。 （2）污水处理工艺 隆回县工业污水处理厂采用“曝气沉砂+水解酸化+ A/A/O+气浮过滤”工艺，排放水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理达标后排入赧水。 本项目的废水水质简单，排水浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（间接排放），故项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 （3）管网铺设 项目所在地位于隆回县工业污水处理厂纳污范围内，故项目废水排入隆回县工业污水处理厂是合理可行的。 综上所述，从污水处理厂的污水处理能力与污水处理工艺、污水管网铺设情况三个方面综合分析，项目废水排入隆回县工业污水处理厂是可行可靠的。 自行监测： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），单独排向城镇污水集中处理设施的生活污水可不开展自行监测。 （二）大气环境 1、污染源强及污染防治措施 根据《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本评价采用类比法和产污系数法进行污染源强核算。 （1）塑料管材管件生产线 本项目在生产时，整个生产车间采取封闭措施，门窗紧闭，尽可能减少对周围环境造成影响。 ①塑化挤出废气：熔融挤出采用电加热方式，在挤出成型过程中需要加热熔融挤出，在此过程中会有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。塑料原材料中的主要成分高分子聚合物热稳定性能良好，分解温度较高，一般大于 300℃，故聚乙烯不会分解但有少量乙烯单体挥发，另外其他成分添加剂稳定性能则低于高分子聚合物，因此，项目在加热挤出过程中，塑料中会有少量低沸点添加剂及封闭在高分子聚合物中的单体挥发出来，以非甲烷总烃计。本项目挤出温度控制在210℃左右，此时原料聚乙烯、色母等将会受热释放出少量有机废气（以非甲烷总烃计），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“292塑胶制品行业系数手册；2922塑料板、管、型材制造行业系数表”，颗粒物产生量为6kg/t-产品，挥发性有机物产生量为1.5kg/t-产品，塑胶管材管件产品产量为19000t/a，则颗粒物产生量114t/a，挥发性有机物产生量为28.5t/a，在该工段上方设置集气罩对废气进行收集处理，收集后经“过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”装置处理后通过15m高排气筒排放。 排放情况：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中推荐末端治理技术，本项目拟采用“密闭罩收集（收集效率 80%）+过滤棉（处理效率90%）+活性炭吸附+UV光解（处理效率80%）+排气筒（DA001）15m 高空排放”处理措施，结合本项目实际情况并根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中普查的数据，本项目过滤棉处理效率取90%，活性炭+UV光解处理效率取80%，年生产2400小时，为确保能有效收集该工段的废气，本项目建议在每台注塑机上均设置集气罩，单台设备对应的集气罩风量按5000m3/h计，共8台注塑机，该环节总风量为40000m3/h。则有机废气有组织废气产生量为22.8t/a，排放量约为4.56t/a，排放速率约为1.9kg/h，排放浓度约为47.5mg/m3。无组织有机废气排放量为5.7t/a，排放速率约为2.375kg/h。 粉尘产生量为114t/a，有组织粉尘产生量为91.2t/a，排放量为9.12t/a，排放速率3.8kg/h，排放浓度95mg/m3。无组织粉尘排放量为22.8t/a，排放速率9.5kg/h。 （2）金属管材生产线 ①抛丸除锈粉尘 抛丸除锈机在除锈、抛丸加工时会产生一定量的粉尘，该装置自带布袋除尘器，类比同类型项目，粉尘产生量预计为钢管用量的0.7‰计，该产品加工使用的带钢用量为200000t/a，则粉尘产生量为140t/a，经自带的布袋除尘器（收集效率99%，处理效率99%）处理后进行无组织排放，无组织排放量为2.786t/a。 ②胶粘剂、聚乙烯挤出、涂敷、缠绕工序有机废气 胶粘剂和聚乙烯使用前要进行挤出工序，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“292塑胶制品行业系数手册；2922塑料板、管、型材制造行业系数表”，挥发性有机物产生量为1.5kg/t-产品，颗粒物产生量为6kg/t-产品，胶粘剂和PE粉用量共为650t/a，在相关设备上方设置半封闭式集气罩进行收集，收集后经“过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”装置处理后有组织排放。 金属管材管件在挤出机和涂敷加工线上均设置相关集气罩/气体收集装置，各工段废气经收集后一并经“过滤棉+活性炭吸附+UV光解”处理后通过15m高排气筒排放。风量取5000m3/h，年生产时长为2400h，各工段有机废气产生总量为0.975t/a，粉尘产生量为3.9t/a，收集效率取80%，粉尘处理效率取90%，有机废气处理效率为80%。则计算可得到以下数据。 有机废气有组织产生量为0.78t/a，产生速率0.325kg/h，处理后的有机废气有组织排放量为0.156t/a（排放速率约0.065kg/h，排放浓度13mg/m3），无组织排放量0.195t/a（排放速率约0.081kg/h）； 粉尘有组织产生量为3.12t/a，产生速率约1.3kg/h，处理后的粉尘有组织排放量为0.312t/a（排放速率约0.13kg/h，排放浓度26mg/m3），无组织排放量0.78t/a（排放速率约0.325kg/h）。 ③端口打磨焊接烟尘 金属管材生产过程中有打磨焊接工序，在焊接工艺过程会产生的焊接烟尘，焊接烟尘成分取决于被焊接材料的材质、焊接材料的成分、焊接工艺方法及焊接工艺参数。不同的焊接工艺产生的焊接烟尘，其有害物质、有害气体的种类、性质与数量有很大的区别。不同焊接工艺、焊接材料污染物产生情况见表4-3。 表4-3 各种焊接工艺及焊接烟尘产尘量 焊接方法; 烟尘量g/(kg焊条). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507); 11-25. 钛钙型焊条(结422); 6-8. 自保护埋弧焊; 保护实心焊丝; 8. 二氧化碳 气体保护焊; CO2保护实芯焊丝; 8. CO2保护药芯焊丝; 11-13. Ar+5%O2保护心焊; 3-6.5. 注：本表摘自《焊接工作的劳动保护》 项目生产过程中为机器打磨，使用二氧化碳保护实芯焊丝作为焊材。本项目二氧化碳保护焊焊接设备1台（管道坡口机），其主要污染物为焊接烟尘（CO2、CO、NO2等有害气体）以及高温电弧光产生的紫外线、红外线等光污染。根据企业提供资料，焊材消耗量为5t/a，二氧化碳保护焊焊接材料发尘量为8g/kg，则本项目焊接烟尘产生量为40kg/a。焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集处理后在车间内排放，其收集效率可达80%，净化效率≥95%，则焊接烟尘的无组织排放量9.6kg/a。 ④焊缝打磨粉尘 该环节使用机器进行打磨作业，该环节使用设备和焊材与端口打磨基本相同，该环节使用焊材量5t/a，根据企业提供资料，焊材消耗量为5t/a，二氧化碳保护焊焊接材料发尘量为8g/kg，则本项目焊接烟尘产生量为40kg/a。焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集处理后在车间内排放，其收集效率可达80%，净化效率≥95%，则焊接烟尘的无组织排放量9.6kg/a。 （3）金属复合管材生产线 ①塑化挤出废气 该环节与塑胶制品生产线使用的设备、原料一致，颗粒物产生量为6kg/t-产品，挥发性有机物产生量为1.5kg/t-产品，金属复合管材产量为5000t/a，则粉尘产生量为30t/a，挥发性有机物产生量为7.5t/a。 本项目拟采用“密闭罩/密闭措施收集（收集效率90%）+过滤棉（处理效率90%）+活性炭吸附+UV光催化（吸附效率80%）+排气筒（DA002）15m 高空排放”处理措施，结合本项目实际情况并根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中普查的数据和《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），本项目处理效率取80%，风量取10000m3/h，年生产时长为2400h。 则颗粒物有组织产生量为27t/a，产生速率11.25kg/h，排放量2.7t/a，排放速率1.125kg/h，排放浓度112.5mg/m3，无组织排放量为3t/a，排放速率1.25kg/h。 则有机废气有组织产生量为6.75t/a，产生速率2.813kg/h，排放量为1.35t/a，排放速率约为0.563kg/h，排放浓度为56.3mg/m3。无组织废气排放量为0.75t/a，排放速率约为0.006kg/h。 （4）生产车间恶臭 恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多，由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭 6 级分级法（见图4-1），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 图4-1 恶臭6级分级法图 根据类比调查，项目生产车间恶臭来源于聚乙烯等物料加工反应时挥发气体的气味，臭气等级一般在2-3级间，车间外1m恶臭等级一般在 1-2级左右，车间外20m恶臭等级一般在0-1级左右，车间外30m基本无异味。 环保措施可行性分析： A、过滤棉 原理是将废气与表面积大、多孔且粗糙的固体物质相接触，让废气中的有害成分积聚或凝缩在固体表面，来达到净化气体的一种方法。在低浓度废气的处理和高净化要求的场合，吸附技术是一种非常有效且简单易行的方法。 B、布袋除尘器： 布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。布袋除尘器的工作原理是通过滤袋和粉尘初层的过滤作用而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀的进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体经滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外表面， 布袋除尘器主要特点如下： a.布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达 99%以上，且能有效去除废气中 PM10微细粉尘。 b.除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对袋式除尘器出口排放浓度的影响较小。 c.袋式除尘器采用分室结构后，布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行。 d.袋式除尘器结构和维修均较简单。 e.使用寿命一般在2年以上，有的可达4-6年。 根据《袋式除尘器工程通用技术规范》（HJ2020-2012），袋式除尘器除尘效率可达 99.9%以上。故本项目布袋除尘器除尘效率取值99%可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）表A.2 （塑料零件及其他塑料制品制造废气产生的颗粒物可行技术—袋式除尘；滤筒/滤芯除尘），本项目采用布袋除尘器处理粉尘是可行的，满足收集除尘处理装置的要求，因此该处理措施满足有组织排放控制要求，措施可行。 C、活性炭吸附 由两个活性炭箱体组成，每个箱体装1层活性炭吸附棉+2层活性炭砖。活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，从而起到净化的作用。经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内，需定时进行更换，交由有资质单位处置。 D、UV光催化 利用特制的高能高臭氧UV 紫外线光束照射来裂解排放的废气，能有效的处理VOC类等废气以及恶臭味气体，使有机或无机高分子废气化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等，实现达标排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2，活性炭吸附+UV光催化属于可行性污染防治技术。 达标排放及环境影响分析： 项目所在区域为达标区，项目周边以工业企业用地为主。根据工程分析，注塑挤出等挥发性有机物废气和颗粒物经处理设施净化处理后其污染物排放浓度均可满足相关的排放标准，不会对周边区域环境造成不利影响。 排气筒设置高度分析： 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）提到的“7.4新污染源的排气筒一般不低于15m”。本项目3个排气筒设置高度均为15m，符合相关要求。 （5）生活源废气 食堂油烟 本项目共计30人在厂内食宿，根据类比调查资料，人均食用油日用量约30g/人每天，一般油烟挥发量占总耗油量的2-3%，本项目取2.5%计，每天炊事时间按3h计，年生产300天，食堂设置两个基准灶头，总风量按3000m3/h，油烟产生量为22.5g/d（6.75kg/a），经集气罩收集后通过油烟净化器处理（处理效率按60%计）后引至屋顶排放，处理后的排放量为2.7kg/a，排放浓度1mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定。 2、废气污染物排放源汇总 表4-4 废气污染物排放源汇总一览表 污染源; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 是否为可行技术. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度 mg/m3. 塑胶管材生产线. 注塑挤出; 非甲烷总烃; 22.8; 9.5; /; 过滤棉+活性炭吸附+UV光催化装置+15m排气筒（DA001）; 4.56 有组织; 1.9; 47.5; 是. 5.7; 2.375; /; 5.7 无组织; 2.375; /; /. 颗粒物; 91.2; 38; /; 9.12 有组织; 3.8; 95; 是. 22.8; 0.95; /; 22.8 无组织; 9.5; /; /. 金属管材生产线. 挤出涂敷缠绕; 非甲烷总烃; 0.78; 0.325; /; 有组织：过滤棉+活性炭吸附+UV光催化装置+15m排气筒（DA002）； 无组织：车间通风; 0.156有组织; 0.065; 13; 是. 0.195; 0.081; /; 0.195无组织; 0.081; /; /. 颗粒物; 3.12; 1.3; /; 0.312 有组织; 0.13; 26; 是. 0.78; 0.325; /; 0.78 无组织; 0.325; /; /. 抛光除锈; 颗粒物; 140; 58.333; /; 布袋除尘器; 2.786无组织; 1.161; /; 是. 焊缝端口打磨; 颗粒物; 0.0192; 0.008; /; 移动式焊接烟尘 净化器; 0.0192; 0.008; /; 是. 金属复合管材生产线. 注塑挤出; 非甲烷总烃; 6.75; 2.813; /; 过滤棉+活性炭吸附+UV光催化装置+15m排气筒（DA003）; 1.35 有组织; 0.563; 56.3; 是. 0.75; 0.313; /; 0.75 无组织; 0.313; /; /. 颗粒物; 27; 11.25; /; 2.7 有组织; 1.125; 112.5; 是. 3; 1.25; /; 3 无组织; 1.25; /; /. 图4-2 项目产污节点一览图 3、排污口基本情况 表4-5 废气排放口基本情况表 编号; 名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排放气筒出口内径/m; 烟气 温度/℃; 是否可行技术; 类型; 排放标准. DA001（塑胶管材）; 挤出 混料 废气 排气筒; E111.067328° N27.115483°; 15; 0.6; 30; 是; 一般排放口; ①颗粒物：大气污染物综合排放标准GB16297-1996； ②非甲烷总烃：合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015； ③臭气浓度：恶臭污染物排放标准GB14553-93。. DA002（金属管材）; 混合 废气 排气筒; E111.068064° N27.116406°; 15; 0.4; 30; 是; 一般排放口. DA003（金属复合）; 挤出 混料 废气 排气筒; E111.067723° N27.116406°; 15; 0.4; 30; 是; 一般排放口. 4、自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）与《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），项目监测要求如下表所示。 表4-6 项目自行监测要求 序号; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 手工监测采样 方法及个数; 手工监测频次. 1; 上下风向 厂界处; 无组织; 风速、风向、 温度、浓度; 非甲烷总烃、 颗粒物、臭气浓度; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/年. 2; DA001; 挤出混料废气 排气筒; 烟气流量、温度、浓度; 非甲烷总烃、 颗粒物、臭气浓度; 连续1h采样; 1次/半年. 3; DA002; 混合废气 排气筒; 烟气流量、温度、浓度; 非甲烷总烃、 颗粒物、臭气浓度; 连续1h采样; 1次/半年. 4; DA003; 挤出混料废气 排气筒; 烟气流量、温度、浓度; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 连续1h采样; 1次/半年. 注：DA001位于塑胶管材生产厂房（5#）；DA002位于金属管材生产厂房（2#）；DA003位于金属复合管材生产厂房（2#）。 （三）声环境影响 1、噪声源强 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声以及原料运输过程中产生的噪声，其噪声源强在70-95dB（A）之间。主要设备噪声源强见表4-7。 表4-7 项目噪声产生源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 所在位置; 产生源强dB(A); 降噪措施; △Loct; 持续时间. 1; 混合干燥机; 16; 5#厂房 （塑胶管材设备）; 75; 厂房隔声、减振; 15; 生产时段（08:00~18:00，中午休息2小时）. 2; 注塑机; 8; 75; 厂房隔声、减振; 15. 3; 冷却塔; 1; 75; 厂房隔声、减振; 15. 4; 喷码机; 8; 80; 厂房隔声、减振; 15. 5; 切割机; 8; 85; 厂房隔声、减振; 15. 6; 混合干燥机; 1; 2#厂房 （金属复合管材管件设备）; 75; 厂房隔声、减振; 15. 7; 注塑机; 1; 80; 厂房隔声、减振; 15. 8; 冷却塔; 1; 75; 厂房隔声、减振; 15. 9; 喷码机; 1; 80; 厂房隔声、减振; 15. 10; 切割机; 1; 85; 厂房隔声、减振; 15. 11; 牵引机; 1; 65; 厂房隔声、减振; 15. 12; 盘管机; 1; 70; 厂房隔声、减振; 15. 13; 内抛丸除锈机; 2; 2#厂房 （金属管材设备）; 90; 厂房隔声、减振; 15. 14; 外抛丸除锈机; 1; 90; 厂房隔声、减振; 15. 15; 环氧粉末静电喷涂装置; 1; 75; 厂房隔声、减振; 15. 16; 胶粘剂挤出机; 1; 80; 厂房隔声、减振; 15. 17; 聚乙烯挤出机; 1; 80; 厂房隔声、减振; 15. 18; 涂敷加工设备; 1; 70; 厂房隔声、减振; 15. 19; 管道坡口机; 1; 75; 厂房隔声、减振; 15. 20; 喷淋冷却系统; 1; 75; 厂房隔声、减振; 15. 项目噪声设备较多，为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强噪声污染防治，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对强噪声设备，可安装减振底座；对位高噪声设备设置隔声屏障或设置于单独的设备间，设置减震底座，加装消声设施； ③注意维护各种机械设备的正常运行，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现场； ④加强厂区进出车辆管理，在生产区设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛； ⑤做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 2、声级计算 （1）预测内容及评价标准 本项目预测各噪声点声源在四面厂界中心点的贡献值，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （2）评价方法与预测模式 根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2021）中推荐工业噪声预测计算模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 计算某个声源在预测点的声压级，计算公式如下： Loct（r）= Loct（r0）-20lg（r/r0）-△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m； r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 （3）噪声叠加公式： 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： Leq=10lg(i=1n100.1Leqi) 式中：Leqi——第i个声源对某预测点的等效声级。 （4）预测结果 根据项目平面布置图，营运期设备噪声至各厂界中心点处的衰减距离及预测结果详见表4-8、表4-9。 表4-8 项目噪声衰减距离一览表 单位dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 距离 m. 东; 南; 西; 北. 2#金属复合管材管件生产厂房. 1; 混合干燥机; 1; 30; 190; 100; 60. 2; 注塑机; 1; 35; 175; 95; 75. 3; 冷却塔; 1; 50; 140; 80; 110. 4; 喷码机; 1; 20; 190; 110; 60. 5; 切割机; 1; 25; 195; 105; 55. 6; 牵引机; 1; 40; 185; 90; 65. 7; 盘管机; 1; 45; 180; 85; 70. 2#金属管材管件生产厂房. 1; 内抛丸除锈机（内置自带布袋除尘器）; 1; 100; 60; 30; 190. 2; 外抛丸除锈机（内置自带布袋除尘器）; 1; 95; 75; 35; 175. 3; 环氧粉末静电喷涂装置; 1; 80; 110; 50; 140. 4; 胶粘剂挤出机; 1; 110; 60; 20; 190. 5; 聚乙烯挤出机; 1; 105; 55; 25; 195. 6; 涂敷加工线; 1; 90; 65; 40; 185. 7; 管道坡口机; 1; 85; 70; 45; 180. 8; 喷淋冷却系统; 1; 100; 60; 30; 190. 5#塑胶管材管件生产厂房. 1; 混合干燥机; 16; 110; 50; 20; 200. 2; 注塑机; 8; 105; 55; 25; 195. 3; 冷却塔; 1; 110; 60; 20; 190. 4; 喷码机; 8; 115; 65; 35; 185. 5; 切割机; 8; 100; 70; 30; 180. 同类设备布置在同一独立车间内，视为一个点声源。. 表4-9 项目噪声预测结果一览表 单位dB（A） 序号; 设备名称（源强）; 预测值. 东; 南; 西; 北. 2#厂房金属复合管材管件生产设备. 1; 混合干燥机（75）; 30.46; 14.42; 20.00; 24.44. 2; 注塑机（80）; 34.12; 20.14; 25.45; 27.50. 3; 冷却塔（75）; 26.02; 17.08; 21.94; 19.17. 4; 喷码机（80）; 38.98; 19.42; 24.17; 29.44. 5; 切割机（85）; 42.04; 24.20; 29.58; 35.19. 6; 牵引机（65）; 12.96; 4.66; 10.92; 13.74. 7; 盘管机（70）; 21.94; 9.89; 16.41; 18.10. 2#厂房金属管材管件生产设备. 8; 内抛丸除锈机（90）; 35; 39.44; 45.46; 29.42. 9; 外抛丸除锈机（90）; 35.45; 37.50; 44.19; 30.14. 10; 环氧粉末静电喷涂装置（75）; 21.94; 19.17; 26.02; 17.08. 11; 胶粘剂挤出机（80）; 24.17; 29.44; 38.98; 19.42. 12; 聚乙烯挤出机（80）; 24.58; 30.19; 37.04; 19.20. 13; 涂敷加工设备（70）; 15.92; 18.74; 22.96; 9.66. 14; 管道坡口机（75）; 21.41; 23.10; 26.94; 14.89. 15; 喷淋冷却系统（75）; 20.00; 24.44; 30.46; 14.42. 5#厂房塑胶管材管件生产设备. 16; 混合干燥机（75）; 31.21; 38.06; 46.02; 26.02. 17; 注塑机（75）; 28.61; 34.22; 41.07; 23.23. 18; 冷却塔（75）; 19.17; 24.44; 33.98; 14.42. 19; 喷码机（80）; 32.82; 37.77; 43.15; 28.69. 20; 切割机（85）; 39.03; 42.13; 49.49; 33.92. 贡献值; 46.79; 46.92; 53.85; 40.51. 标准值（昼间3类、4类） 来源GB12348-2008; 65; 70; 65; 65. 从上表可知，东、西和北厂界处的噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，南厂界能满足4类标准。 （3）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）与《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），项目监测要求如下表所示。 表4-10 噪声自行监测一览表 监测对象; 监测项目; 监测位置; 监测频次. 四周厂界; 噪声; 四周厂界外 1m 处; 1次/季度， 昼间一次. 注：本项目夜间不生产。 （四）固体废物 本项目运营期产生的固体废物包括以下几部分： 各类产品生产时产生的废包装材料、粉尘、不合格产品、边角料、废纸、焊渣、废活性炭、废机油等危废以及员工日常生活产生的生活垃圾和食堂产生的餐余垃圾。 本评价根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2021年）》和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等相关文件对各类固体废物进行属性判定，并按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危险废物名录（2021年）》的要求确定固废代码。 1、生活垃圾 项目共有员工30人，每年工作300天，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则垃圾的产生量为15kg/d、即4.5t/a，设垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行处理。 2、一般固废 ①边角料 在切割加工过程中，由于工人技术能力导致产生次品，一般以低于0.1%的边角料及次品产生率作为衡量技术工人能力的标准和基本生产要求，本项目则按产生的边角料及次品约占原料的0.1%算，本项目涉及到切割工序的原材料年用总量为19500t，则产生量约为19.5t，废边角料收集后外售废品回收站。 ②不合格产品 项目在加工过程中会产生不合格品，根据业主提供的资料，不合格率为0.01%，预计本项目不合格品的产生量约为20t/a，统一收集后外售。 ③收集的粉尘 本项目通过布袋除尘器/过滤棉处理收集后的粉尘，粉尘收集量为246.402t/a，粉尘回用于生产。 ④金属边角料 主要来源于金属管材管件生产线，根据业主提供的资料及类比同类型项目，废金属边角料产生量占原材料用量的0.1%，预计产生的废金属边角料为0.5t/a，收集后外售。 ⑤废纸 本项目在贴纸工序时会用到纸张，在钢管涂敷完成后，对纸进行拆除，预计产生废纸1.0t/a，属于一般废弃物，收集后外售处理。 ⑥焊渣 本项目焊接过程中焊丝使用量为10t/a，焊接过程中焊渣产生量约为原料使用量的10%，焊渣产生量为1t/a。经收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由环卫部门处理。 ⑥废胶粘剂桶 胶粘剂物料用完后会产生废胶粘剂桶，预计产生量为0.06t/a年，该废桶在厂内暂存，定期交由厂家回收循环利用。 3、危险废物 ①废活性炭、废过滤棉和废UV灯管：塑胶管材、金属复合管材和金属管材生产线均设置了“过滤棉+活性炭吸附+UV光催化”装置。根据前文分析和计算，得到活性炭和UV灯管吸附的废气量约为24.264t/a，按25%吸附率计，则需活性炭97.056t/a，则废活性炭产生量约121.32t/a，废UV灯管预计产生量为2t/a。废过滤棉预计产生量为10t/a。根据《国家危险废物名录（2021年）》，废过滤棉属于HW49类，代码HW900-041-49；废活性炭属于HW49类，代码900-039-49；废UV灯管属于HW23类，代码900-023-29收集暂存于危废间，定期交有资质单位处置。本环评要求建设单位定期更换（每季度更换1次）。 ②废机油及废机油桶：项目设备检修维护过程中会有废油产生，根据企业提供资料，机油每年更换一次，每次更换1t，桶重0.05t，则废机油及废机油桶总量按1.05t/a计，属于《国家危险废物名录》（2021 版）：编号为 HW08，废物类别—废矿物油与含矿物油废物，经收集后交有危废资质单位处理。 ③废含油抹布：项目设备检修维护时使用机油过程中用到抹布，对设备上的油渍进行擦拭处理，该过程会产生废含油抹布。预计年产生量为 0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版）该废物特征情况：编号 HW49 类其他废物，废物代码为 900-041-49 的危险废物，经收集后交有危废处理资质单位处理。 表4-11 工业固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 产生量; 固废 属性; 分类; 主要成分; 物理性状; 贮存方式; 处置措施 及去向. 1; 生活垃圾; 4.5t/a; /; 生活垃圾; /; 固态; /; 环卫部门处理. 2; 边角料、次品; 39.5t/a; 一般固废; 292-009-99; /; 固态; 密封袋装; 外售. 3; 粉尘; 246.402 t/a; 292-009-99; /; 固态; 密封袋装; 回用. 4; 金属边角料; 0.5t/a; 292-009-99; /; 固态; 桶装; 外售. 5; 废纸; 1t/a; 292-009-99; /; 液体; 桶装; 设备厂家定期回收处理. 6; 焊渣; 1t/a; 292-009-99; /; 固态; /; 环卫部门处理. 7; 废胶粘剂桶; 0.06t/a; 292-009-99; /; 固态; /; 厂家回收. 8; 废 活性炭; 121.32 t/a; 危险废物; 900-039-49; 活性炭; 固态; 桶装; 收集暂存于厂内危废暂存间，定期交由资质单位处置. 9; 废 过滤棉; 10 t/a; 900-041-49; 过滤棉; 固态; 桶装. 10; 废UV 灯管; 2t/a; 900-023-29; UV灯管; /; /. 11; 废机油及废机油桶; 1.05t/a; 900-249-08; 机油; 液态; 桶装. 12; 废含油抹布; 0.005; 900-041-49; 机油; 固态; /. 一般固废管理要求： 企业在生产厂房内设置一般固废暂存区，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），企业一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。建立检查维护制度，定期检查维护一般固废贮存设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障其正常使用，以降低固体废物散落对周围环境的影响。根据固废产生的实际情况及时清运固废，使产生的的固体废物得到及时、妥善的处理和处置。 危废管理要求： 环评要求企业建设一座危废暂存间，危废暂存间须单独设置，占地面积约10m2，须采取防雨、防风、防盗、防流失措施，地面需进行硬化且设置重点防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；地面应无裂隙，内侧墙体0.2m高度须防渗；设施底部必须高于地下水最高水位。危废间内应配备照明设施、安全防护服装及工具和应急防护设施。 项目危险废物的收集、临时贮存及处置应符合国家有关危废处置的规定要求，同时要求危险固废临时贮存场参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行。对危险废物的收集、暂存、处置和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 危废包装容器和包装袋应选用与装盛物相容（不起反应）的材料制成，包装容器必须坚固不易破碎，防渗性能良好。不相容（相互反应）的危险废物禁止在同一容器内混装。装载液体的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。 ②危险废物标识 危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ③危险废物的暂存要求 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危废在厂内暂存时间不得超过1年。 ④危险废物的处置、转运要求 危险废物须委托有危废处理资质的单位处置，委托有危废运输资质的单位转运。环评要求项目投入运营前必须与有危废处理资质的单位签订危险废物运输及处置协议，确保项目危废得到安全合理的处置。本单位与危废接收单位须同时按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档。 （五）地下水、土壤 1、地下水 本项目营运期可能存在的地下水污染的途径包括：污水排水管管理不善，有跑、冒、滴、漏现象而污染地下水；隔油池、化粪池的渗漏污染地下水；机油泄漏污染地下水。 本项目废水经隔油池、化粪池处理后通过园区管道排至污水处理厂。隔油池、化粪池和排水管道应进行基础防渗，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。 机油用量不大，采用密封桶装，储存标准仓库或危废间内，储存区做重点防渗，并设置泄漏收集托盘，可防止泄漏物进入外环境，不会对地下水环境产生影响。 综上，项目在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体，从而减轻乃至杜绝对地下水环境的影响。 2、土壤 本项目为污染影响型建设项目，施工期前土地正在“三通一平”，不涉及施工期土壤环境影响。重点分析为运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。 本项目可能对土壤产生影响的环节为：①粉尘对土壤造成影响；②液态物料、废水发生泄漏通过地面漫流的形式渗入周边土壤。 ①粉尘对土壤环境的影响 本项目粉尘主要产生于配料工序，拟在封闭厂房内进行，粉尘在车间内沉降，不会进入土壤造成污染。 ②液体物料、废水等对土壤环境的影响 生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，隔油池、化粪池和排水管道采取人工防渗处理，不会对土壤环境产生影响。主要的液体物料为机油，采用密封桶装，储存于车间内，厂区地面已做水泥硬化防渗处理，可防止泄漏进入外环境，不会对土壤环境产生影响。 综上，本项目从源头切断可能存在的土壤污染途径，不会对周围土壤造成污染。 （六）生态环境 本项目位于工业园区1-15M2地块，项目不涉及园区外新增用地；且项目用地范围无生态环境保护目标。 （七）环境风险 对照本项目使用的原辅材料，涉及风险物质的主要为废活性炭、废过滤棉、废UV灯管和机油，废活性炭等危险废物（每季度更换一次）最大暂存量qn=33.33t/a，临界储存量Qn=50t；机油最大暂存量为0.2t、废含油抹布、废机油及废机油桶最大暂存量为1.055t，临界储存量Qn=10t。可计算得到本项目厂内q/Q=0.7721＜1，环境风险评价等级为简单分析。 （1）贮存过程中的安全防范措施 原料设置专门的原料仓库并定期检查，危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废暂存区域进行 定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。所有储运设施及设备、工艺管线等均设有防雷、防静电措施。危废仓库应设置收集槽，确保事故情况下的泄漏污 染物、消防水可以收集。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 （2）使用过程防范措施 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 建议完善全公司的环境风险应急预案，并加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练。确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。开展与区域内相关企业建立联合应急防范制度。本项目在落实好各项的风险防范措施后，风险事故发生的几率及风险发生时的环境影响均能得到有效控制。环评建议建设方应单独编制本项目突发环境事件应急预案。 （八）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 塑胶管材生产线 | 混料挤出废气 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 集气罩+过滤棉+活性炭吸附+UV光催化+1根15m高的排气筒（DA001） | 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996； 非甲烷总烃：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）； 臭气浓度：《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）。 |
|  | 金属管材生产线 | 抛丸 除锈 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  |  | 焊缝 打磨 | 颗粒物 | 移动式焊接 烟尘净化器 |  |
|  |  | 挤出、涂敷，缠绕 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 集气罩/气体收集装置过滤棉+活性炭吸附+UV光催化+1根15m高的排气筒（DA002） |  |
|  | 金属复合管材管件生产线 | 混料挤出废气 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 集气罩+过滤棉+活性炭吸附+UV光催化+1根15m高的排气筒（DA003） |  |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟废气 | 油烟净化器处理后经屋顶排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水 环境 | 员工生活污水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 经隔油池、化粪池收集后通过园区污水管网排入隆回县工业污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（间接排放） |
|  | 冷却废水 |  | / | 收集后循环利用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 设备噪声 | 选用低噪声设备，安装减震垫、风管消音、车间隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾和焊渣交由环卫部门处理；废胶粘剂桶厂家回收；粉尘回收利用、废纸、次品和边角料外售；危险废物设危险废物暂存间，定期交由有资质单位回收处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区设置消防器材，严格防火管理；在危废间设置托盘或围堰等截流措施，配置泄漏吸附物资，进行重点防渗；设置围堰。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境影响评价制度与排污许可制衔接要求 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。项目竣工环境保护验收内容见本章节。 3、排污口规范化 建设单位应在各个排污口处树立标志牌。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 4、环境保护图形标志 在厂区的废气排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。危险废物标志应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标准名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标准; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标准; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示 图形符号; 警告 图形符号; 名称; 功能. 1; 一般 固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 3; 废气排放源; 表示废气 向大气环境排放. 4; /; 危险 固体废物; 危险固体废物 贮存、处置场. 5; /; 危险废物 标签; 标明危险废物 性质、特征. |

# 六、结论

本项目建设符合国家及当地产业政策、规划等，在生产过程中会产生废气、废水、噪声和固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，项目废水、废气和噪声均可做到达标排放，固废可得到妥善处置，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 41.5172t/a | / | 41.5172t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 12.711t/a | / | 12.711t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0522t/a | / | 0.0522t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0104t/a | / | 0.0104t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0104t/a | / | 0.0104t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0052t/a | / | 0.0052t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0104t/a | / | 0.0104t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5t/a | / | 4.5t/a | / |
|  | 边角料、次品 | / | / | / | 39.5t/a | / | 39.5t/a | / |
|  | 粉尘 | / | / | / | 246.402t/a | / | 246.402t/a | / |
|  | 废纸 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 焊渣 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废胶粘剂桶 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 121.32t/a | / | 121.32t/a | / |
|  | 废机油及废机油桶 | / | / | / | 1.05t/a | / | 1.05t/a | / |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①