重庆渝板投资有限公司玻璃深加工项目

环境影响报告表

（报批版）

重庆渝佳环境影响评价有限公司

国环评乙字第3128号

二○一二年八月

重   庆   市   建   设   项   目

环境影响报告表

建设项目名称   重庆渝板投资有限公司玻璃深加工项目

建设单位(盖章)          重庆渝板投资有限公司

编制时间            2012 年  8 月

重 庆 市 环 境 保 护 局 制

一九九九 年 十 月

填  报  说  明

《重庆市建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称──指项目立项批复时的名称。

二、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行列类型──按国标填写。

四、总投资──指项目投资总额。

五、主要环境保护目标──指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状──指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准──指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准──指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议──给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、审查意见──由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）、总平面布置图、排水管网和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、本表填报4份，报环境保护局审查，填写时字迹应工整清楚。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

附件材料清单

附图： 附图1：地理位置图 附图2：拟建项目总平面布置图 附图3：拟建项目综合管网图 附图4：拟建项目绿化总平面布置图 附图5：拟建项目效果图 附图6：拟建周围环境位置关系图 附图7：现场实照图 附图8：监测布点示意图 附图9：拟建项目所在地土地利用规划图 附件： 附件1：重庆市建设项目环境影响评价要求通知书 渝（璧）环评通[2011]202号文 附件2：璧山县城乡建设委员会文件璧建初审[2011]104号 附件3：重庆市企业投资项目备案证311227C42310028868号 附件4：监测报告

1基本情况                                                   表1

| 项 目 名 称 | 重庆渝板投资有限公司玻璃深加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 重庆渝板投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 龙魁 |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 刘霞 |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 13996066820 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通 讯 地 址 | 重庆市九龙坡区华岩镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 地 点 | 重庆市璧山县青杠组团泛华片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 璧山县城发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 311227C42310028868 |  |  |
| 建 设 性 质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 建材 |
| 总 投 资 | 25000万元 |  | 环保投资 |  |  | 96万元 |  |  |  | 投资比例 |  |  | 0.38% |
| 总用地面积 | 30643.46平方米 |  |  |  |  | 总建筑面积 |  |  |  | 20232.82平方米 |  |  |  |
| 评 价 经 费 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能情况 | 电 | 800万度 |  |  | 润滑油 | 5吨 |  |  | 天然气 |  |  | 100万立方米 |  |
| 用 水 情 况 （万吨） | 分 类 |  |  | 年用水量 |  |  | 年新鲜用水量 |  |  |  |  | 年重复用水量 |  |
|  | 生产用水 |  |  | 0.492 |  |  | 0.152 |  |  |  |  | 0.34 |  |
|  | 生活用水 |  |  | 1.955 |  |  | 1.955 |  |  |  |  | / |  |
|  | 绿化用水 |  |  | 0.038 |  |  | 0.038 |  |  |  |  | / |  |
|  | 合 计 |  |  | 2.485 |  |  | 2.145 |  |  |  |  | 0.34 |  |
| 1.2工程内容及规模 1.2.1项目由来 重庆渝板投资有限公司成立于2005年6月，是生产钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等建筑用玻璃的玻璃深加工企业，产品深受市场好评。近年，重庆渝板投资有限公司已成为重庆地区最具规模的玻璃深加工企业之一，同龙湖、金科等多个知名房地产开发企业建立了长期合作关系，其优异的质量和服务获得了良好的行业口碑。随着人们对玻璃质量认识的不断提高、随着市场对玻璃质量要求的不断提高，重庆渝板投资有限公司会不断的努力、奋斗、进取，为西南地区玻璃深加工行业的可持续发展做出更大的贡献。 重庆渝佳环境影响评价有限公司受项目业主的委托，依法对拟建项目进行环境影响评价。接受委托后，我公司组织相关技术人员对现场进行了勘察、资料收集和工程分析。在此基础上，遵循国家和地方的环境保护法律法规及相关标准，编制了《重庆渝板投资有限公司玻璃深加工项目》的环境影响报告表。特此上报，敬请审查！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1基本情况                                                续表1-1

1.1.2评价目的 拟建项目属于玻璃深加工项目，环境影响评价的目的是在通过环境质量现状调查和工程设计技术特征，分析拟建项目施工期和运营期可能产生的环境问题及影响。根据影响分析评价，提出防止和减缓不利影响的措施，论证拟建项目建设方案的环境可行性，并反馈于项目设计、建设和管理中，确保污染物的达标排放，将不利影响降至最低程度，为拟建项目的建设、环境管理和决策提供科学依据，力求拟建项目工程建设与环境保护的协调发展。 1.1.3评价的总体构思 本项目为玻璃深加工项目，位于璧山工业园区，属于重庆市璧山县青杠组团泛华片区内，主要功能作为生产厂房及配套的办公设施，内设有生产厂房、办公楼及倒班房、停车位及配电房等配套设施。项目占地面积30643.46m²，总建筑面积20232.82m²，其中：其中一号厂房面积11125.17m2，二号厂房面积4170.19m2，办公楼面积1160.9m2，倒班房面积3199.56m2，配电房、门岗、工艺小房面积77m2，均为地上建筑。设地上停车位39个，绿地率12%，容积率1.12，建筑密度53.6%。另外设置三个垃圾收集点。 本评价将从该项目开始到建成后营运期对社会、生态环境的影响及对水、气、声环境、固体废弃物的影响做出具体评价。本评价工作的主要内容有： （1）工程分析：通过对建设项目的工程分析，掌握其对环境可能产生的不利影响，确定污染源和潜在的污染因素，统计计算污染物的排放种类和数量。 （2）环境质量现状调查和评价：针对拟建项目的特点，充分利用现有的环境质量现状资料和监测资料，对当地环境质量水平给出明确的结论，并找出项目所在地目前存在的主要环境问题。 （3）环境影响预测与分析：分析预测该建设项目施工期和营运期对周围环境（地表水、大气环境、固体废物、生态环境等）可能产生的影响。确定影响的来源、因素、途径、方式、强度、时限和范围，并提出相应的污染防治措施。 （5）环境保护措施及经济技术论证：有针对性地提出污染防治措施和城市生态建设方案，列出环保工程投资，并对其进行技术经济可行性论证。 （6）评价结论：明确给出拟建项目建设环境影响的可行性论证及对策建议。 本次评价工作重点主要在以下几个方面：工程分析、施工期环境影响、营运期环境影响、环保措施论证等。

1基本情况                                                续表1-2

1.2.4拟建项目工程概况 本工程位于壁山县工业园区青杠街道泛华片区。规划总用地面积33363.02m2，建设用地面积31643.46m2。其中一号厂房面积11125.17m2，二号厂房面积4170.19m2，办公楼面积1160.9m2，倒班房面积3199.56m2，配电房、门岗、工艺小房面积77m2，均为地上建筑。设地上停车位39个，绿地率12%，容积率1.12，建筑密度53.6%。 本工程购钢化、中空玻璃生产线各2条，夹层玻璃生产线1条。钢化玻璃年产量：13万平方米，中空玻璃年产量：30万平方米，夹层玻璃年产量：10万平方米。 主要建构筑物指标见表1-1，主要的经济技术指标见表1-2，项目组成表见表1-3。 表1-1 主要构筑物指标表 建筑名称; 层数; 总建筑面积（m2）; 建筑总高度; 人员定额. 一号厂房; 一层; 11125.17; 檐口高度9.6m; 根据厂内生产规模预计工人数量337人。. 二号厂房; 一层; 4170.19; 檐口高度9.6m. 办公楼; 二层; 1160.9; 7.2m. 倒班楼; 六层; 3199.56; 18m; 床位数：270. 表1-2 主要的经济技术指标表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 总用地面积; m2; 30643.46. 其 中; 建筑物占地面积; m2; 16486.07. 道路广场占地; m2; 10480.19. 绿化占地; m2; 3677.2. 2; 总建筑面积; m2; 20232.82; 均为地上建筑. 其中; 一号厂房面积; m2; 11125.17. 二号厂房面积; m2; 4170.19. 办公楼面积; m2; 1160.9. 倒班房面积; m2; 3199.56. 配电房、门岗、工艺小房; m2; 77. 3; 建筑密度; %; 53.6. 4; 容积率; 1：; 1.12. 5; 绿地率; %; 12. 6; 停车位; 个; 39; 均为地上停车位.

1基本情况                                                续表1-3

表1-3 拟建项目项目组成表 工程名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 一号厂房; 建筑面积11125.17m2，为单层轻屋面钢结构厂房，短边3跨共73m，长边为150m，柱距7.5m，屋面钢梁下最小净高约为9m。 设计钢化、中空生产线各两条，夹层玻璃生产线一条，为本项目主厂房。. 二号厂房; 建筑面积4170.19m2，单层轻屋面钢结构厂房，短边2跨共36m，长边为112.5m，柱距7.5m，屋面钢梁下最小净高约为9m。 主要作为原料库房和产品库房。. 辅助 工程; 停车位; 布置于整个项目地西侧，地上停车位39个。. 办公楼; 建筑面积1160.9m2，主要供办公用。办公楼为地上两层的框架结构建筑，无地下室，建筑平面尺寸为72m×10.5m，主要柱网为3.6m×2.1m；3.6m×8.4m。一层、二层层高均为3.6m；建筑高度7.2m。. 倒班房; 建筑面积3199.56m2，主要作为工人倒班住宿用房。地上六层的框架结构建筑，无地下室，建筑平面尺寸为33m×15.6 m，主要柱网为3.6m×8.7m；3.6m×6.9m。一层~六层层高均为3.0m；建筑高度18m。. 配电房、 门岗、 工艺小房; 为本项目供配电及辅助配套设施用房，变配电室为单层的框架结构建筑，无地下室，建筑平面尺寸为8.4m×6 m，主要柱网为4.2m×6m。层高为4.2m；建筑高度4.8m。. 环保 工程; 垃圾收集点; 共设置3个垃圾收集点，厂区大门附近一个，倒班房与停车场之间一个。东面配电房附近一个。. 生活污水处理设施; 生化池1个，主要处理本项目生活废水，位于项目地北侧。设计处理能力为70m3/d。. 玻璃废水沉淀池; 有效容积不小于10m3。. 消音池; 容积为6*6*5m3，用来消减夹层玻璃生产线高压釜排气噪声。. 绿化; 绿化面积3677.2m2，工程配套的景观和绿化设施。. 公用工程; 生产和生活所需的供水、排水、供电、天然气等工程。.

1基本情况                                                续表1-4

1.2.5拟建项目主要生产设备 表1-4 主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 玻璃自动切割机; 台; 2; 型号：宝特罗；产地：意大利. 2; 全自动卧式玻璃四边直线磨边机; 台; 1; 型号：SFZM3625（1台） 产地：广东亿海机械制造公司. 3; 玻璃双边直线磨边机; 台; 2; 型号：SSZMT/4500T 产地：广东亿海机械制造公司. 4; 玻璃单边直线磨边机; 台; 2; 型号：SZM9325 产地：广东亿海机械制造公司. 5; 玻璃平钢化机组; 台; 2; 型号：N-1B50 产地：洛阳北方玻璃技术公司. 6; 玻璃全自动卧式单头钻孔机; 套; 2; 型号：WH0222 上海旺昊玻璃机械有限公司. 7; 全自动中空玻璃生产线; 台; 2; 型号：HJ-LINE-P-SS-3008 产地：北京韩江自动化玻璃机械设备公司. 8; 丁基胶涂布机; 台; 2; 型号：HJ-BTE-2008AT 产地：北京韩江自动化玻璃机械设备公司. 9; 铝条框自动折弯机; 台; 1; 型号：HJ-ASBM-2008-Ⅱ 产地：北京韩江自动化玻璃机械设备公司. 10; 分子筛灌装机; 台; 2; 型号：GZJ-A 产地：北京韩江自动化玻璃机械设备公司. 11; 中空玻璃全自动涂胶机; 台; 2; 型号：MGM-SD11-32 产地：北京明日之星玻璃机械有限公司. 12; 全自动夹层玻璃生产线; 台; 1; 型号：JC2590Z-HD 产地：深圳市汉东玻璃机械有限公司. 13; 蒸压釜; 台; 1; 型号：YF34-HD 产地：深圳市汉东玻璃机械有限公司. 14; 空压机; 台; 2; /. 拟建项目所用设备均符合国家产业政策的要求，无淘汰、落后的生产设备。 1.2.5总平面布置 目前项目平面布置情况为：项目厂区平面呈长方形，一号厂房纵向布置于厂区中东部，作为主厂房，综合办公楼位于前区，背靠一号厂房；厂区大门正对园区规划道路，交通便利；厂区内道路沿厂房环形布置，布局合理，货物进出方便快捷。整体后退建筑红线19.6m，留出厂前广场。二号厂房布置在一号厂房南侧，沿厂区内部道路布置，主要做为原料及产品库房。倒班楼布置在西南侧。厂区内西侧布置厂区主道路，其为贯通南北的主要进出货物通道，大车停车位共计3个，布置在紧靠厂区主出入口旁。整个建筑设施按办公生活区、生产区、绿化区和污水处理区布置，各功能区界限分明，联系方便，布局合理。

1基本情况                                                续表1-5

1.2.6产品方案 本项目本工程购钢化、中空玻璃生产线各2条，夹层玻璃生产线1条，采用生产好的玻璃原片，进行钢化后生产中空玻璃和夹层玻璃出售，或者钢化后直接出售，产品的年产量如下： 钢化玻璃年产量：4.5万平方米 中空玻璃年产量：32万平方米 夹层玻璃年产量：10万平方米 1.2.7绿化设计 本项目在厂区大门、东侧、及西侧中部进行绿化，绿化面积为12%，绿地面积为3677.2m2。绿地布局采取点、面、线相结合的方式，以线将点、面联系成一个有机的整体，广植乔木，充分绿化，使厂房掩映绿海之中。 1.2.8公用工程 ①给排水工程 壁山县工业园区青杠街道泛华片区市政给水管网为环状布置，供水压力0.50MPa（对应标高274.00m处）。本项目从东北角及西北角分别接入一根DN150给水管供本项目使用，每根市政给水引入管设倒流防止器和水表计量装置，并在厂区内形成环状管网，管网各管段间设隔断阀。项目给排水量按生产用水和生活用水分别统计，见表1-5及1-6。 厂区排水采用雨水、污水分流制。雨水由厂区雨水排水系统直接进入市政管网；废水主要有生产废水和生活污水。生产废水经沉淀处理后回用、生活污水经厂内生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入到项目地北面的璧南河。项目及排水统计表见表1-5。 ②供电 从璧山供电局电网引一路10kV电源进入配电室开始至各用电设备止的高低压变配电系统设计、照明设计、动力设备配电、线路敷设和防雷接地，在厂房、办公楼、倒班房、各设置一台总配电箱。 高压供配电及继电保护：本设计在厂房设置一高压配电站，10kV母线采用单母线不分段运行方式。10kV配电采用环网柜，共计4台。 低压供配电及控制：在厂房设置一低压配电站，内设一台1250kVA的干式变压器，给全厂用电设备供电。低压配电站内还设有一台受电柜、两台补偿柜和五台配电柜。补偿后的功率因数不低0.92。供配电采用树干式和放射式相结合的供电方式。

1基本情况                                                续表1-6

③弱电系统 电视系统：本工程电视系统引自当地有线电视网。仅为办公楼会议室、倒班房内安装。采用分配分线系统，要求用户终端电平为64±4dB。电视分线器装高为1.8m，电视插座装高为0.4m。 电话系统：建筑外线电话需求量为40回线,直拔线路引自重庆市璧山县电信部门。在办公综合楼底层楼梯间设置一台40对暗装电话分线盒，由重庆市璧山县电信网引入一根HYA-40-2x0.4通讯电缆，电缆在室外沿通信管道敷设至室外手孔后穿排管敷设至办公综合楼电话分线盒。 ④供气 拟建项目生产工艺中各设备以电为能源；生活中食堂和职工宿舍洗澡用热水器接入天然气作为燃料用气。预计天然气总消耗量约100万Nm3/a。 表1-5 项目生活、生产给排水核算表 用水类别; 用水规模; 用水标准; 日用水量; 日排水量; 年用 水量; 年排水量. 生活用水; 住宿人员用水; 270人; 200 L/ 人·d; 54.0m3; 48.6m3; 16200m3; 14580m3. 非住宿人员用水; 63人; 50 L/ 人·d; 3.15m3; 2.835; 945m3; 850.5m3. 办公 用水; 25人; 50L/人·d; 1.25m3; 1.125m3; 375m3; 337.5m3. 食堂 用水; 270人; 25 L/ 人·d; 6.75m3; 6.08m3; 2025m3; 1822.5m3. 生产用水; 磨边用水; /; /; 总用水量8m3/d，损耗0.8 m3/d。; 0; 60 （新鲜水补给）; 60 （清污泥）. 清洗用水; 2台; 1.3t/d·台; 2.6m3/d; 2.34m3/d，排入消音池补水利用; 780; 0. 二次清洁用水; 1台; 2t/d·台; 2m3/d; 1.8m3/d排入沉淀池补水0.8 m3/d，排入消音池补水1m3/d; 600; 0. 消音池 用水; 损耗3.6m3/d，清洗用水补水3.34m3/d，补充新鲜水0.26m3/d。; 78m3; 0. 绿化用水; 3677.2m2; 2L/m2 每周一次; 7.35m3/次; /; 382.2m3; /. 合计; /; 58.64m3; 21445.2m3; 17650.5 m3. （注：①生产用水根据用水设备核算经验用水量，全自动卧式玻璃四边直线磨边机一台，用水量3t/d·台，玻璃双边直线磨边机2台，用水量2t/d·台，玻璃单边直线磨边机2台，用水量1t/d·台，磨边机总用水量为8t/d，沉淀处理后循环使用，补给水量按0.8t/d核算；②清洗用水1.3t/d·台，清洗机2台，清洁用水为2.6t/d，用水为自来水；③夹层玻璃生产线1条，需要对玻璃进行二次清洗，清洁用水量为2t/d，用水为自来水；④夹层玻璃生产线，使用压缩气体，为减小高压空气排气放空噪声，空气经消音池排出，消音池有效容积6*6*5m3，消音池水渗漏蒸发及其他损耗为3.6t/d，约站有效容积2%。⑤磨边废水沉淀池污泥每月清3次，每次清2 m3，用新鲜水补给。）

1基本情况                                                续表1-7

⑤通风 厂房内采用TC11A-6060n薄型通风天窗进行通风，通风天窗规格为150m*6m*0.6m,是利用室内外温度差所形成的热压及风力作用所造成的风压来实现通风换气的通风装置，特点是是外形高度低，风阻力小，防雨防雪性能好，不需要动力好点的强力散热通风装置。根据业主委托要求及企业生产情况，厂房暂不考虑暖通空调系统。办公楼、倒班房设置空调，均不设置中央空调。 1.2.9劳动定员及工作制度 拟建项目营运后，全厂定员共337人，全年工作时间300天，全厂实行2班制，每班8小时工作制。 1.2.10项目总投资以及建设工期 拟建项目总投资25000万元，拟建项目2012年7月开工，2013年1月竣工，预计2013年3月投入运营。

2主要原辅材料及原有污染情况分析                              表2

2.1主要原辅材料名称及年消耗数量 主要原辅材料消耗分别见表2-1。 表2-1 项目原辅材料及消耗情况表 序 号; 原辅材料名称; 用量. 1; 玻璃原片; 90万m2. 2; 铝条; 124万m. 3; PVB膜; 8.7万m2. 4; 双组份硅酮胶（A胶：190L/组，B胶：19L/组） 约300kg/组，是有机硅产品。; 400组 120吨. 5; 分子筛干燥剂; 约18吨. 6; 丁基胶; 约10吨. 7; 总用水量; 2.509万吨. 8; 电; 800万度. 9; 天然气; 100万平方米. 主要原辅材料性质： ①双组份硅酮胶：双组份硅酮玻璃胶是以室温硫化硅橡胶107 和甲基硅油201的材料为主剂,以金属氧化物为硫化剂的室温硫化的双组份密封胶, 属中性。该胶固化后,具有优异的耐候性和抗紫外线的性能,具有耐高低温和耐老化性；具有高粘的接强度；对玻璃和铝合金有良好的粘结性.主要用于中空玻璃密封第二道密封。固化后在-50℃—100℃范围仍具有良好的粘结性能。产品符合JC/T86《中空玻璃用弹性密封胶》标准。中性硅酮胶无毒，对人体危害性小。 ②丁基胶：丁基橡胶是异丁烯和异戊二烯的共聚物，它在1943年投入工业生产。丁基橡胶的最大特点是气密性好。它还能耐热、耐臭氧、耐老化、耐化学药品，并有吸震、电绝缘性能。缺点是硫化慢，加工性能较差。它的主要用途是制作各种轮胎的内胎、无内胎轮胎的气密层、各种密封垫圈，在化学工业中作盛放腐蚀性液体容器的衬里、管道和输送带，农业上用作防水材料。 ③分子筛干燥剂：结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐，对人体无害。本项目使用3A和13X型的混合分子筛干燥剂，中空玻璃里的干燥剂的主要作用是有两个，一是吸附包括中空玻璃合片时密封在空气层内的湿气以及在中空玻璃整个寿命期内进入空气层的湿气；二是由于13X型分子筛干燥剂比表面大，可以通过物理吸附密封在中空玻璃内的有机溶剂，这些有机溶剂是生产中空玻璃时由某些密封胶，油漆或机械油所带来的。

- 2主要原辅材料及原有污染情况分析                          续表2-1

储存方式：室温，相对湿度不大于90%的室内，避免水、酸、碱、隔绝空气，密闭保存。 ④PVB膜：全称聚乙烯醇缩丁醛，是用试剂盐酸作催化剂使正丁醛与聚乙烯醇高纯水溶液进行缩合反应而成的合成树脂，具有很高的粘接性能。玻璃化温度57℃、软化温度为60℃-75℃，加热到100℃以后才发生热分解，在200℃～240℃时几乎分解完全。项目使用的PVB胶片，粘合时加热到65℃，使胶片刚好发生软化，此时PVB胶片还未达到分解温度，因此不会产生挥发物。 2.2与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题 拟建项目为园区规划用地，区域内无古树名木；项目区域及附近无风景名胜区、自然保护区、地质遗迹。项目地北临园区规划道路和璧南河，周边原有入驻的企业分布，东北面为璧山县吉仁汽摩配件厂和重庆市荣勋机械有限公司，东面为大同公司汽车配件厂及倒闭的重庆口之福食品有限公司，南面在在建驿思公司和鱼梦公司，西面为璧山县公共租赁房预留用地和重庆市都安公共安全装备有限公司，均为机械生产企业，因此拟建项目周边的环境条件对本项目的建设无大的制约因素。 该区域的主要环境问题为以下两个方面： ①道路的交通噪声对区域声环境产生一定影响；交通噪声对居民影响小，无环保投诉。 ②周围汽车配件厂和机械厂生产噪声对区域环境有一定的影响，但无环保投诉。

- 3所在地自然环境社会环境简况                                  表3

3.1 自然环境简况：（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等） 3.1.1地理位置与交通 璧山县位于重庆市以西，东经106 .02'至东经106.20'，北纬29.17'至29.53'。东西宽15.5公里，南北长66.5公里，县域面积915平方公里。东邻沙坪坝区、九龙坡区，南界江津区，西连铜梁县、永川区，北接合川区、北碚区。璧山地处重庆西大门，是川东、川北、渝西各县市到重庆的交通要道。1995年7月成渝高速公路开通后，从县城以南15公里的青杠街道上高速公路至重庆（陈家坪），里程为23公里。 青杠医疗康复区位于重庆市璧山县青杠街道，依托S108省道，以及附近的高速公路，可方便到达市区。项目地理位置详见附图1。 3.1.2地形地貌 璧山县地质构造属川东南弧形构造带，华蓥山复式背斜中的温塘峡背（东山）与沥青峡背斜（西山）之间。据清同治四年《璧山县志》载：璧山“形如柳叶，四壁皆山，外高中平”。境东有缙云山，西有巴岳山，东山、西山为天然屏障，海拔分别在500－810米和500－885米之间，两山夹一槽，中部系丘陵地带，海拔在270－400米之间。东西山面积约161平方公里，占全县总面积的17.6%，丘陵面积753平方公里，占82.4%。 3.1.3气候气象 项目所在地地处中亚热带湿润季风气候区，气候湿润，雨量充沛，四季分明。具有春旱、夏热、秋迟、冬暖、无霜期长以及风速小、湿度大、日照少、云雾绵雨多的特点。年平均气温18.3℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温2.3℃；年平均降雨量1231.2mm；年平均日照时数911.5小时；年平均风速1.6米/秒；年平均相对湿度80%；年平均无霜期337天。 根据璧山县气象站多年资料，常规气象数据如下： 多年平均气温 18.3℃ 极端最高气温 39.7℃ 极端最低气温 2.3℃ 年均降水量 1231.2mm 年平均相对湿度 80% 年平均日照时数 911.5小时 年平均无霜期337天。 多年平均风速 1.6m/s 3.1.4水文条件 县域地表水属外流水系，有大璧南河75条。其中，璧南河系长江一级支流，全长73.1公里，在江津区油溪镇注入长江；璧北河全长37公里，在北碚区澄江镇注入嘉陵江；梅江河流经璧山西部各乡镇，全长53公里。

3所在地自然环境社会环境简况                        续表3-1

3.1.5土壤 璧山县境内土壤特性与地形地貌、地层岩性、气象水文等因素密切相关，其属性随母岩岩性不同而变化。土壤类型为潮土、紫色土、黄壤土、石灰岩土、黄棕壤土、山地草甸土和水稻土等七个土类。潮土分布在河谷低山冲积而成，土质肥沃；紫色土量多而面广，其土质好坏依成土母岩不同而异；黄壤土见于低山区，多呈酸性，土质差；水稻土为千百年耕作熟化而成的熟土。其它类型土量少而分布零星。 3.1.6植被 璧山县域内植被类型属亚热带湿润常阔叶林、针叶林地带松树林的分布，在复杂的地质地貌条件和生物、气候因素的相互影响与综合作用下，产生了垂直带谱性变化和相应的差异，形成了多种多样的松树林类型，影响着松树林的分布与生长，大部分林地的主要树种为马尾松、杉木、枫香等针、阔叶树种。海拔+800m 以上的中低山区，主要分布针阔叶乔木树种，海拔+800m以下的低山、丘陵河谷地区，主要分布木本植物和草木植物。 3.1.7生物多样性 拟建项目所在地无珍稀重点保护的野生动、植物分布，本项目的建设不会影响当地的生物多样性。 3.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 3.2.1社会经济 2010年实现地区生产总值152.76亿元，同比增长19.4%，增速比上年加快5.4个百分点。“十一五”期间GDP年均增长16.5%。按产业分，第一产业增加值12.05亿元，同比增长6.7%；第二产业增加值91.39亿元，同比增长24.1%；第三产业增加值49.32亿元，同比增长14.9%。三次产业结构比为7.9:59.8:32.3。与上年相比，第一、三产业比重分别下降0.4、0.8个百分点，第二产业比重提高1.2个百分点。 3.2.2科技、文化、教育、卫生 2010年市级以上技术中心11个，高新技术企业7家，市级以上新产品69个，全年全县共获得授权专利191件。 全县拥有文化馆1个，公共图书馆1个，档案馆1个，文化站9个，文化中心6个，新建农家书屋60个，电影发行公司1个，歌舞娱乐场所87家，综合性体育中心1个，体育馆4个，承办市级以上体育比赛3次。成功举办"璧山情·绿岛韵"大型综合文艺晚会和第四届县运会。全县拥有各类学校166所，其中普通中学24所，小学50所，幼儿园93所。全县拥有卫生机构32个，综合医院2个，卫生院26个，妇幼

3所在地自然环境社会环境简况                        续表3-2

保健院1个，疾病预防控制中心1个，卫生监督所1个，卫生进修校1个。社区卫生服务中心和乡镇卫生院标准化率达93%，新建成45个标准化村卫生室。 3.2.3文物与景观 拟建项目占地及影响区内无珍稀动植物、风景名胜、自然保护区和文物保护单位。 3.2.4教育文化卫生 2010年市级以上技术中心11个，高新技术企业7家，市级以上新产品69个，全年全县共获得授权专利191件。 全县拥有文化馆1个，公共图书馆1个，档案馆1个，文化站9个，文化中心6个，新建农家书屋60个，电影发行公司1个，歌舞娱乐场所87家，综合性体育中心1个，体育馆4个，承办市级以上体育比赛3次。成功举办"璧山情·绿岛韵"大型综合文艺晚会和第四届县运会。 全县拥有各类学校166所，其中普通中学24所，小学50所，幼儿园93所。全县各类学校在校学生84255人，其中普通中学在校学生33385人，小学在校生34163人，幼儿园在校生13647人。全县各类学校招生人数24033人，其中普通中学招生10718人，小学招生5501人，幼儿园招生6716人。全县各类学校教职工人数5358人，其中专任教师4513人。在专任教师中，普通中学1965人，小学1887人，幼儿园529人。璧山县户籍考生报到注册人数专科1095人、本科1483人。 全县拥有卫生机构32个，其中综合医院2个，卫生院26个，妇幼保健院1个，疾病预防控制中心1个，卫生监督所1个，卫生进修校1个。社区卫生服务中心和乡镇卫生院标准化率达93%，新建成45个标准化村卫生室。卫生机构床位数1660张，每千人拥有床位2.6张。卫生技术人员1553人，其中执业医师和执业助理医师687人，注册护师、护士549人。2010年卡介苗、糖丸、白三联、麻苗接种率分别达100%、99.05%、100%、98.57%；流脑、乙脑接种率达97.62%；乙肝合格接种率、乙肝首针及时率分别达99.52%、97.14%；产妇住院分娩率99.83%；5岁以下儿童死亡率13.83‰；婴儿死亡率8.11‰。

3所在地自然环境社会环境简况                        续表3-3

3.3璧山工业园区简介 拟建项目位于是璧山县工业园区青杠组团泛华片区，总规划用地面积16.27m2，规划居住人口8万人，分为两个片区，北部璧城片区东临璧青路，南邻狮子变电站，西临璧山中部通道，东临永嘉大道，规划用地面积13.89m2，主要发展装备制造、电子信息(包含电镀)、制鞋业等产业，南部青杠组团泛华片区，东临璧青路，西邻璧南河，北至成渝高铁，南至青杠街道，总规划用地面积2.38km2，主要发展装备制造，医药食品等产业，规划到2015年、2010年，分别实现工业总产值1000亿元、1600亿元以上，其中表面处理（电镀等）规模分别控制在11000万m2、19000万m2。 规划产业简介： - 电子信息产业： 总体定位：重庆市电子信息产业的重要增长极，西永微电园的拓展区与协作经济带、璧山县新兴支柱产业、促进璧山工业化与信息化融合的主要力量。 发展重点：笔记本电脑机构件，培育发展集成电路、电子元器件、汽摩电子、电子材料、信息家电、软件及服务外包，以期形成七大产业集群。 - 装备制造产业： 发展思路：重点发展新能源关键设备、工程机械设备和机械基础件等系列产品，大 力引进一批致命装备制造生产企业，打造以工程机械设备为主的装备制造基地；充分发挥特种车和摩托车整体生产优势，重点发展以齿轮、变速器、制动器、减震器、调节阀等汽车摩托车关键零部件，以摩托车、特种车终端产品为补充的较为完善的产业链体系，成为重庆汽车摩托车及零部件制造基地。 - 食品产业 发展思路:积极引进一批知名的软饮料、冷冻食品、保健食品和生物食品生产企业， 打造重庆软饮料、冷冻食品、保健食品和生物食品加工基地。 - 制鞋业 发展思路：依托现有产业基础和资源优势，进一步巩固提升制鞋业，培育发展鞋 业市场等相关配套产业，提高经济效益，继续保持对园区产业发展的支撑作用。 发展重点：充分利用中国西部鞋都现有的制鞋生产、鞋材交易、展示、研发、检 测、物流等优势，加快推进一批鞋业企业上档升级。

4环境质量状况                                          表4

4.1建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 4.1.1环境空气质量现状 根据重府发[1997]40号重庆市环境空气质量功能区划分规定，项目区执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。 根据璧山环（监）字[2012]第HP048号，璧山县环境监测站在2012年6月15-17日对该项目所在地的大气环境质量进行监测，监测点位于拟建项目场地中部。监测统计结果(见下表)表明，项目所在地大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准（监测点位图见附图）。 表4-2 大气环境质量现状监测结果 单位mg/m3 项目 日期 可吸入颗粒物 PM10; 二氧化硫 （SO2）; 二氧化氮 （NO2）. 2012.6.15; 0.099; 0.056; 0.054. 2012.6.16; 0.096; 0.064; 0.053. 2012.6.17; 0.101; 0.053; 0.059. 均值; 0.0986; 0.0576; 0.0553. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 标准; 0.15; 0.15; 0.08. 由以上的监测数据可知，项目所在区域环境空气质量近来较好，《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。 4.1.2地表水环境 该项目污水经生化处理达标后，排入排入璧南河。 对于璧南河水质，根据璧山环（监）字[2012]第HP048号的监测数据。按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准评价。监测点位于拟建工程排污口上游100m，下游1000m。 表4-2 水环境质量现状监测结果 单位mg/L 项目 样品编号 pH; 化学需氧量 mg/L; 生化需氧量 mg/L; 氨氮 mg/L; 悬浮物 mg/L. 2012年 6月11日; 1#; 7.33; 19.3; 3.82; 0.535; 18.0. 2#; 7.67; 19.6; 3.81; 0.527; 19.3. 2012年 6月12日; 1#; 7.78; 19.0; 3.87; 0.538; 17.3. 2#; 7.41; 19.4; 3.97; 0.531; 18.3. 标准; 6-9; 30; 6; 1.5; /. 监测的各项目指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，

4环境质量状况                                       续表4-1

璧南河环境质量较好。 4.1.3声环境质量现状： 项目所在地为璧山工业园区用地，周边多为工业企业，考虑到西侧有规划的公共租赁房居住用地，本项目西侧临近规划居住用地一侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区域标准，东、南、北侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区域标准，根据璧山环（监）字[2012]第HP048号，璧山县环境监测站在2012年6月11-12日对该项目所在地噪声环境质量进行监测，1#监测点位于场区东北面璧山县吉仁汽摩配件厂办公及住宿楼处；2#监测点位于场区西面与公共租赁房相邻的厂界处。 表4-3 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 日期; 监测点; 昼间噪声（分贝）; 夜间噪声（分贝）; 主要声源. 2012年 6月12日; 1#; 58.1; 48.6; 工业. 2#; 54.0; 45.3; 其他. 2012年 6月12日; 1#; 58.9; 49.3; 工业. 2#; 54.5; 46.2; 其他. 由监测结果可知，1#监测点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区域标准，昼间小于65dB（A），夜间噪声小于55 dB（A）；2#监测点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区域标准，昼间小于60 dB（A），夜间噪声小于50 dB（A）（监测点位图见附图）。 4.1.4生态环境 拟建项目地处园区工业用地范围，所在地自然植被较少，动物稀少无国家保护动物，无野生动物栖息地，无珍稀动植物分布，无国家保护的文物及其它特殊的敏感保护目标。 4.2主要环境敏感点和环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）拟建项目周围主要敏感点 拟建项目地处璧山县工业园区内，该项目周围无国家重点文物保护单位，自然风景区，无珍惜动植物。项目北临园区规划道路，东北面为璧山县吉任汽摩配件厂及重庆市福顺动力配件厂，东侧为空地， 约100m处为大同公司汽车配件厂及倒闭的口之福食品公司，南面在在建驿思公司和鱼梦公司（均为机械类公司），西面为璧山县公共租赁房预留用地和重庆市都安公共安全装备有限公司。周边主要的环境敏感点分布（具体分布见附图）。

4环境质量状况                                      续表4-2

表4-4 拟建项目环境敏感目标统计表 编号; 敏感目标; 敏感目标基本特征; 位 置; 影响因素. 一; 地表水环境. 1; 璧南河; 璧南河为4类水域，拟建项目整体建设完成后，生活及办公污水经厂内生化池处理达一级标准后，外排至璧南河，对对璧南河地表水环境影响小。; 生产废水、生活污水. 二; 大气环境. 1; 居民区; 投运，以居住为主，多层建筑。居民约200户。; 地块东北面约 120～235m; 施工期产生的废气影响，一般指施工扬尘。 生产期少量散排废气。. 2; 居民区; 投运，以居住为主，多层建筑。居民约600户。; 地块东北面约 265～500m. 3; 青杠实验 小学; 投运，以教学办公为主，多层建筑。; 地块北侧约240m 距教学楼330m. 4; 幼儿园; 投运，以教学办公为主。; 地块北侧约380m. 5; 璧山县吉仁汽摩配件厂; 投运，生产汽摩配件。; 地块东北侧 约20m. 6; 重庆市荣勋机械公司; 投运，机械配件生产。; 地块东北侧 约20m. 7; 重庆福顺动力配件公司; 投运，机械配件生产。; 地块东北侧 约60m. 8; 大同公司汽车配件厂; 投运，生产汽车配件。; 地块东侧约80m. 9; 规划清明片区 公共租赁房; 未建; 西侧，红线距离本项目主厂房42m，建筑距离本项目距离约60m。; 生产期少量散排废气。. 三; 声环境. 1; 居民区; 投运，以居住为主，多层建筑。居民约200户，约700人。; 地块东北面约 120～235m; 施工期噪声。 营运期生产噪声. 2; 居民区; 投运，以居住为主，多层建筑。居民约600户。; 地块东北面约 265～500m. 3; 青杠实验 小学; 投运，以教学办公为主，多层建筑。; 地块北侧约240m 距教学楼330m. 四; 生态环境. 拟建项目地块; 地块现状性质原为荒地，植被以杂草为主，占地大小为 30643.46m2; /; 对原有地表植被的破坏，水土流失等. 驿思公司、鱼梦公司为在建项目，本项目施工期间，两公司还未投入使用，且均为园区生产企业，故本项目施工期不存在对驿思公司、鱼梦公司的影响。

4环境质量状况                                      续表4-3

（2）环境保护目标 环境保护目标及保护级别： 大气环境：拟建工程实行清洁生产工艺、采用清洁能源，使项目所在区域的环境空气质量满足二级区域功能要求； 地表水环境：建设项目实现雨污分流，生活、生产污水进入厂区污水处理设施处理达标排放。 声环境：加强企业生产噪声的控制，使拟建项目所在区域声环境质量满足2类区要求； 固废：生活垃圾清运率达到100%；工业固废处置率达到100%。 生态环境：生态环境有一定程度的改善。

- 5评价使用标准                                               表5

| 分 类 | 大 气 | 水 | 噪 声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量现状 | 满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 | 璧南河满足《地表水环境质量》（GB3838－2002）Ⅳ类 | 满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类、3类 |
| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级。 VOCs参考《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。 | 璧南河执行《地表水环境质量》（GB3838－2002）Ⅳ类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类、3类标准 |
| 污染物排 放标 准 | 食堂执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。挥发性有机化合物VOCs参考执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》( GB 21902—2008) | 执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008） 2类、3类 |
| 5.2环境质量标准 5.2.1环境空气 表5-1 环境空气质量标准 [部份] mg/m3 浓度 污染物; 浓度限值（二级标准）. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 0.50; 0.15; 0.06. NO2; 0.24; 0.012; 0.08. PM10; /; 0.15; 0.10. 表5-2 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）二准 标准等级; 污染物; 浓度限值. 二级标准; VOCs; 8小时均值; 0.6mg/m3. 5.2.2地表水环境质量标准 拟建项目污水受纳水体为璧南河，根据渝府发[1998]89号文，璧南河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 表5-3 地表水环境质量标准（GB3838-2002）[部份] mg/L 项目 水域; ### COD; BOD; 石油类; NH3-N; PH. Ⅲ类; 30; 6; 0. 5; 1.5; 6-9. 5.2.3声环境 表5-4 声环境质量标准（GB3096-2008）[部份] Leq:dB（A） 指 标 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. |

5评价使用标准                                          续表5-1

5.3排放标准 5.3.1废气 食堂油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，见表5-5。 表5-5 饮食业油烟排放标准(试行) (GB18483-2001) 饮食业单位的规模划分. 规 模; 小 型; 中 型; 大 型. 基准灶头数; ≥1,<3; ≥3,<6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/h); ≥1.67,<5.00; ≥5.00,<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1,<3.3; ≥3.3,<6.6; ≥6.6. 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率. 规 模; 小 型; 中 型; 大 型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(%); 60; 75; 85. ＶＯＣｓ（挥发性有机化合物）参考《合成革与人造革工业污染物排放标准》( GB 21902-2008)的排放标准，变表5-6。 5-6 参考执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》( GB 21902—2008) 污染物; 车间或生产设施排气筒最高允许浓度（mg/m3）; 厂界无组织排放限值. 浓度(mg/m3 ). ＶＯＣｓ; 150; 10. 5.3.2废水 项目污水经生化池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入璧南河，标准值见表5-7。 表5-7 污水综合排放标准 [部份] mg/L 污染物; COD; SS; NH3-N; 动植物油; 石油类; 磷元素; 硫化物. 一级标准; 100; 70; 15; 20; 10; 0.1; 1.0. 5.3.3噪声 项目服务期间设备执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类、3类标准，见表5-8。施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表5-9。 表5-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表5-9 工业企业厂界噪声标准[部份] dB（A） 时 段; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55.

6工程分析                                              表6

6.1拟建项目产业政策符合性 拟建项目为玻璃深加工项目，在《产业结构调整指导目录》（2011年本）本项目不属于淘汰类中非机械生产中空玻璃及双层双框各类门窗，单腔结构型的塑料门窗，本项目不在限制和淘汰类产业内，且项目已取得重庆市企业投资项目备案证，符合产业政策。 6.2 规划和选址符合性分析 （1）园区规划符合性 拟建项目位于璧山县工业园区南部青杠组团泛华片区，主要发展装备制造，医药食品等产业，青杠组团泛华片区分为两个部分，北部二类工业片区，主要发展食品业；南部一类工业片区，主要发展装备制造业。 本项目归类为玻璃深加工制造业，与引入企业要求有一定出入，但是根据实际招商引资和区域经济发展情况，一般入住企业与初期规划要求有一定出入，根据2010年4月21日，市环保局环评处和评估中心在市局三会议室召开了2010年第1次环评工作协调会议，形成的备忘录。“建设项目除进入有特殊管理要求的园区（如重庆(长寿)化工园区）或属于有相关布点规划的行业（如电镀），要严格按规划的入园条件进行控制外，当项目与园区规划无明显冲突时，规划的入园条件可不作为建设项目的限制性条件。 本项目污染物产生量少，对环境影响不突出，与园区的产业定位无明显冲突，总体符合入园要求。项目已经取得璧山县城乡建设委员会初步设计的批复，且与璧山县工业园区管委会签订了投资合同，璧山县发展和改革委员会已经通过本项目的投资备案，备案证号为311227C423100228868，项目手续齐全，符合规划要求。 （2）与重庆市工业项目环境准入规定符合性分析 根据重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知（渝办发[2012]142号），本项目不属于生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；清洁生产满足相应要求；不属于本规定明令限制、禁止入驻工业园区类的项目；本项目选址区域有一定的环境容量；不属于存在重大环境安全隐患的工业项目；不排放重金属；本项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。符合（渝办发[2012]142号）准入规定的相关要求。具体见下表：

6工程分析                                            续表6-1

表6-1 环境准入条件符合情况一览表 序号; 相关内容; 符合性分析. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 本项目符合产业政策，无淘汰或禁用工艺设备，工艺和污染防治技术成熟。符合要求。. 2; 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。; 本项目为玻璃深加工行业，非玻璃生产行业，不属于（HJ/T361-2007）平板玻璃行业清洁生产范围，无行业清洁生产标准。本项目无淘汰落后工艺及设备，生产用水循环使用，废物回收利用，本项记为符合。. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。; 项目符合产业、城乡及土地利用规划要求。. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不属于限制、禁止及改扩建排放重金属、剧毒和持久性有机物的工业项目。. 5; 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 在主城区及其主导风上风向10公里范围内禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。; 本项目不属于严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 不属于在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 本项目选址区域有一定的环境容量，将按照要求取得排污指标。. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。; 大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值未达到90%―100%。. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。; 本项目生产废水处理后回用，仅排放生活污水，无重金属排放。. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目不存在重大环境安全隐患. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求（各主要行业资源环境绩效水平限值见附件）。; 符合.

6工程分析                                            续表6-2

（2）项目选址合理性分析 ①规划符合：本项目玻璃深加工生产项目，位于璧山县工业园区南部青杠组团泛华片区装备制造生产片区，项目符合当地土地利用规划，符合区域规划要求。 ②基础设施：项目位于工业园区内，用地单位接地前，已经由园区管理部门完成了土地的征用、居民安置、场地平整、道路建设，有完善的供电、供水、供气、通讯等基础设施建设，工业用地成熟。 ③自然生态环境：拟建项目位于璧山县工业园区南部青杠组团泛华片区，项目占地原为荒地，有少量树木，皆为灌木乔木，大部分为杂草。拟建项目建设场地无珍惜野生动物栖息地，无珍稀动植物分布，无国家保护的文物及其它特殊的敏感保护目标。 ④环境敏感性：拟建项目位于璧山工业园区南部青杠组团泛华片区，属工业用地范围内，周边主要为已建、在建及规划工业企业，并且基本处理同时施工状态，企业间交叉影响小。项目地西面规划公租房红线距离本项目主厂房距离42m，建筑预计距离本项目距离60m，距离较远，根据环境影响分析结果，本项目对西面公租房影响较小。项目地东面的口之福食品公司，根据大气环境影响分析，本项目有机废气厂界浓度0.0018 mg/m3，远低于参考的《合成革与人造革工业污染物排放标准》( GB 21902—2008) 厂界无组织排放限值10mg/m3。厂界能够达标。预测ＶＯＣｓ最大浓度0.0051mg/m3，远小于参考的《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）0.6mg/m3，在采取大气污染防治措施后，项目的运营不会对周围的环境空气造成较大的影响，对区域环境空气质量影响很小，对口之福食品公司的影响很小。且本项目主厂房与口之福食品公司厂界距离达60m，距离较远，目前口之福已全面停产，以后生产与否，生产方向不确定，且项目未办理环评手续，对本项目无环保限制要求。总体项目周边环境敏感性一般，无制约本项目建设的环境敏感目标。 ⑤环境承受：采用璧山县环境监测站的环境质量监测，项目所在地环境质量好，大气、噪声均能满足环境质量要求，无环境制约条件。 根据以上分析，项目选址是合理的。 6.3平面布置合理性分析 重庆渝板投资有限公司玻璃深加工项目位于重庆市璧山县工业园区，根据重庆渝板投资有限公司玻璃深加工项目的生产功能需求，本项目场区因地制宜，合理布局，统筹安排，建筑紧凑，在节约土地、满足当前生产需要的同时，综合考虑将来扩建和改造的可能性。整个建筑设施按生活管理区、办公区、生产区和污水处理区布置，各功能区界限分明，联系方便。

6工程分析                                           续表6-3

结合拟建场地的平面实际，目前项目平面布置情况为：项目厂区平面呈长方形，一号厂房为厂区主厂房，纵向布置于厂区中东部；综合办公楼位于前区，背靠一号厂房；厂区大门正对园区规划道路，交通便利；厂区内道路沿厂房环形布置，布局合理，货物进出方便快捷。整体后退建筑红线19.6m，留出厂前广场。二号厂房布置在一号厂房南侧，沿厂区内部道路布置，主要作为原料库房和产品库房。倒班楼布置在西南侧。厂区内西侧布置厂区主道路，其为贯通南北的主要进出货物通道，大车停车位共计3个，布置在紧靠厂区主出入口旁。 (1)一、二号厂房 一号主厂房为单层，三跨，24m+24m+25m，轨道顶标高7.5m,为本项目生产主厂房，厂房中部为主要通道，两侧分别布置各项生产工艺如钢化生产线、夹层生产线、中空生产线、及玻璃切割、磨边等设备及装配车间检测中心等。各部分严格按照生产工艺要求布局，尽量节约空间，以降低投资。 二号厂房也是单层厂房，作为原料、半成品和成品库房。主厂房一二均为戊类，每层设为一个防火分区，疏散满足疏散要求。 (2)倒班楼 倒班楼为六层,内廊式组合，阳台带卫生间，供2～4人居住。建筑平面两端设楼梯间，满足消防要求。 (3)办公楼 办公楼为两层框架结构，附建在一号厂房前端，单廊组合，中间设贯通两层的大厅，为主要交通通道，两端设消防楼梯，满足消防距离的要求，在建筑与主厂房之间设防火墙，达到3h的耐火极限要求，其上开设甲级防火门和防火窗与厂房连通。 拟建项目位于璧山工业园区南部青杠组团泛华片区，周边主要为已建、在建及规划工业企业，并且基本处理同时施工状态，企业间交叉影响小。根据环境影响分析结果，本项目对西面公租房影响较小。项目地东面的口之福食品公司，根据大气环境影响分析，项目产生的废气对口之福食品公司产生的影响很小，本项目主厂房距离口之福食品公司厂界距离约60m，目前口之福已全面停产，以后项目生产与否，生产方向不确定，且项目未办理环评手续，对本项目无环保限制要求。 根据以上分析，本项目总体布局合理。 6.4拟建项目工艺流程和排污分析 6.4.1.施工期 （1）施工期工序

6工程分析                                           续表6-4

拟建项目的施工主要是开挖地表、平整场地、基础构造柱和圈梁、现浇混凝土和钢结构厂房焊接、铆接安装；施工机械主要有载重汽车、振捣器，管道敷设、设备安装主要方法为切割和焊接、热处理、防腐、吊装、质量检验等，常用施工机械、器具主要有管道切割机、焊机、电锤、卷板机、咬口机、管道除锈机等。扰动地表及土石方平衡后多余弃土石产生的水土流失；施工过程将产生一定量的施工废水和施工人员的生活污水；施工场区的施工粉尘和建筑材料、土石、设备等运输过程中的扬尘；此外还有部分施工固废和生活垃圾的产生，因此，从环境保护角度出发，加强项目建设过程中的环境管理和污染防治是十分必要的。 （2）施工期可能产生的污染物排放分析 施工期将产生一定量的污废水，粉尘，施工机械运行产生尾气和噪声以及建筑垃圾。① 污废水 施工期施工人员生活可利用周边公共卫生设施，污水中主要污染物浓度COD约为400mg/L、氨氮约为25mg/L、SS约为300mg/L。施工人员按平均100人计，每人每天用水100L，每天的用水量为10.0m3，其排污系数按0.90计算,则每天生活污水排放量约为9.0m3，其污染物COD、氨氮、SS的排放量分别为0.0036t/d、0.000225t/d、0.0027t/d。另外有冲洗施工机械设备产生的部分废水，主要污染物含有石油类和SS，石油类的浓度为15mg/L、SS的浓度约100～150mg/L。 ② 废气 该项目在施工期间要进行开挖土方、铺浇路面、重型车辆运卸材料，都存在着扬尘对周围空气环境质量的影响。在正常风况下，施工活动所产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度约4mg/m3，超过标准要求。该项目占地面积小，在挖填方过程中的产生的扬尘少。施工扬尘主要来自施工载重汽车行驶引起的扬尘、堆料场的扬尘以及装卸水泥、砂石料等作业产生的扬尘。其中载重汽车行驶产生的扬尘影响范围较大。施工过程中各种燃油动力机械在挖方、填筑、清理、平整、运输过程中将产生燃油废气，其主要污染物为CO和NOX，但均为间断作业，且量小。通过加强施工场地管理可降低施工废气和施工扬尘对周边的环境影响。 ③ 噪声 施工过程中的噪声主要是各种施工机械、设备产生的噪声以及运输设备设施的汽车交通噪声。

- 6工程分析                                             续表6-5

表6-1 施工阶段主要噪声源状况 施工 阶段; 声源; 声级（dBA）; 施工 阶段; 声源; 声级 dB（A）. 土石方阶段; 挖土机; 78～96; 装修、安装 阶段; 电钻; 100～115. 冲击机; 95; 电锤; 100～105. 空压机; 75～85; 手工钻; 100～105. 打桩机; 95～105; 无齿锯; 105. 底板 与结构 阶段; 混凝土输送泵; 90～100; 多功能木工刨; 90～100. 振捣器; 100～105; 混凝土搅拌机; 100～110. 电锯; 100～110; 云石机; 100～110. 电焊机; 90～95; 角向磨光机; 100～115. 表6-2 交通运输车辆声级 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级dB（A）. 基础土石方阶段; 土石方外运; 大型载重车; 90. 底板与结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必要的运输品; 轻型载种卡车; 75.

- 6工程分析                                               续表6-6

④ 固体废弃物 施工期产生的固体废弃物主要是弃土和建筑垃圾。本项目地势平坦，预计挖方量为2000m3，填方量为2000m3。项目土石方基本能够平衡，无废弃多余的土石方。建筑垃圾是在建筑物的建设过程产生的，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。根据相关调查资料，在每万m2 建筑的施工过程中，建筑垃圾的产生量为150t。项目建筑垃圾全部运至指定建筑渣场统一处置，不得乱丢乱弃。 由于施工期工人在施工场地居住，施工期将产生少量的生活垃圾。生活垃圾按每天施工人员100人计，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则每天产生50kg，整个施工期共产生生活垃圾共计10.5吨（工期为7个月）。 ⑤ 水土流失 项目用地较为平整，施工期场地平整开挖，将产生松散的表土层，在暴雨的冲刷下，易发生水土流失；除此之外，施工中产生的弃土若处置不当也易发生水土流失。 ⑥ 交通影响 施工期，大量工程车辆进出施工场地，会给园区道路和市政道路带来一定压力。由此，也将产生一定的交通噪声、尾气和扬尘问题。 6.5.2运行期 （1）钢化玻璃加工工艺流程： 玻璃粉、噪声、废水 废水 固废 切割 玻璃 原片 磨边 清洗干燥 固废、玻璃粉 钻孔、开缺 不合格 重新制作 合格 检 验 成品出售 钢化（600℃） 噪 声 图1： 钢化玻璃加工工艺流程图

- 6工程分析                                               续表6-7

钢化玻璃加工流程说明： ①切割：将玻璃原片切割成相应尺寸要求的玻璃板； ②磨边：通过新型磨边机要对切割好的玻璃板进行磨角和磨边，本项目磨边采用水磨，用水为循环用水； ③清洗干燥：在自动立式中空玻璃压板生产线上实现清洗和干燥工序（设备自带风机完成干燥），本项目玻璃清洁采用自来水清洗，用水为循环用水； ④钻孔、开缺：在全自动卧式单头钻孔机上实现钻孔和开缺，设备自带0.3m3的水箱，工序在水箱内完成，不会产生玻璃粉尘； ⑤钢化：在玻璃平钢化机组内进行高温钢化和冷却，钢化炉温度为600℃； - 中空玻璃加工工艺流程： 玻璃原片 切割 钻孔、开缺 磨边 清洗干燥 合片 检 验 成品出售 玻璃粉、噪声、废水 固废、玻璃粉 废水 噪声 固废 图1： 中空玻璃加工工艺流程图 钢化（600℃） 合格 不合格 重新制作 有机废气 废铝条、少量铝粉 切割铝条 打丁基胶 分子筛 有机废气 平压 打硅酮胶、固化 中空玻璃加工流程说明： ①切割：将玻璃原片切割成相应尺寸要求的玻璃板； ②磨边：通过新型磨边机要对切割好的玻璃板进行磨角和磨边，本项目磨边采用水磨，用水为循环用水； ③清洗干燥：在自动立式中空玻璃压板生产线上实现清洗和干燥工序（设备自带风机完成干燥），本项目玻璃清洁采用自来水清洗，用水为循环用水；

- 6工程分析                                               续表6-8

⑤钢化：在玻璃平钢化机组内进行高温钢化和冷却，钢化炉温度为600℃； ⑥合片、打胶和平压：在全自动中空玻璃压板生产线上实现合片、打胶和平压；合片后，由分子筛灌装机装干燥剂，再由丁基胶涂布机涂布丁基胶，然后合片平压； ⑦打硅酮胶、固化：对中空玻璃边缘进行硅酮胶固化工作，采用中空玻璃全自动涂胶机涂布硅硐玻璃胶，涂胶后自然风干固化，约2h内固化完全。 ⑧检验：检验合格后，即成品，包装待售，若检验不合格，则拆卸后重新作。 （2）夹层玻璃加工工艺流程： 固废 玻璃粉、噪声、废水 废水 固废 玻璃原片 切割 钻孔、开缺 磨边 清洗干燥 钢化 噪声 不合格 重新制作 边角料 合格 清洗 成品出售 PVB膜 检验 高压釜 高温高压 废水 图2 ： 夹层玻璃加工工艺流程图 夹层玻璃加工流程说明： ①切割：将玻璃原片切割成相应尺寸要求的玻璃板； ②磨边：通过新型磨边机要对切割好的玻璃板进行磨角和磨边，本项目磨边采用水磨，用水为循环用水； ③清洗干燥：在自动立式中空玻璃压板生产线上实现清洗和干燥工序（设备自带风机完成干燥），本项目玻璃清洁采用自来水清洗，用水为循环用水； ④钻孔、开缺：全自动卧式单头钻孔机上实现钻孔和开缺，设备自带0.3m3的水箱，工序在水箱内完成，不会产生玻璃粉尘； ⑤钢化：在钢化炉内进行高温钢化和冷却，钢化炉温度为600℃； ⑥PVB膜：在全自动夹层玻璃生产线进行清洗、贴膜和预压工作，夹层玻璃初步生产完成；

- 6工程分析                                               续表6-9

⑦高温高压：用蒸压釜对初步生产完成后的夹层玻璃进行高温高压，夹层玻璃生产完成； ⑧检验：检验合格后即成品，包装待售，若检验不合格，则拆卸后重新制作。 6.5.3运行期主要污染工序及排污量分析 （1）废气 ①粉尘 厂内所有设施能源均用电，厂区内不建锅炉，无锅炉废气产生；玻璃磨边采用水磨，不会产生玻璃粉尘；玻璃钻孔、开缺设备自带0.3m3的水箱，钻孔、开缺工序在水箱中 完成，不会产生玻璃粉尘。玻璃切割过程主要产生少量玻璃渣，粉尘量很少。 中空玻璃生产过程中铝塑型材切割时，可采用两者方式，一是用专用刀具划痕，然后手工掰断，产生的铝粉尘很少，可忽略不计。另外可利用铝条折弯机完成折弯和切割工序，折弯机自带三面封闭立体装置，一面敞开，上可封顶，下方接触机器，折弯产生的粉尘，操作工作相当于密闭系统进行，产生的少量铝粉尘沉淀于操作台，铝粉可回收利用，因设备只有一面接触空气，且加工量不大，大部分铝粉经设备装置沉淀后回收利用，故产生的粉尘向外扩散很少。 ②挥发性有机化合物（VOCS） 夹层玻璃生产线使用PVB膜，全称聚乙烯醇缩丁醛，加热到100℃以后才发生热分解，本项目粘合时PVB胶片加热到65℃，胶片刚好发生软化，此时PVB胶片还未达到分解温度，因此不会产生挥发物。 中空玻璃密封胶固化产生的微量有机废气，中空玻璃制作过程中，需要用到硅硐密封胶（也称AB胶）。在常温下，A胶和B胶混合后即可固化，起到联接玻璃和密封中空玻璃的作用。固化过程中，会产生微量的有机废气（VOCS），丁基胶涂布、合片过程产生少量有机废气。类比按照各种胶使用量的0.1%核算有机废气挥发量。本项目硅硐密封胶年使用量为120t，丁基胶约10t。预计有机废气无组织散发量为0.13t/a。

- 6工程分析                                               续表6-10

③食堂油烟 职工食堂设两个灶台，烟气厨房油烟排放量约2000m3/h，油烟浓度＞5.0mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关规定，项目应选用应选用经环保总局认证的设备，处理风量不低于2000m3/h，处理效率大于85%，处理后油烟浓度小于2mg/m3。食堂油烟通过净化处理后升至屋顶排放。 （2）废水 ①生产用水 玻璃磨边产生的废水修建专门的玻璃废水沉淀池，玻璃磨边用水量约为8m3/d，沉淀池有效容积不小于10m3。生产用水经隔油、沉淀处理后循环使用不外排。项目玻璃在磨边时玻璃局部过热，因此需用水冲洗砂轮和玻璃接触部位，磨边时产生的玻璃粉末会被水带走，进入沉淀池。磨边水水经静置沉淀后，上层清液可循环回用，下层玻璃粉末经过处理后作为固废处置。 本项目按月对沉淀池污泥进行3次清理，每次清理池底污泥2 m3，本项目年工作日为300d，年清理污泥量为60t，污泥含水率为95%，污泥量为5%，利用压滤机进行固液分离，固体污泥进入干化池干化后作为一般固废至指定渣场处置，分离后的废水水质简单，主要污染物为悬浮物，本项目污泥处理产生的废水量为60t/a，可进入生化池进一步处理后排放。 项目玻璃在加热及粘合前，需再次对玻璃表面进行清洗，以洗去玻璃表面的灰尘等杂质，清洗水为清水，不需要加入洗涤剂，清洗后的废水作为消音池补水消耗。玻璃二次清洁用水，水质好，部分用作磨边损耗补水，部分作为消音池补水，此部分废水不外排。 生产用水水平衡图如下： 损耗240 2220 沉淀池循环利用 玻璃粉末回收 磨边用水2400 60 2400 损耗78 60 清洗用水 780 干化池 用水量1518 损耗1080 污泥3m3 702 消音池 78 损耗60 废水57m3 300 夹层二次清洗用水600 240 600 生化池处理 图3： 项目用水平衡图(单位: t/a)

6工程分析                                                续表6-11

②生活污水 生活污水主要为工人产生的生活污水、办公产生的污水和食堂废水，废水产生量为58.64m3/d，产生的污染物为：COD400mg/l，7.04t/a；SS300 mg/l，5.28t/a，氨氮30mg/l，0.528t/a，动植物油60mg/l，1.056t/a。 ③ 噪声 本项目主要噪声源为切割机、钢化机组和空压机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为75～110dB（A）。 ④ 固废以及危废 ①生活垃圾：项目建成后职工人数337人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，每天的生活垃圾产生量为168.5kg/d，年产生量为50.55t/a。生活垃圾实行袋装化，生活垃圾由专人定期收集清理，最终送垃圾填埋。 ②一般工业固废：主要为切割下料等过程产生的玻璃边角料及损坏的玻璃、废铝条边角料、PVB膜边角料等材料及玻璃废水沉淀池产生的结块玻璃粉末，共23.5t/a。玻璃边角料、铝条边角料及PVB膜边角料分类收集后进行回收利用，玻璃废水沉淀池产生的少量结块玻璃粉末定期清掏后送指定的渣场堆放。 ③危险废物：本项目生产过程中会产生少量的废树脂胶条和废空胶瓶，产生量为2t/a，属危险废物(HW13)，该类危险废物由树脂胶生产厂家回收。项目机械润滑产生的废机油约0.5t/a，还有机修产生的废棉纱、手套和废皮带均属于危险废物，必须全部进行安全收集、储存，交由有资质的危废处理部门处理。食堂废水隔油产生的废油等餐厨垃圾交由资质的单位处置。 6.6清洁生产 《中华人民共和国清洁生产促进法》第一章第二条指出：“本法所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。” 根据生命周期分析的原则，清洁生产评价指标应能覆盖原材料、生产过程和产品的各个主要环节，尤其对生产过程，既要考虑对资源的使用，又要考虑污染物的产生，因而环境影响评价中的清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺和装备要求；资源能源利用指标；资源能源利用指标，产品指标，污染物产生指标，废物回收利用指标，环境管理要求。 本项目为玻璃深加工行业，非玻璃生产行业，不属于（HJ/T361-2007）平板玻璃行业清洁生产范围，无行业清洁生产标准，因此本项目，针对六项指标对其进行清洁生产分析。

6工程分析                                                续表6-12

6.6.1生产工艺和装备要求 本项目为玻璃深加工项目，对玻璃原片进行深加工，生产过程中，玻璃切割、磨边、清洗、钢化等工艺中选用工艺和设备，均为先进的清洁的生产工艺和设备，无淘汰落后的工艺和设备，符合清洁生产的要求。 6.6.2资源能源利用指标 从清洁生产的角度看，资源指标的高低同时也反映企业的生产过程在宏观上对生态系统的影响程度，同等条件下，资源消耗量越高，则对环境的影响越大。资源能源利用指标通常可以由以下指标构成。 - 单位产品取水量 本项目生产用水总用水量为0.486m3/d，新鲜用水量为0.146 m3/d，循环用水量为0.34 m3/d，项目钢化玻璃年产量：4.5万平方米；中空玻璃年产量：32万平方米；夹层玻璃年产量：10万平方米。单位产品耗水量小，且循环用水量高。 - 单位产品能耗 生产单位产品消耗电、天然气和油等情况，本项目总体单位产品能耗低。 - 单位产品物耗 指生产单位产品消耗的主要原料和辅料的量，本项目生产原料主要为玻璃原片，辅料 为玻璃密封胶、铝条等，生产过程中原辅材料损耗小，单位产品物耗低。 - 原辅材料的选取 从毒性、生态影响、可再生、能源强度以及可回收利用行这五方面建立指标。 毒性：原来了所含毒性成分对环境造成的影响。本项目原料不存在毒性。 生态影响：原料选取过程中的生态影响。本项目不存在。 可再生性：原材料可再生或可能再生的程度。生产中的碎玻璃可回收后进行再生产。 能源强度：原材料在生产过程中消耗能源的程度。本项目能源消耗程度低。 可回收利用性：原材料的可回收利用程度。本项目废胶桶可由厂家回收利用。 6.6.3产品指标 对产品的要求是清洁生产的一项重要内容，产品的质量、包装、销售、使用过程以及报废后的处理处置均会对环境产生影响，有些影响是长期的，甚至是难以恢复的。因此对产品的寿命优化问题也应加以考虑。 - 质量：本项目产品合格率较高残次品率低，资源利用率高，对环境的破坏程度小。 - 包装：不存在过分包装，包装材料对环境产生的影响小。 - 销售：产品运输和销售环节对环境的影响小。 - 使用：产品使用过程中对环境造成的影响小。

6工程分析                                                续表6-13

- 寿命优化：本项目产品寿命较长，可减少对生产夹层、中空玻璃的玻璃原片的物耗需要。 - 报废：产品报废后对环境的影响程度小。 6.6.4污染物产生指标 （1）废水产生指标 本项目单位产品废水产生量、单位产品COD产生量低；污水回用率高。 （2）废气产生指标 本项目单位产品废气产生量低，项目生产不产生SO2。 （3）固体废物产生指标 本项目生产过程中，产生的固体废物主要为玻璃边角料、PVB膜边角料、铝条边角料及废空胶瓶，及磨边废水沉淀池产生的少量结块玻璃渣，总体固体废物产生量低，且大部分均得到回收利用，污染物产生量小。 6.6.5废物回收利用指标 废物回收利用是清洁生产的重要组成部分，生产企业应尽可能地回收和利用废物，而且是高等级的利用，逐步降级使用，然后再考虑末端治理。主要指标可分为废物综合利用量和利用率。本项目玻璃边角料、PVB膜边角料、铝条边角料及废空胶瓶均返回厂家回收利用。废物综合利利用率较高。 6.6.6环境管理要求 从法律法规标准、废物处理处置、生产过程环境管理、环境审核、相关方环境管理五方面提出环境管理要求。企业将按照相关要求完善清洁生产。 综上所述，本项目满足清洁生产六项指标的要求，即生产工艺和装备要求；资源能源利用指标；产品指标；污染物产生指标；废物回收利用指标；环境管理要求。通过开展清洁生产，玻璃深加工企业实现节能、降耗、减污、增效的措施。项目建设符合清洁生产要求。

主要污染物产生及预计排放情况（服务期）                      表7

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气 污染物 | 居民厨房 | 油烟 | 15mg/m3 | / | 2mg/m3 | / |
|  | 密封胶固化 | 有机废气 | 无组织排放 |  | ＜10mg/m3 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | / |  | 2.0mg/m3 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 58.64m3/d | COD | 400mg/L | 7.04t/a | 100mg/L | 1.759t/a |
|  |  | SS | 300mg/L | 5.28t/a | 70mg/L | 1.231t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.528t/a | 15mg/L | 0.264t/a |
|  |  | 动植物油 | 60mg/L | 1.056t/a | 10mg/L | 0.176t/a |
| 噪声 | 生产车间 |  | 70～100dB（A） |  | 昼间≤65 dB（A） 夜间≤55 dB（A） |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 50.55t/a |  | 0 |  |
|  | 生产车间 | 一般固废 | 23.5t/a |  | 0 |  |
|  |  | 危险废物 | 2t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为切割机、钢化机组、空压机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为70～95dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 7.2主要生态影响、保护措施及预期效果（不够时可增加篇幅）： 7.2.1生态环境影响分析 该项目原占地为荒地，有少量杂草，我无高大树木和珍惜动植物，总体动植物少，植被覆盖率地，项目建设破坏植被少。工程建设施工过程中，在平场、基础开挖等施工过程中土体被剥离、扰动，破坏了土壤自然条件下的稳定和平衡。使土体的抗蚀性指数降低，土壤侵蚀加剧。工程建设开挖产生的土石方临时堆放，如不加以防护，在雨水的溅蚀及地表径流的作用下将产生水土流失。项目占地面积少，预计挖方2000方，填方2000方，无废弃土石方，土石方合理堆放和利用，并采取一定的水土保持措施，预计水体流失量小。 拟建项目建成后，通过适宜的土地利用方式、污染防治措施、景观绿化措施，建成后绿地率占项目总用地面积的12%，除去建筑物占地，绿地面积占30%以上，项目建成后区域生态环境较项目建成前将会得到较大改善。 7.2.2 水土保持措施及预计效果 施工期场地开挖后将产生松散的表土层，在降雨、地表径流等的冲刷作用下易于发生水土流失，施工产生的弃土弃石等若处置不当也易产生水土流失的问题。在不采取任何水土流失防治措施的前提下，项目的实施将产生较大面积和数量的水土流失，因此，必须制定合理、切实可行的水土流失防治措施，对可能造成水土流失的部位加以防治，使水土流失得到有效控制。 |  |  |  |  |  |  |

主要污染物产生及预计排放情况（服务期）       续表7-1

水土流失的主要危害一是破坏土地资源，使土地支毛沟密布，沟道纵横，直至形成千沟万壑的景象，使土地丧失使用价值；二是土壤肥分流失，性状恶化，生产能力降低，生态环境功能低下；三是流失导致下游河床淤塞，使河流行洪能力不畅；使渠道湮灭，水利工程失效。为了尽量减轻水土流失的影响，应加强拟建项目施工工程的监督管理和水保措施实施，使水土流失降低到最低限度。在施工过程中，应设围墙进行封闭施工，及时形成绿化带，流水应引至沉砂池进行沉淀处理后外排，对工程进行合理设计，做到分区分期开挖，可有效控制水土流失。经上述治理措施治理后，水土流失可大幅度降低。 为了减少水土流失量，施工期间应合理安排工期，地表开挖尽量避开暴雨季节；施工中应设专人负责管理、监督施工过程中的挖方临时堆放问题。对于长时间裸露的开挖面，遇雨时应用塑料除纹布覆盖，减轻降雨的冲刷，施工过程中应在场地周围修筑围墙、临时排水沟等有效的水土保持措施防止雨水四处漫流，雨水出口的地方修建临时挡土墙及沉沙凼，减少水土流失。避免因水土流失堵塞雨水管网和增大河流输沙量。项目建成后，道路广场均作固化处理，空地基本采取绿化，在小区内种植小叶榕、黄桷树等以及进行撒草籽绿化，绿化地应有花台，可有效地防止雨水冲刷引起的水土流失问题。通过上述措施，可使施工期间水土流失得到有效控制，无明显的水土流失。运行期间的水土流失很少，较项目未建前的水土流失情况得到改善。 7.2.3 生态环境改善措施及预计效果 该项目房产、道路等建设，开挖地表会造成植被破坏，施工运输、施工机械等也将会使施工区及周围植被受到不同程度的影响。在区内新建建筑占地空地，植被主要为杂草，项目建设依照原地形，由于本项目不设及大面积砍伐，且占用的土地有限，不会使本区植物群落的种类组成发生大变化。经现场调查知道，地表植被未发生根本性变化。采取以下植被恢复和保护措施后，该项目的开发对地表植被影响很小： (1)建设单位应对弃土区、建设区外周边区域、公路和建设区内边坡地、裸露地、闲置地、绿化用地、道路两旁、建筑物四周进行绿化规划、设计、建设和管理。通过植树种草，绿化裸地，美化环境，保持水土，净化污染，改善生态。 (2)建设单位所涉及的绿化工程应与其主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在其主体工程竣工后一年内按照设计方案的要求完成。在四周边界区应种植一定量的树木，防止水土流失。同时还可以在四周布设一些隔声降噪、卫生优美的防护林绿化带，实行美化、净化、固土、安全相结合。在道路广场及人为活动区等配套设施和各种楼房四周应布设花卉草坪或者观赏绿化带，种植卫生、优美、舒适的花草树木。各种绿化带的布设及其植物种类的选择应符合各自绿化功能要求及生活管理要求。

主要污染物产生及预计排放情况（服务期）             续表7-2

(3)建设单位在基建施工作业过程中，应加强施工队伍和职工队伍的组织与管理，努力避免发生施工区外围植被破坏，以降低植被破坏程度。项目建成后绿地总面积3677.2m2，绿化率12%，本项目建成后较项目建设前的生态环境得到改善。 7.2.4景观环境影响分析 施工期将扰动原有地貌，原辅材料及施工机械的堆放，施工临时设施的无序搭建，均会对景观环境产生不利影响。为减轻施工期对景观环境的影响，施工区域应统一规划，合理设置各种原辅材料、施工机械、弃土的堆放场地，统一安排施工营区，确保场区的井然有序，充分体现文明施工的良好形象。通过采取以上措施，施工期对景观环境的不利影响将减至最小。拟建项目拆除原有破旧建筑后，取而代之的是布局合理、环境协调的崭新建筑，同时有绿化和景观灯饰工程。其建设符合重庆市总体规划的要求，有利于当地景观环境的改善。 7.2.5社会环境影响分析及减缓不利影响措施 施工期不仅将为施工承建企业带来一定的经济效益，还将推进地区经济发展，促进社会、经济和谐发展；同时还将带来就业机会，项目建设期可为相关施工、运输等人员提供工作、就业的机会；建成后，拟建项目创造健康和谐的社区氛围，并且带动经济的进一步发展。对社会环境呈有利影响，不会破坏区域内的城市交通道路，供水、供气等基础设施但项目也会带来一些不利的社会环境影响。施工期间各种运输车辆的频繁出入不仅对城市交通运输产生一定程度的压力，而且易将施工工地的浮土带出，对城市及环境景观带来一定程度的影响。同时，车辆运行和高空施工物体若发生坠落对施工人员的安全可能产生影响。为减缓施工期对社会环境的不利影响，施工单位应合理安排施工计划，加强相关道路的交通监督管理，加强对工人的防护措施，因施工产生的弃土适当加湿运输，车辆定期清洗。由于拟建项目据周围工厂人员较近，必须采取措施，防治高空坠物对人生安全的影响。施工场所设置安全围栏防止高空物坠落危害人身及设备安全。合理规划车辆进出路线，以防止交通阻塞和噪声污染，严禁车辆超高、超载运输。在主要出入口与城市主干道交接处设置安全指挥人员，指挥和疏导交通。

8环境影响分析                                              表8

8.1施工期环境影响及防治措施简要分析 8.1.项目施工期 拟建项目施工期间的环境影响主要表现在以下几方面，但施工期对环境的影响将随着施工的结束而减小或消除。 8.1.1.地表水的影响分析及防治措施 施工初期，场地开挖和混凝土养护等都将不可避免地产生混浊的施工废水。施工产生的混浊废水通过雨水排放管或地表水流走，对水质产生一定的污染影响。燃油动力机械是施工作业的主要工具，在维护和冲洗时，将产生少量SS和石油类的废水，可能被降水冲散，污染水体水质。施工弃土和施工人员生活垃圾也随降水四散流失，对水体水质产生不利影响。 施工期施工人员生活产生的废水。施工人员平均每天计划为100人，生活污水产生量为9m3/d。施工人员生活可利用周边公共卫生设施；对施工中混凝土养护、车辆、施工机械冲洗等产生的废水，应设隔油池和沉砂池沉淀等处理后回用，对地表水环境影响很小。 施工废水主要污染物为SS，通过修建围挡、排水沟、沉砂池，并贯彻一水多用、重复利用、节约用水的原则。燃油机械清洗和维护时，将产生少量含石油类的废水，可通过加强施工机械的管理，防止油的跑、冒、滴、漏，并采取隔油、沉淀等措施。施工人员生活可依托周边其他卫生设施。因而施工期的废水对外环境的影响很小，不会对环境造成明显的不利影响。 项目施工期采取的废水处置措施在经济、技术上是可行的。 8.1.2.环境空气的影响分析及防治措施 （1）环境影响分析 拟建项目施工期的大气污染物主要是施工扬尘、燃油废气。 施工期燃油废气，主要污染物为NOX和CO，由于其排放的间断性，故施工废气主要局限于施工作业场地，对大气环境的影响很小。 在土石方开挖及现场堆放、建材运输及搬运、钻孔等过程中产生粉尘与二次扬尘，其TSP浓度约4mg/m3，在正常情况下，100-200m范围外，其贡献值可满足环境空气质量二级标准；在大风（>5级）情况下，TSP影响范围较广，由于项目建设区域静风频率较高，故在一般情况下，TSP影响仅局限于施工作业区100—200m范围内，对环境空气质量影响较小。 施工营区生活燃料使用清洁能源，所排废气对环境影响很小。

8环境影响分析                                            续表8-1

（2）防治措施简要分析 场区周围设置不低于1.8m的硬质密闭围挡；工地进出口道路硬化处理；设置车辆清洗设施及配套的沉沙井，车辆冲洗干净后方可驶出工地；露天堆放养护用水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖；产生大量泥浆的施工，配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当用密闭罐车外运；使用预拌混凝土；禁止从3m以上高处抛撒建筑垃圾或易扬撒的物料；对可能闲置3个月以上的工地进行覆盖、简易铺装或绿化；采取洒水或者喷淋等降尘措施；完工后5日内清除建筑垃圾；待用泥土或种植后当天不能清运的余土以及48小时内未种植的树穴，应当予以覆盖；对行道树池进行绿化或覆盖；绿化带、花台的种植泥土不得高于绿化带、花台边沿；施工单位应当根据尘污染防治技术规范，结合具体工程的实际情况，制定尘污染防治方案，在工程开工3个工作日前分别报市政行政管理部门和对拟建项目尘污染负有监督管理职责的行政管理部门备案；适宜绿化的裸露泥地，责任人应当在园林绿化行政管理部门规定的期限内绿化；不适宜绿化的，应当硬化处理；车行道铺装采用改性沥青路面。施工工地禁止燃烧、融化沥青。采取上述措施后，可有效削减废气和尘的排放量，使影响局限在施工作业区50m范围内，将不利影响降至最低。 8.1.3.声环境的影响分析及防治措施 施工期噪声主要是施工设备产生。 （1）预测模式 根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。噪声衰减公式： LA(r)=LA(ro)-201g(r/ro)-L 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(ro)——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro.r——距声源的距离，m； L——其它衰减因子，dB(A)。 噪声叠加公式： L=101gn100.1Li 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数

8环境影响分析                                          续表8-2

（2）预测结果及评价 影响预测根据前述模式，计算噪声随距离的衰减量详见表8-1。 表8-1 主要施工机械噪声影响预测 单位：dBA 距离(m); 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 110; 130; 150; 200. 峰值声级; 87; 81; 77; 75; 71; 69; 67; 65; 63; 61; 60; 59; 57; 55. 一般情况声级; 78; 72; 68; 66; 62; 60; 58; 56; 55; 52; 51; 50; 48; 45. 按《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区域标准衡量，一般情况下工地施工噪声昼间在40m外可达标、夜间在130m外可达标，考虑到施工场地噪声分布的不均匀性（施工场地噪声峰值的出现），其可能影响的范围昼间可能达110m，夜间达200m以外；按《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区域标准衡量，一般情况下工地施工噪声昼间在30m外可达标、夜间在80m外可达标，考虑到施工场地噪声分布的不均匀性（施工场地噪声峰值的出现），其可能影响的范围昼间可能达60m，夜间达200m。本项目地西侧执行2类标准，其他区域执行3类标准，考虑到本项目施工期间，西侧公共租赁房未修建完工，因此本项目施工期间敏感点噪声按照3类区域衡量。 本项目周围的敏感点主要为项目地东北面的璧山县吉仁汽摩配件厂的办公及住宿楼，距离为20m；项目地东北面的200户的居民集中区，最近距离为120m；噪声影响值一般情况下对最近的敏感点璧山县吉仁汽摩配件厂的办公及住宿楼昼间影响值约为66dB，峰值达75dB，夜间影响值一般情况下超标1dB，峰值超标10dB，施工噪声对璧山县吉仁汽摩配件厂的办公及住宿楼影响较大；对120m的居民区昼间一般情况下及峰值情况下基本达标，噪声影响值不大。 项目东北面距离项目厂界265～500m的600户居民集中区、厂界北面265m处的青杠实验小学及380m处的幼儿园，因距离较远，不存在噪声影响。 总的来说，本项目周边的环境敏感点少，噪声影响范围不大。本项目施工期短，随 着施工期结束敏感点噪声影响消失。 （2）噪声防治措施 针对重庆市有关建筑施工噪声管理的规定，施工单位应积极采取有效措施，使拟建工程施工期对声环境的影响减少到最低程度，具体措施如下： ① 结合施工场地周边环境敏感情况，严格落实渝府令第126号《重庆市环境噪声污染防治管理办法》的各项要求，创造良好的施工环境，做到文明施工。 ② 施工单位应在开工15日前向当地环境保护局申报，说明施工项目、场地及可能

8环境影响分析                                             续表8-3

排放的噪声强度和所采取的噪声防治措施等，得到环保局批准后，应向施工区周边居民校发布公告，以便得到公众的谅解。 ③ 尽量采用先进的施工机械和技术，选用低噪声作业机具，并将其布置在场地西侧，远离居民点等敏感目标。按照《重庆市环境保护条例》规定：基础施工阶段禁止夜间作业(22：00～6：00)以免扰民；午休段时间(12：00～2：30)，施工现场不作业，或者进行产生噪声强度较低的施工活动，并采取隔声降噪措施。 ④ 采用商品混凝土，严禁使用产生连续噪声源的混凝土搅拌机等设备。 ⑤ 打桩作业严禁夜间进行，实因工艺需要必须24小时连续作业时，施工单位应提 前4日向当地环境保护局办理夜间施工手续，并按要求认真实施降噪措施，将夜间施工审批手续悬挂于工地显眼处，同时张贴告示，作好公众的宣传解释工作，接受公众和环保执法人员的监督。 ⑥车辆进出施工工地时严禁鸣笛，严禁在施工工地抛扔钢管、脚手架，把人为造成的噪声控制在最低水平。 ⑦高、中考前15日内，禁止在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声污染的夜间施工作业(抢修、抢险作业除外)。应尽量避免在上课期间在靠近学校的区域进行高噪声作业。同时考虑到学校的特殊性，建设施工单位在靠近学校的区域施工作业应尽量选择在周末或者学校放假期间进行。 8.1.4.固体废物的影响分析及防治措施 施工期挖土石方2000m3，回填土石方2000m3，土石方平衡，无废弃土石方产生。拟建项目施工期的主要固体废弃物为施工人员的生活垃圾以及建筑废弃渣。施工中产生建筑弃渣，严禁随意堆放、倾倒，必须按规定时间、路线外运至有资质的建筑渣场进行处理，运输过程中不得沿途漏、撒，必须密闭运输。施工人员生活垃圾分类袋装化收集后送入指定的垃圾站，不会影响环境卫生。采取上述措施后，固体废弃物对环境的影响很小。 8.1.6 交通影响减缓对策 进出场地的车辆应严格执行施工计划，按城市交通管制规定和规定线路进出场地，并设专人负责指挥交通干道，防止交通堵塞的情况发生。 通过上述对各类污染物的预测分析，为了把施工期噪声、扬尘等对环境敏感点的影响降至最低，施工单位采用优化的施工平面布置，并建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理。在施工期建设方应与建筑施工分包单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督和管理。 8.2运行期 8.2.1.水环境影响分析及防治措施

8环境影响分析                                            续表8-4

废水产生量及废水水质分析： 根据建设项目的生产特点，其排放的废水主要有生产废水和生活废水，本项目生产废水排放量少，主要是生活污水排放，本项目生产废水主要是玻璃废水沉淀池产生的含SS物废水，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等。生活污水主要为工人产生的生活污水、办公产生的污水和食堂废水，废水产生量为58.64m3/d，产生的污染物为：COD400mg/l，7.04t/a；SS300 mg/l，5.28t/a，氨氮30mg/l，0.528t/a，动植物油60mg/l，1.056t/a。 废水污染防治措施： 项目投入运营时，严格实行雨污分流，雨水进入雨水管排放； 夹层玻璃生产线二次清洁用水部分作为沉淀池补给水，部分作为消音池补给水； 玻璃磨边废水经隔油后排至有效容积不小于10m3的沉淀池沉淀后循环使用，本项目按月对沉淀池污泥进行3次清理，每次清理池底污泥2 m3，年清理污泥量为60t，污泥含水率为95%，污泥量为5%，利用压滤机进行固液分离，固体污泥进入干化池干化后作为一般固废至指定渣场处置，分离后的废水水质简单，主要污染物为悬浮物，本项目污泥处理产生的废水量为60t/a，可进入生化池进一步处理后排放。 鉴于项目投入运行时园区污水处理站未修建完工，项目生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准后就近排入璧南河。生产废水经专用的沉淀池处理后循环使用，不外排。 水环境影响分析： 综上所述，生活废水经生化池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准排入璧南河，对璧南河水环境影响较小。生产废水循环使用不外排，不会对地表水水质造成影响。 全部循环利用的可行性： 本项目磨边机总用水量为8t/d，沉淀处理后循环使用，需补给水量按0.8t/d核算；清洁用水为2.6t/d，用水为自来水，损耗10%，剩余2.34 m3/d；夹层玻璃生产线清洁用水量为2t/d，用水为自来水，损耗10%，剩余1.8 m3/d。夹层玻璃生产线配套消音池有效容积6*6*5m3，消音池水渗漏蒸发及其他损耗为3.6t/d（约有效容积2%），需补给水量约为3.6t/d。 项目总需补给水量为4.4t/d（其中沉淀池需补给水量为0.8t/d，消音池需补给水量约为3.6t/d）；清洁用水排放总量为4.14 t/d（清洁用水去除损耗后，剩余水量为2.34m3/d，夹层玻璃生产线去除损耗后，剩余1.8m3/d）。 玻璃清洁废水2.34 m3/d，排入消音池补水；夹层玻璃生产线二次清洁水排放1.8 m3/d，其中排入沉淀池补水0.8 m3/d，排入消音池补水1m3/d。 综上所述，项目废水量小于补给水量，废水全部循环利用可行。

8环境影响分析                                         续表8-5

8.2.2大气环境影响分析及防治措施 (1)粉尘 玻璃磨边采用水磨，不会产生玻璃粉尘；玻璃钻孔、开缺设备自带0.3m3的水箱，钻孔、开缺工序在水箱中完成，不会产生玻璃粉尘。玻璃切割过程主要产生少量玻璃渣，粉尘量很少。中空玻璃生产过程中铝塑型材切割专用刀具划痕，然后手工掰断，产生的铝粉尘很少，可忽略不计。另外铝条折弯机完成折弯和切割工序，折弯机自带三面封闭立体装置，一面敞开，上可封顶，下方接触机器，折弯产生的粉尘，操作工作相当于密闭系统进行，产生的少量铝粉尘沉淀于操作台，铝粉可回收利用，因设备只有一面接触空气，且加工量不大，大部分铝粉经设备装置沉淀后回收利用，故产生的粉尘向外扩散很少。综上，本项目粉尘排放量很少，通过通风换气系统无组织排放量少，粉尘主要为一般粉尘，不含重金属，对大气环境影响很小。 (2)有机废气 根据工程分析，有机废气无组织散发量为0.13t/a，通过屋面通风换气系统散排。整个生产车间作为一个面源统计。污染源参数调查清单见下表。 表8-1 本项目面源参数调查清单 面源 名称; 底部海拔; 面源长度; 面源宽度; 初始排放高度; 排放 工况; 评价因子源强. VOCs. 生产车间; H0; LL; LW; H; Cond; Kg/h. m; m; m; m. 272; 150; 75; 9; 正常; 0.027. 表8-2 本项目面源排放估算模式计算结果表 距源中心下风向距离 D（m）; 面源. VOCS. Cimg/m3; Pi（%）. 5; 0.0016; 0.27. 10; 0.0018; 0.30. 20; 0.0021; 0.35. 30; 0.0023; 0.39. 40; 0.0026; 0.43. 50; 0.0028; 0.46. 100; 0.0039; 0.65. 200; 0.0050; 0.83. 300; 0.0051; 0.85. 400; 0.0049; 0.81. 500; 0.0047; 0.78. 下风向最大浓度; 0.0051; 0.85. 最大浓度出现距离; 300. D10% (m).

8环境影响分析                                      续表8-6

根据污染源调查及预测结果分析，厂界浓度0.0018 mg/m3，远低于参考的《合成革与人造革工业污染物排放标准》( GB 21902—2008) 厂界无组织排放限值10mg/m3。厂界能够达标。预测ＶＯＣｓ最大浓度0.0051mg/m3。远小于参考的《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）0.6mg/m3。综上，在采取大气污染防治措施后，项目的运营不会对周围的环境空气造成较大的影响，对区域环境空气质量影响很小，对周边居民的影响小。不会改变项目所在地环境空气的功能。 （3）大气环境防护距离 根据估算模式预测结果，无组织排放厂界浓度达标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2－2008要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算。无组织源强计算结果厂界外浓度均符合环境质量标准的要求，可不设置大气环境防护距离。 (4)食堂油烟 职工食堂设两个灶台，烟气厨房油烟排放量约2000m3/h，油烟浓度＞5.0mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关规定，项目应选用应选用经环保总局认证的设备，处理风量不低于2000m3/h，处理效率大于60%，处理后油烟浓度小于2mg/m3。这样油烟废气对周围大气环境影响不大。同时建议对油烟净化器、集气罩和烟道进行定期清洗、维护和保养，以确保运行正常。食堂油烟经净化处理后屋顶排放对环境影响很小。 (5)生化池臭气 生化池臭气引至厂房或办公楼屋顶排放，对外环境影响很小。 综上所述，该项目运行不会降低区域环境空气质量。

8环境影响分析                                      续表8-7

8.2.3噪声环境影响分析及防治措施 本项目夜间不生产，噪声主要声源为本项目空压机和厂房，空压机设置在项目一号厂房东侧的专用空压机房内；厂房内主要的噪声源为切割机、钢化机组和夹层玻璃生产线高压釜的高压空气放空噪声。各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为75～90dB（A）。具体噪声源强见表8-2。 表8-2 本项目主要噪声源源强 序号; 声源名称; 数量(台); 一般源强dB(A). 1; 螺杆式空压机; 2; 95. 2; 玻璃自动切割机; 2; 90. 3; 钢化机组; 2; 90. 4; 高压釜放空噪声; 1; 110. （1）螺杆式空压机噪声治理措施 本项目使用的空压机为螺杆式空压机，较活塞式空压机噪声相对小，共设空压机两台，均在专门的封闭空压机房内，位置在一号厂房外东侧中部偏南，保证了二号厂房的生产需要。 具体的噪声治理措施如下： A.进气口设置在机房外，并安装消声器或设置消声坑道。由于压缩机进气口噪声是低频脉冲噪声，以选择抗性消声器型式为宜。如站房外空间布置允许时，采用土建结构的双室或多室消声坑道效果更佳，可降低进气口噪声约20dB。 B.在机器间内厂房顶部悬挂浮云式空间吸声板，可降低室内噪声约5～8dB。 C.对空压机的排气口安装消声器，对贮气罐的进气口和排气口可加内接管，长度分别为贮气管直径的1／2和1／3，以抑制部分通过频率；在贮气罐中适当位置悬挂锥形或圆柱形吸声体，以破坏气体共振和声聚焦现象，可降低噪声约10dB左右。 D.对于外部环境要求严格的空气压缩机站，必要时可将厂房围护结构作隔声处理：安装固定隔声窗(或消声百叶通风窗)和隔声门斗；室内通风采用带消声器或消声通道的机械通风系统，这样可降低噪声约15dB。 E.隔振处理。对机组基座进行隔振处理，空压机的进出管道与电缆线都采用柔性连接。 F.空压机房房间设施混凝土墙体隔声，安装隔声门窗。 通过以上治理措施，预计空压机房外噪声降低到75 dB（A）。

8环境影响分析                                      续表8-8

（2）厂房内设备噪声防治措施 本项目夹层玻璃生产线中，高压釜利用压缩气体压力进行夹层玻璃生产，是本项目空压机高压空气排气放空最大的噪声源，本项目空压机排气放空气体通过消音池进行消音，气体排至6*6*5m3的消音水池排放，有效减少了排气噪声约30dB。排气噪声降低到80 dB. 本项目大噪声的工序主要来自各类生产工序，噪声源主要来自切割机、钢化机组及其他低噪声设备，同时工件相互碰撞也会产生噪声，其噪声声级90dB(A) 左右。在生产过程中，生产设备为主要噪声源，均布置在厂房内部，由于在实际生产过程中，厂房内设备位置会根据生产需要在厂内进行局部调整，因此，从最大声环境影响角度预测，对生产厂房内的噪声仅考虑厂房建筑隔声衰减的情况，经过厂房建筑隔声后噪声值消减15 dB(A)，预计厂房外噪声值约75 dB(A)。 （3）厂界噪声预测 根据总平面布置，生产厂房距东面厂界最近10.7m，空压机房距离东面厂界6m，距离其他三面厂界较远。生产厂房距南面厂界53m，距西面厂界最近42m，北厂界最近50m。采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009推荐的噪声源衰减公式进行计算， 东面厂界考虑厂房与空压机叠加影响，其他三面仅按厂房噪声影响预测。采用线源模式预测。 表8-3 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 东面厂界; 南面厂界; 西面厂界; 北面厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 厂界噪声值; 65.8; 57.8; 58; 58.7. 再通过厂房的建筑隔音，空压机降噪措施，预计南面、西面、北面厂界值昼间低于60dB（A），根据企业生产计划2班16小时，企业合理调整作业时间，尽量夜间不生产，夜间厂界能达标。满足环保要求。东面距离厂界较近，预测厂界超标。考虑企业东面为工业用地，周边为工业企业，影响小。 （4）噪声影响预测 根据区域规划和现有企业分布，厂区周边主要为企业，西面规划为公租房，预计厂房距离公租房居民楼距离在60m以上。采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009推荐的噪声源衰减公式进行计算，采用线源模式预测。叠加本底值后，预测规划公租房居民楼噪声影响值为59.10dB（A），昼间生产影响值达标，夜间如果生产影响值将超标。

8环境影响分析                                       续表8-9

（5）进一步控制噪声措施 为更好的保护环境出发，建设单位还应该做到以下几点： A. 选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； B. 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； C. 生产车间内高噪声设备尽可能的布置在厂房的中部； D. 厂区内进行植树绿化，可起到减弱噪声、美化环境的作用。 E. 根据企业生产计划2班16小时，企业合理调整作业时间，尽量夜间不生产，夜间厂界能达标。对临近规划公租房的影响值能够达标。 采用以上噪声措施后，可进一步降低噪声影响。 8.2.4．固体废物及危废影响分析及防治措施 本项目固体废弃物主要为生活垃圾；切割下料过程产生的废铝条边角料，玻璃边角料，PVB膜等一般工业固废；废树脂胶条和废胶瓶等属于危险固废。生活垃圾分类收集后交环卫部门处置；废铝条边角料，玻璃边角料，PVB膜等一般工业固废分类收集后由厂家回收利用；废树脂胶条和废胶瓶等危险固废堆存在指定的危险废物储存间，采取防雨、防渗措施由厂家回收利用。拟建项目产生的固体废物详见表8-3。 表8-3 拟建项目固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 性质; 产生量(t/a); 处置方式; 排放量(t/a). 1; 铝条边角料; 一般工业固废; 8; 分类收集后堆放在垃圾收集点处一般工业废物储存间，由厂家回收利用; 0. 2; 玻璃边角料; 10. 3; PVB膜; 0.5. 4; 废树脂胶条和废空胶瓶; 危险固废(HW13); 2; 堆放在垃圾收集点处指定的危险废物存储间，并采取防雨、防渗措施。定期厂由家回收。; 0. 5; 玻璃废水沉淀池结块的玻璃碎料; 一般工业固废; 5; 送指定渣场 堆放; 0. 6; 生活垃圾; /; 50.55; 分类收集，送环卫部门处置; 0. 合计; 76.05; /; 0.

8环境影响分析                                       续表8-10

8.2.5环境风险 主要考虑材料库房中丁基胶及硅酮密封胶存放问题，需要修建专门的有机胶存储间，因其均为膏状物，非水溶性或液态物，总体环境风险小。 本项目使用的中空玻璃密封胶是在国家关于建筑工程高效、节能、密封、环保的政策下诞生的新一代绿色环保密封材料，本项目使用中性密封胶，无酸性密封胶的醋酸的刺激性气味，中性密封胶无毒，对人体伤害性很小。使用时，只在涂胶固化时会接触到空气，且2小时之内即可固化，按照合理规程操作，对工人的危害性很小。 注意事项：储存于阴凉干燥处，27℃以下于保质期内9个月内使用。如果瓶已打开，请在短期内使用完；玻璃胶如未用完，胶瓶必须密封，再次使用时，应旋下瓶嘴，去除所有堵塞物或更换瓶嘴。 本项目涉及的危险废物主要为机械机修过程中产生的废纱、手套、废机油，由于产生量少，对于危险废物应按国家《危险废物污染防治技术政策》和重庆市危险废物管理的有关规定，由有资质的单位统一处置和管理。废树脂胶条和废空胶瓶，由厂家回收利用。严禁将危险废物随意丢弃，或混入一般固体废物中，强化企业对危险废物的收集、储存、转运，并实行联单制管理，增强职工的安全环保意识，处理率必须达到100%。采用以上措施后，本项目的环境风险是可以接受的。 公司领导层应充分认识到项目可能存在的各种风险。科学设计、科学管理。公司设专人抓拟建项目的环保工作，保持环保设备的完好率和正常运转率，把拟建项目面临的各种风险降低到最低程度。

9.拟采取的防治措施及预期治理效果                             表9

| 内容 类型 | 排放源 （编号 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 治理投资（万元） | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染物 （服务期） | 焊接、打孔等 | 粉尘 | 通风天窗通风 | 50 | 达标集中排放，不扰民，对环境影响 很小 |
|  | 密封胶固化 | 有机废气 | 通风天窗通风 |  |  |
|  | 食堂 油烟 | 油烟 | 净化效率60％以上的油烟净化器处理后排放 |  |  |
| 大 气 污染物 （施工期） | 施工期工地和运输 | 粉尘、燃油废气、扬尘 | 工地周围设置硬质密闭围挡；工地进出口道路硬化；设置车辆清洗设施及配套的沉沙井；露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖；产生大量泥浆的施工，配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当用密闭罐车外运；禁止从3m以上高处抛撒建筑垃圾或易扬撒的物料；对可能闲置3个月以上的工地进行覆盖、简易铺装或绿化；采取洒水或者喷淋等降尘措施；完工后5日内清除建筑垃圾；对行道树池进行绿化或覆盖；绿化带、花台的种植泥土不得高于绿化带、花台边沿；制定尘污染防治方案，在工程开工3个工作日前分别报市政行政管理部门和对拟建项目尘污染负有监督管理职责的行政管理部门备案。 | 5 | 有效削减废气和尘的排放量，使影响局限在施工作业区50m范围内，将不利影响降至最低。 |
| 水 污 染 物 （服务期） | 服务期污水 | COD SS NH3-N | 由厂内处理能力为70m3/d生化池处理达GB8978-1996一级标准后最终排入璧南河。玻璃磨边废水经隔油后排入有效容积不小于10m3的沉淀池沉淀后循环使用，按时对沉淀池底泥进行清理，利用压滤机进行固液分离，固体污泥进入干化池干化后作为一般固废至指定渣场处置，分离后的废水可进入生化池进一步处理后排放。 | 10 | 符合环保要求 |
| 水 污 染 物 （施工期） | 施工、维护清洗、生活 | COD SS 石油类 | 修建围挡、排水沟、沉砂池；浑水沉淀后排放；加强施工机械管理，防止油的跑、冒、滴、漏；含油废水隔油沉淀；贯彻一水多用、重复利用、节约用水的原则；生活利用周边生活卫生设施。 | 2 | 符合环保要求 |
| 固 体 废 物 （服务期） | 服务期职工 | 垃圾 | 合理设置垃圾箱，分类袋装化收集后由环卫部门统一处置 | 1 | 不产生二次污染 |
|  | 车间 | 铝条、玻璃边角料； PVB膜 | 分类收集后由厂家统一回收利用 | 0.5 |  |
|  |  | 废树脂胶条和废空胶瓶 | 属于危险废物，由厂家回收利用 | 0.5 |  |
| 固 体 废 物 （施工期） | 施工建筑、生活 | 建筑弃渣、生活垃圾 | 生活垃圾分类袋装化收集后交环卫部门统一处置，建筑弃渣按规定时间、路线密闭运至有资质的建筑渣场 | 2 | 符合环保要求 |
| 噪 声 （服务期） | 服务期设备 | 噪声 | 尽量选用低噪声设备，进行消声、隔声、吸声、减振、合理布局 | 25 | 昼间≤65dB 夜间≤55dB |
| 噪 声 （施工期） | 施工和 运输 | 噪声 | 加强施工管理，尽量选用低噪声设备；合理安排施工时间，高噪声设备严禁夜间施工，晚上22点至次日凌晨6点严禁在敏感地带30m范围内施工；合理布置30m范围内高噪声施工设备，尽量远离敏感区域；夜间施工必须办理申报手续并张贴告示，取得他们的谅解；高、中考前15日内，禁止进行产生噪声污染的夜间施工作业。 |  | 降低施工噪声对敏感点的影响，避免噪声扰民 |
| 其 他 | 场区四周修建不低于1.8m的围墙，合理设置截洪沟、排水沟、堡坎、挡土墙，低洼处修建沉砂池等；搞好边坡挡护；加强场区硬化绿化；搞好环境监督、管理、宣传；按有关规定进行项目环保竣工验收。 |  |  |  | 使水土流失得到最大控制，满足城市生态建设要求 |
| 合计 | 96万元 |  |  |  |  |

9.拟采取的防治措施及预期治理效果                        续表9-1

9.1生活污水生化处理工艺流程图见图10—1。 单独接至屋顶排放 臭气 含油废水 隔油池 废油 专业单位回收 厌氧水解池 格栅 预处理生化池 生活污水 接触氧化 （潜孔曝气） 二沉池 COD≤400mg/L COD≤100mg/L 市政管网 图10.1 营运期生活废水处理设施工艺流程图（一级标准） 污水处理工艺的可行性分析：该处理工艺首先对含动植物油的食堂含油废水进行隔油预处理，去除污废水中的动植物油后，同生活污水一起经预处理生化池、格栅处理，经厌氧水解池降解其中的COD、NH3-N等污染物，再经接触氧化池（采用潜孔曝气）进一步降解其中的COD、NH3-N等污染物，通过二沉淀池后出水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准，满足环保规定要求后排入项目地北面的璧南河。 沉淀池底泥（压滤机）定期清理：污泥干化置指定渣场堆放，废水进生化池处理 生产废水 回用水池 隔油 沉淀池 图10.2 营运期生产废水处理设施工艺流程图 磨边废水处理工艺分析：玻璃磨边废水经隔油后排至有效容积不小于10m3的沉淀池沉淀后循环使用，本项目按月对沉淀池污泥进行3次清理，每次清理池底污泥2 m3，年清理污泥量为60t，污泥含水率为95%，污泥量为5%，利用压滤机进行固液分离，固体污泥进入干化池干化后作为一般固废至指定渣场处置，分离后的废水水质简单，主要污染物为悬浮物，本项目污泥处理产生的废水量为60t/a，可进入生化池进一步处理后排放。 9.2废气 厨房油烟 烟道楼顶高空排放。 生化池臭气 引至屋顶排放。 厨房油烟 烟道楼顶高空排放。 有机废气 经分子筛干燥剂物理部分吸附 通风天窗吸至室外排放。 铝粉尘 半密闭空间沉降 铝粉回收利用

9.拟采取的防治措施及预期治理效果                           续表9-2

9.3噪声 车间噪声 厂房隔声、基础减振。 空压机噪声：进气口设置在机房外，并安装消声器或设置消声坑道；房顶部悬挂浮云式空间吸声板；对空压机的排气口安装消声器；排气放空气体通过消音池排放；对机组基座进行隔振处理，进出管道与电缆线都采用柔性连接。 9.4固体废弃物 一般固废：铝条、玻璃、PVB膜边角料，分类收集由厂家回收利用；玻璃废渣至指定渣场堆放。 危险废物：废树脂胶条和废空胶瓶有厂家回收利用。 一般生活垃圾由市政环卫部门统一处置；餐厨垃圾由有资质单位进行处置；生化池污泥由环卫部门进行统一处置。

10.污染物总量控制                                            表10

| 控 制 项 目 | 产生量 | 处理量 | 排放量 | 允 许 排放量 | 处理前 浓 度 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1.759 |  | 1.759 | 1.759 |  |  |  |
| 一级标准排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 7.04 | 5.281 | 1.759 | 1.759 | 400 | 100 | ≤100 |
| SS | 5.28 | 4.049 | 1.231 | 1.231 | 300 | 70 | ≤70 |
| NH3-N | 0.528 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 30 | 15 | ≤15 |
| 动植物油 | 1.056 | 0.88 | 0.176 | 0.176 | 60 | 10 | ≤10 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 油烟 |  |  |  |  | 15 | 2 | ≤2 |
| ＶＯＣｓ |  |  |  |  | 0.0018 | 0.0018 | ≤2 |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 0.0002 | 0.0002 | 0 |  |  |  |  |
| 生活垃圾 | 0.005055 | 0.005055 | 0 |  |  |  |  |
| 废铝条 边角料 | 0.0008 | 0.0008 | 0 |  |  |  |  |
| 玻璃 边角料 | 0.001 | 0.001 | 0 |  |  |  |  |
| PVB膜 边角料 | 0.00005 | 0.00005 | 0 |  |  |  |  |
| 沉淀池结块玻璃粉 | 0.0005 | 0.0005 | 0 |  |  |  |  |

凡涉及到十二种总量控制的污染物和特征污染物必须填写。

单位：废气量：万标m3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、

氟化物为：千克/年，其他项目均为吨/年。废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/标m3。

11.环境监测及环境管理                                         表11

11.1施工期 施工期应安排1名环境管理人员承担环境管理工作。掌握施工期环境污染与水土流失状况，根据批准后的环境影响报告表，制定施工期环保计划与生态建设和恢复、污染治理实施计划，结合项目特点将环保计划落实到工程各个阶段，最大限度地减少污染物的排放量和生态环境的破坏，将生态保护和污染防治措施落实到施工与环境监理合同中，加强环境工程的监督管理工作。施工期环境管理计划见表12-1。 表12-1 施工期环境管理计划 环境问题; 措施. 弃渣导致的水土流失; 合理安排临时堆场，修建排水沟、沉砂池、围墙，加强绿化，弃渣及时清运。. 砂石骨料; 落实具有相应资质的购买单位. 施工废水和生活污水; 施工废水进行隔油、沉砂处理，施工人员利用周围生活设施，统一安排施工营区. 施工粉尘; 严格管理，易撒露物质密闭运输，洒水、抑尘、文明施工. 施工噪声; 合理安排施工时间，及时处理环境纠纷. 施工生活垃圾; 收集后交环卫部门统一处置. 施工影响现有行车条件; 及时疏通道路、安排专人指挥. 建筑材料; 监督使用环保、优质材料. 树木、植被破坏; 尽量减少工程占地，充分考虑树木的就地保护、移栽和植被恢复再造. 11.2服务期 服务期应安排2名环境管理人员承担环境管理工作。负责环保设施的正常运行、维护与管理，负责监测计划的制定，建立环保档案，并加强生态、水资源及环境保护宣传教育，提高人们环境意识，创造优美舒适的工作、学习、休闲环境。服务期环境管理计划见表11-2。 表11-2 服务期环境保护管理计划 环境问题; 措施. 噪声污染; 加强绿化带建设管理，维护噪声防治设施的正常运行，杜绝噪声扰民问题。. 食堂厨房油烟; 加强管理，达标排放，不影响居住和社会服务。. 景观、绿化; 对景观设施、树木、草地精心管理，加强维护。. 固体废物; 生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处置。. 11.3环境监测计划 根据项目排污特点，可结合项目竣工环保验收对噪声、废气、废水进行监测，运行后监测频率可一年一次，噪声监测位点为本项目西面厂界处；生活污水监测位点为排污口,监测因子为COD、BOD、SS、 NH3-N，要规整排污口，设置矩形排放口以利于流量、流速的测量。废气无组织排放监测点设置在本项目西面厂界靠近公租房处。环境监测可委托有法定资质的环境监测机构进行。 11.4项目竣工环保验收内容 严格执行环保“三同时”制度，在工程建成运营后璧山县环保局申请竣工验收，具体验收内容见表11-3。

11.环境监测及环境管理                                     续表11-1

表11-3 拟建项目环保设施竣工验收内容及要求一览表 序号; 排污（口）情况; 环保设施（措施）; 验收因子; 验收要求. 1; 废水; 雨污分流：雨水排入雨水管；生活污水(1.759万t/a)，该项目建成后，生活污水经处理能力为70m3的生化池处理达一级标准后，排入璧南河。厨房污水经格栅池及隔油去除植物油后进入生化池处理；玻璃磨边废水经隔油后排入有效容积不小于10m3的沉淀池沉淀后循环使用，按时对沉淀池底泥进行清理，利用压滤机进行固液分离，固体污泥进入干化池干化后作为一般固废至指定渣场处置，分离后的废水可进入生化池进一步处理后排放。; COD、SS、BOD5、氨氮; 生活及办公污水满足 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。污水经生化池处理，达标后排入项目地北面的璧南河。 一级mg/L COD≤100 SS≤70 BOD≤20 NH3-N≤10. 2; 固体 废物; 一般固废; 铝条、玻璃、PVB膜边角料，分类收集后，由厂家回收。玻璃废水沉淀池结块固体，送指定渣场堆放。; /; 按指定的收集处理方式进行处理，无二次污染。. 危险废物; 废棉纱、废树脂胶条和废空胶瓶，由厂家回收。. 生活垃圾; 合理设置垃圾箱，垃圾分类袋装化, 电池不同于其他垃圾应单独收集。. 3; 厨房及餐饮油烟; 厨房油烟通过油烟净化装置处理达标，经专用烟道引如变压式烟道高空排放。; /; 烟道设置满足要求， 餐饮油烟浓度小于2mg/m3. 4; 有机废气; 通风换气; /; 参考《合成革与人造革工业污染物排放标准》( GB 21902-2008)的排放标准，厂界无组织排放限值 VOC浓度小于10mg/m3。. 6; 抽排系统风机、空压机、钢化机组等设备噪声; 采取合理布局、消声、减振、隔声等措施。; 噪声; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12438-2008）2类标准（西面）昼≤60dB(A),夜≤50dB(A)。3类标准（南、东北面）昼≤65dB(A),夜≤55dB(A)。. 7; 绿化、水土保持; 认真落实项目景观建设、绿化和美化方案及水保措施，无明显的水土流失。; 绿地率 12%; 绿化率达12％以上， 水土流失降至最低。. 验收还必须统一考虑的有关内容： （1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全； （2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要； （3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，符合交付使用的其他要求； （4）污染物排放符合环境影响报告表和设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求； （5）各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施； （6）环境监测项目、点位及人员配备，符合环境影响报告表和有关规定的要求； （7）环保投资单列台帐并得到了落实，无环保投诉或环保投诉得到了妥善解决。

12.结论及建议                                                表12

12.1.1项目概况 重庆渝板投资有限公司玻璃深加工项目位于重庆市璧山县青杠组团泛华片区，主要功能作为生产厂房及配套的办公设施，内设有生产厂房、办公楼及倒班房、停车位及配电房等配套设施。项目占地面积30643.46m²，总用地面积61061m²，总建筑面积20232.82m²，其中：其中一号厂房面积11125.17m2，二号厂房面积4170.19m2，办公楼面积1160.9m2，倒班房面积3199.56m2，配电房、门岗、工艺小房面积77m2，均为地上建筑。设地上停车位39个，绿地率12%，容积率1.12，建筑密度53.6%。 12.1.2产业政策、规划和选址符合性分析 （1）政策符合性： 拟建项目为玻璃深加工项目，在《产业结构调整指导目录》（2011年本）本项目不属于淘汰类中非机械生产中空玻璃及双层双框各类门窗，单腔结构型的塑料门窗，本项目不在限制和淘汰类产业内，且项目已取得重庆市企业投资项目备案证，符合产业政策。 （2）规划选址符合性 拟建项目位于璧山县工业园区南部青杠组团泛华片区，青杠组团泛华片区分为两个部分，北部二类工业片区，主要发展食品业；南部一类工业片区，主要发展装备制造业。 本项目归类为玻璃深加工制造业，与引入企业要求有一定出入，但是根据实际招商引资和区域经济发展情况，一般入住企业与初期规划要求有一定出入，根据2010年4月21日，市环保局环评处和评估中心在市局三会议室召开了2010年第1次环评工作协调会议，形成的备忘录。“建设项目除进入有特殊管理要求的园区（如重庆(长寿)化工园区）或属于有相关布点规划的行业（如电镀），要严格按规划的入园条件进行控制外，当项目与园区规划无明显冲突时，规划的入园条件可不作为建设项目的限制性条件。 本项目污染物产生量少，对环境影响不突出，与园区的产业定位无明显冲突，总体符合入园要求，且项目建设对西面公租房及东面停产的口之福食品公司影响很小。项目已经取得璧山县城乡建设委员会初步设计的批复，且与璧山县工业园区管委会签订了投资合同，璧山县发展和改革委员会已经通过本项目的投资备案，备案证号为311227C423100228868，项目手续齐全，符合规划要求。 （3）入园规定符合性 本项目符合重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知（渝办发[2012]142号），准入规定的相关要求。 12.1.3平面布局合理性 重庆渝板投资有限公司玻璃深加工项目位于重庆市璧山县工业园区，根据重庆渝板投

13.结论及建议                                             续表12-1

资有限公司玻璃深加工项目的生产功能需求，本项目场区因地制宜，合理布局，统筹安排，建筑紧凑，在节约土地、满足当前生产需要的同时，综合考虑将来扩建和改造的可能性。整个建筑设施按生活管理区、办公区、生产区和污水处理区布置，各功能区界限分明，联系方便，且项目建设对西面公租房及东面停产的口之福食品公司影响很小，总体平面布局合理。 12.1.4环境质量概况 根据现状监测可知，项目所在区域环境空气质量近来较好，能够达到并优于环境空气质量标准2级标准要求；璧南河各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，水质满足标准要求；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准的要求。 12.1.5环境保护措施及环境影响 （1）大气环境保护措施及环境影响 ① 施工期 拟建工程施工期应严格按重庆市实施清洁能源的要求，禁止施工人员现场使用燃煤设施；加强施工机械的保养维修，提高机械的正常使用率；此外，为有效控制土石方开挖、出渣装卸、原材料运输以及施工车辆行驶等产生的扬尘，鉴于施工场地以二次扬尘为主的特点，为控制其污染，施工期必须按照国家环保总局，建设部(2001)565号文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》要求进行。采取措施后，预计施工期的各种废气和扬尘对大气环境的影响不大，环境可接受。 ② 运营期 粉尘：铝条折弯机自带三面封闭立体装置，一面敞开，上可封顶，下方接触机器，折弯产生的粉尘，操作工作相当于密闭系统进行，产生的少量铝粉尘沉淀于操作台，铝粉可回收利用，因设备只有一面接触空气，且加工量不大，大部分铝粉经设备装置沉淀后回收利用，故产生的粉尘向外扩散很少。综上，本项目粉尘排放量很少，通过通风换气系统无组织排放量少，粉尘主要为一般粉尘，不含重金属，对大气环境影响很小。 有机废气：夹层玻璃生产线使用PVB膜，PVB胶片加热到65℃，胶片刚好发生软化，未达到热分解温度 100℃，因此不会产生挥发物。 根据污染源调查及预测结果分析，厂界浓度0.0018 mg/m3，远低于参考的《合成革与人造革工业污染物排放标准》( GB 21902—2008) 厂界无组织排放限值10mg/m3。厂界能够达标。预测ＶＯＣｓ最大浓度0.0051mg/m3。远小于参考的《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）0.6mg/m3。综上，在采取大气污染防治措施后，项目的运营不会对周围的环境空气造成较大的影响，对区域环境空气质量影响很小，对周边居民的影响小。不

12.结论及建议                                             续表12-2

会改变项目所在地环境空气的功能。本项目可不设置大气环境防护距离。 食堂油烟：职工食堂设两个灶台，烟气厨房油烟处理后油烟浓度小于2mg/m3。油烟废气对周围大气环境影响不大。同时建议对油烟净化器、集气罩和烟道进行定期清洗、维护和保养，以确保运行正常。 生化池臭气引至厂房或办公楼屋顶排放，对外环境影响很小。综上所述，该项目运行不会降低区域环境空气质量。 （2）污废水污染防治措施及环境影响 ① 施工期 施工废水主要污染物为SS，通过修建围挡、排水沟、沉砂池，并贯彻一水多用、重复利用、节约用水的原则。燃油机械清洗和维护时，将产生少量含石油类的废水，可通过加强施工机械的管理，防止油的跑、冒、滴、漏，并采取隔油、沉淀等措施。施工人员生活可利用周边现有公共卫生设施，生活废水可得到有效处置。因而施工期的废水对外环境的影响很小，不会对环境造成明显的不利影响。 ② 营运期 项目投入运营时，严格实行雨污分流，雨水进入雨水管排放；生活污水包含工人产生的生活污水、办公产生的污水和食堂废水，废水产生量为58.64m3/d，鉴于项目投入运行时园区污水处理站未修建完工，项目生活污水经处理能力为70 m3/d的生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准后就近排入璧南河。玻璃磨边废水经隔油后排入有效容积不小于10m3的沉淀池沉淀后循环使用，按时对沉淀池底泥进行清理，利用压滤机进行固液分离，固体污泥进入干化池干化后作为一般固废至指定渣场处置，分离后的废水可进入生化池进一步处理后排放。生产废水均得到合理的处置或利用，项目废水经处理后对环境影响很小。 （3）噪声污染防治措施及环境影响 ① 施工期 施工设备的噪声问题是拟建项目施工期的主要环境问题之一。建设施工单位应严格按照GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》、重庆市人民政府令126号《重庆市环境噪声污染防治办法》和重庆市环境保护条例的相关要求进行施工。尽量采用先进的施工机械和技术，选用低噪声作业机具，并通过合理布置、设置临时声屏障设施来降低施工噪声的影响；禁止高噪声设备夜间作业，避免出现扰民问题。须夜间施工时，需向当地环保局申报，经批准同意后方可施工，并设置施工公告牌，接受市民监督，以求谅解。 ② 营运期

13.结论及建议                                             续表12-3

主要噪声源为切割机、钢化机组和空压机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为75～110dB（A）。这些设备的使用均在厂房内，在固定设备如切割机安装时均对设备基础加装减振基座，空压机加装消声器，并在设备罩壳内表面及建筑物内表面贴附吸音板。 经预测分析，南面、西面、北面厂界值昼间低于60dB（A），根据企业生产计划2班16小时，企业合理调整作业时间，尽量夜间不生产，夜间厂界能达标。满足环保要求。东面距离厂界较近，预测厂界超标。考虑企业东面为工业用地，周边为工业企业，影响小。 根据区域规划和现有企业分布，厂区周边主要为企业，西面规划为公租房，预计厂房距离公租房居民楼距离在60m以上。采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009推荐的噪声源衰减公式进行计算，采用线源模式预测。叠加本底值后，预测规划公租房居民楼噪声影响值为59.10dB（A），昼间生产影响值达标，夜间如果生产影响值将超标。 （4）固废的处置措施及环境影响 ① 施工期 建项目施工期的主要固体废弃物为施工人员的生活垃圾以及建筑废弃渣。建筑废物送入指定渣场处理，不随意倾倒、堆放；生活垃圾分类袋装后送入指定的垃圾站，不会影响环境卫生。采取上述措施后，固体废弃物对环境的影响很小。 ② 运营期 本项目固体废弃物主要为生活垃圾；切割下料过程产生的废铝条边角料、玻璃边角料、PVB膜等一般工业固废；废树脂胶条和废胶瓶等属于危险固废。生活垃圾统一收集后由环卫部门处置；铝条、玻璃及PVB膜边角料均由厂家回收利用；废树脂胶条和废空胶瓶属于危险废物，也由厂家回收利用，拟建项目产生的固体废物采取上述措施后对环境影响小。 ### 12.1.6总量控制 拟建项目生产废水循环使用，少量含SS物废水经处理后排入生化池进一步处理，项目排放废水为生活污水，不设总量控制指标，仅统计项目自身污染物的环境管理指标： 水污染物：COD：1.759t/a、SS：1.231t/a；NH3-N：0.264t/a；动植物油：0.176t/a。 12.1.7综合结论 综上所述，重庆渝板投资有限公司玻璃深加工项目的建设符合城市发展需要，其建设内容及选址符合重庆市璧山县青杠组团泛华片区详细规划要求,属规划的工业用地。项目贯彻“以人为本”与“可持续发展”思想并进行设计，功能设施配套齐全，污染防治措施可行，拟建项目建成投入营运后，区域环境将朝好的方面改善。从环境保护的角度出发，评价认为，拟建作为玻璃深加工项目环境是适宜的，在拟选场地建设是可行的。

12.结论及建议                                             续表12-4

12.2 建议 （1）在生产期要使环保设备的运行处于良好状态，实行环保岗位责任制和一定的教育、奖惩制度，增强职工的自觉性和责任感。 （2）认真落实景观绿化设计，落实环境保护资金，并做到专款专用。 （3）提高水的循环利用率，这样既节约用水，又减少污染物的排放。实施清洁生产措施，注重从源头削减污染物。 （4）本项目建成后，企业应提高清洁生产的认识，建立清洁生产体系、开展清洁生产审核，建立企业节能、节材、节水管理制度。

《中华人民共和国环境保护法》摘录

第二十六条  建设项目防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目主体可投入生产或使用。

第三十六条  建设项目的防治污染设施没有建成或则没有达到国家规定的要求，投入生产或则使用的，由批准该建设项目的环境影响报告书的环境行政主管部门责令停止或则使用。

《重庆市环境保护条例》摘录

第二十二条建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

第二十三条在主体工程设计阶段，建设单位应当按照环境影响评价文件及其批准书规定，完成环境保护设施设计，并将所需资金列入工程概算。

第二十四条建设项目环境保护设施应当与主体工程同步建成，并纳入工程建设监理范围。

第二十五条批准建设项目投入试生产的条件：

（一）环境保护设施与主体工程同步建成，且符合环境影响评价文件及其批准书和环境保护设施设计要求；

（二）对试生产中可能存在的环境风险，有必要的防范措施和应急预案；

（三）配备了符合上岗条件的环境保护专业管理人员。

《建设项目环境保护管理条例》摘录

第二十五条  建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表未经批准或者未经原审批机关重新审核同意，擅自开工建设的，由负责审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止建设，限期恢复原状，可以处10万元以下的罚款。

第二十六条  违反本条例规定，试生产建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入试运行的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。

第二十七条  违反本条例规定，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。

第二十八条  违反本条例规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、为经验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款