黄骅市康田医疗器械有限公司

注塑车间扩建项目

变更环境影响报告

建设单位：黄骅市康田医疗器械有限公司

编制单位：江苏新清源环保有限公司

编制时间：二零一九年十月

目  录

1总论	1

1.1前言	1

1.2评价内容	2

1.3评价标准	3

1.4环境保护目标	5

2工程变更内容分析	6

2.1工程变更内容	6

2.2原环评批复及落实情况	10

3变更后环境影响分析	11

3.1大气环境影响分析	11

3.2水环境影响分析	17

3.3声环境影响分析	17

3.4固体废物影响分析	17

3.5土壤环境影响分析	17

4环保措施变更后可行性分析	18

5变更后工程总量控制分析	19

6环境监测计划及排污口规范化建设	20

7建设项目环保“三同时”验收内容	22

8结论	23

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目周边关系图

附图3  项目厂区平面布置图

附件

附件1  备案信息

附件2  土地证

附件3  排污许可证

附件4  原环保手续

附件5  委托书

附件6  承诺书

# 1总论

## 1.1前言

黄骅市康田医疗器械有限公司位于河北省沧州市黄骅市经济开发区模具城，年产塑料制品15万套。2010年4月，黄骅市康田医疗器械有限公司编制了《黄骅市康田医疗器械有限公司康田塑料制品项目环境影响登记表》，该登记表于2010年6月8日通过黄骅市环境保护局审批，并于2017年11月8日进行了自主验收。2018年2月6日，黄骅市康田医疗器械有限公司组织召开了黄骅市康田医疗器械有限公司挥发性有机物达标治理现场验收会议。企业排污许可证证书编号为PWX-130983-0071-18，许可内容为SO2：0吨/年，NOx：0吨/年，COD：0吨/年，氨氮：0吨/年，有效期限：2018年5月9日至2021年5月8日。

黄骅市康田医疗器械有限公司于2019年7月委托江苏新清源环保有限公司编制了《黄骅市康田医疗器械有限公司注塑车间扩建项目环境影响报告表》，该报告表于2019年9月5日通过沧州市生态环境局黄骅市分局审批，批复文号为黄环表[2019]073号。

项目建设基本完成，实际建设过程中增加了部分组装包装设备、研发实验设备和生产配套设备。

具体变动情况见下表：

表1  本项目变动情况分析表

| 序号 | 项目 | 原环评批复情况 | 变更情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 注塑车间扩建项目 | 注塑车间扩建项目 | 不变 |
| 2 | 建设单位 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 不变 |
| 3 | 产品名称 | 塑料件 | 塑料件 | 不变 |
| 4 | 生产规模 | 年产塑料件10万套 | 年产塑料件10万套 | 不变 |
| 5 | 建设地点 | 河北省沧州市黄骅市经济开发区模具城，厂区中心地理位置坐标为东经117°19'5.00"，北纬38°20'25.45"。 | 河北省沧州市黄骅市经济开发区模具城，厂区中心地理位置坐标为东经117°19'5.00"，北纬38°20'25.45"。 | 不变 |
| 6 | 生产工艺 | 原料-注塑-检验-组装-丝网印刷-入库 | 原料-注塑-检验-组装-丝网印刷-包装-入库 | 变化 |
| 7 | 生产设备 | 项目变更前后设备部分发生变化，具体设备变化详见表11（P8）。 |  |  |
| 8 | 废气处理措施 | 注塑废气和丝网印刷废气采用集气装置收集，经光氧等离子一体机处理，由15m排气筒排放（DA001） | 注塑废气、包装废气、注蜡实验废气和丝网印刷废气采用集气装置收集，经光氧等离子一体机处理，由15m排气筒排放（DA001） | 变化 |
| 9 | 废水处理措施 | 注塑冷却水依托现有循环水系统，定期补充，不外排；项目不新增定员，不新增生活用水，不新增生活废水。 | 注塑冷却水依托现有循环水系统，定期补充，不外排；项目不新增定员，不新增生活用水，不新增生活废水。 | 不变 |
| 10 | 固体废物处置方式 | 边角料、不合格品经破碎后回用于生产 | 边角料、不合格品经破碎后回用于生产 | 不变 |
|  |  | 废水墨桶由厂家回收再利用 | 废水墨桶由厂家回收再利用 |  |
|  |  | 不新增劳动定员，不新增生活垃圾 | 不新增劳动定员，不新增生活垃圾 |  |
| 11 | 噪声 | 项目设备置于密闭厂房内，并设有减震垫 | 项目设备置于密闭厂房内，并设有减震垫 | 不变 |

项目已于2019年07月09日在河北黄骅经济开发区管理委员会备案，备案编号：黄经开投资备字〔2019〕77号。

由于发生了以上变更，黄骅市康田医疗器械有限公司向沧州市生态环境局黄骅市分局递交了变更申请。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的有关规定，按照沧州市生态环境局黄骅市分局的要求，该项目需进行变更环境影响报告。黄骅市康田医疗器械有限公司委托江苏新清源环保有限公司对该项目进行变更环境影响评价。接受委托后，我单位立即组织人员进行现场调查，了解实际建设情况，结合原环评资料及批复文件，编制完成了该项目变更环境影响报告。在项目变更环境影响报告工作过程中，得到了沧州市生态环境局黄骅市分局和建设单位的大力支持，在此一并表示感谢！

## 1.2评价内容

本项目厂址不变。原环境影响报告中已对区域环境概况、施工期环境影响等内容进行了分析，本次变更报告不再对其进行赘述。变更报告根据项目变更内容，确定评价内容见表2。

表2  评价内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程变更内容 | 介绍建设项目基本情况，分析原环评批复及落实情况，对比分析工程内容、污染源及环保措施等与原环评批复变化情况。 |
| 2 | 工程变更必要性和可行性分析 | 与原环评批复比较，对涉及变化的污染防治措施的可行性进行分析论证。 |
| 3 | 环境影响评价 | 对比分析本项目变更后营运期对周围环境影响的变化情况。 |
| 4 | 其它需补充说明的内容 | 变更后污染物总量控制以及环保“三同时”验收内容。 |
| 5 | 结论与建议 | 给出项目变更后的环境可行性结论，并提出进一步加强环保工作的建议。 |

## 1.3评价标准

变更后评价标准不发生变化，评价适用标准如下。

1、环境质量标准

（1）环境空气质量标准

TSP、PM10、PM2.5、SO2、NOx、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

表3  环境空气质量标准

| 标准 | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 | SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 |
|  | NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |
|  | TSP | 年平均 24小时平均 | 200μg/m3 300μg/m3 |
|  | PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |
|  | PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35μg/m3 75μg/m3 |
|  | CO | 24小时平均 1小时平均 | 4mg/m3 10mg/m3 |
|  | O3 | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160μg/m3 200μg/m3 |
| 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0mg/m3 |

（2）声环境质量标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

表4  声环境质量标准   dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（3）地下水环境标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表5  地下水质量标准

| 项目 | pH | 高锰酸盐指数 | 总硬度 | 溶解性总固体 | Cl- | 硫酸盐 | 硝酸盐 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5-8.5 | 3.0 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 20 | 0.2 |

2、污染排放标准

（1）废气排放标准

注塑废气有组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度和最低去除效率，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；包装废气、注蜡实验废气有组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放限值；丝网印刷废气有组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业最高允许排放浓度和最低去除效率。厂界外非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物排放限值；车间非甲总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1车间外特别排放限值。

表6  大气污染物排放标准

| 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 注塑、包装、注蜡实验、丝网印刷工序非甲烷总烃 （有组织） | 最高允许排放浓度：50mg/m3 最低去除效率90% | 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业、印刷工业和其他行业最高允许排放浓度和最低去除效率和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
| 非甲烷总烃 （无组织） | 周界外浓度最高点2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度排放限值 |
|  | 车间外1h平均浓度最高点6.0mg/m3 车间外任意一次浓度最高点20.0mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1车间外特别排放限值 |

（2）噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表7  噪声排放标准

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 等效连续A声级 | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

（3）固废执行标准

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）要求；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 1.4环境保护目标

项目环境保护目标详见下表：

表8  环境保护目标一览表

| 类别 | 环境保护目标 | 方位 | 距离（m） | 保护对象 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 北汽家园小区 | NW | 250 | 居民 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 浅海西苑小区 | NE | 580 | 居民 |  |
| 声环境 | 厂界外1m |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 地下水 | 区域地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |

# 2工程变更内容分析

## 2.1工程变更内容

黄骅市康田医疗器械有限公司于2019年7月委托江苏新清源环保有限公司编制了《黄骅市康田医疗器械有限公司注塑车间扩建项目环境影响报告表》，该报告表于2019年9月5日通过沧州市生态环境局黄骅市分局审批，批复文号为黄环表[2019]073号。

项目建设基本完成，实际建设过程中增加了部分组装包装设备、研发实验设备和生产配套设备。

- 2.1.1基本概况

工程变更前后对比情况见表9。

表9  工程变更情况一览表

| 项目 | 原环评批复情况 | 变更情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 注塑车间扩建项目 | 注塑车间扩建项目 | 不变 |
| 建设单位 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 不变 |
| 产品名称 | 塑料件 | 塑料件 | 不变 |
| 生产规模 | 年产塑料件10万套 | 年产塑料件10万套 | 不变 |
| 投资总额 | 300万元 | 300万元 | 不变 |
| 占地面积 | 5498.6m2 | 5498.6m2 | 不变 |
| 建筑面积 | 450m2 | 450m2 | 不变 |
| 工作制度 | 年工作300天，每天3班，每班8小时 | 年工作300天，每天3班，每班8小时 | 不变 |
| 建设地点 | 河北省沧州市黄骅市经济开发区模具城，厂区中心地理位置坐标为东经117°19'5.00"，北纬38°20'25.45"。 | 河北省沧州市黄骅市经济开发区模具城，厂区中心地理位置坐标为东经117°19'5.00"，北纬38°20'25.45"。 | 不变 |
| 生产工艺 | 原料-注塑-检验-组装-丝网印刷-入库 | 原料-注塑-检验-组装-丝网印刷-包装-入库 | 变化 |
| 生产设备 | 项目变更前后设备部分发生变化，具体设备变化详见表11（P8）。 |  |  |
| 供水 | 由河北黄骅经济开发区供水管网供给 | 由河北黄骅经济开发区供水管网供给 | 不变 |
| 供热 | 生产用热采用电加热；职工冬季办公生活采用空调取暖 | 生产用热采用电加热；职工冬季办公生活采用空调取暖 | 不变 |
| 供电 | 由河北黄骅经济开发区供电网提供 | 由河北黄骅经济开发区供电网提供 | 不变 |
| 废气处理措施 | 注塑废气和丝网印刷废气采用集气装置收集，经光氧等离子一体机处理，由15m排气筒排放（DA001） | 注塑废气、包装废气、注蜡实验废气和丝网印刷废气采用集气装置收集，经光氧等离子一体机处理，由15m排气筒排放（DA001） | 变化 |
| 废水处理措施 | 注塑冷却水依托现有循环水系统，定期补充，不外排；项目不新增定员，不新增生活用水，不新增生活废水。 | 注塑冷却水依托现有循环水系统，定期补充，不外排；项目不新增定员，不新增生活用水，不新增生活废水。 | 不变 |
| 固体废物处置方式 | 边角料、不合格品经破碎后回用于生产 | 边角料、不合格品经破碎后回用于生产 | 不变 |
|  | 废水墨桶由厂家回收再利用 | 废水墨桶由厂家回收再利用 |  |
|  | 不新增劳动定员，不新增生活垃圾 | 不新增劳动定员，不新增生活垃圾 |  |
| 噪声 | 项目设备置于密闭厂房内，并设有减震垫 | 项目设备置于密闭厂房内，并设有减震垫 | 不变 |

- 2.1.2原辅材料及用量

项目变更前后原辅材料用量有所变化，详见下表。

表10  原辅材料变更情况一览表

| 变更前 |  | 变更后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |  |
| PE（聚乙烯） | 400t/a | PE（聚乙烯） | 400t/a | 不变 |
| 水墨 | 0.2t/a | 水墨 | 0.2t/a | 不变 |
|  |  | 包装膜 | 0.1t/a | 新增 |
|  |  | 实验蜡 | 0.012t/a | 新增 |

聚乙烯PE：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯为典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末。成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为100-130℃，其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能。聚乙烯化学稳定性较好，室温下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺类、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾等溶液。但不耐强氧化的腐蚀，如发烟硫酸、浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液。在室温下上述溶剂会对聚乙烯产生缓慢的侵蚀作用，而在90~100℃下，浓硫酸和浓硝酸会快速地侵蚀聚乙烯，使其破坏或分解。

水墨：主要成分为树脂、颜料、溶剂等，其中树脂约占60%、颜料占10%、溶剂（乙醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯等）占30%。

实验蜡：常温下为固态，具有可塑性，易熔化，不溶于水，可溶于二硫化碳和苯。是一种高品质的非填充蜡。适用于一般五金件、管阀件、卫浴类、针车件、医疗器械、汽车配件等各种结构和尺寸规格精度要求较高的蜡模制作。因含少量低碳有机物杂质，熔化过程会产生少量非甲烷总烃废气。

- 2.1.3主要设备

项目变更前后生产设备部分发生变化，具体型号参数详见下表。

表11  主要设备变更情况一览表

| 设备名称 | 变更前 |  | 变更后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |  |
| 注塑机 | / | 6台 | / | 6台 | 不变 |
| 丝网印刷机 | / | 1台 | / | 1台 | 不变 |
| 组装机 | / | 0台 | / | 15台 | 新增，组装包装设备 |
| 离心式光饰机 | / | 0台 | / | 1台 | 新增，组装包装设备 |
| 螺旋振动光饰机 | / | 0台 | / | 1台 | 新增，组装包装设备 |
| 折弯机 | / | 0台 | / | 2台 | 新增，组装包装设备 |
| 自动吸塑包装机 | / | 0台 | / | 2台 | 新增，组装包装设备 |
| 封口机 | / | 0台 | / | 1台 | 新增，组装包装设备 |
| 压力机 | / | 0台 | / | 1台 | 新增，实验设备 |
| 检测仪 | / | 0台 | / | 1台 | 新增，实验设备 |
| 注蜡机 | / | 0台 | / | 1台 | 新增，实验设备 |
| 小冲床 | / | 0台 | / | 1台 | 新增，实验设备 |
| 电烘干箱 | / | 0台 | / | 2台 | 新增，实验设备 |
| 3D打印机 | / | 0台 | / | 1台 | 新增，实验设备 |
| 电蒸汽消毒器 | / | 0台 | / | 1台 | 新增，实验设备 |
| 牙椅 | / | 0台 | / | 1套 | 新增，实验设备 |
| 培养箱 | / | 0台 | / | 2台 | 新增，实验设备 |
| 电热恒温箱 | / | 0台 | / | 1台 | 新增，实验设备 |
| 自动供料系统 | / | 0台 | / | 1套 | 新增，生产配套设备 |
| 机边粉碎机 | / | 0台 | / | 10台 | 新增，生产配套设备 |
| 气泵 | / | 0台 | / | 3台 | 新增，生产配套设备 |

- 2.1.4工艺流程

变更前后项目生产工艺不变，隧道窑烟气治理措施发生变化。

破碎

注塑

检验

组装

丝网印刷

包装

N

N

GN

S

GNS

聚乙烯颗粒

入库

GN

G-废气  N-噪声  S-固废

图1  项目工艺流程及产排污节点图

注塑：将聚乙烯颗粒加入到注塑机料斗内，经电加热注塑进模具内，再经循环水冷却，取出工件。此工序会产生非甲烷总烃废气和噪声。

检验：注塑后的工件经人工检验，去掉毛边。此工序会产生边角料和不合格品。

组装：合格的工件经人工组装成型。此工序会产生噪声。

丝网印刷：组装后的工件经丝网印刷机印刷，得到成品，入库储存。此工序会产生非甲烷总烃废气、废水墨桶和噪声。

包装：根据产品类型，采用自动吸塑包装机、封口机等对产品进行包装。此工序会产生非甲烷总烃废气和噪声。

破碎：边角料和不合格品送入原有破碎工序，经破碎机密闭破碎，得到的聚乙烯颗粒回用于生产，因破碎过程密闭，且破碎后物料为颗粒状，基本无粉尘产生。此工序会产生噪声。

## 2.2原环评批复及落实情况

黄骅市康田医疗器械有限公司于2019年7月委托江苏新清源环保有限公司编制了《黄骅市康田医疗器械有限公司注塑车间扩建项目环境影响报告表》，该报告表于2019年9月5日通过沧州市生态环境局黄骅市分局审批，批复文号为黄环表[2019]073号。

原环评批复及落实情况见下表。

表12  原环评批复及落实情况一览表

| 项目 | 原环评批复情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑废气和丝网印刷废气采用集气装置收集，经光氧等离子一体机处理，由15m高排气筒排放（DA001），排放必须满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业和印刷工业标准要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 | 已落实 |
|  | 注塑车间无组织排放的非甲烷总烃，排放必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2企业边界大气污染物浓度限值和挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1车间外特别排放限值。 | 已落实 |
| 废水 | 注塑冷却水依托现有循环水系统，定期补充，不外排；项目不新增定员，不新增生活用水，不新增生活废水。 | 已落实 |
| 噪声 | 项目设备均置于密闭厂房内，并设有减震垫，经距离衰减后，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 | 已落实 |
| 固废 | 项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾；边角料、不合格品经破碎后回用于生产，废水墨桶由厂家回收再利用。 | 已落实 |

# 3变更后环境影响分析

## 3.1大气环境影响分析

本项目产生的废气主要为注塑废气、包装废气、注蜡实验废气和丝网印刷废气，主要污染物为非甲烷总烃，企业采用集气装置收集废气，经光氧等离子一体机处理，由15m高排气筒排放（DA001）。

（1）源强核算

本项目使用的聚乙烯性质稳定，温度超过130℃才会分解，项目注塑温度控制在100℃左右，低于聚乙烯的分解温度，注塑过程仅有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中1.2排放系数法章节，表1-7塑料行业的排放系数中其他塑料制品制造工序VOCs单位排放系数，即2.368kg/t原料。本项目聚乙烯用量为400t/a，经计算，注塑工序非甲烷总烃产生量约为0.9472t/a。

本项目丝网印刷工序使用水墨，水墨主要成分为树脂、颜料、溶剂等，其中树脂约占60%、颜料占10%、溶剂（乙醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯等）占30%，印刷过程溶剂全部挥发，以非甲烷总烃计。本项目年用水墨0.2吨，则丝网印刷工序非甲烷总烃产生量约为0.06t/a。

本项目包装使用包装膜，主要成分为聚乙烯，包装温度控制在100℃左右，低于聚乙烯的分解温度，包装过程仅有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中1.2排放系数法章节，表1-7塑料行业的排放系数中其他塑料制品制造工序VOCs单位排放系数，即2.368kg/t原料。本项目包装膜用量为0.1t/a，经计算，包装工序非甲烷总烃产生量约为0.0002t/a。

本项目注蜡实验过程使用少量实验蜡，注蜡实验过程采用电加热，实验蜡加热溶解时会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。根据企业提供资料，项目每年需补充实验蜡0.012吨，则注蜡实验过程非甲烷总烃产生量约为0.012t/a。

本项目年工作时间7200小时，注塑废气、包装废气、注蜡实验废气和丝网印刷废气经集气装置收集（收集效率取90%，风量为10000m3/h），则有组织非甲烷总烃废气产生量为0.91746t/a，产生浓度为12.74mg/m3。废气经光氧等离子一体机处理（综合处理效率取90%），则有组织非甲烷总烃排放量为0.0917t/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为1.27mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业、其他行业和印刷工业标准要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤50mg/m3，最低去除效率≥90%。无组织非甲烷总烃废气排放量为0.1019t/a，排放速率为0.014kg/h。

（2）影响预测

本次评价利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐估算模式（AERSCREEN），预测本项目大气污染物对周边环境的影响情况。估算模式使用参数见表13，项目主要大气污染源特征参数见表14、表15。

表13  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 42.2°C |
| 最低环境温度 |  | -21.6°C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

表14  主要废气污染源（点源）参数一览表

| 污染源名称 | 污染物 | 排气筒海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气流速 | 烟气温度 | 年排放小时 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | m/s | ℃ | h | kg/h |
| DA001 | 非甲烷总烃 | 5 | 15 | 0.5 | 15.7 | 30 | 7200 | 0.013 |

表15  主要废气污染源（面源）参数一览表

| 污染源名称 | 污染物 | 海拔高度 | 矩形面源 |  | 年排放小时 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | 面积/m2 | 有效高度/m | h | kg/h |
| 车间 | 非甲烷总烃 | 5 | 450 | 8 | 7200 | 0.014 |

本项目营运期污染物最大落地浓度及占标率预测结果见下表。

表16  污染物最大落地浓度及占标率预测结果

| 污染源 | 污染因子 | Cmax （μg/m3） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 非甲烷总烃 | 0.349 | 0.017 | / |
| 车间 | 非甲烷总烃 | 7.577 | 0.379 | / |

本项目Pmax最大值出现为车间无组织排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.379%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，本项目大气环境影响评价等级为三级。

（3）污染物排放量核算

项目大气污染物有组织和无组织排放量核算情况见表17和表18，大气污染物年排放量核算表见表19。

表17  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 μg/m3 | 核算排放速率 kg/h | 核算年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 1270 | 0.013 | 0.0917 |
| 一般排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0917 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0917 |

表18  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值μg/m3 |  |
| 1 | 车间 | 注塑、包装、注蜡实验、丝网印刷工序 | 非甲烷总烃 | 设置集气装置收集废气，经光氧等离子一体机处理 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |  | 2000 | 0.1019 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.1019 |  |  |

表19  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.1936 |

（4）大气防护距离及卫生防护距离的确定

①大气防护距离的确定

本项目大气环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无需设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离的确定

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，依据无组织排放面源源强相关参数计算本项目卫生防护距离。计算公式如下：

QcCm=IA(B×Lc+0.25×r2)0.5×LD

式中：Qc—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

Cm—标准浓度限值。mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D------卫生防护距离计算系数，从GB/T13201-91中查找。

本项目卫生防护距离计算结果见下表。

表20  卫生防护距离参数及结果一览表

| 污染源 | 污染物 | Qc kg/h | Cm mg/m3 | S （m2） | 风速 m/s | A | B | C | D | L （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 非甲烷总烃 | 0.014 | 2.0 | 450 | 3.0 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.606 |

结合上表计算结果，根据卫生防护距离取值规定，确定注塑车间、生产车间卫生防护距离为50m。根据现场调查结果，距离项目最近的敏感点为项目厂界西北侧250m外的北汽家园小区，满足卫生防护距离要求。本项目卫生防护距离范围内不得建设居民点、医院、学校等敏感建筑。

（5）大气环境影响评价

本项目产生的废气主要为注塑废气、包装废气、注蜡实验废气和丝网印刷废气，主要污染物为非甲烷总烃，企业采用集气装置收集废气，经光氧等离子一体机处理，由15m高排气筒排放（DA001）。非甲烷总烃满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业、其他行业和印刷工业标准要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤50mg/m3，最低去除效率≥90%。

经预测，车间无组织排放的非甲烷总烃，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2企业边界大气污染物浓度限值和挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1车间外特别排放限值。

根据预测结果，本项目大气环境影响评价等级为三级，污染物能达标排放，且污染物最大落地浓度远低于环境空气质量标准限值，对周边大气环境影响较小，环境影响可接受。

（6）建设项目大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表见表21。

表21  项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  | 三级√ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（无） 其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ |  |  |  |  |  | 地方标准√ |  |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  | 其他□ |  |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（无） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0）h |  |  |  | 𝐶非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（无） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（0） |  |  |  |  | 无监测√ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（本项目）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2: （0）t/a |  |  | NOx: （0）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物: （0）t/a |  |  |  |  | 非甲烷总烃: （0.1936）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2水环境影响分析

项目变更前后废水产生量和环保措施不发生变化。项目生产用水为注塑冷却水，依托现有循环水系统，定期补充，不外排；扩建项目依托现有员工，不新增定员，不新增生活用水量，不新增生活废水。

## 3.3声环境影响分析

项目变更后噪声主要为生产设备等设备运行时产生的噪声，噪声值在70~90dB（A）之间，通过采用基础减振、厂房隔音等措施降低生产设备等设备运行时的噪声影响，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，对周围声环境无明显影响。

## 3.4固体废物影响分析

项目变更前后固废产生量和环保措施不发生变化。项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾；边角料、不合格品经破碎后回用于生产；废水墨桶由厂家回收再利用。

## 3.5土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别，本项目为塑料制品生产项目，属于土壤环境影响评价项目类别表中的其他行业，为Ⅳ类项目，可不开展土壤评价工作。因此，本项目不开展土壤评价工作。

# 4环保措施变更后可行性分析

项目变更前后环保措施没有发生变化，现有环保措施能够确保项目变更后各污染物达标排放。

# 5变更后工程总量控制分析

根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。

本项目原环评中，污染物总量控制建议指标如下：

COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、非甲烷总烃：2.640t/a。

项目变更后，项目产能、生产工艺均未发生改变，不会改变SO2、NOx和非甲烷总烃的排放总量，项目变更后不增加废水产生量及排放量。因此，COD、NH3-N、SO2、NOx和非甲烷总烃排放总量同原环评。

项目变更前后污染物排放量详见表22。

表22  项目变更前后污染物排放“三本账”  单位：t/a

| 污染种类 | 污染物 | 变更前 | 变更后 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.640 | 2.640 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 |

# 6环境监测计划及排污口规范化建设

1、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），结合本项目排污特点，制定企业自行监测计划如下：

表23  环境监测计划

| 类别 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 非甲烷总烃 | 一年一次 | 排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 一年一次 |  |
| 噪声 | 厂界 | Leq（A） | 一季一次 |  |

2、排污口规范化建设

为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好的落实污染物总量控制的要求，一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染源治理实施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。

排污口规范化的技术要求如下：

环境保护图形标牌必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置，设置位置应距污染物排放口（源）或采样点较近且醒目处，并能长久保留，规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业要将其纳入本公司设备管理，监测点位标志牌设置要求：

①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。

②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。

③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。

④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。

⑤标志字型：黑体字。

⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。

⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。

表24  厂区排污口图形标志一览表

| 排放口 | 废气排放口 | 废水排放口 | 噪声源 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  |

# 7建设项目环保“三同时”验收内容

根据建设项目环境管理办法，环境污染防治设施必需与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。为便于主管部门对本项目环保设施进行验收，现按国家有关规定，提出建设项目环境保护“三同时”验收一览表。

表25  建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理对象 | 环保措施 | 验收指标 | 验收标准 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑、包装、注蜡实验、丝网印刷工序非甲烷总烃废气 | 集气装置收集+1台光氧等离子一体机+1根15m排气筒 | 非甲烷总烃最高允许排放浓度≤50mg/m3，最低去除效率≥90% | 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业、其他行业和印刷工业排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 | 10万 |
|  | 车间无组织非甲烷总烃废气 | 加强环保设备保养维护 | 企业边界浓度限值≤2.0mg/m3，车间外1h平均浓度最高点≤6.0mg/m3，车间外任意一次浓度最高点≤20.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1车间外特别排放限值 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振、距离衰减 | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 4万 |
| 固体废物 | 边角料 | 破碎后回用于生产 | 合理处置，不外排 | 合理处置，不外排 | 1万 |
|  | 不合格品 |  |  |  |  |
|  | 废水墨桶 | 厂家回收再利用 | 合理处置，不外排 | 合理处置，不外排 |  |
| 总 计 |  |  |  | / | 15万 |

# 8结论

黄骅市康田医疗器械有限公司于2019年7月委托江苏新清源环保有限公司编制了《黄骅市康田医疗器械有限公司注塑车间扩建项目环境影响报告表》，该报告表于2019年9月5日通过沧州市生态环境局黄骅市分局审批，批复文号为黄环表[2019]073号。

项目建设基本完成，实际建设过程中增加了部分组装包装设备、研发实验设备和生产配套设备。

项目已于2019年07月09日在河北黄骅经济开发区管理委员会备案，备案编号：黄经开投资备字〔2019〕77号。

经分析项目工艺流程和产污节点，综合评价工程各类污染物的产生、排放情况及环保治理措施情况，认真落实本变更报告及原报告表各项环保设施后，本评价认为项目变更实施后不会对周围环境造成明显影响，因此，从环保角度考虑项目建设可行。