建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

| 项目名称： | 汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司 |

成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司

2021年1月

建  设  单  位：成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司（盖章）

法  人  代  表：刘昌盛

编  制  单  位：成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司（盖章）

法  人  代  表：刘昌盛

| 建设单位：成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司 | 编制单位：成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13980528195 | 电话：13980528195 |
| 地址：成都市经济技术开发区（龙泉驿区）北京路367号内厂房1栋 | 地址：成都市经济技术开发区（龙泉驿区）北京路367号内厂房1栋 |

目  录

验收项目概况	- 1 -

表一 项目基本情况	- 1 -

表二 建设项目工程概况	- 5 -

表三 主要污染物的产生、治理及排放	- 16 -

3.1废水的产生、治理及排放	- 16 -

3.2废气的产生、治理及排放	- 16 -

3.3噪声的产生及治理	- 16 -

3.4固废的产生及治理	- 17 -

3.5环保处理设施及投资情况	- 18 -

表四 环评主要结论及环评批复	- 20 -

4.1环评主要结论	- 20 -

4.2环评批复（龙环承诺环评审[2019]81号，原文摘录）	- 21 -

表五 验收监测质量保证及质量控制	- 22 -

5.1质量控制与质量保证	- 22 -

表六 验收监测内容	- 23 -

6.1 工况监测	- 23 -

6.2 监测项目、监测点位和监测频次	- 23 -

6.3 验收监测结果及评价	- 25 -

6.4 总量控制	- 28 -

表七 环境管理检查	- 30 -

7.1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查	- 30 -

7.2、环保机构的设置、环境管理制度及环保档案检查	- 30 -

7.3、环保档案管理情况检查	- 30 -

7.4、环保设施运行、维护情况	- 30 -

7.5、固体废弃物处置情况检查	- 30 -

7.6、突发环境污染事故的应急预案与措施	- 30 -

7.7、卫生防护距离情况检查	- 31 -

7.8、环评批复落实情况检查	- 31 -

7.9、公众意见调查	- 32 -

7.10、项目与暂行办法的符合性分析	- 32 -

表八 验收监测结论及建议	- 34 -

8.1、验收监测结论	- 34 -

8.2、建议	- 35 -

8.3、总结论	- 35 -

附表、附图、附件

附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目外环境关图

附图4：项目监测点位图

附图5：现场照片

附件：

附件1、立项文件

附件2、环评批复

附件3、营业执照

附件4、工况说明

附件5、公众意见调查表真实性承诺书

附件6、公众意见调查表

附件7、危废处置协议

附件8、检测报告

# 验收项目概况

成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司是一家专业从事生产加工企业。2019年5月，企业所在区域规划为成都市举办世界大学生运动会规划用地，为了积极配合工作，响应搬迁号召。成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司决定进行搬迁，企业从成都市龙泉驿区书房村12组搬迁至成都市经济技术开发区（龙泉驿区）北京路367号内厂房1栋。由于受市场变化，企业决定迁建后在生产规模、生产工艺、生产设备、原辅材料、产品方案均发生变化。搬迁后，企业决定投资200万元进行建设“汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目”（以下简称“本项目”），项目租赁成都天立液压特种设备有限公司位于成都市经济技术开发区（龙泉驿区）北京路367号内厂房1栋1号厂房进行生产建设，租赁建筑面积1099m2。项目建成后达到年产汽车零部件50000套、科教仪器设备3000套、特种设备30000件。汽车零部件主要为金属部件；科教仪器设备主要为课桌椅、讲台等；特种设备主要为石油开采设备的基座及配件。

根据法律法规要求，本项目已在龙泉驿区科技和经济信息化局备案进行备案（备案号为川投资备【2019-510112-34-03-347643】JXQB-0210号）；2019年5月，成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司委托苏州合巨环保技术有限公司编制完成了《成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目环境影响报告表》；2019年7月19日成都市龙泉驿区环境局对本项目环境影响报告表予以批复（龙环承诺环评审[2019]81号）。

成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，组织技术人员对项目进行了现场勘察，编制完成了《成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目竣工环境保护验收监测方案》，并于2021年01月4日~5日进行了现场监测，验收监测期间项目主体设施和环保设施运行稳定、正常，生产能力达到设计生产能力，符合验收监测条件。根据验收监测结果以及调查结论，编制完成了《成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目竣工环境保护验收监测报告表》。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程：生产区；

辅助工程：原料区、成品区；

公用工程（依托）：供水系统、供电系统、供气系统、综合管网；

办公及生活设施（依托）：办公区；

环保工程：废水处理设施、废气处理设施、噪声治理措施、固废治理措施；

验收范围详见表 2-2。

本次验收监测内容：

（1）废气排放监测；

（2）废水排放监测；

（3）厂界环境噪声监测；

（4）公众意见调查；

（5）环境管理检查；

（6）风险防范措施检查。

# 表一 项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 成都市经济技术开发区（龙泉驿区）北京路367号内厂房1栋 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 汽车零部件、科教仪器设备、特种设备 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产汽车零部件50000套、科教仪器设备3000套、特种设备30000件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产汽车零部件50000套、科教仪器设备3000套、特种设备30000件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2019年5月 | 开工建设时间 | 2019年5月 |  |  |
| 调试时间 |  | / | 验收现场监测时间 | 2021.01.04-2021.01.05 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 成都市龙泉驿区环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 苏州合巨环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 200万元 | 环保投资总 概算 | 25万元 | 比例 | 12.5% |
| 实际总投资 |  | 200万元 | 实际环保总 投资 | 25万元 | 比例 | 12.5% |
| 验收监测依据 | 环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27第二次修订，2018.1.1施行）； （3）《中华人民共和国环境大气污染防治法》（2018.10.26修订，2018.10.26施行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订，2018.12.29施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1996.04.01实施） （6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年7月修订）； （7）《四川省环境保护条例》（2018年1月1日起实施）； （8）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部，环办[2015]113号，2015.12.31）； （9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （10）《关于认真开展建设项目竣工环境保护自主验收抽查工作的通知》（成都市生态环境局，成环发[2019]308号）； （11）《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号） 验收技术规范 - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环境部，[2018] 9号，2018.5.15）。 环境影响报告表及审批部门审批意见 （1）《成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目环境影响报告表》（苏州合巨环保技术有限公司，2019.05）； （2）《成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目环境影响报告表》（成都市龙泉驿区环境保护局，龙环承诺环评审[2019]81号，2019.07.19）。 |  |  |  |  |  |  |

| 验收监测标准标号、级别、限值 | - 废水 - 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 表1-1 废水验收监测评价标准 项目; 标准限值; 执行标准. pH（无量纲）; 6~9; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准. 化学需氧量; 500. 五日生化需氧量; 300. 悬浮物; 400. 石油类; 20. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准. 总磷; 8. - 废气 - 有机废气排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）的相关排放限值，其它废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，其标准值详见下表。 表1-2 废气验收监测评价标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒高度（m）; 最高允许排 放速率 （kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 二氧化硫; 550; 15; 2.6; 0.40. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 0.12. VOCs; 60; 15; 3.4; 2.0; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. - 噪声 - 夜间不生产，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 表1-3 噪声验收监测评价标准 功能区; 昼间. 3类; 65. - 固废 - 一般固废执行《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关规定；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 |
| --- | --- |

# 表二 建设项目工程概况

- 2.1地理位置及外环境关系 本项目位于成都市经济技术开发区（龙泉驿区）北京路367号内厂房1栋内，属成都市汽车产业综合功能区，所在区域为工业用地。 根据现场调查，项目周边主要分布为园区企业。项目租赁成都天立液压特种设备有限公司1栋闲置厂房进行生产建设。成都天立液压特种设备有限公司现已停产，厂区内1栋、2栋车间厂房现已打扫干净，现1栋、2栋厂房正对外出租，主要出租给机加工企业及用于库房使用企业（用于库房的企业不能涉及重点危险源）。东侧：距离15m处为成都华川华司电器有限公司；距离42m处为成都华石新能汽车配件有限公司。东南侧：距离16m处为成都宏润达机械零部件加工有限公司；距离116m为四川成派生物科技有限公司。东北侧：距离130m为成都铁马机车车辆实业有限公司；距离25m处为申通快递。南侧：距离192m处为成都民兵综合应急救援大队；距离150m处为闲置厂房。西南侧：距离130m处为成都亨通光通信有限公司；距离250m处为成都经济技术开发区管理委员会。北侧：距离15m处为四川正科通风空调设备安 装工程有限公司。项目周边最近居民区为翠晨记小区，位于项目东北侧约556m处。 从项目外环境关系看，周边主要为工业企业，且周边工业企业与本项目无相互制约的环境因素。本项目主要产噪设备，采取厂房隔声、减振等措施，经距离衰减后不会对上述酒店及行政办公产生噪声影响。周边区域道路、给排水、供电、供气等配套设施较为完善，能够满足本项目生产需求。同时，项目所处地理位置，无自然保护区、生活饮用水水源保护地等其它环境制约因素。 综上，从环境保护角度初步分析认为本项目选址合理可行，实际情况与环评相符，没有重大变更情况。 2.2项目建设概况 2.2.1项目名称、性质及地点 项目名称：汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目 建设单位：成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司 建设性质：新建（迁建+改扩建） 建设地点：成都市经济技术开发区（龙泉驿区）北京路367号内厂房1栋 项目投资：总投资200万元，所需资金由企业自筹解决 2.2.2建设规模及内容 - （1）项目内容 本项目项目主要进行汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工，年产汽车零部件50000套、科教仪器设备3000套、特种设备30000件。 （2）产品方案 本项目主要生产汽车零部件、科教仪器设备、特种设备等，汽车零部件主要为金属部件；科教仪器设备主要为课桌椅、讲台等；特种设备主要为石油开采设备的基座及配件。具体产品方案见下表。 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 本项目; 迁建前. 产品种类; 单位; 产量; 规格; 产品种类; 单位; 产量; 规格. 1; 汽车零部件; 套; 50000; 定制; 汽车零部件; 套; /; /. 2; 科教仪器设备; 套; 3000; 定制; 科教仪器设备; 套; 1000; 定制. 3; 特种设备; 件; 30000; 定制; 特种设备; 件; 5000; 定制. - （3）建设项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见表2-2。 表 2-2 项目组成及主要环境问题 项目组成; 环评及批复建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 主体 工程; 生产区; 1F，占地面积约1000m2，位于成都天立液压特种设备有限公司厂区1栋车间厂房尾部。加工分为下料区、机加工区、焊接区、喷塑区、打磨区等; 同环评; 废气、固废、噪声; 依托+新建. 辅助工程; 原料区; 1处，用于原辅材料堆放; 同环评; 噪声、固废; 依托+新建. 成品区; 1处，用于堆放成品; 同环评; ——; 依托+新建. 公用 工程; 供电; 接当地市政电网; 同环评; ——; 依托. 供水; 接当地市政给水管网; 同环评; ——; 依托. 排水; 含油洗手废水经隔油池隔油后同生活污水一同进入预处理池预处理达标后由污水管网排放至污水处理厂; 同环评; ——; 新建+依托. 办公及生活设施; 面积99m2，位于项目西北侧，主要用于办公休息使用。; 同环评; 生活垃圾; 新建+依托. 环保工程; 废气治理; 激光切割机产生的切割烟尘通过配套切割烟尘净化器进行处理，处理后通过经处理后的打磨粉尘、喷塑粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 同环评; 烟尘; 依托. 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放。; 同环评; 烟尘; 新建. 喷塑粉尘经滤芯式回收装置+双层袋式除尘器处理后通过与经处理后的切割烟尘、打磨粉尘、固化废气共用1根15m高排气筒（P1）排放; 同环评; 粉尘; 新建. 设置半封闭式打磨区域，通过固定式集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过与经处理后的切割烟尘、喷塑粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 同环评; 粉尘; 新建. 固化废气经UV光催化氧化+2级活性炭吸附处理后通过与经处理后的切割烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 同环评; 粉尘; 新建. 液化石油气燃烧废气通过与切割烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、固化废气共用1根15m高排气筒（P1）排放; 同环评; 烟尘、SO2、NOx; 新建. 废水治理; 根据区域排污管道分布，本项目废水主要依托成都天立液压特种设备有限公司西北侧预处理池进行处理（1个，有效容积32m3），处理后排入市政污水管网。; 同环评; 废水、污泥; 新建. 隔油池1个，容积0.5m3; 同环评; 废油; 新建. 噪声治理; 合理布局；选用低噪声设备，基座减振；定期加强设备检修和维护; 同环评; 噪声; 新建. 固废治理; 固废暂存间，1间，5m2; 同环评; 一般固废; 新建. 危废暂存间，1间，1m2; 同环评; 危险废物; 新建. 2.2.3 主要设备清单 项目主要设备清单见表 2-3。 表 2-3 主要生产设备及环保设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 环评数量台/个; 实际数量; 备注. 1; 车床; C160; 1; 1; 其数量、设备名称、型号与环评一致. 2; 铣床; /; 1; 1. 3; 钻床; 3035; 3; 3. 4; 加工中心; /; 1; 1. 5; 冲床; 40T; 1; 1. 6; 激光切割机; PLT-1560; 1; 1. 7; 剪板机; WC63Y-4/2500; 1; 1. 8; 折弯机; WC63-200T/4000; 2; 2. 9; 圆盘锯; 375; 2; 2. 10; 带锯机; 4230; 1; 1. 11; CO2保护焊机; 315; 5; 5. 12; 喷塑线; /; 1; 1. 13; 烘箱; /; 1; 1. 14; 空压机; /; 1; 1. 15; 手持式砂轮机; /; 10; 10. 2.2.4 主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表 2-4。 表 2-4 项目主要原辅材料及能耗一览表 项目; 名称; 年耗量; 成分; 储存量; 来源; 备注. 主要原（辅）料; 钢材; 100t; /; 5t; 外购; ——. 钢板; 50t; /; 5t; 外购; ——. 木板; 2t; 木材; 0.5t; 外购; 成型板，本项目不再进行加工，可直接用于装配科教仪器设备. 塑粉; 3t; 树脂、钛白粉、助剂等; 0.5t; 外购; ——. 焊丝; 1t/a; 金属、无铅药芯; 0.2t; 外购; 0.8mm. 切削液; 1t/a; 活性剂、矿物油等; 设备内储存少量; 外购; 无需兑水配置. 机油; 0.5t/a; 基础油、添加剂; 设备内储存少量; 外购; ——. 铆钉; 少量; 金属; 少量; 外购; 用于科教仪器设备装配用. 能源; 电（KW•h）; 2万kW•h/a; /; /; 市政电网; ——. 水量; 自来水; 399.3m3/a; /; /; 当地供水管网; ——. 项目主要主要原辅材料简介如下。 机油：项目机油主要适用于轴承以及齿轮等部件的循环润滑，机油一个最重要的特点就是它必须能很好的和切削液分离，而不是混溶。主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。一般由基础油和添加剂两部分组成。外观为淡黄色粘稠液体，相对密度（水=1）0.93，闪点大于200℃，溶于乙醇、苯、乙醚等多数有机溶剂，不溶于水，主要起润滑作用。 切削液：切削液是由极压液、防锈剂、矿物油及多种表面活性剂，经科学方法调制而成的新一代半合成微乳型水溶性切削液，是介乎合成切削液与切削液之间的一种半合成切削液，既有乳化油的润滑性、极压性而且又具备合成切削液的环保性能，优异的清洗性能、使用周期长等性能。广泛应用于大型加工中心和自动车床上，适用于钢、铸铁、不锈钢、铜铝及其合金等金属的切削加工。 塑粉：本项目使用的塑粉为热固性粉末涂料，型号为ID0300-5038537。该塑粉常温下为粉末状，塑粉主要成分为树脂、钛白粉、硫酸钡、助剂、颜料等。该塑粉是经高压聚乙烯（LDPE）为基料，添加多种功能助剂、颜色配制加工生产的防腐粉末涂料，涂膜层具有优异的耐化学性能，抗老化、抗冲击、耐弯曲、耐酸、耐盐雾腐蚀，并具有较的表面装饰性能。 表2-5项目所用塑粉成分一览表 名称; 成份; 含量. 塑粉; 树脂; ＞50%. 钛白粉; ＜10%. 硫酸钡; ＜40%. 助剂; ＜5%. 颜料; ＜5%. - 2.2.5工作制度及劳动定员 年工作日：生产采用一班制，每班 8 小时，年平均工作 300 天。 劳动定员：项目劳动定员 20 人。 - 2.2.6水平衡图 本项目用水主要为办公生活用水。依托成都天立液压特种设备有限公司已建预处理池处理后排入市政管网。项目水平衡图如下： 图 2-1 项目水平衡图（m³/d）

- 2.2.7生产工艺及产污流程 项目生产的产品主要为汽车零部件、科教仪器设备、特种设备，具体生产工艺如下。 1、汽车零部件工艺流程 - 图2-2 汽车零部件生产工艺流程及产污流程图 - 工艺简介 （1）下料 将外购的板材根据产品需要尺寸通过剪板机进行剪板、折弯，外购的型材根据产品需求通过激光切割机、圆盘锯、带锯机进行切割下料。该工序产生的污染物主要为噪声、边角料、金属屑、切割烟尘、废机油等。 （2）车/铣 根据产品的尺寸要求，通过车床、铣床、加工中心对下料后的部件进行车削、铣削。车削和铣削过程中加入切削液进行冷却降温，同时减少切削刀具与工件间的摩擦，降低切削阻力，起到润滑的作用，从而延长刀具使用寿命利用。项目设备自带切削液过滤循环系统，采用滤网进行过滤，去除切削液中的金属屑，避免切削液变臭、变质，从而实现切削液循环使用，延长切削液的使用寿命。该工序产生的污染物主要为噪声、金属屑、废切削液、废机油。 （3）钻孔 经车铣后的零部件根据产品设计要求通过钻床进行钻孔。该工序产生的污染物主要为噪声、金属屑、废机油。 （4）焊接 经车铣后的工件通过CO2气体保护焊机进行焊接，焊接使用的焊材为焊丝，属于无铅焊丝。产生的焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器进行处理。该工序产生的污染物主要为焊接烟尘、焊渣、噪声。 （5）打磨 焊接后的工件表面具有毛刺等，容易影响产品质量及外观，不利于后一步工序的进行。项目通过使用手持式砂轮机进行打磨工件表面，使之符合产品需要。该工序产生的污染物主要为噪声及打磨粉尘。 （6）喷塑 项目喷塑工序采用为静电粉末喷涂，采用自动喷涂方式。项目设置1条喷塑生产线，通过喷枪在工件表面均匀的喷涂上一层厚约0.2毫米涂层，一次上粉率约90%。未附着的塑粉经滤芯式回收装置过滤回收后经双层袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（P1）排放。 （7）固化 喷塑后的工件通过输送带进入烘箱装置进行烘干固化，烘干温度自动控制，约为180~200℃，固化20min。使工件表面形成均匀、连续、平整、光滑涂膜。固化工序使用罐装液化石油气作为热源。该工序产生的污染物主要为固化废气、燃烧废气。 （8）检验 经固化后的产品经冷却后由检验人员进行检验，检验产品尺寸及大小。 - （9）入库 - 经检验后的产品放入产品库房内。 - 2、科教仪器设备工艺流程 本项目生产的科教仪器设备主要为教学使用的课桌椅、讲桌、实验台等，使用的木料面板全部外购，本项目不进行生产加工，外购回来后直接用于装配。课桌、课椅、讲桌、实验台同为科教仪器设备，生产工艺基本一致，科教仪器设备生产工艺流程详见下图。 - 图2-3 科教仪器设备工艺流程及产污流程图 - 工艺简介 （1）下料 将外购的板材根据产品需要尺寸通过剪板机进行剪板，剪板后通过折弯机进行折弯成型。外购的型材通过激光切割机、圆盘锯、带锯机进行切割下料。该工序产生的污染物主要为噪声、边角料、金属屑、切割烟尘、废机油等。 （2）车/铣 根据产品的尺寸要求，通过车床、铣床、加工中心对下料后的部件进行车削、铣削。车削和铣削过程中加入切削液进行冷却降温，同时减少切削刀具与工件间的摩擦，降低切削阻力，起到润滑的作用，从而延长刀具使用寿命利用。项目设备自带切削液过滤循环系统，采用滤网进行过滤，去除切削液中的金属屑，避免切削液变臭、变质，从而实现切削液循环使用，延长切削液的使用寿命。该工序产生的污染物主要为噪声、金属屑、废切削液、废机油。 （3）钻孔 经车铣后的零部件根据产品设计要求通过钻床进行钻孔。该工序产生的污染物主要为噪声、金属屑、废机油。 （4）焊接 经车铣后的工件通过CO2气体保护焊机进行焊接，焊接使用的焊材为焊丝，属于无铅焊丝。该工序产生的污染物主要为焊接烟尘、焊渣、噪声。 （5）打磨 焊接后的工件表面具有毛刺等，容易影响产品质量及外观，不利于后一步工序的进行。项目通过使用砂轮机进行打磨工件表面，使之符合产品需要。该工序产生的污染物主要为噪声及打磨粉尘。 （6）喷塑 项目喷塑工序采用为静电粉末喷涂，采用自动喷涂方式。项目设置1条喷塑生产线，通过喷枪在工件表面均匀的喷涂上一层厚约0.2毫米涂层，一次上粉率约90%。未附着的塑粉经滤芯式回收装置过滤回收后经双层袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 （7）固化 喷塑后的工件通过输送带进入烘箱装置进行烘干固化，烘干温度自动控制，约为180~200℃，固化20min。使工件表面形成均匀、连续、平整、光滑涂膜。固化工序使用罐装液化天然气作为热源。该工序产生的污染物主要为固化废气、燃烧废气。 （8）组装 - 将喷塑后的零部件与木板通过铆钉进行组装成产品。该工序产生的污染物主要为组装产生的噪声。 - （9）检验、入库 - 经检验后的产品放入产品库房内。 - 3、特种设备工艺流程 - 本项目生产的特种设备主要为用于石油开采设备的基座及部分配件。 - 图2-4 特种设备生产工艺流程图 - 工艺简介 （1）下料 将外购的板材根据产品需要尺寸通过剪板机进行剪板，剪板后通过折弯机进行折弯成型。外购的型材通过激光切割机、圆盘锯、带锯机进行切割下料。该工序产生的污染物主要为噪声、边角料、金属屑、切割烟尘、废机油等。 （2）车/铣 根据产品的尺寸要求，通过车床、铣床、加工中心对下料后的部件进行车削、铣削。车削和铣削过程中加入切削液进行冷却降温，同时减少切削刀具与工件间的摩擦，降低切削阻力，起到润滑的作用，从而延长刀具使用寿命利用。项目设备自带切削液过滤循环系统，采用滤网进行过滤，去除切削液中的金属屑，避免切削液变臭、变质，从而实现切削液循环使用，延长切削液的使用寿命。该工序产生的污染物主要为噪声、金属屑、废切削液、废机油。 （3）钻孔 经车铣后的工件通过钻床进行钻孔。该工序产生的污染物主要为噪声、金属屑、废机油。 （4）焊接 经车铣后的工件通过CO2气体保护焊机进行焊接，焊接使用的焊材为焊丝，属于无铅焊丝。该工序产生的污染物主要为焊接烟尘、焊渣、噪声。 （5）打磨 焊接后的工件表面具有毛刺等，容易影响产品质量及外观，不利于下步工序的进行。项目通过使用手持式砂轮机对工件表面进行打磨，使之符合产品需要。该工序产生的污染物主要为噪声及打磨粉尘。 （6）入库 经打磨完毕的工件放入库房。 2.2.8 项目变动情况： 根据现场勘查，并根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）文可知，本项目未发生重大变动。

# 表三 主要污染物的产生、治理及排放

## 3.1废水的产生、治理及排放 本项目的废水主要为生活污水、地面清洁废水及含油洗手废水。 处置措施：本项目含油清洗废水经油水分离器处理后同其他生活污水一同进入化粪池，预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表一中B级标准排入污水管网后，由陡沟河污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，最终排入陡沟河。 - 3.2废气的产生、治理及排放 项目主要大气污染物为切割烟尘、打磨粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘、液化石油气燃烧废气、固化废气。 处置措施：焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理；固化废气经UV光氧催化氧化+2级活性炭吸附装置处理后与经布袋除尘器处理后的切割烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘和燃烧废气一起通过1根15m高排气筒（P1）排放。 - 3.3噪声的产生及治理 - 项目噪声源主要来自各类机械设备运行时的噪声。 - 治理措施： - ①合理安排生产时间，昼间生产，夜间（晚上22:00~06:00）不生产； - ②选用先进的低噪声设备，设备安装时采用基础减振、橡胶减振接头及减振垫等一系列减振、隔声措施； - ③合理布置生产设备，将生产设备全部安装在厂房内，同时在生产加工过程中关闭生产车间门窗，充分利用建筑物进行隔声； - ④安排专人定期维护机械设备，防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ⑤进入厂区的车辆减速禁鸣，员工工作过程文明操作。 表3-1 主要噪声污染产生情况及现有处理措施 设备名称; 数量; 单台噪声值 ［dB(A)］; 治理措施; 治理后噪声声级. 车床; 1; 85; 厂房隔声；合理布局；选用低噪声设备，基座减振；选用低噪设备；定期加强设备检修和维护; 55. 铣床; 1; 80; 50. 钻床; 3; 85; 55. 加工中心; 1; 80; 50. 冲床; 1; 80; 50. 激光切割机; 1; 85; 55. 剪板机; 1; 70; 40. 折弯机; 2; 70; 40. 圆盘锯; 2; 80; 50. 带锯机; 1; 80; 50. CO2焊机; 5; 75; 45. 喷塑线; 1; 75; 45. 空压机; 1; 80; 50. ## 3.4固废的产生及治理 - 本项目固体废物主要有生活垃圾、边角料和金属屑、焊渣、废切削液、废机油、隔油池废油、预处理池污泥、废油桶、废活性炭、机修和设备维护产生的含油棉纱及废手套。 - 一般固废：生活垃圾垃圾桶袋装收集后，交由环卫部门统一清运处理；焊渣、金属边角料和金属屑分类收集后交由废品回收商进行回收处理；化粪池污泥由由成都天立液压特种设备有限公司进行处理委托专业公司定期清掏，清掏后送当地垃圾填埋场。 - 危险废物：分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置。 固体废弃物产生及处理情况见表3-2 表3-2 固体废弃物的产生及治理情况表 性质; 固废名称; 产生量（t/a）; 处理处置措施; 排放量（t/a）. 一般固废; 生活垃圾; 2.45; 交环卫部门统一清运处理; 0. 边角料和金属屑; 5; 暂存后外售给废品收购公司; 0. 焊渣; 0.02; 暂存后外售给废品收购公司; 0. 预处理池污泥; 0.01; 由成都天立液压特种设备有限公司进行处理; 0. 危险废物; 废切削液; 0.066; 危废暂存间暂存，交有资质单位处理; 0. 废机油; 0.2; 危废暂存间暂存，交有资质单位处理; 0. 隔油池废油; 0.0061; 危废暂存间暂存，交有资质单位处理; 0. 含油棉纱、废手套; 0.01; 危废暂存间暂存，交有资质单位处理; 0. 废油桶; 0.2; 危废暂存间暂存，交有资质单位处理; 0. 废活性炭; 0.006; 危废暂存间暂存，交有资质单位处理; 0.

## 3.5环保处理设施及投资情况 本项目总投资200万元，环保投资25万元，占总投资的12.5%，主要污染源及处理措施见表3-3，环保投资对照表见表3-4。 表3-3 主要污染源及环评采取的污染防治措施与实际建设情况对照表 类型; 污染物名称; 环评中防治措施; 实际建设防治措施. 废水; 含油清洗废水; 隔油池1口，容积0.5m3，委托专业公司设计; 实际安装油水分离器. 废气; 切割烟尘; 激光切割机配套的切割烟尘净化器处理，处理后通过与经处理后的打磨粉尘、喷塑粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放。; 同环评. 打磨粉尘; 设置半封闭式打磨区域，收集后经布袋除尘器处理后通过与经处理后的切割烟尘、喷塑粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放。; 同环评. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器处理; 同环评. 喷塑粉尘; 滤芯过滤回收装置+双层袋式除尘器处理后通过与经处理后的切割烟尘、打磨粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 同环评. 固化废气; 经UV光催化氧化+2级活性炭吸附装置处理后通过与经处理后的切割烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 同环评. 液化石油气燃烧废气; 通过与固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 同环评. 固废; 一般固废; 生活垃圾垃圾桶袋装收集后，交由环卫部门统一清运处理；焊渣、金属边角料和金属屑分类收集后交由废品回收商进行回收处理；化粪池污泥由由成都天立液压特种设备有限公司进行处理委托专业公司定期清掏，清掏后送当地垃圾填埋场。; 同环评. 危险废物; 分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置; 同环评. 噪声; 设备噪声; 选购低噪设备，对主要设备进行基座减振; 同环评. 地下水污染防治; 加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施；加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，加强对防渗工程的检查，及时维修更换老化或损坏的防渗密封材料；分区防渗，重点防渗区采用“混凝土浇注+铺设HDPE防渗膜”; 同环评. 环境管理及检测; 专门配置1人负责管理; 同环评. 表3-4 环保设施（措施）与实际对照表 单位（万元） 类别; 环评及批复要求; 环评估算金额; 实际落实情况; 实际投资金额. 废水; 隔油池1口，容积0.5m3，委托专业公司设计; 0.3; 安装油水分离器; 0.3. 废气; 激光切割机配套的切割烟尘净化器处理，处理后通过与经处理后的打磨粉尘、喷塑粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放。; 0.5; 激光切割机配套的切割烟尘净化器处理，处理后通过与经处理后的打磨粉尘、喷塑粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放。; 0.5. 设置半封闭式打磨区域，收集后经布袋除尘器处理后通过与经处理后的切割烟尘、喷塑粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放。; 1; 设置半封闭式打磨区域，收集后经布袋除尘器处理后通过与经处理后的切割烟尘、喷塑粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放。; 1. 移动式焊接烟尘净化器处理; 1; 移动式焊接烟尘净化器处理; 1. 滤芯过滤回收装置+双层袋式除尘器处理后通过与经处理后的切割烟尘、打磨粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 2.5; 滤芯过滤回收装置+双层袋式除尘器处理后通过与经处理后的切割烟尘、打磨粉尘、固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 2.5. 经UV光催化氧化+2级活性炭吸附装置处理后通过与经处理后的切割烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 15; 经UV光催化氧化+2级活性炭吸附装置处理后通过与经处理后的切割烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 15. 通过与固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 0.5; 通过与固化废气共用的1根15m高排气筒（P1）排放; 0.5. 噪声; 选购低噪设备，对主要设备进行基座减振; 0.7; 选购低噪设备，对主要设备进行基座减振; 0.7. 固废; 分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置; 1.0; 危险废物分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置; 1.0. 地下水污染防治; 加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施；加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，加强对防渗工程的检查，及时维修更换老化或损坏的防渗密封材料；分区防渗，重点防渗区采用“混凝土浇注+铺设HDPE防渗膜”; 2.0; 加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施；加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，加强对防渗工程的检查，及时维修更换老化或损坏的防渗密封材料；分区防渗，重点防渗区采用“混凝土浇注+铺设HDPE防渗膜”; 2.0. 环境管理及检测; 专门配置1人负责管理; 0.5; 专门配置1人负责管理; 0.5. 合计; 25; /; 25.

# 表四 环评主要结论及环评批复

## 4.1环评主要结论 4.1.1结论 成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目符合国家现行产业政策，符合当地规划要求，选址及平面布置合理，采取的“三废”及噪声污染治理措施均经济可行，营运过程采用合理的管理措施，污染物排放量小，符合清洁生产要求，环境风险水平可接受。项目实施后，不会改变区域的环境功能。因此，成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）北京路367号内厂房1栋建设和运营，从环境角度分析认为是可行的。 一、产业政策符合性结论 本项目为汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目，经龙泉驿区科技和经济信息化局备案，备案号为：川投资备【2019-510112-34-03-347643】JXQB-0210号。经查，本项目生产工艺和设备不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励、限制和淘汰类之列，为允许建设项目。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 - 规划及规划环评符合性 本项目位于成都市经济技术开发区（龙泉驿区）北京路367号内厂房1栋，租赁成都天立液压特设备有限公司闲置1栋1号厂房。根据成都市龙泉驿区国土资源局出具的《国有土地使用证》（龙国用2008第88177号）可知，本项目用地性质为工业用地。 本项目用地性质为工业用地。项目符合国家产业政策及成都经济技术开发区的入园条件，项目符合“成环建评[2018]10号”中产业定位、环境准入门槛等要求。综上，项目在拟选厂址建设符合区域相关土地利用规划要求，符合园区相关行业准入条件要求。 三、要求与建议 （1）严格落实本环评提出的污染防治措施，并保证设施良好运行，保证达到预计效果； （2）严格落实分区防渗措施，严禁污染地下水； （3）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放； （4）加强厂区环境管理，做好厂区环境卫生工作。 - 4.2环评批复（龙环承诺环评审[2019]81号，原文摘录） 成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司: 你公司关于《成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目环境影响报告表》（下称“报告表”）的报批申请收悉。根据苏州合巨环保技术有限公司编制（国环评证乙字第1998号）对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。 你公司应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时’制度。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。 - 成都市龙泉驿区环境保护局 2019年7月19日

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

## 5.1质量控制与质量保证 参加本项目验收的监测人员均经过考核合格并持有上岗证；监测分析优先采用采用国标分析方法；所用监测仪器均经过计量部门检定/校准合格并在有效期内使用。 为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制和质量保证。 1.严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 2.合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 3.采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 4.及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；监测仪器、量具均经过计量部门检定/校准合格并在有效期内使用。 6.现场采样和测试，按照原国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制。 7.废水监测质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第四版）》规定执行，实验室分析过程中采取全程空白、平行样、加标回收等质控措施。 8.废气监测质量控制 废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）等环境监测技术规范执行。废气监测仪器在使用前对流量计、气密性进行校准。 9.噪声监测质量控制 噪声监测仪使用精度为2型积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均小于0.5dB。噪声监测仪在检定的有效期内。 噪声测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s，符合的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的测试气象条件。 10.监测报告严格实行三级审核制度。

# 表六 验收监测内容

## 6.1 工况监测 验收监测期间，该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求。工况证明详见附件。 表6-1验收监测期间生产工况一览表 序号; 产品名称; 设计日生产能力; 实际日生产能力; 生产负荷; 备注. 1; 汽车零部件; 约167套; 4号; 150套; 90%; 年工作时间：300天. 5号; 150套; 90%. 2; 科教仪器设备; 约10套; 4号; 8套; 80%. 5号; 8套; 80%. 3; 特种设备; 约100件; 4号; 80套; 80%. 5号; 80套; 80%. ## 6.2 监测项目、监测点位和监测频次 一、废水监测 1.监测内容 表6-2 废水监测内容 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区预处理池排口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、总磷; 每天4次，连续监测2天. 2.分析方法 废水检测方法见表6-3。 表6-3 废水检测方法 检测项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH; 玻璃电极法; 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 6920-86; 便携式pH计 PHBJ-260/JLYQ063; /. 化学需氧量; 重铬酸盐法; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; /; 4mg/L. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱 SPX-250/JLYQ023; 0.5mg/L. 悬浮物; 重量法; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 万分之一天平HZK-FA210/JLYQ011; /. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计UV-1100/JLYQ018; 0.025mg/L. 总磷; 钼酸铵分光光度法; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-89; 紫外可见分光光度计UV-1100/JLYQ018; 0.01mg/L. 石油类; 红外分光光度法; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018; 红外测油仪 MAI-50G/JLYQ008; 0.06mg/L. 二、噪声监测 1.监测内容 表6-4 噪声监测内容 监测点位; 监测项目; 监测频次. 东侧厂界外1m处; 厂界噪声; 昼间1次，连续监测2天. 南侧厂界外1m处. 西侧厂界外1m处. 北侧厂界外1m处. 2.分析方法 表6-5 噪声检测方法 项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器; 方法检出限. 等效连续A声级; /; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688/JLYQ021 声校准器 AWA6022A/JLYQ022; /. 三、废气监测 1.监测内容 表6-6 废气监测内容 类 别; 检测项目; 检测点位; 检测频次. 有组织废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs; 5#排气筒出口; 3次/天、共2天. 无组织废气; 颗粒物、VOCs; 1#北侧厂界外2m处; 3次/天、共2天. 2#南偏西侧厂界外2m处. 3#南侧厂界外2m处. 4#南偏东侧厂界外2m处. 2.分析方法 表6-7 有组织废气检测方法 检测项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 十万分之一天平 HZ-104/35S/JLYQ010; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 定电位电解法; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 智能烟尘烟气分析仪 EM-3088/JLYQ121; 3mg/m3. 氮氧化物; 定电位电解法; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 智能烟尘烟气分析仪 EM-3088/JLYQ121; 3mg/m3. VOCs; 气相色谱法; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC2020/JLYQ025; 0.07mg/m3. 表6-8 无组织废气检测方法 检测项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995修改单; 十万分之一天平 HZ-104/35S/JLYQ010; 0.001mg/m3. VOCs; 气相色谱法; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC2020/JLYQ025; 0.07mg/m3. ## 6.3 验收监测结果及评价 （一）废水监测结果 表6-9 废水监测结果 样品名称; 采样点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 一次; 二次; 三次; 四次; 平均值. 废水; 生活污水预处理池出口; pH （无量纲）; 2021.01.04; 7.87; 7.81; 7.82; 7.80; 7.80-7.87; 6~9; 是. 2021.01.05; 7.86; 7.82; 7.84; 7.89; 7.82-7.89; 6~9; 是. 化学需氧量; 2021.01.04; 65; 67; 69; 67; 67; 500; 是. 2021.01.05; 71; 69; 70; 69; 70; 500; 是. 五日生化需氧量; 2021.01.04; 19.8; 18.0; 18.0; 19.0; 18.7; 300; 是. 2021.01.05; 20.2; 19.8; 20.3; 20.4; 20.2; 300; 是. 悬浮物; 2021.01.04; 98; 107; 126; 115; 112; 400; 是. 2021.01.05; 104; 119; 134; 121; 120; 400; 是. 氨氮; 2021.01.04; 8.55; 8.73; 9.27; 8.02; 8.64; 45; 是. 2021.01.05; 8.16; 8.38; 9.40; 9.77; 8.93; 45; 是. 石油类; 2021.01.04; 0.33; 0.43; 0.37; 0.82; 0.49; 20; 是. 2021.01.05; 0.90; 0.79; 0.65; 0.72; 0.76; 20; 是. 总磷; 2021.01.04; 1.19; 1.28; 1.40; 1.01; 1.22; 8; 是. 2021.01.05; 1.46; 1.16; 1.34; 1.27; 1.31; 8; 是. 本次检测结果表明，验收监测期间项目总排口废水所测指标pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类的排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限制，氨氮、总磷的排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 （二）噪声监测结果 表6-10 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 点位位置; 主要声源; 监测日期; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 1#点位; 东侧厂界外1m处; 生产; 2021.01.04; 昼 间; 64; 65; 是. 2021.01.05; 昼 间; 64; 65; 是. 2#点位; 北侧厂界外1m处; 2021.01.04; 昼 间; 62; 65; 是. 2021.01.05; 昼 间; 61; 65; 是. 3#点位; 西侧厂界外1m处; 2021.01.04; 昼 间; 59; 65; 是. 2021.01.05; 昼 间; 58; 65; 是. 4#点位; 南侧厂界外1m处; 2021.01.04; 昼 间; 57; 65; 是. 2021.01.05; 昼 间; 56; 65; 是. 本次检测结果表明：验收监测期间项目厂界噪声昼间检测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。 （三）废气监测结果 表6-11 有组织废气监测结果 监测 位置; 烟囱高度; 采样日期; 监测项目; 检测结果; 标准 限值; 是否 达标. 一次; 二次; 三次. 5#排气筒出口; 15m; 2021.01.04; 标干流量（m3/h）; 5026; 5072; 4980; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 1.9; 1.3; 1.5; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 9.5×10-3; 6.6×10-3; 7.5×10-3; 3.5; 是. 二氧 化硫; 实测浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 550; 是. 排放速率（kg/h）; ＜1.5×10-2; ＜1.5×10-2; ＜1.5×10-2; 2.6; 是. 氮氧 化物; 实测浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 240; 是. 排放速率（kg/h）; ＜1.5×10-2; ＜1.5×10-2; ＜1.5×10-2; 0.77; 是. 标干流量（m3/h）; 5023; 5113; 5202; /; /. VOCs; 实测浓度（mg/m3）; 1.94; 1.97; 1.98; 60; 是. 排放速率（kg/h）; 9.7×10-3; 1.0×10-2; 1.0×10-2; 3.4; 是. 5#排气筒出口; 15m; 2021.01.05; 标干流量（m3/h）; 4895; 4942; 4848; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 1.5; 2.2; 1.7; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 7.3×10-3; 1.1×10-2; 8.2×10-3; 3.5; 是. 二氧 化硫; 实测浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 550; 是. 排放速率（kg/h）; ＜1.5×10-2; ＜1.5×10-2; ＜1.5×10-2; 2.6; 是. 氮氧 化物; 实测浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 240; 是. 排放速率（kg/h）; ＜1.5×10-2; ＜1.5×10-2; ＜1.5×10-2; 0.77; 是. 标干流量（m3/h）; 4938; 4984; 5030; /; /. VOCs; 实测浓度（mg/m3）; 2.15; 1.87; 2.17; 60; 是. 排放速率（kg/h）; 1.1×10-2; 9.3×10-3; 1.1×10-2; 3.4; 是. 表6-12 无组织废气监测结果 测点编号; 采样点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果; 标准 限值; 是否达标. 一次; 二次; 三次. 1#; 南侧厂界外2m处; 颗粒物; 2021.01.04; 0.233; 0.333; 0.267; 1.0; 是. 2021.01.05; 0.283; 0.250; 0.217; 1.0; 是. 2#; 西北侧厂界外2m处; 2021.01.04; 0.417; 0.550; 0.467; 1.0; 是. 2021.01.05; 0.533; 0.483; 0.400; 1.0; 是. 3#; 北侧厂界外2m处; 2021.01.04; 0.533; 0.500; 0.617; 1.0; 是. 2021.01.05; 0.583; 0.633; 0.517; 1.0; 是. 4#; 东北侧厂界外2m处; 2021.01.04; 0.550; 0.433; 0.567; 1.0; 是. 2021.01.05; 0.383; 0.433; 0.533; 1.0; 是. 1#; 南侧厂界外2m处; VOCs; 2021.01.04; 0.71; 0.82; 0.74; 2.0; 是. 2021.01.05; 0.71; 0.70; 0.71; 2.0; 是. 2#; 西北侧厂界外2m处; 2021.01.04; 0.84; 0.79; 0.79; 2.0; 是. 2021.01.05; 0.69; 0.59; 0.65; 2.0; 是. 3#; 北侧厂界外2m处; 2021.01.04; 0.82; 0.80; 0.80; 2.0; 是. 2021.01.05; 0.58; 0.63; 0.67; 2.0; 是. 4#; 东北侧厂界外2m处; 2021.01.04; 0.84; 0.82; 0.75; 2.0; 是. 2021.01.05; 0.73; 0.68; 0.69; 2.0; 是. 本次检测结果表明：验收监测期间，本项目有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放监控浓度限值，有组织废气VOCS执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业排放限值；无组织废气颗粒物检测值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，无组织废气VOCS执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017 ）表5中其他无组织排放标准限值。 ## 6.4 总量控制 本项目总量控制指标为化学需氧量、氨氮和颗粒物、VOCS，详见表7-6。 表6-13 总量一览表 总量控制指标; 日均值; 排放量; 环评控制总量; 实际排放量; 结论. 化学需氧量; 68.5mg/L; 308.55t/a; 0.1540t/a; 0.0211t/a; 满足要求. 氨氮; 8.78mg/L; 0.0139t/a; 0.0027t/a; 满足要求. 颗粒物; 8.35×10-3Kg/h; 1800h/a; 0.0161t/a; 0.0150t/a; 满足要求. VOCs; 1.01×10-2Kg/h; 800h; 0.0092t/a; 0.0081t/a; 满足要求. 注：打磨、切割等产生粉尘工序实际工作时长为一年1800h，固化工序实际工作时长为一年800h 污染物的总量以验收监测两天的平均排放浓度/速率计； 废水污染物实际排放量（t/a）=平均排放浓度（mg/L）×308.55（t/a）/1000000 废气污染物实际排放量（t/a）=平均排放速率（kg/h）×时间（h/a）/1000

# 表七 环境管理检查

## 7.1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目已在龙泉驿区科技和经济信息化局备案进行备案（备案号为川投资备【2019-510112-34-03-347643】JXQB-0210号）；2019年5月，成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司委托苏州合巨环保技术有限公司编制完成了《成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目环境影响报告表》；2019年7月19日成都市龙泉驿区环境局保护局对本项目环境影响报告表予以批复（龙环承诺环评审[2019]81号）。 综上，该项目按照国家有关环境保护的法律法规，执行了环境影响评价制度，履行了建设项目环境影响审批手续。 ## 7.2、环保机构的设置、环境管理制度及环保档案检查 成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司配置了兼职环保管理1名，主要负责项目日常环保管理及各项管理制度的制定，执行、检查、考核与完善。环境管理机构由办公室负责，对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。各部门主管分别负责本部门环保区域的环保管理工作。 ## 7.3、环保档案管理情况检查 与项目有关的各项环保档案资料（环评报告表、环评批复、环保设备档案等）、环保设施运行及维修记录、转运台账、报批表等文件由办公室保管。 ## 7.4、环保设施运行、维护情况 本项目环保设施投入运行以来，未出现大的问题，运转比较正常，环保设施运行和检查记录比较齐全，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 ## 7.5、固体废弃物处置情况检查 - 生活垃圾垃圾桶袋装收集后，交由环卫部门统一清运处理；焊渣、金属边角料和金属屑分类收集后交由废品回收商进行回收处理；化粪池污泥由由成都天立液压特种设备有限公司进行处理委托专业公司定期清掏，清掏后送当地垃圾填埋场。废切削液、废机油、隔油池废油、废油桶、废活性炭、含油棉纱及废手套分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置。 - 7.6、突发环境污染事故的应急预案与措施 成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司成立了环保小组，制定了环保管理制度，明确了

人员职责，环保设施有兼职人员维护和检查；环保档案有专人保管。 ## 7.7、卫生防护距离情况检查 本项目未设置卫生防护距离。 ## 7.8、环评批复落实情况检查 环评批复落实情况检查见表7-1。 表7-1 环评及批复中环保措施落实情况对照表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 本项目含油洗手废水、地面清洁废水经隔油池隔油后同其他生活污水一同进入预处理池进行处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996 )三级标准后，经市政污水管网排入陡沟河污水处理厂处理达标外排; 本项目含油洗手废水、地面清洁废水经油水分离器隔油后同其他生活污水一同进入预处理池，达标排入污水管网，最后经陡沟河污水处理厂处理后排入陡沟河. 2; 切割烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘经过布袋除尘器和燃烧后产生的燃烧废气与固化废气一起经UV光催化氧化+活性炭吸附装置后由15m高排气筒排放；设置固定式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行收集处理; 切割烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘经过布袋除尘器和燃烧后产生的燃烧废气与固化废气一起经UV光催化氧化+活性炭吸附装置后由15m高排气筒排放；设置固定式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行收集处理. 3; 对剪板机、折弯机等产噪设备采用合理布局，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振装置等措施进行综合控制噪声，确保厂界噪声达标; 选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振装置、合理布局、厂房隔声等措施后，有效降低噪声对周边影响，做到达标排放. 4; 废机油、废切削液、废润滑油、废活性炭、废油桶分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理；隔油池废油委托专业公司清掏，清掏周期按一年计，清掏后交有资质单位处理；含油废棉纱手套暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理；生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门统一清运处理;金属边角料和金属屑暂存固废暂存间后，定期外售；化粪池污泥由成都天立液压特种设备有限公司委托专业公司进行清掏处理；焊渣由厂区固废暂存点暂存后，定期外售; 废机油、废切削液、废润滑油、废活性炭、废油桶分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理；隔油池废油委托专业公司清掏，清掏周期按一年计，清掏后交有资质单位处理；含油废棉纱手套暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理；生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门统一清运处理;金属边角料和金属屑暂存固废暂存间后，定期外售；化粪池污泥由成都天立液压特种设备有限公司委托专业公司进行清掏处理；焊渣由厂区固废暂存点暂存后，定期外售. 5; 采取有效措施，全面做好防渗、防漏、防腐等措施，防止土壤、地下水污染。危废暂存间地面作为重点防渗区要求采取三防处理，其它区域按一般防渗区采取措施；加强管理，严防“跑、冒、滴、漏”，杜绝可能出现的污水(液)通过各种渠道外渗到土壤、地下水系统，避免对土壤、地下水环境产生污染; 已做好“三防措施”防止土壤、地下水污染。. 6; 建立完善环境风险防范制度，加强应急演练，确保环境安全;加强生产运行过程风险防范管理、避免和控制风险事故导致的环境污染;加强员工环保培训，结合项目实施中可能出现的环境问题制定应急预案和环境风险事故防范措施，每年不定期开展环境风险防范演练; 已建立环境风险防范制度并定期进行应急演练；对堆场过程加强管理；定期对员工进行环保培训等. ## 7.9、公众意见调查 本次公众参与调查本着公开、平等、广泛和便利的原则，让民众对本项目的建设情况有所了解，征询他们的意见、要求和愿望，使该项目能得到公众认可，取得公众的理解和支持。本次调查覆盖了不同年龄阶层、职业性质的人群，共发出公众意见调查表30份，收回公众意见调查表30份，有效调查表30份，均在该公司或附近居住。结果统计：对成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目环保工作满意的占100%，认为对自己无影响的占100%。 公众意见调查情况统计表见表7-2。 表7-2 公众意见调查情况统计表 项目; 公众意见调查结果; 合计. 废气对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; /. 30人; 100%; /; /; /; /; 30人. 废水对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; /. 30人; 100%; /; /; /; /; 30人. 噪声对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; /. 30人; 100%; /; /; /; /; 30人. 固体废物储运及处理处置对您的影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; /. 30人; 100%; /; /; /; /; 30人. 是否发生过环境污染事故（如有，请注明事故内容）; 没有; 有; /; /. 30人; 100%; /; /; /; 30人. 对本公司本项目的环境保护工作满意程度; 满意; 较满意; 不满意; /. 30人; 100%; /; /; /; /; 30人. ## 7.10、项目与暂行办法的符合性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定，建设单位环保设施存在下列情况之一的，建设单位不得提出验收合格的意见，本项目与其符合性分析见下表。 表 7-3 项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》符合性分析 序号; 规定要求; 本项目实际情况. 1; 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；; 严格按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施. 2; 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；; 各类污染物均达标排放，实际排放总量满足总量控制指标要求. 3; 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；; 本项目环境影响报告表经主管部门批准，项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染措施等未发生重大变化. 4; 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；; 施工期已结束，无遗留环境问题. 5; 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；; 本项目已进行排污登记. 6; 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；; 本项目不属于分期建设项目. 7; 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；; 无. 8; 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；; 验收报告根据项目建设实际情况分析论证. 9; 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 无.

# 表八 验收监测结论及建议

## 8.1、验收监测结论 1、工程建设对环境的影响 成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目环保总投资25万元，占项目总投资的12.5%。环保设施按环评的要求来实施完成，各项环保管理制度健全，环保设施运行正常，对环保设施的运行和维护建立了相应的管理制度，并由专职人员负责实施，对潜在突发性环境污染事故隐患，有相应的应急制度和措施。 2、污染物排放监测结果 （1）废水监测结论 监测结果表明：验收监测期间，本项目总排口处所监测废水指标pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类的排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限制，氨氮、总磷的排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 （2）噪声监测结论 监测结果表明：验收监测期间，项目厂界噪声昼间检测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。 （3）废气监测结果 监测结果表明：验收监测期间，本项目有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放监控浓度限值，有组织废气VOCS执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业排放限值；无组织废气颗粒物检测值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，无组织废气VOCS执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017 ）表5中其他无组织排放标准限值。 （4）总量控制 监测结果表明：本项目废水中化学需氧量、氨氮、总磷和颗粒物、VOCs的排放量低于环评控制总量，满足总量控制要求。

## 8.2、建议 （1）加强环保设施的管理及维护，加强对环保设施的检查，确保环保设施正常运行、污染物稳定达标排放。 （2）在各排污口悬挂好环保标志牌。 （3）加强日常环境监测与管理。 ## 8.3、总结论 综上所述，成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目执行了国家有关环境保护法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度。公司内部设有兼职人员负责环境管理，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告及批复中提出的环保要求和措施均得到落实。按照环境保护部关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，该工程具备工程竣工环境保护验收条件，建议项目通过竣工环境保护验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：  成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司            填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 汽车零部件、科教仪器设备及特种设备生产加工项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 【2019-510112-34-03-347643】 | 建设地点 | 成都市经济技术开发区（龙泉驿区）北京路367号内厂房1栋 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 其他金属制品制造C3399、汽车零部件及配件制造C3670 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 □技术改造 |  | 厂区中心经度/纬度 |  | 103.93845，30.801102 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产汽车零部件50000套、科教仪器设备3000套、特种设备30000件 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 与设计能力一致 | 环评单位 |  | 苏州合巨环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 成都市龙泉驿区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 龙环承诺环评审[2019]81号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年5月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年7月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 析谱科技（成都）有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75%以上 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 25 | 所占比例（%） |  | 12.5% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 25 | 所占比例（%） |  | 12.5% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.3 | 废气治理（万元） |  | 20.5 | 噪声治理（万元） |  | 0.7 | 固体废物治理（万元） |  | 1.0 | 绿化及生态（万元） |  | / |  | 其他（万元） |  | 2.5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 成都鑫源盛华科教仪器设备有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | 915101126962502690 | 验收时间 |  | 2021年1月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | / | / | / |  |  | 0.0308 | / | 0.0308 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 68.5 | 500 |  |  | 0.0211 | / | 0.0211 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | 8.78 | 45 |  |  | 0.0027 | / | 0.0027 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | / | / | / |  |  | / |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | / | 2.01 | 60 |  |  | 0.0081 | / | 0.0081 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | / | 1.68 | 120 |  |  | 0.0150 | / | 0.0150 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升