四川省内江巨星水暖气五金器材厂

新型环保铜质五金配件生产工艺

及设备技术改造项目

环境影响报告书

绵阳市环境科学研究所

二○一一年二月

目    录

0.	前言	1

1.	总则	3

1.1	编制依据	3

1.2	评价目的与工作原则	5

1.3	污染控制与保护环境的目标	5

1.4	评价标准	6

1.5	评价因子	8

1.6	评价工作等级	9

1.7	评价范围	10

2.	企业原有情况	11

2.1	企业简况	11

2.2	改扩建前公司污染物排放及治理情况	11

3.	项目概况	18

3.1	建设项目名称、性质、地点及投资	18

3.2	建设规模及产品方案	18

3.3	建设内容及项目组成	18

3.4	总平布置合理性分析	19

3.5	公用工程及配套设施	20

3.6	产业政策的符合性分析	20

3.7	项目规划符合性分析及选址合理性	21

4.	工程分析	23

4.1	车间主要生产任务	23

4.2	项目生产工艺及产污位置	23

4.3	生产设备	25

4.4	原辅材料及能耗情况	26

4.5	水量平衡	27

4.6	污染物排放及治理方案	28

4.7	项目改扩建前后污染物排放及“三本帐”情况	33

4.8	小结	34

5.	建设地区环境概况	37

5.1	地理位置	37

5.2	自然环境概况	37

5.3	社会环境概况	40

6.	环境质量现状监测与评价	43

6.1	大气环境现状监测与评价	43

6.2	地表水环境现状监测与评价	44

6.3	声环境现状监测与评价	46

6.4	小结	47

7.	施工期环境影响分析	48

8.	营运期环境影响评价	49

8.1	废水排放影响分析	49

8.2	大气环境影响预测与评价	50

8.3	声环境影响评价	51

8.4	固体废物环境影响分析	53

8.5	小结	55

9.	清洁生产及总量控制	56

9.1	清洁生产	56

9.2	总量控制	58

9.3	小结	59

10.	环境保护措施分析	61

10.1	大气污染防治措施分析	61

10.2	水污染防治措施分析	62

10.3	噪声治理措施分析	62

10.4	固体废弃物治理措施分析	63

10.5	环保投资	63

11.	公众参与	64

11.1	公众参与调查	64

11.2	调查结果统计	67

11.3	小结	70

12.	环境影响经济损益分析	71

12.1	环保投资分析	71

12.2	环境效益分析	71

12.3	经济效益分析	72

12.4	社会效益分析	72

12.5	小结	72

13.	环境管理与环境监测制度建议	73

13.1	环境管理	73

13.2	环境监测	74

14.	环境影响评价结论及对策建议	76

14.1	环境影响评价结论	76

14.2	环境保护对策建议	81

15.	附件	82

附件1  内江市市中区经济委员会，内市区经技改备案(2009)4号，关于同意四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目的备案通知书

附件2  内江市市中区建设局，选字第511002200900045号，建设项目选址意见书

附件3  内江市市中区环境保护局，内区环发[2010]60号，关于四川省内江巨星水暖气五金器材厂“新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造”项目环境保护评价执行标准的意见

附件4  内江市环境保护监测站，内环监字（2010）第0449号，四川省内江巨星水暖气五金器材厂现状监测

附件5  四川省建设项目环境保护申报表

附件6  公众意见调查样表

# 前言

四川省内江巨星水暖气五金器材厂成立于1999年，坐落于四川省中部偏南的素有“甜城”美誉的内江市郊沱江之滨，占地面积16460平方米。公司是西南地区专业生产铜制产品的科研、制造、贸易、服务一体化的现代化民营企业，具有较强的技术研发实力，先进的生产工艺和管理水平。公司现有铜、镍、铬、银、锌电镀生产线，拥有铸造，锻造各类机床、仪表车床近300台设备，年生产能力500吨各类铜制品。公司现有员工100人，其中工程技术人员25人。

公司建立了从设计、开发、生产、销售及服务全过程的质量保证体系，已取得ISO9001：2000质量管理体系认证证书、荣获四川省质量技术监督局颁发的生产企业出具产品质量检验合格证明资格证以及四川省涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可批件。公司工程技术人员根据国内外磁性技术的发展，通过与四川西华大学进行技术合作，成功研制了具有自主知识产权的“表前磁性加密防盗阀门”产品，并获得国家专利。该产品以其优异的性能和美观大方的外表，一经投放市场，便深受用户好评。目前企业主要产品有PVC、PP-R、PE塑胶管件用铜质嵌件、表前机械防盗系列铜闸阀、表前加密防盗系列铜闸阀、表前磁性锁防盗系列铜闸阀、防水表自转铜质止回阀、铜质截止阀、新型环保的PP-R铜质阀芯配件、PE新型环保铜质锻压双、单头活接系列铜球阀等。现已形成年产500吨新型环保水暖气铜质五金产品的生产能力，其中“巨星”牌各类铜阀门7万只/年。水暖气铜质五金产品在西南地区的市场占有率分别达到60%。

目前公司在技术研发与利用、人才储备、行业经验、市场营销等方面已经具备了系列化、规模化生产能力。但由于公司现有生产规模小、且产品结构单一，部分设备陈旧、精度差、自动化程度低，设备能力严重不足，已严重制约了公司的快速、可持续发展。为此，企业必须进行技术改造。通过调整产品结构，重点发展市场前景广阔的水暖气铜质五金产品，并采用先进工艺技术及工艺装备组建生产线，使产品性能达到国内先进水平，扩大市场占有率，提高企业核心竞争力，从而实现企业的快速、可持续发展目标。

四川省内江巨星水暖气五金器材厂“新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造”项目，位于内江市市中区乐贤工业集中发展区，地理位置N29°32′27.7″，E105°05′19.8″，占地面积16460 m2，建设规模10000m2，总投资2850万元，新增环保铜质五金配件生产能力1000吨/年。该项目经内江市市中区经济委员会“内市区经技改备案（2009）4号”文同意备案（见附件一）。

该项目的建设，会对周围环境产生一定影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，本项目建设需进行环境影响评价工作，故四川省内江巨星水暖气五金器材厂委托绵阳市环境科学研究所为其新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目编制环境影响报告书。本所接受委托时，项目已完成建设，本项目属补办环评，在充分研读有关文件和资料及现场踏勘后，通过对该项目的工程分析和对建设地区环境现状及影响的监测、调查、评价等前期工作基础上，编制出本环境影响报告书。

# 总则

## 编制依据

### 环保法律、法规、文件

(1) 《中华人民共和国环境保护法》，1989.12.26

(2) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004.12.29修订，2005.04.01实施

(3) 《中华人民共和国水污染防治法》，1996.05.15修订

(4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29

(5) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.04.29修订

(6) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002.06.29通过，2003.01.01施行

(7) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2002.10.28通过，2003.09.01施行

(8)《环境影响评价技术导则·总纲（HJ/T2.1-93）》；

(9)《环境影响评价技术导则·大气环境（HJ2.2-2008）》；

(10)《环境影响评价技术导则·地面水环境（HJ/T2.3-93）》；

(11)《环境影响评价技术导则·声环境（HJ2.4-2009）》

(12)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

(13) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998.11.18

(14) 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第344号，2002.01.26发布，2002.03.15施行

(15) 《国务院关于环境保护若干问题的决定》，国发[1996] 31号文，1996.08

(16) 《建设项目环境保护分类管理名录》，环保部，第2号令，2008.09.02.

(17) 《国家危险废物名录》，国家发改委、环保部，第1号，2008.06.06

(18) 《电子废物污染环境防治管理办法》，国家环保总局令第40号，2007.09.27

(19) 《环境影响评价公众参与暂行办法》，国家环保总局，环发[2006]28号，2006.02.14

(20) 《关于加强节约工业用水的规定的通知》，国家经贸委、水利部、建设部、科技部、国家环保总局和和国家税务局六部委联合通知，国经贸资源[2000] 1015号文，2000.11

(21) 《产业结构调整指导目录(2005年本)》，国家发改委令第40号

(22) 《外商投资产业指导目录(2007年修订)》，国家发改革、商务部令第24号

(23) 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，国家发改委、科技部、商务部、知识产权局，2007年第6号，2007.01.23

(24) 《建设项目环境保护分类管理名录》国家环保总局14号令，2002.10月

(25) 《四川省环境保护条例》，2003.12.24施行

(26) 《四川省危险废物污染环境防治办法》，2004.01.01施行

(27)  四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法，2002.09.01施行

### 与项目有关的文件、资料

(1) 《四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造资金申请报告》，四川省机械研究设计院

(2) 关于同意四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目的备案通知书，内江市市中区经济委员会，内市区经技改备案(2009)4号

(3) 《建设项目选址意见书》，内江市市中区建设局，选字第511002200900045号

(4) 关于四川省内江巨星水暖气五金器材厂“新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造”项目环境保护评价执行标准的意见，内江市市中区环境保护局，内区环发[2010]60号

(5) ) 内江市环境保护监测站，内环监字（2010）第0449号，四川省内江巨星水暖气五金器材厂现状监测

(8) 内江市市中区环保局《四川省建设项目环境保护申报表》

(9) 内江市市中区的社会、经济、水文、气象、动植物、环境质量等基础资料。

## 评价目的与工作原则

### 评价目的

(1) 通过对项目所在区域环境现状的调查和监测，掌握该地区环境质量现状。

(2) 通过对拟建工程情况和有关技术资料的分析，掌握工程的一般特征和污染特征，分析本项目建成后污染治理的排污水平，选择适当的模式预测本项目建成投产后排放的污染物可能对环境造成影响的程度和范围，并提出相应的防治措施。

(3) 从环保角度论证本项目建设的可行性，为工程环保措施的设计与实施，以及投产运行后的环境管理等提供科学依据。

### 工作原则

坚持“清洁生产”、“达标排放” 、“总量控制”和“以新带老”的原则，制定切实可行的污染防治措施，确保本项目建成后的“三废”排放量满足总量控制规划指标的要求，项目的建设满足内江市城市发展总体规划和环境功能区划的要求。

## 污染控制与保护环境的目标

### 污染控制的目标

1、项目建设阶段对污染物的控制

(1) 控制和减轻施工建设期所造成的水土流失；

(2) 控制施工期噪声对周围环境的影响，不扰民；

(3) 严格控制施工期扬尘，妥善处置施工建筑垃圾和弃土；

(4) 施工期产生的污水须经处理后排放。

2、项目建成投产后对污染物的控制

(1) 废水达标排放；

(2) 废气达标排放；

(3) 噪声对厂界排放值达标；

(4) 固体废物和废液能妥善处置，不产生二次污染和不影响环境；

(5) 总量控制污染物的排放能满足内江市环保部门总量控制的要求。

### 环境保护目标

四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目位于内江市市中区乐贤工业集中发展区，环境敏感点主要为项目东北面（47m）为金科中央公园城；项目东面为（34-87m）有5栋待拆民居；项目东南面（99-110m）为乐贤镇良种场棚户区改造工程和2栋待拆民居；项目南面（17-144m）为22户待拆民居和2所幼儿园；项目西面（10-31m）为5户待拆民居。

项目外环境关系情况见附图2，主要环境保护目标见表1-1。

表1-1    主要环境保护目标

| 环境 要素 | 环境保护对象名称 | 概况 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 环境 噪声 | 内江金科中央公园城 | 500户 | NE | 47 | 《环境空气质量标准》GB3095-1996二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  | 5栋待拆民居 | 5户 | E | 34-87 |  |
|  | 乐贤镇良种场棚户区改造工程、2户待拆民居 | 200户 | SE | 92-110 |  |
|  | 22户待拆民居 2所幼儿园 | 22户 | S | 17-144 |  |
|  | 5栋待拆民居 | 5户 | W | 10-31 |  |
| 水环境 | 沱江 | / | 东 | / | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准 |

## 评价标准

### 环境质量标准

(1) 地表水环境：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域标准

(2) 环境空气：《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级标准

(3) 声环境：《城市区域环境噪声标准》（GB 3096-2008）3类标准

本项目环评拟执行的主要环境质量标准以及主要污染物标准限值见表1-2。

表1-2    环评拟执行环境质量标准及主要污染物标准限值

| 序号 | 环境因素 | 执行标准 | 污染因子 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002） Ⅲ类水域标准 | pH | 6～9 |  |
|  |  |  | COD | 20 mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 | 4 mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 1.0 mg/L |  |
|  |  |  | DO | 5.0 mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.05 mg/L |  |
| 2 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》 （GB 3095-1996）二级标准 （2000年修改） | NO2 | 0.24 mg/m3 0.12 mg/m3 | 1小时平均 日均 |
|  |  |  | SO2 | 0.50 mg/m3 0.15 mg/m3 | 1小时平均 日均 |
|  |  |  | TSP | 0.30 mg/m3 | 日平均 |
|  |  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | 铅及其无机化合物（换算成Pb） | 0.0007mg/m3 | 日平均 |
| 3 | 声环境 | 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类标准 | LAeq | 65 dB(A) | 昼间 |
|  |  |  |  | 55 dB(A) | 夜间 |

### 污染物排放标准

(1)废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准

(2)废气：《大气污染物综合排放标准》（GB 16279-1996）二级标准，《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准

(3)噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准；施工期执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）

本项目环评拟执行的污染物排放标准以及主要污染物标准限值见表1-3。

表1-3    环评拟执行污染物排放标准及主要污染物标准限值

| 序号 | 环境因素 | 执行标准 | 污染因子 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 一级标准 | pH | 6～9 |  |
|  |  |  | SS | 70 mg/L |  |
|  |  |  | COD | 100 mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 | 20 mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 | 5 mg/L |  |
|  |  |  | 动植物油 | 10 mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 15 mg/L |  |
|  |  |  | 磷酸盐 | 0.5 mg/L |  |
| 2 | 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 二级标准 | TSP | 120mg/m3 3.5kg/h | 15m |
|  |  |  | SO2 | 550mg/m3 2.6kg/h | 15m |
|  |  |  | NOX | 240mg/m3 0.77kg/h | 15m |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 0.9mg/m3 0.005kg/h | 15m |
|  |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996） 二级标准 | 烟尘 | 100mg/m3 | 有色金属熔炼炉 |
|  |  |  |  | /（林格曼级） |  |
|  |  |  | 烟尘 | 200mg/m3 | 锻造加热炉 |
|  |  |  |  | 1（林格曼级） |  |
|  |  |  | SO2 | 850mg/m3 | 有色金属冶炼 |
|  |  |  | 铅 | 10mg/m3 | 金属冶炼 |
| 3 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 3类标准 | LAeq | 65 dB(A) | 昼间 |
|  |  |  |  | 55 dB(A) | 夜间 |

## 评价因子

(1) 环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、TSP

预测评价因子：TSP、SO2

(2) 地表水环境

现状评价因子：pH、SS、DO、COD、BOD5、NH3-N、石油类、总磷

废水排放影响分析因子：COD、氨氮、石油类

(3) 声环境

现状评价因子：环境本底噪声LAeq

预测评价因子：厂界噪声排放值LAeq

## 评价工作等级

### 地表水环境

本改扩建工程洗手废水排放量0.4m3/d；生活污水排放量4m3/d，洗手废水经多级隔油池处理后和生活废水经厂内沼气化粪池处理后，供厂区绿化用水或附近农用。因此，本项目运行期无废水排放，按HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则地面水环境》表2 地面水环境影响评价分级判据，本次地面水评价属三级评价。

### 环境空气

根据《环境影响评价技术导则》HJ 2.2-2008中推荐的大气评价工作等级划分原则，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算公式如下：

Pi=CiC0i⋅100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg /m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg /m3。

C0i一般取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%，D10%为污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离。当同一项目有多个（含2个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

表1-4  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10% 或 D10%<污染物距厂界最近距离 |

根据本项目的废气排放情况，计算结果见表1-5。

表1-5   废气主要污染物的等标排放量和污染负荷评价表

| 污染源 | 污染物 | 排放量Qi (kg/h) | 评价标准Coi (mg/m3) | 最大地面浓度占标率Pi （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼废气 | TSP | 0.006 | 0.9 | 0.45 |
| 抛丸废气 | TSP | 0.12 | 0.9 | 1.11 |
| 锻压成型 油烟废气 | SO2 | 0.0017 | 0.5 | 0.09 |

计算出本项目Pmax为1.11%，小于10%，根据等级划分原则，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

### 声环境

采用HJ/T 2.4-1995中声环境评价工作等级划分方法，本项目位于GB 3096-2008规定的3类地区，敏感点距离本项目较近，建设前后噪声级增加较小，且受影响人口逐渐减少，拟定本次声环境评价工作等级按三级进行。

## 评价范围

(1) 环境空气：以公司拟建厂区为中心，边长5 km的地区，评价面积25 km2。

(2) 声 环 境：厂界外100 m。

(3) 地表水环境：沱江污水处理厂排口上游0.5km至下游5.0km的断面水域，全长约5.5公里。

(4) 环境风险：项目周围3公里。

# 企业原有情况

## 企业简况

四川省内江巨星水暖气五金器材厂位于内江市市中区乐贤工业集中发展区，原有各类铜制品年产500吨/年的生产能力，公司原有员工100人，其中工程技术人员25人。占地16460平方米。企业原有组成表见表2-1。

表2-1  企业组成表

| 原有组成名称 |  | 原有内容及规模 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 营运期 |
| 主体 工程 | 铸造车间 锻压车间 | 两条GYT工频熔炼炉生产线；手工锻压成型设备6台 | 噪声 工频电炉烟尘 锻造成型废气 抛丸粉尘 固体废弃物 |
|  | 机械加工车间 装配车间 | 手工机加工设备100台 | 噪声 固体废弃物 |
| 辅助 工程 | 化验室 | 10m2，金相分析仪、721分光光度计、天平 | 固体废弃物 废水 |
| 公用 工程 | 配电所 | 变压器 | 噪声 |
|  | 冷却水 循环系统 | 系统包括冷却水池、循环水泵等 | 噪声 |
|  | 空压系统 | 空压机、储气罐、输送管道 | 噪声 |
| 环保 工程 | 废气 处理系统 | 工频电炉烟尘处理系统、抛丸除尘系统为设备自带 | 烟尘 SO2 |
|  | 废水处理站 | 化粪池 | 污泥 废水 |
| 办公生活设施 | 办公室 | 1F建筑，建筑面积200m2 | 生活污水、生活垃圾 |
|  | 门卫 | 1个门卫，27m2 |  |
| 仓储及其它 | 仓库 | 占地面积392m2 | 噪声、废气 |
|  | 绿化 | 绿地总面积1000m2，绿地率6% | / |

原有生产工艺流程与本项目相同，见本项目工程分析篇章。所用仪器设备数量、原辅材料消耗与本项目大致相同。

## 改扩建前公司污染物排放及治理情况

### 废水污染物治理及排放情况

- 生产废水

（1）工艺设备循环冷却水

项目工频炉感应圈内循环水循环使用不外排，循环水池容积4.5m3，补水量约0.4m3/d，132m3/a。

（2）洗手废水

本项目无生产废水排放。公司共有员工100人，少量洗手水每人每天5L，废水排放系数0.8，每天排放废水0.4m3，年排放量132m3。,主要污染物有COD、SS、石油类，洗手废水水质，COD浓度80～300mg/L；含油浓度为5～32mg/L之间，SS浓度约68mg/L。经化粪池处理后直接排入沱江，未处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

2、生活污水

公司改扩建前生产过程无生产废水产生，项目废水主要为员工生活污水。项目改扩建前主要员工约100人，用水量按0.05m3/人·天，用水量约为5m3/天，排水系数按0.8计，则本项目生活废水排放量为4m3/d，1320m3/a。项目生活污水经化粪池处理后直接排入沱江，未处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。项目废水排放情况见表2-2。

表2-2　改扩建前废水排放情况统计表

| 废水 种类 | 产生量 （m3/a） | 污染物 | 主要污染物 |  |  |  | 排放标准(mg/L) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理前 浓度（mg/L） | 处理前产生量(t/a) | 处理后 浓度（mg/L） | 处理后 排放量(t/a) |  |  |
| 洗手 废水 | 132 | pH* | 7.0～8.5 |  | 7.0～8.5 |  | 6~9 | 未能达到 GB 8978-1996 一级排放标准 |
|  |  | COD | 150 | 0.02 | 100 | 0.013 | 100 |  |
|  |  | BOD5 | 100 | 0.013 | 60 | 0.008 | 20 |  |
|  |  | 石油类 | 30 | 0.004 | 30 | 0.004 | 5 |  |
|  |  | SS | 60 | 0.008 | 50 | 0.0066 | 70 |  |
| 生活 污水 | 1320 | COD | 600 | 0.792 | 300 | 0.396 | 100 |  |
|  |  | BOD | 300 | 0.396 | 150 | 0.198 | 20 |  |
|  |  | NH3-N | 40 | 0.053 | 25 | 0.033 | 15 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.396 | 100 | 0.132 | 70 |  |

### 废气污染物治理及排放情况

1、工频电炉熔炼废气

工频电炉熔炼过程中会产生大量的含尘烟气流（含铜、锌、铅），该工序经设置相应的吸尘罩，先经沉降室除尘，而后配套相应的DMC-G型脉冲袋式除尘器除尘，再经15米高排气筒达标排放。

处理前DMC-G型脉冲袋式除尘器除尘进口烟气流量2790Nm3/h，烟尘产生浓度64.3mg/m3、产生速率0.18kg/h、产生量0.474t/a；铜产生浓度0.423mg/m3、产生速率1.07×10-3kg/h、产生量3.12×10-3t/a；锌产生浓度0.467mg/m3、产生速率1.31×10-3kg/h、产生量3.44×10-3t/a；铅产生浓度0.733mg/m3、产生速率2.05×10-3kg/h、产生量5.40×10-3t/a。

处理后出口烟气流量2440Nm3/h，烟尘排放浓度8.0mg/m3、排放速率0.02kg/h、排放量0.0515t/a；铜无排放；锌排放浓度0.0123mg/m3、排放速率2.98×10-5kg/h、排放量7.92×10-5t/a；铅排放浓度0.0407mg/m3、排放速率9.87×10-5kg/h、排放量2.62×10-4t /a。通过15m高排气筒排放，工频电炉废气达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。

2、抛丸粉尘

Q326ZA抛丸机为封闭式清理，抛丸机自配沉降+袋式除尘，无组织排放。除尘效率99%。除尘风量2000m3/h，每日工作3小时，粉尘产生浓度6000mg/m3，产生量11.88t /a，排放浓度60mg/m3，排放速率0.12kg/h，排放量0.12 t/a。

3锻压成型废气

（1）燃烧废气

锻压成型的机械需要采用脱硫天然气加热。

废气产生量按照12.5 m3/m3天然气计算。根据《环境保护工作手册》：燃烧100万m3天然气的NO2、SO2和烟尘排放系数Ri分别是：RNO2＝1843.24（kg/100万m3），RSO2＝630（kg/100万m3），R烟尘＝302（kg/100万m3）。

年总用气量为1.3万Nm3。废气排放量为16.25万Nm3/a，其中污染物排放量SO250.4mg/m3、0.008t/a，烟尘24.5mg/m3、0.004t/a，NO2 147.8 mg/m3、0.024t/a。达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。

（2）油烟废气

锻压机械需要涂抹机油，当机油涂抹到加热的机械上不完全燃烧后会产生油烟，未经治理无组织排放。机油用量约为0.33t/a，烟气排放量为0.33万m3/a，烟气黑度为1林格曼级，烟尘（颗粒物）排放量270mg/m3、0.0009t/a，SO2排放量3000mg/m3、0.01t/a，氮氧化物排放量230mg/m3、0.00077t/a。油烟废气不能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。

表2-3　改扩建前废气排放情况统计表

| 废气 种类 | 产生量 （m3/h） | 年排 放时间 （h/a） | 污染物 | 排放高度（m） | 主要污染物排放情况 |  |  |  | 排放标准 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处理前 浓度（mg/m3） | 处理前 排放速率(kg/h) | 处理后 浓度（mg/m3） | 处理后 排放速率(kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 熔炼废气 | 2790 | 2640 | 烟尘 | 15 | 64.3 | 0.18 | 8 | 4.48 | 100 | - | 达标排放 |
|  |  |  | 铜灰 |  | 0.423 | 1.07×10-3 | 0 | 0 | - | - |  |
|  |  |  | 锌灰 |  | 0.467 | 1.31×10-3 | 0.0123 | 2.98×10-5 | - | - |  |
|  |  |  | 铅灰 |  | 0.733 | 2.05×10-3 | 0.0407 | 9.87×10-5 | 10 | - |  |
| 抛丸粉尘 | 2000 | 990 | 粉尘 | 5 | 6000 | 12 | 60 | 0.12 | 1.0 |  | 未能达标排放 |
| 燃烧废气 | 61.6 | 2640 | SO2 | 1 | 50.4 | - | 50.4 | - | - | - |  |
|  |  |  | NO2 |  | 147.8 | - | 147.8 | - | - |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 24.5 | - | 24.5 | - | 5 | - |  |
| 油烟废气 | 1.25 | 2640 | SO2 | 1 | 3000 | 3.79×10-3 | 3000 | 3.79×10-3 | - |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 230 | 2.92×10-4 | 230 | 2.92×10-4 | - |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 270 | 3.41×10-4 | 270 | 3.41×10-4 | 5 |  |  |

#### 2.2.3噪声治理及排放情况

项目主要的产噪设备为引风机、抛丸清理机、成型机、空压机、原料装卸及车、钻、镗、铣、刨、磨等噪声，以及工频炉感应圈电流声。除成型机外普通噪声源强一般在70～90dB（A）之间，成型机噪声源强在100~105dB（A）之间，将高噪设备置于厂房内部，经过墙体隔声，再加之距离衰减，项目厂界处噪声排放可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

#### 2.2.4固体废弃物处置情况

本项目固体废物分为危险废物和一般废物两类：

1、危险废物

本项目危险废物产生量1.489t/a，包括废乳化液、废润滑油、含油污抹布、废手套，工频炉加热熔化过程中产生废铜渣，工频炉烟尘（铜灰、锌灰、铅灰）等。

（1）废乳化液：产生量0.03 t/a，主要为金属切削加工使用后的乳化液，收集后出售。

（2）废润滑油：产生量0.33 t/a，主要为生产设备产生的废机油。全部收作为锻造机油回用。

（3）废油：产生量0.005/a，属于HW08类危废，主要为洗手水隔油处理产生的废油。收集一定量后作为锻造机油回用。

（4）含油污抹布、废手套：产生量0.02 t/a，为擦拭、清洁设备、工件的含油污抹布、废手套，和生活垃圾由环卫部门清运和统一处置。

（6）工频炉加热熔化过程中产生废铜渣：产生量0.67 t/a，主要由专业金属回收公司回收提炼。

（7）工频炉烟尘：产生量0.434t/a，由专业金属回收公司回收提炼；

2、 一般废物

本项目一般废物产生量19.97t/a，包括铸造及机加工产生的边角废铜料、工频炉更换废耐火材料铝矾土和生活垃圾。

（1）废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑：产生量5t /a，主要由专业金属回收公司回收提炼。

（2）铸造及机加工产生的边角废铜料：产生量6.7t/a，回用作原材料。

（3）工频炉更换废耐火材料铝矾土：产生量1.67t/a，外卖作水泥原料。

（4）厂区办公生活垃圾：产生量6.6 t/a，由环卫部门清运和统一处置。

项目改扩建前所有产生的固废四处放置，未统一分类存放，且危险固废并未送交有资质单位统一处置，而是作为一般固体废弃物处置。

### 2.2.5改扩建前存在的主要环境问题

- 项目洗手废水未经处理直接排入地表水，未达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；

- 生活污水未经处理直接排入地表水，未达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；

- 抛丸粉尘未经15米高排气筒排放，废气不能达到《大气污染物综合排放标准》（G16297-1996）二级标准要求；

- 锻压成型燃烧废气未经15米高烟囱排放，油烟废气未经任何处理直接排放，未达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（G9078-1996）二级标准要求；

- 项目产生的固体废弃物四处放置，未统一分类存放；

- 项目产生的危险固废当作一般工业固废直接出售或送垃圾填埋场进行填埋，未送交有资质单位统一处置；

- 项目现未采取风险防范措施，未建立风险响应机制，项目运营存在一定风险隐患。

### 2.2.6“以新带老”措施

- 项目改扩建后新建多级隔油池，洗手废水及生活污水用于绿化或供附近农用；

- 项目改扩建后，抛丸粉尘经15米高排气筒排放；

- 项目改扩建后，对于锻压成型废气拟采取厂方自主研制正在申请专利的斜板喷雾除烟器除烟后经15米高烟囱达标外排；

- 项目改扩建后拟建设一般工业固废暂存库及危废暂存库，专门用于分类存放项目产生的一般工业固废及危险废物。

- 项目改扩建后设置事故应急池，建立风险响应机，机与地方相应机制相联动，将项目风险控制在可接受水平。

# 项目概况

## 建设项目名称、性质、地点及投资

项目名称：新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目

建设单位：四川省内江巨星水暖气五金器材厂

建设性质：改扩建

建设地点：内江市市中区乐贤工业集中发展区

工程投资：2850万元（设备投资1810万元，厂房、基础设施及其他投入740万元）

员工人数：劳动定员保持100人，其中技术人员25人。

工作制度：公司管理部门采取单班制工作、工人为1班，每年工作330日

建设进度：2009年6月开工建设， 2010年9月投入试生产

## 建设规模及产品方案

本项目于内江市中区乐贤工业集中区四川省内江巨星水暖气五金器材厂现有厂区内进行改扩建，占地16460平方米。在企业原预留的发展用地上，新建生产车间10000m2。改造两条GYT工频环保熔炼炉生产线；新建六条65－165t温墩自动锻压成型制坯生产线；新建十条自动、数控加工生产线及环保、节能的熔铜设施。完善与新建生产车间配套的公用工程。生产规模：新增环保铜质五金配件生产能力1000吨/年，建成后形成1500吨/年生产能力。

## 建设内容及项目组成

本项目占地16460 m2（24.69亩），新建生产车间10000m2。组建十条自动、数控加工生产线及环保、节能的熔铜设施；改造两条GYT工频环保熔炼炉生产线；改造六条65－165t温墩自动锻压成型制坯生产线。完善与新建生产车间配套的公用工程。项目组成见表3-1。

表3-1  项目组成表

| 项目组成名称 |  | 建设内容及规模 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体 工程 | 铸造车间 锻压车间 1370m2 | 改造两条GYT工频环保熔炼炉生产线；新建六条65－165t温墩自动锻压成型制坯生产线 | 施工 扬尘 施工 废水 施工 噪声 施工 固废 | 噪声 工频电炉烟尘 锻造成型废气 抛丸粉尘 固体废弃物 |
|  | 机械加工车间 装配车间 2730m2 | 新建十条自动、数控加工生产线 |  | 噪声 固体废弃物 |
| 辅助 工程 | 化验室 | 10m2，金相分析仪、721分光光度计、天平 |  | 固体废弃物 废水 |
| 公用 工程 | 配电所 | 变压器 |  | 噪声 |
|  | 冷却水 循环系统 | 位于生产厂房内，系统包括冷却水池、循环水泵等 |  | 噪声 |
|  | 空压系统 | 空压机、储气罐、输送管道位于机加工生产厂房内 |  | 噪声 |
| 环保 工程 | 废气 处理系统 | 工频电炉烟尘处理系统、抛丸除尘系统为设备自带、锻压成型废气处理系统 |  | 烟尘 SO2 |
|  | 废水处理站 | 多级隔油池、化粪池 |  | 污泥 废水 |
|  | 固废暂存库 | 可容纳项目一个月固废量的堆存 |  | 固体 废弃物 |
| 办公生活设施 | 办公室 | 1F建筑，建筑面积200m2 |  | 生活污水、生活垃圾 |
|  | 门卫 | 1个门卫，27m2 |  |  |
| 仓储及其它 | 仓库 | 占地面积392m2 |  | 噪声、废气 |
|  | 绿化 | 绿地总面积1000m2，绿地率6% |  | / |

## 总平布置合理性分析

本项目东部是厂区道路和呈北南设置的停车场、办公室、闲置地。厂区中部和西部呈从北到南设置的是一座闲置厂房、并列的机加工厂房（厂区中部）和铸造锻压厂房（厂区中西部）、并列的两个闲置厂房。

对建筑物、构筑物的布置必须符合生产工艺要求，保证生产过程的连续性。互相联系比较紧密的车间、仓库进行合理组合，建成联合厂房。合理组织人流和货流，尽量避免往返交叉，使物流线路短捷，运输总量最少。

本工程主入口设置在东面的内椑路上。

综上所述，本项目厂区布置满足城市规划、消防、环保等部门制定的规定、规范要求。具有工艺流程顺畅，场地利用合理，交通运输便捷等优点，充分考虑到环境与生产的和谐，因此，本项目的总平面布置是合理的。总平面图见附图3。

## 公用工程及配套设施

### 给水系统

工厂用水由市政给水管网供给，引入点供水压力为0.40MPa。

工厂室外给水采用生活和消防合一制，给水管网呈环状敷设，管径为DN200mm。室外给水管道采用钢塑复合压力管，卡箍式连接。室内生活给水管道采用钢塑复合压力管，G型连接。

### 排水系统

工厂室内外排水采用洗手废水、生活污水与雨水分流制系统。洗手废水通过隔油池处理后和生活污水一起通过化粪池处理后，用于绿化或供附近农用，不外排

### 供配电系统

工作电源采用一路10kV专线电源由市电经厂区内椑路上的市政电力电缆沟后穿管埋地引入本工程配电所。10kV电源经配电所内10kV配电装置计量后以电缆出线向配电变压器供电。

### 天然气供应

本次铸造锻压车间生产需用天然气。天然气由城市天然气管道供应，供气压力为0.2～0.4MPa，经调压计量后送至各用气设备。天然气耗量4万m3/a。

## 产业政策的符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2005年第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》，本项目的生产能力、产品、生产工艺及所使用的生产设备均不属于鼓励类、限制、淘汰类之列，依据《促进产业结构调整暂行规定》（国发（2005）40号文）的相关规定，本项目不属于限制、淘汰类落后生产能力、工艺、设备和产品之列，属于允许类，符合国家当前产业政策。

项目已取得内江市市中区经济委员会下发的《关于同意四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目的备案通知书》（备案号：内市区经技改备案 (2009)4号）。

## 项目规划符合性分析及选址合理性

### 项目规划符合性分析

本项目在乐贤工业区内选址建设，根据《内江市市中区工业集中区环境影响报告书》，工业区总体规划概述：工业区入驻企业以机电机械业(控制为金加工类。限制铸造、喷漆类机械业进入)、食品类、医药类(医药工业控制为医药加工，限制化学药品原药制造进入)、印刷包装业第一类、二类工业为主，限制发展三类工业。该项目为一般机械类加工项目，符合园区入园条件与区域规划。并办理了建字第511002201100011号《建设工程规划许可证》，因此，本项目符合内江市总体发展规划的要求。

### 选址合理性

本项目于四川省内江市市中区乐贤工业集中发展区原厂区内改扩建，项目属一般机械类加工项目，符合城西工业园区的入驻条件。项目位于内椑路西侧，交通便利。

项目北面为四川东林矿山运输机械有限公司和内江神舟机电设备有限公司；项目东北面厂界外47m为金科中央公园城；项目东面为内椑路和工业园区空地、厂界外34-87m有5栋待拆民居；项目东南面厂界外99-110m为乐贤镇良种场棚户区改造工程和2栋待拆民居；项目南面厂界外17-144m为22户待拆民居和2所幼儿园；项目西面为至诚铂业公司、纸箱厂、轴承厂、1栋废弃厂房和10-31m为5户待拆民居。项目周围均是工业集中区用地，周围环境条件不敏感。

项目位于内江市市中区乐贤工业集中发展区，园区供水、排水、供电、供气及光纤、电缆等基础设施完备，为项目建设提供了良好的平台。

综上所述，本项目用地合法，外环境无明显制约因素，园区基础设施完备，选址合理。

### 项目对外环境要求

项目拟于铸造锻压厂房及机加工厂房内分别进行喷漆及刷漆生产工序，此工序将有组织及无组织排放一定量的废气，产生一定量的噪声。由项目外环境分析可知，项目现两车间周边100米范围内的环境敏感保护目标正在拆除，本项目对外环境不会造成大的影响。由于本项目建设期为15个月，为尽量避免今后对项目周边所引企业造成不良影响，故本环评要求，项目周边不得引入食品加工制造、医药等对大气环境要求较高的企业。

# 工程分析

## 车间主要生产任务

### 铸造锻压厂房

（1）铸造车间：承担废铜熔炼、铸造、下料、抛丸等生产任务。

（2）锻压车间：主要承担车架的锻压成型、回火等生产任务。

### 机加工厂房

主要承担新型环保铜质五金配件的机加工（车、钻、铣等）生产任务。

## 项目生产工艺及产污位置

本项目生产工艺及产污位置见图4-1、4-2。

废铜分选

金属杂质

配料

循环冷却

水池4.5m3

工频炉熔化

废铜渣  废耐材

沉降室

脉冲袋式除尘器

烟气、引风机噪声

铜灰

锌灰

成分分析

保温炉

引出下料

锻压成型

回火

抛丸

检验

合格坯件

噪声

除烟装置

废气

噪声  粉尘  废钢、铜屑

图4-1  铸铜锻压工艺流程及产污位置图

机加工

(车、钻、铣等)

图4-2  机加工工艺流程及产污位置图

坯件

噪声、边角废铜

检验

合格品入库

由图4-1和图4-2可知，将外购的废铜分选出合格铜料和锌锭按照一定比例加入工频电炉中熔炼，对融液进行成分分析，合格的融液通过保温炉铸造出符合规格的铜管，将铜管引出下料、锻压成型、回火、抛丸后检验，合格的坯件运送到及加工车间进行机加工（车、钻、铣等），需要电镀的工件全部外协完成，在本项目范围内不进行电镀处理。

## 生产设备

项目主要新增设备情况见表4-1。

表4-1  生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 产地 | 备注（新增或原有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 铸造锻压车间 |  |  |  |  |
| 1 | 行车 | 5T | 1 | 河北 |  |
| 2 | 行车 | 10T | 3 | 河北 |  |
| 3 | 抛丸机 | Q326ZA | 2 | 广东 |  |
| 4 | 拉丝机（抛光机） |  | 1 | 浙江 |  |
| 5 | 水平牵引机（铸造） |  | 4 | 浙江 |  |
| 6 | 自动切割机 | SH-32 | 4 | 浙江 |  |
| 7 | 工频有芯感应电炉 | GYT500 | 1 | 浙江 |  |
| 8 | 工频有芯感应电炉 | GYT300 | 1 | 浙江 |  |
| 9 | 保温炉 | 500kg | 2 | 浙江 |  |
| 10 | 剥头机（铸造） |  | 1 | 浙江 |  |
| 11 | 自动控制柜 |  | 4 | 浙江 |  |
| 12 | 自动温墩成型机 | ZW-TA10 | 1 | 江苏 |  |
| 13 | 自动温墩成型机 | ZW-TA12 | 1 | 江苏 |  |
| 14 | 自动温墩成型机 | ZW-TA20 | 1 | 江苏 |  |
| 15 | 自动温墩成型机 | ZW-TA25 | 1 | 江苏 |  |
| 16 | 自动温墩成型机 | ZW-TA30 | 1 | 江苏 |  |
| 17 | 压力机 | JB21-80T | 3 | 浙江 |  |
| 18 | 压力机 | JB21-125T | 1 | 浙江 |  |
| 19 | 压力机 | JB21-160T | 1 | 浙江 |  |
| 20 | 压力机 | JB123-16T | 1 | 浙江 |  |
| 21 | 压力机 | Jc23-35T | 3 | 浙江 |  |
| 22 | 压力机 | JB21-63T | 3 | 浙江 |  |
| 二 | 机加工车间 |  |  |  |  |
| 23 | 仪表车床 | C640 | 18 | 广东 |  |
| 24 | 仪表车床 | C635 | 23 | 广东 |  |
| 25 | 仪表车床 | C630 | 23 | 广东 |  |
| 26 | 仪表车床 | C625 | 38 | 广东 |  |
| 27 | 车床 | C616-1 | 2 | 广东 |  |
| 28 | 车床 | C6140 | 2 | 广东 |  |
| 29 | 自动车床 | QBC08-I-15 | 8 | 浙江 |  |
| 30 | 自动车床 | QBC08-I-13 | 8 | 浙江 |  |
| 31 | 自动车床 | QBC08-Ⅱ13 | 8 | 浙江 |  |
| 32 | 自动车床 | QBC08-Ⅱ-15 | 8 | 浙江 |  |
| 33 | 数控车床 | HC28 | 14 | 浙江 |  |
| 34 | 数控车床 | HC30 | 20 | 广东 |  |
| 35 | 摇臂钻床 | X25 | 1 | 广东 |  |
| 36 | 铣床 | X62W | 1 | 广东 |  |
| 37 | 台铣床 | TX-100 | 1 | 广东 |  |
| 38 | 数控铣床 | SX60 | 2 | 广东 |  |
| 39 | 空压机 | W1.05/10 | 3 | 浙江 |  |
| 40 | 回火炉 |  | 2 |  |  |
| 41 | 阀门液压专机 |  | 2 |  |  |
| 42 | 黄铜阀门试压抛光机 |  | 1 |  |  |
| 43 | 铸铁阀门试压机 |  | 1 |  |  |
| 三 | 公用工程 |  |  |  |  |
| 44 | 变压器 |  | 1 | 浙江 |  |
| 45 | 供气中心和储气罐 |  | 1 |  |  |
| 四 | 环保设施 |  |  |  |  |
| 46 | 脉冲袋式除尘设备 | DMC-G | 2 | 浙江 |  |
| 47 | 引风机 |  | 2 | 浙江 |  |
| 48 | 吸气罩、烟气收集管 |  | 2 | 浙江 |  |
| 49 | 烟囱 |  | 1 | 浙江 |  |
| 50 | 循环水池 | 容积4.5m3 | 1 | 浙江 |  |
|  | 合计 |  | 237 |  |  |

## 原辅材料及能耗情况

四川省内江巨星水暖气五金器材厂原厂生产主要原辅材料包括废铜、锌锭、乳化液、润滑油、铝矾土等，主要能源为电及天然气。项目主要原辅材料及能耗情况见表4-2。

表4-2   项目扩建后原辅材料及能耗情况表

|  | 名称 | 年耗量(t/a) | 来源 | 主要化学成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 （辅） 料 | 废铜 | 1510 | 外购 | Cu |
|  | 锌锭 | 80 |  | Zn |
|  | 精炼剂 | 5 |  | NaCl |
|  | 润滑油 | 1 |  |  |
|  | 乳化液 | 0.1 |  | 微油粒、表面活性剂、水 |
|  | 铝矾土 | 5 |  | Al2O3 |
| 能源 | 电(kw·h/a) | 30万 | 市政电网 |  |
|  | 天然气(m3/a) | 4万 | 天然气公司 |  |
| 水量(m3/a) | 地表水 | 1950.3 | 自来水管网 |  |

## 水量平衡

本项目用水有生产用水、洗手用水、生活用水和绿化用水，用水量约207.8m3/d。

1、生产用水：主要为工频电炉冷却用水、斜板喷雾除烟器喷雾用水。本项目冷却水和喷雾用水循环使用不外排；冷却循环水池容积4.5 m3，补水量约0.4 m3/d，132 m3/a；喷雾循环水池容积约1 m3，补水量约0.01 m3/d，3.3 m3/a；

2、洗手用水：公司员工100人。洗手用水以0.005m3/d.人计，用水量约为0.5 m3/d，排水系数按0.8计，则本项目生活废水排放量为0.4m3/d，132m3/a；

3、生活用水：公司员工100人，公司设有食堂。生活用水以0.05m3/d.人计，用水量约为5m3/d，排水系数按0.8计，则本项目生活废水排放量为4m3/d，1320 m3/a；

4、绿化用水：1.2m3/d，来源于生活废水。

项目用水量平衡见图4-3。

内江市自来水公司

5.91

工频电炉冷却水循环系统

生活用水

绿化

5

0.4

植物吸收，蒸发

循环200m3

沼气净化池

1.2

损耗0.1

4

图4- 3   项目水平衡图          单位t/a

蒸发0.4

斜板喷雾除烟器

0.01

循环36m3

蒸发0.01

洗手用水

0.5

多级隔油池

0.4

农用

2.8

损耗1

由图4-3可见，本项目总用水量241.91m3/d，重复用水量236m3/d，重复用水率97.56%；新鲜用水量5.91m3/d。

总用水量=重复用水量+新鲜水用量=236+5.91=241.91t/d

水重复利用率 = 重复用水量 / 总用水量 =236/ 241.91 = 97.56%

## 污染物排放及治理方案

### 废水排放及治理措施

1、生产废水

（1）工频电炉循环冷却水

项目工频炉感应圈内循环水循环使用不外排，循环水池容积4.5 m3，定期清陶水池沉渣并补充消耗水量，补水量约0.4 m3/d，132 m3/a。

（2）斜板喷雾除烟器循环水

项目锻压成型时机油不完全燃烧后产生的油烟，需经厂方自主研制的斜板喷雾除烟器喷水除烟，喷雾水循环使用不外排。补水量约0.01m3/d，3.3 m3/a。

2、洗手废水

项目改扩建前主要员工约100人，用水量按0.005m3/人·天，用水量约为0.5m3/天，排水系数按0.8计，则本项目生活废水排放量为0.4m3/d，132m3/a。

项目洗手废水经多级隔油池处理后，排入化粪池处理，用于绿化用水或供附近农用。

3、生活废水

项目改扩建前主要员工约100人，用水量按0.05m3/人·天，用水量约为5m3/天，排水系数按0.8计，则本项目生活废水排放量为4m3/d，1320m3/a。

项目生活废水经化粪池处理后用于绿化用水或供附近农用。

项目废水排放情况见表4-3。

表4-3　项目改扩建后废水排放情况统计表

| 废水 种类 | 产生量 （m3/a） | 污染物 | 主要污染物 |  |  |  | 排放标准(mg/L) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理前 浓度（mg/L） | 处理前产生量(t/a) | 处理后 浓度（mg/L） | 处理后 排放量(t/a) |  |  |
| 洗手 废水 | 132 | pH* | 7.0～8.5 |  | 7.0～8.5 |  | 6~9 | 绿化农用 不外排 |
|  |  | COD | 150 | 0.02 | 100 | 0.013 | 100 |  |
|  |  | BOD5 | 100 | 0.013 | 60 | 0.008 | 20 |  |
|  |  | 石油类 | 30 | 0.004 | 30 | 0.004 | 5 |  |
|  |  | SS | 60 | 0.008 | 50 | 0.0066 | 70 |  |
| 生活 污水 | 1320 | COD | 600 | 0.792 | 300 | 0.396 | 100 |  |
|  |  | BOD | 300 | 0.396 | 150 | 0.198 | 20 |  |
|  |  | NH3-N | 40 | 0.053 | 25 | 0.033 | 15 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.396 | 100 | 0.132 | 70 |  |

### 废气排放及治理措施

1、工频电炉熔炼废气

工频电炉熔炼过程中会产生大量的含尘烟气流（含铜、锌、铅），该工序经设置相应的吸尘罩，先经沉降室除尘，而后配套相应的DMC-G型脉冲袋式除尘器除尘，再经15米高排气筒达标排放。

根据《四川省内江巨星水暖气五金器材厂现状监测》（内环监字（2010）第0449号）中GYT500工频有芯感应电炉正常运行监测结果计算，DMC-G型脉冲袋式除尘器除尘进口烟气流量2790Nm3/h，烟尘产生浓度193mg/m3、产生速率0.54kg/h、产生量1.42t/a；铜产生浓度1.27mg/m3、产生速率3.21×10-3kg/h、产生量9.35×10-3t/a；锌产生浓度1.40mg/m3、产生速率3.92×10-3kg/h、产生量1.03×10-2t/a；铅产生浓度2.20mg/m3、产生速率6.15×10-3kg/h、产生量1.62×10-2t/a。

处理后出口烟气流量2440Nm3/h，烟尘排放浓度24.0mg/m3、排放速率0.06kg/h、排放量0.155t/a；铜排放未检出、去除率100%；锌排放浓度0.037mg/m3、排放速率8.95×10-5kg/h、排放量2.38×10-4t/a；铅排放浓度0.122mg/m3、排放速率2.96×10-4kg/h、排放量7.86×10-4t /a。通过15m高排气筒排放，工频电炉废气达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。

2、抛丸粉尘

Q326ZA抛丸机为封闭式清理，抛丸机自配沉降+袋式除尘，经15m高排气筒排放。除尘效率99%。除尘风量2000m3/h，每日工作8小时，粉尘产生浓度6000mg/m3，排放速率12kg/h，产生量31.68t /a；排放浓度60mg/m3，排放速率0.12kg/h，排放量0.317 t/a。最终通过15m高排气筒排放。抛丸粉尘处理后能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

3锻压成型废气

（1）燃烧废气

锻压成型的机械需要采用脱硫天然气加热。

废气产生量按照12.5 m3/m3天然气计算。根据《环境保护工作手册》：燃烧100万m3天然气的NO2、SO2和烟尘排放系数Ri分别是：RNO2＝1843.24（kg/100万m3），RSO2＝630（kg/100万m3），R烟尘＝302（kg/100万m3）。

年总用气量为4万Nm3。废气排放量为50万Nm3/a，其中污染物排放量SO250.4mg/m3、0.025t/a，烟尘24.5mg/m3、0.012t/a，NO2 147.8 mg/m3、0.074t/a。经15米高烟囱排放，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求

（2）油烟废气

由于锻压机械需涂机油，加热时会产生油烟，锻压机械油烟废气主要成份为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等。机油用量约为1t/a，烟气排放量为1万m3/a，烟气黑度为1林格曼级。油烟废气经厂方自主研制的斜板喷雾除烟器除烟后经15米高烟囱外排，去除效率约为85%，喷雾水循环使用不外排。排放烟气黑度为0林格曼级，烟尘（颗粒物）颗粒物（烟尘）产生量270mg/m3、0.0027t/a，排放量40mg/m3、0.0004t/a；二氧化硫产生量3000mg/m3、0.030t/a，排放量450mg/m3、0.0045 t/a；氮氧化物产生量230mg/m3、0.0023 t/a、排放量34.5mg/m3、0.0003t/a。油烟废气达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。

项目废气排放情况见表4-4。

表4-4　项目废气排放情况统计表

| 废气 种类 | 产生量 （m3/h） | 年排 放时间 （h/a） | 污染物 | 排放高度（m） | 主要污染物排放情况 |  |  |  | 排放标准 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处理前 浓度（mg/m3） | 处理前 排放速率(kg/h) | 处理后 浓度（mg/m3） | 处理后 排放速率(kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 熔炼废气 | 2790 | 2640 | 烟尘 | 15 | 193 | 0.54 | 24 | 0.06 | 100 | - | 达标排放 |
|  |  |  | 铜灰 |  | 1.27 | 3.21×10-3 | 0 | 0 | - | - |  |
|  |  |  | 锌灰 |  | 1.40 | 3.92×10-3 | 0.037 | 8.95×10-5 | - | - |  |
|  |  |  | 铅灰 |  | 2.20 | 6.15×10-3 | 0.122 | 2.96×10-4 | 10 | - |  |
| 抛丸粉尘 | 2000 | 2640 | 粉尘 | 15 | 6000 | 12 | 60 | 0.12 | 120 | 3.5 |  |
| 燃烧废气 | 189.4 | 2640 | SO2 | 15 | 50.4 | - | 50.4 | - | 850 | - |  |
|  |  |  | NO2 |  | 147.8 | - | 147.8 | - | - |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 24.5 | - | 24.5 | - | 200 | - |  |
| 油烟废气 | 3.79 | 2640 | SO2 | 15 | 3000 | 1.14×10-2 | 450 | 1.70×10-3 | 850 |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 230 | 8.71×10-4 | 34.5 | 1.14×10-4 | - |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 270 | 1.02×10-3 | 40 | 1.52×10-4 | 200 |  |  |

### 噪声产生及防治措施

本项目主要的产噪设备为引风机、抛丸机、切割机、成型机、压力机、空压机、车床、铣床、钻床等设备噪声，以及工频炉感应圈电流声。除成型机、压力机外普通噪声源强一般在70～90dB（A）之间，成型机、压力机噪声源强在100~105dB（A）之间，将高噪设备置于厂房内部，远离民居的厂区一侧，经过墙体隔声，再加之距离衰减，项目厂界处噪声排放可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

引风机、空压机噪声源强为85dB(A)，为防止噪声污染，设置独立的空压机站房，做隔声处理，空压机机体封闭，吸气管上自带空气消声过滤器，做独立基础减震降噪。

经以上各种措施治理后，再经厂房阻挡、减振和距离衰减，且夜间不生产，则噪声传至厂界时低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，即昼间：65dB(A)，夜间55dB(A)。

项目主要噪声源分布及特征如表4-5所示。

表4-5  本项目主要噪声源分布及特征表

| 车间 | 设备 | 声级值（dB(A)） | 排放特征 | 治理或防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸造锻压 | 工频电炉 | 75 | 连续 | 厂房隔声 |
|  | 抛丸机 | 90 | 间断 | 厂房隔声、减振 |
|  | 引风机 | 85 | 连续 | 厂房隔声、机体封闭、消声器 |
|  | 切割机 | 85 | 间断 | 厂房隔声、合理布局 |
|  | 成型机 | 105 | 间断 | 厂房隔声、减振、合理布局 |
|  | 压力机 | 105 | 间断 | 厂房隔声、减振、合理布局 |
| 机加工 | 车床 | 85 | 间断 | 厂房隔声、减振、合理布局 |
|  | 铣床 | 85 | 间断 | 厂房隔声、减振、合理布局 |
|  | 钻床 | 85 | 间断 | 厂房隔声、减振、合理布局 |
|  | 空压机 | 85 | 连续 | 厂房隔声、机体封闭、消声器 |

### 固废产生及处置方案

本项目固体废物分为危险废物和一般废物两类：

1、危险废物

本项目危险废物产生量4.425t/a，包括废乳化液、废润滑油、隔油池废油、含油污抹布、废手套，工频炉加热熔化过程中产生废铜渣，工频炉烟尘（铜灰、锌灰、铅灰）等。

（1）废乳化液：产生量0.1 t/a，属于HW09类危废，主要为金属切削加工使用后的乳化液。收集一定量后送有相应危险废物资质单位处理。

（2）废润滑油：产生量1 t/a，属于HW08类危废，主要为生产设备产生的废机油。全部收作为锻造机油回用。

（3）废油：产生量0.005t/a，属于HW08类危废，主要为洗手水隔油处理产生的废油。收集一定量后作为锻造机油回用。

（4）含油污抹布、废手套：产生量0.02 t/a，为擦拭、清洁设备、工件的含油污抹布、废手套，属于HW09类危废，送附近燃煤锅炉焚烧处理。

（5）工频炉加热熔化过程中产生废铜渣：产生量2 t/a，属于HW22、HW23、HW31类危废，收集一定量后送有相应危险废物资质单位处理。

（6）工频炉烟尘：产生量1.3t/a，属于HW22、HW23、HW31类危废，收集一定量后送有相应危险废物资质单位处理。

项目危险废物收集后分别用专用有盖桶收集，暂存于专用危险品库房，库房外设置危险废物标志，收集一定量后送有相应危险废物资质单位处理，并保存好转移联单。

2、 一般废物

本项目一般废物产生量46.6t/a，包括废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑，铸造及机加工产生的边角废铜料、工频炉更换废耐火材料铝矾土和生活垃圾。

（1）废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑：产生量15t/a，出售给金属回收公司。

（2）铸造及机加工产生的边角废铜料：产生量20t/a，回用作原材料。

（3）工频炉更换废耐火材料铝矾土：产生量5t/a，外卖作水泥原料。

（4）厂区办公生活垃圾：产生量6.6 t/a，由环卫部门清运和统一处置。

## 项目改扩建前后污染物排放及“三本帐”情况

项目改扩建前后“三本账”计算如下：

表4-6  项目改扩建前后“三本账”情况

| 类 别 | 污染物 | 单位 | 改扩建前 排放量 | 改扩建后 排放量 | 改扩建前、后增减排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 废水量 | m3/a | 1452 | 0 | －1452 |
|  | COD | t/a | 0.409 | 0 | －0.409 |
|  | BOD5 | t/a | 0.206 | 0 | －0.206 |
|  | 石油类 | t/a | 0.004 | 0 | －0.004 |
|  | 氨氮 | t/a | 0.033 | 0 | －0.033 |
| 废 气 | 熔炼废气量 | 万m3/a | 644.16 | 644.16 | 0 |
|  | 烟尘 | t/a | 0.0515 | 0.155 | +0.1035 |
|  | 锌尘 | t/a | 7×10-5 | 2.38×10-4 | +1.68×10-4 |
|  | 铅尘 | t/a | 2.62×10-5 | 7.85×10-4 | +7.70×10-4 |
|  | 抛丸废气量 | 万m3/a | 198 | 528 | +330 |
|  | 粉尘 | t/a | 0.12 | 0.317 | +0.197 |
|  | 燃烧废气量 | 万m3/a | 16.25 | 50 | +33.75 |
|  | SO2 | t/a | 0.008 | 0.025 | +0.017 |
|  | 烟尘 | t/a | 0.004 | 0.012 | +0.008 |
|  | NO2 | t/a | 0.024 | 0.074 | +0.05 |
|  | 油烟废气量 | 万m3/a | 0.33 | 1 | 0.67 |
|  | SO2 | t/a | 0.01 | 0.0045 | －0.0055 |
|  | 烟尘 | t/a | 0.0009 | 0.0004 | －0.0005 |
|  | NO2 | t/a | 0.00077 | 0.0003 | －0.00047 |
| 固 废 | 废乳化液 | t/a | 0.03 | 0.1 | +0.07 |
|  | 废润滑油 | t/a | 0.33 | 1 | +0.67 |
|  | 废油 | t/a | 0.005 | 0.005 | 0 |
|  | 含油抹布手套 | t/a | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  | 废铜渣 | t/a | 0.67 | 2 | +1.33 |
|  | 废铜屑 | t/a | 5 | 15 | +10 |
|  | 除尘烟尘 | t/a | 0.434 | 1.3 | +0.866 |
|  | 边角废铜 | t/a | 6.67 | 20 | +13.33 |
|  | 废铝矾土 | t/a | 1.67 | 5 | +3.33 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 6.6 | 6.6 | 0 |

由表4-6可见，项目改扩建后，生产规模有明显扩大，项目各类污染物中除烟尘每年增加111kg，粉尘每年增加197kg外，其余均有不同程度地消减。故项目改扩建技改后，污染物排放量总体而言大大减少，“以新带老”效果明显。

## 小结

四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目主要有洗手废水、生活污水、生产废气、设备噪声以及固体废物等。

1．废水

（1）工频电炉冷却水和斜板喷雾除烟器喷雾水均循环利用，不外排。

（2）洗手污水排放量132 t/d，通过隔油池和化粪池处理后用于绿化或供附近农用。

（3）生活污水排放量1320 t/d，通过化粪池处理后用于绿化或供附近农用。

2．废气

（1）工频电炉熔炼废气：工频电炉熔炼过程中会产生大量的含尘烟气流，在该工序上设置相应的吸尘罩，先经沉降室除尘，而后配套相应的DMC-G型脉冲袋式除尘器除尘，再经15米高排气筒达标排放。工频电炉废气达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。

（2）抛丸粉尘：Q326ZA抛丸机为封闭式清理，抛丸机自配沉降+袋式除尘，除尘效率99%，经15m高排气筒排放。抛丸粉尘处理后能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

（3）燃烧废气：锻压成型的机械需要采用脱硫天然气加热。年总用气量为4万Nm3。废气排放量为50万Nm3/a，经15米高烟囱排放，燃烧废气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求

（4）油烟废气：项目锻压使用机油约为1t/a，烟气排放量为1万m3/a，烟气黑度为1林格曼级。油烟废气经厂方自主研制的斜板喷雾除烟器除烟后经15米高烟囱外排，去除效率约为85%，喷雾水循环使用不外排。油烟废气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。

3．噪声

本项目主要噪声源来自生产车间引风机、抛丸机、切割机、成型机、压力机、空压机、车床、铣床、钻床等设备以及工频炉，设备均安装在厂房内。经各种措施治理后，再经厂房阻挡和距离衰减，且夜间不生产，使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，即昼间：65dB(A)，夜间55dB(A)。

4．固废

本项目危险废物产生量4.425t/a，包括废乳化液，废润滑油，隔油池废油，含油污抹布、废手套，工频炉加热熔化过程中产生废铜渣，工频炉烟尘（铜灰、锌灰、铅灰）等。其中，废乳化液，含油污抹布、废手套，工频炉加热熔化过程中产生废铜渣，工频炉烟尘送有相应危险废物资质单位处理。废润滑油和废油全部收作为锻造机油回用。

本项目一般废物产生量46.6t/a，包括废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑，铸造及机加工产生的边角废铜料，工频炉更换废耐火材料铝矾土和生活垃圾。其中废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑出售给金属回收公司；铸造及机加工产生的边角废铜料回用作原材料；工频炉更换废耐火材料铝矾土外卖作水泥原料；厂区办公生活垃圾由环卫部门清运和统一处置。

项目各类固体废弃物处置得当，去向明确。

# 建设地区环境概况

## 地理位置

四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目位于内江市市中区乐贤工业集中发展区内，占地面积为16460平方米。地处北纬29°32′26.75″, 东经105°05′19″，项目地理位置见附图1。

## 自然环境概况

### 地形、地貌

内江市地处四川省盆地中部丘陵地区，其地形以丘陵为主，东南、西南面有低山环绕。海拔350—450米间的丘陵约占90%。地质构造属新华夏系沉降带的一部分，褶断规模小。地表由较平缓的紫色砂岩组成，经长期流水侵蚀切割后，多呈浑圆状和垄岗状浅丘；丘间沟谷狭长平直，从丘顶到沟谷多为梯形缓坡，构成层层台阶的粮田。

### 地质

内江市由于地处盆地腹心地带，地质结构较简单，地壳相对稳定，区域内出露地层主要受“资威穹窿背斜”、“圣灯穹窿背斜”和“螺观山背斜”三大地质构造影响。主要为中生带侏罗系一套红色湖泊砂层互层和沉积碎屑系第四系河流松散堆积层。地貌为典型的浅丘宽谷地形，地势略向南倾。多为浅区宽谷。沱江自北向南呈“S”型流过，右岸市中区地势平缓、低洼、浅滩地段较多；左岸东兴区地势较陡，形成河谷阶地组成的浸蚀堆积地形，地面标高大都在300~400米之间。

### 气候、气象

内江市属亚热带湿润季风气候。受盆地和本地自然环境的影响，具有气候温和、降雨量丰富、光热充足、无霜期长的特点。冬暖夏热，雨量适中。热量资源比较丰富，常年平均太阳总辐射为89.6千卡/平方厘米,年总日照时数1100—1300小时,无霜期达330天。全年有霜日数一般为4—8天左右。全年气温有明显的冬干春旱现象，同时，夏旱伏旱的现象也时有发生。年相对温度在80%左右。年降雨量1000毫米上下，多分布在夏季，约占全年雨量的60%，高温期与多雨季节基本一致，春季约占17%，冬季仅占4%。根据内江市气象局提供的今年气象资料统计，主要气候要素如下：

年平均气温：17.9℃

极端最高气温：39.2℃

年平均相对湿度：80%

极端最低气温：0.2℃

年平均气压：973.1百帕

年平均日照数：1190.3小时

年平均降水量：988.4mm

表5-1   内江市城区年风向、风向频率、风速表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| 频率（%） | 10.67 | 6.67 | 6.33 | 3.67 | 2 | 1.33 | 2.67 | 4.33 | 5.33 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 平均风速（m/s） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 |  |  |
| 频率（%） | 2.33 | 2 | 2 | 2 | 1.67 | 1.67 | 8.67 | 32.33 |  |

### 水文

沱江是内江市中区水资源的主要来源，是全区最大河流。本工程外排废水沱江属长江上游左岸一级支流。地域地理坐标东经103°38′～105°50′，北纬28°53′～31°36′之间。沱江发源于川北高原绵竹县九顶山东麓老鹰窝梁子，海拔4982米，在泸州市注入长江，河道总长629Km，全流域面积27860Km2，干流从金堂县赵镇三江汇合处流经简阳、资阳、内江、富顺等县市，在泸州市河口注入长江，全长502Km。

沱江内江段从资中顺河场上游1.7Km处进入内江至市中区龙门镇，总长157公里，滩沱相间，河道弯曲系数在2.0以上，其中石盘滩至龙门镇段为7.9。

沱江内江段径流主要由降雨产生，并又有岷江来水补给。沱江多年平均径流量149.3亿立方米，多年平均洪峰流量约3730～6930立方米/秒 ，枯水期多年平均流量为89.2立方米/秒，最枯流量达3.4～10.8立方米/秒，洪枯流量比为1200以上。

内江市中区地下水不丰富，埋藏深度在2～9米之间，开采价值不大。

### 植被、生物多样性

内江市属亚热带常绿阔叶林带，气候温和，雨量充沛，适宜多种林木生长。树种资源有60多个科目，110多个属、190多个种。内江由于海拔高差悬殊不大，地形多为丘陵、低山，森林植物种类、群落组成以及群落特征，随土壤理化性质差异呈较明显的地带变化，并在相应范围内，有相对的稳定性，其森林植被主要有针叶林、阔树林、竹林、灌木林等。从用途上看,内江森林植物以用材林为主,其中面积最大的是威远县,最小的是市中区；经济林树种丰富，主要有油桐林、油茶林、柑橘林，其它还有落叶果林，如梨、苹、桃、李、杏、樱桃、葡萄以及桑林、茶林、油橄榄、棕榈、核桃、白腊等经济林木；薪炭林是内江市农村重要的生活燃料，分布广，产量高，多数可再生更新，主要树种有桤木、紫槐、马桑、黄荆等；其它还有特种用途的环境保护林、实验林、母树林、风景林、名胜古迹和革命圣地林、自然保护区林等，其优势树种有马尾松、香樟、楠木、黄莲木、柏木等，主要分布在市中区、资中等地名胜古迹风景区。

动物资源主要有各种家畜、家禽及部分野生动物。家养动物包括兽类、鸟类、昆虫类、鱼类及家养野生动物。兽类中有猪、牛、羊、兔以及少量的马、骡、驴等；禽鸟类主要有鸡、鹅、鸭、鹌鹑和鸽，其中以鸡、鹅、鸭饲养最多；昆虫类有蜜蜂、蚕；鱼类有本地种的鲤、鲫和先后引进的草、青、鲢、鳙等30余个品种；家养野生动物有水獭、鸬鹚、梅花鹿、黑熊等。野生动物,由于全市荒山林较少,难于栖息繁殖,现仅有野生动物240多种，主要有麻雀、斑鸠、乌梢蛇、青蛙、黄鳝、泥鳅以及野猫、野兔等。

### 自然资源

全市矿产资源丰富。能源矿产主要有煤、天然气、油页岩；非金属与建材矿产有石灰岩、石砂岩、页岩、耐火粘土、铝土矿、大理石、河沙、砾石与陶瓷粘土等；金属矿产与稀散元素有铁、钾、金等以及盐矿、钾矿、煤层中共生的铝、镓、铷及锂等分散元素；化工矿产有盐矿和含钾水云母粘土矿等。

内江市由于地处盆地腹心地带，地质结构较简单，地壳相对稳定，区域内出露地层主要受“资威穹窿背斜”、“圣灯穹窿背斜”和“螺观山背斜”三大地质构造影响，全市矿产主要分布在这三大构造带上的威远、资中、隆昌三县。天然气主要产于“资威穹窿背斜”和“圣灯穹窿背斜”两大构造带上，已探明的储量达600多亿立方米。砂金则产于沱江河床沿线的资中、市中区和东兴区。

先后发现分布于燃料、黑色金属、有色金属、冶金辅助、化工原料、建材非金属、水汽矿产领域的矿产22种，炼焦煤的保有资源储量7509.8万吨、水泥用石灰岩的资源储量10821万吨、玻璃用石英砂岩的资源量7576.46万吨，已开发利用的矿产有煤、天然气、天然卤水、耐火粘土、砖瓦用页岩、水泥用石灰岩、玻璃用石英砂岩、建筑用砂岩和砂砾石、砖瓦用粘土、陶瓷土、矿泉水等12种，拥有各类小型矿山开采企业448家。

## 社会环境概况

### 社会经济概况

本工程场址位于内江市中区乐贤工业集中发展区。内江市中区是内江市的县级区，西南与威远、自贡相邻，西北与资中接壤，东北、东南与东兴区隔江相望。2009年全区幅员面积387.5平方公里，辖6个街道办事处，8个镇，6个乡,乡镇街道52个社区。总人口53.7万，其中农业人口31万，非农业人口22.7万，人口密度1387人/平方公里。是内江市的政治、经济、文化中心所在地，是川东南的交通、通信、商贸重镇。

内江市中区地处川东南交通枢纽地带，其交通优势十分明显，成渝，内昆铁路在这里接轨，成渝高速，内宜高速公路在这里汇合；内江市中区气候温和、雨量充沛、土地肥沃，适宜众多植物生长和家禽、渔业养殖；内江市中区工业形成了制药、冶金建材、制鞋、轻化纺织、食品等支柱产业。主要产品有水泥、棉织布、铸铁、食品、饮料、医药等几十个品种；内江市中区已建成数据通讯网工程，可以直拨世界上百余个国家和地区；内江市中区实行全方位招商引资，已同许多国家和地区建立和发展了经济贸易关系。

改革开放至今，在内江市委、市政府的正确领导下，内江市中区的经济建设取得可喜的成绩，工农业生产迅猛发展，人民生活水平不断提高。2009年，全区GDP完成103.3亿元，同比增长15.5%；规模以上工业总产值达到185.93亿元，增长居全市各县区第二位，增长21.8%；全社会固定资产投资完成58.5亿元，增长55.6%；农业总产值完成12.8亿元，增长4.3%；社会消费品零售总额完成48.5亿元，同比增长15.0%；招商引资完成30.3亿元，增长77.7%；城镇居民可支配收入12983元，增长11.4%；农民人均纯收入5043元，增长7.9%。

项目所在地乐贤镇位于内江市中区东南3.5公里，浅丘地貌，三面环沱江呈半岛状，北接交通乡，南与东兴区小河口镇，椑木镇隔河相望。乐贤镇2009年末总人口16428人，其中非农业人口7356人。项目周围无自然保护区及文物古迹。项目东南面约1km为大自然景园，占地面积680亩，园内有全省示范早熟优质密桔园及百年桂圆林，各种苗木上万株；有清代古民居200余间，有一定的观赏价值。目前大自然景园正在创建全国4A级景区区域内人群健康状况良好，无地方病流行。

因此，本建设项目所在区域人群健康状况良好，无地方病流行。建设项目所在区域周围，无风景名胜区和自然保护区。

### 科教文卫事业

市中区人文荟萃、文化发达。境内有科研机构4个，有完善的中、小、幼教育体系，有医疗卫生机构150余个，建立了以梅家山体育场为主体的体育中心。市中区素有“书画之乡”的美誉，国画大师张大千、张善子和著名书法家公孙长子、余燮阳都是从这里脱颖而出、享誉海内外。市中区人文景观众多，孙中山亲点大将军喻培伦纪念馆、成渝铁路筑路民工纪念堂、三元塔、翔龙摩崖造像、“川中第一禅林”圣水寺古刹令人流连忘返。

市中区属少数民族散居地，有18个少数民族1000余人，其民族族别是回族、藏族、蒙古族、满族、苗族、彝族、土家族，壮族、布依族、侗族、傣族、拉祜族、朝鲜族、纳西族、僳僳族、黎族、哈尼族、佤族。在18个少数民族中回族居多，约占全区少数民族总数的30%。

市中区少数民族大多数分布在内江城区的机关、学校、企事业单位。他们中大多系工作调动、企业内迁、军队转业、学生分配以及婚姻关系而来我区定居。全区少数民族有90%左右居住在城镇，10%左右散居在农村。

根据国务院《宗教活动场所登记办法》，市中区经登记的宗教活动场所共5处，其中：天主教、基督教各1处，佛教3处（即：内江圣水寺、内江兴国寺、内江观音寺）。全区宗教活动场所占地面积共 24090平方米， 建筑面积12370平方米。经登记的宗教教职人员17名,其中：神甫1人，传道员1人，僧尼15人。 内江天主教堂和内江基督教礼拜堂分别座落在内江城区的市民路和交通路，内江圣水寺和内江观音寺座落在内江城郊，内江兴国寺座落在白马镇五星街。我区宗教活动场所均成立了以宗教教职人员为主、有信教群众代表参加的场所管理组织；建有相应的管理制度，实行民主管理，并按照各教教规教义带领信教群众开展正常的宗教活动。

文化市场在改革开放中崛起，经营户总数逾千户，安置待业人员3000余人，国家、集体、个人投资格局初步形成。文物管理迈上新台阶，现有金、银、铜、石、陶、玉、纸等上万件文物藏品，分属国家一、二、三级文物，辖区内省、市、区级文物保护单位9处，重要文物保护点79处。

群众性协会活动频频，政协内江市市中区花萼艺社于1996年成立后，队伍不断壮大，现有会员92人；市中区书法协会成立于1992年10月，现有会员95人，另建有凌家镇、白马镇两个分会；市中区硬笔书法协会于1995年成立以来，吸引了不少青少年爱好者，现有会员百余人；市中区业余作家协会于1993年建立以来，培养了不少青少年作者，并办有《甜城文艺》。

# 环境质量现状监测与评价

## 大气环境现状监测与评价

为了掌握拟建项目地区的大气环境质量现状情况,以便为建设项目所在地区的大气污染控制和环境管理提供科学依据。本次环评委托内江市环境监测站对项目所在地的大气环境进行监测。

根据大气环境评价等级、范围、环境保护目标及气象条件的等因素综合考虑，2010年11月10~12日，在本工程评价区内共布设2个监测点，分别对铅、铜、锌、TSP共4项进行检测。具体见表6-1。

表6-1    监测点位置及功能表

| 点位 | 方位 | 距离最近厂界 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#乐贤镇乐贤村三组 | 西 | 100m | 拟建项目区 |
| 2#乐贤镇政府办公楼 | 东北 | 500 | 拟建项目区上风向 |

监测布点图见附图1，监测结果统计见表6-2。

表6-2    大气环境监测资料

| 监测 点位 | 日期 | 日均浓度(mg / m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铅 | 铜 | 锌 | TSP |
| 1# | 11.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.62 |
|  | 11.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.481 |
|  | 11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.476 |
| 2# | 11.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.733 |
|  | 11.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.375 |
|  | 11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.396 |
| 标准 |  | 0.0007 | - | - | 0.30 |

特征污染物铅、铜、锌的浓度均低于标准监测方法检出下限。

### 大气环境现状评价

采用单因子指数法对大气环境现状进行评价，计算式如下：

式中： Pi——i种污染物的单项评价指数；

Ci——i种污染物的实测平均浓度，mg/m3；

Si——i种污染物的评价标准，mg/m3。

评价结果见表6-3。

表6-3    大气环境现状评价表

| 监测点 | 项目 | 单 项 指 数 （Pi） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铅 | 铜 | 锌 | TSP |
| 1# | 日均值 | / | / | / | 1.75 |
| 2# | 日均值 | / | / | / | 1.67 |

评价结果表明：大气中铅、铜、锌浓度较很低，尚有很大的环境容量；TSP日平均浓度在1#、2#监测点均超标，说明项目所在区域大气环境已受到TSP的污染。TSP超标超标原因主要由于市中区乐贤工业集中区正在建设中，许多地块地表裸露，且公路破损严重扬尘所致。随着市中区乐贤工业集中区大规模开发建设施工活动的减少，开发强度降低，该地区环境空气中TSP的影响将逐步减轻，大气环境质量将得到明显改善。

## 地表水环境现状监测与评价

### 地表水环境现状监测

本项目外排工业废水通过乐贤工业集中区园区管网排入内江市污水处理厂进行进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准后排入沱江。

为了解沱江环境质量现状，本次环评委托内江市环境监测站在项目排口上游和下游分别设置监测断面，于2010年12月10～12日连续三天进行现状监测，监测项目有水温、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类等7项。

监测断面：

1#：沱江河（项目污水排放口上游500m）；

2#：沱江河（项目污水排放口下游10km）；

监测结果的统计见表6-4。

表6-4  沱江水质环境现状监测结果统计表

| 监测 断面 | pH | COD | BOD | 氨 氮 | 总 磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 7.42 | 11 | 2.6 | 0.386 | 0.195 | 未检出 |
| 2# | 7.44 | 16 | 2.8 | 0.270 | 0.283 | 未检出 |
| 执行标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 0.05 |

注：① 除pH无单位外，其它项目浓度单位mg/L；

②执行《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 III类水域标准。

### 地表水环境现状评价

#### 评价方法

采用单项标准指数法。

(1) 一般污染物标准指数法表达式为：

Si，j=Ci，jCsi

式中：Si，j－污染物i在j点的污染指数；

Ci，j－污染物i在j点的实测浓度平均值（mg/L）；

CSi－污染物i的评价标准（mg/L）。

(2) pH值标准指数用下式计算：

当pH≤7.0时，   SpH，j=7.0−pHj7.0−pHsd

pH＞7.0时，     SpH，j=pHj−7.0pHsu−7.0

式中：pHj－pH实测值；

pHsd－pH评价标准的下限值；

pHsu－pH评价标准的上限值。

当单项评价标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。

#### 评价结果

本次沱江水环境质量现状监测的评价结果见表6-5。

表6-5  沱江水质现状评价表（2010年12月监测）

| 监测断面 | pH | COD | BOD | 氨 氮 | 总 磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# Pi | 0.21 | 0.55 | 0.65 | 0.386 | 0.975 |
| 2# Pi | 0.22 | 0.8 | 7 | 0.270 | 1.415 |
| 平均Pi | 0.22 | 0.68 | 0.68 | 0.33 | 1.2 |

如表6-5所示，2010年12月的现状监测表明，沱江河段水质除2#总磷超标0.2倍以外，其余评价因子pH、COD、BOD、氨氮、石油类等水质参数均能满足《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 Ⅲ类水域标准要求。1#断面没有超标，说明沱江水质良好。分析3#总磷超标的原因为：沿河乡镇生活污水排放所致。

## 声环境现状监测与评价

为了解拟建厂址厂界噪声和敏感点噪声现状情况，2010年11月，内江市环境监测站对本项目拟建场地的厂界噪声，进行了昼间、夜间监测。沿公司厂界布设9个（1#~9#）厂界噪声监测点。噪声监测点位布设见附图2。从表中可见：现状监测期间，厂界噪声临铸造车间外3#、4#、5#夜间厂界超声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准（昼间65dB，夜间55 dB）；敏感点噪声7#、8#夜间环境噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008），超标原因为夜间铸造车间生产引风机噪声所致。铸造车间夜间不生产，可使噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。

表6-6   噪声现状评价结果表    （LAeq：dB）

| 测点号 | 监测位置 | 监测结果 |  | 评价结果 |  | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂大门外 | 62.6 | 51.8 | 达标 | 达标 | 65 | 55 |
| 2# | 厂东南围墙外 | 58.1 | 50.8 | 达标 | 达标 |  |  |
| 3# | 厂南面围墙外 | 63.0 | 56.4 | 达标 | 不达标 |  |  |
| 4# | 铸造车间外 | 63.1 | 59.7 | 达标 | 不达标 |  |  |
| 5# | 红冲车间外 | 64.6 | 59.9 | 达标 | 不达标 |  |  |
| 6# | 厂西北围墙外 | 53.5 | 48.3 | 达标 | 达标 |  |  |
| 7# | 乐贤镇乐贤村四大队三组黎万贵家 | 62.1 | 58.6 | 不达标 | 不达标 | 60 | 50 |
| 8# | 乐贤镇乐贤村四大队三组高淑知家 | 63 | 58.8 | 不达标 | 不达标 |  |  |
| 9# | 乐贤镇乐贤村四大队三组熊水和家 | 59.3 | 53.9 | 达标 | 达标 |  |  |

注：1#~6#执行《城市区域环境噪声标准》 GB3096-2008  3类标准，7#~9#执行《城市区域环境噪声标准》 GB3096-2008  2类标准。

## 小结

(1) 大气环境现状评价结果表明：大气中铅、铜、锌浓度较很低，尚有很大的环境容量；TSP日平均浓度在1#、2#监测点均超标，说明项目所在区域大气环境已受到TSP的污染。TSP超标超标原因主要由于市中区乐贤工业集中区正在建设中，许多地块地表裸露，且公路破损严重扬尘所致。随着市中区乐贤工业集中区大规模开发建设施工活动的减少，开发强度降低，该地区环境空气中TSP的影响将逐步减轻，大气环境质量将得到明显改善。

(2) 地表水环境现状评价结果表明：沱江河段水质除2#总磷超标0.2倍以外，其余评价因子pH、COD、BOD、氨氮、石油类等水质参数均能满足《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 Ⅲ类水域标准要求。1#断面没有超标，说明沱江水质良好。分析3#总磷超标的原因为：沿河乡镇生活污水排放所致。

(3) 声环境现状评价结果表明：现状监测期间，厂界噪声临铸造车间外3#、4#、5#夜间厂界超声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准（昼间65dB，夜间55 dB）；敏感点噪声7#、8#夜间环境噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008），超标原因为夜间铸造车间生产引风机噪声所致。铸造车间夜间不生产，可使噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。

# 施工期环境影响分析

本次改扩建项目预计在2009年6月动工改扩建，2010年9月投入试生产，工期长达15个月。在施工期间，将会对周围环境产生一定的影响，主要影响因素有：施工机械设备噪声、运载车辆废气、扬尘、建筑废渣土和垃圾，以及可能引起的水土流失等。施工期间，对周围环境的影响是暂时的，但也是多方面的。

由于本次环评期间项目已经建成，因此环评不对施工期环境影响进行分析。

# 营运期环境影响评价

## 废水排放影响分析

### 项目废水排放去向

本项目建成后，洗手废水经多级隔油池处理后，和生活废水一起经化粪池处理后用于本厂绿化和供附近农用，不直接排入水体。本项目营运期产生的污水对受纳水体产生的影响甚微，不会污染当地地表水水质。

### 对地表水水质的影响分析

1、沱江水质变化趋势分析

根据对内江市环境监测站在项目排口上游和下游分别设置监测断面，于2010年12月的现状监测数据进行分析。

表8-1  沱江水质主要现状评价表（2010年12月监测）

| 监测断面 | pH | 化学 需氧量 | 增幅比例 | 总 磷 | 增幅比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# Pi | 0.21 | 0.55 | 1.0 | 0.975 | 1.0 |
| 2# Pi | 0.22 | 0.8 | 1.455 | 1.415 | 1.451 |

由上表数据可知：2号点（排口下游10km）受污水处理厂尾水排放影响较上游（排口上游500），COD浓度增加45.5%，氨氮增加45.1%。可见，对河流的影响主要为1号点与2号点之间的污染源，即沿河乡镇生活污水。

2、项目改扩建前后对沱江水质影响分析

项目改扩建前后废水污染物排放增减情况见表8-2。

表8-2  项目改扩建前后废水污染物排放增减情况表

| 污染物 | 单位 | 改扩建前 排放量 | 改扩建整改后 排放量 | 改扩建前、后增减排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | t/a | 0.409 | 0 | －0.409 |
| BOD5 | t/a | 0.206 | 0 | －0.206 |
| 石油类 | t/a | 0.004 | 0 | －0.004 |
| 氨氮 | t/a | 0.033 | 0 | －0.033 |

由表8-2可见，项目改扩建前后，废水污染物均得到不同程度的削减，其中COD削减0.4097t/a，BOD削减0.206t/a，石油类削减0.004t/a，氨氮削减0.033t/a，故本项目改扩建后废水污染物不进入沱江河，对沱江水质正效益明显。

## 大气环境影响预测与评价

### 污染源调查及核实

本项目废气主要来自工频电炉熔炼废气、抛丸粉尘、锻压成型燃烧废气和油烟废气4个方面。

工频电炉熔炼废气沉降室和DMC-G型脉冲袋式除尘器除尘，再经15米高排气筒达标排放。抛丸粉尘经自带袋式除尘器除尘，经15m高排气筒排放。燃烧废气直接经15米高烟囱排放。油烟废气经厂方自主研制的斜板喷雾除烟器除烟后经15米高烟囱外排。其污染源情况统计如下：

表8-3    项目废气排放情况统计表

| 废气 种类 | 产生量 （m3/h） | 年排 放时间 （h/a） | 污染物 | 排放高度（m） | 主要污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处理后 浓度（mg/m3） | 处理后 排放速率(kg/h) |
| 熔炼废气 | 2790 | 2640 | 烟尘 | 15 | 24 | 0.06 |
|  |  |  | 铜灰 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 锌灰 |  | 0.037 | 8.95×10-5 |
|  |  |  | 铅灰 |  | 0.122 | 2.96×10-4 |
| 抛丸粉尘 | 2000 | 2640 | 粉尘 | 15 | 60 | 0.12 |
| 燃烧废气 | 189.4 | 2640 | SO2 | 15 | 50.4 | - |
|  |  |  | NO2 |  | 147.8 | - |
|  |  |  | 烟尘 |  | 24.5 | - |
| 油烟废气 | 3.79 | 2640 | SO2 | 15 | 450 | 1.70×10-3 |
|  |  |  | NOX |  | 34.5 | 1.14×10-4 |
|  |  |  | 烟尘 |  | 40 | 1.52×10-4 |

### 核实大气评价等级判断

根《环境影响评价技术导则》HJ 2.2-2008中推荐的大气评价工作等级划分原则，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi。通过分析，TSP、SO2为本项目最主要也是最有代表性的污染物，作为本项目的大气评价因子，其计算结果如下：

表8-4   废气主要污染物的等标排放量和污染负荷评价表

| 污染源 | 污染物 | 排放量Qi (kg/h) | 评价标准Coi (mg/m3) | 最大地面浓度占标率Pi （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼废气 | TSP | 0.006 | 0.9 | 0.45 |
| 抛丸废气 | TSP | 0.12 | 0.9 | 1.11 |
| 锻压成型 油烟废气 | SO2 | 0.0017 | 0.5 | 0.09 |

计算出本项目Pmax为1.11%，小于10%，根据等级划分原则，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

### 最大预测浓度

根据HJ 2.2-2008推荐估算模式，预测出排放源分别形成的最大落地浓度及离源距离，见表8-5。

表8-5  本项目估算出最大落地浓度

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度占标率Pi （%） | 最大落地浓度 (mg/m3) | 离源距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼废气 | TSP | 0.45 | 0.004034 | 100 |
| 抛丸废气 | TSP | 1.11 | 0.009972 | 90 |
| 锻压成型 油烟废气 | SO2 | 0.09 | 0.0004691 | 50 |

最大落地浓度占标率1.11%。因此，本项目大气排放对外环境影响较小，不会改变大气环境功能。

## 声环境影响评价

### 噪声源强分析

本项目为机械加工项目，生产过程中噪声源较多，主要噪声设备的噪声强度见工程分析。各厂界预测点距各车间声源距离见表8-5。

表8-5  厂界预测点距各声源距离情况表

| 预测点编号 | 方位 | 距各厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 1 | 铸造锻造厂房 | 100 | 45 | 10 | 65 |
| 2 | 机加工厂房 | 50 | 50 | 30 | 45 |

### 评价方法与预测模式

考虑到对保护环境有利，采用噪声衰减模式和多源叠加模式，具体模式如下：

1、噪声衰减模式：

LP＝LW －20lgr －K

式中：LP……距离声源r米处的声压级；

LW……声源声功率级；

r……距离声源中心的距离；

K……修正值。

对于同一声源可知r1和r2处声压级L1和L2间关系为：

L2＝L1－20lg(r2/r1)

2、多源叠加模式：

在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。

对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级(即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值)的能量总和，其计算式如下：

L=10lg100.1Li

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

### 环境噪声影响预测与评价

因本项目主要噪声源均布置于建筑物内，主要噪声设备通过设备基础减震、设备消声器消声、设备隔音罩隔音、建筑物隔声屏蔽、建筑材料吸声消声等措施。以本项目最主要噪声源（成型机、压力机、引风机、空压机、抛丸机、切割机等）的车间（建筑物）外复合声源73dB(A)计（将主要噪声设备靠厂区中部布置），项目厂界噪声排放情况预测结果见表8-6。

表8-6    厂界噪声影响预测结果（单位：dB(A)）

| 测点号 | 监测位置 | 监测结果 |  | 评价结果 |  | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂大门外 | 62.6 | 51.8 | 达标 | 达标 | 65 | 55 |
| 2# | 厂东南围墙外 | 58.1 | 50.8 | 达标 | 达标 |  |  |
| 3# | 厂南面围墙外 | 63.0 | 56.4 | 达标 | 不达标 |  |  |
| 4# | 铸造车间外 | 63.1 | 59.7 | 达标 | 不达标 |  |  |
| 5# | 红冲车间外 | 64.6 | 59.9 | 达标 | 不达标 |  |  |
| 6# | 厂西北围墙外 | 53.5 | 48.3 | 达标 | 达标 |  |  |
| 7# | 乐贤镇乐贤村四大队三组黎万贵家 | 62.1 | 58.6 | 不达标 | 不达标 | 60 | 50 |
| 8# | 乐贤镇乐贤村四大队三组高淑知家 | 63 | 58.8 | 不达标 | 不达标 |  |  |
| 9# | 乐贤镇乐贤村四大队三组熊水和家 | 59.3 | 53.9 | 达标 | 达标 |  |  |

注：1#~6#执行《城市区域环境噪声标准》 GB3096-2008  3类标准，7#~9#执行《城市区域环境噪声标准》 GB3096-2008  2类标准。

从表中可见：厂界噪声临铸造车间外3#、4#、5#夜间厂界噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准（昼间65dB，夜间55 dB）；敏感点噪声7#、8#夜间环境噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008），超标原因为夜间铸造车间生产引风机噪声所致。

加强对产噪设备和装置采取消声、隔声等降噪措施，将使噪声源的噪声影响大大降低，能有效降低对厂界的影响。铸造车间夜间不生产，可使夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。7#、8#属于拆迁范围，待其拆除，本区域将执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，昼间噪声也可达标。

## 固体废物环境影响分析

### 处置措施及效果

本项目产生的固体废物为机械加工企业常见的固废，其治理措施成熟可靠。其治理方法主要分为3类。

1、送有资质处置单位处理：均为危险废物，包括废乳化液、废润滑油、隔油池废油、含油污抹布、废手套、废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑，工频炉加热熔化过程中产生废铜渣，工频炉烟尘（铜灰、锌灰、铅灰）等。其中，废乳化液，含油污抹布、废手套，工频炉加热熔化过程中产生废铜渣，工频炉烟尘等，共计3.42吨/年。

2、回收利用：废机油、含油全部收作为锻造机油回用。铸造及机加工产生的边角废铜料回收作原料，共计21.005吨/年。。

3、出售：包括废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑和工频炉更换废耐火材料铝矾土，共计20吨/年。

4、环卫部门清运：主要为生产生活中产生的办公及生活垃圾，6.6吨/年。

通过上述4个方面的处置措施后，本项目产生的固体废物均得到了有效处置，不直接进入环境，不产生二次污染。

### 危险废物储运方式及要求

为了减小固废的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目需设置独立危险废物收集暂存间，专门用于临时存放外委前的危险废物。

暂存物包括废乳化液、废润滑油、隔油池废油、含油污抹布、废手套等，采用密闭专用容器进行收集储存，分类堆放。

危废暂存库将严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险固废外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

(1) 做好每次外运处置固废的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

(2) 固废处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

(3) 处置单位在运输危险固废时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

(4) 危险固废在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

(5) 一旦发生固废泄漏事故，公司和固废处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

## 小结

废水排放影响分析：项目废水经处理后用于绿化或农用，不外排。故本项目改扩建后废水污染物不进入沱江河，对沱江水质正效益明显。

大气环境影响分析：通过对污染源核实，本项目大气等级判断正确；最大落地浓度占标率1.11%。因此，本项目大气排放对外环境影响较小，不会改变大气环境功能。

声学环境影响分析：本项目通过选用低噪声设备，合理布置噪声源，并采取消声、隔声、减振等降噪措施，可大大减轻噪声对周围环境的影响。各监测点的预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）III类标准。因此，本项目的建设不会对当地声学环境产生明显影响。

固体废弃物影响分析：本项目建成投产后，拟采取送有资质处置单位统一处置、回收利用、出售及由城市环卫部门处理等4种方式处置项目产生的固体废弃物，措施安全有效，去向明确，不会产生二次污染。

# 清洁生产及总量控制

## 清洁生产

《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”。

清洁生产的目的就是通过采用先进的生产技术、工艺设备以及清洁原料，在生产过程中实现节省能源，降低原材料消耗，从源头控制污染物产生量并降低末端污染控制投资和运行费用，实现污染物排放的全过程控制，有效地减少污染物排放量。采用清洁生产可最大限度地利用资源、能源，使原材料最大限度地转化为产品，把污染消除在生产过程中，以达到保护自然资源和环境的目的。

清洁生产(污染预防)已被证明是优于污染末端控制且需优先考虑的一种环境保护战略。采用清洁生产工艺，可减轻建设项目的末端处理负担、提高建设项目的环境可靠性、提高建设项目的市场竞争力并降低建设项目的环境责任风险。

### 资源能源利用及节能措施

1）首先在工艺设计上考虑节能，均优先选用先进的、可靠的工艺设备和测试设备提高生产效率，保证产品的可靠性，从而节约能源。节约能耗和水消耗。

2）选用设备及仪器仪表均为中国的名优产品，以保证产品加工精度，减少产品废品率和返修率，降低产品单耗，达到合理用能及节约用能的目的。

3）为减少电能损耗，在变压器低压侧采用电能无功功率补偿，提高功率因数，符合《评价企业合理用电技术导则》1.6的规定。

4）设备选用节能型，多采用变频设备，设备除带有温度、压力控制系统外，还带有节能型保温材料，使设备表面的温度不超过50℃。该设备符合《评价企业合理用热技术导则》2和3的规定。

5）为节约热水，热水系统选用优质管材、管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门）。

6）为节约压缩空气，压缩空气系统选用优质管材、管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门），防止漏气，减少输送过程的能源损耗。

7）为节约用水，采用节能型陶瓷芯龙头、冲便器安装延时自闭阀。给水系统采用优质管材、管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门和水龙头），防止跑、冒、滴、漏，减少输送过程的水资源损耗。项目目建设设备冷却水循环水池，工频电炉循环水循环量达200m3/d，斜板喷雾除烟器喷雾循环水循环量达36 m3/d，重复用水率达97.56%。

8）在建筑设计中尽量考虑建筑物朝向、采光、保温等节能因素，力求实现建筑节能。

### 清洁能源及原辅材料

项目所用的能源主要为天然气和电能，均为清洁能源，相对于使用燃料煤来说，对环境空气的污染程度相对较轻，外排污染物量大大减少，避免了燃煤产生的烟尘和二氧化硫污染环境。从源头控制污染物产生量并降低末端污染控制投资和运行费用，符合清洁生产原则。

### 清洁生产保障措施

清洁生产是要求从原材料、生产工艺到产品服务的全过程控制，彻底改变单纯的末端治理的污染防治模式，因此，必须建立完善可靠的保障体系，把清洁生产管理放在首要位置，才能保障保证清洁生产的落实，因此建议公司采取以下清洁生产保障措施：

1）成立清洁生产管理机构，建立奖惩考核目标责任制度。清洁生产管理机构应负责整个公司各个生产环节的清洁生产管理工作，制定清洁生产管理规程和奖惩考核目标，把控制使用有害物质、节能、降耗纳入到生产管理目标中。

2）开展清洁生产审计工作，由公司总经理任审计小组组长，为开展清洁生产审计工作奠定良好基础。审计小组应制定并实施减少能源，水和原材料使用，消除或减少产品和生产过程中有害物质的使用，减少各种废物排放量。

3）加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识，环保意识，保障清洁生产的目的顺利实施。

### 项目搬迁前后单位产值污染物排放情况

本项目改扩建前产值为2562万元人民币，改扩建后产值为7562万元人民币。

项目改扩建前后单位产值主要污染物排放情况见表9-1。

表9-1    改扩建前后单位产值主要污染物排放情况统计

| 污染物类别 | 主要污染物 | 改扩建前 | 改扩建后 | 污染物增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工频炉烟尘 | 0.020 | 0.020 | 0 |
|  | 抛丸粉尘 | 0.047 | 0.042 | -0.005 |
|  | 锻压成型SO2 | 0.0039 | 0.0006 | -0.0033 |
| 废水 | COD | 0.160 | 0 | -0.160 |
|  | 氨氮 | 0.013 | 0 | -0.013 |
|  | 石油类 | 0.0016 | 0 | -0.0016 |

单位：kg/万元人民币

由表9-1可见，项目改扩建后，单位产值主要废气污染物及废水污染物排放量均有不同程度地削减，清洁生产水平有所提高。

综上所述，项目使用清洁能源、无毒无害的原辅材料、优先选用先进生产设备、采取了适当的节水措施、扩建前后单位产值污染物排放量明显减少，故本项目清洁生产达到国内基本水平。

## 总量控制

近年来，随着我国环境保护力度的不断加强，“九五”期末，废水中的石油类、六价铬、氰化物、汞、镉、铅、砷等有毒污染源已经得到了较好地控制，“十五”期间，国家及时对总量控制规划进行了调整，由原来的13种总量控制污染物缩减为仅对二氧化硫、烟尘、工业粉尘、化学需氧量、氨氮和工业固体废物等6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。“十一五”期间，国家及时对总量控制规划进行了调整，总量控制污染物缩减为仅对二氧化硫、化学需氧量两类。“十二五”期间，国家又对总量控制规划进行了调整，总量控制污染物为4种：化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物。

本评价在工程分析的基础上，计算出本项目的废水、废气、固体废物年污染物排放总量，提供给环保管理部门，作为制定该公司总量控制指标时的参考。

### 废水污染物总量控制指标

项目洗手废水经多级隔油池处理，和生活污水一起经化粪池处理后用于绿化和供附近农用不外排。因此，废水不需要设置污染物总量控制指标。

### 废气污染物总量控制指标

本项目改扩建前后废气中主要污染物年排放量统计见表9-2。

表9-2   改扩建前后废气中主要污染物年排放量统计

| 项目阶段 | 废气量 (万m3/a) | 污染物年排放量 (t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氮氧化物 | SO2 |
| 改扩建前 | 858.74 | 0.02477 | 0.018 |
| 改扩建后 | 1223.16 | 0.0743 | 0.0295 |
| 改扩建前后增减量 | +364.42 | 0.04953 | +0.0115 |
| 总量控制指标 | / | 0.075 | 0.03 |

由表9-2可知，项目改扩建后增加二氧化硫年排放量11.5kg，氮氧化物年排放量49.53kg。

项目废气总量控制指标为：

SO2：0.03t/a、氮氧化物：0.075t/a

### 固体废物总量控制指标

公司产生的固废主要有一般工业固体废物及危险废物，公司将危险固废全部转交给具有危险废物处理资质的单位----有资质处置单位进行处置、一般工业固废由废品回收商回收，无固体废物直接外排。

## 小结

- 清洁生产：

项目均优先选用先进的、可靠的工艺设备和测试设备提高生产效率，保证产品的可靠性，从而节约能源；项目目建设设备冷却水循环水池，工频电炉循环水循环量达200m3/d，斜板喷雾除烟器喷雾循环水循环量达36 m3/d，重复用水率达97.56%。项目所用的能源为天然气和电能，均为清洁能源，相对于使用燃料煤来说，对环境空气的污染程度相对较轻，外排污染物量大大减少，避免了燃煤产生的烟尘和二氧化硫污染环境，从源头控制污染物产生量并降低末端污染控制投资和运行费用；改扩建前后单位产值污染物排放量明显减少。故本项目生产工艺自始至终较好地贯彻了清洁生产原则，项目清洁生产达到国内选进水平。

2、总量控制

项目改扩建后，废水用于绿化和农用，不外排，项目不需设置废水总量控制指标。

项目改扩建后，增加二氧化硫年排放量11.5kg，氮氧化物年排放量49.53kg。

项目废气总量控制指标为：

SO2：0.03t/a、氮氧化物：0.075t/a

# 环境保护措施分析

## 大气污染防治措施分析

### 工频电炉废气治理措施

工频电炉熔炼过程中会产生大量的含尘烟气流。工频电炉熔炼过程中会产生大量的含尘烟气流（含铜、锌、铅），该工序经设置相应的吸尘罩，先经沉降室除尘，而后配套相应的DMC-G型脉冲袋式除尘器除尘，再经15米高排气筒达标排放。根据《四川省内江巨星水暖气五金器材厂现状监测》，工频电炉废气达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。

### 抛丸粉尘治理措施

通过抛丸机自带的布袋除尘系统进行过滤处理，通过调查，处理效果较好，一般都在99%以上，收集的废钢（铜）屑作为废边角余料出售给废品回收站，其排放的废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的相关标准，实现达标排放。处理措施从技术上说是成熟、可靠、有效的，且为抛丸机自带设施，投资计入设备费用内。

### 锻压成型废气治理措施

锻压成型过程中，坯件需要天然气烧红，锻压成型需要机油作为脱模剂。天然气燃烧和在烧红的坯件涂抹机油会产生燃烧废气和油烟废气。

（1）燃烧废气

锻压成型的坯件需要脱硫天然气加热。废气直接经15米高烟囱排放，可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求

（2）油烟废气

油烟废气烟气黑度为1林格曼级，经厂方自主研制的斜板喷雾除烟器除烟后经15米高烟囱外排，去除效率约为85%，喷雾水循环使用不外排。油烟废气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。

本项目燃烧废气和油烟废气采用的措施可行。

### 项目废气治理综合结论

以上治理措施设计齐全，针对性强，技术可靠，投资适中。各废气治理措施均为目前国内普遍采用的成熟工艺。

因此，项目废气治理措施从环保、技术、经济角度可行。

## 水污染防治措施分析

### 项目废水处理方案技术经济可行性分析

本项目洗手废水通过多级隔油池预处理去除大部分石油类污染物后，和生活废水一起经过化粪池处理后，用于绿化和农用，不外排。

项目废水处理流程见图10-1。

绿化和农用

生活污水

化粪池

洗手废水

隔油池

图11-1   项目废水处理流程图

### 项目废水治理综合结论

以上治理措施设计齐全，针对性强，技术可靠，投资适中。各废水治理措施均为目前国内普遍采用的成熟工艺。

因此，项目废水治理措施从环保、技术、经济角度可行。

## 噪声治理措施分析

本项目噪声源主要来自成型机和压力机噪声以及抛丸机、空压机、引风机、切割机、车床、钻床、铣床等设备噪声，噪声源强在70～105dB（A）之间。

合理布置噪声源；将主要的噪声源布置于各车间的中央部位，锻压成型车间安排在尽量远离环境敏感目标的一侧，以减轻对厂界外的声环境影响。将空压机、引风机、变配电机等动力设备和高产噪设备进行密闭、消声；对产噪大的设备如抛丸机、切割机、成型机、压力机等采取安装橡胶减震接头及减震垫等一系列减震、消声、隔声措施。

总之，合理布置噪声源，将高噪声靠产区中部布置，安装时采取减振、隔声等措施，在车间周围进行绿化，尽量减小噪声对外环境的影响。

## 固体废弃物治理措施分析

项目废乳化液，含油污抹布、废手套，工频炉加热熔化过程中产生废铜渣，工频炉烟尘送有相应危险废物资质单位处理；废润滑油和废油全部收作为锻造机油回用；废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑出售给金属回收公司；铸造及机加工产生的边角废铜料回用作原材料；工频炉更换废耐火材料铝矾土外卖作水泥原料；厂区办公生活垃圾由环卫部门清运和统一处置。

公司对危险废物和一般废物采取在厂区内集中统一收集，分类存放；设立专用危险废物临时暂存间和一般废物临时暂存区，不同的危险废物分类存放；按规定设立标志牌，并对危险废物暂存间的地面作“三防”处理，铺设防渗层，加强防渗和防漏措施，以免造成对车间以及周围环境的污染。

本项目拟采取的固废处置措施均属于成熟可靠的处置办法，技术经济合理可行。

## 环保投资

本项目环保投资为47万，占总投资2850万人民币的1.65%，本项目环保投资见表10-1。

表10-1  环保投资（措施）及投资估算一览表

| 项目 | 内容 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 治理 | 1、抛丸机除尘系统新建15m排气筒 | 1.5 | 新建 |
|  | 2、工频电炉除尘系统 | 0 | 利旧 |
|  | 3、锻压成型油烟废气处理系统+15m排气筒 | 13 | 新建 |
| 废水治理 | 1、多级隔油池1.2m3 | 0.5 | 新建 |
|  | 2、化粪池处理 | 0 | 利旧 |
| 噪声治理 | 1、空压机、引风机等设备采用密闭、消声等降噪措施 | 5 | 新建 |
|  | 2、设备采取隔声、减振降噪措施 | 10 | 新建 |
| 固废处置 | 1、废乳化液、含油污抹布、工频炉渣、工频炉烟尘等分类暂存、暂存间的地面防渗等 | 5 | 新建 |
|  | 2、一般固体废物的分类贮存 | 2 | 新建 |
|  | 3、生活垃圾收集及清运 | 0 | 利旧 |
| 绿化 | 绿化面积1000m2 | 10 | 新建 |
| 合计 |  | 47 |  |

# 公众参与

## 公众参与调查

### 调查目的

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局2006年2月14日，环发2006【28号】）相关内容，本项目属于应当编制环境影响报告书的建设项目，需要开展公众参与活动。

本次公众参与调查本着公开、平等、广泛和便利的原则，让拟建厂址周围地区的民众对本项目建设的情况有所了解，征询他们的意见、要求和愿望，使该项目能得到公众认可，取得公众的理解和支持。

### 调查方法

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关要求，再结合本项目的实际情况，调查方法采取网上公示和发放调查问卷两种形式。具体程序为：

(1) 2011年2月11日至21日在内江电视新闻网网站进行第一次公示(公示截图见附图4)，告知四川省内江巨星水暖气五金器材厂委托绵阳市环境科学研究所开展该公司新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目的环评工作；

(2) 2011年3月3日～13日，在内江电视新闻网网站进行第二次公示(公示截图见附图5)，公告公示简本，介绍项目污染物排放量及治理措施等情况，以了解当地居民对项目的看法。

(3) 2011年3月20日～30日在项目地周围张帖公告3张，公告公示简本，介绍项目污染物排放量及治理措施等情况，以了解周边居民对项目的看法。

(4) 2011年3月20日～21日两天评价单位与建设单位一起进行公众问卷调查，到项目周边（内江市市中区乐贤镇乐贤村三社）了解当地居民对本项目的看法。

公众参与调查问卷样表见表11-1。

| 项目名称 | 四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介：四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目，建于内江市市中区乐贤工业集中发展区内椑路西侧，总投资约2850亿元人民币。 本搬迁扩能项目主要产品为：环保铜质五金配件。 项目主要环境问题：本项目无生产废水，废水主要包括清洗液洗手废水、生活废水；生产废气主要包括工频电炉熔炼废气、抛丸粉尘、锻压成型燃烧废气和油烟废气等；项目生产设备及动力设备运行产生一定噪声；危险固废主要为废乳化液、废润滑油、隔油池废油、工频电炉废铜渣、工频电炉烟尘等；一般工业固废主要包括废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑，铸造及机加工产生的边角废铜料，工频炉更换废耐火材料铝矾土，生活垃圾等。 公司将环保、健康、安全放在经营的首位，公司产生的洗手废水及生活污水经处理后用于绿化和农用，不外排；工频电炉废气处理系统、抛丸机自带布袋除尘装置、锻压成型油烟废气处理系统处理生产过程产生的废气；采用隔声、合理布置总平等措施有效控制项目运行噪声；项目产生的危废除废油回收利用外全部交由具有处理资置的单位进行处理，一般固废除生活垃圾由环卫部门清运处理外，其他固废出售或回收利用。通过上述处理措施，可有效控制项目环境影响。 本表是对本项目环境保护公众参与，征询民众意见的调查表，请您们按照自己的意愿填写，谢谢！ |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 性别： | □男 □女 |
| 联系方式 |  |  |  |  |
| 年 龄 |  | □20岁以下 □20-30岁 □30-40岁 □40-50岁 □50-60岁 □60岁以上 |  |  |
| 居住/工作地 |  |  |  |  |
| 文化程度 |  | □大学以上 □大专 □中学 □小学 □文盲 |  |  |
| 职 业 |  | □工人 □农民 □学生 □机关干部 □教师 □个体经营 □商界 □其它 |  |  |
| 1 |  | 您是否听说过本项目？ |  |  |
|  |  | □听说过 □没有听说过 |  |  |
| 2 |  | 您对您所在地的环境质量现状感觉： |  |  |
|  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |  |  |
| 3 |  | 您认为项目所在地的主要环境问题及来源是？ |  |  |
|  |  | □大气污染 □地表水污染 □地下水污染 □噪声 □生态破坏 □其它 |  |  |
| 4 |  | 城西工业园区目前已有的工程项目是否已经对您造成了不利影响？ |  |  |
|  |  | □是 □没有影响 |  |  |
| 5 |  | 您认为该项目的建设对本地整个区域范围内环境（可能）的影响是： |  |  |
|  |  | □空气污染加剧 □地表水水污染加剧 □噪声污染增强 □生态破坏 □不会造成不利影响 |  |  |
| 6 |  | 您认为该项目的建设的对本地区社会经济（可能）的影响是： |  |  |
|  |  | □促进经济发展 □就业增加 □个人收入增加 □其它 |  |  |
| 7 |  | 您对该项目建设中最关注的问题是: |  |  |
|  |  | □环境保护 □就业机会 □收入增加 |  |  |
| 8 |  | 您对该项目在当地建设是同意还是反对？ |  |  |
|  |  | □完全支持 □无所谓 □反对(请在第10项中注明反对理由，若您选择反对本项目，而未填写反对理由，本调查将视为无效调查样本！) |  |  |
| 9 |  | 您对城西工业园区目前的状况有什么意见(主要是环境保护方面的意见)？其他亦可。 |  |  |
| 10 |  | 您对本项目的环境保护工作有什么建议和要求？ |  |  |

表11-1  环境影响评价公众意见调查问卷表

### 调查对象

项目所在区域周围的民众，包括当地社会各界的代表，如：农民、工人、学生、机关干部、个体经营、科教文卫等各个行业。从小孩到老人，从农民到机关干部，各个行业，各个年龄层、文化层的群众，都可以作为调查的对象。

调查区域主要针对项目周边的关注区域——内江市市中区乐贤镇乐贤村三社。

本次调查对象基本情况见表11-2。

表11-2  公众调查人员情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 地址 | 态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黎万斌 | 男 | 13518489926 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 2 | 罗珊 | 女 | 15196743274 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 无所谓 |
| 3 | 官俊 | 男 | 13064355286 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 4 | 熊竹 | 男 | 18989113827 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 5 | 张朋 | 女 | 13108320729 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 6 | 李英 | 女 | 18080223012 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 7 | 李斯高 | 女 | 13551516794 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 8 | 邓仁君 | 男 | 13568049861 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 9 | 周永兵 | 男 | 15583227177 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 10 | 陈天勇 | 男 | 15082017257 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 11 | 温小秀 | 女 | 13568031028 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 12 | 董园林 | 男 | 15182104607 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 13 | 何马武 | 男 | 13990559180 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 14 | 黎波 | 男 | 15888488431 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 15 | 茅思亮 | 男 | 13088222036 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 16 | 范石佳 | 男 | 13628137953 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 17 | 张忠义 | 男 | 13989161371 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 18 | 黄黎琴 | 女 | 13118455753 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 19 | 李尚江 | 女 |  | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 20 | 蔡伟 | 男 | 18728126030 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 21 | 周彪 | 男 | 15282150763 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 22 | 张应聪 | 女 | 13219421765 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 23 | 苏从玉 | 女 | 13551532990 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 24 | 喻后命 | 男 | 18703200804 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 25 | 刘强 | 男 | 18783228056 | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |
| 26 | 徐秀玉 | 女 |  | 内江市市中区乐贤镇乐贤村三社 | 支持 |

## 调查结果统计

本次调查结果：发放的30份问卷收回26份有效问卷，回收率为86.67%。回收的26人中25人完全支持，1人无所谓，无人反对。调查结果显示，该项目得到了当地绝大多数居民的支持。

### 参与调查人员的基本情况

接受本次公众参与调查人员的基本情况统计见表11-3。

表11-3    接受调查人员基本情况统计表

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 | 男 |  |  |  |  | 女 |  |  |  | 合计 |
| 人 数 | 16 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 26 |
| 百分比% | 61.54 |  |  |  |  | 38.46 |  |  |  | 100 |
| 年 龄 | 20岁以下 |  | 20-30岁 |  | 30-40岁 | 40-50岁 | 50-60岁 |  | 60岁以上 | 合计 |
| 人 数 | 0 |  | 7 |  | 12 | 7 | 0 |  | 0 | 26 |
| 百分比% | 0.00 |  | 26.92 |  | 46.15 | 26.92 | 0.00 |  | 0.00 | 100 |
| 文化程度 | 大学以上 |  |  | 大专 |  | 中学 | 小学 |  | 文盲 | 合计 |
| 人 数 | 0 |  |  | 3 |  | 20 | 3 |  | 0 | 26 |
| 百分比% | 0.00 |  |  | 11.54 |  | 76.92 | 11.54 |  | 0.00 | 100 |
| 职 业 | 工人 | 农民 |  | 学生 | 机关干部 | 教师 | 个体经营 | 商界 | 其它 | 合计 |
| 人 数 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 百分比% | 100 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 |

从以上参加调查的人员的基本情况中可见：

1、接受调查的人员中包括了社会的主要人群，其中较多的一类人群是工人，占调查总人数的100%，其代表了建设项目周围的最主要人群，代表了该地区大多数居民及当地政府的对本项目的态度。

2、在调查的人群中，中学以上学历有23人，占调查总人数的88.46%。这部分人群发表的意见和看法，能够客观体现该地区居民的意见和愿望。

3、从年龄结构上分析：在接受调查的26人中，从20岁左右的学生到50岁左右的老人都参与了。主要集中在20～40岁，占总调查人数的100%，主要是周围乐贤镇乐贤村三社等地的居民。

通过上述3点分析，本次调查的人群分布较广，有重点有针对性，随机性较高，对各个年龄层次，文化程度、各个行业都涉及到了，本次调查能真实的反映当地居民对本项目的看法。

### 对本项目建设的意见统计

一、调查结果统计

对本项目意见的统计见表11-4。

表11-4   调查问卷意见统计表

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题1 | 您是否听说过在本项目？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 | 听说过 |  |  |  | 没听说过 |  |  |  | 合计 |
| 人数 | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26 |
| 百分比% | 100 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 100 |
| 问题2 | 您对您所在地的环境质量现状感觉？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 | 满意 | 基本满意 |  |  | 不满意 |  |  |  | 合计 |
| 人数 | 24 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 26 |
| 百分比% | 92.31 | 7.69 |  |  | 0.00 |  |  |  | 100 |
| 问题3 | 您认为项目所在地的主要环境问题及来源是？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 | 大气污染 | 地表水 污染 | 地下水 污染 |  | 噪声 |  | 生态 破坏 | 其它 | 合计 |
| 人数 | 0 | 0 | 1 |  | 8 |  | 4 | 13 | 26 |
| 百分比% | 0.00 | 0.00 | 3.85 |  | 30.77 |  | 15.38 | 50 | 100 |
| 问题4 | 目前已有的工程项目是否已经对您造成了不利影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 | 是 |  |  |  | 没有影响 |  |  |  | 合计 |
| 人数 | 0 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |
| 百分比% | 0.00 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |
| 问题5 | 您认为本项目的建设对本地整个区域范围内环境（可能）的影响是？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 | 空气污染加剧 | 地表水水 污染加剧 |  | 噪声污染 增强 |  | 生态破坏 |  | 不会造成 不利影响 | 合计 |
| 人数 | 2 | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 18 | 26 |
| 百分比% | 7.69 | 3.85 |  | 19.23 |  | 0.00 |  | 69.23 | 100 |
| 问题6 | 您认为该项目的建设的对本地区社会经济（可能）的影响是？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 | 促进经济发展 | 就业增加 |  |  | 个人收入增加 |  |  | 其它 | 合计 |
| 人数 | 17 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 26 |
| 百分比% | 65.38 | 26.92 |  |  | 3.85 |  |  | 3.85 | 100 |
| 问题7 | 您对该项目建设中最关注的问题是？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 | 环境保护 | 就业机会 |  |  | 收入增加 |  |  |  | 合计 |
| 人数 | 16 | 2 |  |  | 8 |  |  |  | 26 |
| 百分比% | 61.54 | 7.69 |  |  | 30.77 |  |  |  | 100 |
| 问题8 | 您对该项目在当地建设是同意还是反对？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 | 完全支持 | 无所谓 |  |  | 反对 |  |  |  | 合计 |
| 人数 | 25 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 26 |
| 百分比% | 96.15 | 3.85 |  |  | 0.00 |  |  |  | 100 |

二、调查结果分析

1、是否了解本项目（问题1）

被调查人群中知道本项目的人较多，占了100%，分析其原因：在以项目周边的居民为调查对象时，最后的调查结果显示调查对象主要是工人，他们比较关心内江经济技术开发区的相关项目，也有相对更多的机会通过网络途径来了解该项目。

2、对当地环境现状的调查(问题2～问题3)

对项目所在地环境质量满意的24人，基本满意的2，二者之和占总数的100%，说明项目所在地目前环境质量良好。对于影响环境的因素，8人认为噪声对环境影响最大，4人认为生态破坏对环境影响最大，13人认为其它原因对环境影响最大。

3、对园区已有项目的看法（问题4）

在被调查的26人中，都认为目前园区已有的项目对自已没有影响。

4、对本项目的看法(问题5～问题7)

18人认为本项目不会对该地区带来任何不利影响，2人认为会使空气污染加剧，1人认为地表水水污染加剧，5人认为噪音污染增强；当问到对地方经济的影响时，17人认为会促进经济发展，7人认为会增加就业，1人认为会增加收入。当然，在关心就业的同时，16人提出最关心还是本项目的环保问题。

5、对本项目的态度（问题8）

在调查的26人中，25人完全支持，支持率达96.15%，1人无所谓，无人反对。

调查结果显示，该项目得到当地绝大多数居民的支持，其支持的前提条件是：企业在做到污染物的达标排放，满足国家及地方相关的法律法规要求。四川省内江巨星水暖气五金器材厂是一个高度重视环保，重视企业形象的高科技企业，通过严格的环保管理，相信能得到更多群众的支持。

### 调查意见分析

在26份问卷中，无人提出了建议和意见。

## 小结

本次公众参与采取了网上公示和发放问卷调查表两种方式进行。

2011年2月11日至21日，2011年3月3日～13日，在内江电视新闻网网站进行第一次公示和第二次公示；2011年3月20日～30日在项目地周围张帖公告。建设单位和环评单位均没有收到公众的反馈意见，即无人对项目建设发表意见。

2011年3月20日～21日日两天评价单位与建设单位一起进行公众问卷调查。问卷调查共发放问卷30份，收回26份，回收率为86.67%。回收的26人中，25人完全支持，占96.15%；1人无所谓，占3.85%；无人反对。调查结果显示，该项目得到当地绝大多数居民的支持。

本次公众参与调查的包括了社会各个年龄层、文化层、各个行业的人员，接受调查的人群具有一定的广泛性和代表性，代表了社会各界人士的意见。绝大多数接受调查的人员都对本工程表示关心和支持，并提出了一些有参考价值的意见和建议。大体上可归纳为：加大环保投资，完善治理措施，严格按照国家相关的环保要求，做到环保达标。

# 环境影响经济损益分析

## 环保投资分析

项目总投资约2850万人民币，环保投资47万元，约占总投资的1.65%，其环保投资比例相对较低，这是由于机械加工项目工艺简单，使用化学品种类及用量少，产生的污染物种类单一，数量偏少的特点决定。

本项目环保设施投资情况见表13-1。

表13-1  项目环保设施投资比例

| 序号 | 项目和内容 | 投资估算（万元） | 占环保总投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 5 | 10.64 |
| 2 | 废气处理 | 10 | 21.28 |
| 3 | 噪声治理 | 15 | 31.91 |
| 4 | 固体废物处置 | 7 | 14.89 |
| 5 | 厂区绿化 | 10 | 21.28 |
|  | 合 计 | 47 | 100.0 |

从表中可见：工程环保投资的重点放在废气、噪声治理和绿化上，占整个环保投资的74.47%以上，占环保投资的大部分，说明投资有针对性，且抓住了污染治理的重点。从环保设施的比例看，虽然环保投资的比例较低，但由于污染治理投资有重点，污染治理效果和环境效益明显，符合以较少的环保投资取得较大的环境效益的原则。

## 环境效益分析

本工程拟实施一系列的环保治理措施，再加上环评单位对本工程提出的环评要求而需要添加的环保设施，这些措施全部落实到位以后将对工程所产生的废水、废气、废渣以及噪声进行比较彻底的治理，可以实现“达标排放”，对废渣进行了回收利用，将工艺中的大气污染程度降低到最低水平上。

由此可见工程在取得良好的经济效益和社会效益的前提下，对环境的影响比较小，从此角度讲，工程的环境效益是可行的。

## 经济效益分析

本项目环境保护措施的经济效益大致可分为：

1、可用市场价值估算的经济收益

本项目废水、废气、噪声通过有效治理后，能较大程度地削减生产废水和废气中污染物的排放量，从而大幅度降低排污费。

2、回用资源的收益

本项目铸造及机加工产生的边角废铜料、废润滑油和隔油池废油等回收利用，废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑出售给金属回收公司，工频炉更换废耐火材料铝矾土出售给水泥厂，可降低了项目成本。

3、改善环境质量的非货币效益。

(1) 通过对本工程的废水、废气、噪声进行治理，达标排放；对固体废物、废液进行处置，去向明确，不会产生二次污染，降低了对周围环境的影响。

(2) 厂区绿化，可防止水土流失、吸收有害气体、粉尘，从而净化空气，美化生产环境。

(3) 对动力设备采取的降噪措施，可避免或很大程度地缓解噪声对人体的听力及正常生活的影响。

## 社会效益分析

公司投入大量资金，采用先进的处理系统对废水、废气和噪声的治理，表明了公司对环境保护的重视程度，对于全面落实国家的环境保护政策，起到了积极的作用。公司属高技术、轻污染企业，符合国家的产业政策和当地总体发展规划，生产过程中产生的污染物能得到有效控制，具有良好的社会效益。

## 小结

项目总投资2850万人民币，环保投资47万元，约占工程总投资的1.65%，环境影响经济损益分析结果表明：公司采取的环保措施能够取得很好的治理效果，能很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得较大的环境效益，具有良好的社会、环境、经济效益。

# 环境管理与环境监测制度建议

企业的环境管理是企业的管理者为实现预期的环境目标，运用环保法律、法规、技术、经济、教育等手段对企业合理开发利用资源、能源、控制环境污染与保护环境所实施重要措施。

环境监测制度是为环境管理服务的一项重要制度，通过环境监测，及时了解企业的环境状况，不断完善，改进防治措施，不断适应环境保护发展的要求；是实现企业环境管理定量化，规范化的重要举措。建立一套完善的行之有效的环境管理与监测制度是企业环境保护工作的重要组成部分。

## 环境管理

### 建立环境管理体系

为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议：

1、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。

2、建立专职环境管理机构，配备专职环保管理人员1～2名，兼职管理人员若干名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。

3、以水、气、声等环境要素的保护和改善作为推动企业环境保护工作的基础，并在生产工作中检查环境管理的成效。

4、按照所制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各生产部门和人，签订责任书，定期考核。

5、按照环境管理的要求，将计划实现的目标和过程编制成文件，有关指标制成目标管理图表，标明工作内容和进度，以便与目标对比，及时掌握环保工作的进展情况。

### 环境管理规章制度

建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度主要有：

1、环境管理岗位责任制；

2、环保设施运行和管理制度；

3、环境污染物排放和监测制度；

4、原材料的管理和使用、节约制度；

5、环境污染事故应急和处理制度；

6、生产环境管理制度；

7、厂区绿化和管理制度。

### 环境管理机构的主要职责

公司环境管理机构主要职责是：

(1) 贯彻执行中华人民共和国的环境保护法规和标准，接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项管理工作的执行情况。

(2) 接受环境保护主管部门的检查，定期上报各项管理工作的执行情况；

(3) 组织制定工厂内各部门的环保管理规章制度，并监督执行。

(4) 公司内部环保治理设备的运转以及日常维护保养，保证其正常运转；

(5) 组织参加环境监测工作。

(6) 定期进行审计，检查环境管理计划实施情况，使环境污染的治理、管理和控制不断得到改善，使企业对环境的影响降到最低程度。

## 环境监测

### 环境监测的主要任务

公司环境监测以厂区污染源源强排放监测为重点，环境监测的主要任务是：

1、对环保治理设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较；发现问题及时报告公司有关部门；

2、当发生污染事故时，进行应急监测，为采取处理措施提供第一手资料；

3、编制环境监测季报或年报，及时上报区、市环保主管部门。

### 环境监测机构的设置

本项目建成后，根据公司的具体情况，应在公司内设置环境监测机构，根据需要适当配备环境监测和处理设施管理人员，同时应配备必要的监测设备（满足废水、废气和噪声污染源常规项目监测的需要），使其成为环境管理体系的一部分。

### 环境监测计划

为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对建设项目实施环境监测建议。对公司环境监测计划建议见表13-1。

表13-1    环境监测计划建议

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工频电炉熔炼废气排气筒 | 1 | 烟尘、锌灰、铅灰 | 2次/年 |
|  | 抛丸粉尘排气筒 | 1 | 粉尘 | 2次/年 |
|  | 锻压成型废气排气筒 | 1 | 烟尘、SO2、NOX | 2次/年 |
| 噪声 | 厂界外1米 | 4 | 厂界噪声 | 1次/年 |

公司环境管理机构应将监测结果整理存档，并按规定编制表格或报告，报送当地环保主管部门和有关行政主管部门。

# 环境影响评价结论及对策建议

## 环境影响评价结论

四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目建于内江市市中区乐贤工业集中发展区原厂区内，占地16460平方米。在企业原预留的发展用地上，新建生产车间10000m2。添置16－160t压力机、数控车床、数控铣床、GYT感应电炉、自动温墩成型机、拉丝机、自动切割机、脉袋式除尘器等工艺设备共计185台/套。组建十条自动、数控加工生产线及环保、节能的熔铜设施；改造两条GYT工频环保熔炼炉生产线；改造六条65－165t温墩自动锻压成型制坯生产线。完善与新建生产车间配套的公用工程。生产规模：新增环保铜质五金配件生产能力1000吨/年，建成后形成1500吨/年生产能力。

### 产业政策符合性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2005年第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》，本项目的生产能力、产品、生产工艺及所使用的生产设备均不属于鼓励类、限制、淘汰类之列，依据《促进产业结构调整暂行规定》（国发（2005）40号文）的相关规定，本项目不属于限制、淘汰类落后生产能力、工艺、设备和产品之列，属于允许类，符合国家当前产业政策。

项目已取得内江市市中区经济委员会下发的《关于同意四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目的备案通知书》（备案号：内市区经技改备案 (2009)4号）。

### 规划符合性

本项目在乐贤工业区内选址建设，根据《内江市市中区工业集中区环境影响报告书》，工业区总体规划概述：工业区入驻企业以机电机械业(控制为金加工类。限制铸造、喷漆类机械业进入)、食品类、医药类(医药工业控制为医药加工，限制化学药品原药制造进入)、印刷包装业第一类、二类工业为主，限制发展三类工业。该项目为一般机械类加工项目，符合园区入园条件与区域规划。并办理了建字第511002201100011号《建设工程规划许可证》，因此，本项目符合内江市总体发展规划的要求。

### 污染物达标排放分析

本项目生产的污染物主要有生产废水、生产废气、生活污水、设备噪声以及固体废弃物等。

1．废水  包括洗手废水和生活污水。

（1）洗手污水排放量132t/a，通过多级隔油池和化粪池处理后，用于绿化用水和供附近农用，不外排。

（2）生活污水排放量1320t/a，通过化粪池处理后，用于绿化用水和供附近农用，不外排。

2．废气

（1）工频电炉熔炼废气：工频电炉熔炼过程中会产生大量的含尘烟气流。工频电炉熔炼过程中会产生大量的含尘烟气流（含铜、锌、铅），该工序经设置相应的吸尘罩，先经沉降室除尘，而后配套相应的DMC-G型脉冲袋式除尘器除尘，再经15米高排气筒达标排放。根据《四川省内江巨星水暖气五金器材厂现状监测》，工频电炉废气达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。

（2）抛丸粉尘：通过抛丸机自带的布袋除尘系统进行过滤处理，通过调查，处理效果较好，一般都在99%以上，收集的废钢（铜）屑作为废边角余料出售给废品回收站，其排放的废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的相关标准。

（3）燃烧废气：燃烧废气直接经15米高烟囱排放，可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求

（4）油烟废气：油烟废气烟气黑度为1林格曼级，经厂方自主研制的斜板喷雾除烟器除烟后经15米高烟囱外排，去除效率约为85%，喷雾水循环使用不外排。油烟废气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。

3．噪声

本项目主要噪声源来自生产车间引风机、抛丸机、切割机、成型机、压力机、空压机、车床、铣床、钻床等设备噪声，以及工频炉感应圈电流声，设备均安装在厂房内。经减振、密封等各种措施治理后，再经厂房阻挡和距离衰减，且夜间不进行生产，使噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，即昼间：65dB(A)，夜间55dB(A)。

4．固废

项目废乳化液，含油污抹布、废手套，工频炉加热熔化过程中产生废铜渣，工频炉烟尘分别用专用有盖桶收集，暂存于专用危险品库房，库房外设置危险废物标志，收集一定量后送有相应危险废物资质单位处理，并保存好转移联单；废润滑油和废油全部收作为锻造机油回用；废铜分选出的金属杂质、抛丸清理废钢（铜）屑出售给金属回收公司；铸造及机加工产生的边角废铜料回用作原材料；工频炉更换废耐火材料铝矾土外卖作水泥原料；厂区办公生活垃圾由环卫部门清运和统一处置。项目各类固体废弃物处置得当，去向明确。

公司对危险废物和一般废物采取在厂区内集中统一收集，分类存放；设立专用危险废物临时暂存间和一般废物临时暂存区，不同的危险废物分类存放；按规定设立标志牌，并对危险废物暂存间的地面作“三防”处理，铺设防渗层，加强防渗和防漏措施，以免造成对车间以及周围环境的污染。

### 清洁生产分析

项目均优先选用先进的、可靠的工艺设备和测试设备提高生产效率，保证产品的可靠性，从而节约能源；项目建设设备冷却水循环水池，循环循环量达200m3/d，斜板喷雾除烟器喷雾水循环水循环量达36m3/d，重复用水率达97.56%。项目所用的能源为天然气和电能，均为清洁能源，相对于使用燃料煤来说，对环境空气的污染程度相对较轻，外排污染物量大大减少，避免了燃煤产生的烟尘和二氧化硫污染环境，从源头控制污染物产生量并降低末端污染控制投资和运行费用；改扩建前后单位产值污染物排放量明显减少。故本项目生产工艺自始至终较好地贯彻了清洁生产原则，项目清洁生产达到国内基本水平。

### 总量控制分析

项目改扩建后，废水用于绿化和农用，不外排，项目不需设置废水总量控制指标。

项目改扩建后，会增加二氧化硫年排放量11.5kg。

项目废气总量控制指标为：

SO2：0.03t/a、氮氧化物：0.075t/a

### 环境现状评价结论

(1) 大气环境现状评价结果表明：大气中铅、铜、锌浓度较很低，尚有很大的环境容量；TSP日平均浓度在1#、2#监测点均超标，说明项目所在区域大气环境已受到TSP的污染。TSP超标超标原因主要由于市中区乐贤工业集中区正在建设中，许多地块地表裸露，且公路破损严重扬尘所致。随着市中区乐贤工业集中区大规模开发建设施工活动的减少，开发强度降低，该地区环境空气中TSP的影响将逐步减轻，大气环境质量将得到明显改善。

(2) 地表水环境现状评价结果表明：沱江河段水质除2#总磷超标0.2倍以外，其余评价因子pH、COD、BOD、氨氮、石油类等水质参数均能满足《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 Ⅲ类水域标准要求。1#断面没有超标，说明沱江水质良好。分析3#总磷超标的原因为：沿河乡镇生活污水排放所致。

(3) 声环境现状评价结果表明：现状监测期间，厂界噪声临铸造车间外3#、4#、5#夜间厂界超声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准（昼间65dB，夜间55 dB）；敏感点噪声7#、8#夜间环境噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008），超标原因为夜间铸造车间生产引风机噪声所致。铸造车间夜间不生产，可使噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。

### 环境影响评价结论

一、建设施工期

施工期对周围环境质量的影响是短期的、也是多方面的，主要有：施工扬尘、施工机械废气及大型运输汽车尾气等；高噪声、高振动的施工机械及大型建材运输车辆；泥浆水、地面径流及机械设备和车辆的冲洗水；工程渣土和建筑垃圾等。

由于环评期间本项目已建成，因此无需对施工期环境影响进行分析。

二、项目营运期

项目营运期工程污染物排放对周围环境影响较小。

废水排放影响分析：项目废水经处理后用于绿化或农用，不外排。故本项目改扩建后废水污染物不进入沱江河，对沱江水质正效益明显。

大气环境影响分析：通过对污染源核实，本项目大气等级判断正确；最大落地浓度1.11%。因此，本项目大气排放对外环境影响较小，不会改变大气环境功能。

声学环境影响分析：本项目通过选用低噪声设备，合理布置噪声源，并采取消声、隔声、减振等降噪措施，可大大减轻噪声对周围环境的影响。各监测点的预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）III类标准。因此，本项目的建设不会对当地声学环境产生明显影响。

固体废弃物影响分析：本项目建成投产后，拟采取送有资质处置单位统一处置、回收利用、焚烧处理、出售及由城市环卫部门处理等3种方式处置项目产生的固体废弃物，措施安全有效，去向明确，不会产生二次污染。

### 环保措施技术经济分析

本改扩建项目环保投资47万元，占总投资的1.65%。环保措施技术经济分析结果表明：工程的废水处理方案合理、技术先进、处理效率高、系统稳定；废气、噪声治理方案都是一些通用、成熟的方法。公司所选的环保治理方案切实可行。

### 公众参与

本次公众参与采取了网上公示和发放问卷调查表两种方式进行。

2011年2月11日至21日，2011年3月3日～13日，在内江电视新闻网网站进行第一次公示和第二次公示；2011年3月20日～30日在项目地周围张帖公告。建设单位和环评单位均没有收到公众的反馈意见，即无人对项目建设发表意见。

2011年3月20日～21日日两天评价单位与建设单位一起进行公众问卷调查。问卷调查共发放问卷30份，收回26份，回收率为86.67%。回收的26人中，25人完全支持，占96.15%；1人无所谓，占3.85%；无人反对。调查结果显示，该项目得到当地绝大多数居民的支持。

本次公众参与调查的包括了社会各个年龄层、文化层、各个行业的人员，接受调查的人群具有一定的广泛性和代表性，代表了社会各界人士的意见。绝大多数接受调查的人员都对本工程表示关心和支持，并提出了一些有参考价值的意见和建议。大体上可归纳为：加大环保投资，完善治理措施，严格按照国家相关的环保要求，做到环保达标。

### 评价总结论

综上所述，四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造符合国家产业政策；符合内江市总体发展规划的要求；项目选址合理性。项目改扩建后产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，但与之配套的环保设施比较完善，治理方案选择合理，只要认真加强管理、落实环保措施，完全能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。在贯彻落实本环境影响报告书各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度而言，本项目在原厂址内建设是可行的。

## 环境保护对策建议

(1) 建议公司在保证生产的前提下，兼顾经济和技术的可行性，尽可能地选用有利于清洁生产的新工艺，选择有利于环境保护的污染处理技术和设备，进一步减轻对环境的影响。

(2) 认真贯彻执行国家和四川省的各项环保法规和要求，根据需要，设置环境保护管理人员和环境监测人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。

(3) 搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，防治各类污染物非正常排放。

(4) 产生的危险废物在储存和运输过程中，应注意安全，严防中途泄漏；此外，加强对危险废物处置情况的回访，确保不造成二次污染

# 附件

附件1  内江市市中区经济委员会，内市区经技改备案(2009)4号，关于同意四川省内江巨星水暖气五金器材厂新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造项目的备案通知书

附件2  内江市市中区建设局，选字第511002200900045号，建设项目选址意见书

附件3  内江市市中区环境保护局，内区环发[2010]60号，关于四川省内江巨星水暖气五金器材厂“新型环保铜质五金配件生产工艺及设备技术改造”项目环境保护评价执行标准的意见

附件4  内江市环境保护监测站，内环监字（2010）第0449号，四川省内江巨星水暖气五金器材厂现状监测

附件5  四川省建设项目环境保护申报表

附件6  公众意见调查样表