目  录

1  总论	3

1.1项目由来	3

1.2评价目的与原则	4

1.3编制依据	5

1.4评价标准	7

1.5评价等级	10

1.6评价因子	13

1.7评价时段和评价范围	14

1.8评价重点	14

1.9控制污染与环境保护目标	14

1.10评价程序	15

2  项目概况及工程分析	17

2.1项目概况	17

2.2产业政策符合性及规划符合性分析	20

2.3工程分析	23

3  区域环境概况	35

3.1地理位置	35

3.2自然环境概况	35

3.3社会环境概况	39

4  环境质量现状监测及评价	51

4.1地表水环境质量现状监测及评价	51

4.2大气环境质量现状监测与评价	52

4.3声环境质量现状监测与评价	55

4.4生态环境质量现状评价	56

6  环境影响预测及评价	57

6.1大气污染物环境影响分析	57

6.2地表水污染物环境影响分析	59

6.3地下水污染防治措施分析	60

6.4声环境影响预测和分析	61

6.5固体废弃物环境影响分析	63

7  清洁生产与总量控制	65

7.1清洁生产	65

7.2总量控制	67

8  环境风险评价	69

8.1风险评价的目的	69

8.2控制污染与环境保护目标	69

8.3风险评价程序	70

8.4评价级别及范围	71

8.5风险识别	71

8.6环境风险防范措施	74

8.7环境风险应急预案	78

8.8 评价结论和建议	81

9环境保护措施及其经济、技术论证	82

9.1环评对项目提出的环保工作思路及原则	82

9.2环保措施经济技术论证	82

9.3环保投资一览表	87

10  环境影响经济损益分析	89

10.1环境效益分析	89

10.2社会效益分析	89

10.3经济效益分析	90

10.4损益分析	90

10.5工程实施综合效益	91

11  环境管理与监测计划	92

11.1环境管理	92

11.2环境监测	94

12  公众参与	96

12.1 目的、作用和方法	96

12.2 网上信息公示	96

12.3 公众意见调查	99

12.4 公众调查结论	103

13  结论与建议	104

13.1结论	104

14.3建议	107

# 1  总论

## 1.1项目由来

乳胶漆是合成树脂（乳胶）固体微粒在水中的分散体和颜色填料颗粒在水中分散体的混合物。水性乳胶漆主要是指以水为溶剂的乳胶漆。乳胶漆中一般不含有机溶剂，不仅在生产及施工过程中无溶剂挥发，对周围环境无污染，而且在使用过程中有机挥发物的释放量很低，是一种安全、卫生、环保的绿色建筑装饰涂料。

真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石的装饰涂料。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成。真石漆装饰后的建筑物具有天然真实的自然色泽。适用于各类建筑物的室内外装饰，特别是曲面建筑物上装饰，可以得到生动逼真、回归自然的效果。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染、无毒、无味、粘结力强、永不退色等特点。能有效阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命。由于真石漆具有良好的附着力和耐冻融性能。因此，特别适合在寒冷地区使用。

胶粘剂是建筑工程上必不可少的材料，使用范围很广泛。在建筑装饰装修过程中，主要用于板材粘结，墙面预处理，壁纸粘贴，陶瓷墙地砖、各种地板、地毯铺设粘结等方面，增加了防水性、密封性、弹性、抗冲击性等一系列性能。

四川乐诚新材料有限公司成立于2014年7月，是一家集研发、生产和销售为一体的新型墙面环保装饰材料为主的科技型生产企业。随着人们生活水平的不断提高，人们对自身的健康越来越关注，人们对装饰装修材料的环保性提出了更高的要求，无醛或低VOC装饰装修新材料是行业发展的主流方向，四川乐诚新材料有限公司组织相关人力资源、采纳国内、国际先进的生产技术和生产工艺，引进先进生产设备，不断提高产品的环保性能，以满足市场对低碳环保装饰材料的需要。基于以上原因，四川乐诚新材料有限公司拟租用成都市祥建玻璃有限公司厂房，投资200万元建设“墙面环保装饰新材料项目”。预计年产外墙乳胶漆1000吨，水性真石漆1000吨，胶粘剂3000吨。青白江区发展和改革局以青发改政务投资函[2014]152号文件为该项目出具企业投资项目备案的通知，予以立项。现场勘查可知，项目租赁的标准厂房已建成，项目设备及其他设施还未安装。本环评建设性质为新建。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 253 号令规定，该项目应进行环境影响评价工作。同时，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告书。

据此，四川乐诚新材料有限公司委托中国轻工业成都设计工程有限公司承接该项目环评工作。接受委托后，我公司组建了项目组，并随即开展了现场踏勘工作、资料收集工作、初步工程分析，并委托有资质单位开展现状监测工作，在对该建设项目进行详细工程分析和各专题研究后，编制了本环境影响报告书。

## 1.2评价目的与原则

本次环境影响评价工作的评价目的和评价原则如下：

### 1.2.1评价目的

(1)通过现场调查与监测分析，了解项目所在区域的大气环境、水环境、声环境及生态环境现状。针对建设内容和环境特征各有侧重(工程分析、清洁生产、项目风险)进行评价，确保对环境的影响控制在允许的范围内。

(2)对项目污染物产生途径和清洁生产措施进行分析，弄清生产系统各种污染源，有针对性地提出污染防治措施，核算总量控制指标，为制定总量控制计划提供依据。

(3)从环境保护角度论证项目建设的可行性，为项目环境保护计划的实施及管理部门的决策提供科学依据，实现项目的经济效益、社会效益和环境效益协调发展。

(4)给出明确的环评结论。

### 1.2.2评价原则

(1)坚持“预防为主、防治结合”的原则，以环境保护政策和产业政策为指导，全面考虑区域的自然环境、社会环境，从技术、经济角度分析采取环保措施的可行性，坚持“清洁生产”、“达标排放”、“污染物排放总量控制”原则。

(2)坚持环评工作为工程建设服务、为优化设计服务、为环境管理服务的“三服务”方针，提高环评工作的实用性，为环境管理决策和设计提供科学的依据。

(3)在保证环评工作质量的前提下，充分利用现有资料，以科学、公正、客观的原则开展评价工作；环评内容、深度和方法符合《环境影响评价技术导则》的要求。

(4)针对主要问题(工程分析、清洁生产、环境风险)进行阐述，坚持重点突出、兼顾一般的原则。

## 1.3编制依据

### 1.3.1国家及地方法律、法规及规定

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（国家主席[2014]9号令，2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（国家主席[2002]3号令，2003年9月1日实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（国家主席[2000]32号令，2000年9月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，（国家主席[2008]87号令，2008年6月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（国家主席[1996]77号令，1997年3月1日实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（国家主席[2005]31号令，2005年4月1日实施）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》，（2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，（2012年7月1日实施）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院第253号令，1998年11月29日实施）；

（10）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，（国发（1996）31号）；

（11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，（国发[2005]39号）；

（12）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》，（国发[2005]22号）；

（13）《中华人民共和国循环经济促进法》，（国家主席[2008]4号令，2009年1月1日实施）；

（14）《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（国家发改委令第21号）；中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011年6月1日施行）；

（15）国家环保局、建设部环发[2001]56号“关于有效控制城市扬尘污染的通知”；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（17）国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006.2.14）；

（18）《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（国发[2011]42号）；

（19）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年2月16日修订；

（20）《中共四川省委四川省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》川委发[2004]38号；

（21）《四川省环境保护条例》（1991年7月29日施行）；

（22）四川省环境保护局川环发［2006］1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》。

（23）《四川省<中华人民共和国环境影响评价法>实施办法》；（2008年1月1日起施行）；

（24）关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知（环发[2012]130号）；

（25）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（26）《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）以及四川省环境保护厅《四川省灰霾污染防治实施方案》（川环发[2013]78号）；

（27）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），2009年03月31日发布，2009年12月01日施行；

（28）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）。

### 1.3.2环评技术导则和规范

1、《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2011），国家环境保护部发布，2012年1月1日实施；

2、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008），国家环境保护部发布，2009年4月1日实施；

3、《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93），国家环保总局发布，1994年4月1日实施；

4、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2011），国家环境保护部发布，2011年6月1日实施；

5、《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009），国家环境保护部发布，2010年4月1日实施；

6、《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011），国家环境保护部发布，2011年9月1日实施。

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

8、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）。

9、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

10、《国家危险废物名录》（环境保护部第1号令，2008年8月1日施行）。

### 1.3.3项目有关文件、资料

- 企业立项备案通知书

- 房屋租赁合同

（3）青白江区环保局关于本项目环评执行标准的通知

（4）成都市祥建玻璃有限公司的《建设工程规划许可证》

（5）环境现状监测报告及监测资料

（6）建设单位提供的工程设计及相关资料

## 1.4评价标准

### 1.4.1环境质量标准

(1)地表水

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，见表1-1。

表1-1 地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 项目 | (GB3838-2002)Ⅲ类水域标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | ≥5 |
| 2 | CODmn | ≤6 |
| 3 | BOD5 | ≤4 |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 5 | pH | 6～9 |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 |
| 7 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 8 | 汞 | ≤0.0001 |
| 9 | 铅 | ≤0.05 |

(2)环境空气

粉尘（TSP）、SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，见表1-2。

表1-2  环境空气质量标准  单位：mg/m3

| 序号 | 项目 | （GB3095-2012）二级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO21小时平均 | 0.50 |
| 2 | NO21小时平均 | 0.20 |
| 3 | SO224小时平均 | 0.15 |
| 4 | NO224小时平均 | 0.08 |
| 5 | PM1024小时平均 | 0.15 |
| 6 | TSP24小时平均 | 0.30 |

（3）声环境

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，见表1-3。

表1-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 等效连续A声级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| (GB3096-2008)3类标准 | 65 | 55 |

### 1.4.2污染物排放标准

（1）水污染物

本项目废水经厂内污水处理站处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；其三级标准无控制要求的指标执行《污水排入城市下水道水质标准（CJ343-2010）》B等级的规定。标准值见表1-4。

表1-4  污水排放标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物名称 | 《污水综合排放标准》三级标准 | 《污水排入城市下水道水质标准》B等级 |
| --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 400 | / |
| COD | 500 | / |
| BOD5 | 300 | / |
| 氨氮 |  | 45 |
| pH | 6～9 | / |
| 石油类 | 20 | / |
| 挥发酚 | 2.0 | / |
| 总汞 | 第一类污染物，0.05 | / |
| 总铅 | 第一类污染物，1.0 | / |

(2)大气污染物

大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准，见表1-5。

表1-5   大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 标准值 |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 (mg/m3) | 排气筒高度(m) | 排放速率 (kg/h) | 无组织排放浓(mg/m3) |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | (GB16297-1996)二级标准 |
| SO2 | 550 | 15 | 2.6 | 0.40 |  |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 | 0.12 |  |
| HCl | 100 | 15 | 0.26 | 0.20 |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4.0 |  |

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，见表1-6。营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，见表1-7。

表1-6  建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1-7  厂界噪声执行标准(GB12348-2008)  单位：dB(A)

| 标准类别 | 等效连续A声级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废弃物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

### 1.4.3其他标准

环境空气质量标准中未列的参照执行《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）标准。

## 1.5评价等级

### 1.5.1地面水环境

本项目生产过程产生设备清洗水34.8t/a，车间地面清洗水129t/a,实验室废水120t/a，进入厂内污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》三级标准后接管，送青白江区污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准排入长流河。

长流河属毗河二级支流，在青白江区境内流长18.5km，平均河宽17m，水深3m，流域面积55.23km2，占青白江区全区行政区域面积的14.53%，枯水期流量为3m3/s，＜15m3/s，为小河，主要功能为灌溉。

根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中规定的评价工作等级划分依据，确定地表水环境影响评价工作等级为三级，见表1-8。评价范围园区污水处理厂排口，上游1km至下游3km。

表1-8 地表水环境影响评价等级判定表

| 污水排放量(m3/h) | 污水水质复杂程度 | 地表水域规模 | 地表水水质要求 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.67＜1000 | 简单 | 小 | Ⅲ类 | 三级 |

### 1.5.2地下水环境

本项目建设项目分类为Ⅰ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2011)，Ⅰ类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分，应根据建设项目场地（包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程等涉及的场地）的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等指标确定。

根据区域水文地质资料分析，本地区的地下水属于潜水型微承压水(平坝地区)，储量大，埋藏深，绝大多数地区的地下水埋深均在地表以下1～3米的地方，年变化幅度在2米左右，地下水水流方向由西向东与地表水流向、地形坡度趋于一致。水位坡度2.3～2.0‰，地下水的物理性能较好，水温多在15～19℃之间，pH值在6.7～7.8之间，丰水期多属中性，枯水期为弱碱性，矿化度多数小于1克/升，硬度普遍在25°(德国度(d)：1度相当于1升水中含有10毫克CaO；1°=10ppmCaO)以下，水化学类型以重碳酸盐钙为主。由于河流切割的影响，地面河道不同程度切入含水层，形成地面水和地下水在不同季节和不同地段有互补现象，使地下水易受到地面水污染的影响。

区域地下水包气带防污性能分级为弱；项目场地的含水层易污染特征分级为不易；项目场地的地下水环境敏感程度分级为不敏感；本项目污水排放量小，且经治理达《污水综合排放标准》三级标准后接管，送青白江区污水处理厂处理。排放污水复杂程度属简单。根据导则判定，本项目地下水评价工作等级为三级。

### 1.5.3大气环境

本项目粉尘污染物量0.527t/a。选择《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐模式中的估算模式对大气环境评价工作进行分析。计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。计算污染的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标限制10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。若污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax)，和其对应的D10%。

表1-9  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

环境标准：粉尘(TSP)、SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。TVOC参考非甲烷总烃标准2.0mg/m3。

表1-10 环境空气质量标准  单位：mg/m3

| 序号 | 项目 | (GB3095-2012)二级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO21小时平均 | 0.50 |
| 2 | NO21小时平均 | 0.20 |
| 3 | PM1024小时平均 | 0.15 |
| 4 | TSP24小时平均 | 0.30 |

经计算，本项目产生的废气等标排放计算结果Pmax=5.6%，由于Pi值均小于10%，按《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中的规定，本项目大气环境评价为三级评价。

该项目所在地区属平原地形，根据计算的污染物等标排放量确定本评价环境空气评价等级为三级。评价范围为直径5km的区域。

### 1.5.4声环境

本项目在青白江工业集中发展区成都市祥建玻璃有限公司厂区内选址建设。企业周边皆为企业，200m范围内无住户等环境敏感点。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。噪声源主要是风机、分散机、搅拌机等，噪声源强在60～90dB(A)。经减振、车间墙体隔声和距离衰减等噪声治理措施治理后，本项目噪声源对厂界的声环境贡献值小于3 dB(A)。因此，声环境评价等级确定为三级，其评价范围是厂界外200m范围内。

### 1.5.5生态环境

本项目所在区域无生态敏感保护目标，无珍稀动植物分布，项目建设对区域生物群落的物种多样性及生物量减少等方面影响很小；对地表水理化性质改变亦不明显。根据《HJ 19-2011》技术导则确定，位于原厂界(或永久用地)范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。故本次评价对生态环境的影响进行简单分析。评价等级划分依据见表1-11。

表1-11  生态影响评价工作等级划分表

### 1.5.6风险评价

根据本项目特征，环境风险评价工作等级按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）划分。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

和项目所涉及的化学品，进行重大危险源辨识后，项目不涉及构成重大危险源的化学品。项目拟建区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，为非环境敏感地区。

本项目涉及物质为一般毒性危险物质，涉及功能单元不构成重大危险源，拟建厂址区域为非环境敏感区，根据表1-12判定，本次环境风险评价级别为二级。

表1-12 环境风险评价工作级别

对本项目按照导则需进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施，其评价范围是以评价单元为中心3km范围。

## 1.6评价因子

1、水环境

根据本项目排放废水中污染物的特点，确定地表水现状评价因子为溶解氧、CODmn、BOD5、氨氮、pH、总磷、挥发酚、汞、铅。水环境影响评价因项目废水经厂内污水处理站处理达《污水综合排放标准》三级标准后进入市政污水管网，排入青白江区污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准进入长流河。对废水进入青白江区污水处理厂的可行性进行分析，对地表水体长流河进行预测。

2、空气环境

环境空气现状监测因子为SO2、NO2、PM10。评价因子为SO2、NO2、粉尘、TVOC。根据生产过程产生的TVOC、粉尘无组织排放的特点，经计算确定卫生防护距离。

3、声环境

等效连续A声级LeqdB(A)。

## 1.7评价时段和评价范围

### 1.7.1评价时段

本项目租赁成都市祥建玻璃有限公司标准厂房建设。目前标准厂房施工期已完成，本项目仅对设备安装施工期环境影响及环保治理措施作分析。评价主要考虑营运期对环境的影响以及环保治理措施的技术经济可行性、清洁生产、总量控制、风险管理。

### 1.7.2评价范围

根据本项目建设内容的特点，确定本项目的评价范围如表1-13所示。

表1-13  本项目环境影响评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水 | 青白江区污水处理厂排污口长流河上游1km至下游3km河段。 |
| 地下水 | 厂界外20km2范围 |
| 环境空气 | 拟建厂区周围4×4km2范围内 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 风险评价 | 以建设项目厂址为中心3 km的区域 |
| 生态评价 | 施工期本项目车间建设占地，8064m2 |

## 1.8评价重点

本环评确定在深化工程分析的前提下，重点评价：工程分析、清洁生产、环境风险、污染防治措施的有效性。

## 1.9控制污染与环境保护目标

### 1.9.1控制污染目标

(1)控制废气、废水、噪声及固废排放对周围环境的影响；

(2)确保本项目施工、营运期间，使当地区域环境质量不下降；

(3)杜绝废水、废气排放，保护区域环境。

(4)满足总量控制要求。

### 1.9.2环境保护目标

1、项目外环境关系

本项目位于青白江工业集中发展区向阳路以南，同旺路以东成都市祥建玻璃有限公司厂区内。根据现场踏勘，项目周围外环境关系具体如下：

东北面：成都市祥建玻璃有限公司厂内绿化用地，外面为向阳路，隔道路为蜀天彩钢以及成都市伟昌物流有限公司；

东南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及3号及4号厂房，3号厂房目前为空置待租状态，4号厂房为成都市祥建玻璃有限公司生产厂房；

西南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及5号及6号厂房，5号厂房为泸州老窖仓库，6号厂房为成都海迅机械制造有限公司；

西北面：为空地以及1号厂房，1号厂房为四川猎诺机械设备有限公司；再往外为同旺路，道路对面为成都芝田高分子材料有限公司。

项目地理位置见附图1，外环境关系情况见附图2。

2、环境保护目标

根据现场踏勘可知，本项目在青白江工业园区现有厂区内选址建设。项目周围500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、人文遗迹等敏感目标，本项目周边企业主要为机加工、化工企业。本项目的建设对外环境的影响小。外环境对本项目的生产运营无影响。因此，本项目与周边的环境相容。3km范围内环境保护目标见表1-14。

表1-14 主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护及性质 | 方位 | 距离(km) | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 大弯中学，师生人数约700人 | 西北 | 3.2 | 《环境空气质量标准》 GB3095 -2012二级 |
|  | 大弯小学，师生人数约400人 | 西北 | 3.3 |  |
|  | 川化中学，师生人数约850人 | 西北 | 2.8 |  |
| 声环境 | 厂区周围均为开发区已建、在建工业企业，厂区周围200米内无环境敏感点 | 四周 | 紧邻 | 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类标准 |
| 地表水环境 | 长流河 | 北 | 1.1 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002 )III类 |

## 1.10评价程序

环境评价程序见图1-1。

图1-1  环境影响评价程序图

# 2  项目概况及工程分析

## 2.1项目概况

### 2.1.1项目名称、建设地点、项目性质

项目名称：墙面环保装饰新材料项目

建设单位：四川乐诚新材料有限公司

项目性质：新建

建设地点：青白江工业集中发展区向阳路666号，成都市祥建玻璃有限公司厂区内西面标准厂房。

投资总额：200万元。

资金来源：业主自筹。

占地面积：成都市祥建玻璃有限公司厂房1062m2。

### 2.1.2产品方案及生产规模

本项目产品为墙面环保装饰新材料，主要包括乳胶漆、真石漆、胶粘剂。具体方案及生产规模见表2-1。

表2-1  产品方案及生产规模  单位：t/a

| 产品名称 | 型号规格 | 产 量 |
| --- | --- | --- |
| 乳胶漆系列 | 桶装（20-24kg/桶） | 1000吨/年 |
| 真石漆系列 | 桶装（20-75kg/桶） | 1000吨/年 |
| 环保胶水系列 | 袋装（18-35kg/袋） | 3000吨/年 |

### 2.1.3建设项目组成及主要环境问题

本项目租赁成都市祥建玻璃有限公司厂区西面标准厂房进行建设，建生产线3条，其中：乳胶漆生产线1条，真石漆生产线1条，胶粘剂生产线1条。项目不设员工宿舍及食堂。环保措施中自建污水处理设施。其余公辅设施道路、管网以及食堂、污水预处理池等依托成都市祥建玻璃有限公司已建公辅设施。成都市祥建玻璃有限公司在建设时已修建好上述设施并预留了供应能力及规模，依托可行。

表2-2  项目组成及主要环境问题

| 项目组成 |  | 项目内容 | 可能产生的环境问题 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 |  |  |
| 主体工程（生产车间） | 生产区 | 建筑面积1062m2，钢结构。主要分为乳胶漆生产区、真石漆生产区、胶粘剂生产区、实验区原料、成品库房以及包装区。 | 施工扬尘 施工噪声 施工废水 建筑垃圾 | 废气、废水、噪声、固废等 |  | 新建 |
| 辅助 工程 | 实验区 | 建筑面积50m2，实验室位于厂区东部靠近中部。主要进行产品检验以及配方实验等。 |  | 实验废水 |  | 新建 |
|  | 包装区 | 主要位于各生产区附近。 |  | 废包装材料 |  | 新建 |
|  | 锅炉房 | 布置0.3t/h燃气蒸汽锅炉一台。 |  | 废气 |  | 新建 |
|  | 纯水制备 | 用于环保胶水的生产 |  | 废水 |  | 新建 |
| 公用 工程 | 供、排水 | 青白江工业园区供、排水管网 |  | / |  | 依托祥建 |
|  | 道路 | 祥建玻璃有限公司已建厂区道路 |  | / |  |  |
|  | 供电 | 青白江工业园区供电网 |  | / |  |  |
| 储运 工程 | 原料区 | 乳胶漆和真石漆原料位于车间西部，胶水原料区位于南部。 |  | 废包装材料 |  | 新建 |
|  | 成品区 | 成品库房位于车间东南部，存放成品。 |  |  |  |  |
|  | 危废暂存点 | 位于厂房东侧，面积20m2，存放粘有涂料的废包装桶。危废暂存点底部做好防渗，定期委托处理。 |  | 风险 |  |  |
| 办公生活设施 | 办公设施 | 位于车间西南部 |  | 污水、垃圾等 |  | 新建 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 污水站1个，10m3/d，采用混凝沉淀+A/O处理工艺。 |  | 废水、污泥 | 新建 |  |
|  |  | 车间地面硬化防治地下水污染 |  | / | 新建 |  |
|  |  | 污水预处理池依托祥建公司已建1个50m3的污水预处理池 |  | 预处理池污泥 | 依托 |  |
|  |  | 事故应急围堰，储罐区导流槽 |  | 环境风险 | 新建 |  |
|  | 废气处理 | 投料粉尘经过布袋处理15m排气筒排放 |  | 粉尘 | 新建 |  |
|  |  | 锅炉废气经15m高排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 固废处理 | 危险废弃物：含原料乳液、液态助剂和水性涂料的空桶、沾有上述物质的手套、塑料袋等。绝大部分由原料供应商回收，少数外送有处理资质的单位处理处置。粉尘收尘回用于生产。污水处理站污泥脱水后送往有危废处理资质单位处理。一般废物：粉料的废包装材料；纸箱等。外售废品收购站。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理，生活废水预处理池污泥定期清掏后送往城市垃圾处理厂处理。 |  | 固废 | 新建 |  |
|  | 噪声治理 | 隔声、减振等措施 |  | 噪声 | 新建 |  |
|  | 地下水防治措施 | 在灌区、危废暂存点修建围堰、倒流沟、槽，并做好防腐、防雨措施；污水处理站采用防腐防渗材料；所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS等防腐材质，或进行内衬防腐处理。 |  | / | 新建 |  |
|  | 风险防范 | 储罐区设围堰，废水事故收集池，沟、池、地面采取防雨防渗处理，配备消防器材、防护装备等。 |  | 风险 | 新建 |  |
|  | 绿化措施 | 绿化苗木、花卉等 |  | 绿化 | 依托祥建 |  |

表2-3 公辅、环保设施依托可靠性分析

| 名称 |  | 现有工程 | 剩余能力 | 本项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水 | 区域供水管网 | 预留接口 |  |  | 依托可行 |
| 排水 | 区域污水管网 | 预留接口 |  |  | 依托可行 |
| 供电 | 800KW变压器1台 | 预留接口 |  |  | 依托可行 |
| 生活污水预处理池 | 祥建公司已建50m3 | 30 | 20 | 1.4 | 依托可行 |

### 2.1.4原材料、燃料及动力供应

1、原材料、燃料及动力供应

原辅材料、燃料及动力供应详见表2-4。

表2-4 主要原辅材料及能源消耗

| 主料 | 名 称 | 年用量 | 最大存量 | 形态 | 成分 | 规格 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重 钙 | 600吨 | 50吨 | 粉料 | 碳酸钙 | 800目 | 四川丰宇 |
|  | 彩 砂 | 500吨 | 50吨 | 砂粒 | / | / | 河南 |
|  | 钙 砂 | 600吨 | 50吨 | 砂粒 | 钙质岩石 | 20-120 | 宝兴钙砂 |
|  | 煅烧高岭土 | 200吨 | 20吨 | 粉状 | 硅酸铝 | 1200目 | 成都龙潭寺 |
|  | 乳液（NP982，胶粘剂） | 20吨 | 5吨 | 液体 | 丙烯酸酯共聚物 | 桶装 | 巴德富 |
|  | TRC-FX柔性乳液 | 20吨 | 5吨 | 液体 | 丙烯酸酯 | 桶装 | 四川日出化工 |
|  | 原胶 | 2000吨 | 100吨 | 固体 | 聚乙烯醇 | / | / |
| 辅料 | 增稠剂 | 3吨 | 0.2吨 | 液体 | 聚氨酯 | 桶装 | 罗门哈斯 |
|  | 消泡剂 | 2吨 | 0.2吨 | 液体 | 具有矿物油气味混合物 | 桶装 | 成都杰晟 |
| 能源 | 电（KW·h /a） | 10万 |  |  |  |  |  |
| 水量 | 水（t/a） | 725 |  |  |  |  |  |

水性乳胶漆生产是以水、乳液、重钙、轻钙为主要原料。砂壁状涂料生产是以水、彩砂、乳液为主要原料。上述原料、辅料及助剂均为稳定化学品，均无明显挥发性。其理化性质详见第八章，表8-5~表8-16。

### 2.1.5主要设备

主要设备见表2-5。

表2-5   项目主要生产设备

| 名 称 | 型 号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高速分散机 | M105-1 | 1 | 北京赛德丽科技股份公司 |
| 高速分散机 | M103-2 | 3 | 北京赛德丽科技股份公司 |
| 低速搅拌机 | M106-1 | 2 | 北京赛德丽科技股份公司 |
| 真石漆搅拌机 | M102-1 | 1 | 成都恒飞机械有限公司 |
| 胶水混合釜 | M102-2 | 2 | 成都恒飞机械有限公司 |
| 燃气锅炉 | 0.3m3/h | 1 | 四川竹根机械厂 |
| 调色高揽机 | M101-1 | 1 | 成都永通机械厂 |

### 2.1.6劳动定员

劳动定员：本项目员工20人。

生产制度：间隙定单生产。

## 2.2产业政策符合性及规划符合性分析

### 2.2.1产业政策符合性分析

本项目外墙乳胶漆、真石漆均属水性涂料生产项目，属于国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，第十一条“石化化工”， 第 7 款“水性木器、工业、船舶涂料…等环境友好、资源节约型涂料生产”。项目胶粘剂生产不属于国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的限制类和淘汰类，属允许类。项目的产品及有机废气的处理均符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《大气污染防治行动计划》等相关规定。

青白江区发展和改革局以青发改政务投资函[2014]152号文件为该项目出具企业投资项目备案的通知，予以立项。

综上，本项目符合国家当前的产业政策要求。

### 2.2.2 规划符合性分析

1、与成都市工业集中发展区产业定位的符合性分析

根据成都市人民政府于2005年9月26日发布的《关于切实做好工业集中发展区和工业点布局落实工作的通知》(“成府发[2005]52号”文)可知，青白江工业集中发展区是成都市确定的经四川省发展计划委员会批准的21个工业集中发展区之一，发展产业为冶金、化工、建材。

根据《成都市人民政府办公厅关于优化工业布局规划促进产业集约集群发展的通知》(“成办发[2009]51号”文)可知，青白江工业集中发展区重点支持产业为冶金建材制造业及相关的配套生产性服务业，重点发展领域为金属压延加工、玻纤及玻纤制品制造、新型复合材料制造、机电设备和载货汽车零部件制造(青新连片区)、重点发展领域上下游关联产品制造和配套生产性服务业；同时，根据成都市人民政府办公厅关于印发《成都市工业重点产业发展规划2010年调整方案》的通知(“成办发[2010]66号”文)可知，青白江工业集中发展区重点发展产业包括冶金、建材、石化产业。

本项目为建筑涂料建设项目，属于化工产业，符合成都市工业集中发展点产业定位的要求。

2、与青白江工业集中发展区产业定位符合性分析

按照《青白江工业集中发展区控制性详细规划》，青白江工业集中发展区的区域定位为：重点发展冶金工业、化工业(含石油化工深加工产业)以及玻璃及玻璃深加工为主的建材业，可以发展部分的机械加工及其他大气污染较轻和危险性较小的行业，如物流、仓储业。

根据《青白江工业集中发展区区域开发环境影响报告书》(于2007年8月由成都市环境保护科学研究院编制，并由环保主管部门下达了关于报告书的审查意见)中企业准入要求可知，限制和拒绝进入园区的行业包括：

1)属于《产业结构调整指导目录(2005年本)》(目前为2011年本)中界定的限制类、淘汰类项目；

2)国家明令禁止的“十五小”、“新五小”企业及工艺设备落后、产品滞销、污染严重，且污染物不能进行有效治理的项目；

3)坚决禁止引进小冶炼、小火电、小矿业、小水泥、小化工项目；

4)项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目；

5)企业效益不明显且易对区域造成明显污染物增量的项目；

6)禁止引入单位产品耗水量大、水的循环使用率及重复使用率低，大气污染物严重，能耗高的企业；

7)禁止引入废水NH3-N排放量较大的企业，不宜新建合成氨企业，不宜新增二氧化硫排放量大的企业，审慎引入有NH3-N、T-P排放的企业项目；

8)禁止引进球团烧结项目、禁止新建铁合金电极生产项目、禁止新建焦化项目、硫酸生产项目、盐酸生产项目、电石法工艺路线PVC生产项目等大气污染严重项目；

9)限制引入万元工业产值取水量大于200m3的项目，限制规模小的印染行业、限制小规模化及未实施多级漂洗和逆流清洗的电镀企业。

本项目不属于上述限制和拒绝进入园区的行业之列，符合青白江工业集中发展区入住企业要求。

3、与用地规划符合性分析

按照青白江区城市发展总体规划，成都市祥建玻璃有限公司用地为规划的工业用地。本项目租赁成都市祥建玻璃有限公司标准厂房进行建设，本项目所在地块为工业用地，符合青白江工业集中发展区控制性详细规划的要求。

### 2.2.3 选址合理性分析

本项目位于青白江工业集中发展区向阳路以南，同旺路以东成都市祥建玻璃有限公司厂区内。根据现场踏勘，项目周围外环境关系具体如下：

东北面：成都市祥建玻璃有限公司厂内绿化用地，外面为向阳路，隔道路为蜀天彩钢以及成都市伟昌物流有限公司；

东南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及3号及4号厂房，3号厂房目前为空置待租状态，4号厂房为成都市祥建玻璃有限公司生产厂房；

西南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及5号及6号厂房，5号厂房为泸州老窖仓库，6号厂房为成都海迅机械制造有限公司；

西北面：为空地以及1号厂房，1号厂房为四川猎诺机械设备有限公司；再往外为同旺路，道路对面为成都芝田高分子材料有限公司。

从项目周围企业分布情况可见，已建企业均为机械加工、化工生产企业，这些企业对外环境无特殊要求，因此，项目选址与周边企业布局向融合。

项目生产设备均置于车间内，在采取减振、消声、车间隔声等措施后，经过距离衰减厂界噪声能达标排放。

项目产生的各类固体废物均分类收集，分类处置，去向明确，不会对周围环境造成不利影响。

同时，所在地周围1km范围内无公园、学校、居民集中居住点、风景名胜、旅游景区、军事管理区、重要公共设施、水厂以及水源保护区等，外环境无重大环境制约因素。综上所述，本项目的选址合理。

## 2.3工程分析

### 2.3.1总图布置

平面布置图见附图2。本项目租赁成都市祥建玻璃有限公司已建车间进行生产，该车间位于祥建玻璃有限公司西部，车间内主要分为乳胶漆生产区（包括水性乳胶漆生产线、真石漆生产线）、胶粘剂生产区、实验室、原料、成品库房，包装区。

项目乳胶漆生产区位于车间北部靠近中部，南面邻车间东南部的成品库房。胶粘剂生产线位于车间西北部，北面为原料堆放区，南侧为成品堆放区。项目形成由原料→生产车间→成品库的生产流线组织。项目总平面设计功能分区明确，布置紧凑，动力房靠近负荷中心，管线短捷，减少能耗，满足生产流程需要。

经分析表明，总图布置实现了人、货分流，有利于物流运输和满足消防要求。综合以上因素可以看出，本项目总平面布局基本合理。

### 2.3.2工艺流程

项目产品方案以生产工艺分为为水性乳胶漆、真石漆、胶粘剂，均为物理混合，无化学反应。

1、水性乳胶漆及真石漆生产工艺

水性乳胶漆系列产品包含水性乳胶漆、真石漆，真石漆生产和普通乳胶漆生产的工艺相同，区别仅在于真石漆的填料以彩石为主，其他原料的用量不同。水性乳胶漆生产是以水、乳液、重钙为主要原料，以增稠剂、消泡剂等为辅料。生产工艺流程简介如下：

助剂、自来水

计量

粉料

送料

计量

投料

人工

人工

分散机（高速）分散

叉车

调漆

泵送

助剂罐液体

计量

乳液罐

泵送

成品储罐

过滤包装

泵送

包装机

成品入库

粉尘

清洗废水

噪声

噪声

噪声

分散机（低速）混合

污水处理站

园区污水厂

长流河

污泥

废包材

图2-1 水性乳胶漆及产污环节图

生产工艺介绍：

- 按配方中规定的投料量将水加入到分散机的分散缸中。

- 开启搅拌机低速搅拌，按要求将称量好的分散剂、消泡剂等配方前部分助剂在低速搅拌的情况下加入。

- 称取配方中颜填料、将称量好的各种粉末原料依次按配方规定缓慢投入分散缸，逐步升高电机转速。据业主介绍，项目粉料加入通过叉车将袋装粉料送至分散机加料口。通过人工破袋、计量好后，将粉料投入到加料口中。

- 各原料在分散机中高速分散达到一定细度后，通过管道泵送放入调漆缸。

- 调漆缸中速搅拌，依配方依次加入消泡剂、助剂、乳液。缓慢加入增稠剂调整至配方规定的粘度。

- 将成品乳胶漆送入储罐后包装入库。

2、胶粘剂生产工艺

建筑用胶粘剂生产主要是将外购的原胶在蒸气作用下溶化，再加入助剂、水等混合搅拌即可。

生产工艺及产污环节如图。

原胶（聚乙烯醇）

废气

叉车

溶化

锅炉

蒸汽

人工计量

加料

助剂、水

搅拌、混合

出料、包装

噪声

废包材

图2-2   胶粘剂生产工艺及产污环节图

3.2.3污染源分析

项目营运期主要污染源为：

（1）废水：设备清洗废水、地面清洗废水、实验室废水和日常

生活废水。

（2）废气：本项目主要废气污染源是粉尘、TVOC。

（3）噪声：风机、泵以及生产设备运行产生的噪声

（4）固体废物：废包装材料、粉尘收尘、污水处理站污泥、办公生活垃圾、预处理池污泥。

### 2.3.3物料平衡

- 总物料平衡

表2-6  项目物料平衡表

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量（t/a） | 序号 | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 重 钙 | 600 | 1 | 乳胶漆产品 | 1000 |
| 2 | 彩 砂 | 500 | 2 | 真石漆产品 | 1000 |
| 3 | 钙 砂 | 600 | 3 | 胶粘剂产品 | 3000 |
| 4 | 煅烧高岭土 | 200 | 4 | 无组织排放粉尘 | 0.6 |
| 5 | 乳液（NP982，胶粘剂） | 20 | 5 | 有组织排放粉尘 | 0.076 |
| 6 | TRC-FX柔性乳液 | 20 | 6 | 除尘器收尘 | 7.924 |
| 7 | 原胶 | 2000 | 7 | 排入废水 | 2.55 |
| 8 | 增稠剂 | 3 |  |  |  |
| 9 | 消泡剂 | 2 |  |  |  |
| 10 | 水 | 1066.15 |  |  |  |
| 合计 | 5011.15 |  | 合计 | 5011.15 |  |

### 2.3.4水量平衡

产品用水

设备清洗废水

车间地面清洗废水

实验室用水

生活用水

预处理池

园区管网

4.3

5.0

0.5

1.6

进入产品4.3

损耗0.1

0.4

0.4

1.4

1.4

损耗0.2

4.8

损耗0.1

污水处理站

自来水14.9

0.5

0.5

5.6

损耗0.2

园区污水处理厂

锅炉用水

蒸汽

3.0

长流河

图2-3  项目水平衡图   m3/d

### 2.3.5废气产生及治理

本项目主要废气污染源是粉尘、TVOC、锅炉天然气燃烧废气。

1、粉尘

项目产生的粉尘包括生产车间：袋装粉料装卸粉尘；生产时粉料的投料粉尘。

（1）装卸粉尘

项目使用粉状原料为袋装进厂，在搬运过程中有粉尘产生，主要来自于附在包装袋上的粉尘，产生量为0.2t/a。此部分粉尘为无组织排放，通过车间排气扇加强通风排放。粉尘沉降后通过清扫灰渣的形式收集，并回用于生产中。

（2）粉料投料粉尘

乳胶漆、真石漆生产线粉料通过叉车运送至生产区，人工计量后，投入到分散机分散缸中。粉料的使用量为800t/a。投料过程中有粉尘产生。类比数据，产生量以粉料原料1%计算，粉尘量为8.0t/a，4.0kg/h。在分散机粉料投料口设置集气罩，集风管道，收集粉尘通过布袋除尘器处理，最后通过15m排气筒对粉尘进行排放。集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率99%，投料粉尘排放量为76kg/a，0.038kg/h。项目布袋除尘器风量为10000m3/h，其排放浓度为3.8mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（150mg/m3）。投料粉尘无组织排放量为0.4t/a，通过车间排气扇加强通风排放。粉尘沉降后通过清扫灰渣的形式收集，并回用于生产中。

2、有机废气

TVOC 是只指在常温下，饱和蒸汽压超过1333.32pa 的有机物质，其沸点在50℃～250℃，在常温下以蒸发的气态形式存在于空气中。根据本项目原材料的成分及性质，沸点在50℃～250℃以下的物质包括：乳液、分散剂，成分分别为醋丙乳液、羧酸盐。总量约10t/a。根据建设单位提供的资料，本项目所生产的为水性建筑涂料，在生产过程中各种原材料均桶装回厂，通过密闭装罐系统进行装罐。助剂通过密封管道、计量称、按照配方输送至常温常压的密闭分散机的分散缸进行搅拌混合，最后至成品储存罐储存包装。

根据同类项目资料及生产经验，物料仅在原料达厂后，卸料/投料阶段和最后产品罐装时会与大气环境接触，除此之外，在整个生产过程中，物料均处在密闭系统中。项目可能产生TVOC的点位即为进料和出产品处，上述两处TVOC均为无组织排放，其产生量约为挥发性有机物用量的十万分之一（项目在常温下生产，而属于TVOC物质的沸点在100℃～240℃，挥发量很少。项目TVOC的产生量约为0.1kg/a。通过车间自然通风，将车间内的TVOC 废气排至车间外，属于无组织排放。考虑项目车间容积，TVOC废气浓度为0.002mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（非甲烷总烃，无组织排放监控浓度限值：4.0mg/m3）

3、天然气燃烧废气

项目胶粘剂生产线设置有1台0.3 t/h的燃气蒸汽锅炉，供应加热用蒸汽，其天然气耗量约3000m3/a。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》可知，锅炉燃气废气的产生量为139854.28Nm3/万m3-原料，污染物排放系数为： SO2：0.02S(S=15)kg/万m3，NOx：18.71kg/万m3。经计算，本项目燃气锅炉天然气燃烧废气量为燃气废气量为4.2万m3/a，其中SO2产生量为0.09kg/a，NOx产生量为5.45kg/a。

天然气属清洁能源，其燃烧产生的废气污染物浓度小，废气经过15m高排气筒直接可实现达标排放，

### 2.3.6废水产生及治理

1、废水产生情况

（1）设备清洗废水

本项目水性乳胶漆、真石漆的颜色和批量根据客户要求进行生产，在更换产品颜色时，需要对分散缸、调漆缸、成品储罐、搅拌缸、母液罐进行清洗，清洗废水拟引入厂内污水处理站进行处理。以每月清洗一次计，项目设备清洗废水产生量约1200m3/a，4.8m3/d。

根据资料类比，该废水中的CODCr浓度约2000mg/l，BOD5浓度约800mg/l，SS浓度约300mg/l、pH值为6~7。

（2）车间地面清洗废水

根据建设单位提供的资料，项目生产车间需定期进行拖洗。地面清洁约每周1次，每次用水量约4m3，约172m3/a；每次车间地面清洗废水排放量约3.6m3，129m3/a。车间地面清洗废水引入厂内污水处理站进行处理。

根据类比资料，该废水CODCr浓度约600mg/l，BOD5浓度约350mg/l，SS浓度约200mg/l，pH值为6~7。

（3）实验室废水

本项目产品的检测、配方实验等在新建的实验室内进行，平均每天用水量约

0.5m3，共125m3/a；实验室废水排放量约0.4m3，共100m3/a。实验室废水引入厂内污水处理站进行处理。

根据类比资料，实验室废水水质为：CODCr浓度约600mg/l，BOD5浓度约400mg/l，SS浓度约300mg/l、pH值为6-7。

（4）生活污水

项目定员30人，根据《四川省用水定额》，生活用水定额按照0.08m3/人.d 计

算，排水率以0.8计算，年工作250天。生活废水产生量约1.4m3/d，

350m3/a。

该生活污水水质为：CODCr浓度约400mg/l，BOD5浓度约250mg/l，SS 浓度约300mg/l、氨氮浓度约40mg/l。

2、废水分类处理

（1）生产废水

生产废水包括：设备清洗废水1200m3/a；车间地面清洗水129m3/a；实验室废水125m3/a。生产废水（合计1454m3/a）进入厂区污水处理站处理。项目生产废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入园区污水管网。

建设单位委托了四川省双源环保设备有限公司进行废水处理方案设计，拟采用采用一体化混凝沉淀法+AO工艺进行处理，设计处理规模为10m3/d。处理工艺见下图：

初沉池

初沉池

达标排放

调节池

污泥回流

注：黑色粗线框内为一体化设备。

图2-4  项目生产废水处理工艺流程图

首先污水经过初沉池去除细砂，进入厌氧池，在提升泵的作用下将污水提升至混凝池，在搅拌作用下充分混合反应，后进入沉淀池；沉淀池上流入接触氧化池，在曝气条件下微生物分解有机物去除CODcr和BOD5；再流入斜管沉淀池，下层污泥经过污泥泵打入厌氧池补充污泥，上层清液达标排放至污水管网。

混凝沉淀法是利用混凝剂对污水进行深度净化处理的一种常用方法。在混凝剂的作用下，是使废水重的胶体和细微悬浮物聚絮凝体，然后予以分离除去的水处理方法。它既可以降低原水的浊度、色度等水质的感官指标，又可以去除多种有毒有害污染物。

本工艺污水生物处理采用A/O法工艺，在A级池（厌氧池）内，由于污水有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮。同时利用有机碳作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转达化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级池生化的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成及硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。

经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氨氮存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行。O级生化池（接触氧化池）的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水中的氨氮转达化为NO2-N、NO3-N。

在A级DO控制在0.1-0.3之间，O级DO控制在2.0-4.0之间。

该公司一体化生活污水处理工艺已在宝兴县、雅安市、郫县、青羊区等地区城镇污水处理工程中取得显著效果，出水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准。本项目废水可通过园区管网进入污水处理厂，只需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，应设置独立排口。因此，该处理工艺完全可以满足要求。

（2）生活废水

生活废水350m3/a，进入祥建公司已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准后排入园区污水管网。祥建公司已建的预处理池尚剩余20m3/d的处理能力，本项目生活污水产生量为1.4m3/d，完全可依托已建的污水预处理池处理生活污水。

本项目废水产生及排放情况见表2-7。

表2-7   项目废水产生及排放情况

| 废水 排放量 | 主要 污染物 | 处 理 前 |  | 处 理 后 |  | 处理效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放浓度 mg/L |  |
| 生产废水 1454m3/a | COD | 2.55 | 1755 | 0.26 | 180 | 89.7 |
|  | BOD5 | 1.06 | 726 | 0.058 | 40 | 94.5 |
|  | NH3-N | 0.0436 | 30 | 0.0291 | 20 | 33.3 |
| 生活污水350m3/a | COD | 0.14 | 400 | 0.11 | 300 | 25 |
|  | BOD5 | 0.088 | 250 | 0.07 | 200 | 20 |
|  | NH3-N | 0.018 | 40 | 0.012 | 35 | 12.5 |
| 合计 1804 m3/a | COD | 2.69 | / | 0.37 | / | / |
|  | BOD5 | 1.148 | / | 0.128 | / | / |
|  | NH3-N | 0.0616 | / | 0.0411 | / | / |

### 2.3.7固体废弃物产生及治理

本项目固体废物主要为废包装材料、粉尘收尘、污水处理站污泥、办公生活垃圾、预处理池污泥。其产生、处置及综合利用情况见表2-8。

表2-8  项目固废产生、处置情况一览表

| 固废名称 | 排放量t/a | 产生位置 | 特性 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般包装材料 | 3.0 | 生产线 | 一般固废 | 外售废品回收站 |
| 办公生活垃圾 | 2.5 | 办公生活 | 一般固废 | 环卫部门定期清运 |
| 污泥 | 1.0 | 预处理池 | 一般固废 |  |
| 粉尘收尘 | 7.524 | 布袋除尘器 | 一般固废 | 回用于生产 |
| 含有乳液等原料包装材料 | 2.0 | 生产车间 | 危险废物：HW49 其他废物（代码900-041-49）； | 送有资质单位处理 |
| 沾有乳液等原料的手套、塑料袋等 | 0.2 | 生产车间 | 危险废物：HW49 其他废物（代码900-041-49）； | 送有资质单位处理 |
| 活性污泥 | 2.0 | 污水处理站 | 危险废物：HW12 染料、涂料废物（代码264-011-12） | 送有资质单位处理 |

### 2.3.8噪声产生及治理

生产噪声主要为分散机、泵、风机等设备运行产生的噪声，设备其噪声源强度最大约为90dB(A)。对主要噪声设备风机及各类泵等采取一定的消声、减振治理措施。一般可降低噪声15～30dB(A)。通过墙体隔声和距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，且项目外环境对噪声不敏感。项目主要噪声源及治理措施见表。

表3-15 项目设备噪声源墙及治理措施

| 序号 | 噪声源名称 | 消声前声压级dB(A)） | 消声措施 | 消声后声压级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类泵 | 80-86 | 减震、隔声罩 | ≤70 | 间歇 |
| 2 | 风机 | 80-90 | 减震、建筑隔声 | ≤70 | 连续 |
| 3 | 生产设备 | 60-90 | 减震、建筑隔声 | ≤70 | 连续 |

在噪声控制方面，设计中选用低噪设备，合理进行总平面布置。生产设备机械噪声采取减振、车间隔声措施；风机采取减震、机房隔声措施；泵类采取半地下安置、减振、隔声措施；采取减振、车间隔声措施。

### 2.3.9地下水污染防治措施

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

本项目在营运期间，生产过程中使用较多的化学品，主要涉及的有可能造成地下水污染的物料为原料乳液、液态添加剂等液态化学品以及项目产品。厂区内的固废暂存点、生产废水处理站也存在地下水污染风险。

为了防止项目对建设场地及附近地下水、土壤造成污染，本工程对生产车间地面、原辅料库、危险废物暂存设施及罐区、库房、污水管沟、生产废水处理站各构筑物等均进行防腐、防渗漏处理，具体措施如下：

（1）项目使用的化学药剂均统一收集分类存放。化学品存于库房及罐区。罐区设置的围堰，导流沟（引至污水站调节池为事故池）。罐区、围堰、导流沟及事故应急池均需要采取防渗、防腐、防雨措施。

（2）设备、管道：所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS等防腐材质，或进行内衬防腐处理。所有管道（空气管道除外）及阀门等管件，均为PVC、衬胶等防腐材质，或进行内衬防腐处理。

（3）构筑物：生产废水收集池、循环池、沉淀池、调节池、反应池、污泥池等构筑物，均采用防腐防渗材料（如不锈钢、玻璃钢、PVC、防渗混凝土）并进行内衬防腐处理。选用乙烯基和环氧玻璃钢防腐防渗。

（4）危废暂存间修建围堰、泄漏液收集地沟等必要设施，避免废液等向外泄漏。同时地面全部防渗防腐处理。

（5）项目产生的所有危废必须分类收集、暂存，液态物质须要桶装封闭，暂存库房地面全部防渗，暂存区域四周墙体也须进行防渗处理。

（6）做好废水的收集、管沟输送和生产废水处理设施的防腐、防渗和日常管理，防治管沟破裂、污水站满水漏水等事故。

（7）当项目生产废水处理设施出现故障时，废水均通过废水收集系统收集于事故池，经有效处理达标后方可外排。

（8）除绿地以外，厂区内生产车间及公辅设施地面、道路等全部进行混凝土硬化处理，并在地面涂环氧树脂。

（9）项目地面、建构筑物、设施防腐防渗处理工程应满足《工业建筑防腐蚀

设计规范》、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》、《建筑防腐蚀工程质量检验标准》等国家有关规范及标准，施工材料须有产品合格证明或检验报告做。

# 3  区域环境概况

## 3.1地理位置

本项目位于青白江工业集中发展区向阳路以南，同旺路以东成都市祥建玻璃有限公司厂区内选址建设。

青白江区地处东经104°9′37″～104°29′31″，北纬30°39′33″～30°55′0″。位于成都市东北部，四川盆地东北部，海拔在451～916米之间。东临金堂县，西接新都县，南连龙泉驿区、北靠广汉市，地处天府之国腹心。幅员面积392.24平方公里，东西长31.6公里，南北宽28.4公里，区域呈北西至东南走向，在成都市地图上似一仰首西南之蚕，东部为低山，占全区面积的24.9%，中部为丘陵，占全区面积的39%，属东风渠灌溉区，西部为冲击扇平原，占全区面积的36.1%，属于都江堰自流灌溉区。

青白江区距离成都市区约30公里，交通运输方便，境内有唐巴公路、成绵、成南高速公路，铁路以成都为中心同全国各地相连，有成昆、成渝及宝成等铁路干线，空中以双流机场为中心辐射全国，并同世界各地相连，水运以最近的乐山港为源头同长江水系相连。

项目地理位置见附图1  项目地理位置图。

## 3.2自然环境概况

### 3.2.1地形、地貌、地质

青白江区地处新华夏系四川沉降带成都断陷东部，横跨龙泉山断褶带和成都断陷两个构造单元。

1、龙泉山断褶带

龙泉山断褶带分布于东南部龙泉山区，面积126.133平方公里，由一系列北东向压扭性断层和箱状背斜、舒缓向斜组成。主要构造形迹有：龙泉山箱状背斜、陈家湾向斜、东禅寺背斜。

1)龙泉山箱状背斜：位于区境南东缘，为龙泉山的主要构造，也是本区最大的背斜，境内长6850m。轴线NE15°~20°，核部及翼部均由J3p地层组成，两翼地层倾角15°~20°，核部稍缓。在背斜的核部、翼部均发育了张裂隙和扭裂隙，轴部纵张裂隙较发育，横张裂隙西翼比东翼发育，裂隙宽度0.1~5cm，裂隙倾角75°~86°。

2)陈家湾向斜：分布于人和至狮子包一线，境内长7400m，轴线走向15°~20°，核部及翼部均由J3p地层组成，西翼地层倾角5°，东翼地层倾角12°。

3)东禅寺背斜：分布于清泉南东禅寺附近，境内长7000m。轴线走向35°~40°，核部及翼部均由J3p地层组成，西翼地层倾角15°，东翼地层倾角4°。

2、成都断陷

成都平原是一个断陷的新生代盆地，青白江区的大弯、城厢、姚渡、福洪及清泉西均属成都断陷盆地的一部分，基底平缓稳定，第四系厚度15~25m。

区域地震烈度为Ⅶ度。

### 3.2.2气象、气候

成都地区属中亚热带润湿季风气候区。其特点为季风气候明显，冬无严寒、夏无酷暑、四季分明、秋长夏短；全年霜雪少、风速小、阴天多、日照少、气压低、湿度大、云雾多。春季气温回升快，但不稳定：夏季降水集中，常有局部洪涝：秋季气温下降快，连绵阴雨天气较多；冬季霜冻较少，干冬现象较普遍。其他主要气象参数如下：

多年平均气温：16.2℃

多年极端最高气温：37.3℃

多年极端最低气温：-5.9℃

全年无霜期：280天

多年平均气压：956.3hpa

多年平均相对湿度：82%

多年平均降水量：938.7mm

全年主导风向：NNE

多年平均风速：1.4m/s

多年平均静风频率：32%

青白江区属内陆亚热带湿润季风气候，其特点是气候温和，四季分明，雨量充沛，日照偏少，无霜期长。青白江地区年平均气温在14.9℃~16.7℃之间，年平均相对湿度为82%，无霜期273~279天，年平均降水量925.4mm左右，降水多集中在6~9月，月降水量均在100mm以上。年平均阴天数244天，雾日数25天，日照率为22%，年平均风速为1.26米/秒，静风率为32%，常年主导风向为北北东风、北风和东北风。由于受大气环流和盆地地形的影响，全区日照少，阴雾日多，湿度大，静风频率高，风速小，地面逆温频繁，不利于大气污染物的稀释扩散。

图2-1  风玫瑰图

### 3.2.3水文

成都市所处的成都平原地下水属于松散堆积孔隙潜水，基础为下陷盆地构造，主要含水为第四全新统河流冲击层和上更新统冰水堆积层叠加组合成的混合含水层，储水条件好，埋藏浅，丰水期1～3米，枯水期2～4米，年变幅1～3米。富水性好(单孔出水量1000～2000m3/d)，易开采，回升快。地下水位西北高、东南低，坡降2‰左右。物理性能良好，无色、无味、无臭、透明度好；pH6.8～7.2，属于中性水，矿化度一般在1mg/l以下，总硬度在25(德度)以下；水化学类型以重碳酸盐钙型为主，其次有重碳酸、硫酸钙型水，在城区范围内，局部地段有重碳酸钠型水和碳酸、硫酸、钙型水。

(1)地表水

本区地面水水系属于长江流域的都江堰农业灌溉水系，境内主要河流基本情况列于表3-1。

表3-1 青白江区主要河流参数统计表

| 河流 | 河长 (km) | 河宽 (m) | 河深 (m) | 比降 (‰) | 占地 面积(km2) | 集雨 面积 (km2) | 上游汇流面积 (km2) | 平均来水量(m3/s) | 枯水 流量 (m3/s) | 过洪 能力 (m3/s) | 特大 洪水 (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青白江 | 2.75 | 120 | 3.5 | 2.5 | 0.33 | 18.5 |  | 54.6 | 5 | 1300 | 1600 |
| 毗 河 | 17.5 | 155 | 3.5 | 1.32 | 2.71 | 141.5 |  | 27.3 | 4 | 800 | 2000 |
| 西江河 | 19.0 | 45 | 3.5 | 1.1 | 0.89 | 58.5 | 315.5 | 4 | 2.75 | 400 | 1200 |
| 长流河 | 18.5 | 17 | 3.0 | 1 | 0.31 | 55.23 |  | 5 | 3 | 80 | 100 |
| 绣川河 | 10.7 | 20 | 3.0 | 1 | 0.22 | 30 | 90 | 3.4 | 2 | 110 | 150 |
| 石板河 | 15 | 10 |  | 5 | 0.15 | 59.5 |  | 2 | 0.5 | 10 | 130 |

青白江从岷江都江堰分水，上游称蒲阳河，入沱江前名中河。由西向东从北面过境，是都江堰人民渠灌区排灌两用河道，也是工业区主要水源。

毗河亦源于岷江，由西向东横贯青白江区中部，途经祥福、日新、绣水、姚渡、玉虹乡，在金堂乡汇入沱江。属都江堰东风渠灌区排灌两用河道。

西江河发源于龙泉山脉，属沱江流域三级支流。由本区西南伸向东北，流经合兴、龙王、日新、姚渡乡，在姚渡乡汇入毗河。

毗河中支(现名：长流河)，从青白江马蓬堰引水入工业渠，在途中接纳长流河，该河由西向东蜿蜒本区东北部，经大弯、城厢镇至贯子山注入毗河。毗河中支先后接纳大弯、城厢镇的工业废水和生活污水后，河水严重污染。

(2)地下水及地下水文地质

本地区的地下水属于潜水型微承压水(平坝地区)，储量大，埋藏深，绝大多数地区的地下水埋深均在地表以下1～3米的地方，年变化幅度在2米左右，地下水水流方向由西向东与地表水流向、地形坡度趋于一致。水位坡度2.3～2.0‰，地下水的物理性能较好，水温多在15～19℃之间，pH值在6.7～7.8之间，丰水期多属中性，枯水期为弱碱性，矿化度多数小于1克/升，硬度普遍在25。(德度)以下，水化学类型以重碳酸盐钙为主。由于河流切割的影响，地面河道不同程度切入含水层，形成地面水和地下水在不同季节和不同地段有互补现象，使地下水易受到地面水污染的影响。

### 3.2.4植物及生物多样性

由于青白江境内气候湿润、地貌多样、土地肥沃、水域宽阔，动植物资源丰富。栽培植物资源主要有粮食、蔬菜、油料、茶叶、水果、糖料、烟叶、中药材等10大类，80多种农作物，四五百个品种；树木资源有：杉、松、柏、油桐、乌柏、麻烁(青枫)、垲木、麻柳、银杏、榕树、银桦、垂柳、白兰、梧桐、海棠及其他各类松柏。森林植物有57科，131种，约30种经济林木。野生动植物主要有兔鹰、岩鹰、毛狗、竹鸡、斑鸠、花鼻梁、果猓子、花蛇、乌梢蛇等40余种，鱼类共有30余种，如草鱼、鲫鱼、鲤鱼、娃娃鱼、鲢鱼等经济鱼类，畜类以猪、牛为主，另有羊、兔、猫、狗、马驴等。

本地区属于亚热带常绿阔叶林带，耕地常年由农作物覆盖；森林植被为天然次生林和人工林，以人工林为主，各种林木与农作物相间分布。

本项目区域人类活动频繁，无珍稀野生动、植物。

## 3.3社会环境概况

### 3.3.1社会经济状况

青白江区位于成都市区东北部，距成都市区30公里。现辖11镇，4个乡。幅员面积392.24平方公里，总人口为40.11万，其中城镇人口9.39万人，农业人口30.72万人，地理条件优越，改革开放以来区内经济保持了高速发展的势头，城乡建设取得了重大突破，城乡建设取得了重大突破，国民经济快速增长。

2013年，青白江区实现地区生产总值（GDP）301.6亿元，按可比价格计算，比上年增长9.7％。其中，第一产业增加值13.44亿元，比上年增长2.8％；第二产业增加值223.72亿元，比上年增长9.9％；第三产业增加值64.44亿元，比上年增长10.3％。按常住人口计算，全区人均生产总值76636元。一、二、三产业的比例关系为4.5:74.1:21.4。第一产业对经济增长的贡献率为1.2％，第二产业贡献率为77.8％，第三产业贡献率为21％。

全年实现财政总收入60.48亿元，比上年增值8.8%。地方公共财政收入18.07亿元，比上年增长18.1%。地方公共财政支出25.23亿元，比上年增长28.1%，其中：社会保障和就业支出比上年增长64.1%，医疗卫生支出比上年增长21.6%，科学技术支出比上年增长155.7%，教育支出比上年增长19.5%，农林水事务支出比上年增长31.6%。

年末社会从业人员24.64万人，年末城镇登记失业率为2.27%。

一、农业

全区实现农业总产值22.29亿元，比上年增长3.1%。其中种植业13.34亿元，所占比重由上年的58.7%上升为59.8%；牧业实现产值7.19亿元，所占比重由上年的33.8%下降为32.3%。

全年农作物播种面积3.37万公顷，比去年减少0.03万公顷，其中粮食播种面积2.15万公顷。粮食总产量11.52万吨，比上年下降1.8%；油料总产量1.26万吨，与上年持平；猪肉总产量1.28万吨，比上年下降3.8%。

二、工业和建筑业

全区实现工业增加值208.48亿元，比上年增长10.1%，对经济增长的贡献率达74.5%。实现规模以上工业总产值453.2亿元，其中冶金、建材、化工和机械四大重点行业完成总产值405.39亿元，占全区规模以上工业的比重为89.4%。实现规模以上工业增加值126.84亿元，比上年增长9.1%；工业企业产品产销率达96.6%；工业集中度达84.1%；规模以上工业企业资产负债率为68 %，总资产贡献率为1.6 %，实现利税-0.36亿元，企业亏损面达11.7%。

全年建筑业实现增加值15.24亿元，比上年增长6.5%。建筑业企业完成总产值75.5亿元，比上年下降3.6%，竣工产值29.63亿元，比上年下降20.7 %，房屋施工面积207.47万平方米，比上年增长25.8%。

三、固定资产投资

全社会固定资产投资完成266.8亿元，比上年增长18.5 %。其中，工业投资完成102.11亿元，比上年增长1.6 %。全年新增固定资产140.7亿元,比上年增长22.3%。

全年完成房地产开发投资（按项目地）32.09亿元，比上年增长21 %。全年商品房销售面积70.4万平方米，比上年增长0.4 %；商品房销售额29.69亿元，比上年增长11.4%。

四、国内外贸易

实现社会消费品零售总额51.92亿元，比上年增长11.2%。分行业看，批发业零售额2.83亿元，比上年增长14.9 %；零售业零售额35.82亿元，比上年增长11.8%；住宿业零售额0.9亿元，比上年增长7.6%；餐饮业零售额12.37亿元，比上年增长9%。分地域看，城镇零售额48.68亿元，比上年增长11.1%；乡村零售额3.24亿元，比上年增长12.2%。

实现批零住餐销售（营业）总额92.58亿元，比上年增长 14.2%。分行业看，批发业18.97亿元，比上年增长9.2%；零售业58.01亿元，比上年增长15.9%；住宿业1.41亿元，比上年增长5.8%；餐饮业14.19亿元，比上年增长14.6%。

全年进出口总额42315万美元，其中：进口总额469万美元，出口总额（包括转口贸易）41846万美元，实际利用外资30160万美元，引进到位内资160.3亿元。

五、交通、邮电和旅游

年末公路里程达874.162公里， 其中高等级公路100.07公里。完成公路客运周转量104917万人公里，比上年增长11.6%。公路货运周转量81537万吨公里，比上年增长15.7%。

全年完成邮电业务收入34449万元，比上年增长13.9%。

全年旅游人数600.32万人次，比上年增长8.7%，旅游收入总额55457.18万元，比上年增长9%。

六、财政、金融

地方财政收入45.12亿元，比上年增长7.1%。地方税收收入12.30 亿元，比上年增长18.2 %。其中，增值税1.59亿元，比上年增长13.9%；营业税3.68亿元，比上年增长19.9 %；城建税1.04亿元，比上年下降7.3%；个人所得税0.28亿元，比上年增长9.8%。全年财政支出52.88亿元，比上年增长12.7%。

年末全部金融机构各项存款余额239.36亿元，比上年末增长13.4%。其中，单位存款余额89.18亿元，比上年增长8.6 %。全部金融机构各项贷款余额147.85亿元，比上年增长9.5%。其中，中长期贷款81.33亿元，比上年增长3.5%。

七、科学技术和教育

全年共组织申报国家、省、市科技科普项目44项，获项目支持32项，累计争取上级科技项目经费支持1298万元。全年科技项目投入区级财政资金790.7万元。新认定高新技术企业6家。全年完成专利申请总量544件，其中发明专利88件，企业专利362件。专利授权420件，其中发明38件，实用新型229件，外观设计153件。

年末全区有普通小学校10所，在校学生19464人，专任教师1087人；普通中学校15所，在校学生21179人，专任教师1618人；中等职业学校4所，在校学生5751人，专任教师259人；幼儿园61 所，在园幼儿数10498人，专任教师612人。学龄儿童入学率100％，初中升学率97.86%，高中升学率85.17%，3-5岁幼儿入园率达96.45%。

八、文化、卫生和体育

年末有卫生机构35个，其中医院、卫生院24个，疾病预防控制中心1个，妇幼保健院1个。各类卫生机构床位数2317张，卫生技术人员2173人，其中执业（助理）医师690人，注册护士774人。

年末全区有博物馆1个，文化馆1个，公共图书馆1个，馆藏图书10.04万册。年末全区拥有电视台1座，制作节目2套。光纤电视用户127049户。

全年我区运动员共获得市级以上比赛奖牌30枚。其中金牌10枚，银牌10枚。

九、城市建设、资源和环境

年末全区公交线路长度203公里；公交营运汽车94辆，出租汽车112辆。全年公交客运量1381.3万人次。自来水供水总量达3185万立方米。

全年空气质量优良率为72.3％。城镇生活污水处理率95.04％，全区污水处理厂数8座，垃圾收集房（不含露天垃圾场）1199个。

十、人民生活和社会保障

年末全区户籍人口41.49万人，比上年增加1430人。出生率为7.8‰，死亡率7‰，机械增长率2.6‰。

城镇居民人均可支配收入28747元，比上年增长11.2%；农村居民人均纯收入12045元，比上年增长13.5%。年末城乡居民储蓄存款余额145.28亿元，比上年增长16.8%。

年末城镇职工基本养老保险人数8.33万人，城乡居民养老保险人数16.53万人，城镇职工医疗保险参保人数14.77    万人，参加新型农村合作医疗人数23.57万人。年末各种社会福利收养性单位9个，床位数1778张，现收养人数947。年末城镇居民最低生活保障人数823人，农村居民最低生活保障人数4478人。

### 3.3.2矿产及生物资源

1、矿产资源

(1)铜：有23个矿体，矿石成分以孔雀石、蓝铜矿为主，次为黑铜矿，含铜量一般为0.2%至0.42%，最高0.8%至1%，储量有2.421吨；

(2)泥炭：祥福点的分布面积有1.5平方公里，储量108万吨；跳蹬子点呈近南北的新月状，长500米，宽20～250米，泥炭埋深2~3米，含炭泥矿有三层，储量尚待查明；

(3)砂、砾(卵)石：分布于毗河和清白江河床上，并有碳酸钙含量高的石灰石；

(4)石料：分布于低山区和部分丘陵地带，是长石沙岩和长石英砂岩，强度、硬度均好，广泛用作屋基和桥涵基础；

(5)黏土、黏土岩：区境丘陵区最上部广布中、上更新统黏土，储量巨大，但多为耕地，不宜开采。而低山区的荒山荒坡，广布侏罗系上统蓬莱镇组粘土岩，主要矿物成分为水云母，可广泛开发作砖瓦工业原料；

(6)砂金：毗河河床有砂金。建国前和50年代末，曾有群众在祥福、绣水的毗河床内淘沙取金。储量不详。

2、水资源

(1)水量：区境水资源较为丰富，所有江河的年水量为3268856.7万立方米，实际利用合计30566.65万立方米，平均每亩986立方米；

(2)水力：区境水能资源的河流理论蕴藏量有6866千瓦，可开发利用3880千瓦，已建电站装机2556千瓦，占可开发的66.01%，还可开发利用1315千瓦；

(3)水面：区境水域面积31402.1亩，可供养殖的水面5258亩(不含可养鱼的稻田49310亩)。

3、生物资源

全区森林植物有57科，131种。林业用地面积95713.5亩，占全区面积的16.26%，森林覆被率为23.2%，活立木蓄积量234337立方米，因地势、地质、气候的差异，划分为三个林区：

(1)低山用材及水土保持林区：区内6个低山村，总面积145299.85亩，林业用地71884.9亩，还有“四旁”树103.87万株，森林覆盖率47%，活立木蓄积量14619.2立方米，构成该区森林植被的主要植物有桤、柏，次为香樟、楠木、马尾松、油桐和经济林木的柑桔、苹果、梨、桃、李等。该区50年代是薪炭用材林主要产地，

(2)丘陵经济林、用材林区：丘陵经济林、用材林区，总面积240520.63亩，占全区面积的40.92%。林业用地19507.5亩，活立木积蓄量51015立方米，构成该区森林植被的主要植物以竹林为主，次为柑橘、苹果、桃、李等经济林，再次为桤、千丈、桉等防护林。

(3)平坝防护和环境保护林区：平坝防护和环境保护林区，总面积201962.1亩，占全区面积的34.36%。林业用地4320亩，活立木积蓄量37130立方米。

### 3.3.3青白江工业集中发展区介绍

1、园区概况

本项目位于成都市青白江工业集中发展区。

青白江工业集中发展区为成都市人民政府成府发[2005]52号《成都市人民政府关于切实做好工业集中发展区和工业点布局落实工作的通知》中确定的成都市重点发展的21个工业集中发展区之一。工业区布局位于主城区大弯街道办事处和红阳街道办事处以南，铁路北环以北，依附川化集团、攀成钢所在的老工业区东西两侧，重点向东发展。至2020年总规划土地面积30000亩(20km2)。按照青白江工业集中发展区规划，主要发展冶金、化工、建材工业。

青白江工业集中发展区全区工业集中度超过90%，被列入省委、省政府“1525工程”500亿元以上重点产业园区，“十二五”四川省工业发展战略“千亿产业园区”。

2006年，青白江区委确立“生态立区、工业强区物流兴区、商贸活区，建设成都北部新城，构建和谐青白江”发展战略，全面启动工业集中发展区建设，累计投入财政资金8亿元，建成了“四纵八横”主干路网以及水、电、气及视讯管网等基础配套，并创造性打造了1700亩市级“工业区森林公园”。

在项目引进和建设过程中，围绕成都市“一区一主业”规划，坚持走高端产业和产业高端之路，严格实施项目准入制度，着力引进高科技、高附加值、高税收、低能耗、低污染的项目。对原有的传统工业实行技术改造提档升级，大力淘汰落后产能，实施了攀成钢钒工业废水、工业固体废弃物、煤气和蒸汽余热四大闭路循环系统和川化硝铵表冷液回收、氨气回收综合治理等大型循环经济、污染治理和技术改造项目。目前，青白江工业集中发展区已被列为国家级、省级循环经济试点园区、成都市低碳经济发展试验区。

工业集中发展区现已引进规模以上企业205家，产业集聚效应初步显现，奠定了产业集群发展的坚实基础。建成区内有攀成钢钒、川化集团、台湾玻璃、中国重汽王牌、玉龙公司等企业；新建区有巨石玻纤、天马轴承、艾切斯钢管、三洲特精核管、天保重装、米高集团、和乐门业、中迅集团、中远特钢等企业。基本形成了以攀成钢钒为代表的冶金产业集群、以巨石和台玻为代表的建材产业集群、以中国重汽王牌和天马轴承为代表的机械产业集群、以川化为代表的化工产业集群。园区已展现出基础配套完备、产业聚集兴旺、生态环境优美的现代新型生态工业区形态，正向着国内一流工业园区目标迈进。

2、规划发展目标

开发区的规划发展目标为：建成以高新技术为支撑，以具有较高附加值的冶金、化工及建材工业为主导，上、下游产品相衔接，产品多元化的产业体系。

3、园区规划范围

青白江区工业集中发展区空间布局，工业集中发展区横跨大弯、大同、红阳、弥牟四镇(街道办)，东至成青快速通道，西抵大件公路，南以铁路北环线为界，北临团结路。其中：

大同工业区分布在大同镇片区，东至成金(成青)开速通道，南至铁路线，西面与传统工业区相邻，以青白江区污水处理厂门前的园区南北大道为界，北至唐巴公路为界。

传统工业区分布在大弯镇、红阳镇，南至川化专用铁路线，北面与大弯镇接壤，东面与传统工业区相邻，以青白江区污水处理厂门前的园区南北大道为界。

弥牟新区分布在集中区的最西面，西面以成德大件路为界，东面以成绵高速公路为界，北至工业渠，南至铁路专用线。

青白江区工业集中发展区包括了四部分：

一、弥牟工业新区：规划面积约2km2左右。

二、传统工业区：规划工业大道以西规划面积约4.0km2。

三、大同工业区：规划面积约8km2。

四、仓储物流区：规划面积4.5km2。

4、园区产业定位

按照《青白江区工业集中发展区控制性详细规划》，青白江区工业集中发展区的区域定位为重点发展冶金工业、化工业(含石油化工深加工产业)、以及玻璃及玻璃深加工为主的建材业，可以发展部分的机械加工及其他大气污染较轻和危险性较小的行业，如物流、仓储业。

5、园区用地规划

规划将青白江区工业用地共划分为 3个工业园区，同时规划一个仓储物流片区。

弥牟工业新区：位于大件路以东、铁路北环线以北，成绵高速公路以西，规划面积约2km2左右，以现有在建的台玻厂、南山机械厂、攀枝花成都钢铁有限公司为基础，形成一个以二、三类工业为主的青白江工业新区。

传统工业区：位于铁路北环线以北，青白江生活区南侧，规划工业大道以西规划面积约4.0km2。本次规划主要完善以成都钢铁厂、川化集团有限责任公司为核心的传统工业园区建设以三类工业为主。

大同工业区：位于规划工业大道以东、成青快速路以西、华金大道以南、铁路北环线以北，规划面积约8.0km2，以巨石集团、天宝机械、中德制辊厂为基础形成以二类工业为主的工业新区。

仓储物流区：位于铁路北环线南侧，规划面积4.5km2，以物流运输和简单贸易加工为主。

规划将青白江区规划建设用地划分为七个标准大区，每个大区的规模在5km2左右，功能各有侧重，概况起来，主要有居住大区，物流大区和工业大区以及混合大区，具体是：

Ⅰ．弥牟大区：居住、工业混合组团(与本次环评相关分区)

Ⅱ．华严大区：居住为主，包括华严居住区和城市中心区

Ⅲ．大弯大区：居住组团，包括大弯居住区和旧城居住区

Ⅳ．大同大区：居住、工业混合组团(与本次环评相关分区)

Ⅴ．成钢、川化大区：工业组团(与本次环评相关分区)

Ⅵ．大同东区大区：工业组团 (与本次环评相关分区)

Ⅶ．祥福北区大区：物流、工业混合组团

6、园区给水规划

(1)用水量预测

依据《成都市城市总体规划(2003～2020)》，考虑现状用水水平，规划确定工业用水量按一类工业1.2万m3/(km2·d)，二类工业2m3/(km2·d)，三类工业3万m3/(km2·d)计算，并根据青白江的工业门类选取工业用水平均重复利用率为50％。2020年城区用水量为12.3万m3/d。

(2)供水水源及水厂规划

规划保留现有青白江自来水厂，并将供水量扩大至10万m3/d；中期由水六厂铺设沿川陕大件路的输水管与城区原有管网联网，由水六厂和青白江两座自来水厂联合供水。远期由水七厂、水六厂和青白江自来水厂联合供水，其中水七厂、水六厂主要供给综合生活用水，而青白江自来水厂和现有工业企业自备水厂供给工业用水。

(3)管网规划

1)规划在铁路北环线以北的城区外围铺设DN600-DN1000的环状配水干管，在城区内部通过完善生活区管网和改造老工业区管网形成环状配水管网；在铁路北环线以南的区域沿主要道路铺设配水干管，配水支管则根据进驻企业的实际需求逐步铺设。

2)给水管网在规划设计中按远期用水量的最高日最高时水量计算管径，适当考虑管道的使用年限。

3)城区边缘区，管网建设要为周边地区的发展留有余地。

4)城区道路敷设的给水管，要保证每隔120m间距设置一个消火栓，变坡点处要设置排气阀和泄水阀。

7、园区排水规划

(1)污水量预测

表3-2  园区工业废水量预测表

| 名称 | 规划供水量(万m3/d) | 污水排放系数 | 规划污水量(万m3/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划城区 | 工业用水①：12.3 | 0.9 | 11.07 |
| 注：①工业废水近期由各企业自行处理达到一级排放标准后排放水体，中远期后工业废水由企业预处理后排入污水管网，经污水厂处理后达标排放。 |  |  |  |

(2)规划原则

1)近远期结合，经济效益与环境效益结合。充分利用现有管渠和各类排水设施，不断改善排水状况，实现规划目标。

2)选择适合城市实际情况的排水体制，在充分考虑城市自然地形和现状条件的情况下，科学合理布置排水设施。

3)城市生活污水集中处理，污水处理厂建设采取大型化、集中化、分期建设的原则。

(3)排水体制

规划城区必须采用雨污分流制。

(4)污水处理

青白江区污水处理厂位于青白江区一心村十一组，于2001年初修建，2002年投入运行，现运行正常，设计处理能力10万m3/d(其中处理工业废水5.5万m3/d，处理生活废水4.5万m3/d)，采用膜法中心岛氧化沟工艺，服务范围包括青白江工业集中发展区，处理对象为生活废水及部分工业废水，目前目前实际处理量为5.68万m3/天，运行负荷为56.83%，剩余处理能力为4.32万m3/天。本项目废水经处理达到排放标准后通过市政污水管网进入青白江区污水处理厂处理达到一级A标准后排入长流河。

8、工业用气规划

(1)工业用气现状

青白江现状工业用气量228万Nm3/d。

(2)工业用气量预测

根据《青白江区天然气供给发展规划》的预测，至2020年青白江工业用气量达到300万Nm3/d。

(3)气源可靠性分析

根据《成都市城市总体规划(2003～2020)》将成都洛带气田(探明储量300亿m3)作为成都市市区的专用燃气储备气源。同时继续依托川东、德阳等大型油气田作为成都市的燃气来源。

(4)场站规划

根据《成都市城市总体规划(2003～2020)》，青白江天然气主要由北一站、北二站两座城市门站供给。其中位于新都区的北一站提供区域小城镇用气和城区主要工业用气；位于青白江城区南侧的北二站提供城区生活用气和部分工业用气。

规划北二站选址于城区南侧宝成铁路东侧，规划供气能力40万Nm3/d。结合北二站新建一座高压储配站，占地80-120亩，设计储气容量40万Nm3。

取消青白江天然气公司门站。

改建成都煤气公司管网所弥牟配气站和西南石油局川西采输处青白江配气站为城市居民生活用气配气站，供气能力15万Nm3/d。

西南石油局川西采输处大弯配气站和省石油输气公司成都分公司青白江配气站仍作为工业用气配气站负责工业用气供给，供气能力均分别为50万Nm3/d和250万Nm3/d。

(5)管网规划

1)规划在DN720管线超过使用年限后取消该管线。现有DN720管线两侧各30m保护走廊予以保留作为城市防护绿地。

2)压力级制统一采用高压中压两级管网系统，即高压长输干线――城市门站――高中压调压站――(调压箱柜)――用户。

3)为确保供气安全可靠，气压稳定，燃气管网的布置采用环状为主，环状和支状相结合的方式。

4)燃气管道一般布置在人行道或慢车道下。保留城市中部防护绿地内的工业专用燃气管线。

5)新建和改建管道均按规划的管位定线，并避开繁华地带和重要场所。在主干管上接支干管时，按需要应设置阀门井。

6)城区中压管道DN100以上选用钢质管道，DN100以下全部采用PE管。

7)根据《成都市城市总体规划(2003～2020)》，保留青白江原有的1座CNG站，并规划在弥牟新设置1座CNG站，两站供气规模均为1.5万Nm3/d。

9、消防系统规划

(1)现状

现有一座消防站，为成都市公安消防第九中队，位于大弯镇团结路，装备陈旧。

(2)存在的主要问题

1)青白江城市工业较为密集，工业类别多属冶金、化工类，存在的易燃易爆因素较多，且缺乏避难疏散场地。

2)消防站布点少，责任区面积过大，不能保证消防车在有效时间内到达责任区边缘；消防队设施简陋，缺乏针对特殊灾情的必要设备；消防指站员个人防护装备少；室外消火栓严重不足；未充分利用天然水源，没有建设相应的取水平台；有线通信系统不完备，不能满足消防技术规范要求；消防通道不畅通，小区及部分公建建设未按规范执行，导致消防作业面不够，消防车无法进入火灾点。

(3)规划原则

1)贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。

2)合理划分责任面积，布置消防站点。消防站的责任区面积，一般地区控制在4—7平方公里，旧城区控制在4—5平方公里。

3)合理布局易燃易爆设施，按规范设定保护范围。

4)按照城市建设发展用地开发时序，重点制定好消防基础设施近期规划，使规划落到实处。

(4)消防规划

1)规划将现有消防站规划为特勤消防站，同时要求在其内部建设消防调度指挥中心以实现全区消防力量的统一调度指挥。规划再设置6座消防站。对新建工业拥有专职消防队的，要加强培训，作为城市消防力量的备用。

2)城区采用市政与消防给水合用制、低压制消防，城市干管管径要求不小于DN300，小区内干管不小于DN200。重视室外消火栓建设，新建区必须按规范落实公用消火栓，其间距不大于120m，重视消防蓄水设施的建设，并充分利用自然水体。

3)以城市的道路作为消防通道。新区建设中应严格按照有关消防技术规范规定设置消防通道。旧城区结合改造，打通消防通道。

4)规划成青快速路为危险品运输通道，杜绝危险品运输穿越城区。

5)应逐步建设现代化的火警报警和消防通讯指挥系统，增设无线通信联络，与线局联网。

6)加强对旧城的消防管理，杜绝火灾隐患；对工业区内川化厂的现状氨罐及大型天然气贮气罐，应按规范要求留出安全距离。应针对城区特点，制定对工业区发生化工原料泄漏时的城市急救处理预案。

7)规划要求地下工程设施的建设、使用应与城市规划的地面利用规划建设相结合，严格执行地下工程的防火设计、防火管理等有管技术规范。应将穿过城区的川东输往青白江的DN720高压天然气管道在达到使用年限后废除，近期在其两侧预留防护绿地。

8)充分利用城市公共绿地、广场、小区、绿地作为各种灾害下人员的避难、疏散场所。

# 4  环境质量现状监测及评价

## 4.1地表水环境质量现状监测及评价

本项目废水经厂污水处理站处理后，通过市政污水管网进入青白江区污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准排入长流河。为了解项目地区目前地表水水环境现状，本次评价收集成都市青白江区环境保护监测站《成都市青白江区2015年1~4月河流水质监测项目数据表》中对长流河古城桥断面实测数据进行现状评价。引用的地表水监测报告具有代表性和时效性。

1、监测断面

古城桥，监测断面位置见表4-1。

表4-1  地表水质现状监测断面

| 断面名称 | 位置 | 与本项目距离 |
| --- | --- | --- |
| 断面Ⅰ | 古城桥 | 2.2km |

2、监测时间

2015年1~4月。

3、监测项目

pH、CODCr、BOD5、氨氮、石油类，共计5项。

4、地表水监测结果与分析

原始监测数据详见附件，监测统计结果见表4-2。

表4-2  水质监测结果统计及评价  单位：mg/L，pH无量纲

| 河流名称 | 监测断面 | 监测日期 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长流河 | 古城桥 | 2015年1月 | 7.27 | 14.4 | 3.45 | 1.87 | 0.03 |
|  |  | 单项指数 | 0.135 | 0.720 | 0.863 | 1.87 | 0.60 |
|  |  | 2015年2月 | 7.03 | 14.9 | 3.54 | 1.08 | 0.06 |
|  |  | 单项指数 | 0.015 | 0.745 | 0.885 | 1.08 | 1.2 |
|  |  | 2015年3月 | 7.12 | 12.7 | 3.01 | 1.14 | 0.07 |
|  |  | 单项指数 | 0.060 | 0.635 | 0.753 | 1.14 | 1.4 |
|  |  | 2015年4月 | 7.23 | 15.6 | 3.12 | 1.12 | 0.08 |
|  |  | 单项指数 | 0.115 | 0.780 | 0.780 | 1.12 | 1.6 |
| GB8978-2002Ⅲ类 |  |  | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 |

5、评价标准及评价方法

评价标准按《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类水质标准执行。

评价方法采用单项标准指数法，其数学模式如下：

(1)一般污染物：

Sij=CijCsi

式中：Sij——i污染物在监测点j的标准指数；

Cij——i污染物在监测点j的浓度值(mg/L)；

Csi——i污染物的水环境质量标准值(mg/L)。

SpH,k=7.0−pHj7.0−pHsdSpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0(2)pH：

pHj≤7.0pHj≻7.0

式中：pHj——监测点j的pH值；

pHsd——水质标准pH下限值；

pHsu——水质标准pH的上限。

6、评价结果

由表4-2可以看出，各监测指标除氨氮、石油类略微超标外，其余指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求。石油类和氨氮超标主要是受沿岸工业企业废水、生活污水和农田废水污染所致。随着城市建设和污水管道的逐步完善，散排废水可逐步集中收集于污水处理厂处理后达标排入长流河，这样可逐步改善长流河的水体水质。

## 4.2大气环境质量现状监测与评价

本项目地处成都市青白江工业集中发展区。结合本项目的特点，本次环境影响评价采用收集评价区大气监测资料方式，收集评价区域内《2015年3月24日-31日青白江区环境空气数据统计表》中主城区子站大气监测数据，VOC和非甲烷总烃的监测数据引用攀钢劳动卫生防护研究所于2014年6月10日～2014年6月11日对成都市嘉洲新型防水材料有限公司青白江分公司进行的VOC和非甲烷总烃的监测数据来分析项目所在区域大气环境质量现状。引用监测数据的监测点位距离本项目不超过4km，所引用的大气监测数据具有一定的代表性和时效性。

### 4.2.1大气环境现状监测

1、监测点位及监测项目

1#：青白江区空气质量自动监测站，监测SO2、NO2、PM10；

2#、3#：成都市嘉洲新型防水材料有限公司青白江分公司所在地上风向及下风向，监测 VOC和非甲烷总烃。

2、监测时间

二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）监测时间为2015年3月24日~3月31日，VOC、非甲烷总烃监测时间为2014年6月10日～2014年6月11日。

3、监测结果

监测统计结果见表4-3及表4-4。

表4-3   大气环境监测结果表（1）  单位：mg/m3

| 站点名称 | 日期 | 项目 | 浓度均值 | 浓度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青白江区监测站 | 2015-3-24 | SO2 | 0.027 | 0.014~0.044 |
|  |  | NO2 | 0.024 | 0.003~0.063 |
|  |  | PM10 | 0.077 | / |
|  | 2015-3-25 | SO2 | 0.031 | 0.026~0.035 |
|  |  | NO2 | 0.033 | 0.026~0.038 |
|  |  | PM10 | 0.117 | / |
|  | 2015-3-26 | SO2 | 0.067 | 0.030~0.135 |
|  |  | NO2 | 0.055 | 0.035~0.075 |
|  |  | PM10 | 0.152 | / |
|  | 2015-3-28 | SO2 | 0.059 | 0.054~0.061 |
|  |  | NO2 | 0.036 | 0.031~0.040 |
|  |  | PM10 | 0.196 | / |
|  | 2015-3-29 | SO2 | 0.035 | 0.029~0.045 |
|  |  | NO2 | 0.036 | 0.025~0.054 |
|  |  | PM10 | 0.157 | / |
|  | 2015-3-30 | SO2 | 0.051 | 0.032~0.078 |
|  |  | NO2 | 0.038 | 0.005~0.077 |
|  |  | PM10 | 0.189 | / |
|  | 2015-3-31 | SO2 | 0.048 | 0.036~0.095 |
|  |  | NO2 | 0.027 | 0.012~0.037 |
|  |  | PM10 | 0.117 | / |

表4-4  大气环境质量现状监测结果统计表（2）  单位：mg/m3

| 项目 | 时间 | 项目所在地上风向 |  | 项目所在地下风向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014.06.10 | 2014.06.11 | 2014.06.10 | 2014.06.11 |
| VOC | 02:00-03:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00-09:00 | 未检出 | 未检出 | 0.0062 | 0.0057 |
|  | 14:00-15:00 | 未检出 | 未检出 | 0.0049 | 0.0055 |
|  | 20:00-21:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 非甲烷总烃 | 02:00-03:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00-09:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14:00-15:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20:00-21:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

由大气环境监测结果可知， SO2 24小时平均浓度范围为0.027~0.067mg/Nm3；NO224小时浓度值范围为0.024~0.055mg/Nm3；PM1024小时平均浓度值范围为0.077~0.196mg/Nm3。

### 4.2.2大气质量现状评价

1、评价因子

根据监测结果，确定评价因子为SO2、NO2、PM10。

2、评价标准

二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）按《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准进行评价；非甲烷总烃质参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关内容；VOC参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。

表4-5  大气环境质量标准   单位：mg/Nm3

| 污染物名称 |  | SO2 | NO2 | PM10 | VOC | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值时间 | 1小时平均值 | 0.50 | 0.20 | / | 0.60 | 2.0 |
|  | 日均值 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | / | / |

3、评价方法

采用单项标准指数法进行评价，公式如下：

式中：Ii——i种污染物的单项指数；

Ci——i种污染物的实测浓度，mg/Nm3；

Si——i种污染物的评价标准，mg/Nm3。

当Ii值大于1.0时，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Ii值愈大，受污染程度越重，否则反之。

4、评价结果

表4-6   SO2、NO2、PM10环境质量现状评价结果表

| 评价因子 | 取值时间 | 评价区域 | 评价标准(mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均浓度范围(mg/Nm3) | 0.027~0.067 | 0.15 |
|  | Pi值 | 0.180~0.447 |  |
| NO2 | 24小时平均浓度范围(mg/Nm3) | 0.024~0.055 | 0.08 |
|  | Pi值 | 0.30～0.688 |  |
| PM10 | 24小时平均浓度范围(mg/Nm3) | 0.077~0.196 | 0.15 |
|  | Pi值 | 0.513～1.31 |  |

表4-7   VOC、非甲烷总烃环境质量现状评价结果表

| 监测点位 | 标准指数 | 2014.06.10 | 2014.06.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 | VOC | 未检出 | 0.0082~0.0103 |
|  | 评价结果 | Pi＜1，达标 | Pi＜1，达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 未检出 | 未检出 |
|  | 评价结果 | Pi＜1，达标 | Pi＜1，达标 |

由大气监测及评价结果可知，项目建设区域SO2、NO2 日均浓度值均低于(GB3095-2012)中二级标准限值，PM1024小时平均浓度值均存在超标，主要是由于建筑扬尘所致，非甲烷总烃、VOC小时平均值满足相关参照标准；总体看，建设区域目前的环境空气质量尚好。

## 4.3声环境质量现状监测与评价

2015年4月22日，本项目环评期间，建设单位四川乐诚新材料有限公司委托成都市青白江区环境保护监测站对项目厂界噪声做了现状监测，具体如下：

1、监测点位布设

表4-8  声环境现状监测点位及特征表

| 监测点位 | 测点位置 |
| --- | --- |
| 1#点 | 本项目东北侧界外1m处 |
| 2#点 | 本项目东南侧界外1m处 |
| 3#点 | 本项目西南侧界外1m处 |
| 4#点 | 本项目西北侧界外1m处 |

2、监测方法与测量仪器

按《《环境监测技术规范》（噪声部分）》的规定进行监测。

监测仪器采用HS6228E ，校准仪器采用HS6020。

3、监测项目

等效连续A声级。

4、监测时间

2015年4月22日，昼间、夜间各监测1次。昼间时段07:00-22:00，夜间时段22:00-07:00。

5、评价标准

该评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准限值为昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

6、评价方法

评价方法为实测值(LAeq)与标准限值直接进行比较。

7、监测结果与评价结果

表4-9  评价区域环境噪声监测结果与评价结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测时间 2015.4.22 |  | 3类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 昼间 | 56.2 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 夜间 | 53.4 |  |
| 2# | 昼间 | 55.4 |  |
|  | 夜间 | 53.2 |  |
| 3# | 昼间 | 52.9 |  |
|  | 夜间 | 50.1 |  |
| 4# | 昼间 | 54.1 |  |
|  | 夜间 | 52.3 |  |

监测结果表明：厂界环境噪声测点所测昼、夜间噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目所在区域声环境质量尚好。

## 4.4生态环境质量现状评价

现场调查可知，本项目拟建地块周围为已建企业，属人工生态环境。工程建设区域内无天然珍稀野生动植物分布，区域生物多样性单一，无特殊文物保护单位。

# 6  环境影响预测及评价

## 6.1大气污染物环境影响分析

本项目废气主要有粉尘、TVOC。

### 6.1.1大气环境影响预测及结果

本项目生产过程中产生的粉尘，经布袋除尘方式的废气净化处理装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后经排气筒排放。本项目粉尘排放情况详见工程分析章节。

根据导则，本项目按估算模式的计算结果见表7-3。

表7-3 本项目估算模式计算结果表

| 距离中心下风向距离D（m） | 粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.0017 | 0.38 |
| 200 | 0.0027 | 0.61 |
| 300 | 0.0028 | 0.62 |
| 400 | 0.0027 | 0.60 |
| 500 | 0.0025 | 0.56 |
| 600 | 0.0023 | 0.52 |
| 700 | 0.0023 | 0.51 |
| 800 | 0.0022 | 0.49 |
| 900 | 0.0021 | 0.47 |
| 1000 | 0.0020 | 0.45 |
| 1100 | 0.0019 | 0.43 |
| 1200 | 0.0018 | 0.40 |
| 1300 | 0.0017 | 0.38 |
| 1400 | 0.0016 | 0.36 |
| 1500 | 0.0015 | 0.34 |
| 1600 | 0.0015 | 0.33 |
| 1700 | 0.0015 | 0.32 |
| 1800 | 0.0014 | 0.31 |
| 1900 | 0.0014 | 0.30 |
| 2000 | 0.0013 | 0.30 |
| 2100 | 0.0013 | 0.30 |
| 2200 | 0.0013 | 0.29 |
| 2300 | 0.0013 | 0.29 |
| 2400 | 0.0013 | 0.29 |
| 2500 | 0.0013 | 0.30 |
| 2600 | 0.0013 | 0.30 |
| 2700 | 0.0014 | 0.30 |
| 2800 | 0.0014 | 0.30 |
| 2900 | 0.0014 | 0.30 |
| 3000 | 0.0014 | 0.30 |
| 3500 | 0.0013 | 0.29 |
| 4000 | 0.0012 | 0.28 |
| 4500 | 0.0012 | 0.26 |
| 5000 | 0.0011 | 0.25 |
| 标准值 | 3*0.15mg/m3 |  |
| 下风向最大浓度及距离 | 0.0028mg/m3 238m |  |
| 最大占标率% | 0.63% |  |
| 5km最大占标率% | 0.25% |  |

表7-4粉尘最大落地浓度及距离

| 污染物 | 下风距离(m) | 最大占标率(%) | 浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 238 | 0.63 | 0.0028 |

由表7-3和7-4可知，本项目建成后，粉尘最大落地浓度出现在下风向238m，浓度值为0.0028mg/m3。项目四周均是企业（已建），500m范围内无住户等环境敏感点。本项目建成后粉尘对区域大气环境影响较小。

### 6.1.2大气环境防护距离和卫生防护距离

1、大气环境防护距离

依据本项目各无组织排放源参数，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式计算拟建项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-5（根据环境保护部评估中心发布的大气环境防护距离标准计算程序计算）。

表7-5  大气环境防护距离计算结果

| 序号 | 污染物 | 防护距离计算结果(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 无超标点 |
| 2 | TVOC | 无超标点 |

经计算，无超标点，故不需设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

卫生防护距离的确定采用计算与标准相结合的方式，如果相关标准给定的无组织卫生防护距离大于计算，以标准为准。计算公式及参数采用《制订地方大气污根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中“有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法”规定，各类工业、企业卫生防护距离按式下计算：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S(m2)计算；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，见GB/T13201-91；

L——工业企业所需卫生防护距离，m。

①企业无组织排放源强的确定

表7-6  企业无组织排放源强参数一览表

| 污染物 | 位置 | 无组织源面积(m2) | 无组织排放源强(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 生产车间 | 8064 | 0.2 |
| 其它计算系数 | A：400，B：0.01，C：1.85，D：0.78 |  |  |

②无组织卫生防护距离计算

卫生防护距离计算结果见下表。

表7-7  企业无组织卫生防护距离确定表

| 污染物 | 位置 | 计算值(m) |
| --- | --- | --- |
| 粉尘 | 生产车间 | 12.1 |

3、计算结果分析

本项目无组织排放废气大气环境防护距离计算无超标点，不需设置大气环境防护距离。

环评要求项目按生产车间划定卫生防护距离50m。目前卫生防护距离内无环境敏感点，无组织排放废气不会对环境敏感点造成影响。今后要求卫生防护距离范围内不得修建学校、医院、住宅区等环境敏感点和环境敏感类企业。

因此，本项目废气对周围环境影响小。

## 6.2地表水污染物环境影响分析

本项目生产废水包括：设备清洗废水1200m3/a；车间地面清洗水129m3/a；实验室废水125m3/a。生产废水（合计1454m3/a）进入厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入园区污水管网。

本项目生活污水产生量为生活废水350m3/a，进入祥建公司已建的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准后排入园区污水管网。祥建公司已建的预处理池尚剩余20m3/d的处理能力，本项目生活污水产生量为1.4m3/d，完全可依托已建的污水预处理池处理生活污水。项目废水通过管网排入青白江区污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准排入长流河。

综上，建设单位采取环评要求采取的防治措施后，项目废水排放不会对长流河及下游水质产生明显影响。

## 6.3地下水污染防治措施分析

### 6.3.1地下水污染防治措施

本项目在营运期间，生产过程中使用较多的化学品，主要涉及的有可能造成地下水污染的物料为原料乳液、液态添加剂等液态化学品以及项目产品。厂区内的固废暂存点、生产废水处理站也存在地下水污染风险。

为了防止项目对建设场地及附近地下水、土壤造成污染，本工程对生产车间地面、原辅料库、危险废物暂存设施及罐区、库房、污水管沟、生产废水处理站各构筑物等均进行防腐、防渗漏处理，具体措施如下：

(1)、项目使用的化学药剂均统一收集分类存放。化学品存于库房及罐区。罐区设置围堰，导流沟（引至调节池作为事故池）。罐区、围堰、导流沟及事故应急池均需要采取防渗、防腐、防雨措施。

(2)、设备、管道：所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS等防腐材质，或进行内衬防腐处理。所有管道（空气管道除外）及阀门等管件，均为PVC、衬胶等防腐材质，或进行内衬防腐处理。

(3)、构筑物：生产废水收集池、循环池、沉淀池、调节池、反应池、污泥池、

四级沉淀池等构筑物，均采用防腐防渗材料（如不锈钢、玻璃钢、PVC、防渗混凝土）并进行内衬防腐处理。选用乙烯基和环氧玻璃钢防腐防渗。

(4)、危废暂存间修建围堰、泄漏液收集地沟等必要设施，避免废液等向外泄漏。

同时地面全部防渗防腐处理。

(5)、项目产生的所有危废必须分类收集、暂存，液态物质须要桶装封闭，暂存

库房地面全部防渗，暂存区域四周墙体也须进行防渗处理。

(6)、做好废水的收集、管沟输送和生产废水处理设施的防腐、防渗和日常管理，

防治管沟破裂、污水站满水漏水等事故。

(7)、当项目生产废水处理设施出现故障时，废水均通过废水收集系统收集于事

故池，经有效处理达标后方可外排。

(8)、除绿地以外，厂区内生产车间及公辅设施地面、道路等全部进行混凝土硬化处理，并在地面涂环氧树脂。

(9)、项目地面、建构筑物、设施防腐防渗处理工程应满足《工业建筑防腐蚀

设计规范》、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》、《建筑防腐蚀工程质量检验标准》等国家有关规范及标准，施工材料须有产品合格证明或检验报告做。

总之，本项目所有可能涉及化学原料、生产废液、废水、废渣的车间及设施地面、收集及处理系统，污水处理站等均应按要求作好防腐、防渗处理，并加强日常管理，防止污染地下水和土壤事故的发生。

### 6.3.2地下水影响分析

综上，评价认为，由于本项目生产废水经厂内处理达标后与生活废水一并排入园区污水管网，纳入污水处理厂进行处理，生活废水经污水预处理池处理达标后排入园区污水官网。项目废水不直接进入地表水；同时，在严格执行以上地下水污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对项目所在场地及区域地下水水质产生明显影响。

## 6.4声环境影响预测和分析

### 6.4.1噪声源分析

本项目生产过程中的噪声源主要为各种机械设备，如泵、风机、分散机等，声源强度在65~90dB(A)之间。噪声源均安装在车间内，并且采取隔声降噪措施，保证厂界昼、夜间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

2015年4月，本项目环评期间，建设单位四川乐诚新材料有限公司委托成都市青白江区环境保护监测站对项目厂界噪声做了现状监测。

表7-8  厂界噪声监测结果  单位：LAeq(dB)

| 监测点位 | 监测时间 2015.4.22 |  | 3类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 昼间 | 56.2 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 夜间 | 53.4 |  |
| 2# | 昼间 | 55.4 |  |
|  | 夜间 | 53.2 |  |
| 3# | 昼间 | 52.9 |  |
|  | 夜间 | 50.1 |  |
| 4# | 昼间 | 54.1 |  |
|  | 夜间 | 52.3 |  |

监测结果表明：厂界环境噪声测点所测昼、夜间噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目所在区域声环境质量尚好。本次环评要求对项目噪声较大的机器做噪声治理措施，降低噪声源排放强度，通过墙体隔声和距离衰减，确保厂界噪声达标。

### 6.4.2噪声预测

1、预测因子

根据工程特征和项目地区规划，预测因子为厂界噪声LAeq。

2、预测模式

(1)噪声衰减公式

式中：L1——距声源r处噪声值[dB(A)]；

L0——距声源处噪声值[dB(A)]；

r0，r——受声点到声源的距离(m)；

L——衰减因子[dB(A)]。

关于L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑反射等，一般厂房隔声：L≈15dB(A)，隔声减振量：L≈10dB(A)。噪声迭加公式：

L=10lgi=1n10Li10

式中：Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；

L——某点噪声总迭加值，dB(A)；

n——声源个数。

3、预测结果

厂界噪声预测结果见表7-9。

表7-9  厂界噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 预测点 | 噪声监测值 |  | 厂界贡献值 | 厂界预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 北厂界外1m | 56.2 | 项目夜间不生产 | 38.7 | 57.4 | / |
| 东厂界外1m | 55.4 |  | 30.2 | 56.2 |  |
| 南厂界外1m | 52.9 |  | 28.3 | 53.5 |  |
| 西厂界外1m | 54.1 |  | 35.5 | 55.1 |  |

由噪声预测结果可知，昼间、夜间厂界噪声预测值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目四周200m范围内都是已经建成的企业。因此，本项目运营期噪声对区域声环境影响不大。

## 6.5固体废弃物环境影响分析

本项目一般固废有一般固废包装材料、办公生活垃圾。一般包装材料外售废品回收站。办公生活垃圾由环卫部分定期清运。危险固废有污水站活性污泥、含有乳液等原料的包装材料如桶等，含有乳液等原料的手套、塑料袋等。危险废物经集中分类收集后，在危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质的单位处理。

表7-10  固废产生量及处理情况  单位：t/a

| 固废名称 | 排放量t/a | 产生位置 | 特性 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般包装材料 | 3.0 | 生产线 | 一般固废 | 外售废品回收站 |
| 办公生活垃圾 | 2.5 | 办公生活 | 一般固废 | 环卫部门定期清运 |
| 污泥 | 1.0 | 预处理池 | 一般固废 |  |
| 粉尘收尘 | 7.524 | 布袋除尘器 | 一般固废 | 回用于生产 |
| 含有乳液等原料包装材料 | 2.0 | 生产车间 | 危险废物：HW49 其他废物（代码900-041-49）； | 送有资质单位处理 |
| 沾有乳液等原料的手套、塑料袋等 | 0.2 | 生产车间 | 危险废物：HW49 其他废物（代码900-041-49）； | 送有资质单位处理 |
| 活性污泥 | 2.0 | 污水处理站 | 危险废物：HW12 染料、涂料废物（代码264-011-12） | 送有资质单位处理 |

环评要求建设单位必须在工程投入试运行之前落实固废处置去向。废原料桶、含有乳液等原料的手套、塑料袋、污水站活性污泥为危险废物，应分别经桶装单独收集在车间内暂存后委托有处理资质单位处置。建设单位必须在工程投入试运行之前落实危险废物处置去向，报环保主管部门备案。此外，环评要求对固废临时贮存场所，应作相应的防渗防漏处理，并设置明显标志，同时应及时、妥善清运固废，尽量减少固废临时贮存量，确保项目固废不造成地下水、地表水的污染。

综上，本项目固废得到有效处置，不会产生二次污染。

# 7  清洁生产与总量控制

## 7.1清洁生产

清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以提高生产效率并减少对社会和环境的风险。它是与传统末端治理为主的污染物防治措施有所不同的新概念，其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，实现经济和环境保护的协调发展。

### 7.1.1清洁生产分析

实行清洁生产，走可持续发展的道路，是企业污染防治的基本原则。清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，并尽可能采用环保型生产设备及原料，最大限度地把原料转化为产品，实现经济和环境保护的协调发展。

清洁生产就是用清洁的能源和原材料、清洁工艺及无污染、少污染的生产方式，科学而严格的管理措施，生产清洁的产品。清洁生产是我国工业实现可持续发展战略的需要，提高企业潜力的必由之路。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，企业在进行技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施：

（1）采用无毒、无害或低毒、低害的原料，替代毒性大、危害严重的原料；

（2）采用资源利用率高，污染物产生量少的工艺和设备，替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备；

（3）对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用；

（4）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。

根据上述清洁生产的基本原则，本环评通过现场调查及污染排放分析的基础上，从以下几个方面对项目清洁生产进行综合分析。

1、设备

根据工艺生产特点及目前现有的技术水平和要求，本工程不设全厂集中的中央控制室，以每一套反应装置集中控制为原则；项目生产所选设备本着先进、可靠和经济适用的原则，既要与不断更新的新技术相结合，又要力求简单实用，节省投资，满足工艺生产要求。

2、固体废弃物资源化利用

本项目产生的废包装材料由原生产厂家回收实现资源化利用；布袋除尘器收尘回用于生产工艺。综上所述，项目产生的固体废弃物均最大程度实现了资源化利用。

3、能源消耗

本项目生产过程采用能源为电及天然气，属于清洁能源，减少了燃煤对环境造成的不利影响。

4、对污染物进行有效治理

本项目废水经厂区内自建污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后外排市政管网；生产车间混料粉尘采用布袋除尘器处理，废气处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后由15m高空排放；噪声采用合理总平、减振、隔声等措施处理后，厂界处可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；固体废弃物均妥善处置，不会造成二次污染。

5、生产工艺

本项目采用先进实用工艺，注意选用高精度、高自动化机械加工设备，实现尽可能减少废料产生，减轻设备噪声对周围环境的不利影响；采用流水线作业，可有效提高工作效率，降低原材料损耗，减少废品产生。

6、产品

本项目产品为水性环保型涂料，在使用过程及使用后对环境轻污染，属于清洁产品。

### 7.1.2加强清洁生产建议措施

本项目在切实落实上述的工艺生产技术、装备等清洁生产措施的基础上，评价建议的进一步实施清洁生产的途径如下：

1、在各种设备选型时，应优选先进、高效低耗设备，以进一步提高项目的工艺技术装备水平；优选高效低耗泵、风机、电机等通用设备，以降低能耗。

2、进一步提高工艺生产过程中的原辅材料利用率，完善废水处理措施，尽量节约用水，进一步减少新鲜水用量及废水排放量。

3、建立完善清洁生产制度

根据国内清洁生产试点工作经验，加强管理是所有清洁生产方案中最重要的无费、低费和少费方案，约占清洁生产方案总数的40％，因此企业进行清洁生产，必须首先从加强管理入手。

由于清洁生产是全过程的污染控制，涉及到企业各个部门，因此必须由企业主要负责人全面负责，长抓不懈，并由负责人出面，按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员。为了明确各部门工作职责，公司应制订规章制度，使各车间的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，真正调动车间治理污染、清除污染的积极性。在生产的工艺设计与改造时都应充分考虑环境保护和清洁生产的要求，从源头上控制污染。

4、实施清洁措施

完善企业内部管理，减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理。降低原料及能源的耗用量。

加强设备维修，及时检修、更换破损的机泵和污染治理设备等，尽量减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放。

总之，项目在建设及营运过程中，要对照行业国际国内先进水平，持续不断改进和提高项目的清洁生产水平，使企业步入降耗、节能、环保、增效的良性循环发展轨道。

## 7.2总量控制

### 7.2.1排放总量削减措施

为减小各控制指标的排放总量，建议采取以下措施：

(1)推行清洁生产，开展清洁生产审计，将预防和治理污染贯穿于整个过程，把全厂的污染削减目标分解到各主要环节，最大限度减轻或消除本项目对环境造成的负面影响。

(2)加强管理，提高全厂职工环保意识，落实各项清洁生产内容，实现最佳生产状况和最大污染削减量的统一。

(3)加强环境管理及环境监测，确保各环保设施的正常运行及各污染物达标排放，并落实污染物排放去向的最终处理，避免造成二次环境污染。

### 7.2.2总量控制因子及指标

(1)总量控制因子

废水污染物包括CODCr、NH3-N，大气污染物为粉尘。因此，确定CODCr、NH3-N、粉尘3项作为总量控制因子。

- 总量控制指标

根据国家实施总量控制污染物种类与原则要求，结合项目产污情况，建议环保管理部门按本项目投产后“三废”污染物实现达标排放的原则下达总量控制指标给项目使用：

废水污染物：

COD：0.37t/a，NH3-N：0.041t/a ——排入工业区污水管网。

COD：0.09t/a，NH3-N：0.009t/a ——经青白江区污水处理厂处理后排入长流河。

废气污染物：

粉尘：0.076 t/a。

# 8  环境风险评价

## 8.1风险评价的目的

风险事故是指在项目实施过程中，由于自然或人为原因所酿成的爆炸、火灾、中毒等后果十分严重的，造成人身伤害或财产损失的事故。

建设项目环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行系统的分析和评估，提出防范、应急与减缓措施。

## 8.2控制污染与环境保护目标

根据项目所在区域的自然环境、生态环境情况，包括水体、陆域生态特征和气象特征，社会经济状况、城市及人口分布，项目所涉及的危险品种类和危险性，本风险评价的重点保护目标见表8-1。

1、项目外环境关系

本项目位于青白江工业集中发展区向阳路以南，同旺路以东成都市祥建玻璃有限公司厂区内。根据现场踏勘，项目周围外环境关系具体如下：

东北面：成都市祥建玻璃有限公司厂内绿化用地，外面为向阳路，隔道路为蜀天彩钢以及成都市伟昌物流有限公司；

东南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及3号及4号厂房，3号厂房目前为空置待租状态，4号厂房为成都市祥建玻璃有限公司生产厂房；

西南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及5号及6号厂房，5号厂房为泸州老窖仓库，6号厂房为成都海迅机械制造有限公司；

西北面：为空地以及1号厂房，1号厂房为四川猎诺机械设备有限公司；再往外为同旺路，道路对面为成都芝田高分子材料有限公司。

项目地理位置见附图1，外环境关系情况见附图2。

2、环境保护目标

根据现场踏勘可知，本项目在青白江工业园区现有厂区内选址建设。项目周围500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、人文遗迹等敏感目标，本项目周边企业主要为机加工、化工企业。3km范围内环境保护目标见表8-1。

表8-1 主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护及性质 | 方位 | 距离(km) | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 大弯中学，师生人数约700人 | 西北 | 3.2 | 《环境空气质量标准》 GB3095 -2012二级 |
|  | 大弯小学，师生人数约400人 | 西北 | 3.3 |  |
|  | 川化中学，师生人数约850人 | 西北 | 2.8 |  |
| 声环境 | 厂区周围均为开发区已建、在建工业企业，厂区周围200米内无环境敏感点 | 四周 | 紧邻 | 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类标准 |
| 地表水环境 | 长流河 | 北 | 1.1 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002 )III类 |

## 8.3风险评价程序

本评价程序采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的环境风险评价流程框图。

图8-1  环境风险评价流程框图

## 8.4评价级别及范围

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，环境风险评价工作分为一、二级，详见下表。

表8-2   环境风险评价工作级别

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

项目拟建地不属于环境风险敏感区域，周边300m 范围内没有居民点，无特殊保护、生态敏感与脆弱区等环境敏感区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）：凡生产、加工、运输、使用或者贮存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的功能单元，定为重大危险源。本项目储存的各种化学品临界量见表8-3。依据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004附录A和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中所列举的危险品，本项目无重大危险源。本项目环境风险评价工作等级定为二级。

项目原料的粉料均为袋装回厂，人工破袋投料，不以储罐储存。

表8-3  主要原辅材料及能源消耗

| 名称 | 状态 | 主要成分 | 项目最大储存量 | 储存方式 | 储存场所临界量t | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳液（NP982，胶粘剂） | 液体 | 丙烯酸类共聚物水溶液 | 20t | 储罐 | 未列明 | 否 |
| TRC-FX柔性乳液 | 液体 | 水、乳液、纤维素、成膜助剂等 | 20t | 储罐 | 未列明 | 否 |

## 8.5风险识别

风险识别范围包括：物质风险（主要原辅料、燃料、中间产品、最终产品、排放的“三废”污染物等）和生产设施风险（主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等）。

风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分火灾、爆炸和泄漏三类。

### 8.5.1物质风险识别

本项目为涂料制造，涉及一些常见化学品，项目主要涉及的原辅材料的理化概况见表8-4~表8-6。

（1）高岭土：高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。

表8-4   煅烧高岭土理化性质

（2）重钙 ：是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点；可根据需要提供不同粒度要求的普通重钙粉、超细重质碳酸钙、湿法研磨超细碳酸钙、超细表面改性重质碳酸钙。

表8-5  重钙理化性质

| 中文名称 | 碳酸钙 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | alcium carbonate |  |  |
| 别名 | 石灰石、方解石、大理石 |  |  |
| 外观与形状 | 白色粉末或无色结晶。无气味、无味道。 |  |  |
| 国标编号 | 无资料 | CAS 号 | 471-34-1 |
| 分子式 | CaCO3 | 危险标记 | 无资料 |
| 分子量 | 100.09 | 蒸汽压 | 无资料 |
| 熔点 | 1339℃（10.39MPa） | 沸点 | 无资料 |
| 密度 | 2.93g/cm3 | 稳定性 | 稳定 |
| 溶解性 | 难溶于水和醇。溶于酸，同时释放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。在空气中稳定，有轻微的吸潮能力。较好的遮盖力。 |  |  |
| 主要用途 | 检定和测定有机化合物中的卤素。水分析。检定磷。与氯化铵一起分解硅酸盐。制备氯化钙溶液以标化皂液。制造光学铷玻璃。 |  |  |
| 毒理学资料 | 从事开采和加工的工人常常出现上呼吸道炎症，支气管炎，肺气肿。 X 胸片上出现淋巴结钙化，肺部纹理增加。作业工人患尘肺主要与本品中的二氧化硅杂质有关。 |  |  |
| 危险性 | 无资料 |  |  |

（3）消泡剂：又称为除泡剂或破泡剂，在工业生产的过程中会产生许多影响生产的泡沫，需要添加消泡剂。广泛应用于清除胶乳、纺织上浆、食品发酵、生物医药、涂料、石油化工、造纸、工业清洗、污水处理等行业生产过程中产生的有害泡沫。

表8-6  消泡剂理化性质

### 8.5.2生产设施风险识别

1、生产过程中的危险因素

通过技术咨询和对同类生产装置的类比调查，生产中潜在危险因素见表8-7。

表8-7  生产中潜在危险因素分析

| 序号 | 事故种类 | 发生原因 | 易发场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | ①物料贮存、运输过程中发生泄漏；②乳液、氨水泄漏 | 储槽、储罐、管道连接处；泵 | 影响大，但发生频率低。 |
| 2 | 电伤害 | 误操作、违反操作规程。 | 变压器、电机、各类电器等。 | 发生频率较高 |
| 3 | 机械伤害 | 由于误操作造成物体高处坠落、传动机械伤害等。 | 平台、爬梯、楼梯、预留孔等。 |  |

物料在生产、输送、贮存等方面均存在不同程度的事故潜在危险因素，其中较典型、危害较大风险事故的如：乳液泄漏、火灾等。

## 8.6环境风险防范措施

在环境风险评价中，事故防范措施也是极其重要的，为减轻事故危害后果、频率和影响，进一步降低风险水平，应从减少危险品的数量、种类，修改工艺和储存条件，改进设备及严格管理等方面提出多项具体措施。

### 8.6.1厂内清污分流

管网建设清污分流，设有专用的污水管道，排放生活污水和专用管道排放雨水。

### 8.6.2修建防渗围堰、收集沟、事故池

公司在车间内修建专门的储罐区，环评建议在储罐区修建防渗围堰。项目搅拌机、分散机生产区周围设置收集沟，收集生产过程中溢流出来的乳胶漆等半成品。将污水处理站的调节池作为事故池，防止乳液等大量泄漏，通过防渗收集沟利用事故池收容，然后收集，转移、回收或无害处理后废弃。

### 8.6.3火灾事故应急措施

若发生火灾事故将采用大量的消防水进行扑灭，因此厂内应设置应急事故池，本项目拟修建一座250m3应急事故池。当发生火灾时将消防废水排入事故应急池，进入污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》三级标准后，排入市政污水管网，送至青白江区污水处理厂处理，严禁废水不经处理直排外环境。

### 8.6.4贮运生产过程事故风险防范措施

本项目的原辅材料全部外购，采用车辆运输为主要的输送方式。运输过程中应专车运输，不得与其它物品，特别是液体物质混装，小心驾驶，注意安全行车，避免在运输过程中发生交通意外，导致原料和产品的泄漏。

①对从业人员进行相关专业培训，并应在取得相关培训上岗证后方可上岗，使其可在紧急情况下正确采取应急措施。

②在危险化学品存放区域应当符合有关安全、防火规定，并根据存放物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调温、消除静电、防护围堤、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备。

③按照国家标准和国家有关规定对安全设施进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

④设置必要的安全设施，如安装可燃气体探测报警器、液位计、流量计等，并保证在任何情况下处于正常适用状态。

⑤生产、储存设施应符合国家相关规定、标准中对安全、消防的要求。

⑥设置“重大危险源”、“严禁烟火”等醒目的安全标志。

⑦建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度。

⑧配备应急救援人员，必要的应急救援器材、设备，如泡沫灭火器、急救药箱、防毒面具、防护衣、护目镜、口罩、手套等个人防护用品和氧呼吸器等。

⑨储存装置、生产装置、输送管道等设施应设置防雷、防静电装置，并按有关规定定期检测。装车台设置防静电导地设施。

⑩化学危险物品入库前，必须进行检查登记，入库后应当定期检查。存在化学危险物品的区域严禁吸烟和使用明火。对进入厂区内的机动车辆必须采取防火措施。

综合上述分析，本项目危险化学品储运必须严格全面实施《危险化学品安全管理条例》及《实施细则》，所涉及的危险化学品的储运、使用均必须在安监、公安、消防等有关部门办理相关合法手续，项目竣工时必须通过安监、公安、消防部门的专项竣工验收后，项目方可正式营运。

### 8.6.5对地下水防范措施

对原料区、成品区、生产车间做地面防渗漏处理，以免发生泄漏污染评价区域地表水和地下水。

### 8.6.6安全管理要求

1、设置安全管理机构和配置专职安全管理人员，对于特种设备应设置相应的特种设备技术管理人员，根据项目物料的腐蚀性、易燃的特点，成立义务消防队。

2、建立总经理责任制，各职能部门、安全人员、车间及各岗位的岗位责任制，明确主要负责人为安全生产第一责任人，各级负责人为各级安全生产第一责任人。

3、建立完善的安全管理制度，如议事制度、危险化学品管理制度、检查制度、教育制度、设备管理制度、劳动保护用品发放制度和标准、动火制度等，并在生产过程中并严格执行。

4、根据岗位特点和工艺，建立各岗位安全操作规程，并严格执行。

5、根据项目特点，编制应急事故预案和演练计划。将丙酮物料特性、灭火常识、急救、抢救措施和灭火器材的使用方法纳入培训演练范围，提高员工事故发生时的自救、互救能力。

6、在日常运行过程中应该安排用于安全生产的专项资金，进行安全生产方面的技术改造，增添安全设施以及个体防护用品。

7、安全管理人员应经过相关部门的安全管理培训，并考核合格。项目竣工后的试车阶段，应聘用相同装置的熟练工人试车。对新进人员必须经过严格的三级安全教育和专业培训，并经考试合格方可上岗。对职工每年至少进行两次安全技能培训和考核。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种操作资格证书。

8、建立安全活动日制度，总结和回顾一周来安全规章制度执行情况，设备、设施的完好状态，发现存在问题并提出改进措施。每月进行二次安全检查，并建立季节性安全检查、专业性安全检查和节假日安全检查制度。

9、做好安全工作记录和日常工作记录，记录应工整、清晰、完整、真实，严禁假记录，记录应保存一年以上，为历史追溯和工艺改进提供依据。

10、坚持安全管理工作登记存档，由安全员记录事故台帐及教育培训台帐。对发生的安全事故建立事故台帐，坚持“四不放过”的原则。

11、厂区内必须加强明火管理，严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品进入作业场所，不准任意动用火和进行产生火花、高温的作业，严格按《化学工业部安全生产禁令》的规定执行。严禁“三违”(违反工艺纪律、违反劳动纪律、违反安全纪律)现象发生。

### 8.6.8安全色和安全标志

1、厂内交通道路应设置路牌、安全警告标志牌等设施，并定期进行维修保养，保持清晰。

2、生产场所作业地点的紧急通道和紧急出口均应设置明显的标志和指示箭头。

3、在危险作业地点应在醒目处设置安全警示标志。

4、阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送物质名称、符号或设明显标志。

5、消防系统按规定要求涂红色或绿色。

6、各类管道按《工业管路的基本识别色和识别符号》GB7231-87、《安全色》GB2893-96要求涂刷相应的色标和明显的流向标志。

7、母线护网、高压设备围栏、变配电设备遮拦等屏护设施上根据各自屏护对象特征设置相应警示标志。

8、在高处作业时设置安全信号和标志。

9、在高温、存在高空坠落等危险作业地点应在醒目处设置安全警示标志。

### 8.6.9个人劳动安全防护用品

1、根据不同的危险作业场所特点，需防护的危险和有害因素配备具有相应防护功能的个人防护用品(如：防护眼罩、防毒面具、防护服、防护鞋、防护帽、防护手套、安全绳、护耳塞等)。

2、必须选用取得国家指定机构颁发的特种劳动防护用品生产许可证的企业生产的产品，产品应具有安全鉴定证。

3、定期检测、检验劳保用品，保持其安全可靠性。

### 8.6.10消防对策措施

1、设置一套火灾自动报警系统。

2、加强对工厂内消火栓、灭火器等消防设施的定期检查工作，保证以上设施完好。

3、每月应对消防泵、备用柴油发电机进行一次启动，以保证消防泵、发电机能随时启动。

4、应随时保证充足的消防用水，并保持消防用水的清洁。

5、随时保持消防通道的畅通。

### 8.6.11风险防范措施一览表

表8-8  风险防范措施一览表

| 序号 | 风险防范措施 | 设置位置 | 结构要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火设施 | 生产车间 | 钢结构 | 加强室内通风；车间窗户泄爆必须满足《建筑防火设计规范》的要求。 |
| 2 | 事故池 | 1个 | 地下式，防渗处理 | 事故池便于收集泄漏液体，避免流失；消防池控制火灾。 |
| 3 | 围堰 | 储罐区 | 地面稳定防渗 | 围堰阻挡泄漏液体流失 |
| 4 | 收集沟 | 生产区 | 收集沟防渗 | 阻挡生产过程中溢流液流失 |
| 5 | 地面硬化 | 生产车间 | 地面稳定防渗 | 防止污染地下水 |
| 6 | 安全生产管理 | 生产车间 | / | 严禁烟火；采取措施防止静电火花，加强生产管理。 |
| 7 | 制订切合企业实际情况的应急预案 | / | / | 每年培训、演练；按消防部门要求配备消防设施。 |

## 8.7环境风险应急预案

1、应急组织机构及人员

成立突发重大化学事故与环境污染事故应急救援指挥领导小组，下设应急处理办公室（设在安全生产科），日常工作由其管理。办公室设治安消防组、工艺处理组、设备抢修组。

2、预案分级响应条件

一般事故：

因设备的微量泄漏，由安全报警系统、岗位操作人员巡检等方式及早发现，采取相应措施，予以处理。

较重大事故：

因设备故障、工艺原因或操作失误等，造成储罐内的液体较大量泄漏而发生较重大事故，报警系统或操作人员虽及时发现，但一时难以控制，泄漏后，可能造成人员伤亡或伤害，其处理措施如下：

①最早发现者应立即向安全生产负责人报告,并根据操作程序紧急停止生产运行，如可能应切断相关阀门以防止更多的泄漏和产生事故连锁扩大反应。

②安全生产负责人接到报告后，应迅速通知厂方相关相关负责人、当地相关政府职能部门，下达按应急救援预案处置的指令，通知相关人员迅速赶往事故现场。

③迅速组织人员查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能经切断物料等处理措施而消除事故的，则以自救为主，如泄漏部位自己不能控制的，应向相关负责人、当地相关政府职能部门报告，包括最大泄漏量、风向、风速、压力等，以便其根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定。

④应急小分队队长应在发生较重大泄漏后，指定人员担负治安和交通指挥。

⑤泄漏事故发生时必须防止泄漏物质进入土壤和地下水。一旦发生泄露，必须立即切断泄露源，并进行相应的应急储存处理，严禁危险化学品进入进入土壤和地下水。

⑥在事故得到控制和消除后，按照事故“四不放过”的原则，厂方应组织事故调查小组，调查事故发生原因，制定防范措施加以落实，并对相关责任人进行处理。

重大事故：

当重大化学事故发生后，如出现大量的有毒有害化学物质的泄漏、火灾、爆炸，污染物质大面积扩散到大气环境中或发生重大火灾、爆炸事故时，将对区域构成严重威胁，应当立即启动相应级别的应急预案，并且在第一时间上报给县、市公安、消防、安监、环保以及政府办公室和其它相关政府职能部门，由政府通知下游政府部门采取相应措施，将影响减到最小。

危险化学品运输事故：

发生危险化学品运输事故时，驾驶和押运人员应及时通知当地的公安、消防、安监、环保等相关政府职能部门，由当地各部门组织进行事故的救援和处理。

3、应急救援保障

在事故发生后，为了确保应急预案的顺利执行，项目日常必须配备足够的防毒面具、防护衣、护目镜、口罩、手套、氧气呼吸器等个人防护用品。

4、紧急安全疏散

当发生重大泄漏事故时，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，在相关人员统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员必须立即进行紧急疏散。疏散的方向、距离应根据当时危险化学品泄漏量的多少、持续时间和风向、风力大小等具体情况而定。总的原则是疏散的安全点处于当时的上坡处和上风处，上风方向。

环境风险应急预案内容见表8-9。

表8-9  环境风险应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、储罐区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 8.8 评价结论和建议

### 8.9.1评价结论

本项目生产过程中涉及风险评价导则中规定的危险化学品主要为易燃物质，但用量均较少，项目不构成重大危险源。项目主要环境风险为危险化学品存储装置故障造成的事故泄漏、燃爆。评价认为，项目提出的风险管理措施可靠、有效，项目在通过安监部门的安全评价后，采取安全评价和本报告提出的预防控制及应急措施，项目风险处于可接受水平，从环境风险角度，项目在拟建地实施可行。

### 8.9.2建议

为强化企业及职工环保意识，平时在职工中要大力宣传、普及环境风险及职业卫生、安全生产知识，建立完善的环境保护制度，环境风险管理制度及应急预案，并经常演练。一旦发生风险事故，应按照应急预案及时处置。

# 9环境保护措施及其经济、技术论证

## 9.1环评对项目提出的环保工作思路及原则

总体思路和原则为：采用先进的生产技术，秉着清洁生产的理念，尽量回收各种资源；认真贯彻实施总量控制原则；严格执行有关的环保标准和法规；采取各种有效措施，避免和减少污染物的排放；最大限度的降低项目污染物排放对区域环境的影响。

## 9.2环保措施经济技术论证

### 9.2.1大气环境污染防治对策措施论证

1、废气治理措施

本项目有组织排放废气主要为粉料投料粉尘，在分散机粉料投料口设置集气罩，集风管道，收集粉尘通过布袋除尘器处理，最后通过15m排气筒对粉尘进行排放。集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率99%，其排放浓度为3.8mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（150mg/m3）。粉尘沉降后通过清扫灰渣的形式收集，并回用于生产中。天然气属清洁能源，其燃烧产生的废气污染物浓度小，锅炉废气经过15m高排气筒直接可实现达标排放，

2、治理措施的可行性分析

现有粉尘处理措施包括静电分离、过滤、离心沉降及湿法等。本次评价对典型的除尘器的性能进行了比较，比较结果见表9-1。

表9-1 典型除尘器性能特点比较

| 除尘器名称 | 旋风多管 | 布袋 | 水膜 | 静电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 离心力 | 过滤 | 洗涤 | 静电 |
| 使用范围 | 非粘性之 干燥粉尘 | 非纤维 / 非粘性干燥粉尘 | 非粘性 / 非疏水性粉尘 | 非纤维 / 非粘性干燥粉尘 |
| 最小捕集粒径(µm) | 5-10 | ＜0.1 | 2 | ＜0.1 |
| 除尘效率( % ) | 80～90 | 95～99.9 | 80～95 | 90～99.9 |

本项目添加固态粉末原料尘粒较小，适合使用静电分离或布袋除尘措施。布袋除尘和静电除尘措施对比情况见表9-2。

表9-2 袋式除尘器、静电除尘器性能比较

| 比较内容 |  | 袋式除尘器 | 静电除尘器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收尘效率(%) | ＜1μm | ＞90 | ＜20 |
|  | 1-10μm | ＞99 | ＞95 |
|  | ＞10μm | ＞99 | ＞99 |
| 风速(m/s) |  | ＜0.02 | ＜1 |
| 压力损失(Pa) |  | ～1500 | 300～500 |
| 耐热性 |  | 一般耐热性较差，高温时需选择适当的滤布 | 耐热性能佳， 一般可达350℃ |
| 对烟气化学成分变化适应性 |  | 好 | 差 |
| 耐酸碱性 |  | 可选择适当的滤布 | 好 |
| 动力费用 |  | 略高 | 略低 |
| 设备费 |  | 基本相同 | 基本相同 |
| 操作维护费 |  | 较高 | 较低 |

依据表9-2分析，评价认为布袋除尘除了受温度限制外，对运行工况要求低，本项目生产工况及污染物排放均为常温状态。采用布袋除尘器除尘效率能够达到99%以上，工艺成熟，收集的粉尘回用生产。且布袋除尘布存在易燃易爆废气处理的安全隐患。因此，本项目采用布袋除尘器可行。

本项目拟采用布袋除尘器除尘，除尘后的废气经15米排筒达标排放，其处理工艺流程如下：

布袋除尘器

达标排放

排气筒

集灰

风机

集尘罩

混料工序

粉尘

收集后回用于生产

图9-1 粉尘处理流程示意图

除尘处理过程简述: 混料工序产生少量粉尘，采用顶部集气罩收集，通过管道系统进入布袋除尘器进除尘，经布袋除尘器除尘后，将绝大部分的粉尘截留下来，经过袋式除尘器处理后经15米高的排气筒达标排放，收集粉尘回用于生产。

处理效果：通过上述布袋除尘处理，可以有效地控制外排废气中粉尘的的排放浓度，除尘效率可达到99%，完全能达标排放。该法技术成熟，投资省，运行稳定，操作简单，应用于本项目是可行的。

### 9.2.2污水防治措施及有效性

1、废水治理措施

本项目外排废水主要为生活污水、设备冲洗水、少量地面冲洗水和检验废水。生产废水含有同类有机物质，其COD等浓度较高，排入厂区内一体式污水生化处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经厂区总排水口进入园区污水管网，再排入青白江区污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终外排长流河。建设单位委托了四川省双源环保设备有限公司进行废水处理方案设计，拟采用采用一体化混凝沉淀法+AO工艺进行处理，设计处理规模为10m3/d。处理工艺见下图：

初沉池

初沉池

达标排放

调节池

污泥回流

注：黑色粗线框内为一体化设备。

图9-2  项目生产废水处理工艺流程图

2、废水处理措施可行性论证

生产废水采用“混凝沉淀+接触氧化”的预处理工艺。项目废水预处理工艺流程主要工艺简述如下：

（1）化学混凝、沉淀过滤

污水经调节池收集后，进入混凝池，投加PAC，将pH值调节至6-9之间，再投入少量PAM絮凝，经充分混凝反应后，出水至流到初沉池。根据“浅层沉淀理论”，在沉淀区放置与水平面成一定倾角的斜板组件，以提高固液分离的效率，废水中的悬浮物、色度及非溶解性COD等污染物均可以排出污泥的方式得到大部分去除。

（2）厌氧水解酸化

厌氧处理是利用厌氧菌的作用，去除污水中的有机物，通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。系统采用的水解酸化池是一种厌氧水解反应装置。通过人工污泥接种，固定“挂膜”方式，采用科学的污泥培养驯化方法，将水解酸化系统培养繁殖的大量厌氧、兼氧微生物，并将其驯化为以酸化、水解菌为优势微生物菌体。该菌群在pH为6.8-8.0，水温不高于38℃、缺氧的条件下，进行水解酸化反应，优势水解菌将不相容性的有机物类大分子、长链污染物 水解为小分子的溶解性物质。同时，在产酸菌的协同作用下，将大分子和生物难降解的物质降解为有机酸等小分子有机物（部分有机酸也可能发生甲烷反应而生成少量甲烷气），去除废水中部分COD、BOD5，还可提高废水的BOD5/COD值，进一步改善废水的可生化性。

（3）好氧生化

由于生化系统的进水COD在1500-2000mg/l之间，经水解酸化系统后的出水可生化性提高，部分有机物得到降解，但其COD浓度能较高。为保证排水水质标准，需要好氧生物反应器进行进一步深度处理。好氧生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺点。该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给，由在线溶解氧控制仪器作参考。控制鼓风机的曝气量，生物膜生长至一定厚度后，填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生物膜的生长。经好氧生化处理后的废水再经沉淀处理后再达标排放。

为了防止废水处理设施故障及检修时的事故排放，设置不小于10m³容积的调节池，使用调节池起到调节水量、水质及事故应急收集的作用。

涂料生产企业的废水处理工艺相对比较成熟，本项目采取的处理工艺与一般企业采取的废水处理工艺大体一致，能够满足处理要求。

青白江区污水处理厂位于青白江区一心村十一组，于2001年初修建，2002年投入运行，现运行正常。设计处理能力为10万m3/d（其中处理工业废水5.5万m3/d，处理生活废水4.5万m3/d），采用膜法中心岛氧化沟工艺，服务范围包括青白江工业集中发展区。2009年3月，区政府与成都青白江中科成污水净化有限公司签订了《成都市青白江区污水处理厂TOT项目特许经营协议》，将区污水处理厂经营权转让给该公司并由其负责实施技术改造。2010 -2012年，中科成公司投入资金 约1.7 亿元，新建调节池、高效沉淀池、水解酸化池等，对生化池、加药间，初沉池、BAF池等进行检修和技术改造。通过实施技改及加强运行管理，区污水处理厂出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。青白江区污水处理厂目前实际处理量约为5.68万m3/d，运行负荷为56.83%，剩余处理能力约为4.32万m3/天。本项目需处理污水量为7.2m3/d，青白江区污水处理厂有能力处理本项目污水。

因此，本项目废水经处理后对环境影响小，废水治理措施可行。

### 9.2.3固废防治措施及有效性

本项目固废有一般固废包装材料、办公生活垃圾。一般包装材料外售废品回收站。办公生活垃圾由环卫部分定期清运。危险固废有含有乳液等原料的包装材料如桶等，含有乳液等原料的手套、塑料袋等；污水站活性污泥。分类收集暂存后，作为危废定期交由危废处理资质的单位处理。

危险废物应分别经桶装单独收集在车间内暂存后委托有处理资质单位处置。建设单位必须在工程投入试运行之前落实危险废物处置去向，报环保主管部门备案。此外，环评要求对固废临时贮存场所，应作相应的防渗防漏处理，并设置明显标志，同时应及时、妥善清运固废，尽量减少固废临时贮存量，确保项目固废不造成地下水、地表水的污染。

综上，本项目固废得到有效处置，不会产生二次污染。

### 9.24噪声防治措施及有效性

生产噪声主要为泵、风机、分散机等设备运行产生的噪声，设备其噪声源强度最大约为90dB(A)。对主要噪声设备风机及各类泵等采取一定的消声、减振治理措施。一般可降低噪声15～30dB(A)。通过墙体隔声和距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，且项目外环境对噪声不敏感。

### 9.2.5其他防范措施

1、加强厂区绿化。利用植物吸收有毒有害气体，在生产车间周围可种植对有害气体抗性能力强的树种，创建一个清洁、安静、优美的工作环境。

2、加强污染治理设施的运行管理和维护工作，保证治理设施与生产装置同时正常运行是防治环境污染的关键。

3、加强厂内环境监测工作。及时掌握废水、废气污染物的排放情况，出现问题及时处理，建设单位应利用公司内分析室的技术力量，掌握和具备环境监测能力，并配合当地环保局及环境监测站搞好环境监测和控制。

4、加强化学品管理，特别是危险化学品的运输、贮存及使用，减少其流失。

5、建设单位应建立健全各项规章制度，确保安全生产的正常运行，车间和工段必须有生产工艺规程，生产操作规程，安全生产规程、环保操作规程和岗责任制等规章制度，避免事故的发生，或将事故降至最低程度。

## 9.3环保投资一览表

根据以上分析，汇总在不同时段治理“三废”环保措施，处理效果及投资费用等，列于表9-3。本项目环保投资为38万元，占项目总投资200万的19%。

表9-3  本项目环境保护措施及投资一览表

| 项目 | 治理措施 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 乳胶漆生产区集气罩+集风管道+布袋除尘器+风机（10000 m 3/ h）+15排气筒 | 8 |
|  | 车间排气扇 | 2 |
|  | 以车间边界为起点，设置50 m卫生防护距离。 | / |
| 废水 | 污水处理站1座，处理规模10m3/d，采用“混凝沉淀法+AO”处理工艺 | 7 |
|  | 在储罐区、危废暂存点修建围堰、倒流沟、槽，并做好防腐、防雨措施；污水处理站均采用防腐防渗材料；所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS等防腐材质，或进行内衬防腐处理。 | 5 |
|  | 污水管道建设 | 2 |
| 固废 | 办公生活垃圾、预处理池污泥由环卫部分定期清运。 | 1 |
|  | 含有乳液等原料的手套、塑料袋等、污水站活性污泥集中分类收集后，作为危废储存，定期交由危废处理资质的单位处理。暂存场地面采取防雨、防渗漏处理。 | 5 |
|  | 危废暂存点标志、分类收集标志等 | 1 |
| 噪声 | 隔声、减振等措施 | 3 |
| 风险 | 储罐区设围堰，生产区设置收集沟；沟、池、地面采取防雨防渗处理，配备消防器材、防护装备、制定应急预案等。 | 5 |
| 绿化 | 绿化苗木，花卉等 | / |
| 小计 |  | 38 |

# 10  环境影响经济损益分析

## 10.1环境效益分析

### 10.1.1环保投资统计

本项目总投资200万元，其中环保投资38万元，占总投资的19%。各项技术经济指标均能满足行业要求，具有良好的经济效益。

本项目环境保护措施的经济效益大致可分为：

1、可用市场价值估算的经济收益

本项目废水、废气等处理措施效果好，消除了外排生产废水并大大减少了废气污染物的排放量，从而大幅度降低排污费。

2、回用资源的收益

通过采用清洗分散缸产生的清洗物全部回用于生产、废包装材料回收等措施降低了项目成本。

3、改善环境质量的非货币效益

（1）通过对本工程的废水、废气、噪声进行治理，达标排放；对固体废物、废液进行处置，去向明确，不会产生二次污染，降低了对周围环境的影响。

（2） 厂区绿化，可防止水土流失、吸收有害气体、粉尘，从而净化空气，美化生产环境。

（3） 对动力、生产设备采取的降噪措施，可避免或很大程度地缓解噪声对人体的听力及正常生活的影响。

（4）生产工艺先进，能耗少，污染物少，对环境影响小。

## 10.2社会效益分析

本项目的建设将带动当地工业的发展，带动相关产业的迅速发展，为社会创造20个就业岗位，本项目实施提高了建设单位在国内市场上的竞争力，能带动青白江区工业的发展，为当地劳动力创造了就业机会，同时对增加社会安定因素起了积极作用；项目的实施，还可以带动周围的运输业以及其它相关产业，为财政及地方经济创收、促进当地经济的发展。该项目的建设不仅可带动地方经济的发展，而且符合国家的产业政策和西部大开发战略部署。因此，项目实施建设具有良好的社会效益。

## 10.3经济效益分析

### 10.3.1直接经济效益

本项目总投资为200万元，本项目投产后，年产值700万元，年新增利润1070万元，年新增税收23万元。

综上可知，本项目的建设将取得较好的经济效益。

### 10.3.2间接经济效益

(1)工程建设期需要一定的劳动力，提供了临时就业机会，同时解决了剩余劳动力的额外收入。

(2)工程施工需要一定数量的机器和建材，可带动当地机械制造业，建材业、运输业等行业的发展。

(3)工程竣工后，将提供20个稳定的就业岗位，解决就业等社会问题。

综上所述，四川乐诚新材料有限公司墙面环保装饰新材料项目生产项目的建设，可产生显著的环境效益、社会效益和经济效益。

## 10.4损益分析

### 10.4.1环保投资

项目总投资200万元，其中本项目投入环境保护措施费用38万元，环保投资占总投资的19%，从环保投资的分配看，本项目环保投资绝大部分用于废气、废水、噪声、固废的治理，通过拟实施的环保措施及评价单位要求实施的环保对策对废水污染源和废气污染源的治理，减少污染物的排放量，可以做到达标排放。本项目环保治理措施有针对性，且抓住了污染治理的重点。从环保设施的比例看，污染治理投资有重点，污染治理效果和环境效益明显，符合以较少的环保投资取得较大的环境效益的原则。

### 10.4.2环境影响损益

本项目拟实施一系列的环保治理措施，再加上环评单位对本工程提出的环评要求而需要添加的环保设施，这些措施全部落实到位以后将对工程所产生的废水、废气、废渣以及噪声进行比较彻底的治理，可以实现“达标排放”，对废渣进行了回收利用，将工艺中的大气污染程度降低到最低水平上。

由此可见工程在取得良好的经济效益和社会效益的前提下，对环境的影响比较小，从此角度讲，工程的环境效益是可行的。

## 10.5工程实施综合效益

项目的建设实施，既是公司新的经济增长点，又是公司产品结构调整的重要举措，项目建成后将大幅度增加公司的经济效益。从环境、社会、经济等角度综合分析，项目建设从环境影响经济损益角度分析是可行的。

# 11  环境管理与监测计划

## 11.1环境管理

### 11.1.1环境管理的目的

根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治医院建设及其营运过程中产生的污染危害及对生态环境破坏，保持可持续发展。针对建设项目内容，特提出以下管理建议。

### 11.1.2环境管理的基本任务和措施

进行环境管理，首先要转变传统的环境管理模式，因为传统管理模式已难以适应日益严格的环境法律、法规和环境标准。实施环境管理的宗旨是降低物耗、能耗、提高产品质量，降低成本，减少污染，增强企业市场竞争力，是实现企业生产与环境持续发展的必由之路。环境管理应将清洁生产贯穿于生产的全过程，建立相互联系、自我约束的管理机制，力求环境与生产的协调发展。

为实现环境管理的基本任务，公司应建立专门的环境管理机构，在原材料的使用，生产计划、生产工艺、技术质量、人员和环保资金投入等方面加强管理，把环境管理渗透到企业的环境管理之中，将生产目标和环境保护的目标和任务融为一体，争取“三个效益”的有机统一。环境管理的措施可概括为：

（1）以治本为主，在生产过程中控制污染物的产生，兼顾末端治理，达标排放，降低末端治理成本；

（2）尽量选用无污染、少污染的原料和燃料，最大限度地将污染物消除在生产工艺前和生产过程中；

（3）坚持环境效益和经济效益双赢的目标；

（4）把环境管理纳入到生产管理中，建立有环境考核指标的岗位责任制和管理职责；提高环境管理工作的有效性。

### 11.1.3环境管理机构设置

项目应设立专职的环保机构，配置专业人员3-5人，其中应有一名公司领导分管此项工作，创造必要的工作条件和建立相应的工作制度，赋予执行其职能的权力。

### 11.1.4环境管理机构职能

1、环境管理职责

①贯彻执行环境保护法规和标准；

②建立各种环境管理制度，并经常检查监督；

③编者项目环境保护规划和工作，并组织实施；

④领导并组织项目的环境监测工作，建立监控的档案；

⑤搞好环境教育和技术培训，提高工作人员素质；

⑥建立项目污染物排放和环保设施运转规章制度；

⑦负责环境管理日常工作和周围地区环境保护部门及其它社会各界的协调工作；

⑧参与突发性事故的应变处理工作。

2、环境监控职责

①制定环境监测年度计划和规划，建立各种规章制度；

②完成项目环境监测控制计划规定的各相监控任务，按有关规定编制各种报告与报表，并负责呈报工作；

③参加项目污染事故的调查与处理工作；

④参加项目的环境质量评价工作；

⑤负责监测仪器试维修、保养和检验工作，确保监控工作顺利进行。

### 11.1.5环保制度

1、报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。

2、污染物治理设施的管理、监督制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效的运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作范围，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。

3、定期进行事故应急演练。

4、对施工队伍实现环保责任管理，将施工期的环保要求难入承包合同中，并对施工过程的环保措施的实施进行检查监督。

## 11.2环境监测

环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。

### 11.2.1环境监测主要任务

建设单位环境监测以厂区污染源源强排放监测为重点，环境监测的主要任务是：

（1）定期对废气处理装置的废气排放口进行监测；

（2）定期对厂界噪声、主要噪声源进行监测；

（3）定期对厂区废水总排口进行监测；

（4）对环保治理设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较；发现问题及时报告公司有关部门；

（5）当发生污染事故时，进行应急监测，为采取处理措施提供第一手资料；

（6）编制环境监测季报或年报，及时上报区、市环保主管部门。

### 11.2.2环境监测计划

本项目环境监测工作可委托当地环保部门监测站进行，监测内容为：

1、废气：

(1)粉尘排放量和排放浓度，监测频率1次/半年；

(2)挥发性有机物的排放量和排放浓度，监测频率1次/半年；

2、废水：对废水总排口进行监测，每年一次，监测项目：CODCr、氨氮。

3、噪声：等效连续A声级，监测频率1次/半年，监测点位4个。

监测经费：预计每年10万元。

为了便于本项目营运后的监测管理，评价要求，本项目在每个单元尾气排放管道上，按照相关的规定设置监测采样孔，便于采样监测。同时，在废气、废水排口设置标识牌。

### 11.2.3环保人员培训

(1)公司应对企业职工进行职业技能培训和法律、法规教育，进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等教育培训工作，以增强操作人员和管理人员的敬业精神和业务水平，工作中严格遵守操作规范和程序，避免安全事故发生。

(2)从事环境管理及环境监测的专业人员，应经过专业培训，熟悉环境保护相关的法律、法规要求，熟悉污水处理及废气、噪声治理等的工艺技术，了解水质、大气、噪声等的监测规范和方法。

# 12  公众参与

## 12.1 目的、作用和方法

任何一个项目的建设，从规范、设计、施工建成直至营运必将对周围自然环境和社会环境带来有利或不利的影响，从则直接或间接影响附近地区民众的生活、工作、学习、休息乃至娱乐。这些民众是项目直接的或间接的受益者或受害者，他们的参与可以弥补环境评价中可能存在的遗漏和疏忽，他们对项目的各项意见和看法能使项目的规划设计更完善、更合理，使环保措施更实际，从而便项目发挥更好的环境效益、社会效益和经济效益。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》的第二十一条中规定：“建设单位应当在报批环境影响报告书前，举行论证会、听证会，或者采取其它形式，征求有关单位、专家和公众的意见”，《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)的第十五条“建设单位编制环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求项目所在地有关单位和居民的意见”。通过公众参与，听取和了解公众对该规划的看法、意见和建议，从而弥补环评工作中可能存在的遗漏和疏忽，更全面地认识和利用环境资源，使规划更完善、更合理，环保措施更实际，为政府部门决策和企业日常管理提供科学依据，更好的实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。

通过公众参与，让更多的人认识了解拟建项目的意义及可能引起的环境问题，求得大众的支持和谅解，也有利于工程顺利进行。另外，公众参与对于提高公民的环境意识，自觉参与环境保护工作具有积极的促进作用。

公众参与按环保总局环发[2006]28号关于“印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知”的相关要求进行。本项目根据实际情况采用2次网上公示和发放调查表格相结合的两种方式。

## 12.2 网上信息公示

### 12.2.1 网上公示内容

在接受环评委托后，建设单位于2015年4月17日~4月30日在“中国·成都·青白江”公众信息网站进行了第一次网上公示，网上公示截图如下：

报告书编制完成后，在“中国·成都·青白江公众信息网站进行了第二次网上公示，公示时间为2015年5月14日~ 5月27日。第二次公示截图如下：

### 12.2.2 公示结果

在两次网上公示期间，无人到建设单位进行意见反馈，也无人反对项目建设；评价单位也未收到相关公众的反馈意见或反对意见等。

## 12.3 公众意见调查

### 12.3.1 调查形式及内容

本次公众参与调查采用发放公众参与调查表并回收统计的方法进行。调查对象的确定以代表性和随机性相结合为原则，所谓代表性是指被调查者有针对性地选择项目附近区域的人群，因为他们是受影响较大的群体。随机性是指被调查者的选择应具有统计学上随机抽样的特点，在已确定样本类型的人群中，随机抽取，其调查对象的选取应是机会均等，公正不偏，不带有调查者个人的主观意向。

为使本次环评公众参与的代表性，被调查对象主要为项目所在地周边区域人群。调查表格内容详见表12-1。

表12-1 公众参与调查样表

| 项目 基本情况 |  | 该项目投资200万元租赁位于青白江区工业集中发展区内向阳路以南，同旺路以东的成都市祥建玻璃有限公司厂房用于生产墙面环保装饰新材料，总建筑面积1062m2。预计年产外墙乳胶漆1000吨，水性真石漆1000吨，胶粘剂3000吨。 项目产生的废水主要为设备清洗废水和生活污水，经厂内污水处理站处理达标后进入园区污水处理厂；废气主要为粉尘，由袋式除尘器进行处理，废气实现达标排放，收尘回收进入生产线再利用；噪声通过选用低噪设备，基础减振、建筑物隔声等手段降噪，厂界噪声能实现达标排放；一般固废外售废品收购站或由环卫部门统一收集处理，危险废弃物由原料供应商回收或外送有处理资质的单位处置。 本项目目前正在开展环评工作，现征求项目附近公众对本项目实施中环境保护方面的意见，请在同意的选项上画“√”，如有其它看法请写在下边空白处或另附。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 文化程度 |  | 职业 |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  | 住址或工作地与本项目位置关系 |  |  |  |  |
| 您对该项目建设情况了解程度 |  |  | 不了解□ 有所了解□ 很了解□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 你对区域目前环境质量是否满意 |  |  | 满意□ 基本满意□ 不满意□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的建设对你的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活 |  |  | 有正影响□ 有负影响□ 有负影响可承受□ 无影响□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习 |  |  | 有正影响□ 有负影响□ 有负影响可承受□ 无影响□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作 |  |  | 有正影响□ 有负影响□ 有负影响可承受□ 无影响□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 娱乐 |  |  | 有正影响□ 有负影响□ 有负影响可承受□ 无影响□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设对当地经济发展的影响 |  |  | 有正影响□ 有负影响□ 有负影响可承受□ 无影响□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设对周围环境影响的主要因子 |  |  | 废水□ 废气□ 噪声□ 固废□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设对周围环境的污染程度 |  |  | 无污染□ 轻污染□ 严重污染□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 您对该项目建设的态度 |  |  | 支持□ 反对□ 不关心□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它意见或建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请在□内用“”表示自己的态度。

注：请在□内用“”表示自己的态度。

### 12.3.2 调查对象及人员构成

本次调查发放问卷30份，回收有效问卷30份，有效回收率100％。为使本次环评公众参与的代表性，被调查对象主要为项目所在地周边区域内受影响人群，其人员构成情况见表12-2~表12-4。

表12-2  调查对象职业构成情况

| 职业 | 个体 | 工人 | 职员 | 教师 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 6 | 4 | 14 | 2 | 4 | 30 |
| 比例％ | 20 | 13 | 47 | 7 | 13 | 100 |

表12-3  调查对象文化程度构成情况

| 文化程度 | 大专及以上 | 中专、高中 | 高中以下 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 12 | 12 | 6 | .0 |
| 比例％ | 40 | 40 | 20 | 100 |

表12-4  调查对象年龄构成情况

| 年龄 | 20-30 | 30-50 | 50以上 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 9 | 18 | 3 | 30 |
| 比例％ | 30 | 60 | 10 | 100 |

在这次调查中，调查表格是随机发放的，事先并不知道被调查者的职业及文化程度，调查人员以项目周围企业群众为主。从以上数量、范围来看，总体而言，本次调查较有代表性的。

### 12.3.3 调查结果统计及分析

具体调查结果统计见表12-5，其部分调查结果表见附件。

表12-5  公众参与调查表统计结果

| 序号 | 项目 | 选项 | 调查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数(人) | 比例(%) |
| 1 | 您对该项目建设情况了解程度 | 不了解 | 0 | 0 |
|  |  | 有所了解 | 27 | 90 |
|  |  | 很了解 | 3 | 10 |
| 2 | 你对区域目前环境质量是否满意 | 满意 | 17 | 57 |
|  |  | 基本满意 | 13 | 43 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 3 | 项目的建设对你生活 | 有正影响 | 2 | 7 |
|  |  | 有负影响 | 0 | 0 |
|  |  | 有负影响可承受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 29 | 93 |
| 4 | 项目的建设对你学习 | 有正影响 | 1 | 3 |
|  |  | 有负影响 | 0 | 0 |
|  |  | 有负影响可承受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 29 | 97 |
| 5 | 项目的建设对你工作 | 有正影响 | 4 | 13 |
|  |  | 有负影响 | 0 | 0 |
|  |  | 有负影响可承受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 26 | 87 |
| 6 | 项目的建设对你娱乐 | 有正影响 | 2 | 7 |
|  |  | 有负影响 | 0 | 0 |
|  |  | 有负影响可承受 | 1 | 3 |
|  |  | 无影响 | 27 | 90 |
| 7 | 项目建设对当地经济发展的影响 | 有正影响 | 24 | 80 |
|  |  | 有负影响 | 0 | 0 |
|  |  | 有负影响可承受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 6 | 20 |
| 8 | 项目建设对周围环境影响的主要因子 | 废水 | 18 | 60 |
|  |  | 废气 | 6 | 20 |
|  |  | 噪声 | 3 | 10 |
|  |  | 固废 | 20 | 67 |
| 9 | 项目建设对周围环境的污染程度 | 无污染 | 15 | 50 |
|  |  | 轻污染 | 15 | 50 |
|  |  | 严重污染 | 0 | 0 |
| 10 | 您对该项目建设的态度 | 支持 | 28 | 93 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 不关心 | 2 | 7 |
| 11 | 其他意见和建议 | 1、多和当地居民沟通。 2、遵守国家环保要求，有组织生产。 |  |  |

## 12.4 公众调查结论

本次环评公众参与结合本项目的实际情况，采取网上公示与发放调查问卷相结合的形式进行。

1、网上公示：建设单位和环评单位均没有收到公众的反馈意见，即无人对项目建设发表意见。无人反对本项目的建设。

2、问卷调查共发放的30份调查问卷，收回30份，回收率100%。调查对象有公务员、工人、农民、自由职业者等不同职业的群众，由于项目在园区内建设，建设地四周全是企业，受调查群众中以工人所占比例为较大，调查具有较好的代表性和典型性。

3、意见和建议：

几乎所有调查对象都认为项目的建设有利于本地区的经济发展，占80%。大多数人都认为项目建设对周围环境影响的主要因子是废水、固废；对对该项目建设的态度，93%的人支持，6%的人表现为不关心，无反对意见。

调查结果显示，该项目得到当地群众的大力支持，其支持的前提条件是：建设单位应做到污染物达标排放。建设单位通过严格的环保管理，能得到所有群众的支持。

综上分析，通过本次公众调查，对该项目持赞成、不否定态度的占大多数，项目的建设得到了当地群众的支持。且根据实际情况，拟建项目选址合理，建设项目产生的各项污染物经过有效的处理之后可以达标排放，对周边环境的影响不大，是公众可以接受的。

# 13  结论与建议

## 13.1结论

### 13.1.1产业政策符合性

本项目外墙乳胶漆、真石漆均属水性涂料生产项目，属于国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，第十一条“石化化工”， 第 7 款“水性木器、工业、船舶涂料…等环境友好、资源节约型涂料生产”。项目胶粘剂生产不属于国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的限制类和淘汰类，属允许类。青白江区发展和改革局以青发改政务投资函[2014]152号文件为该项目出具企业投资项目备案的通知，予以立项。

综上，本项目符合国家当前的产业政策要求。

### 13.1.2规划符合性与选址合理性分析

根据成都市人民政府于2005年9月26日发布的《关于切实做好工业集中发展区和工业点布局落实工作的通知》(“成府发[2005]52号”文)可知，青白江工业集中发展区是成都市确定的经四川省发展计划委员会批准的21个工业集中发展区之一，发展产业为冶金、化工、建材。

根据《成都市人民政府办公厅关于优化工业布局规划促进产业集约集群发展的通知》(“成办发[2009]51号”文)可知，青白江工业集中发展区重点支持产业为冶金建材制造业及相关的配套生产性服务业，重点发展领域为金属压延加工、玻纤及玻纤制品制造、新型复合材料制造、机电设备和载货汽车零部件制造(青新连片区)、重点发展领域上下游关联产品制造和配套生产性服务业；同时，根据成都市人民政府办公厅关于印发《成都市工业重点产业发展规划2010年调整方案》的通知(“成办发[2010]66号”文)可知，青白江工业集中发展区重点发展产业包括冶金、建材、石化产业。

按照青白江区城市发展总体规划，成都市祥建玻璃有限公司用地为规划的工业用地。本项目租赁成都市祥建玻璃有限公司标准厂房进行建设，本项目所在地块为工业用地，符合青白江工业集中发展区控制性详细规划的要求。

本项目为水性涂料建设项目，属于化工行业，符合成都市工业集中发展点产业定位的要求。本项目选址无重大外环境制约因素，现外环境企业对本项目的生产无重大影响，本项目对周围的企业生产亦无重大影响，项目50m卫生防护距离内不涉及居民搬迁。项目选址合理。

### 13.1.3环境质量与现状分析

(1)大气环境

由大气监测及评价结果可知，项目建设区域SO2、NO2 日均浓度值均低于(GB3095-2012)中二级标准限值，PM1024小时平均浓度值均存在超标，主要是由于建筑扬尘所致，总体看，建设区域目前的环境空气质量尚好。

(2)地表水环境

由表4-2可以看出，各监测指标除氨氮、石油类略微超标外，其余指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求。项目所在区域地表水环境质量一般。

(3)声环境

监测结果表明：厂界环境噪声测点所测昼、夜间噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目所在区域声环境质量尚好。

### 13.1.4环保措施及有效性分析

1、废气产生及治理

项目装卸产生的粉尘为无组织排放，通过车间排气扇加强通风排放。粉尘沉降后通过清扫灰渣的形式收集，并回用于生产中。

乳胶漆生产线粉料投料过程中有粉尘产生，在分散机粉料投料口设置集气罩，集风管道，收集粉尘通过布袋除尘器处理，最后通过15m排气筒对粉尘进行排放。投料粉尘无组织排放量，通过车间排气扇加强通风排放。粉尘沉降后通过清扫灰渣的形式收集，并回用于生产中。

项目乳液等物料仅在原料达厂后，卸料/投料阶段和最后产品罐装时会与大气环境接触，除此之外，在整个生产过程中，物料均处在密闭系统中。项目可能产生TVOC的点位即为进料和出产品处，上述两处TVOC均为无组织排放，通过车间自然通风，将车间内的TVOC 废气排至车间外。

2、废水产生及治理

本项目外排废水主要为生活污水、设备冲洗水、少量地面冲洗水和检验废水。生产废水含有同类有机物质，其COD等浓度较高，排入厂区内一体式污水生化处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经厂区总排水口进入园区污水管网，再排入青白江区污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终外排长流河。

3、噪声产生及治理

生产噪声主要为泵、风机、分散机等设备运行产生的噪声，设备其噪声源强度最大约为90dB(A)。对主要噪声设备风机及各类泵等采取一定的消声、减振治理措施。一般可降低噪声15～30dB(A)。通过墙体隔声和距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，且项目外环境对噪声不敏感。

4、固废产生及治理

本项目固废有一般固废包装材料、办公生活垃圾。一般包装材料外售废品回收站。办公生活垃圾由环卫部分定期清运。危险固废有含有乳液等原料的包装材料如桶等，含有乳液等原料的手套、塑料袋等；污水站活性污泥。分类收集暂存后，作为危废定期交由危废处理资质的单位处理。

5、地下水防治措施

为了防止项目对建设场地及附近地下水、土壤造成污染，本工程对生产车间地面、原辅料库、危险废物暂存设施及罐区、库房、污水管沟、生产废水处理站各构筑物等均进行防腐、防渗漏处理。

### 13.1.5清洁生产

本项目生产工艺成熟，生产设备先进，污染物少，能耗少。从总体上讲四川乐诚新材料有限公司通过加强内部管理、采用先进生产工艺、生产设备、原材料合理使用、废物的综合利用和有效的污染治理措施等方面采取合理可行的措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。类比国内同类企业，本项目的清洁生产水平为国内一般水平。

### 13.1.6总量控制

根据国家实施总量控制污染物种类与原则要求，结合项目产污情况，建议环保管理部门按本项目投产后“三废”污染物实现达标排放的原则下达总量控制指标给项目使用：

废水污染物：

COD：0.37t/a，NH3-N：0.041t/a ——排入工业区污水管网。

COD：0.09t/a，NH3-N：0.009t/a ——经青白江区污水处理厂处理后排入长流河。

废气污染物：

粉尘：0.076 t/a。

### 13.1.7风险评价和风险防范措施

本项目环境风险主要为化学品泄漏、厂区火灾和对外环境的影响。本项目采取的风险防范措施主要有按照《建筑灭火器设置设计规范》安装灭火设施；设置事故池，并作好防渗；对储罐区设置防渗围堰，并做好防渗措施，防止泄漏影响地下水，并严格按照操作规程进行运转；生产区设置导流沟，确保发生事故时，泄漏的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗漏和地表径流污染地下水和地表水；其他安全防范措施按照安监部门的要求设置。

综上分析，本项目的环境风险是可以接受的。

### 13.1.8公众参与

通过网上环评信息公示及公众参与调查（调查表）可知，公众调查反映厂区周围群众对本项目普遍持认同态度，支持本项目建设。

### 13.1.9环境影响评价可行性结论

本项目在青白江工业集中发展区成都市祥建玻璃有限公司西侧标准厂房选址建设，项目建设符合国家产业政策，符合入园要求和园区规划，无重大外环境制约因素，选址合理；项目生产工艺先进，符合清洁生产要求。项目总图布置合理；采取设计提出的及环评要求的环保措施总体上可使“三废”和噪声达标排放，并对各环境要素的影响小，不会因项目建设导致区域环境功能发生改变；项目采取风险防范措施，可将风险控制在可接受范围内。综上所述，严格执行“三同时”制度，落实设计及环评提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，则本项目在青白江工业集中发展区内建设从环保角度可行。

## 14.3建议

1、建设单位应加强污染源管理及危险化学品安全管理，建立相关的规章制度及档案，控制污染及风险事故的发生。

2、在实际生产过程中，应尽量降低物耗、能耗，进一步提高水的循环重复使用率，将本项目的环境污染影响控制在最低水平。

3、加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏。建立、健全生产环保规章制度：严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗；与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

4、建立相应环保机构，配置专职环保人员。由当地环境监测站定期对污染源和周围环境进行监测，并建立污染源管理档案。

5、建设单位按照环评要求，做好环保治理措施。按照安全评价要求，做好安全防范措施。避免安全生产事故的发生。