|  | 国 环 评 证 乙字第3804号 |
| --- | --- |

建设项目环境影响报告表

（送审本）

项 目 名 称：       墙面环保装饰新材料扩建技改项目

建设单位(盖章)：         四川乐诚新材料有限公司

编制日期：2018年 3月

国 家 环 境 保 护 部  制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别—按国标填写。

4. 总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中办公人员住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                 （表一）

| 项目名称 | 墙面环保装饰新材料扩建技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 四川乐诚新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄富 |  | 联系人 | 余峰 |  |
| 通讯地址 | 成都市青白江区工业集中发展区向阳路666号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18030511981 | 传真 | / | 邮政编码 | 610300 |
| 建设地点 | 成都市青白江区工业集中发展区向阳路666号 （四川乐诚新材料有限公司生产车间内，东经104.283599°，北纬30.851005°） |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 成都市青白江区科技经济和信息化局 |  | 批准文号 | 川投资备[2017-510113-41-03-190612]JXQB-9738号 |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  | 行业类别 及代码 | C3039 其它建筑材料制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 四川乐诚新材料有限公司原厂区内，不新增土地 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中:环保投资(万元) | 32 | 环保投资占总投资比例 | 16% |
| 评价经费（万元） | / | 预投产日期 |  | 2018年7月 |  |
| 工程内容及规模: 一、项目由来及建设必要性 1、企业概况 四川乐诚新材料有限公司成立于2014年5月，是一家集研发、生产和销售为一体的新型墙面环保装饰材料为主的科技型生产企业。公司主营产品为乳胶漆、水性真石漆和胶粘剂等。公司位于成都市青白江区工业集中发展区向阳路666号，租赁成都市祥建玻璃有限公司厂区西面标准厂房进行建设，厂区内现有职工总人数14人，目前已建成乳胶漆生产线1条，真石漆生产线1条和胶粘剂生产线1条。年产乳胶漆1000吨、真石漆1000吨和环保胶3000吨。中国轻工业成都设计工程有限公司于2015年5月编制完成《墙面环保装修新材料项目环境影响报告书》，在2015年8月取得成都市青白江区环境保护局对报告书的审查批复（批准文号：青环保发[2015]140号，见附件），并于2018年2月通过了建设项目竣工环境保护验收工作（青环验[2018]5号，见附件）。项目原环评中，租赁成都市祥建玻璃有限公司厂区西面标准厂房、新建3条生产线、实验区、包装区、锅炉房以及相应的配套 |  |  |  |  |  |
| 设施。 2、项目由来 随着人们生活水平的不断提高，人们对自身的健康越来越关注，人们对装饰装修材料的环保性提出了更高的要求，无醛或低VOC装饰装修新材料是行业发展的主流方向，目前该厂区已生产有环保墙面装饰材料，四川乐诚新材料有限公司把握市场机遇，投资200万元在原厂区生产车间空地内，增设原料筒仓、高速混合系统、小料混合机，包装机、码垛输送线和码垛机器人等生产设备，新建1条年产5000吨底层腻子生产线、1条年产5000吨面层腻子生产线和1条年产3000吨精细腻子生产线。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价工作。四川乐诚新材料有限公司特委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司承担“墙面环保装饰新材料扩建技改项目”环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令44号），本项目属于“57防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，应编制环境影响报告表，评价单位在接受委托后，进行了现场踏勘、资料收集，并在工程分析的基础上，依据国家有关环保法规和环评技术导则的有关规定和要求，编制了该项目环境影响报告表。 二、产业政策符合性分析 根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》和《促进产业结构调整暂行规定》（国发(2005)40号）第十三条相关规定，本项目建设不属于鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围，本项目属于允许类。此外，项目建设得到成都市青白江区科技经济和信息化局以“川投资备[2017-510113-41-03-190612]JXQB-9738号”准予备案。 另依据建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用情况以及现场调查情况，项目采取的生产工艺和使用的生产原料及生产设备均不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。 综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策。 三、规划符合性及选址合理性分析 本项目在四川乐诚新材料有限公司位于向阳路666号的厂房的空地内建设墙面环保装饰新材料扩建技改项目，其具体地理位置详见附图1。 1、与青白江区工业集中发展区产业定位相符性分析 根据成都市人民政府“成办发[2009]51号《成都市人民政府办公厅关于优化工业布局规划促进产业集约集群发展的通知》及青白江区工业集中发展区规划环评内容，青白江区工业集中发展区主要发展冶金、建材、制造业及相关的配套生产性服务业（如1.金属压延加工；2.玻纤及玻纤制品制造；3.新型复合材料制造；4.机电设备和载货汽车零部件制造；5.重点发展领域上下游关联产品制造和配套生产性服务业），禁止发展严重污染环境的产业，现已聚集冶金、建材、机械、化工等六大产业集群。 根据《青白江区工业集中发展区区域开发环境影响报告书》（于2007 年8 月由成都市环境保护科学研究院编制，并由环保主管部门下达了关于报告书的审查意见）中企业准入要求可知，限制和拒绝进入园区的行业包括： ① 属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》（目前为2011 年本（修正））中界定的限制类、淘汰类项目； ② 国家明令禁止的“十五小”、“新五小”企业及工艺设备落后、产品滞销、污染严重，且污染物不能进行有效治理的项目； ③ 坚决禁止引进小冶炼、小火电、小矿业、小水泥、小化工项目； ④ 项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目； ⑤ 企业效益不明显且易对区域造成明显污染物增量的项目； ⑥ 禁止引入单位产品耗水量大、水的循环使用率及重复使用率低，大气污染物严重，能耗高的企业； ⑦ 禁止引入废水NH3-N排放量较大的企业，不宜新建合成氨企业，不宜新增二氧化硫排放量大的企业，审慎引入有NH3-N、T-P排放的企业项目； ⑧ 禁止引进球团烧结项目、禁止新建铁合金电极生产项目、禁止新建焦化项目、硫酸生产项目、盐酸生产项目、电石法工艺路线PVC 生产项目等大气污染严重项目； ⑨ 限制引入万元工业产值取水量大于200m3的项目，限制规模小的印染行业、限制小规模化及未实施多级漂洗和逆流清洗的电镀企业。 根据《青白江区工业集中发展区规划环境影响跟踪评价报告》（送审件），鉴于青白江区地处成都市主城区主导风向的上风向和沱江上游，环境敏感程度很高，该工业集中发展区须严格按照本《环境影响报告书》提出的行业准入和布点位置要求引进项目，特别是在该区域不得新增炼钢、炼铁能力项目，不得引进大气和水污染严重的化工项目，并要求入区企业严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度。建园至今，工业园区严格按照本《环境影响报告书》提出的行业准入和布点位置要求引进项目，无新增炼钢、炼铁能力项目，未引进大气和水污染严重的化工项目，且入区企业严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度。工业北区目前入区项目大部分属于化工、玻璃及玻璃深加工为主的建材业、机械加工行业（39.25%），其余行业主要为冶金工业等，基本符合工业北区的总体规划和原环评中提出的产业定位。 根据《青白江产业园区项目准入负面清单》，本项目建材工业生产，不在《青白江产业园区项目准入负面清单》的限制和禁止引入名单中。 本项目为腻子粉生产项目，不属于严重污染环境的产业，因此本项目不属于青白江区工业集中发展区禁止和限制发展的产业，符合青白江工业集中发展区的产业定位。 2、项目用地符合青白江工业园区用地规划要求 本项目于四川乐诚新材料有限公司现有厂房内进行建设（厂房租用），不新增土地。 根据青白江区城市总体规划（2013-2030），项目所在地建成青白江区工业集中发展区。根据“附图4青白江区城市用地规划图”以及成都市祥建玻璃有限公司选址意见的函，项目所在地块属于工业用地。因此本项目符合青白江城市土地利用总体规划。 3、项目在此建设，与周边环境相容 本项目位于青白江工业集中发展区向阳路以南，同旺路以东成都市祥建玻璃有限公司厂区内（租用2号厂房）。根据现场踏勘，项目周围外环境关系具体如下： 东北面：成都市祥建玻璃有限公司厂内绿化用地，北侧50m为向阳路，北侧隔道路75m为蜀天彩钢以及成都市伟昌物流有限公司； 东南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及3号及4号厂房，3号厂房目前为空置待租状态，4号厂房为成都市祥建玻璃有限公司生产厂房； 西南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及5号及6号厂房，5号厂房为泸州老窖仓库，6号厂房为成都海迅机械制造有限公司； 西北面：为空地以及1号厂房，1号厂房为四川猎诺机械设备有限公司；再往外为同旺路，道路对面为成都芝田高分子材料有限公司。 项目地理位置见附图1；项目周边主要为工业企业及待建空地，本项目为建材生产企业，与周边外环境相容。 本项目100m卫生防护距离内均为生产型企业（建材）、仓库为主，不涉及居民住宅、学校、医院及其他重要公共建筑物和食品、医药等企业分布，外环境满足卫生防护距离要求。 同时，项目周围无公园、学校、居民集中居住点、风景名胜、旅游景区、军事管理区、重要公共设施、水厂以及水源保护区等，项目外环境无重大环境制约因素。 综上所述，本项目在此建设符合成都市青白江区工业集中发展区规划产业定位要求，符合区域规划环评中入园企业环境门槛及环境准入条件要求，符合用地规划要求，外环境无重大环境制约因素，从环保角度看选址合理。 四、项目概况 （一）项目名称、性质、总投资、建设地点 名称：墙面环保装饰新材料扩建技改项目 性质：改扩建。 总投资：200万元。 建设地点：成都市青白江区工业集中发展区向阳路666号（四川乐诚新材料有限公司生产车间内）。 （二）生产规模 现有工程：年产乳胶漆1000吨、真石漆1000吨和环保胶3000吨。 本项目：年产底层腻子5000吨，面层腻子5000吨，精细腻子3000吨。 本项目投产后，全厂：年产乳胶漆1000吨、真石漆1000吨和环保胶3000吨、底层腻子5000吨，面层腻子5000吨，精细腻子3000吨。本项目改扩建前后产品方案见表1-1。 表1-1 改扩建前后产品方案统计表 产品类别; 技改前 年产量; 本项目 年产量; 技改后 年产量; 备注. 乳胶漆; 1000吨/a; /; 1000吨/a. 真石漆; 1000吨/a; /; 1000吨/a. 环保胶; 3000吨/a; /; 3000吨/a. 底层腻子; /; 5000吨/a; 5000吨/a. 面层腻子; /; 5000吨/a; 5000吨/a. 精细腻子; /; 3000吨/a; 3000吨/a. （三）项目组成及主要环境问题 1、项目组成及主要环境问题 四川乐诚新材料有限公司于原生产车间内通过优化布局，新增设备建设墙面环保装饰新材料扩建技改项目，本项目内不新增建设用地，不新增厂房，不新增辅助设施，依托公司原有办公室改建、原有辅助设施进行生产。本项目不设食堂和倒班宿舍。 结合项目以上实际情况及其建设内容，项目组成及主要环境问题见表1-2。 表1-2 项目建设内容组成及主要环境问题 项目组成名称; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 生产车间; 位于原厂区北侧，通过新增高速混合系统、小料混合机、包装机等设备，新建3条腻子生产线，年产底层腻子5000吨，面层腻子5000吨，精细腻子3000吨。; 施工扬尘 施工废气 施工噪声 施工废水 建筑垃圾; 粉尘、噪声、固废; 利用原厂房改造. 调色区位置调整; 将原有的水性漆生产线调色区从厂区西北侧移动到东南侧，投料方式由人工投料变为储罐自动放料。其余生产设备、产能及环保设备均不发生变化。; 废气; 改建. 实验室; 位于厂区东侧，面积约127m2，主要对产品的物理性质进行监测，不使用化学药品; 固废; 改建. 乳胶漆操作区域调整; 生产设备位置不变，人工操作区域有生产设备从北侧调整到南侧; —; 调整. 辅助 工程; 空调系统; 本项目不采用中央空调，办公区采用分体式空调; 冷凝水; 依托原厂. 公用 工程; 供水; 园区供水管网供给; —; 依托. 供电; 园区供电管网供给; —; 依托. 办公及 生活设施; 西北侧办公室取消（变为生产区），临近原办公区北侧新建办公室。东侧原有搭建二层办公室保留，本次改建新增地面一层办公室。改建后总面积约400m2。; 办公污水、办公垃圾; 改建. 仓储 及其它; 库房; 位于厂区西北侧，面积约700m2。; 固废; 利用原厂房改造. 原料仓库; 位于厂区东北侧，面积约350m2，设有21个原料储罐。; 固废、粉尘; 利用原厂房改造. 堆货平台; 南侧由于新增生产线后，原料堆放区面积不够，因此在南侧抬建堆货平台。; 固废; 改建. 环保工程; 废水; 预处理池1处，有效容积50m3，位于厂区北侧靠近向阳路。; 废水; 利旧. 粉尘; 分箱袋式静电脉冲除尘器3套，除尘效率大于99.9%。单机袋式静电脉冲除尘器6套，除尘效率大于99.9%; 粉尘; 新建. 固体废物; 固废堆放区1个; —; 依托原厂. 2、项目公辅设施依托情况 项目建成后固废暂存间、给排水系统以及办公生活设施均依托原有设施，主要依托情况表见表1-3。 表1-3 公辅设施依托情况表 序号; 名称; 数量; 内容; 依托可行性. 1; 固废暂存间; 1; 位于厂区东侧侧，面积约17m2。; 本项目固废主要为生活垃圾以及废包装材料等，现有存储间能够满足要求。. 2; 排水系统; 1套; 采用雨、污分流制，排水从厂区北侧（向阳路）园区管网; 本项目属成都市祥建玻璃有限公司租赁厂房，排水系统纳入厂区总的排水系统内，依托可行。. 3; 预处理池; 1个; 厂区内设1个预处理池，有效容积共计50m3; 现有厂区（成都市祥建玻璃有限公司整个厂区）总排水量为12m3/d，本项目废水排放量为0.255m3/d，预处理池容积为50m3，依托可行。. 根据现场调查，本项目依托的公辅设施均已建成，目前各设施运行正常，剩余处理规模可满足本项目需求，故依托可行，预处理池由成都市祥建玻璃有限公司负责管理。 五、总平布置合理性分析 本项目系租赁成都市祥建玻璃有限公司厂房进行新型环保墙面装饰材料生产项目加工，项目所有生产工序均位于生产厂房内，办公区域位于生产车间外西北侧和东侧。生产车间内的原材料放置区域、成品区域位于厂房生产设备的附近，便于材料取放，本项目办公区和生产区相互独立。办公楼位于生产车间侧风向，生产过程不会对办公区产生影响。 同时生产区所有生产设备均按照项目生产工艺流程进行布局，减少了物料的二次搬运和做到工艺顺畅，节约成本和时间，车间布局紧凑，其车间布局较合理。 项目生产车间主要为设备噪声，设备噪声通过基座减震、厂房隔声、优化平面布局等措施，厂界噪声能够达标排放。 综上分析，本项目功能分区明确，满足功能分区要求及办公要求，项目总平面布置是合理的。 六、主要原辅材料及动力能源消耗情况 本项目主要原辅材料及动力能源消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅料及能耗、水耗使用情况 序号; 类型; 名称; 成分; 包装及运输方式; 形状/规格; 年用量; 来源. 1; 原辅料; 重质碳酸钙; 碳酸钙; 罐车; 粉状，100目; 6630吨; 外购. 2; 水洗砂; 河沙; 罐车; 粉状，200目; 2200吨. 3; 滑石粉; 硅酸镁; 罐车; 粉状，400目; 307吨. 黑水泥; 水泥; 罐车; 粉状，40-70目; 490吨. 4; 白水泥; 水泥; 罐车; 粉状，70-120目; 580吨. 5; 天然石膏; 硫酸钙; 罐车; 粉状，400目; 880吨. 6; 脱硫石膏; 硫酸钙; 罐车; 粉状，325目; 1270吨. 7; 灰钙; 氢氧化钙; 罐车; 粉状，325目; 490.71吨. 8; 可再分散乳胶粉; VAE; 口袋汽运; 粉状，200目; 50吨. 9; 纤维素; HPMC; 口袋汽运; 粉状，200目; 101吨. 10; 淀粉醚; 醚化淀粉; 口袋汽运; 粉状，400目; 3吨. 11; 供能; 电力（kW）; /; /; /; 94.7万kwh; 市政供电. 12; 自来水; /; /; /; 99m3/a; 市政供水. 原辅材料理化性质： 硫酸钙：单斜结晶或结晶性粉末。无气味。有吸湿性，分子量136。128℃失去1分子结晶水，163℃全部失水。溶于酸、硫代硫酸钠和铵盐溶液，溶于400份水，在热水中溶解较少，极慢溶于甘油，几乎不溶于乙醇和多数有机溶剂。相对密度2.32。通常含有2个结晶水，自然界中以石膏矿形式存在，熔点1450℃。 碳酸钙：白色微细结晶粉末，无臭无味，能吸收臭气，100.09g/mol， 相对密度2.710-2.930（重质碳酸钙），相对蒸汽密度2.5~2.7，可溶于乙酸、盐酸等稀酸，难溶于稀硫酸，几乎不溶于水和乙醇，熔点1339℃。 硅酸镁：别名聚醚吸附剂，分子式MgSiO3，分子量100.3887，白色至灰白色细粉末，熔点191°C，密度3.21g/cm3，不溶于水和乙醇。 硅酸钙（水泥）：分子式Ca2SiO4，白色或灰白色易流动粉末，硅酸钙由氧化钙和二氧化硅在高温下煅烧熔融而成，主要用作建筑材料、保温材料、耐火材料，涂料的体质颜料及载体。分子量172.241， 密度2.9g/L。 氢氧化钙：白色无定形粉状物，无臭、无味、质极硬，易吸潮而不潮解(灼烧过的不吸湿)。两性氧化物，能溶于无机酸和碱性溶液中，几乎不溶于水及非极性有机溶剂，分子量74.09，相对密度(d204)4.0，熔点580℃，沸点2050℃，密度2.24g/mL。 醋酸乙烯-乙烯聚合物：英文简称: VAE，分子式为 (C2H4)x.(C4H6O2)y，熔点99℃，沸点170.6℃，密度0.92~0.98g/cm3，不吸水、防潮、耐水性能良好。 HPMC：羟丙基甲基纤维素，又名羟丙甲纤维素、纤维素羟丙基甲基醚，白色的粉末，溶于水及部分溶剂，如适当比例的乙醇/水、丙醇/水等，堆密度:0.25-0.70g/ (通常0.4g/ 左右)，比重1.26-1.31。变色温度:180-200℃，炭化温度:280-300℃。甲氧基值19.0%一30.0%，羟丙基值4%~12%。黏度(22℃，2%)5~200000mPa.s。 七、主要生产设备 依据建设单位提供的生产设备清单，本项目使用的生产设备符合国家相关产业政策要求，均为建设单位外购定制的成品，不在厂区内自制，对原厂区已有原料筒仓进行技改（提高自动化水平，其余均不变），其余设备均新增。项目主要生产设备清单见表1-5。 表1-5 主要生产设备 序号; 主要设备; 规格、型号; 数量（台、套）; 备注. 1; 原料筒仓; Ф3.8米计60立方圆形桶仓; 21台; 新增. 2; 原料筒仓; Ф3.8米计60立方圆形桶仓; 3台; 技改. 3; 高速混合系统; 4m3无重力混合; 3套; 新增. 4; 小料混合机; 1m3; 3台; 新增. 5; 包装机; /; 12台; 新增. 6; 码垛机器人; 165型; 3台; 新增. 7; 码垛输送线; /; 3条; 新增. 8; 空压机; /; 2台; 新增. 9; 单机袋式静电脉冲除尘器; /; 6台; 新增. 10; 分箱袋式静电脉冲除尘器; /; 3台; 新增. 八、项目用水及动力供给 1、给水 本项目车间定期清扫，不清洗，本项目为干粉腻子生产，设备不清洗，项目用水主要为生活用水。本项目给排水根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）及《四川省用水定额》所制定的各项用水定额规范进行，由园区自来水管网供给。项目新增定员5人，项目营运期新增最大用水量约为0.33m3/d，合计99m3/a。项目的用水量预测及分配情况见表1-6。 项目改扩建后，全厂总用水量为824m3/a。 表1-6 项目营运期用水量及分配情况 项目; 类型; 单位; 日最大 容量; 用水标准; 最大日用水量; 备注. 生活用水; 办公生活用水; 人; 5; 0.06m3/人·d; 0.3; 经预处理池处理后，进入青白江区污水处理厂处理后最终排入长流河。. 未预见用水; 10%; 按以上用水的10%计算; 0.03. 合计（m3/d）; 0.33. 2、排水 本项目外排废水主要为生活废水。 本项目废水按用水量的85%计算，约0.255m3/d，生活污水经预处理池（车间洗手废水先经隔油池处理）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准一起排入市政污水管网，最后经过青白江区污水处理厂处理后最终排入长流河。 3、电气设计 供电电源：厂区供电由园区电网供电，项目不配置备用柴油发电机。 八、劳动定员及生产制度 劳动定员：本项目新增5人。 生产制度：全年工作日为300天，实行8小时工作制。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、四川乐诚新材料有限公司现有工程基本情况 （一）、四川乐诚新材料有限公司现有工程概况 四川乐诚新材料有限公司是集研发、生产和销售为一体的新型墙面环保装饰材料为主的科技型生产企业。公司主营产品为外墙乳胶漆、水性真石漆和胶粘剂。公司位于成都市青白江区工业集中发展区青白江工业集中发展区向阳路666号，租赁成都市祥建玻璃有限公司厂区西面标准厂房进行建设，厂区内现有职工总人数14人，目前已建成乳胶漆生产线1条，真石漆生产线1条和胶粘剂生产线1条。年产乳胶漆1000吨、真石漆1000吨和环保胶3000吨。中国轻工业成都设计工程有限公司于2015年5月编制完成《墙面环保装修新材料项目环境影响报告书》，在2015年8月取得成都市青白江区环境保护局对报告书的审查批复（批准文号：青环保发[2015]140号，见附件），并于2018年2月通过了建设项目竣工环境保护验收工作（青环验[2018]5号，见附件）。 项目原环评中，租赁成都市祥建玻璃有限公司厂区西面标准厂房进行建设，厂区内现有职工总人数14人，目前已建成乳胶漆生产线1条，真石漆生产线1条和胶粘剂生产线1条，年产乳胶漆1000吨、真石漆1000吨和环保胶3000吨。厂房内不设置项目不设员工宿舍及食堂。 （二）四川乐诚新材料有限公司现有工艺流程 原项目建设3条生产线，分别为乳胶漆生产线1条，真石漆生产线1条和胶粘剂生产线1条。项目生产工艺流程简介如下，生产工艺及产污环节图见下图。 项目产品方案以生产工艺分为为水性乳胶漆、真石漆、胶粘剂，均为物理混合，无化学反应。 1、水性乳胶漆及真石漆生产工艺 水性乳胶漆系列产品包含水性乳胶漆、真石漆，真石漆生产和普通乳胶漆生产的工艺相同，区别仅在于真石漆的填料以彩石为主，其他原料的用量不同。水性乳胶漆生产是以水、乳液、重钙为主要原料，以增稠剂、消泡剂等为辅料。生产工艺流程简介如下： 图1-1 水性乳胶漆及真石漆生产工艺及产污环节图 生产工艺介绍： - 按配方中规定的投料量将水加入到分散机的分散缸中。 - 开启搅拌机低速搅拌，按要求将称量好的分散剂、消泡剂等配方前部分助剂在低速搅拌的情况下加入。 - 称取配方中颜填料、将称量好的各种粉末原料依次按配方规定缓慢投入分散缸，逐步升高电机转速。据业主介绍，项目粉料加入通过叉车将袋装粉料送至分散机加料口。通过人工破袋、计量好后，将粉料投入到加料口中。 - 各原料在分散机中高速分散达到一定细度后，通过管道泵送放入调漆缸。 - 调漆缸中速搅拌，依配方依次加入消泡剂、助剂、乳液。缓慢加入增稠剂调整至配方规定的粘度。 - 将成品乳胶漆送入储罐后包装入库。 2、胶粘剂生产工艺 建筑用胶粘剂生产主要是将外购的原胶在蒸气作用下溶化，再加入助剂、水等混合搅拌即可。 生产工艺及产污环节如图。 原胶（聚乙烯醇） 废气 叉车 溶化 锅炉 蒸汽 人工计量 加料 助剂、水 搅拌、混合 出料、包装 噪声 废包材 图1-2 胶粘剂生产工艺及产污环节图 （三）四川乐诚新材料有限公司现有主要污染物产生、治理及排放情况 本次环评引用《墙面环保装饰新材料项目环境影响报告书》和2018年2月竣工环境保护验收工作相关内容进行分析介绍。 1、废气 （1）粉尘 项目产生的粉尘包括生产车间：袋装粉料装卸粉尘；生产时粉料的投料粉尘。 ①装卸粉尘 项目使用粉状原料为袋装进厂，在搬运过程中有粉尘产生，主要来自于附在包装袋上的粉尘。 治理措施：加强通风，沉降的粉尘通过清扫灰渣的形式收集后回用于生产中。 ②粉料投料粉尘 乳胶漆、真石漆生产线粉料通过叉车运送至生产区，人工计量后，投入到分散机分散缸中。投料过程中有粉尘产生。 治理措施：在分散机粉料投料口设置集气罩，集风管道，收集粉尘通过布袋除尘器处理，最后通过15m 排气筒对粉尘进行排放。粉尘沉降后通过清扫灰渣的形式收集，回用于生产中。 （2）有机废气 本项目在运营过程中，在进料和出产品处会有少量的挥发性有机物产生。 治理措施：加强车间通风，降低空气中挥发性有机物的浓度。减小挥发性有机物对周围环境的影响。 （3）锅炉废气 项目胶粘剂生产线设置有 1 台燃油蒸汽锅炉。产生的主要污染物为粉尘、二氧化硫和氮氧化物。 治理措施：产生的废气通过15m 排气筒引至高空排放。 根据2017年5月竣工环境保护验收工作可知：验收期间，投料废气排气筒产生的有组织废气污染物所测指标颗粒物浓度值以及排放速率《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准限值；锅炉废气有组织废气污染物所测指标颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度值满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 中表1 中燃油锅炉标准限值；项目无组织废气污染物（ 1#~4#）所测颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值的要求，挥发性有机物满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014 表5 中其他行业厂界监控点浓度限值要求。 2、废水 项目在运营过程中产生的废水主要包括设备清洗废水、车间地面清洗废水、实验室废水和生活污水。 治理措施：设备清洗废水产生量为1200m3/a；车间地面清洗水产生量为100m3/a；实验室废水产生量为100m3/a。通过厂区内污水处理站处理后，进入园区污水管网。生活污水产生量为350m3/a，通过祥建公司已建的预处理池处理后排入园区污水管网。 本项目污水处理站采用一体化混凝沉淀法+AO 工艺进行处理，设计处理规模为10m3/d。 根据2017年5月竣工环境保护验收工作可知：，pH 值在7.27~7.67 之间；化学需氧量值在24.4~28.8 mg/L 之间， 五日生化需氧量值在6.4~7.8 mg/L 之间 ，悬浮物值在32~45 mg/L 之间 ，氨氮值在7.01~7.54 mg/L 之间 ，石油类的值在0.07~0.13 mg/L 之间。pH、化学需氧量值、五日生化需氧量、悬浮物和石油类各监测指标能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准要求。氨氮能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。 3、噪声 本项目噪声主要来源于各类泵、风机、分散机、搅拌机及混合釜等生产设备。 根据2017年5月竣工环境保护验收工作可知：该项目的昼夜厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 4、固废 运营期产生的固体废物包括一般固废和危险固废。一般固废一般包装材料，办公生活垃圾，预处理池污泥，粉尘。危废废物包括：含有乳液等原料包装材料，沾有乳液等原料的手套、塑料袋，污水处理设施的活性污泥。一般包装材料产生量为3.0t/a，集中收集后外售废品回收站。办公生活垃圾产生量为2.5t/a，预处理池污泥产生量为1.0t/a，集中收集后交由环卫部门清运处理。粉尘产生量为7.524t/a，集中收集后回用于生产过程。含有乳液等原料包装材料，沾有乳液等原料的手套、塑料袋产生量为2.2t/a，集中收集于危废暂存间，交由成都市三贡化工有限公司进行处理。活性污泥，集中收集于危废暂存间，交由四川省中明环境治理有限公司进行处理。 5、小结 表1-7 现有工程环保设施一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废水 治理; 污水处理站1 座，处理规模10m3/d，采用“混凝沉淀法+AO” 处理工艺。; 7.0. 在储罐区、危废暂存点修建围堰、倒流沟、槽，采用环氧树脂做好了防腐措施并做好了防雨措施；污水处理站均采用防腐防渗材料；所有设备凡与水接触部件均为防腐材质。; 5.0. 污水管道建设; 2.0. 废气治理; 乳胶漆生产区集气罩+集风管道 +布袋除尘器+风机+15m 排气筒; 8.0. 加强车间自然通风; 1.0. 噪声 治理; 隔声、减振等措施; 3.0. 固废 处置; 办公生活垃圾、预处理池污泥由 环卫部门定期清运; 1.0. 含有乳液等原料的手套、塑料袋等集中收集于危废暂存间，交由成都市三贡化工有限公司进行处理。交由四川省中明环境治理有限公司进行处理。暂存场地面已采取防雨处理，地面采用环氧树脂进行了防渗漏处理。; 5.0. 危废暂存点已设置标志、分类收集标志等; 1.0. 环境 风险; 储罐区设围堰，生产区设置收集沟；沟、池、地面已采取防雨防渗处理，配备消防器材、防护装备、制定了应急预案等; 5.0. 合计; 总投资; 38.0. 四川乐诚新材料有限公司墙面环保装饰新材料项目（原项目）在建设及运行过程中，各项环保设施运行正常，较好地执行了“三同时”制度，不存在环境遗留问题。 成品区; 原厂房生产线. 图1-3 原项目现场照片 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况               （表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 青白江区地处东经104°9′37″～104°29′31″，北纬30°39′33″～30°55′0″。位于成都市东北部，四川盆地东北部，海拔在451～916米之间。东临金堂县，西接新都县，南连龙泉驿区、北靠广汉市，地处天府之国腹心。幅员面积392.24平方公里，东西长31.6公里，南北宽28.4公里，区域呈北西至东南走向，在成都市地图上似一仰首西南之蚕，东部为低山，占全区面积的24.9%，中部为丘陵，占全区面积的39%，属东风渠灌溉区，西部为冲击扇平原，占全区面积的36.1%，属于都江堰自流灌溉区。 青白江区距离成都市区约30公里，交通运输方便，境内有唐巴公路、成绵、成南高速公路，铁路以成都为中心同全国各地相连，有成昆、成渝及宝成等铁路干线，空中以双流机场为中心辐射全国，并同世界各地相连，水运以最近的乐山港为源头同长江水系相连。 本项目位于四川省成都市青白江区工业集中发展区内，项目地理位置见附图1“项目地理位置图”。 二、地形、地貌、地质 青白江地区所在的成都地区的地形以平原为主，兼有部分丘陵和山地；地势由西北向东南倾斜，西北有邛崃山，东北有龙泉山，在全市总面积中，平原占40.1%，丘陵占27.6%,山区占32.3%。在土地总面积126.13万公倾中，有耕地47.33万公倾，占37.5%，林地30.8万公倾，占24.4%，水域、草地和其它土地48万公倾，占38.1%。 成都平原系岷江及沱江形成的冲积扇平原，以都江堰市为界自西北向东南倾斜，青白江区大部分区域属于冲积扇型平原地质结构，地貌属于成都冲击扇平原沱江水系所在地面上的堆积物由第四季的冲积物组成，厚达数十米。地质结构从地表向下依次为第四季的填土层、耕土层、冲积层及基底白武艺垩系的红色岩层组成，属Ⅰ类建筑场地。外露的地貌属于典型的冲积扇平原所具有的黑色土壤，土质为中硬性土壤，区域内未发现断裂构造，本区域地震烈度：7度。 本项目所在地为平原地貌，地势平坦。 三、水文 本区域地面水水系属于长江流域的都江堰农业灌溉水系。 青白江从岷江都江堰分水，上游称蒲阳河，入沱江前名中河。由西向东从北面过境，是都江堰人民渠灌区排灌两用河道，也是工业区主要水源。 毗河亦源于岷江，由西向东横贯青白江区中部，途经祥福、日新、绣水姚渡、玉虹乡，在金堂县汇入沱江。属都江堰东风渠灌渠排灌两用河道。 西江发源于龙泉山脉，属沱江流域三级支流。由本区西南伸向东北，流经合兴、龙王、日新、姚度镇，在姚度汇入毗河。 毗河中支，从青白江马棚堰引水入工业渠，在途中接纳长流河，该河由西向东蜿蜒本区东北部，经大弯、城厢镇至贯子山注入毗河。 本地区的地下水属于潜水型微承压水（平坝地区），储量大，埋藏深，绝大多数地区的地下水埋深均在地表以下1～3米的地方，年变化幅度在2米左右，地下水水流方向由西向东与地表水流向、地形坡度趋于一致。水位坡度2.3～2.0‰，地下水的物理性能较好，水温多在15～19℃之间，PH值在6.7～7.8之间，丰水期多属中性，枯水期为弱碱性，矿化度多数小于1克/升，硬度普遍在25（德度）以下，水化学类型以重碳酸盐钙为主。由于河流切割的影响，地面河道不同程度切入含水层，形成地面水和地下水在不同季节和不同地段有互补现象，使地下水易受到地面水污染的影响。 本项目废水排入青白江区污水处理厂处理后排入长流河，长流河评价河段主要水体功能为纳污、排水、行洪。 四、气候、气象 成都地区属中亚热带润湿季风气候区。其特点为季风气候明显，冬无严寒、夏无酷暑、四季分明、秋长夏短；全年霜雪少、风速小、阴天多、日照少、气压低、湿度大、云雾多。春季气温回升快，但不稳定：夏季降水集中，常有局部洪涝：秋季气温下降快，连绵阴雨天气较多；冬季霜冻较少，干冬现象较普遍。其他主要气象参数如下： 多年平均气温： 16.2℃ 多年极端最高气温： 37.3℃ 多年极端最低气温：-5.9℃ 全年无霜期： 280天 多年平均气压： 956.3hpa 多年平均相对湿度： 82% 多年平均降水量： 938.7mm 全年主导风向： NNE 多年平均风速： 1.2m/s 多年平均静风频率： 46% 青白江区属亚热带湿润季风气候，其特点是气候温和，四季分明，雨量充沛。青白江地区年平均气温为16.5，年平均相对湿度为82%；全区年降雨量为5753～764.0毫米，年平均阴天数244天，雾日数25天，无霜期300天，日照率为22%，年平均风速为1.26米/秒，静风率为32%，常年主导风向为北风、北北东风和东北风。由于受大气环流和盆地地形的影响，全区日照少，阴雾日多，湿度大，静风频率高，风速小，地面逆温频繁，不利于大气污染物的稀释扩散。 五、植被、生物多样性 由于境内气候湿润、地貌多样、土地肥沃、水域宽阔，动植物资源丰富。栽培植物资源主要有粮食、蔬菜、油料、茶叶、水果、糖料、烟叶、中药材等10大类，80多种农作物，四五百个品种；树木资源有：杉、松、柏、油桐、乌柏、麻烁（青枫）、垲木、麻柳、银杏、榕树、银桦、垂柳、白兰、梧桐、海棠及其他各类松柏。森林植物有57科，131种，约30种经济林木。野生动植物主要有兔鹰、岩鹰、毛狗、竹鸡、斑鸠、花鼻梁、果猓子、花蛇、乌梢蛇等40余种，鱼类共有30余种，如草鱼、鲫鱼、鲤鱼、娃娃鱼、鲢鱼等经济鱼类，畜类以猪、牛为主，另有羊、兔、猫、狗、马驴等。 本地区属于亚热带常绿阔叶林带，耕地常年由农作物覆盖；森林植被为天然次生林和人工林，以人工林为主，各种林木与农作物相间分布。 本项目厂址附近无珍稀野生动植物和保护性植被。 - 六、地下水 青白江区内地下水属岷江流域卵石型孔隙潜水，局部深度范围内为承压水。地下水由大气降水和地表水补给。地下水上部埋藏深度一般1-2米，深处3-5米，分布普遍，水量大、水质好、资源丰富、易于开采。地下水位受季节变化的影响，枯水季与丰水季的水位差距约为1.00~1.50米，地下水位枯水季节为1.80~4.00米，丰水季节为0.80~2.50米。水化学类型为重碳酸钙型，其矿化度为0.3-0.5克/升。全县地下水可用量，在小满以前的冬春两季，相当于1立方米每秒，在小满以后的夏秋两季，相当于2立方米每秒。 青白江区工业集中发展区的基本概况 青白江区工业集中发展区为成都市人民政府成府发【2005】52号《成都市人民政府关于切实做好工业集中发展区和工业点布局落实工作的通知》中确定的成都市重点发展的21个工业集中发展区之一。工业区布局位于主城区大弯街道办事处和红阳街道办事处以南，铁路北环以北，依附川化集团、攀成钢所在的老工业区东西两侧，重点向东发展。至2020年总规划土地面积30000亩（20km2）。按照青白江区工业集中发展区规划，主要发展冶金、化工、建材工业。青白江区工业集中发展区现有有攀成钢、川化、台湾玻璃、巨石玻纤、天马轴承、王牌汽车、艾切斯钢管、三洲特管、天保重装、玉龙公司、米高集团、中远特钢等规模以上企业130余家。是四川省和谐劳动关系工业园区和国家级循环经济示点园区，将是省级北新经济开发区。预计2020年将实现年销售过100亿元的企业4个、过50亿元的企业10个。将成为实现利税300亿元，工业总产值达1500亿元的现代“生态工业园区”。 青白江区污水处理厂简介 青白江区污水处理厂位于规划的工业集中区内，污水处理厂处理规模为10万m3/d，采用膜法中心岛氧化沟工艺，于1999年11月正式开工建设，2001年1月进水开始运行。2009年3月，区政府与成都青白江中科成污水净化有限公司签订了《成都市青白江区污水处理厂TOT项目特许经营协议》，将区污水处理厂经营权转让给该公司并由其负责实施技术改造。2010 -2012年，中科成公司投入资金 约1.7 亿元，新建调节池、高效沉淀池、水解酸化池等，对生化池、加药间，初沉池、BAF池等进行检修和技术改造。通过实施技改及加强运行管理，区污水处理厂出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。青白江区污水处理厂目前实际处理达85%左右，该园区污水纳入该污水处理厂范围，且废水仅0.255m3/d，能够接纳本项目的废水。

环境质量状况                                     （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、 地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 根据本项目环境评价的等级、范围、保护目标及周围环境功能和气象特征，本次环评采用资料收集法，引用青白江区环境监测站于2016年6月6日~8日对成都明生机械设备制造有限公司的监测数据来分析项目所在区域大气环境质量现状。成都明生机械设备制造有限公司引用监测点距本项目2.0km，引用监测数据在有效时间内，且区域环境未发生明显变化。因此，引用数据具有时效性和有效性。 1、监测点位设置 团结中路。 2、监测项目 ①二氧化硫（SO2），②二氧化氮（NO2），③可吸入颗粒物（PM10），④细颗粒物（PM2.5）。 3、监测时间及频率 监测时间： 2016年6月6日~8日。 监测频率：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》执行。 4、采样及分析方法 按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》执行。 5、监测结果 监测结果见表3-1。 表3-1 大气环境监测结果（1） 单位：mg/m3 时间; PM10; SO2; NO2; PM2.5. 2016年6月6日; 0.128; 0.012~0.017; 0.021~0.023; 0.109. 2016年6月7日; 0.164; 0.012~0.025; 0.017~0.022; 0.130. 2016年6月8日; 0.142; 0.010~0.023; 0.018~0.023; 0.116. 注：SO2和NO2为小时平均值。 6、大气环境质量现状评价 （1）评价标准 SO2、NO2、PM10和PM2.5按国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准进行评价，评价标准见表3-2。 表3-2 评价标准值 单位：mg/m3 污染物名称; 浓度限值. 小时平均; 24小时平均. SO2; 0.50; 0.15. NO2; 0.20; 0.08. PM10; /; 0.15. PM2.5; /; 0.075. 3、评价方法 采用单项标准指数法进行评价，公式如下： 式中：Ii——i种污染物的单项指数； Ci——i种污染物的实测浓度，mg/Nm3； Si——i种污染物的评价标准，mg/Nm3。 当Ii值大于1.0时，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Ii值愈大，受污染程度越重，否则反之。 4、评价结果 表3-3 区域环境空气质量现状评价结果 Pi 指标; PM10; SO2; NO2; PM2.5. PI值范围; 0.853~1.09; 0.020~0.05; 0.085~0.115; 1.453~1.733. 由表可知，项目所在地环境空气参与评价的各项污染因子中SO2、NO2可满足《环境空气质量标准》（GB3095─2012）中二级标准要求，PM10和PM2.5有一定超标，主要是车辆行驶和工地扬尘产生的。 二、地表水环境质量 本项目废水最终受纳水体为长流河。 为了解项目地区目前地表水水环境现状，本次环评采用资料收集法，引用四川烔测环保技术有限公司2017年5月24日~26号对青白江污水处理厂排口上下游的水质监测数据分析项目所在区域地表水环境质量现状。 1、监测点设置 在污水处理厂上游500m和下游1500m设置两个断面。 2、监测项目及频次 pH、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、COD、BOD5、挥发酚、石油类共计9项。 3、分析方法 按国家标准方法和推荐方法进行。 4、评价标准 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准。 5、评价方法 为了能直观反映水质现状，科学的评判水体中污染物是否超标，评价采用单项水质指数评价方法。 单项指数法数学模式如下： ① 对于一般污染物： 式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数； Cij——污染物i在监测点j的浓度(mg/L)； Csi——水质参数i的地面水水质标准(mg/L)。 ② 对具有上、下限标准的项目Ph，计算式为： Phj≤7.0 Phj >7.0 式中：Phj——为监测占j的Ph值； Phsd——为水质标准Ph的下限值； Phsu——为水质标准Ph的上限值。 当Sij值大于1.0时，表明地表水水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Sij值越大，水体受污染的程度就越严重，否则反之。 （3）DO值标准指数用下式计算： 式中：——DO的单因子指数，无量纲； ——所测断面溶解氧浓度，mg/L； L=10lgi=1n100.1Li——饱和溶解氧浓度，mg/L； ——溶解氧的地面水水质标准，mg/L。 7、评价结果分析 根据青白江区环境监测站地表水质量的现状监测数据，对地表水各监测断面进行评价，地表水质监测结果及评价见表3-4。 表3-4 地表水监测结果统计及评价 mg/L 监测项目; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 污水处理厂上游500m; Pi（max）; 污水处理厂下游1500m; Pi（max）. 5月24日; 5月25日; 5月26日; 5月24日; 5月25日; 5月26日. pH; 6~9; 7.31; 7.27; 7.24; 0.155; 7.14; 7.11; 7.15; 0.075. 溶解氧; ≥5; 6.65; 6.22; 6.54; 0.626; 7.42; 7.68; 7.79; 0.259. 氨氮; 1.0; 0.876; 0.757; 0.643; 0.876; 0.909; 0.819; 0.730; 0.909. 总磷; 0.2; 0.289; 0.301; 0.284; 1.505; 0.316; 0.274; 0.363; 1.815. 总氮; 1.0; 5.40; 4.82; 5.27; 5.40; 4.85; 4.78; 5.23; 4.85. COD; 20; 18; 14; 19; 0.95; 10; 8; 8; 0.5. BOD5; 4; 2.8; 1.7; 2.2; 0.7; 2.1; 2.6; 3.0; 0.65. 挥发酚; 0.005; 0.0005; 0.0006; 0.0005; 0.12; 0.0003; 0.0004; 0.0003; 0.08. 石油类; 0.05; ND; ND; ND; /; ND; ND; ND; /. 由表3-4可以看出，各监测指标除总氮、总磷指标超标外，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。分析超标原因为：虽然工业区内产生的废水均可纳管进入青白江污水处理厂处理，尾水可实现达标排放，但由于长流河水体自净能力较差，且上游来水已超标，因此造成长流河水质部分指标超标的情况。 三、声学环境 四川中衡检测技术有限公司于2017年5月10日~11日对项目所在地的声环境作了昼夜监测。 1、执行标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 2、监测项目 项目场界噪声 3、监测点位布设 1#：厂址东边场界噪声 2#：厂址南边场界噪声 3#：厂址西边场界噪声 4#：厂址北边场界噪声 4、监测结果 噪声监测结果见表3-5 表3-5 工程所在地噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 声源种类; 2017.5.10; 2017.5.11; 昼间; 夜间. Ld; Ln; Ld; Ln; 执行标准. 1#; 场界噪声; 55.4; 44.7; 53.8; 43.8; 65; 55. 2#; 场界噪声; 57.4; 44.6; 53.6; 47.1. 3#; 场界噪声; 56.6; 48.3; 54.2; 43.3. 4#; 场界噪声; 54.1; 47.6; 54.7; 43.6. 5、声环境质量现状结论 从表3-5可以看出：本项目所在地的昼间和夜间场界噪声监测值能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 五、生态环境 项目所在地属于成都平原，位于成都市青白江工业集中发展区内，周围均为已建工业企业，自然植被少，主要为人工种植的花草树木，人类活动频繁，生态环境质量现状总体尚好。另外，项目区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。因此，区域生态系统敏感程度低。 主要环境保护目标及外环境关系（列出名单及保护级别）： 一、外环境关系 本项目选址于四川乐诚新材料有限公司生产车间内，根据“附图2 项目外环境关系图”可知： 东北面：成都市祥建玻璃有限公司厂内绿化用地，北侧50m为向阳路，北侧隔道路75m为蜀天彩钢以及成都市伟昌物流有限公司； 东南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及3号及4号厂房，3号厂房目前为空置待租状态，4号厂房为成都市祥建玻璃有限公司生产厂房； 西南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及5号及6号厂房，5号厂房为泸州老窖仓库，6号厂房为成都海迅机械制造有限公司； 西北面：为空地以及1号厂房，1号厂房为四川猎诺机械设备有限公司；再往外为同旺路，道路对面为成都芝田高分子材料有限公司。 本项目占地为工业用地，不属于基本农田保护区，所在地周围1km范围内无风景名胜、旅游景区、军事管理区、水厂以及水源保护区等，外环境无重大环境制约因素。 - 二、主要环境保护目标 - 本项目附近区域500m内无名胜古迹、风景名胜区等文物保护和生态保护敏感点等环境保护目标，因此本项目确定环境保护目标为： - 1、大气环境 本项目大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，其质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 2、声学环境 本项目声学环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，其质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 - 3、地表水环境 本项目地表水环境保护目标为长流河，应使其符合《地表水环境在质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 本项目具体主要环境保护目标见表3-8。 表3-8 项目具体主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 距离、方位; 性质; 环境功能. 大气、声学环境; 周边其他企业; 工业园区，厂界外200m范围内无环境敏感保护目标; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准. 水环境; 长流河; —; 青白江区工业污水处理厂受纳水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准.

评价适用标准                                      （表四）

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准二级标准限值 单位：mg/Nm3 污染物名称; SO2; NO2; TSP; PM10. 取值时间; 1小时平均值; 0.50; 0.20. 24小时平均值; 0.15; 0.08; 0.30; 0.15. 年平均; 0.06; 0.04; 0.20; 0.10. 2、地表水环境质量 本项目地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水域标准限值，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准III类水域标准限值 项目; III类; 项目; III类. pH值（无量纲）; 6~9; BOD5（mg/L）; ≤4. DO（mg/L）; ≥5; 氨氮（mg/L）; ≤1.0. COD（mg/L）; ≤20; 石油类（mg/L）; ≤0.05. 3、地下水环境质量 本项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类水域标准限值，见表4-3。 表4-3 地下水质量标准III类水域标准限值 项目; III类. pH值（无量纲）; 6.5~8.5. 高锰酸盐指数（mg/L）; ≤3.0. 氨氮（NH4）（mg/L）; ≤0.2. 4、声环境质量 本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，见表4-4。 表4-4 声环境质量标准3类标准限值 昼间; 夜间. 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级限值; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1. 18; 4.94. 25; 14.45. 48; 55.8. 2、废水 污水管网已与青白江污水处理厂接管，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入地表水体。 表4-6 污水综合排放标准限值 单位：mg/L 执行排放标; pH; SS; BOD5; COD; 石油类; 动植物油; 氨氮. 三级; 6~9; 400; 300; 500; 20; 100; /. 表4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准限值 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; 动植物油; 石油类; 氨氮*; 粪大肠菌群（个/L）. 一级A标; 6~9; 50; 110; 10; 1; 1; 5（8）; 1000. 备注：* 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 3. 噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 时段 功能区; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4. 固废 固体废弃物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2011）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环境保护总局（环办[2003]36号）《关于印发2003-2005年全国污染防治工作计划的通知》、《排污许可证试点工作方案》等文件中规定的实施污染物种类与原则，为做好评价区总量控制工作，建议本项目将污染物排放总量控制因子确定为COD、NH3-N。 本项目新增总量如下： 厂区排污口：COD：0.038t/a，NH3-N：0.003t/a； 污水处理厂排污口：COD：0.004t/a，NH3-N：0.0004t/a。 |

建设项目工程分析                                  （表五）

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 本项目系租赁成都市祥建玻璃有限公司位于成都市青白江区向阳路666号的厂房进行建设，不涉及基础开挖、土石方工程等，仅在本企业入驻时对厂房隔断、设备安装和调试。厂房隔断、设备安装、调试过程中主要污染物为泡沫夹心钢板的边角料、设备安装调试噪声、设备包装废物、设备调试废水及员工生活污水等，经预处理池处理后进入污水处理厂处理。由于设备均安置于厂房内部，故设备调试噪声经过厂房隔声后能做到场界达标；设备包装废物大部分为木材、塑料、铁丝等，这部分废物和泡沫夹心钢板的边角料均统一收集外售。 （一）施工期基本工艺流程及产污位置分析 本工程内容包括生产设备的安装和调试，具体工艺流程及产排污详见图5-1。施工期的工艺流程及产污情况图示见图5-1。 - 施工期工艺流程及产污工序图 （二）施工期污染物产生、治理及排放 1、大气污染物 根据项目特点，本项目施工期产生的主要大气污染物是施工粉尘以及少量的机械废气和油漆废气。 （1）施工扬尘 本项目租用已建成的厂房进行设备安装，不涉及土建工程，因此施工扬尘主要为材料和设备运输过程中的扬尘。 环评要求在施工期间，施工单位采取如下措施： ①运输车辆限速运行，避免车辆扬尘； ②装卸设备及材料时轻拿轻放； ③对场内的废包装材料等垃圾要及时清运，严禁随意抛洒垃圾等行为。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）油漆废气 油漆废气主要产生于室内室外装修阶段。油漆废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营运。 在进行以上防治措施后，本项目施工产生大气污染物可实现达标排放。 2、废水污染物 本项目施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水。 根据本项目的规模和施工方式估算，在施工期施工人员最大施工人数约为20人，人均用水按100L/d计，则生活用水量约2.0m3/d，排污系数取0.8，生活污水排放量为1.6m3/d，污染物以COD、BOD5、SS为主，污染物产生浓度分别为550mg/l、400mg/l、300mg/l，产生量分别为0.88kg/d、0.64kg/d、0.48kg/d。施工人员生活污水依托现有污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后进入市政污水管网。 3、噪声 项目在车辆运行、设备装卸、搬运及设备调试会产生一定的噪声；项目应严格按照要求进行施工，施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)施工场界噪声限值要求。 表5-1 各阶段主要噪声源状况 施工阶段; 声源; 声级/dB(A); 场界噪声dB(A). 昼间; 标准; 夜间; 标准. 车辆运输; 车辆; 75~85; 75~85; 75; 75~85; 55. 设备安装; —; 65~75; 65~75; 70; 65~75; 55. 设备调试; 机组; 85~95; 85~95; 75; 禁止施工; 55. 为实现场界噪声达标排放，减少对周边声学环境敏感点的噪声污染，本环评要求施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： ①在设备选型时尽量采用低噪声设备。 ②在装卸施工设备时轻拿轻放。 ③合理进行总平面布置。结合项目外环境关系情况可以看出，本项目周围均为生产型企业，无住宅、学校、医院等环境敏感保护目标。而且通过厂房隔离和噪声衰减可以减轻或避免本项目在厂房隔断、仪器安装、调试工程中对其它工厂办公和运营的影响。 ④合理安排施工时间施工。将设备安装、设备调试等工作尽量安排在白天进行，避免夜间（22:00~6:00）施工噪声扰民。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、固体废物 施工期固废主要为设备安装时产生的废包装材料及工作人员的生活垃圾等。 设备安装时产生的废包装材料和边角料统一收集后卖给废品回收站进行处置；调试人员及其他工作人员共计20人，每人产生生活垃圾量为0.2kg/d，则每天产生的垃圾量为4.0kg/d，应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，可做到清洁处置。 综上所述，项目施工期在严格落实了本次评价提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，将不致造成二次污染。 - 5、水土流失 本项目系租赁成都市祥建玻璃有限公司空置厂房进行建设，不涉及基础开挖、土石方工程等，不会产生水土流失。 综上所述，本项目施工期设备安装、设备调试所产生的噪声和固体废物须得到妥善处置，避免对项目所在区域造成负面影响。 - 6、施工期环境管理 根据本项目施工期间环境影响的特点，施工期日常的环境监督管理工作应在充分了解本项目施工计划后，制定详细的监理计划，主要包括： （1）审核施工单位是否实施环境影响减缓措施，检查施工单位是否遵守环境污染控制合同条款； （2）负责组织施工期间环境污染超标的调查和采取相应的补救措施； （3）负责监测与督促施工单位执行国家以及成都市环保法律、法规。 二、营运期工程分析 本项目干粉腻子整个过程为常温物理混合，不涉及化学反应，主要工艺流程见图5-2。 图5-2干粉腻子工艺流程及产污位置 工艺流程及产污简述： （1）原料运输：主料（重钙粉、水洗砂、滑石粉、黑水泥、白水泥、天然石膏、脱硫石膏和灰钙）由泵车运输至厂区内直接用提升泵提升至原料储罐；其余辅料（可再分散乳胶粉、纤维素和淀粉醚等）均为袋装，由汽车运至厂区后再由电动叉车进行运输。 （2）配料：根据产品方案的不同，由质检员和生产工艺员双方按照配方单要求，称好小料（辅料，主要为可再分散乳胶粉、纤维素和淀粉醚等），主料（重钙粉、水洗砂、滑石粉、黑水泥、白水泥、天然石膏、脱硫石膏和灰钙）由直接从原料储罐投入配料秤内。 （3）投料：主料均由输送泵进行投入（密闭输送），小料（辅料）由人工投入料斗后负压抽至混合机中，此环节产生的污染主要是人工投料过程中产生的粉尘。 （4）搅拌混合和计量：待混合机运转5分钟后，打开混合机舱门，2分钟后，确认混合机将产品全部排出，关闭舱门，混合过程在密闭机械内完成，完成后通过计量阀进行计量分装，此过程产生的污染物主要是噪声和粉尘，完成搅拌后的产品由叉车运至成品库房。 项目物料平衡： 表5-2 干粉腻子物料平衡表 单位：吨/年 原料; 产品. 1; 重质碳酸钙; 6630; 1; 底层腻子; 5000. 2; 水洗砂; 2200; 2; 面层腻子; 5000. 3; 滑石粉; 307; 3; 精细腻子; 3000. 4; 黑水泥; 490; 4; 粉尘有组织排放; 0.21. 5; 白水泥; 580; 5; 粉尘无组织排放; 1.5. 6; 天然石膏; 880. 7; 脱硫石膏; 1270. 8; 灰钙; 490.71. 9; 可再分散乳胶粉; 50. 10; 纤维素; 101. 11; 淀粉醚; 3. 合计; 13001.71; 13001.71. （二）营运期污染物产生、治理及排放 1、废气 本项目生产过程中产生废气主要包装干粉腻子生产过程中储罐粉尘、搅拌、分装粉尘、投料、装卸、运输过程中产生的粉尘以及原水性漆调色区位置移动后的有机废气。 （1）干粉腻子储罐粉尘、搅拌和分装粉尘 本项目原料储罐等均为密闭储罐，设置有进料口、出料口和呼吸口。本项目原料进料时，用密闭的进灰管将罐车的出料口与原料筒仓的进料口连接；出料口亦采用气动阀与管道连接。因此，筒仓粉尘主要产生于呼吸口。本项目各生产工序均采用主控电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的投料、输送等采用泵压提升和螺旋输送相结合的封闭方式。21个储罐分组设引风管分别进入5个单机脉冲除尘器分类处理，处理后的粉尘分别经输送螺旋密闭输送至生产投料斗回收利用，排风口引设管道并入分箱脉冲除尘器排风管道，经15米高排气筒排放。3台小料混合机配置单机脉冲除尘器1台，处理后的粉尘分别经输送螺旋密闭输送至生产投料斗回收利用，排风口引设管道并入分箱脉冲除尘器排风管道，经15米高排气筒排放。3条生产线各配置分箱脉冲除尘器1套，共3套，处理后的粉尘分别经输送螺旋密闭输送至生产投料斗回收利用，处理后的废气经15米高排气筒排放。 本项目搅拌机下方即为计量分装设备，生产过程均为密封生产。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，在搅拌设备及分装装置侧方设置抽风装置收集粉尘，然后经配套的分箱袋式静电脉冲除尘器净化处理（本项目干粉搅拌系统共用1套除尘器），处理效率大于99.9%（本项目按99.9计），配套风机风量为10000m3/h，处理后经15m高排气筒排放（P1）。参考水泥行业粉尘产生量，干粉腻子产生的浓度为3000mg/m3，62.4t/a，经分箱袋式静电脉冲除尘器处理后浓度为3mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，可达标排放。 ◆等效排气筒污染物达标核算 根据业主提供的设计资料，项目在生产车间新增的3条生产线分别设置1根排气筒，3根排气筒位于一条线上，P1与P2、P2与P3的距离均为9m，分别小于两个排气筒高度之和，因此本次评价将三根排气筒进行等效进行污染物核算。 三根排气筒等效后粉尘的排放速率为0.09kg/h，等效排气筒的高度为15m，由此可知，等效后粉尘的排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 （2）无组织粉尘 本项目在搅拌设备，储罐上方和分装计量装置均设置了吸尘装置，在储罐装卸过程中均进行了收集，投料过程主料均由泵直接密闭投入，人工投料口均设置了负压除尘装备，因此无组织粉尘主要为袋装原料在搬运、装卸过程、人工投料和以及出仓口中产生的少量无组织粉尘产生，产生量约1.5t/a。 表5-5 粉尘有组织排放情况 排放源; 排气筒参数; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施; 处理效率. 编号; 高度(m); 内径（m）; 风量(m3/h); t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3. 生产车间; P1、P2、P3。; 15; 0.4; 10000; 颗粒物; 62.4; 30; 3000; 0.0624; 0.03; 3; 分箱袋式静电脉冲除尘器; 99.9%. 表5-6 粉尘无组织排放情况 排放源; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源参数（长×宽×高）; 排放方式. 生产车间; 颗粒物; 1.5; 0.625; 82m×70m×8m; 无组织排放. （2）原水性漆调色区位置移动后的有机废气。 将原有的水性漆生产线调色区从厂区西北侧移动到东南侧，投料方式由人工投料变为储罐自动放料。其余生产设备、产能及环保设备均不发生变化。根据四川中衡检测技术有限公司竣工验收报告，通过加强车间通风等措施，挥发性有机物满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014 表5 中其他行业厂界监控点浓度限值要求。 2、废水 （1）用水量及排水量 本项目生产车间定期清扫，不清洗，生活用水最高日用水量约为0.3m3/d，生活污水和设备清洗用水排水量按85%计，最大日污水排放量为0.255m3/d，合计76.5m3/a。水量平衡见下图： 图5-2水平衡图 （2）废水处理措施 项目生活污水进入1座容积为50m3预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后外排进入市政污水管网，再排入青白江污水处理厂处理，处理达一级A标后最终排入长流河。 表5-3 项目废水产生及排放情况 废水性质; 废水量(m3/a); COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 处理前; 浓度(mg/L); 76.5; 550; 400; 400; 45; 100. 产生量(t/a); 0.042; 0.031; 0.031; 0.003; 0.008. 经预处理池处理后; 浓度(mg/L); 500; 350; 350; 45; 100. 排放量(t/a); 0.038; 0.027; 0.027; 0.003; 0.008. 经青白江污水处理厂处理后; 浓度(mg/L); 50; 10; 10; 5; 5. 排放量(t/a); 0.004; 0.001; 0.001; 0.0004; 0.0004. 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准; 500; 300; 400; 45*; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》; 50; 10; 10; 5; 5. （GB18918-2002）一级A标. *备注：《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准氨氮无标准，参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）：45mg/L（有城市污水处理厂的城市下水道系统）。 3、噪声 本项目运行期间产生的噪声主要是分散机、搅拌机、混合机、包装机、除尘器和空压机等设备运行时产生的机械噪声，经类比分析，项目噪声声源强度介于65-90dB(A)，项目各类主要产噪设备噪声产生情况及处理措施见表5-4所示。 表5-4 项目设备噪声源强及治理措施 序号; 噪声源名称; 声源强度dB(A); 工作特性; 降 噪 措 施. 1; 提升泵; 65～75; 连续; 设备基础减振、进风消声窗、厂房隔声，选用低噪声设备. 2; 包装机; 70～75; 连续. 3; 搅拌机、混合机; 75～80; 连续. 4; 除尘器; 70～75; 连续. 5; 空压机; 85～90; 连续. 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设单位拟采取的噪声减缓措施： （1）设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；对空压机进行单独隔声处理。 （2）合理布置产生噪声的设备。建设单位在布设生产设备时，将高噪声设备集中摆放，置于生产车间中间，以有效利用噪声距离衰减作用，对生产区域进行密闭。 （3）本项目通过合理安排生产时间，尽量减小对外界环境的噪声影响。项目采取仅在昼间进行生产，夜间不进行生产。 （4）加强设备保养、维护，对机械设备定期加润滑油进行维护，减少因设备工况差而产生的噪声污染。 （5）加强管理、教育，使工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。 （6）对于汽车运行噪声，通过加强管理，采取站内禁止鸣笛、控制车速等措施。 通过以上控制措施，本工程厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008的3类标准限值要求。 4、固废 营运期的固体废物主要包括除尘料、废包装材料、生活垃圾、预处理池污泥等一般固体废弃物。 除尘料：分箱袋式静电脉冲除尘器产生的粉尘187.02t，全部回用于生产。 生活垃圾：本项目新增员工5人，若生活垃圾产生量为0.2kg/d.人，则共产生垃圾0.3t/a。生活垃圾由清洁人员按时清扫，暂存于厂区垃圾桶内，定期由环卫部门统一收集清运。 废包装材料：本项目废包装材料主要为废包装袋（主要包括纤维素，可再分散乳胶粉等包装袋），产生的废包装材料约0.5t/a，统一收集后交由废品收购站。 预处理池污泥：污水预处理池污泥产生量为0.4t/a，由环卫部门定期清运处理。 项目固体废物产生及处置措施见表5-5。 表5-5 项目固体废物产生及处置措施 序号; 固体废物来源及名称; 产生量（t/a）; 处 置 措 施. 1; 一般固废; 生活垃圾; 0.3; 交由环卫部门清运. 2; 除尘料; 187.02; 回用于生产. 3; 废包装材料; 0.5; 交由厂家回收处理. 4; 污泥; 0.4; 交由环卫部门清运. 5、地下水保护及防渗措施 本项目用水使用自来水，不开采地下水；项目产生的废水主要是生活污水，产生量较少，经预处理池处理后通过市政污水管网排进污水处理厂，不直接排放，对地下水影响较小；项目生产车间、办公生活区、厂区道路均进行了地面硬化，因此本项目不会对地下水环境的产生不利影响。 为了尽可能减小对地下水环境的影响，项目的地下水与土壤污染防治措施和对策应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。因此，项目可从以下几方面来加强地下水影响防治措施： （1）源头控制措施 ① 积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； ② 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别均为IV类，不开展地下水环境影响评价。将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域： 简单防渗区：办公区 一般防渗区：整个生产厂区。 本项目在原厂区进行改扩建，根据原环评报告及验收文件，原车间生产区域全部进行重点防渗，办公区均进行了一般防渗。能够满足防渗要求。 - 表5-6本项目分区防渗情况一览表 - 区域名称; - 分区类别; - 防渗系数; - 防渗要求; - 原车间防渗情况; - 防渗改造. - 生产区; - 生产车间; - 一般防渗区; - ≤10-7cm/s; - 地面采用防渗混凝土地坪; - 地面采用防渗混凝土地坪+环氧树脂; - 无需改造. - 其它; - 办公区; - 简单防渗区; - 地面硬化; - 地面进行硬化; - 地面采用防渗混凝土地坪; - 无需改造. 环评要求，项目在运营期在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，应进行定期检查危废暂存间、车间地面，发现地面防渗层破损等现象时，应及时采取补救措施，防止地下水污染。 综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况              （表六）

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 燃油烟气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 油漆废气 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 干粉腻子生产粉尘 | 3000mg/m3 | 3.0mg/m3 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活废水 | 1.6m3/d | 达标排放 |
|  | 运营期 | 生活废水 COD BOD5 NH3-N | 废水量：76.5m3/a 0.042t/a（550 mg/l）； 0.031t/a（400 mg/l）； 0.003t/a（45 mg/l）； | 废水量：76.5m3/a 0.038t/a（500mg/l）； 0.027t/a（350 mg/l）； 0.003t/a（45mg/l）； |
| 固体废弃物 | 施工期 | 废包装材料 | 少量 | 废品回收商回收利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 4.0kg/d | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 0.3t/a | 环卫部门统一收集处理 |
|  |  | 污泥 | 0.4 t/a | 环卫部门统一收集处理 |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a | 废品回收商回收利用 |
|  |  | 除尘料 | 187.02t/a | 回用于生产 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械运输车辆 | 采用低噪声设备，合理进行施工总平布置及施工工序安排，并加强现场管理，文明施工。 |  |
|  | 运营期 | 厂界噪声 | 昼间<65dB（A）夜间<55dB（A） | 满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值要求。 |
| 主要生态影响： 本项目对区域的生态环境不会产生明显影响。该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析                                     （表七）

一、施工期环境影响分析 本项目系成都市祥建玻璃有限公司位于成都市青白江区向阳路666号厂房进行建设，不涉及基础开挖、土石方工程等，仅在本企业入驻时对厂房隔断、设备安装和调试。厂房隔断、设备安装、调试过程中主要污染物为泡沫夹心钢板的边角料、设备安装调试噪声、设备包装废物、设备调试废水及员工生活污水等。由于设备均安置于厂房内部，故设备调试噪声经过厂房隔声后能做到场界达标；设备包装废物大部分为木材、塑料、铁丝等，这部分废物和泡沫夹心钢板的边角料均统一收集外售，生活废水经预处理池处理后进入园区管网，最终经青白江区污水处理厂处理达标后排入长流河。 因此，对周围环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （一）大气环境影响分析 本项目干粉腻子在储罐上方、在搅拌设备、计量分装设备等接口均设有抽风吸尘装置，然后经配套的分箱袋式静电脉冲除尘器净化处理（储罐上方、在搅拌设备、计量分装共用一套除尘器），处理效率大于99.9%（本项目按99.9%计），配套风机风量为10000m3/h，处理后经15m高排气筒排放（P1），产生的浓度为3000mg/m3，62.4t/a，经除尘器处理后浓度为3mg/m3。 ①预测因子 本项目主要特征污染物为颗粒物，因此本次评价以颗粒物为预测因子。 ②预测内容 采用估算模式预测各排气筒内污染物下风向评价范围落地浓度，根据预测结果分析外排污染物对环境的影响程度。 ③评价标准 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中有关要求，本次预测颗粒物取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）日均值的三倍值，即0.90mg/m3。 ④预测模式 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式SCREEN3进行影响预测，该模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件。 ⑤预测结果 本项目所在区域为平原地区，本次预测过程中不考虑地形因素影响，正常排放情况下大气污染物预测结果见表7-1。 表7-1 正常排放情况污染物预测结果 距污染源中心下风向距离D/m; 分箱袋式静电脉冲除尘器排气筒（P1、P2、P3）. 颗粒物. 下风向浓度Ci(mg/m3); 下风向占标率（%）. 10; 0; 0.00. 100; 0.002669; 0.30. 100; 0.002669; 0.30. 191; 0.003041; 0.34. 200; 0.003031; 0.34. 300; 0.002654; 0.29. 400; 0.00255; 0.28. 500; 0.002194; 0.24. 600; 0.001839; 0.20. 700; 0.001541; 0.17. 800; 0.001301; 0.14. 900; 0.00111; 0.12. 1000; 0.0009566; 0.11. 1100; 0.0008598; 0.10. 1200; 0.0008739; 0.10. 1300; 0.0008759; 0.10. 1400; 0.0008689; 0.10. 1500; 0.0008556; 0.10. 1600; 0.0008379; 0.09. 1700; 0.0008173; 0.09. 1800; 0.0007948; 0.09. 1900; 0.0007713; 0.09. 2000; 0.0007474; 0.08. 2100; 0.0007223; 0.08. 2200; 0.000698; 0.08. 2300; 0.0006746; 0.07. 2400; 0.0006521; 0.07. 2500; 0.0006304; 0.07. 下风向最大质量浓度; 0.003041; 0.34. 由预测结果可知，本项目正常排放情况下，各排气筒主要大气污染物（颗粒物）下风向最大落地浓度值均低于环境空气标准限值，外排污染物对大气环境贡献值较低，不会改变评价范围内大气环境功能，不会对评价范围内环境保护目标造成明显影响。 （3）大气环境防护距离 本次环评采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护距离。 本次大气环境防护距离计算程序采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2）。经计算，本项目无组织排放有害气体的大气环境防护距离计算结果见表7-2。 表7-2 大气环境防护距离计算结果 污染源; 污染物名称; 面源参数 （长×宽×高）; 污染物排放率; 评价标准; 计算结果; 大气环境防护距离. 车间; 颗粒物; 82m×70m×8m; 0.625kg/h; 0.90mg/m3; 无超标点; 不设置. 由计算结果可知，本项目主要大气污染物无组织排放厂界无超标点，故不需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 本次环评按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的方法确定本项目无组织排放有害气体的卫生防护距离。计算公式如下： 式中，Cm —— 标准浓度限值，mg/m3； L —— 工业企业所需卫生防护距离，m； r —— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从GB/T3840中表5查取。 Qc —— 工业企业有害气体无组织排放控制量，kg/h。 根据本项目所在地区近五年平均风速及无组织排放污染物构成类别，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中选取本次卫生防护距离计算系数为：A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。 通过计算，本项目无组织排放源卫生防护距离结果见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物名称; 面源参数 （长×宽×高）; 污染物排放率; 评价标准; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 车间; 颗粒物; 82m×70m×8m; 0.625kg/h; 0.90mg/m3; 25.393m; 50m. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；…无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级”的规定，原厂区已划定50m的卫生防护距离，且涉及有机废气和粉尘，因此确定本项目卫生防护距离应为距生产车间边界起100m范围。 根据现场踏勘，本项目卫生防护距离内不涉及居民住宅、学校、医院及食品、医药等生产企业分布，外环境满足本项目卫生防护距离要求。同时，本环评要求：本项目卫生防护距离之内不得新建民用建筑和食品、医药等对大气环境质量要求较高企业。 （5）无组织排放控制要求 ①提高废气处理系统收集效率，尽可能减少有机废气无组织排放。 ②逐步加强有机废气排放源和粉尘排放源收集处置措施，提高普及率，增加车间通风换气次数，减小无组织有机废气排放浓度。 ③卫生防护距离内实施严格控制，禁止新建居民住宅、学校、医院等民用设施和食品、医药等对大气环境质量要求较高的企业。 （6）大气环境影响结论 通过估算模式SCREEN3预测结果，本项目营运期各项大气污染物正常排放，下风向最大落地浓度均满足相应环境质量标准，对评价范围内大气环境影响较小。同时，本项目确定以生产车间边界划定100m卫生防护距离，防护距离内不涉及环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。 2、地表水环境影响分析 项目无生产废水产生，车间定期清扫，不清洗，主要废来为生活污水。本项目生活污水经预处理池处理后（车间废水先经隔油池处理），达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后排至园区排水管网，最终进入青白江区污水处理厂处理后最终排入长流河。 青白江区污水处理厂位于规划的工业集中区内，污水处理厂处理规模为10万m3/d，采用膜法中心岛氧化沟工艺，于1999年11月正式开工建设，2001年1月进水开始运行。2009年3月，区政府与成都青白江中科成污水净化有限公司签订了《成都市青白江区污水处理厂TOT项目特许经营协议》，将区污水处理厂经营权转让给该公司并由其负责实施技术改造。2010 -2012年，中科成公司投入资金 约1.7 亿元，新建调节池、高效沉淀池、水解酸化池等，对生化池、加药间，初沉池、BAF池等进行检修和技术改造。通过实施技改及加强运行管理，区污水处理厂出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，本项目废水排放量仅0.255m3/d，完全可以进入青白江污水处理厂处理。 综合上述分析，在确保污水池容积设置满足要求和处理效率得到可靠保证的前提下，本项目废水经相应处理后不会直接排入地表水体，因此外排废水不会对地表水水质造成直接影响，对受纳水体影响较轻。 3、声学环境影响分析 本项目营运期主要噪声源包括提升泵、搅拌机、包装机和除尘器，各设备噪声源强值在65~90dB（A）之间。 为了减轻噪声对项目周围环境的污染影响，项目选用先进的、低噪设备，并将产噪设备布置于生产厂房内远离厂界的位置，同时对产噪设备采取隔声、减震措施尽量减小噪声对外环境的影响。同时，车间隔声效果为15dB（A）左右，加之厂区周边绿化也能起到一定的隔音、衰减效果。 - 根据多个噪声源对评价点噪声的贡献值，具体计算模式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L——i评价点噪声预测值，dB（A）； Li——第i个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB（A）； n——点声源总数。 假设强噪声源经叠加后为80分贝，假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式： L2＝L1—klgr＝L1—20lgr 式中： L2---------距噪声源不同距离处的声级值，dB(A)； r--------- L2与噪声源距离； L1---------噪声源的源强值。 按照上面给出的计算公式，我们将预测出来的结果列于下表。 表7-4 噪声源衰减预测结果 单位：dB(A) 距离r（m）; 1; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110. Leq（dB（A））; 80; 60; 54; 50.5; 47.9; 46; 44.4; 43.1; 41.9; 40.9; 40; 39.2. 表7-5 厂界噪声预测值 单位：dB(A) 序号; 方位; 噪声贡献值（昼间）. 1; 东侧; 54.6. 2; 南侧; 49.9. 3; 西侧; 48.7. 4; 北侧; 53.2. 注：本项目夜间不生产。 本项目经采取消声、降噪、减震等处理措施后，厂界处噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准限值（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的要求。 因此，本项目产生的噪声不会对周围环境造成明显的影响。 4、固废环境影响分析 营运期的固体废物主要包括除尘料、废包装材料、生活垃圾、预处理池污泥等一般固体废弃物。 废包装材料统一收集后交由废品收购站回收处理。 预处理池中污泥定期由专业人员进行清理，并交环卫部门统一处置。 除尘料统一收集，回用于生产。 综上所述，采取本环评提出的上述处置措施后，本项目产生的固体废物去向明确，可实现资源化或无害化处置，不会对环境造成二次污染。 5、地下水环境影响分析 本项目用水使用自来水，不开采地下水；项目产生的废水主要是生活污水，产生量较少，经预处理池处理后进入污水处理厂处理，不直接排放，对地下水影响较小；项目原车间生成区域已经进行了重点防渗，办公区进行了一般防渗，能满足相关要求。 综上所述，经以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤，不会对评价区域地下水环境质量造成污染影响。 三、环境风险分析 1、环境风险评价的目的 本次环境风险评价通过分析可能存在的主要物料的危险性和毒性，对环境安全进行分析，包括风险概率及风险影响分析，并分析特征污染物的环境容量，提出风险防范及发生安全事故事件应急处理的综合方案，从而达到降低风险性、降低危害程度、保护环境的目的。 - 2、风险识别 经对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2007），本项目为特种墙体粘接材料的生产，以水泥、石膏、石英沙、硅灰和外加剂等为主要原辅材料，不涉及有毒有害、易燃易爆物质，且生产过程为简单的物理混合加工过程，无化学反应，不使用有毒有害化学品进行生产，不存在有毒有害原料的泄漏。本项目码垛机器人等使用电能。因此，不构成重大危险源。 本项目主要原料为重钙粉、干河沙、白水泥等，不会发生尘爆。 本项目建成投产后，存在的环境风险主要是由于环保设施故障而造成的粉尘超标排放。 3、评价范围内环境敏感目标 确定本项目风险评价等级为二级，项目周边均为已建的工业企业，无环境敏感目标存在。 - 4、风险防范措施 因此，环评要求建设单位在日常的生产过程中做好除尘设施的维护工作，保证除尘设施正常工作，杜绝粉尘超标排放，如发生事故后应先停止生产设备。项目分箱袋式静电脉冲除尘器使用寿命在10年以上，发生分箱袋式静电脉冲除尘器损坏时应立即停止生产，更换除尘器保证粉尘达标排放后再行生产。 5、环境风险应急预案 - 为保证企业及人民生命财产安全，防止突发性重大环境事故发生，或在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》的规定，企业必须制定化学事故应急救援预案和实施细则，并组织专业队伍学习和演练，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。制订应急预案的原则如下： - ①确定救援组织、队伍和联络方式； - ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序； - ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品； - ④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序； - ⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估； - ⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 - 此外，企业在制定环境风险应急预案时，除应按照上述原则进行外，还应包括包括表7-3所示内容。 表7-6 环境风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 公司应急机构人员，地方政府应急组织人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救缓保障; 应急设施、设备与器材等. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式；交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救缓及控制措施; 由环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据. 6; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散; 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救缓关闭程序与恢复措施; 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产. 9; 应急培训计划; 制定计划，安排人员培训与演练. 5、结论 项目在采取上述本评价的环境风险防范措施后，企业可将风险事故降至最低。本项目风险防范措施可行可靠有效，风险防范措施处于可接受水平。 - 四、总量控制 本项目新增总量如下： 厂区排污口：COD：0.038t/a，NH3-N：0.003t/a； 污水处理厂排污口：COD：0.004t/a，NH3-N：0.0004t/a。 五、环境管理 环境管理与环境监测计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目标的。工程项目的建设会对周围环境产生一定的影响，这种影响通过采取环境污染防治措施得以控制。环境管理与环境监测计划的实行就是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 1、环境管理 根据《建设项目环境保护设计规定》，项目在施工期及运营期应按“三同时”的原则配套采取相应的污染治理措施，其环保计划见表7-7。项目应设专门的管理部门进行现场监督、检查表中各项措施的落实情况，运营期的日常环境管理主要由项目方负责落实。 表7-7 项目营运期环保计划表 时段; 项目; 主要工作内容; 负责部门; 管理部门. 营运阶段; 环保管理; （1）日常环保管理工作； （2）环保设施的维护。; 建设单位; 当地环保主管部门. 水环境; （1）保证污水处理达标后外排。. 大气环境; （1）车间保持自然通风。. 噪声; （1）选用低噪声设备；. 固体废物; （1）生活垃圾及时、定点收集，及时交由环卫部门清运； （2）废包装材料定期交废品回收站回收处理。. 表7-8 环境风险防范设施及投资估算一览表 序号; 措施; 投资; 备注. 1; 制定应急预案; 0.4; 新增. 2、环保机构设置 设立环境保护小组：由建设单位派1名副经理负责全厂区的环保管理，制定年度监测计划和环保措施计划，制定厂区环保有关条例、规章等；派1名具有一定环境方面知识的人员负责厂区内环保计划的实施，进行现场监督 ，保证厂区内生活垃圾等及时得到清运，保证厂区机械设备正常运行、厂界噪声达标等，并协助当地环保部门定期进行环境监测。 要求所有环保管理人员及工作人员均应具有一定的环境工程及环境管理等方面的 知识，因此，对施工期环境监理人员、运营期环境保护人员需进行培训 五、项目扩建前后污染物排放“以新带老” 及“三本帐”措施分析 1、“以新带老”措施 原项目产生的污染物均已得到有效处置，对环境影响较小。 2、“三本帐”分析 项目建成后，新老污染源 “三本帐”分析见表7-9。 表7-9 项目改扩建建前后主要污染物排放状况对比表 类 别; 污染物名称; 现有工程; 本项目; 改扩建后全厂合计; 改扩建前后 污染物增减量. 排放量; 排放量; 排放量; 排放量. 废气; 粉尘; 0.076t/a; 0.21 t/a; 0.286 t/a; +0.21 t/a. 废水; 外排 废 水; 废水量; 1804m3/a; 76.5 m3/a; 1880.5m3/a; +76.5 m3/a. CODcr; 0.37 t/a; 0.038 t/a; 0.408 t/a; +0.038 t/a. BOD5; 0.128 t/a; 0.027 t/a; 0.155t/a; +0.027 t/a. NH3-N; 0.0411 t/a; 0.003 t/a; 0.414t/a; +0.003 t/a. 噪声; 设备噪声; 厂界噪声不达标; 实现达标排放; 实现达标排放; /. 固废; 一般固废; 实现清洁处置; 实现清洁处置; 实现清洁处置; /. 由表7-9可知，项目扩建后，新增3条腻子生产线，产品扩能，新增5名员工，项目外排废气、固废和废水排放大小有所增加，但是各类污染物均进行了有效处理并实现了达标外排。 六、环保投资估算 本项目总投资200万元，其中环保投资估算共计32万元，占工程总投资的16%。其环保投资合理可行，能满足环保要求。各项环保设施组成及投资估算见表7-10。 - 表7-10 项目环保设施组成及投资估算一览表 单位：万元 项目; 内容; 投资; 备注. 废气 治理; 分箱袋式静电脉冲除尘器3台（效率99.9%）+单机袋式静电脉冲除尘器6台（效率99.9%）+15m排气筒（3个）; 30.6; 新增. 车间抽排风系统; 已计入总投资; 利旧. 废水 治理; 污水预处理池（50m3）; /; 依托. 噪声 治理; 选用低噪声设备，并安装消声器，减震垫等；设备采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施；空压机隔声处理。; 1; 新增. 固废 治理; 固废分类暂存、三防处理等; /; 依托原厂. 生活垃圾收集及清运; /; 依托原厂. 预处理池污泥清掏及清运; /; 依托原厂. 环境风险防范; 设置应急预案; 0.4; 已实施. 合 计; 32.

建设项目采取的防治措施及预期治理效果             （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 燃油烟气 | 加强室内通风换 | 达标排放 |
|  |  | 油漆废气 | 加强施工机械维护 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 粉尘 | 分箱袋式静电脉冲除尘器 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活废水 | 依托现有污水预处理设施进行处 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 生活污水和设备清洗水，主要为BOD5、CODCr、SS、NH3-N | 废水一起进入厂区预处理池处理后，进入污水处理厂 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 施工期 | 废包装材料 | 废品回收商回收利用 | 综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门 | 妥善处置 |
|  | 运营期 | 除尘料 | 回用于生产 | 综合利用 |
|  |  | 废包装材料 | 厂家回收处理 | 综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门 | 妥善处置 |
|  |  | 污泥 | 环卫部门 | 妥善处置 |
| 噪声 | 施工期 | 采用低噪声设备，合理进行施工总平布置及施工工序安排，并加强现场管理，文明施工。 |  |  |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 安装隔声、减振装置 | 场界：昼间<65dB（A），夜间<55dB（A） |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用厂房所在地已绿化处理，且该区域属于工业园区内，周边均以生产企业为主，其自然生态环境已很大程度上受到人类的干扰，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物。 |  |  |  |  |

结论及建议                                         （表九）

一、结论 四川乐诚新材料有限公司把握市场机遇，投资200万元在原厂区生产车间内的空地，新增高速混合系统、小料混合机、包装机等设备，新建3条腻子生产线，年产底层腻子5000吨，面层腻子5000吨，精细腻子3000吨。 - 1、产业政策符合性、规划符合性及选址合理性结论 - （1）产业政策符合性 根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》和《促进产业结构调整暂行规定》（国发(2005)40号）第十三条相关规定，本项目建设不属于鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围，本项目属于允许类。此外，项目建设得到成都市青白江区科技经济和信息化局以“川投资备[2017-510113-41-03-190612]JXQB-9738号”准予备案。 另依据建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用情况以及现场调查情况，项目采取的生产工艺和使用的生产原料及生产设备均不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。 综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策。 - （2）规划符合性及选址合理性 本项目位于青白江区工业集中发展区内。 青白江区工业集中发展区主要发展冶金、建材、制造业及相关的配套生产性服务业（如1.金属压延加工；2.玻纤及玻纤制品制造；3.新型复合材料制造；4.机电设备和载货汽车零部件制造；5.重点发展领域上下游关联产品制造和配套生产性服务业），禁止发展严重污染环境的产业，现已聚集冶金、建材、机械、化工等六大产业集群。 根据《青白江区工业集中发展区规划环境影响跟踪评价报告》（送审件），鉴于青白江区地处成都市主城区主导风向的上风向和沱江上游，环境敏感程度很高，该工业集中发展区须严格按照本《环境影响报告书》提出的行业准入和布点位置要求引进项目，特别是在该区域不得新增炼钢、炼铁能力项目，不得引进大气和水污染严重的化工项目，并要求入区企业严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度。建园至今，工业园区严格按照本《环境影响报告书》提出的行业准入和布点位置要求引进项目，无新增炼钢、炼铁能力项目，未引进大气和水污染严重的化工项目，且入区企业严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度。工业北区目前入区项目大部分属于化工、玻璃及玻璃深加工为主的建材业、机械加工行业（39.25%），其余行业主要为冶金工业等，基本符合工业北区的总体规划和原环评中提出的产业定位。 根据《青白江产业园区项目准入负面清单》，本项目建材工业生产，不在《青白江产业园区项目准入负面清单》的限制和禁止引入名单中。 本项目为腻子粉生产项目，不属于严重污染环境的产业，因此本项目不属于青白江区工业集中发展区禁止和限制发展的产业，符合青白江工业集中发展区的产业定位。 项目用地符合青白江工业园区用地规划要求 本项目于四川乐诚新材料有限公司现有厂房内进行建设（厂房租用），不新增土地。 根据青白江区城市总体规划（2013-2030），项目所在地建成青白江区工业集中发展区。根据“附图4青白江区城市用地规划图”以及成都市祥建玻璃有限公司选址意见的函，项目所在地块属于工业用地。因此本项目符合青白江城市土地利用总体规划。 项目在此建设，与周边环境相容 本项目位于青白江工业集中发展区向阳路以南，同旺路以东成都市祥建玻璃有限公司厂区内。根据现场踏勘，项目周围外环境关系具体如下： 东北面：成都市祥建玻璃有限公司厂内绿化用地，北侧50m为向阳路，北侧隔道路75m为蜀天彩钢以及成都市伟昌物流有限公司； 东南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及3号及4号厂房，3号厂房目前为空置待租状态，4号厂房为成都市祥建玻璃有限公司生产厂房； 西南面：成都市祥建玻璃有限公司厂内道路以及5号及6号厂房，5号厂房为泸州老窖仓库，6号厂房为成都海迅机械制造有限公司； 西北面：为空地以及1号厂房，1号厂房为四川猎诺机械设备有限公司；再往外为同旺路，道路对面为成都芝田高分子材料有限公司。 本项目100m卫生防护距离内均为生产型企业（建材）、仓库为主，不涉及居民住宅、学校、医院及其他重要公共建筑物和食品、医药等企业分布，外环境满足卫生防护距离要求。 周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，无住户等环境敏感点，所在区域周围均为机械加工行业，本项目与周边外环境相容。 项目所在地交通方便。同时水、电、通信等主要设施设备可依托园区设施，区域废水可排入青白江污水处理厂处理。因此，本项目选址从环保角度可行。 因此，项目建设符合成都市工业发展布局规划要求，符合青白江工业集中发展区发展行业要求，与周围形成的工业格局相容，外环境无重大环境制约因素，选址较合理。2、区域环境质量现状评价结论 （1）大气环境 根据引用监测结果统计分析，项目所在区域的环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准限值要求。 （2）声学环境 根据监测结果统计，本项目所在区域昼间、夜间环境噪声级测值均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准限值要求，总体看，该区域声学环境质量好。 （3）地表水环境 根据引用的监测结果统计分析，监测断面监测指标除总氮、总磷指标超标外，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。分析超标原因为：虽然工业区内产生的废水均可纳管进入青白江污水处理厂处理，尾水可实现达标排放，但由于长流河水体自净能力较差，且上游来水已超标，因此造成长流河水质部分指标超标的情况。 3、总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析结论 （1）达标排放及治污措施的有效性 根据前面工程分析可知，本项目对产生的废气、废水、噪声和固废拟采取的污染治理措施经济技术可行，废气、废水和噪声均能达标排放，固废也得到了合理的处置。 评价认为：污染治理措施有效。 （2）总量控制 本项目新增总量如下： 厂区排污口：COD：0.038t/a，NH3-N：0.003t/a； 污水处理厂排污口：COD：0.004t/a，NH3-N：0.0004t/a。 4、环境影响分析结论 （1）地表水的影响：本项目建成营运后，无生产废水排放。生活污水排放量约为0.255m3/d，其主要来自于职工办公生活废水，办公生活废水和设备清洗水送至污水预处理池（50m3）处理。项目废水经污水预处理池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入园区污水管网，最终进入青白江区污水处理厂进行最终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入长流河。外排废水不会对地表水水质造成直接影响，对受纳水体影响较轻。 （2）大气环境的影响：粉尘通过分箱袋式静电脉冲除尘器处理后达标排放。项目产生的废气通过相应的处理措施处理后均能满足达标排放，对区域大气环境影响较小。 （3）声学环境的影响：生产过程中设备的运行噪声，项目噪声值在65-90分贝之间。设备噪声经隔声减振等措施处理后，实现达标排放，对声环境影响较小。 （4）固体废弃物的影响：除尘料回用于生产、废包材交由厂家回收处理；生活垃圾由环卫部门每天统一清运。项目固废得到合理妥善处置，不会造成二次污染。 5、项目扩建前后污染物排放“以新带老”及“三本帐”措施分析结论 （1）以新带老 原项目产生的污染物均已得到有效处置，对环境影响较小。 （2）三本帐分析 项目扩建后，由于新增生产线产能扩大，故项目废水、废气、固废排放大小均有所增加，但是各类污染物均进行了有效处理并实现了达标外排。 6、环保投资 本项目环保投资估算共计32万元，占工程总投资的16%。实施这些环保措施后，可有效解决项目营运后的各类污染问题，其环保措施有效可行。 7、建设项目环境可行性结论 四川乐诚新材料有限公司拟投资200万元在成都市青白江区工业集中发展区向阳路666号四川乐诚新材料有限公司预留用地内建设墙面环保装饰新材料扩建技改项目。项目符合国家产业政策，符合青白江区产业发展定位要求及用地规划要求，项目选址合理；总图布置合理，能满足清洁生产的要求。项目建成投产后，具有良好的经济、社会和环境效益。废气、废水、噪声、固废采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。只要项目认真落实环评报告表中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环境角度而言，本项目在拟选地址建设是可行的。 二、要求及建议 1、加强企业自身环境管理，提高员工素质和环保意识，易出现故障的环保设备要有备用，确保环境治理设施有效运行及治理效率。 2、设置固废暂时堆放区，规范固废堆放，对地面进行硬化，设置围挡，防止原煤、煤渣的遗洒。 3、环评报告是根据建设单位提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此相应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 4、本项目实施时，必须保证足够的环保资金，实施本报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施，做好项目建设的“三同时”工作。 5、本项目投产后，应加强环境保护管理和全体职工环境保护意识教育工作，使“三废”污染源治理措施正常运行和达标排放，使本项目真正做到既发展生产又保护环好境之目的。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批复 附件2 其它与环评有关行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目总平面布置图 附图4 园区用地图 附图5 青白江区规划图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.噪声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固废影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。