- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万吨干性环保添加剂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴金绿洲新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周朝辉 |  |  | 联系人 |  |  |  | 周朝辉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴滨海新城沥海工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13675755587 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 312300 |
| 建设地点 | 绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 绍兴市上虞区经济和信息化局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 虞经贸沥海投资（2014）3号 |  |
| 建设性质 | √新建 扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C26化学原料和化学制品制造业 |  |
| 总建筑面积 (平方米) | 2400.0m2 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 600.0 | 其中:环保 投资(万元) |  |  |  | 24.2 |  |  |  | 环保投资占 总投资比例 | 4.03% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2015年3月 |  |  |  |  |

1.1项目由来

随着目前纺织行业的迅速发展，随之对其所需要的染色添加剂的需求以及质量要求也越来越高，因此研发和使用环保型的添加剂的量也越来越大。周朝辉先生和张宗林先生经过缜密的市场调查，决定投资600.0万元，成立绍兴金绿洲新材料科技有限公司，租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房，实施年产1万吨干性环保添加剂项目，本项目为单纯化学品混合、分装。

根据中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和浙江省建设项目环保管理的有关规定，本项目应进行环境影响评价，使项目在规划发展、建设和生产过程中实现社会、经济和环境效益相互协调。我公司受绍兴金绿洲新材料科技有限公司的委托承担本项目的环境影响评价工作。在对项目地进行实地踏勘、收集有关资料、环境质量现状监测的基础上，编制了本项目环境影响报告表，提请有关部门审查。

1.2编制依据

1.2.1国家有关法律、法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》1989.12.26；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1；

⑶《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；

⑷《中华人民共和国大气污染防治法》2000.4.29修订；

⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1；

⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2005.4.1；

⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；

⑻《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29；

⑼《建设项目环境保护管理办法》2004.3.1；

⑽《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005.12；

⑾《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》2013.5.1；

⑿《建设项目环境影响评价分类管理名录》2008.10；

⒀《国家危险废物名录》2008.8.1。

1.2.2地方有关法规

⑴《浙江省大气污染防治条例》2003.9.1；

⑵《浙江省水污染防治条例(2013年修正)》2013.12.19；

⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013年修正)》2013.12.19；

⑷《浙江省建设项目环境保护管理办法》2011.12.1；

⑸《建设项目环境保护管理条例实施意见》浙江省环保局[1999]165号；

⑹《浙江省环境污染监督管理办法（2011年修正本）》2011.12.31；

⑺《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》2012.4；

⑻《浙江省第一批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录(试行)》(浙环发[2012]90号)；

⑼《浙江省第二批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》(浙环发[2013]34号)；

⑽《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》2010.11；

⑾《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011）》2010.1；

⑿《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录（2013—2015年）》（绍政办发[2012]166号）2012.12.14。

1.2.3有关技术规范

⑴国家环保部（总局）颁发的《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2011，HJ2.2-2008，HJ/T2.3-93，HJ2.4-2009及HJ19-2011；

⑵浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版）2005.4。

1.2.4区域相关资料

⑴《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》2005.12；

⑵《绍兴市环境空气功能区划分方案》；

⑶《绍兴市生态环境功能区规划》；

1.2.5其它依据

⑴绍兴市上虞区经济和信息化局虞经贸沥海投资（2014）3号；

⑵绍兴金绿洲新材料科技有限公司与我公司签订的技术咨询合同；

⑶绍兴金绿洲新材料科技有限公司提供的其他基础资料。

1.3工程内容及规模

1.3.1项目名称、地点及建设性质

项目名称：年产1万吨干性环保添加剂项目

建设单位：绍兴金绿洲新材料科技有限公司

建设地点：绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房，租赁总建筑面积2400.0平方米。

建设性质：新建

总投资：600.0万元

1.3.2项目规模及产品方案

绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房实施。项目租赁总建筑面积为2400.0平方米，具体产品方案见表1-1。

表1-1  具体产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干性环保添加剂 | 万吨 | 1 |

本项目主要是染料的各类添加剂的合成混拼、加工生产。

1.3.3项目主要设备、原辅材料及能源消耗

项目主要设备见表1-2，原辅材料消耗见表1-3，能源消耗见表1-4。

表1-2  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢混合螺旋双机设备 | DSH型 | 6 |
| 2 | 自动投料机 | / | 6 |

表1-3  项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 用量 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54号黄 | 吨/年 | 1000.11 | 袋装 |
| 2 | 211号黄 | 吨/年 | 600.1 | 袋装 |
| 3 | 均染剂 | 吨/年 | 400.1 | 袋装 |
| 4 | 防尘剂 | 吨/年 | 200.13 | 袋装 |
| 5 | MF扩散剂 | 吨/年 | 4000 | 袋装 |
| 6 | 分散橙 | 吨/年 | 600.11 | 袋装 |
| 7 | 3B-FB红 | 吨/年 | 1400 | 袋装 |
| 8 | 56#-60#蓝 | 吨/年 | 1400 | 袋装 |
| 9 | 26#HFPL | 吨/年 | 400 | 袋装 |

表1-4  项目能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万KWH/年 | 70 |
| 2 | 水 | 吨/年 | 225 |

1.3.4项目劳动定员及生产制度

项目共需员工10人，单班制生产，每班工作8小时（8:00-17:00，中午休息1小时），年工作日300天，项目设有食堂，并设有浴室，不设住宿。

1.3.5公用工程

⑴给排水：本项目给水由出租方供水系统供给。本工程在排水系统中，实行雨、污分流制。雨水经雨水收集系统收集后排入附近河流（出租方已有）；产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，运至上虞污水处理厂处理。

⑵供电：本项目供电由出租方供电系统提供，可以满足项目生产生活用电。

1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房实施，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

2.1.1地理位置

绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房。项目所在地东面为绍兴市辰通金属制品有限公司；南面为园南路，隔路为绍兴滨海新城科创基地；西面为嘉绍高速公路，隔路为浙江艾科包装有限公司；北面为农地。具体位置详见附图1、附图2和附图3。

2.1.2气象气候

绍兴市濒临东海，属亚热带季风气候区，季风显著，温暖湿润。每年4月16日至7月15日为梅雨期；7月16日至10月15日为台风期。梅雨期受季风的暖气流与南下的冷空气相遇，形成持续时间较长的锋面雨，阴雨连绵，降雨相对均匀，易造成内涝。台风期受台风影响时，雨量集中，强度大，易造成洪涝灾害。11月至次年2月，冷空气控制本市，天气以晴冷为主，雨量相对较少。

绍兴气象站基本气象要素见表2-1。

表2-1  绍兴基本气象要素

| 要素名称 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压(hpa) | 1026.0 | 1015.0 | 1003.9 | 1019.0 | 1016.0 |
| 极端最高气温(℃) | 26.7 | 34.4 | 39.5 | 34.9 | 39.5 |
| 极端最低气温(℃) | -9.6 | 0.2 | 17.4 | 2.8 | -10.1 |
| 平均气温(℃) | 4.1 | 15.7 | 28.8 | 18.3 | 16.5 |
| 相对湿度(℃) | 79 | 81 | 79 | 83 | 81 |
| 降水量(mm) | 61.7 | 132.9 | 136.1 | 97.6 | 1435.2 |
| 蒸发量(mm) | 38.2 | 94.5 | 190.0 | 78.7 | 1136.0 |
| 日照时数(小时) | 119.5 | 142.8 | 246.6 | 157.1 | 1902.8 |
| 日照百分率(%) | 37 | 37 | 58 | 44 | 43 |
| 降水日数(天) | 11.2 | 16.2 | 12.0 | 11.3 | 157.2 |
| 雷暴日数(天) | 0.0 | 3.5 | 9.8 | 0.5 | 36.6 |
| 大风日数(天) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 3.1 |

2.1.3水文概况

项目区块地处曹娥江水系，包括南部低山丘陵和东关平原地区的溪涧河湖。主要支流有隐潭溪、下管溪、范阳江、小舜江。平原河道有萧曹运河以及整个东关河网。湖泊有前灶湖、断江湖、竹衕湖、菱湖、水沧湖、江湖、谢憩湖、漳汀湖、康家湖、贺家池等。

曹娥江干流发源于天台山的尖公岭（磬安县境内），在上虞市章镇镇魏家庄村入境，经上浦镇、梁湖镇、曹娥街道、百官街道、崧厦镇、道墟镇、沥海镇7个乡（镇、街道），在海涂九一丘汇入杭州湾。在境内长70km，集水面积649km2。

曹娥江上游比降大，水流湍急，具有山溪性河流特征，东沙埠水文站以上河道平均坡度为2.8‰，进入上虞市境后，江面开阔，水流平缓，上浦以上属中游段，以下属下游平原河口段，下游受潮汐影响明显，潮水可上溯至三界。

曹娥江为常年性河流，无结冰期，河床宽100-600m。中游河段平均水深4-5m，下游水深1-2m。东沙埠站实测最大流量6420m3/s，最小流量0。

2.1.4地形地貌

项目所在地属于滨海地貌，主要由绍兴海涂和上虞海涂组成，总面积（包括河口水域）772616亩，其成陆年代晚于水网平原，系近代浅海沉积物，并有继续向外延伸趋势，部分近海涂地系近代人工围垦而成。地表组成以粗砂为主，地面平坦，顺坡水系平行发育，人工水系纵横交错，地面标高4.0-5.0米。

2.2社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)

2.2.1绍兴市概况

绍兴地处长江三角洲南翼，浙江省中北部杭甬之间，下辖柯桥区、诸暨市、上虞区、嵊州市、新昌县和越城区，绍兴市市区面积扩大到2942平方公里，人口达到216万。绍兴历史悠久，名人荟萃，素有水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡的美誉。绍兴是首批国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家环境保护模范城市、国家园林城市、中国投资硬环境四十优城市和长江三角洲南翼重点开发开放城市。

绍兴市工业结构主要由纺织、印染、制革、食品、酿酒、机构、冶金、制药、电子等行业组成，近几年，随着绍兴经济开发区、城南开发区的开发建设，城市规模的拓展，交通、邮电、金融、旅游等基础设施的日益完善，绍兴市的经济有了很大的变化。2013年全市实现生产总值3967亿元，增长8.5%；公共财政预算收入293亿元，增长10.3%；固定资产投资2002亿元，增长16.2%；社会消费品零售总额1318亿元，增长13.8%；外贸出口279亿美元，增长9.2%；城镇居民人均可支配收入40454元，农村居民人均纯收入19618元，分别增长9.6%和10.8%；居民消费价格上涨2%；城镇登记失业率2.9%；人口自然增长率0.05％；预计研究与试验发展经费支出占生产总值比例为2.1%。其中，生产总值增幅低于预期0.5个百分点，城乡居民收入增幅分别低于预期0.4和0.2个百分点，其他主要预期目标如期完成。

2.2.2绍兴滨海新城江滨区总体规划

㈠规划背景

2010年2月5日绍兴市作出开发建设绍兴滨海新城的决定，将袍江新区、绍兴县滨海工业区、杭州湾上虞工业园区几个产业基础较好的滨海空间纳为一体，为绍兴产业发展构筑了一个“大平台”，解决空间不足、平台不大的问题，同时也标志着绍兴从“镜湖时代”走向“杭州湾时代”。

滨海新城定位：建设成为长三角产业整合提升基地、浙江海洋产业带核心区的组成部分、杭州湾地区综合新城。

核心区定位：杭州湾南岸的滨海生态宜居新城，专业生产服务中心与创意基地，绍兴市产业提升的核心区，与上虞杭州湾地区共同构成杭州湾南翼的重要门户。

规划结构：一心两带三区四廊，一心指新城核心区，两带指杭州湾滨海生态带和曹娥江生态带，三区指东、南、西三个工业片区，四廊指一横三纵的四条生态廊道。

交通结构：两横一纵的高速框架，三横四纵的快速路网，两条城际铁路，两条轨道交通。

㈡规划期限

绍兴滨海新城江滨区规划期限确定为2010—2030年，其中：近期至2015年，远期至2030年。

㈢总体目标

江滨区的发展需立足整个绍兴滨海新城，协调其与周边产业新区的关系，依托自身生态环境基础以及核心区位优势，发展新型制造业，推动经济转型；提升生产服务水平，为区域产业发展提供支撑；挖掘生态湿地、水乡风貌特色，建设高品质生活、旅游、休闲空间，将江滨区建设成为绍兴滨海新城的生产服务创新基地、生态宜居宜旅新城、具有水乡特色的城市门户。

㈣规划范围

江滨区规划范围位于绍兴市北部，上虞市西北，曹娥江与钱塘江交汇处。基地北起钱塘江，西南至曹娥江，东到规划的嘉绍高速公路和沥海镇界。包括沥海镇全部镇域范围及其北面广阔的围垦区，规划总面积约151.95平方公里。

㈤规划结构

规划形成“一心一轴、两区四园”的用地空间结构：

一心：新城中心，也是绍兴滨海新城的高端综合服务核心区，集中新城商业金融、行政办公、休闲旅游等功能；

一轴：新城城市空间拓展轴，沿通港大道，连接北部新城中心与南部片区中心；

两区：结合滨江河口景观形成的滨海生态观光区，南部滨海生态农业观光区；

四园：南部工业园、东部工业园、北部工业园三个工业园区以及保税物流园区。

项目拟建地位于南部工业园内。

2.2.3其他

项目所在地1.5km范围内无重点文物保护单位及著名风景名胜区。

2.3上虞污水处理厂工程概况

上虞污水处理厂一期工程服务对象为上虞城区、开发区的生活、工业污水和道墟、东关、蒿坝等地的主要污染企业工业废水，以及杭州湾上虞工业园区的全部废水，废水排水去向是杭州湾。排入上虞污水处理厂的污水需先经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。目前污水厂7.5万t/d处理规模已运行多年，二期22.5万t/d工程分两条生产线建设，每条线设计处理能力11.25万t/d，该工程采用“物化+生化+物化”的工艺，第一条线目前已建成使用，第二条线拟于2010年底建设完成。

二期工程建成后上虞市污水处理有限责任公司总规模为30万t/d，进入污水处理二期工程的企业废水，严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。根据污水处理厂环评批复，出水水质要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。污水处理厂二期工程污水进水和出水水质指标见表2-2。

表2-2  二期工程污水进水和出水水质指标

| 项目 | 进水指标（三级标准） | 出水指标 |
| --- | --- | --- |
| BOD5（mg/L） | ≤600（染料工业） | ≤60 |
|  | ≤300（其他排污单位） |  |
| CODcr（mg/L） | ≤500（染料、医药工业） | ≤100 |
|  | ≤500（其他排污单位） |  |
| SS | ≤400（其他排污单位） | ≤150 |
| 色度（稀释倍数） | — | ≤80 |
| NH3-N | — | ≤15 |
| TP（mg/L） | — | ≤1.0 |

二期工程污水处理工艺流程见图2-1。

污       隔栅调节池       混合井      折板絮凝池      平流沉砂池

厌氧池      A/O池      辐流沉淀池      高密度澄清池      排放

图2-1  二期工程污水处理工艺流程图

2.4绍兴市生态功能区划规划

根据《绍兴市生态环境功能区规划》，项目所在地属于滨海新城生态工业建设生态环境功能小区，为重点准入区（Ⅰ3-10682C01）。该功能小区具体规划如下：

⑴基本特征

范围为规划中绍兴滨海新城江滨区的南部区域，北起机电一路，南至世纪大道；西起越东路，东至嘉绍高速公路和沥海镇界。沥海镇建成区和工业集聚区也在此区域中，总面积32.76平方公里。

小区点源COD、氨氮排放总量分别为276.16吨、14.20吨。其中工业企业COD、氨氮排放量分别为164.54吨、1.80吨；生活污水COD、氨氮排放量分别为111.62吨、12.41吨。

曹娥江水质较好，为Ⅲ类，平原河网水质Ⅳ类。工业布局不尽合理，沥海镇建成区周围部分企业与居住区混杂；工业企业集中度不高，不利于污水和废气的统一收集治理及排放。

⑵主要生态环境功能和保护目标

地质灾害低敏感。

主要生态环境功能为城镇建设与生态工业发展。

环境保护目标：近远期大气环境质量达到二级标准；近远期曹娥江水质达到Ⅲ类标准。

总量控制目标：2010年COD总量控制在476.3吨以内，氨氮控制在40.2吨以内。

⑶功能小区生态环境保护与建设措施

建设开发活动环境保护要求：主导产业以新能源、节能环保、新材料、装备制造、电子信息等战略性新兴产业为主，培育发展休闲旅游、现代物流、商贸商务等服务业，适度发展高效生态农业。

污染控制措施：积极推动现有工业企业的入区工作，提高乡镇工业集中率，减少对周围环境的影响；在工业集聚区内，合理调整工业结构，优先发展无污染和轻污染工业项目，禁止发展重污染项目；现有污染源必须实现稳定达标排放，工业污染源治理达标率达到100%。

对污染物排放量相对较大的几家化工企业和一家印染企业，逐步将污染较大的几个工序，如化工厂的化学合成工序搬迁至杭州湾上虞工业园区，电化铝生产厂向工业集聚区标准厂房集聚，减少污染物的产生。

入区工业企业应具有先进的生产工艺，积极推行清洁化生产和ISO14000标准认证工作；建设生态工业园区，实现生态工业集聚区、企业、产品三个层次上的生态管理。

做好工业集聚区污水的集中收集及与杭州湾上虞工业园区截污管网的接入工作，远期新建一污水处理厂，实现区域污水的集中处理。

生态保护与建设措施：疏浚建成区河道，清除淤泥和垃圾，严禁倾倒生活垃圾，控制水域的养殖污染。搞好工业集聚区的绿化建设，在经济建设的同时美化环境。加快沥海镇建成区绿地建设，以建设广场绿地、休闲绿地为重点，充分考虑河、湖沿岸的保护和美化，合理安排集镇绿地系统。绿地的建设结合地形条件，用地布局上做到大、中、小相结合，使绿地分布均匀，布局合理，内容丰富。针对镇区绿化较少的现状，加强镇区绿化工作，在房前屋后见缝插针地进行绿化，形成多层次、多功能的生态绿化系统。

项目为干性环保添加剂项目，为单纯化学品混合分装，属于化学原料和化学制品制造业。项目产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运；项目投料口和下料口分别经半围护式集气罩收集（收集率为90%）粉尘通过去除率为99%的布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，食堂油烟废气经去除率60%以上的油烟净化装置处理后通过食堂屋顶排放，对周围环境空气影响很小，周围环境空气质量能符合二类功能要求；噪声经治理后外排噪声达标；固体废物经适当处置后，对周围环境无影响，因此项目符合该区的产业准入和环保准入要求。

- 三、环境质量现状及主要环境保护目标

3.1环境质量现状

3.1.1环境空气质量现状监测及评价

为了解项目所在区域的大气环境质量现状，本次环评引用杭州普洛斯斯检测科技有限公司于2014年4月24日~2014年4月30日对项目附近沥海镇谭许村的常规环境空气监测，监测结果详见表3-1。

表3-1  2014年沥海镇谭许村的常规环境空气监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 样品数 | 浓度范围 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 比标值范围 | 超标率(%) | 最大超 标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥海镇谭许村 | PM10 | 7 | 0.105~0.125 | 0.15 | 0.700~0.833 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 28 | 0.016~0.046 | 0.50 | 0.320~0.092 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 28 | 0.016~0.051 | 0.20 | 0.080~0.255 | 0 | 0 |

由表3-1可知，监测点SO2小时浓度比标值范围在0.700~0.833mg/m3之间，NO2小时浓度比标值范围在0.320~0.092mg/m3之间，PM10日均浓度比标值范围在0.080~0.255mg/m3之间，监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，满足二类功能要求。

3.1.2地表水环境质量现状监测及评价

本环评引用绍兴市环境监测中心站提供的项目地附近七六丘中心河（西段）河道水质监测断面的近期监测结果，对附近水环境质量现状进行评价，监测断面布置见附图1，水质监测及评价结果见表3-2。

表3-2  地表水水质监测结果  单位：mg/L(pH除外)

| 站位名称 | 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | BOD5 | 石油类 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七六丘中心河（西段）河道 | 2013年3月19日 | 7.31 | 4.56 | 8.2 | 2.26 | 9.0 | 0.24 | 0.774 |
|  | 2013年3月20日 | 7.45 | 2.28 | 11.0 | 3.71 | 13.1 | 0.37 | 1.25 |
|  | 2013年3月21日 | 7.47 | 2.55 | 12.0 | 5.31 | 7.0 | 0.21 | 1.19 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ |
|  | 执行标准 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合类别 | 劣Ⅴ |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，项目所在地附近水域七六丘中心河（西段）河道水环境质量为劣Ⅴ类水，不能满足Ⅲ类水功能要求。超标因子主要为溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、BOD5、石油类和总磷。分析超标原因主要和上游城区来水水质较差及沿河部分居民生活污水排入河道、农业面源污染、船舶航运和河道淤泥中污染物释放等有关。

3.1.3声环境质量现状监测与评价

为了解出租方厂区周围声环境现状情况，绍兴市中测检测技术有限公司于2014年4月9日对项目所在地场界四周噪声进行设点监测。监测结果见表3-3，监测点位置见附图2。

表3-3  噪声监测结果  单位：dB

| 监测点 |  | 东面1# | 南面2# | 西面3# | 北面4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声级值 | 昼间 | 46.7 | 44.1 | 47.6 | 39.5 |
|  | 夜间 | 39.0 | 37.9 | 39.2 | 37.3 |
| 标准 | 昼间 | ≤60 |  |  |  |
|  | 夜间 | ≤50 |  |  |  |

根据噪声现状监测结果及对照评价标准，项目所在地四面监测点昼夜间噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，均满足2类功能要求。

3.2主要环境保护目标

项目主要环境保护目标详见表3-4。

表3-4  项目主要环境保护目标

| 序号 | 保护目标名称 | 方位 | 距项目车间最近距离(m) | 规模 | 敏感性 描述 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒋家村 | S | 356 | 约150户，600人 | 一般 | 环境空气二级 声环境2类 |
| 2 | 河流 | E | 1300 | 河宽22-30m | 一般 | 水环境Ⅲ类 |

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量 项目所在地环境空气为二类功能区，故评价范围内的环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，相关标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 引用标准. SO2; μg/m3; 60; 150; 500; GB3095-2012. NO2; 40; 80; 200. PM2.5; 35; 75; /. PM10; 70; 150; /. TSP; 200; 300; /. 2地表水 项目地附近河流地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准，相关标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH除外） 污染因子; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; BOD5; 石油类; 总磷. Ⅲ类标准; 6-9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤4; ≤0.05; ≤0.2. 3声环境 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，保护目标处声环境执行2类标准。相关标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1废气 ⑴染料粉尘 项目染料粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放限值，相关标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度(m); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限制. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 18; 15; 0.74; 周界外浓度最高点; 肉眼不可见. 20; 1.3. 注：最低排放高度为15米。 ⑵油烟废气 项目食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模排放标准，相关标准值见表4-5。 表4-5 油烟废气排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(％); 60; 75; 85. 排气筒出口段长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段。 单个灶头的基准排风量不小于2000m3/h，对应的单个排气罩灶面投影面积不小于1.1m2。 2废水 项目污水经处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，运至上虞污水处理厂处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，废水经过上虞污水处理厂处理排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中染料化工的二级标准(虞政办发〔2013〕195号)，相关标准值见表4-6。 表4-6 污水综合排放标准 单位 mg/L，pH除外 污染因子; pH; CODcr; SS; 氨氮. 二级标准; 6-9; ≤100; ≤60; ≤25. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤35. 3噪声 项目所在厂区东、南、西、北四面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。 4固体废物 固体废物处置依据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～5085.7-2007)，来鉴别一般工业废物和危险废物。根据固废的类别，一般固废在厂内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单（环保部2013年第36号公告）中相关规定；危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单（环保部2013年第36号公告）中相关规定；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》、《生活垃圾处理技术指南》以及国家、省市关于固体废物污染防治的法律法规。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1总量控制原则 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。项目纳入总量控制要求的主要污染物是废水量、CODcr、NH3-N和粉尘。 2总量控制建议值 ⑴环评建议以废水量1.49t/d（447.00t/a）、CODCr量0.13t/a、NH3-N量0.02t/a作为项目水污染物进上虞污水处理厂的总量控制建议值。 ⑵环评建议以废水量1.49t/d（447.00t/a）、CODCr量0.04t/a、NH3-N量0.01t/a作为项目水污染物经上虞污水处理厂处理后排入环境的总量控制建议值。 ⑶环评建议以粉尘0.545t/a作为项目大气污染物排入环境的总量控制建议值。 3总量控制实施方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中第八条“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。项目实施后仅排放生活污水，因此，项目水污染物无需进行区域替代削减。项目新增污染物排放量应报请绍兴市环境保护局核准。因此，项目污染物排放符合总量控制要求。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1项目生产工艺流程

粉尘、噪声

原料    混合   成品   包装、入库

图5-1  项目生产工艺流程图

工艺流程说明：

项目将各种原料根据客户的产品要求按照一定的比例经称量配制，进入不锈钢混合螺旋双机设备内再经过充分拼混，然后进行分装，即为成品包装入库。项目不锈钢混合螺旋双机混合过程为完全密闭。项目生产过程中无有机废气产生。

项目在生产过程中产生粉尘、噪声、固体废物等污染物。

5.2营运期主要污染因素分析

5.2.1废水

项目生产过程中无工艺废水产生，只有员工生活污水。

项目定员10人，企业设有食堂及浴室，不设住宿，单班制生产，年工作日300天。项目职工人员每人每天用水量为175L，排水系数0.85计，产生生活污水1.49t/d，即447t/a，其中COD浓度为300mg/L，氨氮浓度为35mg/L，则CODcr产生量为0.13t/a，氨氮产生量为0.02t/a。食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水与其他生活污水一起处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，送至上虞污水处理厂处理。

5.2.2废气

⑴粉尘

项目生产过程中在投料的时候为自动投料机，在原料送入自动投料机以及下料口包装时也会有少量粉尘产生，产生量约为原料用量的0.05%，即粉尘产生量为5.00t/a，在投料口和下料口分别采用半围护式集气罩收集粉尘，产生的粉尘经集气罩收集（收集率为90%）通过去除率为99%的布袋除尘器处理后再由风量为3600m3/h的引风机通过15米高排气筒排放，则粉尘有组织排放量为0.045t/a，每天工作3小时，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为13.9mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》二级标准；无组织排放量为0.5t/a。

⑵食堂油烟废气

经绍兴市类比调查，食用油消耗系数为7kg/100人·d（二餐），烹饪过程中的挥发损失约2.84%。项目共有职工10人，每天按1餐计，则食用油消耗量为0.35kg/d(0.105t/a)，烹饪挥发量按2.84%计，油烟产生量为0.0030t/a，产生的油烟废气经油烟去除率大于60％的油烟净化机处理达标后引出食堂屋顶排放，油烟排放量为0.0012t/a。食堂油烟风机风量为2000m3/h，每天运行2小时，则油烟排放浓度为1.00mg/m3。

5.2.3噪声

项目噪声源主要是生产设备，根据同类型企业（绍兴县金绿洲染料有限公司）设备噪声源强类比，项目设备噪声源强见表5-1。

表5-1  项目设备噪声源强

| 序号 | 设 备 | 声级值(dB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢混合螺旋双机设备 | 80 |
| 2 | 引风机 | 85 |
| 3 | 自动投料机 | 70 |

5.2.4固体废物

项目产生的固体废物主要是粉尘收尘、废包装材料、染料内包装材料及职工生活垃圾。

⑴粉尘收尘

项目生产过程中产生的粉尘收尘量为4.455t/a，经收集后回用于生产。

⑵废包装材料

项目废包装材料产生量约为2.0t/a，分类收集后贮存在室内，及时出售给物资公司回收利用。

⑶染料内包装材料

项目染料内包装材料产生量约为1.00t/a，经收集后由绍兴华鑫环保科技有限公司处置。

⑷生活垃圾

生活垃圾产生量0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量为1.50t/a，袋装收集后放到指定地点由环卫部门统一清运处置。

综上，项目固体废物产生及处置情况见表5-2。

表5-2  项目固体废物产生及处置情况  单位：t/a

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 主要成分 | 形态 | 属性 | 废物 代码 | 产生量 | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘收尘 | 投料 | 粉料 | 固态 | 一般 | - | 4.455 | 收集回用于生产 |
| 2 | 废包装材料 | 原料包装 | 包装 | 固态 | 一般 | - | 2.00 | 物资公司回收利用 |
| 3 | 染料内包装材料 | 包装 | 包装 | 固态 | 危险固废 | 900-041-49 | 1.00 | 送绍兴华鑫环保科技有限公司处置 |
| 4 | 生活垃圾 | 生活 | 生活垃圾 | 固态 | 一般 | - | 1.50 | 环卫清运 |

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 混合机 | 粉尘 | 有组织 | 1388.89mg/m3，4.5/a | 13.9mg/m3，0.045t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 |  | 2.5mg/m3，0.003t/a | 1.00mg/m3，0.0012t/a |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 废水量 |  | 1.49t/d、447.00t/a | 1.49t/d、447.00t/a |
|  |  | CODcr |  | 300mg/L、0.13t/a | 100mg/L、0.04t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 35mg/L、0.02t/a | 25mg/L、0.01t/a |
| 固体 废物 | 生产 | 粉尘收尘 |  | 4.455t/a | 0t/a |
|  |  | 废包装材料 |  | 2.00t/a | 0t/a |
|  |  | 染料内包装材料 |  | 1.00t/a | 0t/a |
|  | 生活 | 生活垃圾 |  | 1.50t/a | 0t/a |
| 噪声 | 不锈钢混合螺旋双机设备80dB、引风机85dB、自动投料机70dB。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，本项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房，处于人类活动频繁区。周围主要为道路和工业企业，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源，且该项目产生的污染物经采取相应措施治理后均做到达标排放，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析

绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房内实施，无需建筑施工，项目在施工期只需在厂房内进行设备安装，建筑施工较少，因此施工期对周围环境影响较小。

7.2营运期环境影响分析

7.2.1营运期水环境影响分析

项目排水实行雨污分流和清污分流，厂区雨水经雨水管道收集后排入附近河流（出租方已有）；产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起经处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，送至上虞污水处理厂处理（目前沥海镇镇政府已开始铺设生活污水管网，待接通之前由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运），对周围水环境基本无影响，周围水环境质量能维持现有等级。

7.2.2营运期大气环境影响分析

⑴粉尘

项目生产过程中投料口和下料口分别采用半围护式集气罩收集粉尘（收集率为90%）再通过去除率为99%的布袋除尘器处理后由风量为3600m3/h的引风机通过15米高排气筒排放，由于粉尘排放量较少，对周围环境大气影响较小。

项目生产过程中主要产生粉尘，无有机废气产生，因此对西面嘉绍大桥运行过程中来往过客基本没有影响。

根据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

工业、企业卫生防护距离L计算公式如下：

QcCm=1ABLc+0.25r20.5LD

式中：Cm—环境质量标准日均浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元面积计算；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无量纲，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别来查取。

根据无组织排放源强，以及排放源所在生产单元的等效半径和相应的标准浓度限值预测项目的卫生防护距离。计算结果见表7-1。

表7-1  无组织排放的卫生防护距离

| 污染源 | 污染物 | 无组织源强（kg/h） | 环境标准（mg/m3） | 单元面积(m2) | 单元高度（m） | 平均风速（m/s） | 卫生防护距离计算结果（m） | 卫生防护距离取值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合 | 粉尘 | 0.069 | 0.9 | 384 | 5 | 2.59 | 9 | 50 |

根据GB/T1320-91，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，在100m~1000m之间时，级差为100m，当有2种污染物和2种以上污染物的卫生防护距离计算结果相同时，级差提一级。本项目为粉尘一种废气污染物，卫生防护距离确定为50m（均指离开生产界区的距离），根据项目平面布置图，生产车间距敏感点卫生防护距离符合情况见表7-2。

表7-2  项目生产车间周界卫生防护距离控制情况

| 污染物 | 卫生防护距离（m） | 敏感点 | 方位 | 与敏感点距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 50m | 蒋家村 | S | 366 |

由表7-2可知，项目生产车间与敏感点蒋家村距离均达到卫生防护距离要求。

项目生产车间与东面厂界相距105m、与南面厂界相距3m、与西面厂界相距2m、与北面厂界相距71m，因此生产车间卫生防护距离南面厂界外需设置47m、西面厂界外需设置48m、东面和北面两面厂界外均无需设置。

⑵食堂油烟废气

项目产生的食堂油烟废气通过去除率为60%以上的油烟净化装置处理达标后引出食堂屋顶排放，对周围大气环境和保护目标影响较小。

综上，项目实施后对周围环境空气影响较小，周围环境空气质量能维持现有等级。

7.2.3营运期声环境影响分析

项目噪声源主要为不锈钢混合螺旋双机，车间为封闭式生产，车间噪声源强为80.0dB，对设备底座安装减震垫，引风机进出口安装匹配消声器，车间采取安装隔声门窗等措施后，隔声量达到30dB以上，外排噪声在50dB以下，项目外排噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。因项目夜间不生产，夜间对周围声环境无影响。

项目租赁车间距离最近保护目标——蒋家村356m，距离衰减可达59.00dB，因此对保护目标基本没有影响，保护目标处声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。因项目夜间不生产，夜间对保护目标声环境无影响。

综上，项目实施后四周场界噪声和保护目标处声环境均能维持现有等级，满足各功能要求。

7.2.4营运期固体废物环境影响分析

项目实施后产生的固体废物主要是粉尘收尘、废包装材料、染料内包装材料及职工生活垃圾。项目产生的粉尘收尘经收集后回用于生产；产生的废包装材料经分类收集后出售给物资回收公司回收利用；产生的染料内包装材料，属于危险固废（HW900-041-49），经收集后由绍兴华鑫环保科技有限公司处置；产生的职工生活垃圾袋装收集投放到指定地点由环卫部门统一收集处置。项目固体废物经上述措施处置后，对周围环境基本无影响。项目具体固体废物利用处置方式评价表见表7-3。

表7-3  项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 属性 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 利用处置 方式 | 委托利用处置的单位 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘收尘 | 投料 | 一般 | - | 4.455 | 回用于生产 | 本企业 | 符合 |
| 2 | 废包装材料 | 原料 包装 | 一般 | - | 2.00 | 回收利用 | 物资回收公司 | 符合 |
| 3 | 染料内包装材料 | 包装 | 危险固废 | 900-041-49 | 1.00 | 综合处置 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 | 符合 |
| 4 | 生活垃圾 | 职工 生活 | 一般 | - | 1.50 | 环卫清运 | 环卫部门 | 符合 |

7.3退役期环境影响分析

项目退役后，由于生产不再进行，因此将不再产生废水、废气、固体废物和设备噪声等环境污染物，遗留的主要是厂房和废弃设备。厂房还给出租方可另做他用；废弃的设备不含放射性、易腐蚀或剧毒物质，设备的主要原料为金属，对设备材料作拆除分检处理后可回收利用；未用完的原辅材料等可由供应商回收处理；遗留的废水和固废按营运期要求处理完毕。因此项目在退役后对环境基本无影响。

- 八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 投料 | 粉尘 | 投料口和下料口分别经半围护式集气罩收集（收集率为90%）通过去除率为99%的布袋除尘器处理后再由风量为3600m3/h的引风机通过15米高排气筒排放；废气排放口规范化设置。 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 产生的油烟废气经去除率为60%以上的油烟净化装置处理达标后通过食堂屋顶排放；废气排放口规范化设置。 | 达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483－2001)中的小型规模油烟净化设施的标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 CODcr 氨氮 | ⑴实行雨污分流、清污分流，雨水经收集后排入附近河流(出租方已有)。 ⑵产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，送至上虞污水处理厂处理。 ⑶废水排放口规范化设置：即设采样口和排污标志牌；雨水排放口设一个，并设标志牌。 | 对周围水环境无影响 |
| 固体 废物 | 生产 | 粉尘收尘 | 经收集后回用于生产。 | 无害化处置，不会造成二次污染 |
|  |  | 废包装材料、染料内包装材料 | 分类收集存放在室内，由物资公司回收综合利用；染料内包装材料属于危险固废，经收集后由绍兴华鑫环保科技有限公司综合处置。 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 袋装收集后放到指定地点由环卫部门统一清运、处置。 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | ⑴选用低噪声设备，对设备底座安装减振垫，所有风机进出口安装匹配的消声器。 ⑵生产车间设置隔声门窗。 ⑶日常加强设备保养和维护，确保设备处于良好运行状态，避免不正常运转产生的高噪声。 | 项目场界噪声达标，对周围环境及保护目标影响较小。 |

8.1清洁生产措施

清洁生产是一种新的污染防止战略，指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境、实现经济可持续发展必由之路。为使建设项目实现经济效益、环境效益和社会效益的统一，使项目环境影响尽量减少到最小，可通过采取清洁生产措施进行源头削减，变末端治理为全过程减污，最终使“三废”发生量、排放量减少到最低程度。

8.1.1采取的清洁生产措施

⑴建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理。

⑵优化设计，对单位产品实行用料考核，并与职工的经济效益挂钩，以减少物料消耗，降低生产成本，削减污染物排放量。

⑶项目在实施过程中选用新型、低能耗、低噪音的高效设备，从而减少原材料的损失，降低能源消耗，节约成本，提高质量。

⑷项目产生的粉尘收尘经收集后回用于生产；废包装材料经分类收集后贮存在室内，及时出售给物资回收公司回收利用；染料内包装材料属于危险固废，经收集后由绍兴华鑫环保科技有限公司综合处置。

8.1.2清洁生产措施建议

⑴加强宣传教育：从厂方管理人员一直到班组操作工人，从原辅材料进厂、产品生产、包装，直到最终产品出厂的全过程，在每个岗位、每个工段、每个环节树立污染物最小量化意识，通过建立污染物最小量化制度和操作规范，达到污染物最小量化的目的。

⑵提高职工操作技术水平，保证产品质量，减少次品率。

⑶进一步加强物料回收和“三废”综合利用。

⑷持续清洁生产

随着生产水平的不断提高，清洁生产也将随之而持续进行。清洁生产是一个相对的概念，无论企业处于何种生产发展水平都需要实施清洁生产，因此需要对职工进行清洁生产培训，使职工能在生产实践中运用它，持续推进企业清洁生产工作。它的实质是为消费者提供符合环保要求的、高质量的服务，同时，在服务过程中节约能源、资源、减少排放、预防环境污染、不断提高服务质量。总之，实施清洁生产可以提高企业的整体素质，提高职工的经济观念、环境意识，也可以提高企业的整体经济效益，改善职工的劳动环境，最终可以提高服务竞争力。

⑸实施清洁生产审核

清洁生产审核，是指按照一定程序，对生产和服务过程进行调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出减少有毒有害物料的使用、产生，降低能耗、物耗以及废物产生的方案，进而选定技术经济及环境可行的清洁生产方案的过程。

清洁生产审核是实施清洁生产的前提和基础，也是评价各项环保措施实施效果的工具。我国的清洁生产审核分为自愿性清洁生产审核和强制性清洁生产审核。污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业，可以自愿组织实施清洁生产审核，提出进一步节约资源、削减污染物排放量的目标。国家鼓励企业自愿开展清洁生产审核，而“双超双有”企业(污染物排放超过国家和地方标准或总量控制指标的企业、使用有毒有害原料或者排放有毒物质的企业)应当实施强制性清洁生产审核。

8.2营运期污染防治措施

8.2.1营运期水污染防治措施

⑴项目实施过程中，企业应做好雨污分流、清污分流，厂房和厂区雨水经雨水管道收集后排入附近河流（出租方已有）。

⑵项目产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，送至上虞污水处理厂处理。

⑶规范化排放口设置：废水排放口应规范化设置，即设置采样口，设立排污标志牌；雨水排放口设一个，并设标志牌。

8.2.2营运期大气污染防治措施

⑴项目投料口和下料口分别经半围护式集气罩收集（收集率为90%）通过去除率为99%的布袋除尘器处理后再由风量为3600m3/h的引风机通过15米高排气筒排放。

⑵项目产生的油烟废气经去除率为60%以上的油烟净化装置处理达标后通过食堂屋顶排放。

⑶废气排放口规范化设置，即设置永久性采样孔，设立排污标志牌。

8.2.3营运期噪声污染防治措施

⑴选用低噪声设备，对设备底座安装减振垫，所有风机进出口安装匹配的消声器。

⑵生产车间为封闭式生产。

⑶日常加强设备保养和维护，确保设备处于良好运行状态，避免不正常运转产生的高噪声。

8.2.4营运期固体废物污染防治措施

项目实施后产生的固体废物主要是粉尘收尘、废包装材料、染料内包装材料及职工生活垃圾。项目产生的粉尘收尘经收集后回用于生产；产生的废包装材料经分类收集后出售给物资回收公司回收利用；产生的染料内包装材料，属于危险固废（HW900-041-49），经收集后由绍兴华鑫环保科技有限公司处置；产生的职工生活垃圾袋装收集投放到指定地点由环卫部门统一收集处置。

8.3环保投资估算

项目环保投资估算见表8-1。

表8-1  项目环保设施与投资概算一览表

| 序号 | 治理项目 | 措施内容 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 雨污分流、清污分流 | 2.0 |
|  |  | 化粪池（已有）、隔油池 | 0.5 |
|  |  | 废水排放口规范化设置，即设置采样口和设立排污标志牌；对雨水排放口设立标志牌 | 0.5 |
| 2 | 废气 | 集气罩、风机、布袋除尘器和15米高排气筒、油烟净化装置、规范化排放口 | 12.0 |
| 3 | 噪声 | 生产车间封闭式生产、设备底座安装减振垫、消声器 | 8.0 |
|  |  | 日常管理、维护 | 0.2 |
| 4 | 固废 | 室内固废堆放池、危废处置协议 | 1.0 |
| 合计 |  |  | 24.2 |

本项目总投资600.0万元，用于环保治理的费用为24.2万元，占总投资的4.03%。

8.4环境管理与环境监测计划

8.4.1环保管理

⑴建立和完善环保管理机构

企业应设置专门环保管理机构，并实行总经理负责制，安排1名兼职人员负责管理环保工作；制订和完善各项规章制度，制订环保管理制度和责任制，健全环保设备管理制度、安全操作规程和岗位责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩；建立日常档案，搞好环保统计，并及时处理可能出现的环境污染问题。

⑵建立和完善各项规章制度

建立和完善企业环保管理制度和岗位责任制，保障环保设施的正常运转，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保运行情况及排污申报表，以接受环保部门的监督。

8.4.2环保监测

项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体如下：

⑴竣工验收监测

项目投入试生产后，应及时与有资质的环境监测站联系，由环境监测站对项目环保“三同时”设施编制验收方案，上报环保主管部门批准后实施。

⑵营运期的常规监测

项目营运期的常规监测如下：

①废水监测：对废水排放口的水质进行监测，监测项目为CODcr、NH3-N、pH等，每年监测一次。

②废气监测：对粉尘排放口进行监测，监测项目为染料粉尘；对食堂油烟排放口进行监测，监测项目为油烟，每年监测一次。

③厂界环境噪声监测：在厂界四周布置噪声监测点4个，监测项目为Leq，每年监测一次。

以上监测可委托绍兴市环境监测中心站进行，监测费用在每年生产经费中予以落实。

- 九、选址合理性和环保审批原则符合性分析

9.1建设项目环保审批原则符合性分析

9.1.1建设项目环评审批原则符合性分析

⑴建设项目符合生态环境功能区规划的要求

绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房内实施，无需新征土地，租赁的厂房已取得房产证。用房性质为工业（详见附件2），因此符合主体功能区划。根据《绍兴市生态环境功能区规划》，项目地块属于滨海新城生态工业建设生态环境功能小区，为重点准入区（Ⅰ3-10682C01），项目建设满足环保产业准入条件，因此，项目符合绍兴滨海新城总体规划、主体功能区划、土地利用规划及绍兴市生态环境功能区划。

⑵排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

项目产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，送至上虞污水处理厂处理；项目投料口和下料口分别经半围护式集气罩收集（收集率为90%）粉尘通过去除率为99%的布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，食堂油烟废气经去除率60%以上的油烟净化装置处理后通过食堂屋顶排放，对周围环境空气影响很小，周围环境空气质量能符合二类功能要求；噪声经治理后外排噪声达标；固体废物经适当处置后，对周围环境无影响。因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。

⑶排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，项目纳入总量控制指标的污染因子主要为废水量、CODcr、NH3-N和粉尘。

项目实施后总量控制如下：

①环评建议以废水量1.49t/d（447.00t/a）、CODCr量0.13t/a、NH3-N量0.02t/a作为项目水污染物进上虞污水处理厂的总量控制建议值。

②环评建议以废水量1.49t/d（447.00t/a）、CODCr量0.04t/a、NH3-N量0.01t/a作为项目水污染物经上虞污水处理厂处理后排入环境的总量控制建议值。

③环评建议以粉尘0.545t/a作为项目大气污染物排入环境的总量控制建议值。

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中第八条“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。项目实施后仅排放生活污水，因此，项目水污染物无需进行区域替代削减。项目新增污染物排放量应报请绍兴市环境保护局核准。因此，项目污染物排放符合总量控制要求。

⑷造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

项目产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，送至上虞污水处理厂处理，对周围水环境基本无影响，周围水环境质量能维持现状等级；项目产生的投料粉尘经集气罩收集（收集率为85%）通过去除率为99%的布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，食堂油烟废气经去除率60%以上的油烟净化装置处理后通过食堂屋顶排放，对周围环境影响很小，周围环境空气质量能维持现状，满足功能要求；噪声经治理后达标排放，周围声环境质量仍能维持现有等级；固体废物经适当处置后，对周围环境无影响。因此，项目符合维持环境质量原则。

9.1.2建设项目环评审批要求符合性分析

本项目采取了节能、节水、选用高效低噪声设备、固体废物分类收集和处置等清洁生产措施(详见8.1)，因此项目建设符合清洁生产原则。

综上，项目建设符合环评审批相关要求。

9.1.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

⑴建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房实施。项目租赁的厂房已取得房产证，用房性质为工业（详见附件2）；根据绍兴滨海新城江滨区土地利用规划图，项目所在地规划为工业用地。因此该建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。

⑵建设项目符合国家和省产业政策等的要求

本项目为干性环保添加剂生产，属于化学原料和化学制品制造业中单纯化学品混合、分装，属于《产业结构调整指导目录(2011年)(修正)》和《绍兴市产业结构调整指导目录（2010－2011年）》中允许发展类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》和《绍兴市强制淘汰落后产能目录（2011年本）》中的项目。因此，该项目符合国家及地方的相关产业政策。

9.2项目选址合理性分析

绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房实施，项目所在地交通便利，给水、电力、通讯等基础设施基本完备，能满足项目生产生活要求，同时项目生产车间符合50米卫生防护距离要求。项目无需新征土地，项目租赁的厂房已取得房产证，用房性质为工业（详见附件2）；根据绍兴滨海新城江滨区土地利用规划图，项目所在地规划为工业用地；项目地属于生态功能规划中的重点准入区，因此，项目符合绍兴滨海新城主体功能区划、土地利用规划、城市总体规划和绍兴市生态环境功能区划。在落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目产生的各项污染物经过处理后能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，送至上虞污水处理厂处理。项目地距离南面曹娥江3.7km，在曹娥江流域保护100m范围外，项目符合《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》的相关要求。

因此，项目选址基本合理。

9.3项目平面布置合理性分析

项目租赁厂区出入口位于项目地南面靠近园南路，方便车辆和物资进出。项目共租赁1幢厂房，共1层，厂房出入口位于东面，出入口左侧为办公和淋浴房、出入口右侧为仓库、出入口对面为生产车间，食堂借用上虞市雅格伞业有限公司。如此布局功能清晰、工艺流畅，便于管理，同时可减少噪声和粉尘对外环境的影响。综上，项目平面布置较合理。

- 十、结论与建议

10.1结论

10.1.1选址

绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房实施，项目所在地交通便利，给水、电力、通讯等基础设施基本完备，能满足项目生产生活要求，同时项目生产车间符合50米卫生防护距离要求。项目无需新征土地，项目租赁的厂房已取得房产证，用房性质为工业（详见附件2）；根据绍兴滨海新城江滨区土地利用规划图，项目所在地规划为工业用地；项目地属于生态功能规划中的重点准入区，因此，项目符合绍兴滨海新城主体功能区划、土地利用规划、城市总体规划和绍兴市生态环境功能区划。在落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目产生的各项污染物经过处理后能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，送至上虞污水处理厂处理。项目地距离南面曹娥江3.7km，在曹娥江流域保护100m范围外，项目符合《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》的相关要求。

因此，项目选址基本合理。

10.1.2环境质量现状

⑴环境空气质量现状

由表3-1可知，监测点SO2小时浓度比标值范围在0.700~0.833mg/m3之间，NO2小时浓度比标值范围在0.320~0.092mg/m3之间，PM10日均浓度比标值范围在0.080~0.255mg/m3之间，监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，满足二类功能要求。

⑵水环境质量现状

监测结果表明，项目所在地附近水域七六丘中心河（西段）河道水环境质量为劣Ⅴ类水，不能满足Ⅲ类水功能要求。超标因子主要为溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、BOD5、石油类和总磷。分析超标原因主要和上游城区来水水质较差及沿河部分居民生活污水排入河道、农业面源污染、船舶航运和河道淤泥中污染物释放等有关。

⑶声环境质量现状

根据噪声现状监测结果及对照评价标准，项目所在地四面监测点昼夜间噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，均满足2类功能要求。

10.1.3项目实施后污染物产生及排放情况汇总

表10-1  项目实施后污染物产生及排放情况对照一览表

| “三废”种类 |  |  |  | 项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 排放量 |
| 废水 | 废水量 |  | t/d | 1.49 | 1.49 |
|  |  |  | t/a | 447.00 | 447.00 |
|  | CODcr |  | mg/L | 300 | 100 |
|  |  |  | t/a | 0.13 | 0.04 |
|  | 氨氮 |  | mg/L | 35 | 25 |
|  |  |  | t/a | 0.02 | 0.01 |
| 废气 | 投料 粉尘 | 有组织 | t/a | 4.5 | 0.045 |
|  |  | 无组织 | t/a | 0.5 | 0.5 |
|  | 油烟 |  | t/a | 0.003 | 0.0012 |
| 固废 | 粉尘收尘（t/a） |  |  | 8.415 | 0 |
|  | 废包装材料（t/a） |  |  | 2.00 | 0 |
|  | 染料内包装材料（t/a） |  |  | 1.00 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  |  | 1.50 | 0 |

10.1.5项目环境影响分析

10.1.5.1施工期环境影响分析

绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房内实施，无需建筑施工，项目在施工期只需在厂房内进行设备安装，建筑施工较少，因此施工期对周围环境影响较小。

10.1.5.2营运期环境影响分析结论

⑴营运期水环境影响分析

项目排水实行雨污分流和清污分流，厂区雨水经雨水管道收集后排入附近河流（出租方已有）；产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起经处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，送至上虞污水处理厂处理（目前沥海镇镇政府已开始铺设生活污水管网，待接通之前由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运），对周围水环境基本无影响，周围水环境质量能维持现有等级。

⑵营运期大气环境影响分析

①粉尘

项目生产过程中投料口和下料口分别采用半围护式集气罩收集粉尘（收集率为90%）再通过去除率为99%的布袋除尘器处理后由风量为3600m3/h的引风机通过15米高排气筒排放，由于粉尘排放量较少，对周围环境大气影响较小。

项目生产过程中主要产生粉尘，无有机废气产生，因此对西面嘉绍大桥运行过程中来往过客基本没有影响。

由表7-2可知，项目生产车间与敏感点蒋家村距离均达到卫生防护距离要求。

项目生产车间与东面厂界相距105m、与南面厂界相距3m、与西面厂界相距2m、与北面厂界相距71m，因此生产车间卫生防护距离南面厂界外需设置47m、西面厂界外需设置48m、东面和北面两面厂界外均无需设置。

②食堂油烟废气

项目产生的食堂油烟废气通过去除率为60%以上的油烟净化装置处理达标后引出食堂屋顶排放，对周围大气环境和保护目标影响较小。

综上，项目实施后对周围环境空气影响较小，周围环境空气质量能维持现有等级。

⑶营运期声环境影响分析

项目噪声源主要为不锈钢混合螺旋双机，车间为封闭式生产，车间噪声源强为80.0dB，对设备底座安装减震垫，引风机进出口安装匹配消声器，车间采取安装隔声门窗等措施后，隔声量达到30dB以上，外排噪声在50dB以下，项目外排噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。因项目夜间不生产，夜间对周围声环境无影响。

项目租赁车间距离最近保护目标——蒋家村356m，距离衰减可达59.00dB，因此对保护目标基本没有影响，保护目标处声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。因项目夜间不生产，夜间对保护目标声环境无影响。

综上，项目实施后四周场界噪声和保护目标处声环境均能维持现有等级，满足各功能要求。

⑷固体废物环境影响分析

项目实施后产生的固体废物主要是粉尘收尘、废包装材料、染料内包装材料及职工生活垃圾。项目产生的粉尘收尘经收集后回用于生产；产生的废包装材料经分类收集后出售给物资回收公司回收利用；产生的染料内包装材料，属于危险固废（HW900-041-49），经收集后由绍兴华鑫环保科技有限公司处置；产生的职工生活垃圾袋装收集投放到指定地点由环卫部门统一收集处置。项目固体废物经上述措施处置后，对周围环境基本无影响。

10.1.5.3退役期环境影响分析

项目退役后，由于生产不再进行，因此将不再产生废水、废气、固体废物和设备噪声等环境污染物，遗留的主要是厂房和废弃设备。厂房还给出租方可另做他用；废弃的设备不含放射性、易腐蚀或剧毒物质，设备的主要原料为金属，对设备材料作拆除分检处理后可回收利用；未用完的原辅材料等可由供应商回收处理；遗留的废水和固废按营运期要求处理完毕。因此项目在退役后对环境基本无影响。

10.1.6项目污染防治措施

本环评提出的项目营运期污染防治措施汇总详见表10-2。

表10-2  项目污染防治措施

| 序号 | 类别 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | ⑴项目实施过程中，企业应做好雨污分流、清污分流，厂房和厂区雨水经雨水管道收集后排入附近河流（出租方已有）。 ⑵项目产生的食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起处理达标后汇集集水池由上虞市沥海镇人民政府环卫管理所清运，送至上虞污水处理厂处理。 ⑶规范化排放口设置：废水排放口应规范化设置，即设置采样口，设立排污标志牌；雨水排放口设一个，并设标志牌。 |
| 2 | 废气 | ⑴项目投料口和下料口分别经半围护式集气罩收集（收集率为90%）通过去除率为99%的布袋除尘器处理后再由风量为3600m3/h的引风机通过15米高排气筒排放。 ⑵项目产生的油烟废气经去除率为60%以上的油烟净化装置处理达标后通过食堂屋顶排放。 ⑶废气排放口规范化设置，即设置永久性采样孔，设立排污标志牌。 |
| 3 | 噪声 | ⑴选用低噪声设备，对设备底座安装减振垫，所有风机进出口安装匹配的消声器。 ⑵生产车间为封闭式生产。 ⑶日常加强设备保养和维护，确保设备处于良好运行状态，避免不正常运转产生的高噪声。 |
| 4 | 固废 | 项目实施后产生的固体废物主要是粉尘收尘、废包装材料及职工生活垃圾。项目产生的粉尘收尘经收集后回用于生产；产生的废包装材料经分类收集后出售给物资回收公司回收利用；产生的染料内包装材料，属于危险固废（HW900-041-49），经收集后由绍兴华鑫环保科技有限公司处置；产生的职工生活垃圾袋装收集投放到指定地点由环卫部门统一收集处置。 |

本项目总投资600.0万元，用于环保治理的费用为24.2万元，占总投资的4.03%。

10.1.7总量控制

污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，项目纳入总量控制指标的污染因子主要为废水量、CODcr、NH3-N和粉尘。

项目实施后总量控制如下：

⑴环评建议以废水量1.49t/d（447.00t/a）、CODCr量0.13t/a、NH3-N量0.02t/a作为项目水污染物进上虞污水处理厂的总量控制建议值。

⑵环评建议以废水量1.49t/d（447.00t/a）、CODCr量0.04t/a、NH3-N量0.01t/a作为项目水污染物经上虞污水处理厂处理后排入环境的总量控制建议值。

⑶环评建议以粉尘0.545t/a作为项目大气污染物排入环境的总量控制建议值。

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中第八条“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。项目实施后仅排放生活污水，因此，项目水污染物无需进行区域替代削减。项目新增污染物排放量应报请绍兴市环境保护局核准。因此，项目污染物排放符合总量控制要求。

10.2建议

⑴加强对职工的环境保护教育，提高职工的环境意识。

⑵积极筹措环保治理资金，切实落实各项污染防治整改措施。

⑶积极推行清洁生产，减少污染物排放量。

10.3环评总结论

绍兴金绿洲新材料科技有限公司年产1万吨干性环保添加剂项目租赁位于绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房内实施。项目建设符合国家和地方有关产业发展导向要求，项目符合绍兴市上虞区城市总体规划和功能区划要求，项目选址基本合理；项目清洁生产措施可行，产生的污染物经采取相应有效治理措施后能做到达标排放，满足总量控制要求，项目外排污染物对周围环境和环境保护目标影响较小，周围环境空气和声环境能满足功能要求，水环境质量能维持现有等级。从环保角度分析，本项目符合环保审批各项原则，在拟建地实施是可行的。

建设项目环境影响报告表

项目名称：年产1万吨干性环保添加剂项目

建设单位（盖章）：绍兴金绿洲新材料科技有限公司

绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司

国环评证乙字第2005号

编制日期：二○一四年四月

责  任  表

编制单位：绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司

法人代表：舒强晔

评价证书：国环评证乙字第2005号

业务范围：环境影响评价、环境工程设计、环保科研

项目负责：吴再君(环评工程师，登记证编号第B20050080300号)

| 编 制 | 职 称 | 环评上岗证编号 | 编制章节 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴再君 | 工程师 | 第B20050031号 | 1、5-10 |  |
| 陈春芳 | 助 工 | 第B20050033号 | 2-4 |  |
| 陈宝义 | 高 工 | 第B20050011号 | 审 核 |  |
| 宋国梁 | 高 工 | 第B20050012号 | 审 定 |  |

协作单位：绍兴市中测检测技术有限公司

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

三、环境质量现状及主要环境保护目标	13

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	22

七、环境影响分析	23

八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果	27

九、选址合理性和环保审批原则符合性分析	32

十、结论与建议	35

附图：1、项目地理位置、大气监测点及水质监测断面布置图

2、项目周围环境概况及噪声监测布点图

3、项目平面布置图

4、项目所在地周围环境概况图

5、项目生态环境功能区规划图

6、绍兴滨海新城江滨区土地利用规划图

附件：1、绍兴市上虞区企业投资项目备案通知书

2、房屋证

3、租房协议

4、企业名称预先核准通知书

5、上虞市沥海镇人民政府污水进管证明

6、噪声监测报告

7、危险废物处置协议

附表：建设项目环境保护审批登记表

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司                         填表人（签字）：                                                   项目经办人（签字）：

| 建 | 项目名称 |  | 年产1万吨干性环保添加剂项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 绍兴滨海新城沥海工业区上虞市雅格伞业有限公司闲置的厂房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 | 建设内容 及规模 |  | 总建筑面积1200.0平方米，年产1万吨干性环保添加剂 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □改扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |
| 项 | 行业类别 |  | C26化学原料和化学制品制造业 |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | □编 制 报 告 书 ■编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |
| 目 | 总投资（万元） |  | 600.0 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 24.2 |  |  | 所占比例（%） |  | 4.03 |
| 建设 | 单位名称 |  | 绍兴金绿洲新材料科技有限公司 |  |  | 联系电话 |  |  | 周朝辉 |  |  | 单位名称 | 绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 85202564 |
| 单位 | 通讯地址 |  | 绍兴滨海新城沥海工业区 |  |  | 邮政编码 |  |  | 312300 |  | 评 价 单 位 | 通讯地址 | 绍兴市迪荡新城胜利东路375号鼎盛时代大厦SP1401室 |  |  | 邮政编码 |  | 312000 |
|  | 法人代表 |  | 周朝辉 |  |  | 联系人 |  |  | 13675755587 |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2005号 |  |  | 评价经费（万元） |  | 1.2 |
| 建设项目所处 | 环境质量等级 |  | 环境空气： | GB3095-2012 二级 |  | 地表水： |  | GB3838-2002 劣Ⅴ类 | 地下水： |  | 环境噪声： | GB3096-2008 2类 | 海水： |  | 土壤： |  | 其它： |  |
| 区域环境现状 | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □ 基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 |  |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |
| 染 物 排 | 排放量及主要 污染物 |  | 实际排 放浓度 (1) | 允许排 放浓度 (2) | 实际排 放总量 (3) | 核定排 放总量 (4) | 预测排 放浓度 (5) |  | 允许排 放浓度 (6) | 产生量 (7) | 自 身 削减量 (8) | 预测排 放总量 (9) | 核定排 放总量 (10) | “以新带老” 削减量 (11) | 区域平衡替代 本工程消减量 (12) | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) | 排放增 减量 (15) |
| 放 | 废水 |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— | 0.0447 | 0 | 0.0447 |  |  |  | 0.0447 |  | +0.0447 |
| 达 | 化学需氧量* |  |  |  |  |  | 100 (300) |  | 100 (500) | 0.13 (0.13) | 0.09 (0) | 0.04 (0.13) |  |  |  | 0.04 (0.13) |  | +0.04 (+0.13) |
| 标 | 氨 氮* |  |  |  |  |  | 25 (35) |  | 25 (35) | 0.02 (0.02) | 0.01 (0) | 0.01 (0.02) |  |  |  | 0.01 (0.02) |  | +0.01 (+0.02) |
| 与 | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 | 废 气 |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量 | 二氧化硫* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 | 烟 尘* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 | 工业粉尘* |  |  |  |  |  | 13.9 |  | 18 | 5.00 | 4.455 | 0.545 |  |  |  | 0.545 |  | +0.545 |
| （工 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 | 工业固体废物* |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0007455 | 0.0007455 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 建 | 与项 | 油烟废气 |  |  |  |  | 1.00 |  | 2.0 | 0.003 | 0.0018 | 0.0012 |  |  |  | 0.0012 |  | +0.0012 |
| 项 | 关其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 详 填 ） | 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

- 2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

- 3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

5、（）内外分别为排入上虞污水处理厂和环境的量