目  录

1	前言	1

1.1	项目由来	1

1.2	主要环境问题	1

1.3	报告书的主要结论	1

2	总论	2

2.1	编制依据	2

2.2	评价目的及评价工作原则	4

2.3	评价时段	5

2.4	评价因子	5

2.5	评价重点及评价工作等级	5

2.6	环境功能区划及评价标准	8

2.7	评价标准	9

3	项目概况	12

3.1	项目概况	12

3.2	项目周边情况	12

3.3	项目平面布置	12

3.4	项目产品方案及产量	13

3.5	建设内容	13

3.6	项目原辅材料及能源消耗	14

3.7	项目主要生产设备	17

3.8	项目公用工程	18

4	项目工程分析	19

4.1	生产工艺流程及产污环节分析	19

4.2	油漆物料平衡	21

4.3	源强及污染物排放总量分析	27

5	项目所在地区环境概况	32

5.1	地理位置	32

5.2	自然环境概况	32

5.2.4	土壤及生态	33

5.3	区域配套情况	34

6	环境质量现状评价	35

6.1	大气环境质量现状评价	35

6.2	地下水水环境质量现状评价	37

6.3	声环境质量现状评价	38

6.4	土壤环境质量现状评价	38

7	施工期环境影响分析	41

8	运营期环境影响预测评价	43

8.1	大气环境影响预测与评价	43

8.2	地表水环境影响评价	46

8.3	地下水环境影响评价	46

8.4	噪声环境影响预测与评价	47

8.5	土壤环境影响分析	50

8.6	固体废物环境影响分析	50

9	污染防治措施评述	52

9.1	废气防治措施评述	52

9.2	固体废物治理措施评述	56

9.3	噪声防治措施评述	56

9.4	环保投资一览表	56

10	环境风险评价	58

10.1	评价依据	58

10.2	环境敏感目标概况	59

10.3	物质风险识别	59

10.4	环境风险分析	59

10.5	环境风险防范措施及应急要求	59

10.6	结论	60

11	环境经济损益分析	61

11.1	经济效益分析	61

11.2	社会效益分析	61

11.3	环境效益分析	61

12	环境管理与监测计划	63

12.1	环境管理	63

12.2	运营期环境管理	64

12.3	排污口规范化设置	65

12.4	环境监测计划	65

12.5	项目污染物排放管理要求	66

12.6	项目“三同时”验收一览表	69

13	厂址可行性分析	71

13.1	项目选址合理性分析	71

13.2	厂区总平面布置的合理性分析	72

13.3	相关管理要求的符合性分析	72

14	结论和建议	74

14.1	结论	74

14.2	建议	75

附件

  - 委托书；

  - 企业投资项目备案证明

  - 厂房及土地购买合同；

  - 土地证；

  - 项目环境质量检测报告；

  - 评审意见及专家名单；

  - 建设项目环评审批基础信息表。

# 前言

## 项目由来

青岛海空信合工程有限公司拟投资11700万元，购买青岛汇通制塔有限公司位于胶州市胶北街道办事处达能路的现有闲置厂房及土地，建设年产30000台压力容器项目。项目总占地面积42亩，总建筑面积约12366m2（其中现有厂房9360m2，新增建筑面积3006m2），包括1栋生产车间、1栋3F的仓库及办公楼以及油漆库、变压器房等辅助用房。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等环境保护的有关要求，应对该项目进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，本项目需编制环境影响报告书。为此，青岛海空信合工程有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘调研，收集和核实了有关材料，编制了本环境影响评价报告书。

## 主要环境问题

本工程环境影响评价工作，结合厂址地区环境特点、工程特点，重点分析以下几个方面的问题：

（1）项目运行是否能够满足环境功能区划和环境保护规划的要求；

（2）项目采取相应的环保措施后是否能确保污染物稳定达标排放。

## 报告书的主要结论

项目所在地位于胶州市胶北街道办事处达能路，项目所在地供电、供水等市政基础设施配套完善，目前尚未配套市政污水管网，项目无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池定期清掏外运作农肥，项目选址可行。

项目产生的废气、废水、噪声、固废经过合理有效的处理措施，可做到达标排放；项目建成后不会降低当地的环境功能要求。在加强监控、建立风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险可防控。

根据本次环境影响评价，在落实本报告书提出的各项污染防治措施和要求的前提下，从环保角度来讲，本项目建设可行。

# 总论

## 编制依据

    - 国家法律、法规、规章和规范性文件

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》（第二次修正，2018年1月1日施行；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

  - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并施行）；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订施行；

  - 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日审议通过，2019年1月1日起施行）;

  - 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号 ，2017年10月1日施行；

  - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布 根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，自公布之日起实施）；

  - 《环境影响评价公众参与办法》（生态环保部 部令 第4号，2019年1月1日起施行）；

  - 《国家危险废物名录》（2016版）；

  - 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部公告2013年第31号，2013年5月24号起实施；

  - 国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发[2016]65号，2016年11月24日）；

  - 国务院关于印发“大气污染防治行动计划的通知” （国发[2013]37号，2013年9月13日）；

  - 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号，2017年9月13日）；

  - 《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（环境保护部公告 2017年第43号，2017年8月29日）。

    - 山东省、青岛市地方环境保护法律、法规及规范性文件

    - 《山东省环境保护条例》（2019年1月1日实施）；

    - 《山东省大气污染防治条例》，2016年11月1日起施行；

    - 《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》（鲁政发[2018]17号）；

    - 《山东省环境噪声污染防治条例》，山东省人民代表大会常务委员会公告第16号，2004年1月1日；

    - 《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发[2013]4 号）；

    - 《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函[2013]138 号）；

    - 《山东省2013-2020年大气污染防治规划》，2013年7月；

    - 《山东省石化等四个重点行业挥发性有机物综合整治方案》，鲁环办〔2014〕56号；

    - 《山东省生态环境保护“十三五”规划》，鲁政发[2017]10号，2017年4月7日；

    - 《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，鲁环发〔2017〕331号，2017年12月15日；

    - 《青岛市“十三五”生态环境保护规划》青政办发[2017]10号，2017年2月21日；

    - 《青岛市环境空气质量功能区划分规定》，青政发[2014]14号，2014年7月1日）；

    - 《青岛市饮用水水源保护区划》，青政办发[2014]30 号，2014 年 9 月 2 日；

    - 《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）》，青环发[2015]74 号；

    - 《青岛市水功能区划》，青政办发[2017]8号，2017年1月20日；

    - 《青岛市工业企业挥发性有机物污染防治规划（2018-2020年）》（青环委办发〔2018〕34号）。

    - 环境影响评价技术导则、规范和规定

（1）	《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1—2016）；

（2）	《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）	《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）	《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）	《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）	《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（7）	《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（8）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）。

    - 项目有关文件及资料

- 关于委托编制《青岛海空信合工程有限公司年产30000台压力容器项目环境影响报告书》的委托书；

- 环境现状检测报告；

- 建设单位提供的其他项目相关资料。

## 评价目的及评价工作原则

    - 评价目的

通过查清环境背景，明确环境保护目标，对项目可能产生的环境问题进行剖析，提出防治对策，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建成后能取得最佳的社会、环境和经济的综合效益。

（1）通过项目所在地区的自然环境现状调查、项目工程分析、环境影响预测等系统性的工作，查明该地区的环境质量现状，掌握其环境特征，分析建成后污染物的排放状况，预测建设完成后对环境影响的特点、范围和程度以及环境质量可能发生的变化；

（2）评述污染防治方案的可行性，并根据国家对项目进行环境管理的“污染物达标排放”、“总量控制”等方面的要求，从环境保护的角度论证项目的可行性，并对项目的生产管理和污染防治措施提出技术经济分析和论证；

（3）根据项目环境影响的特点，对其环境管理和环境监测计划提出要求；

（4）为本项目的初步设计和环境监督管理提供科学依据。

    - 评价工作原则

（1）认真执行国家和地方有关的环境保护法律、法规、规章及行业和产业政策，评价工作总的原则是坚持 “污染预防”、“达标排放”和“总量控制”的原则。

（2）通过工程分析及物料平衡分析，核算本项目污染物产生及排放情况；针对项目特点及可能产生的环境问题，提出切实可行的环保措施；并在达标排放及总量控制的基础上，通过环境影响预测，分析项目对环境的影响程度和范围，给出本项目环评的明确结论。坚持评价内容全面、评价重点突出、评价方法规范、规定的环境保护措施针对性强、评价结论客观、可行的原则。

（3）充分利用近几年来周边地区已有的资料及环境例行监测、环境管理等方面的成果开展环境影响评价，以缩短评价周期。

## 评价时段

项目主要对营运期的工程进行评价。

## 评价因子

根据对工艺流程及各类污染物排放状况的分析结果，以及区域内各环境要素的环境现状特征，确定项目评价因子见表2.4-1。

表2.4-1  项目评价因子情况

| 评价内容 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、二甲苯、VOCs、臭气浓度 | 颗粒物、二甲苯、VOCs、臭气浓度 | 颗粒物、二甲苯、VOCs |
| 地下水 | pH、耗氧量、氨氮、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、总硬度 | — | — |
| 土壤 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1 –三氯乙烷、1,1,2 –三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | — | — |
| 噪声 | Leq（A） | Leq（A） | — |
| 固废 | 固体废物的产生量、处置量及排放量 |  | 固废排放量 |

## 评价重点及评价工作等级

    - 评价重点

根据项目排污特点及周围地区环境特征，确定工程分析、污染防治措施为评价重点。

    - 评价工作等级

根据污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境评价等级。

（1）环境空气评价等级

根据《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）及工程分析中的排放量，采用估算模式计算最大地面浓度占标率Pi（第i 个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi 定义为：

式中：Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模型参数表见表2.5-1，计算结果见表2.5-2。

表2.5-1 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -19.2 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 |  | 否 |
| 是否考虑岸边熏烟 |  | 否 |

表2.5-2  下风向最大落地浓度及占标率

| 排放源 |  | 污染物 | 下风向最大落地浓度 （μg/m3） | 标准限值（μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 最大落地浓度落地距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | P1 | 颗粒物 | 0.69 | 450 | 0.15 | 211 |
|  | P2 | 颗粒物 | 18.88 | 450 | 4.20 | 211 |
|  | P3 | 颗粒物 | 6.94 | 450 | 1.54 | 211 |
|  | P4 | 二甲苯 | 9.64 | 200 | 4.82 | 211 |
|  |  | VOCs | 48.67 | 1200 | 4.06 |  |
| 无组织 | 生产 车间 | 颗粒物 | 12.21 | 450 | 2.71 | 109 |
|  |  | 二甲苯 | 9.26 | 200 | 4.63 |  |
|  |  | VOCs | 46.69 | 1200 | 3.89 |  |

表2.5-3  大气环境影响评价等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据表2.5-2和表2.5-3，确定大气环境影响评价等级为二级。

（2）地下水评价等级

项目地下水环境影响评价类别为Ⅲ类，且项目所在地不属于集中式饮用水源准保区、补给径流区等敏感、较敏感区域，属于不敏感区域，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），确定该项目的环境影响评价等级为三级评价。

（3）土壤环境评价等级

项目土壤环境影响评价类别为I类，占地面积为42亩（约28014m2），小于5hm2，占地规模为小型，项目所在地周边均为工业用地或道路，项目周边土壤环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），确定该项目的土壤环境影响评价等级为二级。

表2.5-4  土壤环境影响评价等级

| 占地规模 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

（4）声环境评价等级

项目所在地为2类区，项目周围无受噪声影响人口集中区，建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，按照《环境影响评价技术导则 声环境（HJ/T2.4-2009）》中的有关规定，声环境影响评价工作等级为二级。

（5）环境风险评价工作等级

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中风险评价工作级别划分方法，本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分判定见表2.5-5。

表2.5-5  风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

## 环境功能区划及评价标准

    - 环境功能区划

项目位于胶州市胶北街道办事处达能路，项目所在地理位置图详见图2.6-1。根据《青岛市环境空气质量功能区划分规定》（青政发〔2014〕14号），项目所在区域环境空气属二类功能区；项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；项目所在区域环境噪声属2类功能区。项目所在地环境功能区划见表2.6-1。

表2.6-1  项目区域环境功能区划一览表

| 环境要素 | 区域范围 | 功能类别 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 项目所在地 | 二类 | 青政发[2014]14号 |
| 地下水 | 项目所在地 | Ⅲ类 | / |
| 声环境 | 项目所在地 | 2类 | / |

    - 评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.6-2。

表2.6-2  评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域 |
| 噪声 | 厂界外1m |
| 地下水 | 厂区周围≤6km2 |
| 风险评价 | 进行简单分析，无需设置评价范围 |

    - 环境保护目标

本项目运营期将对周围空气环境、声环境产生一定的影响。项目位于胶州市胶北街道办事处达能路，厂区四周环绕基本为道路和企业。厂区周围敏感目标详见图2.6-2和表2.6-3。

表2.6-3  项目周边敏感点情况一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 后寨村 | SW | 400 | 178户/520人 | GB3095-2012二级 |
|  | 前寨村 | SW | 530 | 561户/452人 |  |
|  | 秋连庄村 | S | 560 | 278户/833人 |  |
|  | 前屯新村 | N | 1090 | 1293户/3306人 |  |
|  | 前屯村 | N | 1360 | 358户/1083人 |  |
|  | 逢家庄村 | S | 1392 | 308户/913人 |  |
|  | 店子村 | NW | 1210 | 180户/550人 |  |
|  | 后大王戈庄村 | SE | 2090 | 254户/872人 |  |
|  | 水牛村 | SW | 1676 | 400户/1400人 |  |
|  | 前大王戈庄村 | SE | 2281 | 288户/953人 |  |
|  | 后屯村 | N | 1940 | 505户/1500人 |  |
|  | 前七城村 | W | 1935 | 117户/358人 |  |
|  | 后七城村 | W | 2050 | 152户/498人 |  |
|  | 杏果庄 | NW | 2370 | 135户/408人 |  |
| 声环境 | 厂界外1m | — | — | — | GB3906-2008 2类 |
| 地下水 | 地下水 | / | 项目厂区所在区域 | / | GB/T14848-2017 Ⅲ类 |

## 评价标准

    - 环境质量标准

（1）环境空气：SO2、NO2、 PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，二甲苯、VOCs执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。具体见表2.7-1。

表2.7-1   环境空气质量标准

| 污染物名称 | 标准限值(μg /m3) |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 |  | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 |  | 60 | GB 3095-2012二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 |  | 40 |  |
| PM10 | / | 150 |  | 70 |  |
| PM2.5 | / | 75 |  | 35 |  |
| CO | 10 | 4 |  | / |  |
| O3 | 200 | / |  | / |  |
| / | 1小时平均 |  | 8小时平均 |  | （HJ2.2-2018）附录D中表D.1参考限值 |
| 二甲苯 | 200 |  | / |  |  |
| VOCs | / |  | 600 |  |  |

（2）评价范围内地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。见表2.7-2。

表2.7-2  地下水质量标准

| 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 | GB/T14848-2017Ⅲ类 |
| 总硬度 | ≤450 |  |
| 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 氨氮 | ≤0.2 |  |
| 硝酸盐 | ≤20 |  |
| 亚硝酸盐 | ≤1.0 |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 氯化物 | ≤250 |  |
| 硫酸盐 | ≤250 |  |

（3）土壤环境：土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）中的第二类用地标准。

表2.7-3  土壤环境质量标准(单位：mg/kg)

| 序号 | 评价因子 | 筛选值 | 序号 | 评价因子 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 |  |  | 第二类用地 |
| 重金属及无机物 |  |  | 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1, 2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 挥发性有机物 |  |  | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 半挥发性有机物 |  |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |

（4）环境噪声：项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的2类标准，具体标准值详见表2.7-4。

表2.7-4    环境噪声标准

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | GB3906-2008 |

    - 污染物排放标准

（1）大气污染物：

项目有组织排放的二甲苯、VOCs排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中金属制品业的排放限值；颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

颗粒物周界外浓度最高点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；二甲苯、VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中厂界监控点浓度限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93）表1二级标准要求。具体见表2.7-5。

表2.7-5   废气污染物排放限值一览表

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 排气筒高度(m) |  | 最高允许排放速率(kg/h) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | 15 |  | 3.5 | DB37/2376-2019 GB16297-1996 |
| 污染物 | 浓度限值(mg/m3) |  | 速率限值(kg/h) |  | 标准来源 |
| 二甲苯 | 15 |  | 0.8 |  | DB37/2801.5-2018 |
| VOCs | 50 |  | 2.0 |  |  |
| 污染物 | 排放标准 |  |  |  | 标准来源 |
|  | 监控点 |  |  | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 |  |  | 1.0 | GB16297-1996 |
| 二甲苯 |  |  |  | 0.2 | DB37/2801.5-2018 |
| VOCs |  |  |  | 2.0 |  |
| 臭气浓度 |  |  |  | 20（无量纲） | GB14555-93 |

有机废气厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中的特别排放限值。

表2.7-6  厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3

| 污染物 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | GB37822-2019 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

（2）噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准限值详见表2.7-7。

表2.7-7   厂界噪声标准限值

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | GB12348-2008 |

（3）固体废物控制标准

一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单中的要求。

# 项目概况

## 项目概况

项目名称：年产30000台压力容器项目；

建设单位：青岛海空信合工程有限公司；

行业类别：[C3332]金属压力容器制造；

项目性质：新建；

建设地点：胶州市胶北街道办事处达能路；

建设内容及生产规模：项目购买青岛汇通制塔有限公司现有闲置厂房及土地进行建设，总占地面积42亩，总建筑面积约12366m2（其中现有厂房9360m2，新增建筑面积3006m2），包括1栋生产车间（10110m2，利用现有厂房改扩建）、1栋3层的仓库及办公楼（2138m2）、1座油漆库（50m2）以及变压器房等辅助用房。

职工人数：员工人数180人；

工作制度：年工作260天，实行单班8小时工作制，年工作时间约2080小时；

投资总额：项目总投资约11700万元，其中环保投资181万元人民币，约占项目总投资的1.55%。

投产时间：项目预计于2019年8月投入运行。

## 项目周边情况

项目位于胶州市胶北街道办事处达能路青岛汇通制塔有限公司现有厂区内，购买青岛汇通制塔有限公司厂房及土地进行建设，项目所在地东侧、北侧为青岛汇通制塔有限公司厂区。项目所在厂区东邻青岛达能环保设备公司；西邻牛新路，隔路为空地；南邻达能路，隔路为青岛特纳钢结构工程公司、青岛航宇铁塔制造公司；北邻久泰路，隔路为空地。项目用地西南侧约400米为后寨村、西南侧约530米为前寨村、东南侧约560米为秋连庄村，项目周围环境图详见图3.2-1。

## 项目平面布置

厂区地块呈矩形，大门位于厂区北侧达能路上，门口东、西两侧布置成品及原材料暂存区，厂区北侧布置一栋生产车间，生产车间东南侧布设1栋3F的仓库及办公楼。厂区平面布置及车间平面布置图详见图3.3-1。

## 项目产品方案及产量

项目运行后年产各种规格压力容器30000台，最大尺寸为：直径3.5m、高18m，最小尺寸为：直径0.15m、高0.5m，具体产品方案见表3.4-1。

表3.4-1   项目产品方案一览表

| 产品名称 | 规格/型号 | 设计生产能力 |
| --- | --- | --- |
| 碳钢储气罐 | 小罐（直径φ≤1m） | 18000台/a |
|  | 大罐（直径φ＞1m） | 7000台/a |
| 不锈钢储气罐 | 小罐（直径φ≤1m） | 2700台/a |
|  | 大罐（直径φ＞1m） | 2300台/a |

## 建设内容

项目厂区主体建筑工程、公用工程、环保工程、贮运工程等内容具体如表3.5-1所示。

表3.5-1  厂区建筑及与项目内容一览表

| 工程 名称 | 建设名称 |  |  | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 |  |  | 10110m2 | 长、宽、高分别为195m、50m、14m， 利用购买的现有厂房进行改扩建 |
|  | 其 中 |  | 大喷漆房 | 90m2 | 长、宽、高分别为12m、7.5m、6.5m |
|  |  |  | 小喷漆房 | 2座，共33m2 | 每座喷漆房内设1个干式喷台，每座喷漆房长、宽、高均为5.9m、2.8m、4.7m |
|  |  |  | 晾干房 | 855m2 | 长、宽、高分别为38m、22.5m、10m |
|  |  |  | 抛光房 | 355m2 | 长、宽、高分别为16m、22.5m、10m |
| 贮运 工程 | 仓库及办公楼 |  |  | 2138m2 | 3F |
|  | 油漆库 |  |  | 50m2 | 位于厂区南侧 |
|  | 原材料堆场 |  |  | 3525m2 |  |
|  | 小罐成品存放区 |  |  | 1518m2 |  |
|  | 大罐成品存放区 |  |  | 2850m2 |  |
| 辅助及公用工程 | 变压器房 |  |  | 50m2 | / |
|  | 门卫 |  |  | 18m2 | / |
|  | 循环水池 |  |  | 100m3 | 位于厂区南侧 |
|  | 用电量 |  |  | 100万kwh/a | 市政供电管网 |
|  | 用水量 |  |  | 2540m3/a | 市政供水管网 |
| 环保 工程 | 碳钢罐焊接废气 | 1套集中式布袋除尘器+1根15m高排气筒（P1） |  | 净化效率90%以上 | 达标排放 |
|  | 抛丸废气 | 2套袋式除尘器+2根15m高排气筒(P2-P3) |  | 净化效率99%以上 |  |
|  | 小抛丸机废气 | 自带布袋除尘器 |  | 净化效率99%以上 |  |
|  | 抛光废气 | 移动式除尘器 |  | / |  |
|  | 不锈钢罐焊接废气 | 移动式焊接烟尘净化器 |  | / |  |
|  | 喷涂线 | 1套“干式除漆雾+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”+1根15m高的排气筒（P4） |  | 有机废气处理效率95%以上 |  |
|  | 废水 |  |  | 生活污水产生量1989t/a | 排入厂区化粪池定期清掏外运作农肥 |
|  | 固废堆场 | 一般固废暂存 |  | 15m2 | 位于厂区北侧 |
|  |  | 危废暂存间 |  | 40m2 | 位于厂区南侧 |
|  | 噪声治理工程 |  |  | 降噪20-25dB(A) | 达标排放 |

## 项目原辅材料及能源消耗

### 原辅材料消耗

项目原辅材料用量详见表3.6-1；油漆、固化剂及稀释剂基本组分见表3.6-2。

表3.6-1  项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 消耗量 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢板 | t/a | 13500 | 1680 |
| 2 | 不锈钢板 | t/a | 1500 | 190 |
| 3 | 碳钢焊材 | t/a | 27 | 1.2 |
| 4 | 不锈钢焊材 | t/a | 2.5 | 0.2 |
| 5 | 切削液 | t/a | 0.5 | 0.04 |
| 6 | 润滑油 | t/a | 0.03 | 0.003 |
| 7 | 液压油 | t/a | 0.02 | 0.0017 |
| 8 | 塑料封口 | 个/a | 40000 | 3300 |
| 9 | 碳钢部件 | t/a | 130000 | 5400 |
| 10 | 不锈钢部件 | t/a | 15500 | 650 |
| 11 | 包装材料 | t/a | 20 | 1.6 |
| 12 | 底漆 | t/a | 9.9 | 0.21 |
| 13 | 底漆固化剂 | t/a | 1.4 | 0.03 |
| 14 | 面漆 | t/a | 16.6 | 0.35 |
| 15 | 面漆固化剂 | t/a | 3.7 | 0.08 |
| 16 | 稀料 | t/a | 9.8 | 0.2 |
| 17 | 水性底漆 | t.a | 13.8 | 0.3 |
| 18 | 水性面漆 | t.a | 13.8 | 0.3 |
| 19 | 钢丸 | t/a | 38 | 5 |
| 20 | CO2 | 瓶/a | 7500 | 90 |
| 21 | 乙炔 | 瓶/a | 280 | 3 |
| 22 | 氧气 | 瓶/a | 1500 | 25 |

表3.6-2  油漆、固化剂及稀释剂基本组分

| 油漆类别及组分 | 百分比 |
| --- | --- |
| 1.1环氧底漆 |  |
| 环氧树脂 | 30% |
| 200#溶剂油 | 10% |
| 颜料、填料（钛白粉、锌粉、铁钛粉） | 45% |
| 助剂（附着剂、流平剂） | 10% |
| 色浆 | 5% |
| 1.2底漆固化剂 |  |
| 聚酰胺 | 45% |
| 二甲苯 | 15% |
| 正丁醇 | 40% |
| 1.3稀释剂 |  |
| 二甲苯 | 30% |
| 醋酸丁酯、PMA（丙二醇甲醚醋酸酯） | 70% |

| 油漆类别及组分 | 百分比 |
| --- | --- |
| 2.1面漆 |  |
| 羟基丙烯酸树脂 | 42% |
| 200#溶剂油 | 28% |
| 聚丙烯酸酯溶液 | 2% |
| 二甲苯 | 4% |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | 4% |
| 颜料 | 20% |
| 2.2面漆固化剂 |  |
| 异氰酸酯 | 40% |
| 二甲苯 | 15% |
| 正丁醇 | 45% |
| 2.3稀释剂 |  |
| 二甲苯 | 30% |
| 乙酸丁酯、PMA | 70% |

| 油漆类别及组分 | 百分比 |
| --- | --- |
| 3水性面漆 |  |
| 水 | 43% |
| 聚氨酯树脂 | 35% |
| 颜料、填料 | 20% |
| 水性消泡剂 | 0.3% |
| 水性润湿剂 | 0.3% |
| 增稠剂 | 0.4% |
| 中和剂 | 1.0% |

| 油漆类别及组分 | 百分比 |
| --- | --- |
| 4水性底漆 |  |
| 水 | 33% |
| 环氧树脂 | 35% |
| 颜料、填料 | 30% |
| 水性消泡剂 | 0.3% |
| 水性润湿剂 | 0.3% |
| 增稠剂 | 0.4% |
| 中和剂 | 1.0% |

### 能源消耗

项目能源消耗情况详见表3.6-3。

表3.6-3 项目主要能源消耗量

| 序号 | 项目 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | KWh/a | 100万 | 市政供电 |
| 2 | 水 | m3/a | 2540 | 市政供水管网 |
| 3 | 压缩空气 | m3/a | 50万 | 厂区空压机 |

### 物料理化性质

项目所涉及的各种物料理化性质见表3.6-4。

表3.6-4  项目涉及的物料理化性质表

| 名称及分子式 | CAS No. | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧树脂 | 67763-03-5 | 分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，根据分子结构及分子量大小，物态可分为黄色透明液体及固态，熔点145~155℃，溶于甲苯、丙酮、乙二醇等。 | 易燃，遇明火高热能燃烧 | 低毒。LD50：11400 mg/kg（大鼠经口） |
| 200#溶剂油 | / | 无色或淡黄色半透明液体。不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂。相对密度（水=1）0.77，引燃温度525℃，闪点35℃。 | 易燃 | LD50：＞5000 mg/kg |
| 聚酰胺 | 63428-84-2 | 俗称尼龙，是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂。 | / | / |
| 二甲苯 | 1330-20-7 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味。相对密度0.88（水=1），3.66（空气=1）。饱和蒸汽压1.33 kpa/32℃。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。闪点25℃。 | 易燃。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸 | 低毒。LD50：1364 mg/kg（小鼠静注） |
| 正丁醇 | 123-86-4 | 无色、有酒气味的液体，微溶于水，溶于乙醇、醚等多数有机溶剂，沸点117.7°C，闪点35℃ | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸 | 低毒。LD50：4360 mg/kg（大鼠经口） |
| 乙酸丁酯 | 123-86-4 | 无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水；与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。易燃。急性毒性较小，但对眼鼻有较强的刺激性。沸点 126.5℃，闪点 22℃。 | 易燃 | 大鼠经口（LD50）：10768mg/kg |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 108-65-6 | 无色透明液体，熔点-87℃，沸点145~146℃，闪点51℃。相对密度0.97（水=1） | 易燃，高于42℃时可能形成爆炸性蒸汽/空气混合物 | 无资料 |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | 111-15-9 | 无色液体，凝固点-61.7℃，沸点156.3℃，相对密度0.973（水=1），熔点-61.7℃，闪点51℃，能与一般有机溶剂混溶，溶于水。 | 易燃液体，遇明火、高温、氧化剂较易燃，燃烧产生刺激烟雾 | 大鼠经口（LD50）：2700mg/kg |
| 异氰酸酯 | 75-13-8 | 无色清亮液体，有强刺激性。沸点39.1℃，闪点＜-15℃（闭杯），自燃点534℃，15℃时水中溶解度1%，20℃时6.7%。 | 遇热、明火、氧化剂易燃。燃烧时释出MIC蒸汽、NOx、CO和氰化氢 | 无资料 |

## 项目主要生产设备

项目主要生产设备情况见表3.7-1。

表3.7-1  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 所在工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪板机 | — | 3 | 下料 |
| 2 | 卷板机 | — | 9 | 卷板 |
| 3 | 埋弧焊机 | — | 15 | 自动焊 |
| 4 | 等离子焊机 | — | 1 | 自动焊 |
| 5 | 二氧化碳气体保护焊 | NBC500 | 40 | 组装/里焊/下料 |
| 6 | 氩弧焊机 | — | 20 | 组装 |
| 7 | 平板抛丸机 | — | 1 | 抛丸 |
| 8 | 封头抛丸机 | — | 1 |  |
| 9 | 小抛丸机 | Q485 | 1 |  |
| 10 | 空压机 | — | 2 | 喷涂 |
| 11 | 抛光机 | — | 5 | 抛光 |
| 12 | 滚轮胎 | — | 45 | 运输 |
| 13 | 行车 | — | 13 | 运输 |
| 14 | 无气喷涂机 | — | 3 | 喷涂 |
| 15 | 缩口机 | — | 2 | 下料 |
| 16 | 电动试压泵 | — | 3 | 试压 |

项目主要环保设备情况见表3.7-2。

表3.7-2  主要环保设备一览表

| 序号 | 环保设备名称 | 废气种类 | 风机风量（m3/h） | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋除尘器 | 碳钢罐焊接废气 | 24000 | 1 |
| 2 | 移动式焊接烟尘净化器 | 不锈钢焊接废气 | 1200 | 10 |
| 3 | 布袋除尘器 | 平板抛丸机粉尘 | 27000 | 1 |
| 4 | 布袋除尘器 | 封头抛丸机粉尘 | 10000 | 1 |
| 5 | 布袋除尘器 | 小抛丸机粉尘 | 10000 | 1 |
| 6 | 移动式除尘器 | 不锈钢抛光粉尘 | 3600 | 5 |
| 7 | 干式除漆雾+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 | 喷涂废气 | 60000 | 1 |
| 8 | 风机 | / | / | 4 |

## 项目公用工程

### 给排水工程

项目生产过程用水主要来自产品试压用水，年用水量约200m3/a，循环使用、定期补充，不外排，无生产废水产生。

项目用水主要为生活用水，由市政管网供水，项目员工人数180人，人均生活用水量为50L/d，年工作260d，则年生活用水量为2340t/a，产污系数按0.85计，则生活污水产生量为1989t/a，排入厂区化粪池、定期清掏外运作农肥。

### 供电

项目年消耗电力100万千瓦时，主要用于生产设备。

### 供气

项目压缩空气年消耗量为50万立方米，主要用作喷漆房内的喷枪上，压缩空气来自厂区空气压缩机。

### 贮运

项目钢材、封头等原料及储罐成品在厂区暂存，油漆在油漆库暂存，其它原材料在原材料库内暂存，本项目各种原辅材料运输方式均采用汽车运输。

# 项目工程分析

## 生产工艺流程及产污环节分析

项目营运期生产工艺如下：

图4.1-1  项目生产工艺流程

工艺流程简介：

1、下料

外购的钢板进厂后首先使用剪板机进行裁切，使其满足后续加工所需要的尺寸。

该工序会产生噪声N、下脚料S1。

2、卷筒

使用卷板机对裁剪好的钢板进行筒体滚圆，此工序产生噪声N。

3、焊接、组装

使用焊接设备对卷筒纵缝、环缝进行焊接，然后将封头材料、小部件和壳体进行焊接组装。

项目焊接方式采用埋弧焊、等离子焊、二氧化碳保护焊、氩弧焊等，其中碳钢罐焊接采用固定工位焊接，焊接烟尘经集气罩收集进入1套布袋除尘器集中处理，尾气由1根15m高排气筒（P1）排放；不锈钢罐焊接烟尘经移动式除尘器收集、处理后在车间内无组织排放。

该工序会产生焊接烟尘G1、噪声N、废焊丝、焊渣S2。

4、耐压试验

将储罐密封后，留出进气口，用电动试压泵注满自来水、升压至工艺要求，测试合格后将容器内的自来水放空，测试用水循环使用，不外排。

5、抛丸、抛光

碳钢大罐及封头在喷漆前须对表面的铁锈进行抛丸处理，具体为：大罐被吊放到前输入辊道上，由前输入辊道送入平板抛丸室、封头通过悬挂吊钩自动进入封头抛丸室内进行抛丸清理，利用抛丸器高速抛出的弹丸将工件表面的氧化皮及铁锈等剥离干净；然后利用弹丸清扫装置（滚刷、收丸螺旋和高压吹管）将工件表面的积丸和浮尘吹扫干净。项目平板抛丸、封头抛丸各设1处抛丸室，抛丸工序密闭，产生的粉尘经收集并通过2套脉冲布袋除尘器处理后，由2根 15m高排气筒（P2、P3）排放。

另外，设1台小抛丸机对部分小部件（＜2m3）进行抛丸，由于工艺布局需要，小抛丸机布设在厂房中间（北跨和南跨之间），且厂房顶部布设有多部行车，无法将废气引出车间外通过排气筒排放，因此，小抛丸机粉尘经设备配套的布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。

不锈钢储罐使用抛光机进行自动抛光处理，抛光粉尘经移动式除尘器处理后在车间内无组织排放。

该工序会产生抛丸粉尘G2、抛光粉尘G3、噪声N、废钢丸S3。

6、喷漆

抛丸后的碳钢储罐以及少量（约5%）的不锈钢储罐需进行喷漆处理。项目根据客户需求选用油性漆或水性漆进行喷涂，在喷涂作业前进行油漆和稀料的混合配比，工人油漆库领取喷涂作业所需的油漆和稀料，在各喷漆房进行调漆作业，调漆结束后立即进行喷涂作业。

项目设大喷漆房1处、小喷漆房2处，大罐（直径＞1m）在大喷漆房内喷涂，小罐（直径≤1m）在小喷漆房内喷涂。

大罐喷涂：大罐通过行车吊起放在地轨车上（高度大于6m的大罐需平放、较小的罐可竖放），通过地轨车进入大喷漆房，喷漆房内工件旋转，工人手工喷涂，每个工件首先喷涂1遍底漆（每个罐约需喷涂15min），喷涂完成后原位晾干约2h（工件晾干时工人继续喷涂其他工件），然后喷涂1遍面漆（每个罐约需喷涂15min），面漆喷涂完成后通过地轨车进入晾干房内晾干（晾干房与大喷漆房相连接）。大喷漆房设2个喷枪同时喷涂，日喷涂时间约4h，年喷涂时间约1040h。

小罐喷涂：小喷漆房分为底漆喷漆房、面漆喷漆房，每个喷漆房内均设1个干式喷台，小罐单点悬挂在输送线上进入底漆喷漆房，喷漆房两端均设有电动帘门，通过控制电动帘门的升降，实现设备的进出，底漆喷涂完成后在输送线上行进的同时进行晾干（输送通道封闭），进入面漆喷漆房喷涂面漆，面漆喷涂完成后小罐行进至晾干房内下线、并进行晾干。两座小喷漆房同时运行，底漆、面漆日喷涂时间均为8h，年喷涂2080h。

项目涂层厚度（干膜厚度）约60~300μm，总涂装面积约29000m2，大罐着漆率约83%、小罐着漆率约76%。项目大罐喷涂油性漆、水性漆比例约为8:2，小罐喷涂油性漆、水性漆比例约为5:5，大罐、小罐油性漆用量分别占油性漆总用量的80%、20%，水性漆用量分别占水性漆总用量的30%、70%。大罐、小罐均在晾干房内自然晾干，晾干房日工作时间8h，年工作时间2080h。

项目各喷漆房内均采用上送下吸的方式，喷漆房产生的废气经过滤棉除漆雾后，与晾干房的废气一起引至一套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后，通过1根15m高的排气筒P4排放。

该工序会产生漆雾及有机废气G4、噪声N、废油漆桶S4、废过滤棉S5、废漆渣S6、废活性炭S7、废水性漆桶S8。

## 油漆物料平衡

本项目油漆物料平衡见表4.2-1和图4.2-1~图4.2-4。

表4.2-1  项目油漆物料平衡表  单位：（t/a）

| 序号 | 入方 |  |  |  |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 固体份 | 挥发份 | 水分 | 产品 | 废气 | 固废 | 蒸发 |
| 1 | 油漆 | 26.5 | 19.83 | 21.57 | 0 | 29.12 | 22.12 | 7.27 | 10.49 |
| 2 | 稀释剂 | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 固化剂 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水性漆 | 27.6 | 16.56 | 0.55 | 10.49 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |

挥发份

工件附着83%

固体份

漆雾8.5%

无组织排放5%

织排放废气

15.864

漆渣8.5%

VOCs：0.863

（含二甲苯0.175）

干式漆雾过滤（颗粒物去除率100%）

13.168

1.348

1.348

油漆：21.2

稀释剂：7.84

固化剂：4.08

喷漆30%

颗粒物进入废过滤棉1.348

VOCs：5.177

（含二甲苯1.049）

VOCs：0.863

（含二甲苯0.175）

17.256

排气筒排放

VOCs：1.122（含二甲苯0.227）

晾干65%

活性炭吸附脱附+催化燃烧（去除率90%）

VOCs：10.094（含二甲苯2.045）

VOCs：11.216

（含二甲苯2.272）

图4.2-1  项目大罐喷涂油漆物料平衡图    单位：t/a

排气筒排放

VOCs：0.518（含二甲苯0.105）

活性炭吸附脱附+催化燃烧（去除率90%）

VOCs：4.659（含二甲苯0.944）

挥发份

工件附着76%

固体份

漆雾12%

无组织排放5%

织排放废气

3.966

漆渣12%

VOCs：0.216

（含二甲苯0.044）

干式漆雾过滤（颗粒物去除率100%）

3.014

0.476

0.476

油漆：5.3

稀释剂：1.96

固化剂：1.02

喷漆30%

颗粒物进入废过滤棉0.476

VOCs：1.294

（含二甲苯0.262）

VOCs：0.216

（含二甲苯0.044）

4.314

排气筒排放

VOCs：0.280（含二甲苯0.057）

晾干65%

活性炭吸附脱附+催化燃烧（去除率90%）

VOCs：2.524（含二甲苯0.511）

VOCs：2.804

（含二甲苯0.568）

图4.2-2  项目小罐喷涂油漆物料平衡图    单位：t/a

排气筒排放

VOCs：0.129（含二甲苯0.026）

活性炭吸附脱附+催化燃烧（去除率90%）

VOCs：1.165（含二甲苯0.236）

挥发份

工件附着83%

固体份

漆雾8.5%

无组织排放5%

织排放废气

4.968

漆渣8.5%

VOCs：0.008

干式漆雾过滤（颗粒物去除率100%）

4.124

0.422

0.422

水性漆：8.28

喷漆30%

颗粒物进入废过滤棉0.422

VOCs：0.05

VOCs：0.008

0.165

排气筒排放

VOCs：0.011

晾干65%

活性炭吸附脱附+催化燃烧（去除率90%）

VOCs：0.096

VOCs：0.107

图4.2-3  项目大罐喷涂水性漆物料平衡图    单位：t/a

排气筒排放

VOCs：0.005

活性炭吸附脱附+催化燃烧（去除率90%）

VOCs：0.045

水分蒸发

3.147

挥发份

工件附着76%

固体份

漆雾12%

无组织排放5%

织排放废气

11.592

漆渣12%

VOCs：0.019

干式漆雾过滤（颗粒物去除率100%）

8.81

1.391

1.391

水性漆：19.32

喷漆30%

颗粒物进入废过滤棉1.391

VOCs：0.116

VOCs：0.019

0.385

排气筒排放

VOCs：0.025

晾干65%

活性炭吸附脱附+催化燃烧（去除率90%）

VOCs：0.225

VOCs：0.25

图4.2-4 项目小罐喷涂水性漆物料平衡图    单位：t/a

排气筒排放

VOCs：0.012

活性炭吸附脱附+催化燃烧（去除率90%）

VOCs：0.104

水分蒸发

7.343

## 源强及污染物排放总量分析

### 废气

1、有组织废气

（1）碳钢罐焊接烟尘

碳钢储气罐采用埋弧焊、等离子焊、二氧化碳保护焊等焊接方式，根据《焊接工程师手册》（机械工业版社，2002年版），不同焊接方式发尘量如下表所示：

表4.3-1 不同焊接方法的发尘量一览表

| 焊接方法 | 焊接材料 | 焊接材料的发尘量(g/kg) |
| --- | --- | --- |
| CO2焊 | 实芯焊丝(直径1.6mm) | 5-8 |
|  | 药芯焊丝(直径1.6mm) | 7-10 |
| 氩弧焊 | 实芯焊丝(直径1.6mm) | 2-5 |
| 埋弧焊 | 实芯焊丝(直径5mm) | 0.1-0.3 |

本项目碳钢储气罐焊接以二氧化碳保护焊、埋弧焊为主，本次评价发尘量取8g/kg，碳钢焊材用量约为27t/a，则碳钢储罐焊接烟尘产生量为0.216t/a，碳钢储罐焊接烟尘经上方集气收集后通过1套布袋除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒P1排放，碳钢储罐年工作时间为2080h，风机风量为24000m3/h，废气收集效率按90%计，布袋除尘器处理效率按90%计算，P1排气筒有组织废气排放情况见表4.3-2所示。

（2）抛丸粉尘

项目平板抛丸、封头抛丸设备均自带布袋除尘器，抛丸粉尘经除尘器处理后，分别通过15m高排气筒P2（平板抛丸）、P3（封头抛丸）排放，抛丸生产线年工作时间均为2080h，P2排气筒风机风量为27000m3/h、P3排气筒风机风量为10000m3/h。

根据企业实际运行经验，抛丸废气中颗粒物的产生浓度均以900mg/m3计，布袋除尘器处理效率按照99%计算，抛丸废气排气筒排放情况见表4.3-2所示。

（3）喷涂废气

项目在大喷漆房内对大罐进行底漆、面漆的喷涂、在2座小喷漆房内分别对小罐喷涂底漆、面漆，在晾干房内进行自然晾干。调漆均在喷漆房内进行，即调即用。

喷漆过程中产生的漆雾，主要污染物以颗粒物计；喷漆、晾干过程有机废气主要有二甲苯及其它有机溶剂，以VOCs计。

项目各喷漆房均采用上送风下吸风装置收集废气。喷漆房工作时密闭，工件喷完后，进入晾干房晾干，晾干后的产品再运出车间，废气收集效率均按95%计，其余从门缝逸散。喷漆房喷漆产生的有机废气经过滤棉去除漆雾颗粒物后，与晾干房有机废气一起进入1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。

根据企业提供的资料，排风机风量为60000m3/h。大罐年底漆、面漆喷涂时间均为1040h、小罐底漆、面漆年喷涂时间均为2080h，晾干房工作时间为2080h。采用“过滤棉过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”系统处理喷漆废气和晾干废气，颗粒物的去除效率可达100%，有机废气的净化效率可达95%以上。

项目废气有组织排放情况见表4.3-2所示。

表4.3-2   项目有组织废气产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 排气量 （m3/h） | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 去除率 （%） | 排放情况 |  |  | 排气筒编号及参数 |  |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 （t/a） |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 （t/a） | 编号 | 高度（m) | 直径（m) | 温度（℃) |  |
| 碳钢罐焊接 | 颗粒物 | 24000 | 3.89 | 0.09 | 0.194 | 布袋除尘器 | 90 | 0.4 | 0.009 | 0.019 | P1 | 15 | 0.8 | 20 | 间歇 |
| 平板抛丸工序 | 颗粒物 | 27000 | 900 | 24.3 | 50.54 | 脉冲布袋 | 99 | 9.0 | 0.243 | 0.505 | P2 | 15 | 0.9 | 20 | 间歇 |
| 封头抛丸工序 | 颗粒物 | 10000 | 900 | 9.0 | 18.72 | 脉冲布袋 | 99 | 9.0 | 0.090 | 0.187 | P3 | 15 | 0.6 | 20 | 间歇 |
| 大罐喷漆+小罐喷漆+晾干废气* | 颗粒物 | 60000 | 43.33 | 2.6 | 2.704 | 过滤棉过滤 | 100 | 0 | 0 | 0 | P4 | 15 | 1.5 | 20 | 间歇 |
|  | 二甲苯 |  | 41.67 | 2.5 | 2.60 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 95 | 2.08 | 0.125 | 0.130 |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  | 210.27 | 12.62 | 13.121 |  | 95 | 10.51 | 0.631 | 0.656 |  |  |  |  |  |
| 仅小罐喷漆+晾干废气* | 颗粒物 | 60000 | 14.97 | 0.90 | 0.934 | 过滤棉过滤 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 间歇 |
|  | 二甲苯 |  | 24.86 | 1.49 | 1.551 | 活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 95 | 1.24 | 0.075 | 0.078 |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  | 126.51 | 7.59 | 7.894 |  | 95 | 6.33 | 0.380 | 0.395 |  |  |  |  |  |

注：大罐、小罐同时喷漆+时间为1040h/a，仅小罐喷漆+晾干时间为1040h。

2、无组织废气：

（1）不锈钢罐焊接烟尘

不锈钢罐焊接方式主要为二氧化碳保护焊、氩弧焊，不同焊接方式发尘量见表4.3-1所示。本次评价发尘量取8g/kg，不锈钢焊材用量约为2.5t/a，则不锈钢罐焊接烟尘产生量为20kg/a，项目设10套移动式焊接烟尘净化器，每台净化器风量为1200m3/h，焊接烟尘经移动式净化器收集、处理后在车间内无组织排放，废气收集可达70%以上、处理效率可达90%，则不锈钢罐焊接烟尘无组织排放量为7.4kg/a。

（2）不锈钢罐抛光粉尘

项目不锈钢罐需进行抛光处理，根据企业实际运行经验，抛光粉尘产生量约占原料用量的0.05%，项目不锈钢板用量为1500t/a，则不锈钢产品抛光粉尘产生量为0.75t/a。项目共设5台抛光机，每台抛光机设置1套移动式除尘器，每台除尘器风量为3600m3/h，抛光粉尘经移动式除尘器收集、处理后在车间内无组织排放。抛光粉尘收集效率按80%计，处理效率按90%计算，抛光粉尘无组织排放量为0.21t/a。

（3）小抛丸机粉尘

项目在车间中间设1台小抛丸机，对部分小部件进行抛丸处理，根据企业提供数据，小抛丸机年粉尘产生量约5t/a，小抛丸机设备自带一套脉冲布袋除尘器对产生的粉尘进行处理，处理效率按99%计，则小抛丸机粉尘排放量为0.05t/a，小抛丸机粉尘经布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。

（4）未收集的碳钢罐焊接烟尘、喷漆废气

碳钢储罐焊接区未被收集的烟尘无组织排放，排放量约为0.022t/a。

喷漆房运行时会有一部分有机废气以无组织形式逸散，逸散量按有机成分的5%考虑。

项目无组织废气产生情况见表4.3-3。

表4.3-3    项目无组织废气排放情况

| 污染工序 | 污染物种类 | 废气排放量（t/a） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接 | 颗粒物 | 0.029 | 195 | 50 | 14 |
| 抛光 | 颗粒物 | 0.21 |  |  |  |
| 抛丸 | 颗粒物 | 0.05 |  |  |  |
| 喷漆 | 二甲苯 | 0.219 |  |  |  |
|  | VOCs | 1.106 |  |  |  |

### 废水

项目生产过程用水主要为产品试压用水，循环使用，定期补充、不外排，年补充量为200m3，无生产废水产生。

项目员工人数180人，人均用水量按照50L/人•d计，年工作260d，则年生活用水量为2340t/a，排污系数按0.85计，年生活污水产生量约为1989t/a，生活污水中污染物产生浓度分别为：COD 450mg/L、BOD5 250mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L，产生量分别为：COD 0.895t/a、BOD5 0.497t/a、SS 0.398t/a、氨氮 0.060t/a，生活污水排入厂区化粪池，定期清掏外运作农肥。

### 噪声

项目生产过程中将产生机械设备噪声。机械噪声源主要是剪板机、卷板机、焊接设备、抛丸、抛光设备以及风机等噪声，噪声源强在70dB(A)~85dB(A)之间。

### 固体废物

本项目产生的固体废物主要为钢板下脚料、废焊丝、焊渣、废钢丸、废水性漆包装桶、除尘器收尘、漆渣、废过滤棉及废活性炭、废油漆桶、废切削液、废润滑油、废液压油、废切削液包装桶、废润滑油包装桶、废液压油包装桶。

（1）一般工业固废

钢板下脚料产生量约50t/a、废钢丸产生量约为38t/a，由企业收集后外售；废焊丝、焊渣产生量约为0.6t/a、除尘器收尘约为40t/a，定期运往一般固废填埋场处理；水性漆包装桶产生量约2.5t/a，由供货厂家回收。

（2）危险废物

根据设计方提供的资料，项目活性炭初装量约5.8t，根据工程分析计算结果，项目活性炭吸附有机废气量约21t/a，每100kg活性炭吸附20kg有机物即达到饱和状态，项目年运行260天，则项目活性炭每14天实现吸附/脱附一次，活性炭约需每年更换一次，因此项目产生的废活性炭量约5.8t/a。废过滤棉产生量约5t/a；废油漆桶产生量约3.5t/a；废漆渣产生量约5t/a；废切削液、废润滑油、废液压油产生量分别为0.5t/a、0.03t/a、0.02t/a，废切削液、润滑油、液压油包装桶共约0.01t/a。

（3）生活垃圾

项目员工180人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为23.4t/a。

项目固体废弃物产生情况见表4.3-4，项目危险废物汇总表见表4.3-5，项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表见表4.3-6。

表4.3-4   项目固体废物产生情况一览表

| 产生来源 | 固废名称 | 分类 编号 | 产生量 （t/a） | 性状 | 处理处置方式 | 处理量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 钢板下脚料 | / | 50 | 固态 | 收集后外售 | 50 |
|  | 废钢丸 | / | 38 | 固态 |  | 38 |
|  | 废焊丝、焊渣 | / | 0.6 | 固态 | 运往一般固废填埋场 | 0.6 |
|  | 除尘器收尘 | / | 40 | 固态 |  | 40 |
|  | 废水性漆桶 | / | 2.5 | 固态 | 供货厂家回收 | 2.5 |
| 危险废物 | 漆渣 | HW12 900-252-12 | 5 | 固态 | 委托有资质单位处置 | 5 |
|  | 废活性炭 | HW49 900-041-49 | 5.8 | 固态 |  | 5.8 |
|  | 废过滤棉 | HW49 900-041-49 | 5 | 固态 |  | 5 |
|  | 废油漆桶 | HW49 900-041-49 | 3.5 | 固态 |  | 3.5 |
|  | 废切削液 | HW09 900-006-09 | 0.5 | 液态 |  | 0.5 |
|  | 废润滑油 | HW08 900-217-08 | 0.03 | 液态 |  | 0.03 |
|  | 废液压油 | HW08 900-218-08 | 0.02 | 液态 |  | 0.02 |
|  | 废切削液、润滑油、液压油包装桶 | HW49 900-041-49 | 0.01 | 固态 |  | 0.01 |
| 生活 | 生活垃圾 | / | 23.4 | 固态 | 环卫部门清运 | 23.4 |

表4.3-5  工程分析中危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 5 | 喷漆 | 固态 | 油漆 | 油漆 | 0.019吨/天 | 毒性 易燃 | 危废暂存场暂存 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 5.8 | 废气处理装置 | 固态 | / | 有机物 | 5.8吨/年 | 毒性 易燃 |  |
| 3 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 5 | 废气处理装置 | 固态 | / | 有机物 | 0.42吨/月 | 毒性 易燃 |  |
| 4 | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 3.5 | 油漆包装 | 固态 | 油漆 | 油漆 | 0.013吨/天 | 毒性 易燃 |  |
| 5 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.5 | 机械加工 | 液态 | 切削液 | 切削液 | 0.5吨/年 | 毒性 易燃 |  |
| 6 | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 0.03 | 设备维护 | 液态 | 润滑油 | 润滑油 | 0.03吨/年 | 毒性 易燃 |  |
| 7 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.02 | 设备维护 | 液态 | 液压油 | 液压油 | 0.02吨/年 | 毒性 易燃 |  |
| 8 | 废切削液、润滑油、液压油包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 原料包装 | 固态 | / | 石油类 | 0.01吨/年 | 毒性 易燃 |  |

表4.3-6 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 危废暂存间 | 40m2 | 袋装 | 20t | 1个月 |
|  |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装 |  | 1个月 |
|  |  | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装 |  | 1个月 |
|  |  | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 堆放 |  | 1个月 |
|  |  | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 |  |  | 桶装 |  | 1个月 |
|  |  | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 |  |  | 桶装 |  | 1个月 |
|  |  | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 |  |  | 桶装 |  | 1个月 |
|  |  | 废切削液、润滑油、液压油包装桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 堆放 |  | 1个月 |

# 项目所在地区环境概况

## 地理位置

胶州市位于山东半岛西南隅，胶州湾西北岸，地处东经119°37′至126°12′、北纬36°至36°30′，总面积1210平方公里。海岸线全长25.49公里。地理位置优越，海陆空交通发达，胶济、胶黄铁路纵横贯通，济青、环胶州湾两条高速公路横穿市区，同三高速公路穿越胶州，国道、省道构成了四通八达的交通网络，经环胶州湾高速公路至青岛港40公里、黄岛前湾港30公里。距青岛国际机场30公里。

胶北街道办事处位于胶州市西北部，西侧与高密经济开发区接壤，东北与马店镇相依，东南与北关街道办事处相邻，南端沿胶济铁路与胶西镇相接。东西最大横距15千米，南北最大纵距18千米，总面积73.68平方千米，其中耕地3351公顷。距胶州市中心10千米，距青岛前湾港30分钟车程。耕地6.8万亩，辖46个行政村。

本项目位于胶州市胶北街道办事处达能路，地理位置见图2.5-1。

## 自然环境概况

### 地形、地貌、地质

胶州市座落在胶潍河盆地的南缘，胶州湾的西岸，海岸线25.49公里。其整个地势是由西南向东北逐渐倾斜，海拔高度由229.2米降至3米，西南东北之相对高差为226.2米，依次分布着丘陵、平原、洼地及沿海滩涂四大地貌类型。低山丘陵占全市总面积的37.1%、平原地占29.2%、洼地占30.8%、沿海滩涂占11.47%。

### 气候气象

胶州市地理位置优越，气候宜人，属暖温带大陆性季风气候，雨热同季，四季分明。春季干旱少雨，夏季高温多雨，秋季晴爽偏旱，冬季干燥严寒。冬夏持续时间长，春秋季节短。年平均气温12.6℃，最热月平均气温25.2℃，最冷月平均气温-2.5℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-19.2℃。全年主导风向为南、东南风，次主导风向为北、西北风，风向随季节变化，年平均风速2.5m/s，最大风速20.7m/s。小时最大降雨量60mm，日最大降雨量300mm，年最大降雨量1100mm，年平均降雨量725mm。夏季气压998hPa，冬季气压1013 hPa，年平均气压1005 hPa。日平均最大相对湿度98%，日平均最小湿度53%，平均相对湿度71%。平均无霜期为200天，其中最短182天，最长245天，最早为10月4日，最晚11月22日，终霜期一般在3月30日。年平均日照时数2573h，最大冻土深度0.5m，地震烈度为6度。主要气候特征详见表5-1。

表5-1 主要气象气候特征

| 编号 | 项目 |  | 数值及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | 12°C |
|  |  | 极端最高气温 | 39.7°C |
|  |  | 极端最低气温 | -2.5°C |
| 2 | 风速 | 年平均风速 | 2.5m/s |
| 3 |  | 年最大风速 | 20.7 m/s |
| 4 | 日照 | 年平均日照时数 | 2573 |
| 5 | 气压 | 年平均大气压 | 1005hPa |
| 6 | 相对湿度 | 年相对湿度 | 71% |
| 7 | 降雨量 | 年平均降雨量 | 725mm |
|  |  | 年最大降雨量 | 1100mm |
|  |  | 日最大降雨量 | 300mm |
|  |  | 小时最大降雨量 | 60mm |
| 8 | 无霜期 | 年平均无霜期 | 200d |

图5-1 胶州市常年风向玫瑰图

### 水文

胶州市境内有大沽河等6条河流横贯东西。全市地表水总量为1.8亿立方米，地下水资源1.5亿立方米。全市一般年份水资源可利用量为1.4亿立方米。河流水系中最大的水系为大沽河，流域面积为433.6平方公里；另有洋河水系，流域面积为303平方公里。

流经胶北街道办事处主要河流有墨水河、小新河、碧沟河等。

胶州市大部分地下水质很好，东部近海一带的盐碱地则含盐较高。东南部海滩地的地下水矿化度为22.3克/升，其余大部分滨海低地的地下潜水矿化度为3.6克/升。

    - 土壤及生态

全市土壤分为棕壤、潮土、砂姜黑土、盐土和水稻土五个土类，八个亚类，十三个土属。农作物以小麦、地瓜、玉米、大豆为主要粮食作物，兼种高粱、谷子等多种粮食作物和瓜类、甜菜、大椒等经济作物。除粮食作物外，还有棉槐、果树等人工植被。无珍稀野生动、植物种类。

## 区域配套情况

项目区域基础配套设施较完善。项目供水由城市供水管网供给；燃气由市政燃气管网供给；用电由城市电网供给；尚未配套市政排水管网。

# 环境质量现状评价

## 大气环境质量现状评价

### 区域达标情况分析

根据《2017年度胶州市环境质量报告书》，2017年胶州少海子站PM10、PM2.5年平均浓度及O3日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准0.18倍、0.23倍、0.14倍，一中子站PM10、PM2.5年平均浓度及O3日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准0.07倍、0.11倍、0.13倍，SO2、NO2年均浓度和CO日均值第95百分位数浓度达到二级标准。2017年大气环境质量现状监测统计结果表详见表6.1-1。

表6.1-1  2017年大气环境质量现状监测统计结果表 单位：µg/m3

| 项目 | SO2 | NO2 | CO(mg/m3) | O3 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶州少海子站 | 19 | 39 | 0.8 | 183 | 83 | 43 |
| 胶州一中子站 | 15 | 38 | 0.9 | 181 | 75 | 39 |
| 标准值 | 60 | 40 | 4 | 160 | 70 | 35 |
| 少海子站超标倍数 | / | / | / | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
| 一中子站超标倍数 | / | / | / | 0.13 | 0.07 | 0.11 |

注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时滑动平均第90百分位数。

2017年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。

2017年至2018年期间胶州市环保局积极开展大气污染综合整治，一是排查整治“散乱污”企业，按照“两断三清”要求，依法淘汰取缔“散乱污”企业；二是整治燃煤污染，强化重点燃煤企业污染防治设施运行监管，实施现场监察和在线监控，对不符合环保要求、超标排放的燃煤设施，依法拆除或治理；建成区（中心城区）范围内10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰；三是推进工业污染综合防治，对2000 个密封点以上的有机化工企业，进行首轮泄漏检测与修复；开展石化企业专项执法，检查有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业企业。四是防治油气污染，对全市加油站实行油气二级回收；五是控制农作物秸秆焚烧，通过加大宣传，落实监管责任，引导秸秆综合利用；六是整治扬尘污染，采取部门联合执法等措施，依法拆除城区路边石材加工企业，规范、清理城区露天烧烤摊点等。

2018年12月29日胶州市政府印发了《胶州市人民政府关于印发胶州市打赢蓝天保卫战作战方案（2018-2020 年）的通知》（胶政发〔2018〕153 号），并制定了胶州市打赢蓝天保卫战作战方案（2018-2020 年），对改善空气质量进行了具体部署。

综上分析，所在区域环境空气质量整体呈逐步改善趋势。

### 现状监测

- 监测因子：

二甲苯、VOCs、臭气浓度。

- 测点布设：

在项目所在地、前屯新村各设置一个监测点（监测标号：G1、G2）。

- 监测时间和频次：

二甲苯、VOCs、臭气浓度连续监测7天（G1：2019年5月9日～5月15日，G2：2019年3月20日～3月26日），每天监测4次，当地时间02、08、14、20时各监测一次。

- 监测方法：

按国家环保局出版的《环境监测技术规范》中规定的分析方法中的有关规定进行。

本次评价监测点布设见表6.1-2和图2.6-2。

表6.1-2  大气监测点方位与距离表

| 测点标号 | 测点名称 | 距建设项目位置 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| G1 | 项目所在地 | / | / | 二甲苯、VOCs小时值，臭气浓度一次值以及监测期间的气象要素 |
| G2 | 前屯新村 | N | 1090 |  |

### 监测结果及现状评价

大气环境质量现状监测项目统计结果列于表6.1-3中。

表6.1-3 大气环境质量现状监测结果统计     单位：μg/m3

| 监测点 | 项目 | 小时浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标率% | 最大超标倍数 |
| 项目所在地G1 | 二甲苯 | 0.0015L | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0.0012L | 0 | 0 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | 0 | 0 |
| 前屯新村G2 | 二甲苯 | 0.0015L | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0.0012L | 0 | 0 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | 0 | 0 |

根据表6.1-3，评价区域内二甲苯、VOCs小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。臭气浓度一次值＜10（无量纲）。

## 地下水水环境质量现状评价

### 监测内容

监测因子：pH、氨氮、硫酸盐、耗氧量、溶解性总固体、挥发酚、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、总硬度。

监测点位：在项目所在地布设1个地下水监测点位（D1），同时，引用《20190383-青岛达能环保设备股份有限公司》检测报告在秋连庄村、后寨村、前屯新村（D2、D3、D4）的监测结果。

监测时间及监测频次：D1监测点位2019年5月9日，D2-D4监测点位2017年10月4日，监测一天，一次。

### 监测结果及现状评价

拟建项目地下水水质监测结果见表6.2-1。

表6.2-1  地下水水质监测结果表   单位：mg/L(pH值除外)

| 监测点位 监测项目 | 项目所在地 |  | 秋连庄村 |  | 后寨村 |  | 前屯新村 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH | 6.95 | 0.10 | 7.00 | 0 | 7.12 | 0.08 | 7.11 | 0.07 |
| 耗氧量 | 0.83 | 0.28 | 1.74 | 0.58 | 1.90 | 0.63 | 1.94 | 0.65 |
| 总硬度 | 628 | 1.40 | 468 | 1.04 | 536 | 1.19 | 585 | 1.3 |
| 溶解性总固体 | 1184 | 1.18 | 935 | 0.935 | 915 | 0.915 | 1.04×103 | 1.04 |
| 硫酸盐 | 176 | 0.70 | 125 | 0.5 | 110 | 0.44 | 148 | 0.59 |
| 氯化物 | 137 | 0.55 | 92.0 | 0.37 | 87.6 | 0.35 | 139 | 0.56 |
| 亚硝酸盐 | 0.008 | 0.01 | / | / | / | / | / | / |
| 挥发酚 | ＜0.002 | 0.00 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | 0.06 | 0.30 | 0.02L | 0.1 | 0.02L | 0.1 | 0.02L | 0.1 |
| 硝酸盐 | 34.5 | 1.73 | 108 | 5.4 | 74.2 | 3.71 | 101 | 5.05 |

注：检出限为2 MPN/mL。

由表6.2-1可以看出，各监测点位总硬度、硝酸盐均有超标现象，最大超标倍数为0.3倍、4.4倍，项目所在地、前屯新村监测点位溶解性总固体有超标现象，最大超标倍数为0.18倍，其余地下水水质监测指标均满足GB/T14848-2017中的III类标准要求。

## 声环境质量现状评价

### 监测内容

监测因子：等效连续A声级。

监测时间及监测频次：2019年5月9日~10日，监测2天，昼夜各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关要求和规定进行。

### 监测结果

现状监测统计结果列于表6.3-1。

表6.3-1  环境噪声监测结果  单位：dB(A)

| 测点编号 | 昼间 [dB(A)] |  | 夜间[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 东厂界 | 50 | 达标 | 45 | 达标 |
| 南厂界1 | 51 | 达标 | 46 | 达标 |
| 南厂界2 | 51 | 达标 | 46 | 达标 |
| 西厂界 | 51 | 达标 | 45 | 达标 |
| 北厂界1 | 52 | 达标 | 47 | 达标 |
| 北厂界2 | 52 | 达标 | 46 | 达标 |

由表6.3-1可以看出，监测期间厂界昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

## 土壤环境质量现状评价

1、监测点位

在厂区大喷漆房（T1）、油漆库（T2）、危废暂存间（T3）、小喷漆房（T4）、西厂界外（T5）位置各布设1个点位，具体位置见图3.3-1。同时，引用《20190383-青岛达能环保设备股份有限公司》检测报告中对达能喷漆车间（位于本项目厂区东侧）所在位置的监测。

2、监测项目：重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1 –三氯乙烷、1,1,2 –三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共 45 项。

3、采样深度：采集表层0.2m土样

4、监测时间：T1-T5：2019年5月9日，达能喷漆车间位置监测时间：2019年3月20日。

5、监测方法：见附件监测报告。

6、监测结果

（1）评价标准

评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）中的第二类用地标准。

（2）监测结果与分析

土壤现状监测结果如表6.4-1。

表6.4-1土壤现状检测结果（单位：mg/kg，pH无量纲）

| 采样点 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯 化碳 | 氯仿 |
| 大喷漆房位置T1 | 3.6 | 未检出 | 未检出 | 4.9 | 6 | 0.142 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 油漆库位置T2 | 4.1 | 0.13 | 未检出 | 7.1 | 12 | 0.177 | 34 | 未检出 | 未检出 |
| 危废暂存间位置T3 | 4.7 | 未检出 | 未检出 | 4.5 | 6 | 0.081 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 小喷漆房位置T4 | 5.6 | 未检出 | 未检出 | 4.4 | 10 | 0.102 | 11 | 未检出 | 未检出 |
| 西厂界外T5 | 11 | 未检出 | 未检出 | 7.1 | 10 | 0.208 | 11 | 未检出 | 未检出 |
| 达能喷漆车间位置 | 8.97 | 0.07 | 未检出 | 9.37 | 25 | 0.568 | 17.3 | 未检出 | 未检出 |
| 采样点 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
| 大喷漆房位置T1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 油漆库位置T2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 危废暂存间位置T3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 小喷漆房位置T4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 西厂界外T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 达能喷漆车间位置 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样点 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1, 2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 |
| 大喷漆房位置T1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 油漆库位置T2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 危废暂存间位置T3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 小喷漆房位置T4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 西厂界外T5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 达能喷漆车间位置 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样点 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 |
| 大喷漆房位置T1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 油漆库位置T2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 危废暂存间位置T3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 小喷漆房位置T4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 西厂界外T5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 达能喷漆车间位置 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样点 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-氯酚 | 苯并[a] 蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 萘 |
| 大喷漆房位置T1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 油漆库位置T2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 危废暂存间位置T3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 小喷漆房位置T4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 西厂界外T5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 达能喷漆车间位置 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

由表6.4-1可以看出，本项目评价区域各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中的第二类用地标准风险筛选值。

# 施工期环境影响分析

本项目建设内容主要包括对现有厂房进行改扩建、新建1座3F的仓库及办公楼、1座油漆库以及其它辅助用房，由于项目土建内容较少，施工期较短，对施工期的环境影响仅作简要分析。

1、大气环境影响

施工过程中造成大气污染的主要来源有：施工开挖及车辆运输所带来的扬尘；建筑材料的装卸、运输、堆积以及开挖弃土的堆积、运输过程造成的扬起和洒落。

防治措施：

    - 施工现场设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；

    - 开挖时，对作业面和土堆适当喷水，以减少扬尘量。

    - 运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒；

    - 加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。

2、水环境影响

本项目施工期较短，施工废水主要来自施工拌料产生的废水和施工人员生活污水，施工拌料废水量很小，主要污染物为悬浮物，可沉淀后排放，施工人员生活用水依托青岛汇通制塔有限公司厂区内现有设施，生活污水与青岛汇通制塔有限公司员工生活污水一起处理，不会对周围水环境产生影响。

3、声环境影响

土建阶段的噪声源主要是挖掘机、压路机、运输车辆等。装修、设备安装工程阶段主要噪声源为电锯等，噪声源强在80~85dB（A）之间，由于项目周边200米范围内没有居民点等敏感目标，且项目施工期较短，施工噪声对周围环境影响较小。

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

- 尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

- 在高噪声设备周围设置掩蔽物。

4、固体废物环境影响

施工垃圾主要来自建筑垃圾和生活垃圾。

施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程等，在此期间将有一定数量的废弃砂石、混凝土、土石方等。根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的堆放场地，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用。

生活垃圾放入青岛汇通制塔有限公司厂内垃圾桶，与青岛汇通制塔有限公司员工生活垃圾一起处理。

综上所述，在施工单位认真执行上述各项环境措施的情况下，项目在建设期将不会对环境产生明显不利影响。

# 运营期环境影响预测评价

## 大气环境影响预测与评价

项目营运后，产生的废气主要为焊接烟尘、抛丸、抛光粉尘及喷涂有机废气。

### 达标性分析

项目有组织排放废气污染物排放情况如表8.1-1所示。

表8.1-1  项目废气排放达标情况

| 编号 | 污染物 名称 | 治理 措施 | 实际排放 |  |  | 排放标准 |  |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒 高度 （m） | 排放 浓度mg/m3 | 排放 速率kg/h | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率kg/h | 排气筒高度（m） |  |
| P1 | 颗粒物 | 布袋 | 15 | 0.4 | 0.009 | 10 | 3.5 | ≥15 | 达标 |
| P2 | 颗粒物 | 布袋 | 15 | 9.0 | 0.243 | 10 | 3.5 | ≥15 | 达标 |
| *P12’ | 颗粒物 | / | 15 | / | 0.252 | / | 3.5 | ≥15 | 达标 |
| P3 | 颗粒物 | 布袋 | 15 | 9.0 | 0.090 | 10 | 3.5 | ≥15 | 达标 |
| P4 | 二甲苯 | 过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 15 | 2.08 | 0.125 | 15 | 0.8 | ≥15 | 达标 |
|  | VOCs |  |  | 10.51 | 0.631 | 50 | 2.0 |  | 达标 |

注：P1、P2排气筒之间的距离约为28m＜30m，P12’为P1、P2的等效排气筒。

由表8.1-1可以看出，P1-P3排气筒排放的颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准，颗粒物排放速率及等效排气筒排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。P4排气筒排放的二甲苯、VOCs排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中金属制品业的排放限值。

### 厂界达标性分析

项目焊接烟尘、抛丸、抛光粉尘收集、处理效率较高，粉尘无组织排放量较少，厂界颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值。

项目喷漆房密闭性较好，喷漆及晾干过程废气收集效率高（不低于95%），二甲苯、VOCs无组织排放量较少，厂界二甲苯、VOCs浓度可满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中厂界监控点浓度限值，厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93）表1二级标准要求。

因此，本项目大气污染物对大气环境和环境敏感目标的影响较小。

### 污染物排放量核算

1、有组织排放量核算

表8.1-2 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1 | 颗粒物 | 0.4 | 0.009 | 0.019 |
| 2 | P2 | 颗粒物 | 9.0 | 0.243 | 0.505 |
| 3 | P3 | 颗粒物 | 9.0 | 0.090 | 0.187 |
| 4 | P4 | 二甲苯 | 2.08 | 0.125 | 0.208 |
|  |  | VOCs | 10.51 | 0.631 | 1.051 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.711 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.208 |
|  |  | VOCs |  |  | 1.051 |

2、无组织排放量核算

表8.1-3 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 |  | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （µg/m3） |  |  |
| 1 | 生产车间 | 碳钢储罐焊接 |  | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 | 1.0 |  | 0.022 |
| 2 |  | 不锈钢储罐焊接 |  | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 |  |  |  | 0.007 |
| 3 |  | 小抛丸机 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |  |  | 0.05 |
| 4 |  | 抛光 |  | 颗粒物 | 移动式除尘器 |  |  |  | 0.21 |
| 5 |  | 喷涂、晾干 |  | 二甲苯 | / | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中厂界监控点浓度限值 | 0.2 |  | 0.219 |
|  |  |  |  | VOCs | / |  | 2.0 |  | 1.106 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.289 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  | 0.219 |  |
|  |  |  | VOCs |  |  |  |  | 1.106 |  |

3、大气污染物年排放量核算

表8.1-4 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.000 |
| 2 | 二甲苯 | 0.427 |
| 3 | VOCs | 2.157 |

### 大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表见表8.1-5。

表8.1-5 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10） 其他污染物（二甲苯、VOCs） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS /AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  | 网络模型□ |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2. □ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（颗粒物、二甲苯、VOCs） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） |  |  |  |  |  | 监测点位数□ |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无需设置大气环境防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2 ：0t/a |  | NOX：0t/a |  | 颗粒物：1.00t/a |  |  |  |  |  | VOCs： 2.157t/a |  |  |  |  |

### 大气环境影响评价结论

项目采取的大气污染控制措施可行，污染物达标排放，对周围大气环境影响较小，从大气环境影响角度考虑，项目建设可行。

## 地表水环境影响评价

本项目生产过程产品试压用水循环使用，定期补充、不外排，无生产废水产生；生活污水产生量1989t/a，排入厂区化粪池，定期清掏外运用作农肥。

## 地下水环境影响评价

### 地下水环境影响分析

本项目无废水排放，项目可能对地下水影响途径主要是油漆、危险废物若露天堆放，被雨水冲刷，可能形成地表径流及淋溶水下渗，所携带的污染物对浅层地下水造成一定影响；油漆、危险废物在暂存过程中若发生泄漏渗入地下，对地下水环境造成污染。

### 地下水环境保护措施

源头控制措施：油漆、危险废物禁止露天堆放；在油漆库、危废暂存间和循环水池、化粪池采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；加强对污水管道的巡视、管理及水量监测，及时掌握水量变化以便污水渗漏时做出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

分区防治措施：工程可能造成地下水污染的环节主要是：喷漆房、油漆库、危废暂存间防渗措施不当造成下渗，影响厂址周围地区浅层地下水。

根据项目总平面布置情况，将项目厂区划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区和重点污染区。一般污染区和重点污染区：一般污染防治区是指毒性小的生产区、辅助生产区；重点污染防治区是指危害性大、毒性较大的生产区、物料装卸区、油漆库、危废暂存间等区域。

项目生产车间中的大喷漆房、小喷漆房、油漆库、危废暂存间属于重点污染区，其余均属于一般污染区。按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

各分区防渗措施具体说明如下，分区防渗图见图8.3-1。

表8.3-2  区域防渗措施一览表

| 序号 | 污染分区 | 主要环节 | 防渗结构型式 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点污染防治区 | 大喷漆房、小喷漆房、油漆库、危废暂存间 | 土工膜（厚度≥1.5mm）+抗渗混凝土（厚度≥100mm）渗透系数≤10-6cm/s | ①严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土②地坪做严格的防渗措施，在喷漆车间、化学品库、危废暂存间四周应设置围堰，并进行防渗处理，一旦发生跑、冒、滴、漏，确保不污染地下水。 |
|  | 一般污染防治区 | 其他生产区、产品、原材料暂存区、化粪池、循环水池 | 抗渗混凝土（厚度≥100mm），渗透系数≤10-8cm/s | 防止管道跑、冒、滴、漏，消防水池及时修补破损区，管道接口采用密封垫。 |

一般污染区的防渗设计满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，重点污染区的防渗设计满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求。

采取以上措施后，可确保项目油漆及危险废物的暂存不会影响地下水水质。由于全厂产生的废水均不和地表水接触，废水不会通过地表水与地下水的水力联系进入地下，不会对区域内的地下水水质产生影响。本次评价认为，在落实好上述地下水污染防治措施后，项目的建设对周围地下水环境的影响不大，地下水的水质不会发生明显变化。

## 噪声环境影响预测与评价

项目噪声源主要为剪板机、卷板机、抛丸机、抛光机等的设备噪声以及空压机、风机等设备运转噪声，声级范围在70-85dB（A）左右。项目主要生产设备位于车间内，平板抛丸、封头抛丸设备及风机位于车间外，风机隔声罩。项目噪声设备距离东厂界及北厂界均较远，本次评价仅对西厂界、南厂界的噪声影响进行预测，项目主要噪声源情况及与预测点的距离见表 8.4-1。

表8.4-1  各主要噪声源与预测点的距离

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 单台噪声级dB(A) | 叠加声级dB(A) | 降噪措施 | 降噪量dB(A) | 距厂界最近距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 西厂界 | 南厂界 |
| 1 | 剪板机 | 3 | 80 | 91 | 厂房隔声 | 25 | 6 | 56 |
| 2 | 卷板机 | 9 | 80 |  | 厂房隔声 |  |  |  |
| 3 | 埋弧焊机 | 15 | 70 | 94 | 厂房隔声 | 25 | 6 | 77 |
| 4 | 等离子焊机 | 1 | 70 |  | 厂房隔声 |  |  |  |
| 5 | 二氧化碳气体保护焊 | 40 | 70 |  | 厂房隔声 |  |  |  |
| 6 | 氩弧焊机 | 20 | 70 |  | 厂房隔声 |  |  |  |
| 7 | 空压机 | 2 | 85 |  | 厂房隔声 |  |  |  |
| 8 | 抛光机 | 5 | 80 |  | 厂房隔声 |  |  |  |
| 9 | 平板抛丸 | 1 | 80 |  | 厂房隔声 |  |  |  |
| 10 | 小抛丸机 | 1 | 80 |  | 厂房隔声 |  |  |  |
| 11 | 无气喷涂机 | 3 | 70 |  | 厂房隔声 |  |  |  |
| 12 | 封头抛丸 | 1 | 80 | 80 | 隔声罩 | 20 | 55 | 130 |
| 13 | P1风机 | 1 | 85 | 85 | 隔声罩 | 20 | 5 | 102 |
| 14 | P2风机 | 1 | 85 | 85 | 隔声罩 | 20 | 5 | 74 |
| 15 | P3风机 | 1 | 85 | 85 | 隔声罩 | 20 | 61 | 130 |
| 16 | P4风机 | 1 | 85 | 85 | 隔声罩 | 20 | 139 | 130 |

注：位于生产车间内的设备均按照车间距厂界的距离作为最近距离。

根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选用点声源噪声衰减模式对项目噪声进行预测。应用过程中将根据项目实际产噪设备布局具体情况作必要的简化，即只考虑距离衰减和厂房隔声的衰减，点源噪声模式如下：

（1）噪声从室内向室外传播的声压级计算

① 首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的A声级：

式中：LA为某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB(A)；

Lw为某个声源的声功率级，dB；

r为某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R为房间常数，Q为方向性因子。

② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总A声级：

③ 计算室外靠近围护结构处的A声级：

L2(T)＝L1(T)-（TL＋6）

式中：TL—厂房的平均隔声量，dB(A)。

④ 将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw：

Lw＝L2(T)+10lgS

式中：S为透声面积，m2；

⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源的方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（2）室外声源在预测点的声压级计算

① 计算参考位置r0处的A声级：

L(r0)=Lw-20lg(r0)–8

式中：Lw—声源的声功率级；

L(r0)—参考位置r0处的A声级；

② 计算声源在预测点的A声级

Lr=L0 -20lg(r/r0)-ΔL

式中：L(r)— 点声源在预测点产生的A声级；

L(r0) — 参考位置r0处的A声级；

r—预测点距声源的距离，m；

ΔL—各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等），项目中空气吸收和地面效应等可以忽略不计。

（1）厂界噪声达标分析

项目各产噪设备主要布置在机加工生产车间内，风机布置在车间西侧。结合项目平面布置图，项目以各噪声源对西厂界、南厂界的噪声贡献值进行预测。根据各评价点的预测结果，对厂界噪声值状况进行评价，厂界噪声环境影响评价结果见表8.4-2。

表8.4-2   厂界噪声评价结果表  单位：dB（A）

| 测点 | 预测值 | 昼间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 达标情况 |
| 西厂界 | 58 | 60 | 达标 |
| 南厂界 | 35 | 60 | 达标 |

项目采取在车间内对设备进行合理布置，尽量选用低噪声设备，设备采取减震、隔声等措施。采取以上降噪措施后，建设项目对厂界噪声最大贡献值为58 dB(A)。

由预测值可看出，项目厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目夜间不生产，项目噪声对周围声环境影响较小。

通过对比及预测分析，项目对周边声环境影响不大，不会改变当地声环境功能区划。

## 土壤环境影响分析

### 项目对土壤环境污染的途径

土壤污染是指污染物通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。本项目污染物进入土壤的途径主要有以下几种：

（1）大气污染型：大气中的污染物降落在地表，进入土壤表层，引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生产系统的平衡。

（2）原材料及固体废物污染：项目使用的油漆、稀释剂、固化剂等原材料以及产生的漆渣、废油漆桶、废活性炭、废切削液、废润滑油、废液压油及其废包装桶等危险废物在运输、存放过程中通过降水淋溶等途径影响土壤。

### 土壤污染控制措施

为减轻本项目对土壤的污染，项目应采取以下防治措施：

（1）控制项目污染物的排放，减少污染物产生和排放量；

（2）厂区危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求进行建设；油漆暂存库采取防渗漏、防淋溶等措施。

（3）项目生产过程中，做好设备的维护、检修，同时，加强污染物主要产生环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。

（4）加强厂区绿化，在厂区闲置地带及边缘设置绿化带，提高厂区绿化率。

## 固体废物环境影响分析

钢板下脚料、废钢丸由企业收集后外售；废焊丝、焊渣、除尘器收尘定期运往一般固废填埋场处理；水性漆包装桶由供货厂家回收。生活垃圾由环卫部门定期清运。

漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废切削液、废润滑油、废液压油及其废包装桶等危险废物委托有资质单位处置。

本项目设置40m2危废暂存间，有充足的空间进行危险废物的暂存。危险暂存间应做好防流失、防渗漏等措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关设置要求。暂存间具体位置见图3.3-1。

各种固体废物均得到合理处置，且建设项目加强固体废物产生、收集、贮放各环节的管理，固废分类定点存放，采取相应的防流失、防渗漏措施，避免产生二次污染。

因此本项目产生的固体废物经过合理处理和处置后对环境影响较小。

# 污染防治措施评述

## 废气防治措施评述

### 焊接烟尘防治措施分析

项目焊接加工过程中，将产生焊接烟尘。本项目碳钢罐采用固定工位焊接，产生的烟尘集中收集后进入1套布袋除尘器处理，风机风量为24000 m3/h，烟尘经处理后经过15米排气筒P1排放。

布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

布袋除尘器除尘效率通常可达到99％以上，项目焊接烟尘产生浓度较低，布袋除尘器处理效率可达到90%以上。碳钢罐焊接烟尘经净化处理后，颗粒物排放浓度可达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区限值要求，排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

不锈钢储罐焊接工位产生的焊接烟尘采用移动式烟尘净化器进行收集处理，项目共设10套移动式烟尘净化器，每套设备风量为1200m3/h，烟尘收集、净化效率较高，可满足排放要求。

因此本项目焊接废气的治理措施是可行的。

### 抛丸、抛光粉尘防治措施分析

项目平板抛丸、封头抛丸工序产生的废气，经设备自带的2套布袋除尘器净化处理，处理效率可达到99%以上，尾气通过2根15m高的排气筒（P2、P3）排放。

抛丸废气排气筒颗粒物排放浓度可达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区限值要求，排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

不锈钢抛光工序每台抛光机设置1套移动式除尘器，每套设备风机风量为3600m3/h、小抛丸机配套1套脉冲布袋除尘器，粉尘收集、处理效率均较高，可满足排放要求。

### 有机废气防治措施分析

项目喷涂过程中会产生漆雾及有机废气。

项目各喷漆房及晾干房均密闭，废气收集效率较高，可以达到95%以上。喷漆房送排风方式为上送下吸，喷漆时产生的喷漆废气经底部的过滤棉过滤后，与晾干房产生的有机废气共同经1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置进行处理后，通过1根15m高排气筒排放。

喷涂废气处理工艺流程图如图9.1-1：

图9.1-1  喷涂废气处理工艺流程

喷漆房收集装置

15m高排气筒

干式过滤

主管路

4套活性炭吸附脱附单元

1套催化燃烧单元

晾干房收集装置

1、废气收集方式

项目喷漆房密闭性好，且为负压状态，设备喷漆前，先行启动各阶段的排风机，使得各废气产生工位处于负压状态下；同时在喷漆结束后风机仍继续工作一段时间，以彻底将各阶段有机废气近似全部收集处理后关闭，可控制有机废气收集效率达到95%以上。

2、漆雾净化

净化原理如下：外部空气经初级过滤网过滤后由风机送到室体顶部风场分配器，进入工作区，房内空气采用由上向侧下方沉降式送风，以风速大于0.2~1m/s的速度流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接进入干式过滤器，从而滤去喷漆过程中产生漆雾颗粒物。

该除漆雾系统的优点是：处理漆雾的效率高，去漆雾的效率可达100%，避免了对后续有机废气处理系统的影响。

3、有机废气防治措施分析

项目喷漆房经过滤棉净化后的有机废气，与晾干工序产生的有机废气共同通过1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置进行处理后，通过1根15m高排气筒排放。

（1）活性炭吸附

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的相关要求：进入吸附装置的废气温度宜低于40℃；进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3；气体流速宜低于1.20m/s；吸附装置净化效率不得低于90%。

项目喷漆废气首先经过过滤棉干式除漆雾，对漆雾颗粒物可近乎全部去除，进入吸附装置的废气中颗粒物含量远小于1mg/m3。

吸附装置基本参数：项目设4台外形尺寸为2.1m×2.1m×2.4m的活性炭吸附箱，活性炭填充量为2.4m3/箱，正常工作时3台活性炭箱同时吸附，另外1台脱附作业，吸附装置内风速可小于1.2m/s；喷漆及晾干工序均在常温下进行，废气进入活性炭吸附装置的温度为40℃以下，能够满足活性炭的吸附要求。

（2）活性炭脱附—催化燃烧

吸附一定量有机废气的的吸附床自动停止吸附转入脱附再生。系统自动启动脱附风机、开启相应阀门和预加热设施，对(蓄热)催化燃烧床内部的催化剂预热（采用电加热），同时产生一定量热空气，当催化床层温度达到设定值（300左右）时将热空气送入吸附床（脱附风速约0.2m/s），吸附材料床层受热解析出高浓度有机气体，经脱附风机引入催化燃烧床，进行催化燃烧反应，使有机废气氧化分解成二氧化碳和水，并且释放大量的热量。到当废气浓度较高、反应温度较高时，补冷风机自动开启，确保催化燃烧床安全、高效运行。

喷漆房产生的漆雾及有机废气主要成分为颗粒物、二甲苯及VOCs，颗粒物先经干式过滤系统高效处理，处理后的颗粒物对后续有机废气吸附及催化燃烧影响较小；喷漆、晾干产生的二甲苯、VOCs等有机废气经“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置净化处理。废气中漆雾颗粒物去除率可达100%，有机废气处理效率可达95%以上。项目有机废气处理系统示意图详见图9.1-2。

VOCs

图9.1-2  有机废气处理系统示意图

（3）装置操作规范

①定期更换活性炭

活性炭吸附脱附一定次数后需进行更换，本项目活性炭约需每年更换一次，更换产生的废活性炭量约5.8t/a。

在保证更换频次，及时更换活性炭的情况下，可保证其净化效率。

②定期检查压差

该吸附装置运行时，应由专人定期检查吸附装置两端压差，以防止因进尘、漏风等导致吸附效率下降。

综上，喷漆废气经处理后二甲苯、VOCs排放速率和排放浓度均能满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中金属制品业的排放限值。

    - 废气防治措施建议

（1）加强对净化设施的管理，确保净化效率。对净化设施的运行情况应建立档案，发现超标排放应立即采取有效措施；

（2）加强使用完毕的油漆桶存放过程的管理，及时盖好桶盖集中存放处置，尽量降低无组织废气排放污染；

（3）加强人员培训，增强事故防范意识。

综上所述，项目采用的各项废气处理措施均采用技术成熟、应用广泛的措施，实际处理效果较好，因此，项目采用的各项废气处理措施均可行。

## 固体废物治理措施评述

危险废物暂存间须做好防流失、防渗漏等措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关设置要求。

项目各种固体废物均得到合理处置，且建设项目加强固体废物产生、收集、贮放各环节的管理，固废分类定点存放，采取相应的防流失、防渗漏措施，避免产生二次污染，因此项目产生的固体废物经合理处理和处置后对环境影响较小。

## 噪声防治措施评述

项目噪声源主要是剪板机、卷板机、焊接设备、抛丸、抛光设备及项目配套风机噪声。建设项目应重视噪声的污染控制，从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，控制噪声对厂界外声环境的影响。具体可采取的治理措施如下：

（1）选用低噪音设备，高噪音设备安装时加装减震垫。

（2）采用高性能的风机降噪，安装风机时采用减震垫，风机设置隔声罩或隔声间。

（3）保持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增大，要经常进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声。

（4）管道和强烈振动的设备连接，应采用软连接；有强烈振动的管道与建筑物、构筑物或支架的连接，不应采用刚性连接。

采取以上降噪措施后，建设项目对厂界噪声贡献值较小，采用的噪声污染防治措施可行。

## 环保投资一览表

项目环保投资181万元人民币，占项目总投资的1.55%。

环保设施投资一览表见表9.4-1。

表9.4-1  项目环保设施投资一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接 | 颗粒物 | 1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 15 |
|  |  | 颗粒物 | 10套移动式烟尘净化器 | 10 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 2套脉冲布袋除尘器+2根15m高排气筒 | 30 |
|  | 小抛丸机 | 颗粒物 | 1套脉冲布袋除尘器 | 3 |
|  | 抛光 | 颗粒物 | 5套移动式除尘器 | 5 |
|  | 喷涂废气 | 二甲苯、VOCs | 干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧+1根15m高排气筒 | 100 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 3 |
| 噪声 | 生产 | 高噪声设备 | 设备机房、设备减振底座、消声 | 10 |
| 固废 | 生产 | 钢板下脚料、废钢丸 、废焊丝、焊渣、除尘器收尘、 废水性漆桶 | 一般固废暂存间15m2 | 2 |
|  |  | 漆渣、废活性炭、废过滤棉、废油漆桶、废切削液、废润滑油、废液压油及其废包装桶 | 危险废物暂存间40m2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | 181 |

# 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目主要为焊接、抛丸、喷漆工艺，所用的油漆含有二甲苯等有机化学物质，具有一定的潜在危险性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对环境造成不利影响。因此需要进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险措施，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。拟通过分析本工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境之目的。

## 评价依据

### 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及到的风险物质主要为乙炔以及油漆中的二甲苯、正丁醇，经计算Q＜1，项目环境风险潜势为I。

表10.1-1 建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔 | 74-86-2 | 0.018 | 10 | 0.002 |
| 2 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 0.20 | 10 | 0.02 |
| 3 | 正丁醇 | 71-36-3 | 0.04 | 10 | 0.004 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.026 |

### 评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），评价工作等级划分判定见表10.1-2。

表10.1-2  风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为I，根据上表，本次环境风险评价等级确定为简单分析。

## 环境敏感目标概况

项目周围主要环境敏感目标分布情况详见表2.6-3及图2.6-2。

## 物质风险识别

在整个生产过程中所涉及的原辅材料、中间产品、最终产品以及排放的“三废”污染物等，主要的危险源为桶装的油漆、固化剂和稀释剂、瓶装的乙炔。

## 环境风险分析

本项目油漆、固化剂和稀释剂、乙炔的贮存区是火灾和爆炸危险区，储存不当或者容器损坏、破裂，可能造成火灾、爆炸等事故，产生CO等次生污染物，污染周围大气环境；灭火救援过程产生消防废水，污染周围水环境。此外，油漆、稀释剂、固化剂储存不当或容器损坏，可造成物料泄漏，污染周围水环境。

## 环境风险防范措施及应急要求

为减少事故防范风险，项目在各个危险物质使用过程中，均需采取相关的风险防范措施。

### 危险品仓库风险防范责任及要求

项目外购的油漆主剂、稀释剂、固化剂全部存储在油漆库内，因此，生产过程中应加强油漆库的风险防范措施，主要包括：

- 加强管理，严格控制原料储量；

- 仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；

- 设置醒目易燃品标志，配备完善的消防器材如灭火器、消防沙和通风设备，消防器材定期检查；

- 落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；

- 危险品仓库保持通风、干燥，库房周围无易燃物。

### 工艺、设备、装置方面风险防范措施

（1）建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施；

（2）加强对废气处理装置等设备的定期检修和维护，以防意外事故的发生，发现故障，应立即维修更换；

（3）厂内运输车辆应有可靠的防爆、阻火措施；

（4）加强对车间的安全管理，确保安全生产；

（5）厂区设置雨污水截流系统，防止泄漏物料或消防废水进入外环境。

### 污染治理系统事故预防措施

项目可能发生的非正常排放主要是有机废气处理装置出现故障导致的有机废气的事故排放、焊接烟尘、抛丸粉尘处理设施故障导致的颗粒物事故排放。

因此，对废气治理工艺和设施在设计时尽可能考虑采用国内、国际上较先进设备和工艺，同时运行时要定期维护、检修，避免事故的发生，发现异常应及时找出原因及时维修，并加强对生产的管理，一般工作岗位上操作人员经专业培训，关键生产岗位及维修人员要求经专门技术培训合格方能上岗操作。在工程投入运行以前，必须做好人员培训工作，以保证项目建成后的正常工作。

### 事故应急要求

对可能发生的事故，应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降到最低；事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案；事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、卫生、消防、供电、自来水公司等部门，进行必要的救援与监控。

## 结论

在将本次评价提出的风险防范措施和建议落实到位的情况下，项目环境风险可防控。

# 环境经济损益分析

## 经济效益分析

本项目能增加当地税收，有利于促进当地的经济发展，因此本项目具有良好的经济效益。

## 社会效益分析

（1）项目的实施能够有效地提高企业生产规模，项目的建设适应经济建设、社会发展的要求。

（2）项目的实施能够有效地带动当地上下游企业及其他行业的发展，从而促进当地经济的快速发展。

（3）项目的建设有利于改善当地投资环境，对建设和谐社会具有重要作用。

（4）项目建成后对国家上缴的税金为政府提供了较大的财政收入。

综上，本项目建设对促进胶州市工业发展具有积极作用及良好的社会效益。

## 环境效益分析

    - 环保投资费用分析

建设项目在环保方面的投入约181万元人民币，占项目总投资的1.55%，环保设施基本能满足有关污染治理方面的需要，环保措施可以达到达标排放的要求，投资合理。

本项目在污染治理和控制方面有一定的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，建设项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。

    - 环保治理经济收益分析

本项目采用的废气、废水、噪声、固废等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）废气：主要是焊接烟尘、抛丸、抛光粉尘、喷涂废气。通过预测分析，本项目排放的废气的对周围环境和附近居民点的影响程度很小，本区域大气环境功能不会因本项目的建设而发生改变。

（2）废水主要为生活污水，定期清掏外运用作农肥，对周围水环境影响很小。

（3）噪声污染防治设施的建设可为企业职工创造一个良好舒适的工作环境，对企业的安全生产、提高劳动生产率能起到较大作用。

（4）本项目固体废物均得到妥善处置。

结合本工程的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 环境管理的目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

### 环境管理机构

公司已设置专门的环境管理机构，配备了专职环保人员，负责制定、落实环境保护管理制度和环境保护计划，领导组织环境监测，污染源调查及建档、环境统计工作；对厂区员工进行必要的环保技术培训和技术攻关等环境教育。

### 环境管理的内容

建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

（5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（8）建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

### 环保管理制度的建立

（1）报告制度

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。监测数据经统计和汇总后每月上报市环保局存档。事故报告要及时上报备案。

项目排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入项目的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）建立固体废物贮存管理制度

做好固体废物临时贮存的环境管理工作，固体废物临时贮存场必须符合标准的要求，并设置标志牌，做好防护工作。

（4）奖惩制度

项目应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

（5）建立环境保护教育制度

对干部和工人尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确有环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度。这是防止污染事故发生的有力措施。

## 运营期环境管理

营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，工程环保工作要纳入公司全面工作之中，在工程管理的每个环节都要注重环境保护，把环保工作贯穿到工程管理的每个部分。公司环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对公司环保工作定期检查，并接受政府环境保护主管部门的监督和指导。

建设项目营运期环境保护管理计划可见表12.2-1。

表12.2-1 营运期环境保护管理计划

| 序号 | 项目 | 环境保护管理内容 | 执行机构 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染防治 | （1）根据生产情况，合理设置废气处理装置； （2）定期检修，确保各种废气处理措施的良好运作 | 建设单位 | 青岛市生态环境局胶州分局 |
| 2 | 水污染防治 | 化粪池做好防渗处理，定期清掏外运 | 建设单位 |  |
| 3 | 噪声污染防治 | （1）高噪声设备消音减振处理； （2）厂区设置绿化带 | 建设单位 |  |
| 4 | 固废 处理 | （1）各类固废及时按要求收集，贮存并按要求处理； （2）专人收集厂区生产废物、生活垃圾 | 建设单位 |  |
| 5 | 生态 保护 | （1）厂内外合理绿化，宜种果树、花卉、草地，使建筑、绿地、道路有机结合，以体现生态园林景观； （2）厂区生态景观建设应与周围环境保持协调一致 | 建设单位 |  |

## 排污口规范化设置

根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》以及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB 37/T2643-2014），项目建成后，焊接烟尘、抛丸粉尘及喷涂废气排气筒均需设置采样口，排气筒应按照规范化要求设置，达到标准要求高度，并设置便于采样、监测的采样口或搭建采样平台，在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。

## 环境监测计划

为及时掌握项目对当地环境的实际影响程度及变化趋势，验证环境影响评价的科学性，了解环境保护措施的可行性，准确地把握项目建设产生的环境效益，为环境影响回顾性评价提供依据，本项目施行必要的环境监测工作，并建立相应的长期环境监测制度。

### 监测机构的建立

本项目委托第三方监测机构进行监测。

### 环境监测计划

项目应制定完善的监测计划，对污染源、污染物治理设施进行定期监测，同时做好监测数据的归档工作。对于项目暂时无监测能力的项目，可委托具有环境管理部门认可监测资质的单位实施。

### 污染源监测

项目污染源环境监测计划详见表12.4-1。

表12.4-1  项目污染源监测计划

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接烟尘排气筒P1、抛丸废气排气筒P2和P3 | 颗粒物 | 每半年1次 | DB37/2376-2019 GB16297-1996 |
|  | 喷漆废气排气筒P4 | 二甲苯、VOCs |  | DB37/2801.5-2018 |
|  | 厂界 | 颗粒物、二甲苯、VOCs、臭气浓度 | 每半年1次 | GB16297-1996 DB37/2801.5-2018 |
|  | 厂区内 | NMHC | 每半年1次 | GB37822-2019 |
| 噪声 | 厂界外1m处 | 连续等效声级Leq(A) | 每季度1次，每次昼夜各1次 | GB12348-2008 |
| 固体废物 | —— | 统计全厂危险废物、一般工业固废的种类、产量及去向 | 每月统计一次 | / |

#### 监测资料的统计汇总

对获得的监测结果应及时进行统计汇总，编制环境监测报表，并报公司有关部门和当地环境保护行政主管部门。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。

## 项目污染物排放管理要求

### 项目污染物排放清单

本项目生产运行阶段产生的主要污染物为焊接、抛丸、抛光及喷涂、晾干过程产生的废气、生活污水、设备噪声，钢板下脚料、废钢丸、废焊丝、焊渣、除尘器收尘、废水性漆桶等一般固废及漆渣、废过滤棉、废活性炭、废油漆桶、废切削液、废润滑油、废液压油及其废包装桶等危险废物。

建设单位应严格落实各项环境保护措施，减少污染物的排放量，应严格执行“三同时”制度，确保各环境保护措施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。在此基础上，通过本项目工程分析，确定本项目主要污染物的排放清单情况汇总见表12.5-1。

表12.5-1 本项目污染物排放清单

| 污染物类别 | 产生工序 | 污染源名称 | 污染物名称 | 治理措施 | 运行参数 | 排污口信息 |  | 排放状况 |  |  |  | 执行标准 |  |  | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 编号 | 排污口参数 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 排放方式 | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h | / |
| 有组织废气 | 焊接 | 碳钢罐焊接 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 风量24000 m3/h，收集效率90%，去除率90% | P1 | 高度：15m，内径0.8m，排放温度20℃ | 0.4 | 0.009 | 0.019 | 间歇 | 10 |  | 3.5 | 颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 抛丸工序 | 封头抛丸 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 风量27000 m3/h，收集效率100%，去除率99% | P2 | 高度：15m，内径0.9m，排放温度20℃ | 9.0 | 0.243 | 0.505 |  | 10 |  | 3.5 |  |
|  |  | 平板抛丸 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 风量10000m3/h，收集效率100%，去除率99% | P3 | 高度：15m，内径0.6m，排放温度20℃ | 9.0 | 0.090 | 0.187 |  | 10 |  | 3.5 |  |
|  | 喷涂、晾干工序 | 喷漆房、晾干房 | 二甲苯 | 过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 风量60000m3/h，收集效率95%，去除率95% | P4 | 高度：15m，内径1.5m，排放温度20℃ | 2.08 | 0.125 | 0.208 |  | 15 |  | 0.8 | 定期更换活性炭，二甲苯、VOCs排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中金属制品业的排放限值 |
|  |  |  | VOCs |  |  |  |  | 10.51 | 0.631 | 1.051 |  | 50 |  | 2.0 |  |
| 无组织废气 | 焊接、抛光、抛丸 | 焊接、抛光、抛丸 | 颗粒物 | 移动式除尘器、设备自带布袋除尘器 | / | / | / | / | / | 0.289 |  | 1.0 |  | / | 颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值 |
|  | 喷涂、晾干工序 | 生产车间 | 二甲苯 | / | / | / | / | / | / | 0.219 |  | 0.2 |  | / | 二甲苯、VOCs厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中厂界监控点浓度限值。厂区内有机废气无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 |
|  |  |  | VOCs | / | / | / | / | / | / | 1.106 |  | 2.0 |  | / |  |
| 废水 | 生活 | 生活污水 | COD | 排入厂区化粪池定期清运作农肥 | // | / | / | / | / | / | 间歇 | / |  | / | / |
|  |  |  | BOD5 |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | SS |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |
| 噪声 | 生产 | 噪声 |  | 合理布局、隔声、减振、消音 | / | 厂界四周 | / | 昼间： 西厂界 58dB(A) 南厂界 35dB(A) |  |  | 连续 | 昼间60 dB(A) |  |  | 厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固废 | 生产 | 一般废物 | 钢板下脚料 | 外售综合利用 | / | / | / | / | / | 0 | 间歇 | / | / |  | 零排放 |
|  |  |  | 废钢丸 |  | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 除尘器收尘 | 运往一般工业固废填埋场 | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 废焊丝、焊渣 |  | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 废水性漆桶 | 原厂家回收 | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  |  | 危险废物 | 漆渣 | 委托有资质单位处置 | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 废油漆桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废切削液 |  | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 废润滑油 |  | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 废液压油 |  | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 废润滑液桶、废切削液桶、废液压油桶 |  | / | / | / | / | / | 0 |  | / | / |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | / | 委托环卫部门定期清运 | / | / | / | / | / | 0 | 间歇 | / | / |  | 零排放 |

### 污染物排放总量

大气污染物：项目颗粒物排放量为：1.00t/a，其中有组织排放量：0.711t/a、无组织排放量：0.289t/a；VOCs排放量为：2.157t/a，其中有组织排放量：1.051t/a、无组织排放量：1.106t/a；二甲苯排放量为：0.427t/a，其中有组织排放量：0.208t/a、无组织排放量：0.219t/a。

根据关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号），细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，烟粉尘、挥发性有机物需进行2倍削减替代，因此本项目颗粒物、挥发性有机物所需区域削减替代量分别为2.00t/a、4.314t/a。

## 项目“三同时”验收一览表

项目需要配备的主要环保设施有废气收集、处理、排放设施、化粪池、固废暂存场所等。“三同时”验收一览表见表12.6-1。

表12.6-1  “三同时”验收一览表

| 类别 | 项目 | 措施内容 | 预期效果 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接烟尘 | 1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 排气筒高度核实，污染物实际排放浓度、排放速率 |
|  | 抛丸废气 | 2套脉冲布袋除尘器+2根15m高排气筒 |  |  |
|  | 喷涂废气 | 1套“过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”+1根15m高排气筒 | 定期更换活性炭，二甲苯、VOCs排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中金属制品业的排放限值 | 排气筒高度核实，污染物实际排放浓度、排放速率 |
|  | 厂界 | 不锈钢罐焊接区设10套移动式焊接烟尘净化器、不锈钢抛光区设5套移动式除尘器、小抛丸机粉尘经脉冲布袋除尘器处理 | 颗粒物周界外浓度最高点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；二甲苯、VOCs厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中厂界监控点浓度限值；厂区内有机废气无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 | 厂界处浓度监测、厂区内监测 |
| 噪声 | 设备噪声 | 合理布置主要产噪设备位置，采用低噪声设备，并采取隔声、减振措施 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | 厂界噪声 |
| 固废 | 危险废物 | 委托有危废处置资质的单位处置 | 固体废物能够得到妥善处置 | 检查固废收集、储存、处置方式 |
|  | 一般工业固废 | 外售、回收利用或运往一般固废填埋场 |  |  |

# 厂址可行性分析

## 项目选址合理性分析

    - 规划合理性分析

本项目位于胶州市胶北街道办事处达能路，项目用地性质为工业用地，符合当地总体规划和环境规划等相关规划要求；项目所在区域市政配套设施较完善，周边无省级或市级重点文物保护单位，因此本项目选址是可行的。

    - 环境功能区达标分析

项目区域内PM10、PM2.5、O3存在不同程度超标现象，属于不达标区，二甲苯、VOCs小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；各监测点位总硬度、硝酸盐均有超标现象，项目所在地、前屯新村监测点位溶解性总固体有超标现象，其余地下水水质监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求；土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）中的第二类用地标准。

    - 项目实施后对周围环境的影响

1）废气对周围环境的影响

项目排气筒排放的颗粒物、二甲苯和VOCs的排放浓度、排放速率均能达到相应标准要求，对周围大气环境的影响较小。

2）废水对周围环境的影响

项目无生产废水排放，生活污水排入厂区化粪池定期清掏外运作农肥，对周围水环境影响很小。

3）噪声对周围环境的影响

项目采取隔声和减振等措施，经预测，项目厂界噪声均能达标。

4）固废对周围环境的影响

项目产生的固体废物均得到合理处置，且建设项目加强固体废物产生、收集、贮放各环节的管理，固废分类定点存放，采取相应的防流失、防渗漏措施，避免产生二次污染。因此项目产生的固体废物经过合理处理和处置后对环境影响较小。

## 厂区总平面布置的合理性分析

本项目厂区总平面布局综合考虑防火、降噪和卫生等要求，满足使用功能及生产工艺要求，平面布局符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《工业建筑防腐蚀设计规范》（GBJ46-82）的要求。项目的选址和总图布置是合理的。

综上所述，项目符合国家产业政策要求；符合当地规划以及区域产业入驻的有关政策要求；项目建成后采取有效的污染防治措施确保污染物达标排放后，区域环境功能不会因项目的建设而下降；公众对项目在拟选厂址建设持支持态度，因此，从环境保护的角度分析，项目的选址是可行的。

## 相关管理要求的符合性分析

- 与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析：

按照《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求，钢结构行业需：大力推广使用高固体分涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施。

本项目使用高固体份涂料，固体份含量达到60%以上，水性涂料使用比例约占40%，项目产品均在密闭车间内进行喷涂作业，并建设了废气收集与治理设施。因此，项目符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中的相关要求。

- 与《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）》的符合性分析：

按照《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）》要求，C33金属制品制造需：

喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。

项目喷漆房、晾干房均密闭，配有有机废气收集和处理系统，并采取了干式过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧工艺。因此，项目符合《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）》中的相关要求。

# 结论和建议

## 结论

    - 建设项目概况

青岛海空信合工程有限公司年产30000 台压力容器项目位于胶州市胶北街道办事处达能路，购买现有厂房及土地进行建设，总投资11700万元，项目建成后年产碳钢储气罐25000台、不锈钢储气罐5000台。

    - 厂址选择与规划的相容性

本项目购买位于胶州市胶北街道办事处达能路的现有厂房进行生产，项目用地性质为工业用地，符合当地总体规划和环境规划等相关规划要求；项目所在区域市政配套设施完善，周边无省级或市级重点文物保护单位，因此本项目选址是可行的。

    - 污染物排放达标可行性

项目排气筒排放的颗粒物、二甲苯和VOCs的排放浓度、排放速率均能达到相应标准要求，对周围大气环境的影响较小。

项目无生产废水，生活污水排入厂区化粪池定期清掏外运作农肥，对周围水环境影响较小。

项目设备采取隔声和减振等措施，经预测，项目厂界噪声均能达标。

项目产生的固体废物均得到合理处置，且建设项目加强固体废物产生、收集、贮放各环节的管理，固废分类定点存放，采取相应的防流失、防渗漏措施，避免产生二次污染。因此本项目产生的固体废物经过合理处理和处置后对环境影响较小。

结合本工程的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

项目拟采用的各项环保设施合理可靠，确保污染物长期稳定达标排放。本项目的建设严格执行“三同时”，“三同时”验收一览表详见表12.6-1。

    - 区域环境质量现状及环境影响评价

通过监测结果可知，项目区域PM10、PM2.5、O3有不同程度超标现象，属于不达标区，二甲苯、VOCs小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；地下水各监测点位总硬度、硝酸盐均有超标现象，项目所在地、前屯新村监测点位溶解性总固体有超标现象，其余地下水水质监测指标均满足GB/T14848-2017中的III类标准要求；土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）中的第二类用地标准。

    - 风险可接受程度

项目生产中涉及的主要环境风险物质为乙炔、油漆、稀释剂、固化剂，储存量均很小，建设项目可能存在的风险事故有物料泄露和火灾，通过加强管理，采取防范措施后，事故的发生概率很低，造成的后果影响也较小，环境风险可防控。

    - 公众意见采纳情况

本次评价期间，建设单位通过网站公告（两次公示，每次公示10个工作日）、登报公示（二次公示期间登报2次）、张贴公示等形式， 广泛征询公众对该项目的意见和建议。

项目网站、登报公告公示期间均未收到反馈意见，调查公众无反对意见。

    - 总结论

综上所述，建设项目符合产业政策，选址合理，采用的各项环保设施可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，采取风险防范及应急措施后，环境风险可防控，公众对建设项目的建设无反对意见。本报告书认为，从环保角度来讲，建设项目的建设是可行的。

## 建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，确保污染治理资金的落实和到位。

（2）企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实。开展持续清洁生产，提高员工的素质和能力，提高企业的管理水平和清洁生产水平。

（3）企业建立的专门的环保机构，应定期检查、监督企业环保设施的正常运行，保证污染物达标排放。