建设项目环境影响报告表

项  目   名  称：     河北欧卡自动化设备有限公司

计量自动化设备及环保设备生产项目

建设单位（盖章）：     河北欧卡自动化设备有限公司

编制日期：2020年3月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北欧卡自动化设备有限公司计量自动化设备及环保设备生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北欧卡自动化设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈秋春 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 刘伟 |  |  |  |
| 通讯地址 | 河北省沧州市中捷产业园区京津转移园3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13341047378 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 061108 |
| 建设地点 | 河北省沧州市中捷产业园区京津企业转移园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 沧州渤海新区中捷产业园区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 中捷发改备字〔2019〕131号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C349其他通用设备制造业 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 8858.79 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 443 |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5500 | 其中环保投资 (万元) |  |  | 16 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.29% |  |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期投产日期 |  |  | 2021.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河北欧卡自动化设备有限公司位于河北省沧州市中捷产业园区京津企业转移园，是一家主要生产计量自动化设备及环保设备等产品的企业，厂区总占地面积8858.79m2。该公司于2018年1月拟投资5500万元建设“河北欧卡自动化设备有限公司计量自动化设备及环保设备生产项目”，沧州渤海新区中捷产业园区环境保护局于2018年3月9日对该项目环境影响评价报告表进行了批复，批复文号：中捷环表[2018]14号。目前，原项目已完成了生产车间、办公楼等土建工程。 公司本着提升企业可持续性发展能力，同时考虑产品质量和成本等原因，工艺中外协的喷涂工序，新建为自己加工，建设相应的喷砂、喷涂、烤漆专用房，这样不仅提高了产品的加工效率及质量，改善了企业产品质量水平，也间接减少了企业喷涂外协支出成本，加强了企业市场竞争力，促进经济与科技的紧密结合，在一定程度上极大地巩固了企业的行业地位，达到实现同行业中的示范带动作用、地方经济的支柱作用的要求。由于河北欧卡自动化设备有限公司生产工艺和设备发生了改变，属于重大变更，因此重新进行了项目备案，并计划重新办理环评审批手续。 项目的实施必然会带来一定的环境影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”（生态环境部令第1号），本项目属于“二十三、通用设备制造业、69、通用设备制造及维修”中“其他”项目，本项目需要编制环境影响报告表，以便为项目的建设和环境管理提供合法、有效的依据。受河北欧卡自动化设备有限公司委托，本公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价人员经过现场踏勘、收集资料和综合分析，编制了本项目环境影响报告表，作为项目环境工程设计和环境管理的依据。 2、产业政策符合性分析 本项目为通用设备制造项目，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“淘汰类及限制类”。 根据河北省人民政府办公厅颁布的《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政办发［2015］7号），本项目不在河北省新增限值类和淘汰类目录中，属于允许类，符合产业政策。 根据中国人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）（工产业[2010]第122号），本项目使用工艺和装备不属于淘汰类生产工艺和设备。 因此本项目符合地方产业政策，已经在沧州渤海新区中捷产业园区发展和改革局，证号为中捷发改备字〔2019〕131号。 3、项目选址合理性及“三线一单”符合性分析 项目选址于河北省沧州市中捷产业园区京津企业转移园。本项目已取得国有建设用地使用权，该项目用地属于工业用地，符合沧州渤海新区中捷产业园区用地发展规划。项目所处区域无社会所关注的保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的环境敏感目标。本项目所在地供水、供电、等能源充足，不会对项目建设产生制约因素。 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），其要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”），本项目关于落实上述要求的分析如下： （1）生态保护红线 目前，河北省生态保护红线尚未最终划定，根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为重点生态功能区红线、生态环境敏感脆弱区红线、禁止开发区（各类保护地）红线三大类。本项目不位于此三类生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 项目废气经处理措施处理后能够达标排放，对周边环境影响很小。项目生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，厂区泼洒抑尘，对周围环境影响很小。项目生产过程产生的除尘灰收集后回用；职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理，不外排。因此，本项目不会触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目所用资源主要为水资源、电资源。本项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类，因此本项目不属于环境准入负面清单。 因此，本项目建设符合“三线一单”的要求。 4、项目概况 （1）项目名称：河北欧卡自动化设备有限公司计量自动化设备及环保设备生产项目。 （2）建设性质：新建。 （3）建设单位：河北欧卡自动化设备有限公司。 （4）建设地点：本项目位于河北省沧州市中捷产业园区京津企业转移园，项目场址中心地理坐标为东经117°35′7.34″、北纬38°21′42.90″，项目四周均为园区企业，距项目最近的环境敏感目标为北侧700m的盐场社区。项目具体地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （5）建设内容：本项目占地8858.79m2（13.29亩），建筑面积6353.01m2。本项目已建综合楼1座，车间1座，车棚1座，新进先进生产设备134台，项目年产计量自动化设备（单螺杆失重喂料机、定量给料机、固体流量计、颗粒发生器、转子计量秤、SZC失重秤、智能称重控制仪表）1000台套及环保设备（除尘器）200台套。项目建设内容见下表1-1。 表1-1项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模及面积. 主体工程; 1; 生产车间; 已建生产车间1座，彩钢结构，建筑面积5453.43m2. 辅助工程; 1; 综合楼; 已建综合楼1座3层，钢混结构，建筑面积790.68m2. 2; 车棚; 已建车棚1座，砖混结构，建筑面积113.4m2. 公用工程; 1; 供水系统; 供水管网. 2; 供电系统; 市政供电. 环保工程; 1; 废水处理设施; 无生产废水，本项目不设食堂、宿舍，生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，厂区泼洒抑尘. 2; 噪声处理设施; 基础减振、厂房隔声、距离衰减等. 3; 焊接废气处理措施; 焊接过程产生的焊接烟尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（P1）排放. 4; 喷砂、打磨粉尘处理措施; 喷砂、打磨过程会产生喷砂粉尘、打磨粉尘、设备运行噪声。本项目设置1间喷砂间，1间打磨间喷砂、打磨工艺产生的粉尘经中央集尘脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P2）达标排放. 5; 喷漆烤漆废气处理措施; 喷漆过程会产生废气。本项目设置1间喷漆间、1间烤漆间，喷漆工艺产生的废气经过滤纸箱、活性碳环保箱、光氧处理后经15m高排气筒（P3）达标排放. 6; 切割废气处理措施; 切割粉尘经中央集尘脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P1）达标排放. 7; 实验室废气; 经集气罩+布袋除尘器+15米的烟囱处理（P2）. 7; 固废处理设施; 边角料集中收集后外售. 废焊丝、废包装统一回收后于生活垃圾一起交由环卫部门处理. 漆渣、油漆废包装物、废活性炭为危险废物，在厂区危废间暂存，委托有资质单位进行处置. 生活垃圾集中收集，定期清运. （6）产品方案 本项目建成后可实现年产计量自动化设备（单螺杆失重喂料机、定量给料机、固体流量计、颗粒发生器、转子计量秤、SZC失重秤、智能称重控制仪表）1000台套及环保设备（除尘器）200台套，产品明细详见下表1-2。 表1-2项目产品明细表 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 计量自动化设备; 台套/a; 1000. 2; 环保设备（除尘器）; 台套/a; 200. （7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员40人，其中管理技术人员5 人，普通员工35人。 工作制度：根据工艺需要，采用8 小时工作制，全年工作日以300 天计。 （8）项目总投资及环保投资：本项目总投资5500万元，其中环保投资16万元，占总投资的0.29%。 5、平面布置 本项目建设地址在中捷产业园区。车间、综合楼、车棚等建筑已建设完成，新上先进生产设备134台（套），门口位于厂区东侧，综合楼位于厂区东北侧，车间位于厂区西侧，车棚位于厂区东南侧。在满足消防、安全、卫生要求的前提下，总平面布置根据工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时最大限度节约空间，项目平面布置合理。项目平面布置见附图3。 6、主要生产设备、原辅材料及能源消耗 本项目主要生产设备见下表1-3。 表1-3项目生产设备一览表 序号; 主要生产设备; 规格型号; 数量; 备注. 1; 激光切割机; 8KW; 1. 2; 车床; 6140，6150，6360; 4. 3; 炮塔铣; 5M; 1. 4; 万能铣; 5M; 1. 5; 剪弯机; 50t; 1. 6; 折板机; 300t，150t; 2. 7; 卷板机; 1.5m; 2. 8; 卷锥机; TSJG-100型; 2. 9; 摇臂钻床; Z2040; 2. 10; 钻铣床; 多米数控; 1. 11; 台钻; 14; 3. 12; 数控下料机; 1500*6000; 2. 13; 等离子切割机; P-100PF; 2. 14; 电焊机; 320A; 15. 15; 空压机; LGHY-10/10; 3. 16; 气割; JHX-40B; 2. 17; 平台; 1200*750/1500*6000; 5. 18; 天车; 5t，10t; 4. 19; 锯床; 28; 2. 20; 磁力钻; KBM50auto; 2. 21; 电钻; SUF-21静音; 3. 22; 叉车; 3t; 1. 23; 存料架; 6m; 4. 24; 货架; 固力; 30. 25; 电脑; /; 20. 26; 打印机; /; 3. 27; 空调; /; 11. 28; 成套喷砂房; /; 1. 29; 成套喷漆房; /; 1. 30; 成套烤漆房; /; 1. 31; 成套试验设备; 1. 32; 成套废气治理设备; 1. 合计; 134. 主要原辅料及能源消耗情况见表1-4。 表1-4主要原辅材料、能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 一; 基础原材料. 1; 型钢; t/a; 150; 外购. 2; 钢管; t/a; 200; 外购. 3; 钢板; t/a; 300; 外购. 4; 铸钢件; t/a; 50; 外购. 5; 铸铁件; t/a; 50; 外购. 6; 电线; 米/a; 50000; 外购. 7; 电缆; 米/a; 10000; 外购. 二; 外购零部件. 1; 电动机; 台/a; 500; 外购. 2; 减速机; 台/a; 500; 外购. 3; 步进电机; 台/a; 100; 外购. 4; 伺服电机; 台/a; 50; 外购. 5; 执行机构; 套/a; 200; 外购. 6; 标件; 件/a; 20000; 外购. 7; 橡胶皮带; 条/a; 200; 外购. 8; 同步皮带; 条/a; 200; 外购. 9; PVC皮带; 条/a; 300; 外购. 10; PE皮带; 条/a; 150; 外购. 11; 齿轮; 件/a; 400; 外购. 12; 齿条; 件/a; 300; 外购. 13; 皮带轮; 件/a; 500; 外购. 14; 阀门; 台/a; 200; 外购. 15; 加热器; 件/a; 300; 外购. 16; 电器元件; 件/a; 5000; 外购. 17; 电子元器件; 件/a; 20000; 外购. 18; 气动元器件; 台/a; 200; 外购. 19; 计算机; 台/a; 200; 外购. 20; UPC蓄电池; 块/a; 500; 外购. 21; 控制板卡; 块/a; 500; 外购. 22; PLC; 台/a; 200; 外购. 23; 仪器仪表; 台/a; 200; 外购. 24; 传感器; 只/a; 2000; 外购. 28; 流量计; 件/a; 50; 外购. 三; 辅料. 1; 焊丝/焊条; t/a; 50; 外购. 3; 环氧富锌漆; t/a; 4; 外购. 4; 醇酸防锈漆; t/a; 1; 外购. 5; 稀释剂; t/a; 0.2; 外购. 四; 能源. 1; 新鲜水; m3/a; 612.9; 园区供水管网提供. 2; 电; 万kWh/a; 51; 园区供电系统供电. （2）主要原辅材料理化性质 ①醇酸防锈漆：附着力好、防锈性能高、耐水性强，在常温下自然干燥快。主要用于机械设备、钢结构、钢管等。醇酸防锈漆由醇酸树脂、防锈颜料、体质颜料、助剂及有机溶剂等组成；其主要成分为：醇酸树脂55.5%、防锈颜料15%、助剂2.5%、催干剂2%、二甲苯10%、200#溶剂油15%。 ②环氧富锌漆：环氧富锌底漆是由环氧树脂、锌粉、邻二甲酸二丁酯、填料、助剂、溶剂等组成的特种涂料，主要用于钢管、储罐、钢结构、集装箱等。 环氧富锌漆防腐蚀性能优异，附着力强，漆膜中锌粉含量高，具有阴极保护作用，耐水性能优异。主要用于防腐涂层的配套底漆，有阴极保护作用，适用于钢管、储罐、钢结构、集装箱、海洋平台、船舶、海港设施以及恶劣防腐蚀环境的底涂层等。环氧富锌漆的主要成分为：环氧树脂18%、锌粉63.0%、邻苯二甲酸二丁酯1.2%、滑石粉0.3%、二甲苯10%、丁酯3%。 ③稀释剂：油漆稀释剂是一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体溶剂。分别有活性稀释剂和非活性稀释剂两种。本项目使用的稀释剂主要成分为二甲苯20%~40%，200号煤焦油溶剂60~80%。 ⑶油漆及稀释剂主要成分、理化性质介绍 ①醇酸树脂：由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂。按脂肪酸（或油）分子中双键的数目及结构，可分为干性、半干性和非干性三类。干性醇酸树脂可在空气中固化；非干性醇酸树脂则要与氨基树脂混合，经加热才能固化。另外也可按所用脂肪酸(或油)或邻苯二甲酸酐的含量，分为短、中、长和极长四种油度的醇酸树脂。醇酸树脂固化成膜后，有光泽和韧性，附着力强，并具有良好的耐磨性、耐候性和绝缘性等。醇酸树脂为易燃液体、黄褐色粘稠状，易燃，闪点23～61℃，遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。树脂的热解产物有毒。 ②二甲苯：无色透明液体，有芳香烃的特殊气味，系由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物；二甲苯易流动、能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶。二甲苯具刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶，沸点为137～140℃。二甲苯属于低毒类化学物质，美国政府工业卫生学家会议（ACGIH）将其归类为A4级，即缺乏对人体、动物致癌性证据的物质。塑料、燃料、橡胶，各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中，还可来自燃料和烟叶的燃烧气体。二甲苯广泛用于涂料、树脂、染料、油墨等行业做溶剂；用于医药、炸药、农药等行业做合成单体或溶剂；也可作为高辛烷值汽油组分，是有机化工的重要原料。还可以用于去除车身的沥青。医院病理科主要用于组织、切片的透明和脱蜡。 ③200#溶剂油：又名松香水、油漆溶剂油，为120℃~200℃的石油馏分，主要成分是烷烃（如辛烷、壬烷等）。它有良好的溶解性能，本产品易挥发、易燃、易爆。对油、脂溶解力强，安定性好，产品为无色，透明液体，长期贮存不变。主要用作化工溶剂，常用语稀释调合漆、磁漆、柏油、石绵胶等调合的稀释溶剂。 ④环氧树脂：环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘结强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于国防和国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘结剂、涂料等用途。具有力学性能高、附着力强、固话收缩率小、工艺性和稳定性好和优良的绝缘性等特点。 ⑤邻苯二甲酸二丁酯：无色油状液体、可燃、有芳香气味，蒸汽压1.58kPa/200℃;闪点172℃；熔点-35℃；沸点340℃；溶解性：水中溶解度0.04%(25℃)。易溶于乙醇、乙醚、丙酮和苯。用于制造油漆、粘接剂、人造革、印刷油墨、安全玻璃、赛璐珞、染料、杀虫剂、香料溶剂、织物润滑剂等。 根据油漆和稀释剂生产厂家提供的涂料的成分进行分析，本项目使用涂料各主要成分情况见表1-5，油漆和稀释剂固体份含量、可挥发性有机物组分含量见表1-6。 表1-5 油漆主要成分一览表 序 号; 名称; 主要成分. 固形物; 挥发份. 1; 底漆; 醇酸防锈漆; 醇酸树脂55.5%、防锈颜料15%、催干剂2%; 二甲苯10%、助剂2.5%、200#溶剂油15%. 2; 面漆; 环氧富锌漆; 环氧树脂18%、锌粉63.0%、滑石粉0.3%; 邻苯二甲酸二丁酯1.2%、二甲苯10%、丁酯3%. 3; 稀释剂; /; 二甲苯30%，200#溶剂油70%. 表1-6 本项目油漆和稀释剂固体份含量、可挥发性有机物组分一览表 序号; 原料类型; 用量 （t/a）; 主要成分（%）. 固体份; 可挥发有机物（VOCs）. 二甲苯; 其他; VOCs合计. 1; 底漆; 4.0; 72.5; 10; 13.0; 23.0. 2; 面漆; 1.0; 85.8; 10; 4.2; 14.2. 3; 稀释剂; 0.2; /; 30; 70; 100. 用量合计t/a; 5.2; 3.758; 0.56; 0.882; 1.442. 3）项目油漆用量分析 根据企业提供的数据及本项目规格，环保设备平均每件产品喷漆面积约为25m2，每年生产200件；计量设备平均喷漆面积为12㎡，一年生产1000套。经计算，本项目总的喷涂面积为17000m2。每个产品需要喷底漆和面漆，喷涂两次，根据建设单位提供的产品技术参数，底漆厚度为80μm；面漆厚度为20μm。油漆用量采用以下公式计算： m=ρσsη∗10−6NVε 式中：m—油漆用量（t）； ρ—该油漆密度，单位：g/cm3； σ—涂层厚度（μm）； s—涂装面积（m2）； η—该油漆组分所占油漆比例； NV—油漆中的体积固体份（%）； ε—上漆率。 表11 本项目所用各类漆料使用量计算参数 类; 密度（g/cm3）; 涂层厚度（μm）; 该涂料占油漆比例（%）; 原漆中的体积固体（%）; 上漆率（%）. 底漆; 1.3; 80; 100; 72.5; 60. 面漆; 1.3; 25; 100; 85.8; 60. 经计算本项目喷漆时油漆总的使用量约为5t/a，其中底漆用量4t/a，面漆用量1t/a。工件喷漆时，油漆需用稀释剂进行稀释后再使用，底漆与稀释剂用量比例为1:0.03，面漆与稀释剂用量比例为1:0.05，据此计算得底漆稀释剂用量为0.15t/a，面漆稀释剂用量为0.05t/a，稀释剂总用量约为0.2t/a。 （4）物料平衡分析 本项目建设一间密闭喷漆房，调漆、喷漆都在密闭的喷漆房内进行（下文统称为喷漆）。烤漆在烤漆房内进行，本项目在喷漆和烤漆过程会产生挥发性废气，主要污染物为二甲苯和其他VOCs；除有机废气外，还会产生漆雾颗粒物。 根据数据经验及类比同类项目，喷漆和烤漆过程有机废气产生量分别按照总挥发有机废气量的30%和70%。本项目喷漆使用喷涂机进行自动喷涂，根据建设单位提供同行业内的相关工程经验，喷涂机自动喷涂的效率比传统的手工喷涂效率高很多，油漆附着率一般在60%左右，其余40%的油漆通过漆雾的形式散发到喷漆房内。本项目在密闭的喷漆房内设置UV光氧催化设备+活性炭吸附设备，项目废气经“UV光氧催化+活性炭”处理后，经15m高的（P3）排气筒排放。 喷底漆物料平衡见情况图1，喷面漆物料平衡情况见图2。 底漆4.0、稀释剂0.15 （固体份2.9、二甲苯0.445、其他非甲烷总烃1.205） 固体份2.9 挥发份1.65 二甲苯0.445、其他非甲烷总烃1.205 60% 40% 无组织5% 喷漆30% 烤漆70% 附着固体份1.74 有组织95% 排放漆雾0.058 无组织固体份0.058 挥发0.495（二甲苯0.1335、其他非甲烷总烃0.3615） 工件附着1.155（二甲苯0.3115、其他非甲烷总烃0.8435） 无组织5% 有组织95% 有组织95% 无组织5% 二甲苯0.007、其他非甲烷总烃0.018 二甲苯0.0156、其他非甲烷总烃0.0422 二甲苯0.423、其他非甲烷总烃1.144 UV光氧催化 去除效率70% 活性炭吸附装置 二甲苯0.0825、其他非甲烷总烃0.223 排放0.1645（二甲苯0.0444、其他非甲烷总烃0.1201） 吸附率65% 面漆1.0、稀释剂0.05 （固体份0.858、二甲苯0.115、其他非甲烷总烃0.077） 固体份0.858 40% 60% 挥发份0.192 二甲苯0.115、其他非甲烷总烃0.077 无组织5% 喷漆30% 烤漆70% 附着固体份0.5148 无组织固体份0.0172 有组织95% 工件附着0.1344（二甲苯0.0805、其他非甲烷总烃0.0539） 挥发0.0576（二甲苯0.0345、其他非甲烷总烃0.0231） 排放漆雾0.01716 有组织95% 无组织5% 无组织5% 有组织95% 二甲苯0.109、其他非甲烷总烃0.0732 二甲苯0.040、其他非甲烷总烃0.0027 二甲苯0.0017、非甲烷总烃0.0012 UV光氧催化 活性炭吸附装置 二甲苯0.021、其他非甲烷总烃0.0143 去除效率70% 排放0.1645（二甲苯0.0114、其他非甲烷总烃0.0077） 吸附率65% 图1-1项目给漆料物料平衡图单位：t/a 由上图可知工作漆中非甲烷总烃含量为0.742t/a，根据企业提供的资料，工作漆用量一年大概4800升，所以VOC含量大约是154.58g/L,符合《建筑类涂料与胶黏剂挥发性有机化合物含量限值标准要求》。 6、公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水主要为职工生活用水，本项目用水水源由中捷产业园供水管网提供，水质水量均有保障。 生活用水：项目劳动定员40人。根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T1161-2016），本项目人均每天用水量按40L计算，则盥洗用水量为1.6m3/d。 绿化用水：绿化用水定额按0.30m3/m2·a计算，厂区绿化面积443m2，绿化用水量为133m3/a。 综上，本项目新鲜水总用水量为613m3/a。 排水：本项目无生产废水产生，调漆用水全部用来喷漆；生活污水主要为盥洗废水，产生量按用水量的80%计，即1.28m3/d，水量小且水质较简单，本项目不设食堂、浴室，生活污水，水质简单，厂区泼洒抑尘，同时建有防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。项目用水情况见下表1-5、水量平衡图见下图1-1。 表1-5项目用水情况一览表单位：m3/d 用水单元; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 排放量. 职工生活用水; 1.6; 1.6; 0; 0.48; 0. 绿化用水; 0.443; 0.443; 0; 0.443; 0. 调漆用水; 0.0007; 0.0007; 0; 0.0007; 0. 合计; 2.043; 2.043; 0; 0.923; 0. 生活污水水 厂区泼洒抑尘 1.6 1.28 0.32 2.043 新鲜水 图1-1项目给排水平衡图单位：m3/d 绿化用水 0.443 0.443 （2）供电 本项目用电由市政电网供电系统提供，年用电量为51万kWh。 （3）供暖及制冷 本项目生产过程不涉及加热，办公生活设施、生产车间冬季采暖由园区供热管网提供。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本公司于2018年1月拟投资5500万元建设“河北欧卡自动化设备有限公司计量自动化设备及环保设备生产项目”，沧州渤海新区中捷产业园区环境保护局于2018年3月9日对该项目环境影响评价报告表进行了批复，批复文号：中捷环表[2018]14号，经现场勘测，结合建设单位反馈信息，原项目已完成了生产车间、办公楼等土建工程，并未进行设备安装和调试生产，不存在运营污染物排放情况，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地的自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 沧州渤海新区成立于2007年7月，东临渤海，北靠京津，与山东半岛、辽东半岛隔海相望，与天津滨海新区同处环渤海中心地带，是河北省举全省之力打造的重要沿海战略增长极。全区下辖“一市三园”，即黄骅市、中捷产业园区、南大港产业园区和临港经济技术开发区（国家级开发区），总面积2400平方公里，人口60万人，海岸线130公里。 中捷产业园区隶属河北省沧州市渤海新区，位于中国河北省东南部渤海西岸，环渤海经济圈的前沿地带，地处北纬38°19′-38°29′，东经117°23′-117°39′。园区西至沧州60公里，南与黄骅港相接，与辽东半岛和山东半岛隔海相望，北距北京230公里、距天津100公里，距省会石家庄300公里、沧州市60公里、黄骅港20公里，毗邻国家“十一五”规划重点推动发展的天津滨海新区。园区南侧有黄骅港连接海上交通，东距韩国仁川港260海里，日本九州港900海里。 本项目位于中捷产业园区京津转移园3号，厂址中心地理坐标为北纬38°19′-38°29′，东经117°23′-117°39′。项目东侧为园区道路，路东为厂房，南侧为厂房，西侧为空地，北侧为园区道路，路北为厂房。项目具体地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 中捷产业园区地处华北平原东端，渤海西岸，自西南向东北微微倾入渤海，为大陆与海洋交界处，迄今经历了三次较大的海陆演变，形成了现在的低平原地貌。由于河流冲击，造成河湖相沉积不均及海相沉积不均，出现微型起伏不平的小地貌，即一些相对高地和相对洼地。海拔高程1~7米左右。 沿海表现为海岸地貌，是海侵又转化为海退以后逐渐形成的，属于淤积型泥质海岸，其特征是海岸平坦宽阔，上有贝壳堤、沼泾堤、海滩，组成物质以淤泥、粉砂为主。 3、水文地质 园区所在区域地层沉积规律是竖向多层交互，横向上发育透体夹层。从物理力学指标上看，天然含水量一般都大于液限，允许承载力一般在7~14m/m2。在地表水1~1.8m范围内交替分布着砂质粘土和粘土层。 地下水储存在第四系松散沙层的孔隙和土层的裂隙之中，为多层结构的松散岩类孔隙水。从浅层（0~420m）都存在咸水段。深层淡水埋深自西向东逐渐延伸，水质变差，含水沙层颗粒成分变细，层数减少，单层厚度变薄。沙层沉积方向地下水流方向大致为西南到东北方向。 4、地表水 中捷产业园区内河流主要有黄浪渠、老黄南排干、黄南排干、南排水河、新石碑河等。 黄浪渠：始建于1951年，是黄骅市南部地区较大的排水河道，全长46.46 km。 新老黄南排干：1959年，紧靠黄浪渠南侧并行开挖一条排水河道，取名叫黄南排干。1964年，黄南排干上游扩建，下游改道，河成后取名为新黄排干，前者叫老黄南排干。 南排水河：南排水河是为排泄黑龙港流域沥水而开挖的人工排沥河道，1959年开挖，1965年扩挖。上游与清凉江相接，源于交河乔官屯村，至黄骅市赵家堡入海，全长99.4km。流域面积8957km2。南排水河为季节性排水河道，夏秋水量充沛，冬春少水。下游河身多为沙质潮土，易塌坡，又易受海潮侵袭，易淤积。 新石碑河：新石碑河位于黄骅市区北侧，大部分为东西走向，全长52公里，西起大浪白村西，东至赵家堡入海，是中捷产业园区和黄骅市城区防洪外围河道之一。 5、气候气象 本区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，区域年平均日照2407小时，年平均气温13.2℃，最低气温-18.2℃，最高气温41.8℃。累年平均无霜期198天。日最大降雨量286.8mm，年降水量平均533mm，多集中于夏季。秋、冬季多刮偏北风，春、夏季多刮偏南风。全年西南风最多，频率为10.99%。其次为南风，频率均为8.89%。年平均风速为2.9m/s，春季风速较大，夏季风速最小，瞬时极大风速为22.0 m/s。 项目所在地附近无自然保护区及珍稀野生动植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、中捷产业园区概况 中捷产业园区的前身为中捷友谊农场，2003年7月改制为省级开发区——沧州临港经济技术开发区。2007年7月20日，河北省批准在沧州东部临海地区建立沧州渤海新区，中捷成为渤海新区的核心区，更名为沧州渤海新区中捷产业园区。中捷产业园区隶属河北省沧州市渤海新区，位于河北省东南部渤海西岸，处于环渤海经济圈的前沿地带。北距天津100公里、北京240公里，西至沧州市60公里，东临黄骅港20公里。总面积268平方公里，总人口4.2万人，内辖15个生产队，15个行政自然村。2014年，中捷实现连续多年高位增长，完成工农业总产值245亿，财政收入38.2亿元。中捷产业园区地理位置优越，居于中国北方经济最发达的环渤海经济圈的前沿地带，东南临黄骅港，北依京津，西接华北平原腹地，南望齐鲁，是京津冀都市圈经济一体化的重要组成部分，是实施“海上沧州”战略的龙头和带动区域经济发展的重要桥头堡。 2、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区；本项目所在区域地下水以生活饮用水和工农业用水为主，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中对地下水质量的分类，本项目所在区域为地下水Ⅲ类质量；根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中声环境功能区划分，区域为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状 依据《2018年河北省生态环境状况公报》，2018年沧州市空气质量如下： 表3-1 沧州市大气环境现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度(µg/m3); 标准值(µg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 24; 60; 40; 达标. 日平均浓度达标率; 100. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 103.0; 不达标. 日平均浓度达标率; 95.9. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.7; 不达标. 日平均浓度达标率; 84.4. CO; 24小时平均第95位百分位数浓度; 1800; 4000; 45; 达标. 24小时平均第95位百分位数浓度达标率; 100. O3; 8小时平均第90位百分位数浓度; 200; 160; 125; 不达标. 8小时平均第90位百分位数浓度达标率; 74.0. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6; 不达标. 日平均浓度达标率; 73.0. 上述数据表明，2018年沧州市环境空气中SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单（公告2018年第29号）中相关规定，NO2、PM10、O3、PM2.5均存在超标现象。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），判定项目所在区域为环境空气质量不达标区域。 项目所在中捷产业园区，实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），持续改善区域环境空气质量。 2、水环境质量现状 沧州市浅层地下水中溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、氨氮、氟化物、耗氧量超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其他指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐含量偏高主要与本市地质结构有关。沧州市地处冲洪积平原区，地势平缓，浅层水开采层为第一含水组，地下水埋深较浅，排泄方式以人工开采为主，其次是潜水蒸发，侧向径流微弱，土壤中矿物成分经过不断风化淋溶，造成了地下水化学成份的逐渐增多，多年的反复轮回造成了盐分的积累。氨氮、高锰酸盐指数等物质主要源于工业废水、生活污水排放及农村大面积使用大剂量化肥农药和污水灌溉等。而氟化物则是由于部分区域地下沉积物中有含氟量较高的母质矿物，而氟易溶于水，因此造成地下水氟含量偏高。 3、声环境质量现状 本项目所在地执行3类噪声功能区标准，区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境质量现状 本项目周围无水源地、文物保护对象和名胜风景区，地处工业园区，生态环境质量一般。 5、土壤环境质量现状 区域建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于河北省沧州市中捷产业园区京津企业转移园，项目场址中心地理坐标为东经117°35′7.34″、北纬38°21′42.90″，项目四周均为园区企业，距项目最近环境敏感目标为北侧700m的盐场社区。项目所在区域范围内无自然保护区、风景名胜区、国家重点保护文物或历史文化保护地。因此确定主要环境保护目标与保护等级见表3-1。 表3-1环境保护目标及保护级别 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气 环境; 盐场社区; 117.183427; 38.255491; 居民; 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改清单；; 二类区; N; 600. 大郭庄村; 117.184058; 38.244328; 居民; SW; 1450. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水; 项目厂址所在地; 《地下质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、本项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；二甲苯参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中参考限值。标准值见表4-1。 表4-1环境空气质量标准限值（单位：µg/m3） 环境要素; 污染物项目; 标准; 单位. 环境空气; SO2; 年平均60; μg/m3. 24小时平均150. 1小时平均500. PM2.5; 年平均35; μg/m3. 24小时平均75. PM10; 年平均70; μg/m3. 24小时平均150. TSP; 年平均200; μg/m3. 24小时平均300. O3; 日最大8小时平均160; μg/m3. 1小时平均200. CO; 24小时平均4; mg/m3. 1小时平均10. NO2; 年平均40; μg/m3. 24小时平均80. 1小时平均200. 非甲烷总烃; 1小时平均2000; μg/m3. 二甲苯; 1小时平均200; μg/m3. 2、本项目区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区标准，见表4-2。 表4-2地下水环境质量标准项目标准限值（单位：mg/L） 水域功能区类别; 项目; 标准限值. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; pH（无量纲）; 6.5~8.5. 总硬度; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 耗氧量; ≤3.0. 氨氮; ≤0.5. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 3、本项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准值见表4-3。 表4-3环境噪声限值（单位：dB（A）） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; 65; 55. 4、土壤环境 区域建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），标准值见11。 表11 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位mg/kg 序号; 污染物项目; 筛选值. 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 20; 60. 2; 镉; 20; 65. 3; 铬（六价）; 3.0; 5.7. 4; 铜; 2000; 18000. 5; 铅; 400; 800. 6; 汞; 8; 38. 7; 镍; 150; 900. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 0.9; 2.8. 9; 氯仿; 0.3; 0.9. 10; 氯甲烷; 12; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 3; 9. 12; 1，2-二氯乙烷; 0.52; 5. 13; 1，1-二氯乙烯; 12; 66. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 66; 596. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 10; 54. 16; 二氯甲烷; 94; 616. 17; 1，2-二氯丙烷; 1; 5. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 2.6; 10. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 1.6; 6.8. 20; 四氯乙烯; 11; 53. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 701; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 0.6; 2.8. 23; 三氯乙烯; 0.7; 2.8. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 0.05; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.12; 0.43. 26; 苯; 1; 4. 27; 氯苯; 68; 270. 28; 1，2-二氯苯; 560; 560. 29; 1，4-二氯苯; 5.6; 20. 30; 乙苯; 7.2; 28. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 163; 570. 34; 邻二甲苯; 222; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 34; 76. 36; 苯胺; 92; 260. 37; 2-氯酚; 250; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 5.5; 15. 39; 苯并[a]芘; 0.55; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 5.5; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 55; 151. 42; 䓛; 490; 1293. 43; 二苯并[a，h]蒽; 0.55; 1.5. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 5.5; 15. 45; 萘; 25; 70. |
| --- | --- |
| 污染排放标准 | - 废气 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准及无组织排放监控浓度限值标准，喷漆和自然晾干工序非甲烷总烃和二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322—2016）表1中表面涂装业排放标准，漆雾执行《大气污染物综合排放标准》表2中最高允许排放浓度（染料尘）标准；漆雾无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃和二甲苯无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322—2016）中表2企业边界大气污染物浓度限值，同时非甲烷总烃还需满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值，标准值见表4-4。 表4-4废气污染物综合排放标准 污染源; 污染物; 标准值; 执行标准. 切割、焊接; 颗粒物; 排放浓度; 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准. 排放速率; 3.5kg/h（15m）. 喷漆 烘干 工序; 有组织 漆雾; 排放浓度; 18mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（染料尘）最高允许排放浓度. 排放速率; 0.15kg/h（15m）. 有组织 非甲烷总烃; 排放浓度; 60mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322—2016）表1中表面涂装业排放标准. 去除效率; ≥70%. 二甲苯和二甲苯合计; 排放浓度; 20mg/m3. 无组织排放; 无组织非甲烷总烃; 企业边界大气污染物排放限值; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值. 厂房外监控点处1h特别排放限值; 6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值. 厂房外监控点处任意一次特别排放限值; 20mg/m3. 无组织 二甲苯; 企业边界大气污染物排放限值; 0.2mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值. 无组织 颗粒物; 企业边界大气污染物排放限值; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 2、噪声： 营运期厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，标准值见表4-5。 表4-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 厂界外声环境功能区类别; 厂界环境噪声排放限值. 昼间; 夜间. 3; 65dB(A); 55dB(A). 3、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总量控制标准 | 根据国家有关政策要求，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征确定本项目的总量控制因子为COD、NH3-N及SO2、NOx、非甲烷总烃。 非甲烷总烃排放限值60mg/m3；年运行时间为1200h，废气治理措施引风机风量为10000m3/h。 非甲烷总烃排放量=1200h×10000m3/h×60 mg/m3×10-9t/a=0.72t/a 本次评价将工程污染物实际排放量作为污染物排放总量控制指标建议值。具体控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、非甲烷总烃：0.72t/a。 建议以上污染物排放量作为环保行政主管部门下达总量控制指标的参考依据。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程及排污节点如下图5-1。 设计出图 采购原材料 N1、S1 下料 剪板 折弯 焊接 测试 组装 喷砂/打磨 喷漆 N4、S4、G1 N：噪声，S：固废，G：废气 N2、S2 N5、S5 N3、S3 包装出厂 G3、S6 N6、G2 计量自动化设备: 原材料入库 切割 N7、S7、G4 机床加工 产品包装 编码 焊接 N：噪声，S：固废，G：废气 测试 成品检查 入库 N8、S8 喷砂、打磨 喷漆 产品组装 N12 N9、S9、G1 G3、N11、S10 N10、G2 环保设备: 图5-1项目产品生产工艺流程图 G5、N12、S12 工艺流程说明： 本项目的产品主要为计量自动化设备及环保设备。 一、计量自动化设备生产工艺流程简述： 1.设计出图：根据客户需求出具制造图纸； 2.采购原材料：根据客户需求购进所需原材料； 3.下料：下料车间根据工件大小使用切割机进行下料成固定形状； 4.剪板：按照制作图纸将板材裁剪成一定尺寸大小； 5.折弯：板材折弯达到一定弯曲度，以满足使用要求； 6.焊接：板材接缝焊接； 7.组装：根据产品结构件的不同，将电动机、减速机、步进电机、伺服电机、执行机构、标件、橡胶皮带、同步皮带、PVC皮带、PE皮带、齿轮、齿条、皮带轮、阀门、加热器、电器元件、电子元器件、气动元器件、铸钢件、铸铁件、计算机、UPS蓄电池、控制板卡、PLC、电线、电缆、仪器仪表、传感器、流量计等部件分别按照产品的整机结构要求进行整体组装； 8.喷砂/打磨：按照产品要求进行喷砂、打磨处理； 9.喷漆：按照产品要求进行喷漆处理； 10.测试：初步通电测试产品是否合格； 11.包装出厂：测试合格后的产品包装出厂。 二、环保设备生产工艺流程简述： 1.原材料入库：市场采购原材料入库； 2.切割：原材料按图纸要求将板材进行切割加工，毛坯料应留下1~2mm加工量，成品全部边缘角度为90°或45°。 3.机床加工：板材通过车床、铣床、折弯、冲床冲压弯曲等加工成型； 4.焊接：板材接缝焊接； 5.喷砂/打磨：按照产品要求进行喷砂、打磨处理； 6.喷漆：按照要求将半成品进行喷漆的处理； 7.产品组装： （1）控制器组装：防止静电除尘设备直接或间接与机身接触，风机与排烟管道接口处注意严密处理。 （2）整机组装：电线电缆，应走线平直，主回路信号线分开布放，所有控制线每隔8-10cm捆扎一道，进出线处额外捆扎两道。上盖、机身螺丝过孔要保持露出2-3个丝扣，盲孔保证螺丝拧紧。箱体与上盖紧密配合间隙不超过1mm。 （3）元器件预装：绝缘板上元器件，要保持一致性，各器件要求有一定距离。安装牢靠。绝缘板打孔准确。 8.编码：电源和灯具通过电路连接，通过数控编码设定好标准的启动程序； 9.测试：初步通电测试产品是否合格； 10.成品检查：通过实验设备进行检查（试验设备：料仓、除尘器、真空上料机、手插板阀、电动插板阀、卸料器、螺旋、圆盘、失重秤、皮带给料机、提升机各1台，这些设是一整套系统。通过物料（面粉、河砂、石灰等）输送测试功能。物料通过设备从料仓输出再收回循环使用），合格品进入下一步骤； 11.产品包装：将合格产品进行包装封存； 12.入库：合格产品入库。

主要污染工序 1、施工期主要污染工序 本项目为新建项目，项目区域土建工程已完工，本项目施工期主要是室内装修以及设备安装产生的噪声。 2、营运期主要污染工序 （1）废气 本项目废气主要为焊接产生的焊接烟尘（G1）、喷砂打磨产生的粉尘（G2）、喷漆工序产生的漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃、二甲苯（G3）、切割工序产生的粉尘（G4）、成品检查工序产生的粉尘。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水。生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘，同时建有防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。不外排。 （3）噪声 本项目营运期工程噪声主要来自设备运行时产生的噪声（N1~N12），其声级值为65~85dB（A）。 （4）固体废物 本项目固废主要为下料、剪板、折弯、组装、切割、机床加工等工序产生的边角料（S1、S2、S3、S5、S7、S8）、焊接产生的废焊丝、废包装（S4、S9）、喷漆工序产生的漆渣、油漆废包装桶、废气治理设施产生的废活性炭（S6、S10）、布袋除尘器收集的粉尘（S11）以及职工生活产生的生活垃圾。 本项目主要污染物的产生情况见表5-2。 表5-2污染物的产生情况一览表 类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; G1; 焊接; 颗粒物; 焊接固定工位，焊接烟尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（P1）排放. G2; 喷砂/打磨; 颗粒物; 设有喷砂房、打磨房+中央集尘+布袋除尘器+1根15m排气筒（P2）达标排放. G3; 喷漆/烤漆; 漆雾、非甲烷总烃、二甲苯; 经过滤纸箱+活性碳环保箱+光氧处理后经15m高排气筒达标排放（P3）. G4; 切割; 颗粒物; 中央集尘脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P1）达标排放. G5; 实验工序; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高的烟囱（P2）. 废水; --; 职工盥洗污水; COD、氨氮; 水质简单，厂区泼洒抑尘. 噪声; N1~N12; 生产设备; 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减. 固废; S1、S2、S3、S5、S7、S8; 下料、剪板、折弯等; 边角料; 统一收集后外售. S11、S4、S9; 焊接、切割、打磨、喷砂; 废焊丝、废包装，粉尘; 统一回收后于生活垃圾一起交由环卫部门处理. S12; 成品检查工序; 布袋除尘器收集的粉尘; 循环利用（在检验工序）. S6、S10; 喷漆; 漆渣、油漆废包装桶、废气治理设施产生的废活性炭; 暂存危废间，委托有资质单位处置. --; 办公生活; 职工生活垃圾; 垃圾集中收集，由当地环卫部门处理.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度、产生速率及产生量(单位) | 排放浓度、排放速率及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接（G1） | 颗粒物 | 33.33mg/m3 0.17kg/h 0.4t/a | 3.0mg/m3 0.015kg/h 0.036t/a |
|  | 喷砂（G2） | 颗粒物 | 16.6mg/m3 0.083kg/h 0.15t/a | 0.3mg/m3 0.0015kg/h 0.0027t/a |
|  | 打磨（G2） | 颗粒物 | 33.33mg/m3 0.0075kg/h 0.75t/a | 1.5mg/m3 0.0208kg/h 0.0135t/a |
|  | 喷漆（G3） | 漆雾 | 125.27mg/m3 1.253kg/h 1.5032t/a | 6.26mg/m3 0.063kg/h 0.07516t/a |
|  |  | 二甲苯 | 46.66mg/m3 0.467kg/h 0.56t/a | 4.65mg/m3 0.0465kg/h 0.0558t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 106.83mg/m3 1.068kg/h 1.282t/a | 10.65mg/m3 0.1065kg/h 0.1278t/a |
|  | 切割（G4） | 颗粒物 | 156.25mg/m3 0.3125kg/h 0.75t/a | 1.484mg/m3 0.00297kg/h 0.007125t/a |
|  | 实验（G5） | 颗粒物 | 40mg/m3 0.2kg/h 0.02t/a | 0.72mg/m3 0.0036kg/h 0.0036t/a |
|  | 无组织 | 漆雾 | 产生量：0.07516t/a 产生速率：0.063kg/h | 产生量：0.07516t/a 产生速率：0.063kg/h最大落地浓度0.05023mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | 产生量：0.0643t/a 产生速率：0.054kg/h | 产生量：0.0643t/a 产生速率：0.054kg/h最大落地浓度0.005263mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 产生量：0.0641t/a 产生速率：0.053kg/h | 产生量：0.0641t/a 产生速率：0.053kg/h最大落地浓度0.04023mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 | 469.5kg/a | 469.5kg/a |
| 水污染物 | 职工生活（480m3） | COD、SS、NH3-N | 300mg/l ，0.144t/a 200mg/l ，0.726t/a 25mg/l ， 0.012t/a | 生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，厂区泼洒抑尘，同时建有防渗旱厕，定期清掏，用作农肥 |
| 固体废物 | 下料、剪板、折弯等（S1、S2、S3、S5、S7、S8） | 边角料 | 0.05t/a | 0t/a |
|  | 焊接（S4、S9） | 废焊丝、废包装 | 4.5t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器（S11） | 粉尘 | 1.823t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器（S12） | 粉尘 | 0.01764t/a | 0t/a |
|  | 喷漆（S6、S10） | 漆渣 | 0.08t/a | 0t/a |
|  |  | 油漆废包装桶 | 0.8t/a | 0t/a |
|  |  | 废气治理设施产生的废活性炭 | 1.287t/a | 0t/a |
|  | 办公生活 | 职工生活垃圾 | 6t/a | 0t/a |
| 噪声 | 主要是激光切割机、车床、炮塔铣、万能铣、剪弯机、折板机、卷板机、卷锥机、摇臂钻床、钻铣床、台钻、数控下料机、等离子切割机、电焊机、空压机、锯床、磁力钻、电钻等产生的设备噪声，噪声值为65~90dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | 厂区内分为一般防渗区、简单防渗区。一般防渗区：生产车间及办公区，采用底层为三合土压实、再用水泥硬化，以达到防腐、防渗漏的目的，渗透系数≤10-7cm/s。简单防渗区：厂区路面进行硬化处理。本项目厂区土建工程已基本完成，满足防渗要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，项目区域土建工程已完工，项目施工期主要是室内装修以及设备安装，施工选择低噪声的机械设备、作业方法和工艺，尽可能利用噪声距离衰减减小噪声影响；合理安排机械作业的施工时间，严格控制高噪声作业施工时间，如禁止12:00-14:00期间进行高噪声（如电钻等）作业施工，禁止夜间施工；加强与施工人员的沟通，促进其增强环保意识，减少不必要的人为噪声。 通过采取以上措施，施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为焊接产生的焊接烟尘（G1）、喷砂打磨产生的粉尘（G2）、喷漆工序产生的漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃、二甲苯（G3）、切割工序产生的粉尘（G4）、实验工序产生的粉尘（G5）。 ①焊接烟尘（G1） 焊接过程在车间内进行，为间歇操作，产生的颗粒物量较小，本项目焊接方式采用电焊机，共有电焊机15台，15台焊机不同时工作，按2400h算，年需实芯焊接材料50000kg/a。根据《焊接技术手册》中提供各种焊接技术的烟尘浓度和发尘量数据可知，焊接烟尘产生浓度为20～30mg/m3，发尘量为5～8g/kg焊接材料（本评估取8g/kg计），本项目焊接烟尘产生量为400kg/a。本项目焊接固定工位有5个，在固定工位上方各设置1个集气罩（一共5个集气罩），对焊接过程产生的颗粒物进行收集，收集后的焊接烟尘由引风机引入1套布袋除尘器进行处理，集气罩收集效率90%，除尘效率可达90%以上，本项目以90%计，除尘器配套风机风量为5000m3/h，处理后废气经1根15m高排气筒（P1）排放。本项目焊接烟尘产生量约为0.4t/a（0.17kg/h），产生浓度为33.33mg/m3。处理后颗粒物排放量0.036t/a，排放速率0.015kg/h，排放浓度3.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准中最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h的限值要求，未被收集的废气在车间内无组织排放。则本项目焊接烟尘的无组织排放量为40kg/a，排放速率为0.017kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 ②喷砂、打磨（喷砂打磨不在一个车间）产生的粉尘（G2） 喷砂过程会产生喷砂粉尘。本项目设置1间喷砂间，采用封闭作业，根据其产品需要对其工件进行喷砂处理，在喷砂过程中会产生一定量的粉尘。项目需喷砂处理的工件约为15t/a，喷砂工序所需的钢砂约为3t/a，喷砂过程产生的粉尘量约为钢砂用量的5%，因此粉尘产生量为0.15t/a。 在密闭喷砂房内，通过风机产生负压状态，喷砂粉尘经收集（收集效率为90%）通过一套布袋除尘器处理，处理风量为5000m³/h、除尘效率为98%,处理后通过一根15m高的烟囱（P2）处理，根据企业提供的资料，项目喷砂工序每天工作约6小时，年工作日300天，则喷砂粉尘的排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.3㎎/m³。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准中最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。无组织排放量为0.015t/a，排放速率为0.0083kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 打磨过程会产生打磨粉尘，设置密闭的打磨车间，本项目是利用角磨机手工打磨，类比同类型企业，打磨粉尘产生量为原料用量的0.1%，原料用量为750t/a，因此打磨粉尘产生量为0.75t/a，在打磨工位上方设置一个集气罩（一共一个打磨工位），打磨粉尘通过集气罩收集后（收集率90%）通过布袋除尘器（与喷砂共用一个）处理，处理风量为5000m³/h、除尘效率为98%,处理后通过一根15m高的烟囱处理（与喷砂共用一根P2），根据企业提供的资料，项目打磨工序每天工作约6小时，年工作日300天，则打磨粉尘的排放量为0.0135t/a，排放速率为0.0075kg/h，排放浓度为1.5㎎/m³。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准中最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。未收集的粉尘无组织排放，无组织排放量为0.075t/a，排放速率为0.0208kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 ③实验工序产生的颗粒物（G5） 实验工序在添加物料的过程中会产生粉尘，实验每次添加物料是0.1t，根据企业提供的资料，一年添加200次，总添加物料为20t/a，类比同类型企业，粉尘产生量为物料用量的0.1%，因此粉尘产生量为0.02t/a，在密闭实验室内，通过风机产生负压状态，粉尘经收集（收集效率为90%）通过布袋除尘器处理，处理风量为5000m³/h、除尘效率为98%,处理后通过一根15m高的烟囱处理（与喷砂共用一个P2），根据企业提供的资料，项目实验工序每次为30分钟，一年工作100h，则粉尘的排放速率为0.0036kg/h，排放浓度为0.72㎎/m³。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准中最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.02kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 ④调漆、喷漆、烘干工序产生的废气 项目喷漆废气主要来自油漆车间，喷漆时间为4h/d，热风机烘干时间为4h/d，喷漆房每年运行时间约为1200小时，每年晾干时间约为1200小时。项目不设置单独的调漆间，油漆现调现用，在喷漆房内调制。烘干在烤漆房内进行，喷漆烘干都设置在密闭空间内进行。 根据第一章节第6小节，环氧富锌漆和稀释剂产生的二甲苯为0.445t/a、非甲烷总烃为1.205t/a，漆雾产生量为1.16t/a，产生速率0.371kg/h、1.004kg/h、0.967kg/h，产生浓度分别为37.08mg/m3、100.41mg/m3、96.67mg/m3；醇酸防锈漆和稀释剂产生的二甲苯为0.115t/a、非甲烷总烃为0.077t/a，漆雾产生量为0.3432t/a，产生速率0.096kg/h、0.064kg/h、0.286kg/h，产生浓度分别为9.58mg/m3、6.42mg/m3、28.6mg/m3。 废气处理采用1套过滤纸箱+光氧净化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（P3）排放（喷漆和烤漆采用集气罩收集后经管道输送至一套设备处理）。经吸附装置处理后，颗粒物可以去除95%以上；废气去除率参考《湖南省家具制造业VOCs排放量测算技术指南》，光催化氧化法效率为70%，活性炭吸附处理效率65%。排风量约10000m3/h。则漆雾、二甲苯、非甲烷总烃有组织排放量分别为0.07516t/a、0.0558t/a、0.1278t/a，排放速率0.063kg/h、0.0465kg/h、0.1065kg/h，排放浓度分别为6.26mg/m3、4.65mg/m3、10.65mg/m3。漆雾排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（染料尘）最高允许排放浓度，二甲苯和非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322—2016）表1中表面涂装业排放标准。 项目在喷漆工序尚有废气未收集在密闭车间内无组织排放。漆雾、二甲苯和非甲烷总烃排放量分别为0.07516t/a、0.0643t/a和0.0641t/a，排放速率分别为0.063kg/h、0.054kg/h、0.053kg/h。 ⑤切割粉尘 本项目产生的切割废气主要是等离子切割和激光切割下料过程产生的粉尘，该过程粉尘产生量约为原用量的0.1%，则项目切割下料粉尘产生量为0.75t/a，年工作时间为2400h,产生速率为0.3125kg/h。本项目设计采用干式切割，拟通过多条PVC管道将收集的粉尘输送到中央集尘装置（两套等离子切割机安装一个集气罩，激光切割机安装一个集气罩），废气经处理后由15m高排气筒（与焊接烟尘处理设施共用1根排气筒P1）排放。集尘装置采用脉冲布袋除尘器净化处理，该系统集尘罩与设备配套安装，严密性较好，粉尘收集率较高，可达95%以上，其余5%的粉尘在车间内自由扩散，该系统风机风量为2000m3/h，除尘效率达99%。经以上分析，有组织粉尘排放量为0.007125t/a，排放速率为0.00297kg/h，排放浓度为1.484mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，即颗粒物：最高允许排放浓度：120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率二级标准：3.5kg/h。措施可行。 无组织排放的粉尘量为0.0375t/a排放速率为0.016kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点：1.0mg/m3。 本次评价以《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模型）对本项目主要大气污染物颗粒物的最大地面浓度及占标率进行计算，并按预测结果分析项目污染物对周围环境的影响。 一、大气评价等级及范围 （1）大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. 有组织颗粒物; 二类区; 24小时; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准. 无组织颗粒物; 二类区; 24小时; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准. 非甲烷总烃; 二类区; 1小时平均; 2000; 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准. 二甲苯; 二类区; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 备注; 对仅有日平均质量浓度限值的，按3倍折算为一小时平均质量浓度限值，故本项目有组织颗粒物的评价标准值为450μg/m3，无组织颗粒物的评价标准值为900μg/m3. （2）源强参数 本项目大气污染物排放源参数见表7-3、表7-4、表7-5。 表7-3本项目点源参数表 污染源名称; 污染源编号; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率kg/h. 经度; 纬度; 排气量 （万m³/a）; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 颗粒物; 非甲烷总烃; 二甲苯. 焊接排气筒; 点源1; 117.35713; 38.214175; 2.0; 480; 15.0; 0.2; 25.0; 17.69; 2400; 正常; 0.018; --; --. 切割排气筒; 2.0; 480; 15.0; 0.2; 25.0; 17.69; 2400; 正常; --; --. 喷漆、烘干排气筒; 点源3; 117.35734; 38.214123; 2.0; 1200; 15.0; 0.5; 25.0; 17.15; 1200; 正常; 0.063; 0.1065; 0.0465. 喷砂排气筒; 点源2; 117.357324; 38.214122; 2.0; 150; 15.0; 0.4; 25.0; 11.06; 1800; 正常; 0.018; --; --. 打磨排气筒; 2.0; 150; 15.0; 0.4; 25.0; 11.06; 1800; 正常; --; --. 实验室排气筒; 2.0; 150; 15.0; 0.4; 25.0; 11.06; 100; 正常; --; --. 表7-4本项目面源参数表 序号; 污染源; 污染源类型; 污染物; 排放速率（kg/h）; 源的释放高度（m）; 矩形面源长度（m）; 矩形面源宽度（m）; 评价标准（μg/m3）. 1; 焊接; 面源1; 颗粒物; 0.017; 8; 112.44; 48.5; 900. 2; 切割; 面源2; 颗粒物; 0.016; 8; 12.8; 8; 900. 3; 喷砂; 面源3; 颗粒物; 0.0083; 8; 7.8; 5; 900. 4; 打磨; 面源4; 颗粒物; 0.0208; 8; 6.9; 4; 900. 5; 喷漆房和烤漆房; 面源5; 漆雾; 0.063; 8; 15; 13.3; 900. 二甲苯; 0.054; 8; 15; 13.3; 200. 非甲烷总烃; 0.053; 8; 15; 13.3; 2000. 6; 实验室; 面源6; 颗粒物; 0.02; 8; 10; 5; 900. 表7-5估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); --. 最高环境温度; 42.0°C. 最低环境温度; -15.0°C. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 1. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; —. 海岸线方向/o; —. （3）估算预测结果 表7-6Pmax和D10%预测和计算结果一览表 排放 方式; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度Ci(μg/m3); 占标率Pi (%); 出现距离(m); 标准值Coi* (μg/m3). 有组织; 点源1; 颗粒物; 13.69; 3.04; 37; 450. 点源3; 5.62; 1.25; 5.62; 12; 450. 8.04; 4.02; 8.04; 200. 50.26; 2.51; 50.26; 2000. 点源2; 颗粒物; 43.65; 9.7; 30; 450. 无组织; 焊接车间; 颗粒物; 13.828; 3.842; 64; 900. 切割车间; 颗粒物; 12.621; 1.402; 8; 900. 喷漆房、烤漆房; 漆雾; 50.23; 5.58; 11; 900. 二甲苯; 5.263; 2.63; 200. 非甲烷总烃; 40.23; 2.01; 2000. 喷砂房; 颗粒物; 10.743; 3.024; 5; 900. 打磨房; 颗粒物; 83.48; 9.28; 4; 900. 实验室; 颗粒物; 62.15; 6.91; 3; 900. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为打磨房面源排放的颗粒物，Pmax值为9.28%，D10%为nom，Cmax为83.48(μg/m3)，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，本次评价项目的大气评价范围为以厂址为中心区域边长5km的矩形，不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 一般排放口. 点源1; 颗粒物; 8.98; 0.018; 0.043125. 点源2; 颗粒物; 3.6; 0.018; 0.0321. 点源3; 二甲苯; 3.0; 0.03; 0.0361. 漆雾; 3.2; 0.032; 0.0385. 非甲烷总烃; 39.8; 0.398; 0.477. 有组织排放 总计; 颗粒物; 0.0752. 二甲苯; 0.0558. 漆雾; 0.07516. 非甲烷总烃; 0.1278. 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; 生产车间; 颗粒物; 密闭车间生产; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求; 1.0; 0.469. 2; 喷漆房; 漆雾; 密闭车间生产; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（染料尘）最高允许排放浓度; 2.0; 0.07516. 二甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值; 0.2; 0.0643. 非甲烷总烃; 2.0; 0.0641. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.469. 漆雾; 0.07516. 二甲苯; 0.0643. 非甲烷总烃; 0.0641. 表7-9 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.5442. 2; 漆雾; 0.15032. 3; 二甲苯; 0.1201. 4; 非甲烷总烃; 0.1919. （3）排气筒设置要求 本项目排气筒的设计要符合《烟囱设计规范》(GB 50051―2002)和《钢结构设计规范》(GB 50017―2003)的要求，并在排气筒预留永久采样口及采样平台，采样口须符合《固定源废气监测技术规范》(HJT 397-2007)、《固定源废气监测技术规范》(HJT 397-2007)、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）的要求。 （4）防护距离设置 1）大气防护距离设置 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目评价等级为二级，故不设置大气环境防护距离。 2）卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价对车间的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Qc—污染物排放速率，kg/h； Cm—大气中有害物一次浓度限值，mg/m3； A、B、C、D—与污染源结构和当地风速相关的系数； L—所需要的卫生防护距离，m； r—污染源等效半径，m。 卫生防护距离参数见下表7-10。 表7-10 卫生防护距离参数一览表 污染源; 污染物; Qc(kg/h); Cm(mg/m3); S(m2); A; B; C; D; L(m); 卫生防护距离. 生产车间; 颗粒物; 0.08; 0.45; 5453; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 3.524; 50. 漆雾; 0.063; 0.45; 200; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 6.382; 50. 二甲苯; 0.054; 0.2; 200; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 9.632; 50. 非甲烷总烃; 0.053; 2.0; 200; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 1.309; 50. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。由计算结果可知，该项目的卫生防护距离定为100m。 综上，本项目针对生产车间设置卫生防护距离100m，建议卫生防护距离内不得设置居住房屋。根据现场调查，距离企业最近敏感点为北侧700m的盐场社区。 表7-9建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km£. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（PM2.5、PM10、O3、CO、SO2、NO2）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录DR; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充数据□. 现状评价; 达标区R; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源£; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受R; 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0.5442）t/a; VOCs：（0.1919）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生，主要为办公生活污水，产生量按用水量的80%计，即1.6m3/d，水量小且水质较简单，本项目不设食堂、浴室，生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，厂区泼洒抑尘。同时设有防渗旱厕，定期清涛，用作农肥。 本项目无废水外排，不会对区域水环境产生明显影响。 （2）地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目产品为计量设备和环保设备的制造，为“I 金属制品、53 金属制品加工制造 其他”，对应的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要为激光切割机、车床、炮塔铣、万能铣、剪弯机、折板机、卷板机、卷锥机、摇臂钻床、钻铣床、台钻、数控下料机、等离子切割机、电焊机、空压机、锯床、磁力钻、电钻等产生的设备噪声，噪声值为65~90dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，减轻噪声对周边环境的影响。 （2）预测模式 本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行计算。 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据拟建工程噪声源和环境特征，一般只考虑几何发散衰减，其它因素可忽略，衰减按点声源处于半自由空间的几何发散衰减模式进行预测，其预测模式为： ①室外点声源利用点源衰减公式 LA（r）=LA（r0）-20Lg（r/r0）-8 式中：LA（r） —— 是距声源r处的A声级值； LA（r0） —— 是距声源r0处的A声级值。 ②对于室内声源按下列步骤计算 a、由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA（r0）。 b、将室外声级LA（r0）和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： LW=LA（r0）+10LgS 式中：S —— 为透声面积，m2。 c、用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LA（r）=Lw-20Lgr0-8-20Lg（r/r0） ③对于尺寸较大的声源，作为面声源处理，但在实际预测中，面声源的衰减比较复杂，为简化计算，将面声源朝向预测点的一个面划分成若干块，将这几个面视为点声源，计算其分别在预测点的声级值，再叠加代表整个面向外辐射的噪声。划分出点源的尺寸根据其与预测点的距离的比例确定。 假设面声源的辐射噪声声功率级为LW，面声源简化成n个点，则每个点的噪声声功率级近似简化为： LPW=LW/n+10Lg（S/n） 式中：LPW —— 等效点声源声功率级； LW —— 面声源声功率级； n —— 面声源简化后的点数； S —— 面声源表面面积。 ④噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lai，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值Leqg为： Leqg=10Lg[1T(I=1Nti100.1LAi+i=1Mtj100.1LAJ)] 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，S； ti—在T时间内i声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑤用下式计算各噪声源对各预测点贡献声级及背景噪声叠加结果： Leq(A)=10lg[100.1Leq(A)贡+10lg0.1Leq(A)背］ 预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 （3）预测结果分析 项目夜间不生产，按照预测模式及选取参数，计算项目噪声源对四周厂界的昼间噪声贡献值，结果见表24。 表24 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 名称; 昼间贡献值; 昼间标准值; 评价结果. 东厂界; 44.1; 65; 达标. 南厂界; 42.1; 65; 达标. 西厂界; 40.1; 65; 达标. 北厂界; 45; 65; 达标. 根据噪声预测结果，项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准要求。项目夜间不生产。 因此，项目实施后对周围声环境影响不明显。。 4、固废影响分析 本项目固废主要为下料、剪板、折弯、组装、切割、机床加工等工序产生的边角料（S1、S2、S3、S5、S7、S8）、焊接产生的废焊丝、废包装（S4、S9）、喷漆工序产生的漆渣、油漆废包装桶、废气治理设施产生的废活性炭（S6、S10）、布袋除尘器收集的粉尘（S11）、实验室布袋除尘器收集的粉尘以及职工生活产生的生活垃圾。 1）边角料 根据建设单位提供资料，项目在下料、剪板、折弯、组装、切割、机床加工工序会产生边角料，年产生量为5t/a，金属边角料为一般固废，具有可回收价值，由建设单位收集后外售。 2）废焊丝、废包装、布袋除尘器收集的粉尘 根据建设单位提供资料，本项目焊接产生的废焊丝、废包装，产生量为0.05t/a，布袋除尘器收集的粉尘1.823t/a，统一回收后于生活垃圾一起交由环卫部门处理。 3）漆渣 根据《国家危险废物名录》（2016版），漆渣属于危险废物，危险废物类别为HW12染料、涂料废物，废物代码：900-252-12，根据工程分析，本项目漆渣产生量为0.08t/a，由建设单位收集后在厂区危废间暂存，而后委托有资质单位处置。 4）油漆废包装桶 根据《国家危险废物名录》（2016版），漆渣属于危险废物，危险废物类别为HW49其他废物，废物代码：900-041-49，根据建设单位提供资料，油漆废包装桶产生量为0.8t/a，由建设单位收集后在厂区危废间暂存，而后委托有资质单位处置。 5）废活性炭 生产过程产生的喷漆有机废气采用活性炭净化，根据同类工程调查，100kg活性炭吸附有机废气的能力大概为30kg，本项目产生VOCs先经过光催化氧化处理，处理后活性炭吸收VOCs的量为0.297t/a，故活性炭的量约为0.99t/a，废弃活性炭是被吸附的有机气体的量和活性炭本身的用量之和，废活性炭的量约为1.287t/a。活性炭的更换周期建议为3个月更换一次。根据《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭为危险废物，危险废物类别为HW49其他废物，代码为900-039-49，由建设单位收集后在厂区危废间暂存，而后委托有资质单位处置。 项目在生产车间西侧设置专门的危险废物暂存间，妥善保存。危险废物在厂区贮存时，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，采用专用容器分类收集，临时存放于专用贮存场所，容器应粘贴符合标准中附录A所示标签，容器材质应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物应相容(不相互反应)。 危险废物暂存间应防雨、防风、防晒，四周按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙角要用坚固防渗材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总贮量的1/5。本项目危险废物暂存间基本情况见表7-12。 表7-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 生产车间西侧; 15m2; 堆放; 0.8t; 30天. 2; 漆渣; HW12; 900-252-12; 桶装; 0.08; 30天. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 0.99t; 30天. 综上所述，建设项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置，不会对周围环境造成较大影响。 6）生活垃圾 根据类比调查，工人生活垃圾排放量为0.5kg/(d·人)，本项目劳动定员40人，年工作日按300天计算，则项目生活垃圾产生量为6t/a，统一收集后送当地环卫部门处理。 - 实验室布袋除尘器收集的粉尘 - 实验室布袋除尘器收集的粉尘为0.01764t/a，收集后循环利用（在实验工序）。 #### 本项目产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的规定，土壤环境影响分为生态影响和污染影响，土壤环境生态影响是指人为因素引起土壤环境特征变化导致其生态功能变化的过程或状态。土壤环境污染影响是指人为因素导致某种物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变导致土壤质量恶化的过程或状态。项目所在建筑为建成建筑，建设期间不会新增土建工程，仅作简单装修及设备安装即可运营，因此本项目土壤环境影响不属于生态影响，主要为污染影响。 （1）等级划分 土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。 （2）划分依据 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2）。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表： 表 25 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 整体项目占地面积为8858.79m2 ≤5hm2 ，占地规模为小型。项目所在地属于工业用地，周边不存在耕地、原地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，周边不存在其他土壤环境敏感目标，因此项目所在地敏感程度为不敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。污染影响型评价工作等级划分表见下表。 表 26 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 工作 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录 A 土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于制造业中的设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的III类项目类别。根据表26可知，该项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、清洁生产分析 清洁生产是对产品和产品的生产过程采用预防污染的策略来减少污染物的产生。它是一种新的创造性的思想，将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效益和减少对人类及环境的影响。 （1）本项目工艺成熟，环保设施完善，各类污染物均能得到妥善的处理。 （2）本项目的工艺采用目前国内最先进的生产设备和工艺技术，具有技术先进、自动化程度高、能耗低、资源利用率高、产品质量好、噪声低、污染物排放少。 综上所述，该工程在生产全过程中较好的应用了“节能、降耗、减污”和最大限度循环回收利用资源的原则。在生产过程中最大限度的降低污染排放，贯彻了清洁生产原则。 综上所述，该项目各项指标均符合清洁生产原则。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接（G1） | 颗粒物 | 固定工位+集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（P1）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准要求 |
|  | 喷砂/打磨/实验（G2、G5） | 颗粒物 | 设有喷砂房、打磨房、实验室+中央集尘+布袋除尘器+1根15m排气筒（P2）达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准要求 |
|  | 喷漆（G3） | 漆雾 | 经过滤纸箱+活性碳环保箱+光氧处理后经15m高排气筒（P3）达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（染料尘）最高允许排放浓度及《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB 13/ 2322—2016）表1中表面涂装业排放标准 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 切割（G4） | 颗粒物 | 中央集尘脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P1）达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准要求 |
|  | 无组织 | 漆雾 | 密闭车间生产 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  |  | 二甲苯 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB 13/ 2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB 13/ 2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、SS、NH3-N | 生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，厂区泼洒抑尘，同时建有防渗旱厕，定期清掏，用做农肥 |  |
| 固 体 废 物 | 下料、剪板、折弯等（S1、S2、S3、S5、S7、S8） | 边角料 | 统一回收后外售 | 妥善处置不外排 |
|  | 焊接（S4、S9）布袋除尘器收集的粉尘（S11） | 废焊丝、废包装、粉尘 | 统一回收后于生活垃圾一起交由环卫部门处理 |  |
|  | 实验室布袋除尘器收集的粉尘（S12） | 粉尘 | 循环利用（在实验阶段） |  |
|  | 喷漆（S6、S10） | 漆渣 | 暂存厂区危废间内，委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 油漆废包装桶 |  |  |
|  |  | 废气治理设施产生的废活性炭 |  |  |
|  | 办公生活 | 职工生活垃圾 | 垃圾集中收集，由当地环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 项目在运营期间的噪声主要为激光切割机、车床、炮塔铣、万能铣、剪弯机、折板机、卷板机、卷锥机、摇臂钻床、钻铣床、台钻、数控下料机、等离子切割机、电焊机、空压机、锯床、磁力钻、电钻等设备运行时产生的噪声。不同的噪声源采取不同的降噪声措施，主要包括基础减振、距离衰减等措施，降噪量达15～25dB(A)以上，再经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，对外环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 厂区内分为一般防渗区、简单防渗区。一般防渗区：生产车间及办公区，采用底层为三合土压实、再用水泥硬化。简单防渗区：厂区路面进行硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：河北欧卡自动化设备有限公司计量自动化设备及环保设备生产项目。 （2）建设性质：新建。 （3）建设单位：河北欧卡自动化设备有限公司。 （4）建设地点：本项目位于河北省沧州市中捷产业园区京津企业转移园，项目场址中心地理坐标为东经117°35′7.34″、北纬38°21′42.90″，项目四周均为园区企业，距项目最近的环境敏感目标为北侧600m的盐场社区。项目具体地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （5）建设内容：本项目占地8858.79m2（13.29亩），建筑面积6353.01m2。本项目已建综合楼1座，车间1座，车棚1座，新进先进生产设备134台，项目年产计量自动化设备（单螺杆失重喂料机、定量给料机、固体流量计、颗粒发生器、转子计量秤、SZC失重秤、智能称重控制仪表）1000台套及环保设备（除尘器）200台套。 （7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员40人，其中管理技术人员5 人，普通员工35人。 工作制度：根据工艺需要，采用8 小时工作制，全年工作日以300 天计。 2、项目选址 本项目位于河北省沧州市中捷产业园区京津企业转移园，项目场址中心地理坐标为东经117°35′7.34″、北纬38°21′42.90″，项目四周均为园区企业，距项目最近的环境敏感目标为北侧700m的盐场社区。厂址附近无自然保护区、文物景观、珍稀动植物及其它环境敏感点。 项目选址于河北省沧州市中捷产业园区京津企业转移园。本项目已取得国有建设用地使用权，该项目用地属于工业用地，符合沧州渤海新区中捷产业园区用地发展规划。项目所处区域无社会所关注的保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的环境敏感目标。本项目所在地供水、供电、等能源充足，不会对项目建设产生制约因素。 因此，用地符合要求，项目选址合理。 3、产业政策的符合性 本项目为通用设备制造项目，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“淘汰类及限制类”。 根据河北省人民政府办公厅颁布的《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政办发［2015］7号），本项目不在河北省新增限值类和淘汰类目录中，属于允许类，符合产业政策。 根据中国人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）（工产业[2010]第122号），本项目使用工艺和装备不属于淘汰类生产工艺和设备。 因此本项目符合地方产业政策，已经在沧州渤海新区中捷产业园区发展和改革局，证号为中捷发改备字〔2019〕131号。 4、项目衔接 （1）给水：本项目用水主要为职工生活用水，本项目用水水源由中捷产业园供水管网提供，水质水量均有保障。 （2）排水：本项目生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，厂区泼洒抑尘。同时建有防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。 （3）供电：本项目用电由市政电网供电系统提供，年用电量为51万kWh。 （4）供暖及制冷：本项目生产过程不涉及加热，办公生活设施、生产车间冬季采暖由园区供热管网提供。 评价区域环境质量现状 （1）大气环境：评价区域大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地下水环境：评价区域地下水质量达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值，区地下水环境质量较好。 （3）声环境：评价区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类标准。 环境影响分析结论 1、施工期 本项目为新建项目，项目区域土建工程已完工，项目施工期主要是室内装修以及设备安装，施工选择低噪声的机械设备、作业方法和工艺，尽可能利用噪声距离衰减减小噪声影响；合理安排机械作业的施工时间，严格控制高噪声作业施工时间，如禁止12:00-14:00期间进行高噪声（如电钻等）作业施工，禁止夜间施工；加强与施工人员的沟通，促进其增强环保意识，减少不必要的人为噪声。 通过采取以上措施，施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围环境影响较小。 2、营运期 （1）大气环境影响评价结论 本项目废气主要为焊接产生的焊接烟尘（G1）、喷砂打磨产生的粉尘（G2）、喷漆工序产生的漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃、二甲苯（G3）、切割工序产生的粉尘（G4）、实验工序产生的粉尘（G5）。 ①焊接烟尘（G1） 焊接过程在车间内进行，为间歇操作，产生的颗粒物量较小，本项目焊接方式采用电焊机，共有电焊机15台，15台焊机不同时工作，按2400h算，年需实芯焊接材料50000kg/a。根据《焊接技术手册》中提供各种焊接技术的烟尘浓度和发尘量数据可知，焊接烟尘产生浓度为20～30mg/m3，发尘量为5～8g/kg焊接材料（本评估取8g/kg计），本项目焊接烟尘产生量为400kg/a。本项目焊接固定工位有5个，在固定工位上方各设置1个集气罩（一共5个集气罩），对焊接过程产生的颗粒物进行收集，收集后的焊接烟尘由引风机引入1套布袋除尘器进行处理，集气罩收集效率90%，除尘效率可达90%以上，本项目以90%计，除尘器配套风机风量为5000m3/h，处理后废气经1根15m高排气筒（P1）排放。本项目焊接烟尘产生量约为0.4t/a（0.17kg/h），产生浓度为33.33mg/m3。处理后颗粒物排放量0.036t/a，排放速率0.015kg/h，排放浓度3.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准中最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h的限值要求，未被收集的废气在车间内无组织排放。则本项目焊接烟尘的无组织排放量为40kg/a，排放速率为0.017kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 ②喷砂、打磨（喷砂打磨不在一个车间）产生的粉尘（G2） 喷砂过程会产生喷砂粉尘。本项目设置1间喷砂间，采用封闭作业，根据其产品需要对其工件进行喷砂处理，在喷砂过程中会产生一定量的粉尘。项目需喷砂处理的工件约为15t/a，喷砂工序所需的钢砂约为3t/a，喷砂过程产生的粉尘量约为钢砂用量的5%，因此粉尘产生量为0.15t/a。 在密闭喷砂房内，通过风机产生负压状态，喷砂粉尘经收集（收集效率为90%）通过一套布袋除尘器处理，处理风量为5000m³/h、除尘效率为98%,处理后通过一根15m高的烟囱（P2）处理，根据企业提供的资料，项目喷砂工序每天工作约6小时，年工作日300天，则喷砂粉尘的排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.3㎎/m³。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准中最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。无组织排放量为0.015t/a，排放速率为0.0083kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 打磨过程会产生打磨粉尘，设置密闭的打磨车间，本项目是利用角磨机手工打磨，类比同类型企业，打磨粉尘产生量为原料用量的0.1%，原料用量为750t/a，因此打磨粉尘产生量为0.75t/a，在打磨工位上方设置一个集气罩（一共一个打磨工位），打磨粉尘通过集气罩收集后（收集率90%）通过布袋除尘器（与喷砂共用一个）处理，处理风量为5000m³/h、除尘效率为98%,处理后通过一根15m高的烟囱处理（与喷砂共用一根P2），根据企业提供的资料，项目打磨工序每天工作约6小时，年工作日300天，则打磨粉尘的排放量为0.0135t/a，排放速率为0.0075kg/h，排放浓度为1.5㎎/m³。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准中最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。未收集的粉尘无组织排放，无组织排放量为0.075t/a，排放速率为0.0208kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 ③实验工序产生的颗粒物（G5） 实验工序在添加物料的过程中会产生粉尘，实验每次添加物料是0.1t，根据企业提供的资料，一年添加200次，总添加物料为20t/a，类比同类型企业，粉尘产生量为物料用量的0.1%，因此粉尘产生量为0.02t/a，在密闭实验室内，通过风机产生负压状态，粉尘经收集（收集效率为90%）通过布袋除尘器处理，处理风量为5000m³/h、除尘效率为98%,处理后通过一根15m高的烟囱处理（与喷砂共用一个P2），根据企业提供的资料，项目实验工序每次为30分钟，一年工作100h，则粉尘的排放速率为0.0036kg/h，排放浓度为0.72㎎/m³。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准中最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.02kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 ④调漆、喷漆、烘干工序产生的废气 项目喷漆废气主要来自油漆车间，喷漆时间为4h/d，热风机烘干时间为4h/d，喷漆房每年运行时间约为1200小时，每年晾干时间约为1200小时。项目不设置单独的调漆间，油漆现调现用，在喷漆房内调制。烘干在烤漆房内进行，喷漆烘干都设置在密闭空间内进行。 根据第一章节第6小节，环氧富锌漆和稀释剂产生的二甲苯为0.445t/a、非甲烷总烃为1.205t/a，漆雾产生量为1.16t/a，产生速率0.371kg/h、1.004kg/h、0.967kg/h，产生浓度分别为37.08mg/m3、100.41mg/m3、96.67mg/m3；醇酸防锈漆和稀释剂产生的二甲苯为0.115t/a、非甲烷总烃为0.077t/a，漆雾产生量为0.3432t/a，产生速率0.096kg/h、0.064kg/h、0.286kg/h，产生浓度分别为9.58mg/m3、6.42mg/m3、28.6mg/m3。 废气处理采用1套过滤纸箱+光氧净化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（P3）排放（喷漆和烤漆采用集气罩收集后经管道输送至一套设备处理）。经吸附装置处理后，颗粒物可以去除95%以上；废气去除率参考《湖南省家具制造业VOCs排放量测算技术指南》，光催化氧化法效率为70%，活性炭吸附处理效率65%。排风量约10000m3/h。则漆雾、二甲苯、非甲烷总烃有组织排放量分别为0.07516t/a、0.0558t/a、0.1278t/a，排放速率0.063kg/h、0.0465kg/h、0.1065kg/h，排放浓度分别为6.26mg/m3、4.65mg/m3、10.65mg/m3。漆雾排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（染料尘）最高允许排放浓度，二甲苯和非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322—2016）表1中表面涂装业排放标准。 项目在喷漆工序尚有废气未收集在密闭车间内无组织排放。漆雾、二甲苯和非甲烷总烃排放量分别为0.07516t/a、0.0643t/a和0.0641t/a，排放速率分别为0.063kg/h、0.054kg/h、0.053kg/h。 ⑤切割粉尘 本项目产生的切割废气主要是等离子切割和激光切割下料过程产生的粉尘，该过程粉尘产生量约为原用量的0.1%，则项目切割下料粉尘产生量为0.75t/a，年工作时间为2400h,产生速率为0.3125kg/h。本项目设计采用干式切割，拟通过多条PVC管道将收集的粉尘输送到中央集尘装置（两套等离子切割机安装一个集气罩，激光切割机安装一个集气罩），废气经处理后由15m高排气筒（与焊接烟尘处理设施共用1根排气筒P1）排放。集尘装置采用脉冲布袋除尘器净化处理，该系统集尘罩与设备配套安装，严密性较好，粉尘收集率较高，可达95%以上，其余5%的粉尘在车间内自由扩散，该系统风机风量为2000m3/h，除尘效率达99%。经以上分析，有组织粉尘排放量为0.007125t/a，排放速率为0.00297kg/h，排放浓度为1.484mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，即颗粒物：最高允许排放浓度：120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率二级标准：3.5kg/h。措施可行。 无组织排放的粉尘量为0.0375t/a排放速率为0.016kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点：1.0mg/m3。 本次评价以《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模型）对本项目主要大气污染物颗粒物的最大地面浓度及占标率进行计算，并按预测结果分析项目污染物对周围环境的影响。 本次评价以《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模型）对本项目主要大气污染物颗粒物的最大地面浓度及占标率进行计算，并按预测结果分析项目污染物对周围环境的影响。本项目Pmax最大值出现为打磨房面源排放的颗粒物，Pmax值为9.28%，D10%为nom，Cmax为83.48(μg/m3)，，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。由此可见，本项目大气污染物排放强度较小，项目投产后不会对周边环境空气质量产生明显影响。 （2）水环境影响评价结论 本项目无生产废水产生，主要为办公生活污水，生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，厂区泼洒抑尘。同时建有防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。本项目无废水外排，不会对区域水环境产生明显影响。 依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目产品为计量设备和环保设备的制造，，为“I 金属制品、53 金属制品加工制造 其他”，对应的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。。 （3）声环境影响评价结论 本项目噪声主要为激光切割机、车床、炮塔铣、万能铣、剪弯机、折板机、卷板机、卷锥机、摇臂钻床、钻铣床、台钻、数控下料机、等离子切割机、电焊机、空压机、锯床、磁力钻、电钻等产生的设备噪声，噪声值为65~90dB（A）。通过优先选用低噪声设备，基础减震，建筑厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。不会对周围环境产生不良影响。 （4）固体废物 本项目固废主要为下料、剪板、折弯、组装、切割、机床加工等工序产生的边角料、焊接产生的废焊丝、废包装、喷漆工序产生的漆渣、油漆废包装桶、废气治理设施产生的废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘以及职工生活产生的生活垃圾。 项目在下料、剪板、折弯、组装、切割、机床加工工序会产生边角料，由建设单位收集后外售；废焊丝、废包装、布袋除尘器收集的粉尘（除去实验工序）统一回收后于生活垃圾一起交由环卫部门处理，实验工序布袋除尘器收集的粉尘循环利用；漆渣、油漆废包装物、废活性炭为危险废物，在厂区危废间暂存，委托有资质单位进行处置；生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理。 本项目产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 总量控制 根据国家有关政策，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。 本项目总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，非甲烷总烃：0.72t/a。 项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，从环保角度考虑，厂址选择合理。运营过程中，在确保污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响甚微，从环境保护角度而言该项目建设是可行的。 二、建议 （1）严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 （2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收，项目“三同时”验一览表见下表9-1。 表9-1建设项目“三同时”验收一览表 污染类型; 污染源; 治理对象; 治理措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 焊接（G1）; 颗粒物; 5个固定工位+集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（P1）排放; 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准; 2.0. 喷砂/打磨/实验（G2、G5）; 颗粒物; 设有喷砂房、打磨房、实验室+中央集尘+布袋除尘器+1根15m排气筒（P2）达标排放; 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准; 3.0. 喷漆（G3）; 漆雾; 经过滤纸箱+活性碳环保箱+光氧处理后经15m高排气筒（P3）达标排放; 漆雾排放浓度≤18mg/m3，排放速率≤ 0.15kg/h；二甲苯排放浓度≤20mg/m3，非甲烷总烃放浓度≤60mg/m3，处理效率≥70%; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中（染料尘）最高允许排放浓度及《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB 13/ 2322—2016）表1中表面涂装业排放标准; 5.0. 二甲苯. 非甲烷总烃. 切割（G4）; 颗粒物; 中央集尘脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P1）达标排放; 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准; 3.0. 无组织; 漆雾; 密闭车间生产; ≤2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值; —. 二甲苯; ≤0.2mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB 13/ 2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3，厂房外监控点处1h特别排放限值 6mg/m3，厂房外监控点处任意一次特别排放限值20mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB 13/ 2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值. 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 废 水; 职工生活; COD、SS、NH3-N; 生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，厂区泼洒抑尘，同时建有防渗旱厕，定期清掏，用作农肥; 2.0. 固体废物; 下料、剪板、折弯等; 边角料; 统一回收后外售; 不外排; 全部综合利用 或妥善处置; 2.0. 焊接、布袋除尘器; 废焊丝、废包装、布袋除尘器收集的粉尘; 统一回收后于生活垃圾一起交由环卫部门处理. 实验室; 布袋除尘器收集的粉尘; 循环利用（在实验工序）. 喷漆; 漆渣; 暂存厂区危废间内，委托有资质单位处置. 油漆废包装桶. 废气治理设施产生的废活性炭. 办公生活; 职工生活垃圾; 垃圾集中收集，由当地环卫部门处理. 噪 声; 生产设备; 机械噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等降噪措施; 3类 昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准; 1.0. 其他; /. 合计; 16.

- 预审意见： - 公章 - 经办人：年月日

- 下一级环境保护行政主管部门审查意见： - 公章 - 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1项目备案信息 附件2项目规划许可证 附件3项目土地证 附件4项目原环评批复 附图1项目地理位置图 附图2项目周边关系图 附图3项目平面布置图 附图4项目所在区域规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。