Q/MF

济南迈克阀门科技有限公司企业标准

Q/MF 105043-2019

止回阀工艺流程及质量控制图

2019-09-16发布                               2019-09-17实施

济 南 迈 克 阀 门 科 技 有 限 公 司 发布

前   言

本标准是依据客户产品要求制定的本企业内部标准，以作为本企业组织生产及经营活动的依据。

本标准由济南迈克阀门科技有限公司提出。

本标准由济南迈克阀门科技有限公司起草。

本标准主要起草人：邱西全。

本标准参与编制人员：邱西全、李存福、杨吉洪。

本标准于2019年09月16号首次发布。

本标准自发布之日起执行。

1．范围

本标准规定了止回阀分体产品工艺流程及质量控制点。

2．工艺流程

## 2.1 阀体铸件类的工艺流程及质量控制点：

H44X、H44X2、H44XW、H84X类阀体 （压阀座和螺纹阀座类）

铸造毛坯

材质检验

退废品

清理浇冒系统

修磨浇冒口及分型面毛刺

抛丸

铸件检验

退废品

铣阀体三个法兰端面

车沟槽

加工尺寸抽检

报废或返工

钻销轴孔

报废或返工

加工尺寸抽检

钻孔、攻丝

加工尺寸抽检

报废或返工

抛丸（螺纹保护）

退废或返工

外观质检、修补

喷塑（喷塑保护）

喷漆

涂层检验

退废或返工

加工阀座孔

退废或返工

加工尺寸抽检

压阀座或装螺纹阀座

装配

打压试验

返工

质检

返工

包装入库

出厂检验

退废或返工

## 2.2 阀体铸件类的工艺流程及质量控制点：

HQ41X、H44J、HC41X类阀体 （本体密封类）

铸造毛坯

材质检验

退废品

清理浇冒系统

修磨浇冒口及分型面毛刺

抛丸

铸件检验

退废品

铣阀体三个端面

加工尺寸抽检

报废或返工

加工阀体密封面

报废或返工

加工尺寸抽检

钻孔、攻丝

加工尺寸抽检

报废或返工

抛丸（螺纹保护）

退废或返工

外观质检、修补

喷塑（喷塑保护）

喷漆

涂层检验

退废或返工

装配

打压试验

返工

质检

返工

包装入库

出厂检验

退废或返工

## 2.3 阀体铸件类的工艺流程及质量控制点：

蝶式止回阀类阀体 （阀门密封面包胶类）

铸造毛坯

材质检验

退废品

清理浇冒系统

修磨浇冒口及分型面毛刺

抛丸

铸件检验

退废品

车阀体2法兰面、通道及包胶面

加工尺寸抽检

报废或返工

钻销轴孔、攻丝

报废或返工

加工尺寸抽检

抛丸（螺纹保护）

包胶

报废

退废或返工

质检

喷塑（喷塑保护）

喷漆（喷漆保护）

涂层检验

退废或返工

装配

打压试验

返工

质检

返工

包装入库

出厂检验

退废或返工

2.4 阀盖铸件类的工艺流程及质量控制点：

铸造毛坯

材质检验

退废品

清理浇冒系统

修磨浇冒口及分型面毛刺

抛丸

铸件检验

退废品

车端面

加工尺寸抽检

报废或返工

钻孔、攻丝

报废或返工

加工尺寸抽检

抛丸（螺纹保护）

退废或返工

质检

喷塑（喷塑保护）

喷漆（喷漆保护）

涂层检验

退废或返工

装配

打压试验

返工

质检

返工

包装入库

出厂检验

退废或返工

## 2.5 阀瓣铸件类的工艺流程及质量控制点：

铸造毛坯

材质检验

退废品

清理浇冒系统

修磨浇冒口及分型面毛刺

抛丸

铸件检验

退废品

车端面、外圆

车端面、外圆及螺纹

加工尺寸抽检

报废或返工

钻孔、攻丝

报废或返工

加工尺寸抽检

抛丸（螺纹保护）

退废或返工

质检

喷塑（喷塑保护）

喷漆（喷漆保护）

涂层检验

退废或返工

装配

打压试验

返工

质检

返工

包装入库

出厂检验

退废或返工

## 2.6 摇杆铸件类的工艺流程及质量控制点：

铸造毛坯

材质检验

退废品

清理浇冒系统

修磨浇冒口及分型面毛刺

抛丸

铸件检验

退废品

车端面、车内孔

加工尺寸抽检

报废或返工

抛丸（螺纹保护）

退废或返工

质检

喷塑（喷塑保护）

喷漆（喷漆保护）

涂层检验

退废或返工

装配

质检

返工

包装入库

注：带     为重点控制工序，做记录。

| 序号 | 版本号 | 修改主要内容 | 实施日期 | 培训要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0 | 1.纳入济南迈克阀门科技有限公司标准管理系 | 19.09.17 | OA宣贯 |

| 编制人 | 审核人 | 审批人 |
| --- | --- | --- |
| 邱西全 | 张衍庆 | 黄永红 |