目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

环境质量状况	13

评价适用标准	16

建设项目工程分析	17

项目主要污染物产生及预计排放情况	31

环境影响分析	32

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

结论与建议	48

预审意见	51

审批意见	52

建设项目环评审批基础信息表

附图1、项目地理位置图

附件2、项目评价范围及敏感目标分布图

附图3、项目周边环境示意图

附图4、项目环境现状图

附图5、项目平面布局图

附件1、项目营业执照

附件2、项目原环评批复

附件3、项目原噪声验收监测报告

附件4、项目原验收大气监测报告

附件5、项目原危废协议

附件6、项目原自主验收意见

附件7、项目投资备案文件

附件8、项目工业园入园文件

附件9、项目新厂区噪声背景监测报告

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 齿轮制造项目迁建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭瑞波 |  | 联系人 | 郭瑞波 |  |
| 通讯地址 | 陕西省宝鸡市高新区汽车工业园 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13892470316 | 传真 | / | 邮政编码 | 721300 |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市高新区汽车工业园 |  |  |  |  |
| 备案部门 | 宝鸡高新区经济发展局 |  | 备案文号 | 2019-610361-33-03-009305 |  |
| 建设性质 | 迁建 |  | 行业类别 及代码 | = |  |
| 占地面积 (平方米) | 36667 |  | 绿化面积 (平方米) | 7554 |  |
| 总投资 （万元） | 10000 | 其中：环保 投资(万元) | 80.00 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产 日期 | 2020年5月 |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司（营业执照见附件1）原址位于陕西省宝鸡市高新区钓渭镇红星村，始建于2014年。于2017年编制《齿轮制造项目》环境影响评价报告表，取得宝鸡市环境保护局高新分局环评批复（高新环函[2017]135号）（环评批复见附件2）。《齿轮制造项目》于2018年11月已完成自主验收，验收期噪声监测符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放标准（噪声监测报告见附件3），大气污染源及无组织排放监测符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（大气监测报告见附件4），废机油类已委托有资质单位处置（协议见附件5），验收报告经专家组论证给出通过意见（竣工验收意见见附件6）。结合企业自身发展，现欲将厂房迁往陕西省宝鸡市高新区汽车工业园，对原有铸造生产工艺进行环保升级改造；同时新增锻造、机加工生产。2019年3月14日向高新区发展和改革局申请备案，经批准同意备案《齿轮制造项目迁建工程》（备案文件见附件7），全厂累计投资10000万元，备案文件载明：项目占地36667m2，厂房及研发大楼建设面积28000m2。搬迁铸造生产线两条并进行设备升级改造，保持原产能3000t铸造不变，同时建设锻造及机械加工生产线各一条。建成后年产3000t铸件，12000t锻件，10万套齿轮。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，项目应开展环境影响评价工作，查阅生态环境部第1号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十、“黑色金属冶炼和压延加工业”第60项“黑色金属铸造”其他：“编制报告表；”二十、“黑色金属冶炼和压延加工业”第61项“压延加工”其他：编制报告表；“二十二、‘金属制品业’第67项“金属制品加工制造”其他（仅切割组装除外）：编制报告表；”，本项目为铸造生产为黑色金属铸造，锻造生产为黑色金属压延加工，机械加工生产为金属制品业。综合各类分级要求，项目应编制环境影响报告表。 受宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司委托，我公司组织工程技术人员进行了现场调查，研读了有关政策与技术文件，在收集现有资料的基础上，通过综合整理和认真分析研究，编制完成了该项目环境影响评价报告表。为项目环保设计、业主环保设施运行管理、当地环境保护行政管理部门进行环境管理提供科学依据。 二、分析判定 1、政策符合性 根据发展改革委令2016年第36号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），建设项目不属产业政策中的限制和淘汰类，同时项目已经宝鸡高新区发展和改革局备案，项目代码为：2019-610361-33-03-009305。结合《铸造行业准入条件》（2013，第26号）进行准入分析，论证项目符合国家产业政策。 表1项目与《铸造行业准入条件》（2013）对照分析 序号; 准入条件目录; 准入条件具体要求内容; 项目情况; 分析. 1; 建设条件 和布局; （一）铸造企业的布局及厂址的确定应符合国家产业政策和相关法律法规，符合各省、自治区、直辖市铸造业和装备制造业发展规划。 （二）国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域（一类区）的铸造企业不予认定；在二类区和三类区（一类区以外的其他地区），新（扩）建铸造企业和原有铸造企业的各类污染物（大气、水、厂界噪声、固体废弃物）排放标准与处置措施均应符合国家和当地环保标准的规定。 （三）新（扩）建铸造企业应通过“建设项目环境影响评价审批”及“职业健康安全预评估”，并通过项目环境保护和职业健康安全防护设施“三同时”验收。; 项目属于搬迁项目，不增加产能，通过落实环评手续; 符合要求. 2; 生产工艺; （一）企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。 （二）不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺。; 项目使用覆膜砂和树脂砂铸造; 符合 要求. 3; 生产装备; （一）企业应配备与生产能力相匹配的熔炼设备和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉等。炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量装备，并配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统。; 项目使用中频感应炉，配备相匹配的集气罩和布袋除尘器; 符合 要求. 续表1项目与《铸造行业准入条件》（2013）对照分析 序号; 准入条件目录; 准入条件具体要求内容; 项目情况; 分析. 3; 生产装备; （二）铸造用高炉应符合工业和信息化部颁布的《铸造用生铁企业认定规范条件》并通过工业和信息化部认定。 （三）企业应配备与生产能力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理等设备。采用砂型铸造工艺的企业应配备旧砂处理设备。各种旧砂的回用率应达到：水玻璃砂（再生）≥60%，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%。 （四）企业或所在产业集群、工业园区应具备与其产能和质量保证相匹配的试验室和必要的检测设备。 （五）落砂及清理工序应配备相匹配的隔音降噪和通风除尘设备。 （六）现有铸造企业冲天炉的熔化率应大于3吨/小时，不得采用无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉；新（扩）建铸造企业冲天炉的熔化率应大于5吨/小时，不得采用铸造用燃油加热炉。; 项目配套砂处理回收系统; 符合要求. 4; 企业规模; 现有铸造企业规模：二类区，铸钢3000t/a。; 项目铸钢3000t/a; 符合要求. 5; 产品质量; （一）铸造企业应按照GB/T19001-2008标准（或ISO/TS16949标准）建立质量管理体系，设有独立质量管理及监测部门，配有专职质量监测人员，有健全的质量管理制度。（二）铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）及铸件的内在质量（成分、金相组织、性能等）应符合产品规定的技术要求。; -; -. 6; 能源消耗; （一）企业应根据GB/T 15587-2008建立能源管理系统。（二）新建或改扩建铸造项目需要开展节能评估和审查。（三）企业的主要熔炼设备应满足要求能耗指标（见表2～表6）。（四）企业吨铸铁的综合能耗≤0.44吨标准煤；吨铸钢的综合能耗≤0.56吨标准煤。; 企业正在办理节能评估; -. 7; 环境保护; （一）粉尘、烟尘和废气：生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均应配置大气污染物收集及净化装置，废气排放应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）及所在地污染物排放标准的要求。生产过程中产生的异味排放量应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。（二）废水：根据排放流向应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及所在地污染物排放标准的要求。（三）固体废弃物及危险废物：企业废砂、废渣等固体废弃物应按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）贮存和处置，并符合国家和地方环保部门要求。企业产生的危险废物应按照《国家危险废物名录》法规，设置规范的分类收集容器（罐、场）进行分类收集，并交给有资质处置相关危险废物的机构实施无害化处置。（四）噪声：完善噪声防治措施，厂界噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。（五）环境管理：企业应依据GB/T24001-2004标准建立环境管理体系。（六）清洁生产：支持和鼓励现有铸造企业积极开展清洁生产，依法进行清洁生产审核，大力推广清洁生产技术，不断提高企业清洁生产水平。; 环评要求严格执行相应标准; 符合要求. 2、规划及选址合理性分析 项目搬迁后厂址位于陕西省宝鸡市高新区汽车工业园，目前已与宝鸡高新汽车工业园发展有限公司签订入园协议（协议见附件8），项目符合宝鸡市高新区汽车工业园土地利用规划要求。 项目厂址所在地区域配套设施齐全，水、电等基础设施完善，交通便利。实施环评提出的各项措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境造成的影响小，不会改变原有环境空气、地表水、声环境的功能，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 3、环保政策符合性 查阅《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日）、《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》，对项目环保政策分析，具体入下表。 表2项目环保政策分析 名目; 内容; 项目情况; 分析. 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日）; （五）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。修订《产业结构调整指导目录》，提高重点区域过剩产能淘汰标准。重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。严防“地条钢”死灰复燃。2020年，河北省钢铁产能控制在2亿吨以内；列入去产能计划的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。; 项目不增加产能，厂区迁入汽车工业园区并改造环保设备，通过环评论证对厂区污染源进行治理，达到环保升级改造。; 符合环保政策要求. 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》（修订版）; （九）推进重点行业污染治理升级改造。关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，关中地区城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，关中地区2019年底前完成，全省2020年底前基本完成。. 4、“三线一单”符合性分析 ①、生态保护红线：项目位于城市建成区。所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。 ②、环境质量底线：项目评价范围内大气环境、地表水环境和声环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、废水、噪声等虽然对大气环境、声环境和地表水环境造成一定的负面影响，但影响程度很小，不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。 ③、资源利用上线：项目主要原料主要为钢件，不属于原生资源；项目用电在区域用电容量范围内，即项目的建设不会突破资源利用上线。 ④、负面清单：查阅陕发改规划＜2018＞213号，关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知，高新区不在负面清单管理范围；即项目不属于负面清单禁止内项目。 三、建设性质和建设地点 1、项目名称：齿轮制造项目迁建工程； 2、建设单位：宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司； 3、建设性质：搬迁技改； 4、建设地点：陕西省宝鸡市高新区汽车工业园。地理位置详见附图。 四、建设内容 1、项目规模 项目主要产品为铸件、锻件、齿轮，具体见下表。 表3项目产品清单 序号; 材料名称; 单位; 产量. 1; 铸件; t/a; 3000. 2; 锻件; t/a; 12000. 3; 齿轮; 万套/a; 10（12000 t/a）. 2、建设内容 项目占地面积36667m2，项目建筑面积16000m2，项目组成一览表见表4，项目平面布局见附图《齿轮制造项目迁建工程平面布置图》。 表4建设项目组成一览表（所有建筑为新建） 工程组成; 主要建设内容. 主体 工程; 铸造车间; 建筑面积约4212m2（长宽高分别为：108m、39m、10m）轻钢结构，负责铸造工艺。. 机加工车间; 建筑面积约3168 m2（长宽高分别为：108m、29m、10m）轻钢结构，负责机加工工艺。. 锻造车间; 建筑面积约3888 m2（长宽高分别为：108m、36m、10m）轻钢结构，负责锻造工艺。. 辅助 工程; 综合办公楼; 建筑面积约2576 m2，砖混四层结构，含办公室、会议室。. 职工休息室; 建筑面积约596m2，砖混二层结构。. 职工食堂; 建筑面积480m2、二层框架结构，提供职工午餐一餐。. 职工浴室; 建筑面积324m2、二层砖混结构，职工沐浴。. 附房; 建筑面积716m2、一层砖混结构。. 配电室; 建筑面积80m2、一层砖混结构。. 门卫室; 建筑面积54m2、一层砖混结构。. 公用 工程; 供水; 生活用水来自市政自来水，厂区敷设供水管网设施。. 排水; 经化粪池预处理后排入园区污水管网进入宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂处理， 最终排入渭河。. 供电; 用电由市政供电系统供给。. 供暖; 生活区采用空调供暖。. 环保 工程; 废气; 熔炼 废气; 布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，烟尘去除率95%，经处 理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。. 浇注 废气; 布袋除尘器+UV光氧处理器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，粉尘去 除率95%，VOCs去除率90%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。. 后处理废气; 布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，粉尘去除率95%，经处 理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。. 生活污水; 生活污水经化粪池处理后排入污水管网。. 噪声; 设备; 基座减振，室内安装/. 各类风机; 设置隔音罩，基座加减震垫. 各车间; 车间密闭，双层中空隔音玻璃，进出门常闭（门体内置隔音棉）. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾委托环卫部门统一处置. 一般固废; 一般固废存放间（10m2）. 危险废物; 危险废物暂存间（10m2）、专用容器3个. 3、项目设备清单 项目主要设备见表5。 表5项目铸造工艺主要设备清单 工段名称; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 熔炼; 1T中频炉; 台; 4; 树脂砂与粘土砂湿型工艺共用. 浇注; 钢水转运包; 台; 4; 树脂砂与粘土砂湿型工艺共用. 落砂; 黏土砂落砂机; 台; 1; 粘土砂湿型工艺. 树脂砂落砂机; 台; 1; 树脂砂工艺. 抛丸; 抛丸机; 台; 4; 密闭式抛丸房. 打磨; 砂轮机; 台; 6; 人工打磨. 混砂; 黏土砂混砂机; 台; 1; 粘土砂湿型工艺. 树脂砂混砂机; 台; 1; 树脂砂工艺. 造型; 黏土高压造型机; 台; 1; 粘土砂湿型工艺. 树脂砂造型机; 台; 1; 树脂砂工艺. 制芯; 热芯盒制芯机; 台; 6; 树脂砂与粘土砂湿型工艺共用. 砂处理; 黏土砂再生机; 台; 1; 粘土砂湿型工艺. 树脂砂再生机; 台; 1; 树脂砂工艺. 熔炼废气; 布袋除尘器; 套; 1; 处理熔炼工段废气. 铸造废气; 布袋除尘器+UV光氧; 套; 1; 处理浇注、落砂、造型、制芯、混砂、砂处理工段废气. 机加废气; 布袋除尘器; 套; 1; 处理抛丸、打磨废气. 表6项目锻造工艺主要设备清单 工段名称; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 下料工段; 锯床; 台; 10; 对外购圆钢进行切割下料. 加热工段; 中频炉; 台; 3; 对锻肧进行加热. 锻打工段; 螺旋压力机; 台; 3; 对锻件进行静压造型. 造型压力机; 台; 3. 热处理工段; 等温正火热处理炉; 台; 2; 对锻件进行热处理改变力学性能. 抛丸工段; 抛丸机; 台; 4; 对锻件表面进行光面处理. 表7项目机加工艺主要设备清单 工段名称; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 粗加工工段; 数控车床; 台; 20; 铸锻件粗加工. 铣床; 台; 5. 钻床; 台; 3. 镗床; 台; 2. 精加工工段; 数控车床; 台; 20; 铸锻件精加工. 立式加工中心; 台; 4. 卧式加工中心; 台; 2. 注：设备均处于国内清洁生产先进水平，无产业政策淘汰或限制设备 4、项目原材料 项目原材料见表8。 表8项目主要原材料清单 原辅料; 名称; 单位; 数量; 备注. 原材料; 生铁; t/a; 700; 主要原料. 废钢; t/a; 700; 主要原料. 圆钢料; t/a; 16000; 主要原料. 辅料; 石英砂; t/a; 300; 造型原料. 碱酚醛树脂; t/a; 100; 造型原料. 粘土; t/a; 50; 造型原料. 球化剂; t/a; 10; 造型原料. 孕育剂; t/a; 10; 造型原料. 油料; 液压油; kg/a; 0.200; 主要用于油压机补油. 润滑油; kg/a; 0.200; 主要机械设备润滑. 五、项目公用工程 1、给水 项目用水主要为职工生活用水及设备冷却用水。全厂劳动定员为10名，生产时间采用1班制，每班8小时，年工作300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）、（DB61/T943—2014）《陕西省用水定额（2014）》要求计算各用水量，项目用水计算如表9所示。 表9用水量估算一览表 用水项目; 用水定额; 规模; 耗水量(m3/d); 用水天数; 年用水量（m3/a）. 职工用水; 35 L/(人·d); 100人; 3.500; 300; 1050.000. 餐饮; 18 L/(人·次); 100人; 1.800; 300; 540.000. 冷却用水; 10 m3/d; /; 10.000; 300; 3000.000. 小 计; /; /; 4590.000. 新鲜水 餐饮用水 生活用水 油水分离器 化粪池 宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂 4590 540 1050 80 150 460 900 460 1360 冷却用水 蒸发3000 3000 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） 2、排水 项目生产工艺不用水，不产生废水；主要为生活污水，通过化粪池(10m3) 预处理后排入宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂。 3、电力 工程用电力装机容量315 KVA一台，从附近变电站架空引入，并配备必要的配电设施和设备。 4、采暖 项目车间不涉及采暖，生活区、办公区采暖用空调采暖。 六、项目劳动定员及工作制度 全厂劳动定员为30名，生产时间采用1班制，每班8小时，年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司现址位于陕西省宝鸡市高新区钓渭镇红星村，建于2014年；目前现址未拆除，查阅原环评报告，设计规模为3000t/a，原厂劳动定员为20名。生产时间采用1班制，每班8小时，年工作300天。 原项目已办理竣工环境保护验收手续，查阅其监测报告，各项污染防治设施建设齐全，监测数据达标。主要通过查阅资料及询问企业环保管理人员，对本项目基本情况及企业原有问题阐述如下： 一、项目原有污染及环保治理现状 1、大气污染情况 通过现场调查，大气污染源主要是熔炼、浇注废气，抛丸打磨废气，砂处理废气。熔炼、浇注工序产生的废气主要为挥发性有机物及少量烟尘，废气经集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。抛丸工序、打磨工序产生的废气主要为金属粉尘，采用集气罩+布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。树脂砂处理工序产生的废气主要为粉尘，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 2、废水产生与排放情况 通过现场调查企业不产生生产废水。生活污水进入化粪池预处理后，粪便用于农田灌溉施肥。 3、固体废物产生与排放情况 通过现场调查，设有一般固废间，危险废物存放于专有库房内，定期委托有资质单位处理（危废协议见附件）；厂区定点设置垃圾桶，定期由环卫部门清理。 4、噪声产生与排放情况 通过现场调查，企业噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声和空气动力性噪声等，采取隔声、消声、减震措施。查阅监测报告符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 二、主要环境问题及环保整改措施 现有项目已经自主验收，各项污染物均达标排放。本次环评严格按照环保技术规范，现行环保管理要求，提出有针对性措施，要求企业搬迁后做好污染源治理工作，确保各项污染达标排放。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地形、地貌 项目位于陕西省宝鸡市高新区汽车工业园，区域属渭河河谷南阶地，地势相对较为平坦。宝鸡市地处中国大陆槽—秦岭北麓、陇山支脉、黄土高原和渭河地堑交吻区。南、北、西三面环山，中部低凹向东敞开，西高东低。渭河自西向东从中穿过，地形山、川、原皆有，可分为南部秦岭北麓山地和西部（西北部）陇山山地，东部渭河和千河河谷平原、黄土台塬，丘陵沟壑区四种类型。山地占80.2%，平原占19.8%。境内秦岭北麓山地和陇山南麓山地最高海拔2706米，最低1200米；渭河、千河两岸川道地区最高海拔600米，最低海拔507米。 项目所在地位于渭河南岸一级阶地上，地势平坦开阔，坡度为0.3%，无不良物理地质现象。据《中国地震参数区划表》（2001）划分，厂址所在地区地震烈度为7度。 二、气候、气象、水文 1、气候、气象 宝鸡市高新区地处中国西北内陆地区，属中纬度大陆季风区域暖温带半湿润、半干旱气候。因境内地表结构复杂、海拔高度差异较大，各地气候差异亦很明显，东北部为川原气候，西南部及秦岭北麓为山地气候。又因位于青藏高原东侧偏北，受东亚季风环流控制，冬季受极地大陆气团影响，盛偏北风，空气干燥，气温较低，常有霜冻，寒潮侵入；夏季受热带海洋气团影响，盛偏南风，空气中水气含量增大，降水较多，气温高，天气炎热，春、秋为过渡季节，3—5月气温回升较快，降水量不足，易形成春旱。秋季降雨较多，常出现秋霪雨。多年平均气温12.8℃，1月平均气温零下0.2℃，极端最低气温零下18.4℃（1991年12月28日）；7月平均气温25.3℃，极端最高气温41.7℃（2006年6月17日）。最低月均气温零下7.8℃（1977年1月），最高月均气温33.6℃（1991年7月）。平均气温年较差25.5℃。无霜期年平均224天，最长达254天，最短为194天。年平均日照时数1913.9小时。年平均降水量647.1毫米，年平均降雨日数为100天，最多达126天（1988年），最少为77天（1997年）。极端年最大雨量985.6毫米（2011年），极端年最少雨量383.0毫米（1977年）。降雨集中在每年5月至10月，8月最多。 2016年，高新区平均气温14.6℃，较常年偏高1.5℃。年极端最低气温-13.2℃，年极端最高气温38.2℃。全年总降水量431.2毫米，总日照时数为2164.7小时。 2、地表水 项目仅产生生活污水，其排入宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂处理后排入渭河，渭河发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，是黄河的第一大支流。该河从宝鸡峡进入渭滨区，由西向东纵贯全区，其间有清姜河、石坝河、金陵河和清水河汇入。据林家村水文站记载，1933年渭河最大径流量曾达6550m3/s，1972年枯水期最小径流量仅3.7m3/s，年平均径流量为81.4m3/s，年径流总量46.4亿m3，平均含砂量43.2kg/m3，近几年来渭河年平均流量呈递减趋势，1998年为36.6m3/s，2000年为22.85 m3/s，2001年为19.8 m3/s。清水河、石坝河、马尾河均发源于秦岭北麓，由南向北流入渭河。清水河常年有水，河宽约20m。 3、地下水 评价区内分布有第四纪松散岩层中的潜水和第三纪岩层中的承压水。 ①、潜水：渭河及其支流漫滩、一级阶地是区内潜水主要分布区，含水层厚度1-15m，渗透系数10-80m/d。潜水的补给来源主要为降水入渗、河流渗漏和南侧塬区地下径流补给，其流动途径总的趋势是：流向北东，坡降2-8‰，流至渭河附近，再由西向东流出。潜水的排泄主要为人工开采、越流补给浅层承压水和以径流方式流出。 ②、浅层承压水：分布在新第三系灞河组上部的砂、砂砾石层中，是目前主要开采目的层。含水层的厚度和渗透性变化较大，一般远离渭河地段，厚度约8.5-2.5m，且含泥量大，透水性差，渗透系数0.39-2.14m/d；近渭河地段，含水层厚度约30-70m，颗粒较粗，含有一定泥质，透水性较好，渗透系数4-10m/d。浅层承压水的补给来源主要为来自区外的地下径流和接受上部潜水越流补给，其天然径流特征是由南侧南东方向流动，汇集于渭河附近，再向东流出。 三、植被 项目位于陕西省宝鸡市高新区汽车工业园，周边主要为工矿企业，厂区周围植被主要以人工植被为主。厂区所在地区内植被类型为落叶、常绿阔叶、针叶混交林植被带。厂区周围无国家重点保护的动、植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境质量现状 1、环境空气 根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。根据工程特点和区域地形地貌特征，按照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》导则的规定：项目基本污染物查询宝鸡市环境保护局网站公布数据（高新区），项目排放的其他污染物有关引用《宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司齿轮制造项目》竣工环境保护验收期间无组织监测数据【锦润验[气]字（2018）第102号】（监测时间2018年10月30日、2018年10月31日，距离项目直线距离2km），具体见诸表。 表10项目大气评价范围内基本污染物监测结果统计表 单位：ug/m3 监测点位; 监测时间; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO（24h平均）; O3（日最大8h平均）. 高新区; 2018年; 112; 51; 8; 43; 1.6; 160. 标准值（年平均）; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 超标率（%）; 高新区优良天数237d，优良率64.9%，重污染天气13d。. 最大超标倍数; 0.60; 0.46; 0; 0.08; 0; 0. 由上表统计可知，宝鸡市高新区 PM10、PM2.5及NO2均出现超标，超标倍数分别为 0.60、0.46及0.08倍，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《宝鸡市“十三五”生态环境保护规划》，通过优化能源消费结构、提高能源使用效率，全面治理燃煤污染、全面整治城市面源污染等措施，PM10、PM2.5年均浓度下降 20%。 表11项目大气评价范围内项目排放的其他污染物监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; VOCs. 宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司齿轮制造项目; 2018年10月30日; 1次值最大值; 1.03. 2018年10月31日; 1.03. 标准值; 1.20. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 项目评价范围VOCs符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2 2018）附录D有关要求。 2、地表水 项目位于陕西省宝鸡市高新区汽车工业园，工业园生活污水主要进宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂，污水处理厂排水口上下游分别为渭河虢镇桥、常兴桥监测常规断面。本次评价收集宝鸡市环境监测中心站2018年宝鸡市水系河流断面主要污染年均值统计数据，具体数据如下。 表 12地表水质量现状监测结果 单位：mg/L（pH值除外） 断面名称; 断面类别; pH; BOD5; COD; 高锰酸盐指数; 氨氮; 评价结果. 虢镇桥; IV; 8.06; 2.28; 14; 3.15; 0.676; 达标. （GB3838-2002）IV类; 6~9; ≤6; ≤30; ≤10; ≤1.5; ——. 常兴桥; III; 8.17; 2.03; 13; 3.25; 0.647; 达标. （GB3838-2002）III类; 6~9; ≤4; ≤20; ≤6; ≤1.0; ——. 由表12可以看出，渭河虢镇桥、常兴桥各项指标均符合《地表水环境质量标准》相应标准要求。 3、声环境 根据声功能区划，项目所在地为二类声功能区。经对项目所在地的声环境现状进行实际监测陕聚环监[声]字（2019）第182号【SJHJ-04-JJB008】（见附件9），监测结果列于表13。 表13项目所在地环境噪声现状监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位; 2019月4月1日监测结果; 2019月4月2日监测结果; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界; 1#项目东侧; 47.4; 42.6; 47.0; 41.3; 达标. 2#项目南侧; 46.7; 40.3; 49.1; 42.9; 达标. 3#项目西侧; 46.0; 41.8; 49.8; 42.1; 达标. 4#项目北侧; 46.3; 42.2; 46.9; 42.1; 达标. 由表13可以看出，项目新厂区声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 项目位于陕西省宝鸡市高新区汽车工业园，四周为工业企业。厂区周围植被主要以人工植被为主，不存在珍稀濒危野生动植物，生态环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于陕西省宝鸡市高新区汽车工业园，综合分析环保保护目标暂考虑环境空气、地表水、声环境。 表 14主要环境保护目标（重点选取1000m范围内环境敏感点） 环境 要素; 保护对象; 相对厂址边界距离; 保护 内容; 执行标准. 目标; 人口（人）; 方向; 距离（m）. 环境 空气; 东崖村; 1400; N; 700; 人群 健康; 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级标准. 朱家滩村; 900; E; 550. 东塬; 300; E; 700. 东阳村; 300; E; 600. 十字街; 400; S; 250. 通峪沟门; 200; WS; 600. 朱家滩小学; 1000; WS; 800. 阎家庄; 400; WS; 700. 东坡; 140; WS; 450. 地表水; 渭河; ES; 700; 水质; GB3838－2002《地表水环境质量标准》 Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，VOCs执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2018)附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值中1次限值； 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：铸造废气执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017）表1中Ⅰ级排放浓度限值； 2、废水：无生产废水，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级； 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值； 4、固废：一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；危险危废执行（GB18597－2001）《危险废物贮存污染控制标准》；同时执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环保部公告 2013年 第36号)。 |
| 总量控制指标 | 根据国家的相关的法律规范及政策，废水污染因子为CODCr和NH3-N，废气因子为SO2和NOx、粉尘和挥发性有机废气。项目总量控制指标及数据为：烟粉尘1.686t/a，VOCs0.089t/a；具体以对本项目环评报告表具有审批权限的环境保护主管部门下达的总量控制指标为准。 |

# 建设项目工程分析

1、工艺流程简述 经项目现场踏勘，已完成圈地，场地现为空地，拟定于2019年6～2020年6月，施工期12个月。具体工艺流程及产污环节见下图。 厂房建设 注：G 废气 S 固体废物 W 废水 N 噪声 场地平整 设备安装 G1、G2、G3 N1 调试验收 W1、W2 S1、S2 图2项目施工期工艺流程图 生铁、废钢 熔炼 浇注 落砂 抛丸 打磨 G1 注：G 废气 S 固体废物 W 废水 N 噪声 产品 G2-1 G2-2 混砂 造型、制芯 石英砂、树脂、固化剂废钢 砂处理 G2-3 G2-4 G2-5 G3-1 G3-2 S1 S2-1 S3 N1 N2 N3-1 N4-1 N5 N6 图3 项目铸造工艺流程图 锻件 下料 加热 锻打 热处理 抛丸 注：G 废气 S 固体废物 W 废水 N 噪声 产品 G3-3 S4-1、S5 S2-2 N3-2 图4项目锻造工艺流程图 铸、锻件 粗加工 精加工 注：G 废气 S 固体废物 W 废水 N 噪声 产品 S4-2 S4-3 图5项目机加工艺流程图 表15 项目施工期影响因素一览表 污染源; 代号; 污染源名称; 污染物种类; 排放规律. 废气; G1; 施工扬尘; 粉尘; 无组织排放. G2; 施工机械废气; CO、NOx、THC; 无组织排放. G3; 装修废气; 甲苯、二甲苯; 无组织排放. 废水; W1; 施工员生活污水; CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 间断排放. W2; 施工废水; CODCr、SS、石油类; 间断排放. 噪声; N1; 施工机械噪声; 等效A声级; 室外点声源. 固体 废物; S1; 施工员生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; 间断排放. S2; 施工垃圾; 建筑垃圾; 一般工业固体废物; 间断排放. 表16项目运营期影响因素一览表 污染源; 代号; 工段; 污染源名称; 污染物种类; 排放规律. 废气; G1; 熔炼; 熔炼废气; 烟尘; 连续排放. G2; 铸造; 铸造废气; TSP、VOCs; 连续排放. G3; 后处理; 抛丸、打磨废气; TSP; 连续排放. 废水; W1; 生活区; 生活废水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮; 间断排放. 固体 废物; S1; 熔炼; 熔炼浮渣; 一般固废; 间断排放. S2; 抛丸; 抛丸废料; 一般固废; 间断排放. S3; 砂处理; 废石英砂; 一般固废; 间断排放. S4; 机加; 废边角料; 一般固废; 间断排放. S5; 下料; 废乳化液; 危险废物HW09; 间断排放. S6; 粉尘废气治理; 除尘收灰; 一般固废; 间断排放. S7; 设备维护; 废润滑油、废液压油; 危险废物HW08; 间断排放. S8; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; 间断排放. 噪声; N1; 熔炼; 中频感应电炉; 等效A声级; 室内、间断. N2; 落砂; 落砂机; 等效A声级; 室内、间断. N3; 抛丸; 抛丸机; 等效A声级; 室内、间断. N4; 打磨; 砂轮机; 等效A声级; 室内、间断. N5; 混砂; 混砂机; 等效A声级; 室内、间断. N6; 砂处理; 砂再生机; 等效A声级; 室内、间断. N7; 环保治理; 风机; 等效A声级; 室内、间断. 注：噪声源选取主要取噪声分贝值高于70的设备。 2、施工期主要污染工序 经项目现场踏勘，已完成圈地，场地现为空地，拟定于2019年6月～2020年6月，施工期12个月。涉及建筑面积28000m2，其主要污染工序如下： ⑴、施工扬尘（G1） 建筑施工扬尘是指工程施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物和可吸入颗粒物等一般性粉尘，包括：砂石、灰土、灰浆、灰膏、工程渣土等物料。 参照《深圳市建筑施工扬尘排放量计算方法》（环境保护部 环函 [2012]174号）《关于深圳市建筑施工扬尘排放量计算方法的复函》，同意其用于施工扬尘的环境保护管理工作，确认计算方法合理可行），扬尘排放量核定按物料衡算方法进行，即根据建筑面积、施工期和采取的扬尘污染控制措施，按基本排放量和可控排放量分别计算。 W = WB + WK WB = A × B × T WK = A ×（P11 + P12 + P13 + P14 + P2 + P3）× T A：建筑面积，1.61万m2； B：基本排放量排放系数，查表取1.21t/万m2•月； P11、P12、 P13、 P14：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，t/万m2•月； P2、P3：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，t/万m2•月。 T：施工期：12月。 依据《宝鸡市扬尘污染防治管理办法》宝政发[2014]24号有关要求，项目拟采取如下扬尘防治措施： - 环保施工标牌的设立：施工现场出入口设置环境保护牌，公示举报电话、扬尘污染控制措施、建设工地负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督； - 施工场地围挡：施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡（其高度不得低于2.5米；围挡底部设置不低于20厘米的防溢座，顶端设置压顶）； - 进出车辆的清洗：建筑施工工地进出口应当设置车辆清洗设备及配套的排水、泥浆沉淀设施，按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理；运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土； - 施工工地硬化：施工工地生活区路面、出入口、车行道路应当采取硬化、洒水等降尘措施； - 工程堆料的防尘：工地内堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当在库房内存放或者采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施，防止风蚀起尘； - 建筑垃圾覆盖运输：建筑垃圾、工程渣土不能在规定的时间内及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施； - 施工湿法作业：施工工地倒土时必须配备洒水设施，实施湿法作业，机械拆除建筑物、构筑物时，必须辅以持续加压洒水或喷淋措施； - 泥浆工程环保施工：有泥浆的施工作业，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车外运； - 场地防风覆盖：工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化； - 防尘分段施工：土方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间； - 大风天禁止施工：气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填、倒土、土地平整等可能产生扬尘的施工作业，同时要对现场采取覆盖、洒水等降尘措施； - 建筑防尘网：建筑施工脚手架外侧应当设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布，拆除时应当采取洒水、喷雾等防尘措施； - 其他要求：在建筑物、构筑物上空运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清理运输，禁止高空抛掷、扬撒；城区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆，强制使用预拌混凝土和预拌砂浆。其他区域的建设工程在现场搅拌砂浆的，应当配备降尘防尘装置。 采取上述措施后，项目扬尘对周围环境的影响可大大降低，施工场地扬尘的影响范围可降至10m左右，车辆运输扬尘可降至20-50m以内，大大降低其对周围环境的影响。故项目WK为0。 项目建筑面积：28000m2，基本排放量排放系数，查表取1.21t/万m2•月，项目施工期为12个月，则本项目施工扬尘的排放量约为40.656t。 ⑵、施工机械废气（G2） 施工机械废气主要来自各类燃油动力机械排放废气，主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，项目在加强施工动力机械运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 评价要求对项目施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）中有关规定及排放限值要求，有效控制其废气排放量，降低其对周围环境的污染影响；合理调度施工机械设备，确保设备有效使用，避免空转，减少污染物排放。 ⑶、施工期装修废气（G3） 项目建成后，办公楼需经过集中简单装修和较长时间的分散装修阶段，将会有油漆废气产生，属无组织排放。项目主要为建筑厂房，办公区多为简装，油漆用量较小，本次环评不做定量计算，为减少油漆挥发气体对企业职工人体的危害，建议建设单位采取如下措施： - 、尽量选择绿色环保油漆，不含苯系物，削弱其对人体的危害； - 、涂抹油漆过程中，开窗加强通风，室内放置吸收甲醛等气体的植物，或竹炭等； ③ 、装修好后，延长空置时间，待油漆稳定后，再进行办公等工作。 2.2、水污染源 ⑴、生活污水（W1） 据建设单位介绍，项目施工期拟用工25人。施工人员为附近农民，不在工地食宿。生活污水主要为洗涤废水及入厕废水，施工期365天，废水产生系数20 L/人·d.。经核算：生活污水产生量0.5m3/d，则生活污水产生量182.50m3。 表17施工期生活污水产排情况一览表 污水量; 污染因子; 污染物产生; 污染物排放. 浓度（mg/L）; 产生量（t）; 浓度（mg/L）; 排放量（t）. 182.50m3; COD; 380; 0.069; 280; 0.051. BOD5; 180; 0.033; 130; 0.024. NH3-N; 28; 0.005; 22; 0.004. SS; 200; 0.037; 120; 0.022. 项目施工期间建设临时旱厕，化粪池粪污定期由附近村民清理肥田，少量生活盥洗水经收集后作施工场地、道路和绿化洒水。 ⑵、生产废水（W2） 施工期生产废水主要是来自施工废水、地下水、暴雨地表径流。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水、洗涤水以及养护废水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。废水中主要含泥沙，其SS浓度相对较高（仅作定性分析）。为避免施工废水肆意排放对环境的不良影响，评价要求项目建设单位必须加强施工场地管理： ①、施工初期，场地平整、地基开挖和混凝土养护等，会产生浑浊的施工废水，将这类施工废水设沉砂池沉淀处理后尽量循环使用； ②、施工机械在保养和冲洗时将产生含石油类废水，经隔油、沉淀处理后对场地进行洒水降尘。 2.3、固体废弃物 ⑴、施工人员生活垃圾（S1） 施工人员生活垃圾主要为有机废物，随意堆放则可能造成这些废物的腐烂、散发臭气，影响空气环境。人口按25人计，生活垃圾产生系数0.44kg/d·人（数据引自《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》），经核算：生活垃圾产生量为3.96t 环保措施初步要求： ①、文明施工管理：加强施工人员管理，培养环境保护意识，禁止生活垃圾随意丢弃； ②、生活垃圾收集清运：定点投放垃圾桶，及时委托环卫部门清理。 ⑵、建筑垃圾（S2） 项目建筑垃圾主要为新建建筑建设产生（涉及建筑面积28000m2），新建建筑垃圾产生量0.03t/m2（引自《洛阳市建设委员会关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知》)，则建筑垃圾产生量为840.00t，其中包括砖块、废弃钢筋、淤泥、渣土、弃料等废物。 环保措施初步要求： ①、建筑垃圾综合利用：施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售； ②、加强运输管理：施工单位加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放； ③、办理准运手续：运输建筑垃圾前，到相应的余泥渣土管理机构办理准运证，并按规定的运输时间、路线运送至指定的建筑垃圾受纳场地。 2.4、噪声污染物 ⑴、施工设备噪声（N1） 项目使用不同的机械设备，因而产生不同的噪声。不同施工设备产生的设备噪声（数据引自《建筑施工场界环境噪声排放标准及测量方法》编制说明）见表18。 表18工期主要噪声源及其声级值 单位：dB(A) 施工阶段; 噪声源; 测量声级; 测量距离（m）. 土石方; 挖掘机; 79; 5. 装载机; 80; 5. 打桩施工; 灌注桩钻机; 82; 5. 风镐; 91; 5. 静压桩; 76; 5. 柴油空压机; 88; 5. 结构施工; 振动棒; 78; 5. 起重机; 80; 5. 拉直切断机; 78; 5. 模板拆卸等撞击; 82; 5. 装修阶段; 冲击钻; 81; 5. 电锯; 87; 5. ⑵、噪声防治措施 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），要求施工单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①、加强施工时间管控：合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工；采用先进的混凝土施工工艺，避免连续施工，禁止在中午（12∶00-14∶00）和夜间（23∶00-次日7∶00）进行施工活动，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，且必须公告附近居民。 ②、施工场地优化布局：合理布置施工现场，避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高；将高噪声设备尽量放置在用地中心，远离厂界；合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度。 ③、噪声源头控制：采用低噪声的施工工艺和施工方法，选用低噪声设备，如振捣器采用高频振捣器等，使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音；少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声； 运输车辆在进入施工区附近区域后要降低车速，避免鸣笛；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，对位置相对固定的机械设备，能设在隔声棚内操作的尽量进入隔声棚，隔声棚的墙高度应超过设备1.5m以上，墙宽度要使噪声敏感点阻隔在噪声发射角以外，顶部可用双层石棉瓦加盖；对不能入棚的机械设备，可适当建立单面声屏障，声屏障可选用砖石料、混凝土、木材、金属、轻型多孔吸声复合材料建造，当采用木材、多孔吸声材料时，应作防火、防腐处理。 2.5、生态影响 ⑴、生态影响源项分析 项目位于陕西省宝鸡市高新区汽车工业园，生态敏感性为一般区域。生态环境的主要影响因素是永久占地、临时占地和施工活动改变了原有土地的功能，破坏植被，以及引起的水土流失。 ⑵、生态影响防治措施分析 环保措施初步要求： - 优化开挖时序：保留表层土壤，分层开挖、分层回填、表层土壤做绿化用土； - 优选临时占地：临时占地选择在在项目永久占地内，尽量少占不占项目圈地范围以外土地； - 科学水土保持：对临时堆土场等上游汇水采用截排水沟排除；坡脚设挡墙拦挡； - 及时生态恢复；根据工程建设进度同步完成厂区裸露土地生态植被恢复减少水土流失。 3、运营期主要污染工序 3.1、大气污染源 ⑴、熔炼废气（G1） 项目熔炼废气主要来自中频熔炼炉，项目搬迁后铸造生产规模不变，熔炼工艺不变，即污染源产生及排放依据验收监测数据统计：原验收监测报告显示熔炼烟尘排放速率均值为0.156kg/h，熔炼炉按满负荷运行（企业在日常生产8h，全年300d运行），熔炼炉集气罩收集率按90%，配套布袋去除率为95%。则烟尘有组织烟尘产生量为7.488t/a，熔炼烟尘产生量（含无组织）为8.320t/a。 本次环评推荐采用布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%算，烟尘去除率取95%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。项目污染物产排情况见下表： 表19熔炼废气有组织产排情况 项目; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 参数; 排放量t/a; 排放浓度 （mg/m3）. TSP; 7.488; 312; 风机风量10000m3/h，TSP去除率95%， 排气筒高度15m，排气筒内径D=0.5m; 0.374; 16. 表20熔炼废气无组织产排情况 项目; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 面源高度; 面源宽度; 面源长度. TSP; 0.832; 0.347; 10.00; 39.00; 108.00. 注：项目生产按一年300天计，一天按8小时计。 ⑵、铸造废气（G2） 项目铸造废气主要来自各浇注、落砂、造型、制芯、混砂、砂处理，以粉尘污染为主，另外浇注过程中树脂接触高温钢水，释放一定的有机废气。项目搬迁后铸造生产规模不变，砂造型工艺不变，即污染源产生及排放依据验收监测数据统计：原验收监测报告显示砂处理粉尘放速率均值为0.246kg/h，VOCs排放速率均值为0.067kg/h；项目生产按满负荷运行（企业在日常生产8h，全年300d运行），相应集气罩收集率按90%，配套布袋粉尘去除率为95%，活性炭吸附塔有机废气去除率按80%。则粉尘有组织产生量为11.808t/a，则项目砂处理粉尘产生量（含无组织）为13.120t/a；则VOCs有组织产生量为0.804t/a，则项目VOCs产生量（含无组织）为0.893t/a。 本次环评推荐采用布袋除尘器+UV光氧处理器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%算，粉尘去除率取95%，VOCs去除率取90%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。项目污染物产排情况见下表： 表21铸造废气有组织产排情况 项目; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 参数; 排放量t/a; 排放浓度 （mg/m3）. TSP; 11.808; 246; 风机风量20000m3/h，TSP去除率95%， VOCs去除率90%，排气筒高度15m， 排气筒内径D=0.6m; 0.590; 13. VOCs; 0.804; 17; 0.080; 2. 表22铸造废气无组织产排情况 项目; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 面源高度; 面源宽度; 面源长度. TSP; 0.427; 0.178; 10.00; 39.00; 108.00. VOCs; 0.089; 0.037; 10.00; 39.00; 108.00. 注：项目生产按一年300天计，一天按8小时计。 ⑶、后处理废气（G3） 项目机加废气主要来自抛丸及打磨工序。项目搬迁后铸造生产规模不变，后处理工艺不变，即污染源产生及排放依据验收监测数据统计：原验收监测报告显示后处理粉尘放速率均值为0.080kg/h；项目生产按满负荷运行（企业在日常生产8h，全年300d运行），相应集气罩收集率按90%，配套布袋粉尘去除率为95%。则粉尘有组织产生量为3.840t/a，则项目后处理粉尘产生量（含无组织）为4.267t/a。 本次环评推荐采用布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%算，粉尘去除率取95%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。项目污染物产排情况见下表： 表23后处理废气有组织产排情况 项目; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 参数; 排放量t/a; 排放浓度 （mg/m3）. TSP; 3.840; 160; 风机风量10000m3/h，TSP去除率95%， 排气筒高度15m，排气筒内径D=0.5m; 0.192; 8. 表24后处理废气无组织产排情况 项目; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 面源高度; 面源宽度; 面源长度. TSP; 0.427; 0.178; 10.00; 39.00; 108.00. 注：项目生产按一年300天计，一天按8小时计。 3.2水污染源 项目生产过程不用水，仅职工生活用水，经水平衡核算生活污水量为1360m3/a，污水中主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、pH。厂区新建化粪池容积10m3，食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池预处理后，进入污水管网，经宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂系统处理达标后排放。 表 25生活污水水质处理情况（mg/L ，pH除外） 污水量; 污染因子; 污染物产生; 污染物排放. 浓度; 产生量（t/a）; 浓度; 排放量（t/a）. 1360m3/a; pH; 7.62; /; 7.62; /. COD; 380; 0.517; 280; 0.381. BOD5; 180; 0.245; 130; 0.177. NH3-N; 28; 0.038; 28; 0.038. SS; 200; 0.272; 30; 0.041. 动植物油; 100; 0.136; 20; 0.027. 项目废水中的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物的各项指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，可进入宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂处理。 3.3固体废弃物 项目生产过程中产生的固体废物分为一般工业固体废物和危险固废及生活垃圾。具体分析如下： ⑴、一般工业固体废物 ①、熔炼浮渣（S1） 项目中频炉熔炼过程中会产生一定的浮渣，依据企业统计数据，浮渣产生量约为5t/a，全部外售混凝土搅拌站作原料使用。 ②、抛丸废料（S2） 项目抛丸工段产生一定的废料。其产生量约为原材料的70.00%，经理论计算项目产生的抛丸废料为2.8t/a，，全部外售混凝土搅拌站作原料使用。 ③、废石英砂（S3） 项目砂回收过程会淘汰一定的石英砂，其中约15%不具备再生要求，做废物处理，约为45t/a，全部外售混凝土搅拌站作原料使用。 ④、废边角料（S4） 项目生产过程中不合格品及机加边角料等，经企业原项目统计数据，约20t/a，全部收集后返回中频炉重新利用。 ⑤、除尘器收灰（S6） 项目熔炼废气、铸造废气（砂处理为主）、后处理废气采用布袋除尘器收尘，经理论计算22t/a，收集后全部外售混凝土搅拌站作原料使用。 ⑵、危险废物 ①、废乳化液（S5） 项目生产过程中会产生一定的废乳化液，依据统计数据，其产生量约：0.150t/a，依据《国家危险废物名录》（2016年），属危险废物，HW09水、烃/水混合物或乳化液（900-217-08 使用切削油和切削液进行机械加工 过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），评价建议：交有资质的危险废物处理单位处理。 ②、含油废物（S7） 项目生产过程中会产生一定的废液压油及废润滑油（S7），依据统计数据，其产生量约：废液压油0.150t/a，依据《国家危险废物名录》（2016年），属危险废物，HW08废矿物油 与含矿物油废物（900-218-08，液压设备维护、更换和拆解过程中产 生的废液压油）及（900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑 过程中产生的废润滑油），评价建议：交有资质的危险废物处理单位处理。 环评建议：危废暂存间（10m2）内设置3个专有容器（各1m3，其中一个存放废液压油，一个存放废润滑油、另一个存放乳化液），并贴上明显危险废物标志；危废暂存间地面防渗（防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒），四周设置围堰，存放地设置在室内，注意防雨防风防流失；危险废物定期交由有资质的危废处理单位处理。 ⑶、生活垃圾（S8） 项目生活垃圾主要为办公区管理者及厂区工人日常产生的生活垃圾。项目全员100人，每人每日产生生活垃圾按0.44kg（数据引自《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》）计，经核算，生活垃圾产生量为13.200t/a，公共场所定点投放垃圾桶，生活垃圾交当地环卫部门定时清运送往城市垃圾场统一处理。 3.4噪声污染源 项目噪声源为各类机械加工设备运行噪声。 ⑴、噪声源强，具体见表26。 表 26各声源噪声级一览表 工序; 噪声源; 数量; 平均声级[dB(A)]; 排放规律. 熔炼; 中频感应电炉; 4; 85; 室内、间断. 落砂; 落砂机; 2; 80; 室内、间断. 抛丸; 抛丸机; 8; 80; 室内、间断. 打磨; 砂轮机; 6; 80; 室内、间断. 混砂; 混砂机; 2; 80; 室内、间断. 砂处理; 砂再生机; 2; 90; 室内、间断. 环保治理; 风机; 3; 90; 室内、间断. 注：噪声源选取70[dB(A)]以上，声源1m处声级值，噪声源数量以同时工作时最大数量计算 ⑵、噪声污染防治措施 项目搬迁至异地后另建，环评要求企业采取的噪声治理措施如下： ①、厂房墙体及进户门内置隔音棉，采用双层中空隔音玻璃，生产期间门窗处于常闭状态； ②、引风机设置隔音罩，减弱噪声传播； ③、生产设备优先选用低噪声设备，主体件安装时加装基座减震等措施； ④、企业建立完善的设备维护管理制度，确保设备处于良好的运转状态。 3.5项目搬迁“三本帐”核算 本次项目搬迁完成后 “三本帐”核算见表28。 表28搬迁完成后“三本帐”分析一览表 类别; 污染源; 污染物; 搬迁前; 搬迁后; 增减量; 说明. 废气; 熔炼废气; TSP; 有组织; 0.374t/a; 0.374t/a; 0.000t/a/; 规模及工艺不变. 无组织; 0.832t/a; 0.832t/a; 0.000t/a. 铸造废气; TSP; 有组织; 0.590t/a; 0. 590t/a; 0.000t/a; 规模及工艺不变， 将原有活性炭吸 附改为UV光氧， 去除率更好，更稳定. 无组织; 0.427t/a; 0.427t/a; 0.000t/a. 非甲烷 总烃; 有组织; 0.161t/a; 0. 080t/a; -0.810t/a. 无组织; 0.089t/a; 0.089t/a; 0.000t/a. 后处理 废气; TSP; 有组织; 0.192t/a; 0.192t/a; 0.000t/a; 规模及工艺不变. 无组织; 0.427t/a; 0.427t/a; 0.000t/a. 废水; 生活污水; 废水量; 1360.000 t/a; 1360.000t/a; 0.000t/a; 职工人数不变. COD; 0.381 t/a; 0.381 t/a; 0.000 t/a. BOD5; 0.177 t/a; 0.177 t/a; 0.000 t/a. NH3-N; 0.038 t/a; 0.038 t/a; 0.000t/a. SS; 0.041 t/a; 0.041 t/a; 0.000t/a. 动植物油; 0.027 t/a; 0.027 t/a; 0.000t/a. 固体 废物 （以产 生量计）; 一般固废; 熔炼浮渣; 5.000 t/a; 5.000 t/a; 0.000 t/a; 熔炼工艺及规模不变. 抛丸废料; 2.000t/a; 2.800t/a; +0.800t/a; 新增机加抛丸设备. 废石英砂; 45.000 t/a; 45.000 t/a; 0.000 t/a; 熔炼工艺及规模不变. 废边角料; 15.000 t/a; 20.000 t/a; +5.000 t/a; 新增机加产品. 除尘器收灰; 22.000 t/a; 22.000 t/a; 0.000 t/a; 除尘设施不变. 危险废物; 废润滑油; 0.100t/a; 0.150t/a; +0.050 t/a; 新增加工产品. 废液压油; 0.080 t/a; 0.150t/a; +0.070 t/a; 新增加工产品. 废乳化液; 0.080 t/a; 0.150t/a; +0.070 t/a; 新增加工产品. 生活垃圾; 生活垃圾; 13.200t/a; 13.200t/a; 0.000t/a; 职工人数不变.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 |  | 排放量 |
| 大气 污染物 | 熔炼废气 | TSP | 有组织 | 312mg/m3 | 7.488t/a | 16mg/m3 |  | 0.374t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.832t/a | / |  | 0.832t/a |
|  | 铸造废气 | TSP | 有组织 | 246mg/m3 | 11.808t/a | 13mg/m3 |  | 0.590t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.427t/a | / |  | 0.427t/a |
|  |  | VOCs | 有组织 | 17mg/m3 | 0.804t/a | 2mg/m3 |  | 0.080t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.089t/a | / |  | 0.089t/a |
|  | 后处理废气 | TSP | 有组织 | 160mg/m3 | 3.840t/a | 17mg/m3 |  | 0.192t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.427t/a | / |  | 0.427t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 |  | / | 1360.000m3/a | / | 1360.000m3/a |  |
|  |  | COD |  | 380 mg/L | 0.517 t/a | 280 mg/L | 0.381 t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 180 mg/L | 0.245 t/a | 130 mg/L | 0.177 t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 28 mg/L | 0.038 t/a | 28 mg/L | 0.038 t/a |  |
|  |  | SS |  | 200 mg/L | 0.272 t/a | 30 mg/L | 0.041 t/a |  |
|  |  | 动植物油 |  | 100 mg/L | 0.136 t/a | 20 mg/L | 0.027 t/a |  |
| 固体 废弃物 | 一般工业固体废物 | 熔炼浮渣 |  | 2.000t/a |  | 2.000t/a |  |  |
|  |  | 抛丸废料 |  | 45.000 t/a |  | 45.000 t/a |  |  |
|  |  | 废石英砂 |  | 15.000 t/a |  | 15.000 t/a |  |  |
|  |  | 废边角料 |  | 22.000 t/a |  | 22.000 t/a |  |  |
|  |  | 除尘器收灰 |  | 2.000t/a |  | 2.000t/a |  |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油 |  | 0.150t/a |  | 0.000t/a |  |  |
|  |  | 废液压油 |  | 0.150t/a |  | 0.000t/a |  |  |
|  |  | 废乳化液 |  | 0.150t/a |  | 0.000t/a |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 13.200t/a |  | 0.000t/a |  |  |
| 噪声 | 项目噪声污染主要来自于生产车间的机械设备噪声，声源强度在70-90dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目建成后，对厂区道路及广场区进行硬化，空地区种植草坪，绿化为盆栽景观，一定程度能弥补和恢复施工期对生态环境影响，同时可以净化空气，美化环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 施工期环境影响在于施工废水、施工扬尘、施工噪声、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等因素并且是短期性的影响，施工结束以后可消除。施工期影响可以通过采取一定的管理和技术措施得到降低。 1.1、施工期水环境影响分析 项目施工废水浊度高、悬浮物量大，环评要求施工单位设置沉淀池，收集上述废水沉淀后复用于施工环节，施工废水可实现不外排；生活废水主要来自施工人员生活洗涤废水，施工人员产生的生活污水主要污染物是COD、SS和氨氮，环评要求项目设简易化粪池，施工人员的生活污水经过化粪池处理后定期清掏。 对于施工期产生的废水，采取上述措施后可得到合理处置，不会对地表水和周围地下水环境产生明显的影响。 1.2、施工期大气环境影响分析 ⑴、施工扬尘影响分析 建设单位严格落实工程分析提出的扬尘防治措施，施工场地扬尘的影响范围可降至10m左右，车辆运输扬尘可降至20-50m以内，将可控排放量WK控制为0，大大降低其对周围环境的影响。鉴于此，项目施工扬尘对周边环境不会造成太大影响。 ⑵、施工机械废气 施工机械废气主要来自各类燃油动力机械排放废气，主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，项目在加强施工动力机械运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 评价要求对项目施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）中有关规定及排放限值要求；合理调度施工机械设备，确保设备有效使用，避免空转，减少污染物排放；有效控制其废气排放量，降低其对周围环境的污染影响。 ⑶、装修废气 建议项目装修时采取工程分析提出的有关建议后，由于油漆挥发需要一定时间，即受影响的空间范围一般局限于油漆面附近，因此油漆废气对建筑物外大气环境不会造成明显影响。 1.3、施工期噪声影响分析 ⑴、噪声源分布 项目设备安装期间涉及机械设备较少，其噪声分布在80~87dB（A）。其具体源强见前述见表3.3-1。 ⑵、预测模式 施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：LA（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ⑶、施工期噪声影响预测 根据上述预测模型，计算各施工机械不同距离处的噪声值，并根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），计算各施工机械达标范围，见下表。 表29各施工机械不同距离处的噪声值及达标距离单位：dB(A) 施工阶段; 噪声源; 源强; 距离（m）. 测量声级; 测量距离（m）; 70dB; 60dB; 55dB; 50dB. 土石方; 挖掘机; 79; 5; 14; 45; 79; 141. 装载机; 80; 5; 16; 50; 89; 158. 打桩施工; 灌注桩钻机; 82; 5; 20; 63; 112; 199. 风镐; 91; 5; 56; 177; 315; 561. 静压桩; 76; 5; 10; 32; 56; 100. 柴油空压机; 88; 5; 40; 126; 223; 397. 结构施工; 震动棒; 78; 5; 13; 40; 71; 126. 起重机; 80; 5; 16; 50; 89; 158. 拉直切断机; 78; 5; 13; 40; 71; 126. 模板拆卸等撞击; 82; 5; 20; 63; 112; 199. 装修阶段; 冲击钻; 81; 5; 18; 56; 100; 177. 电锯; 87; 5; 35; 112; 199; 354. 由上表可知：重点噪声源为风镐，昼间（加强管理、夜间禁止施工）177m范围以外的声环境可满足《声环境质量标准》（GB3098-2008）2类，影响不会太大。 为了进一步降低噪声影响，需要进行噪声治理及管理。对此，为了更进一步确保周围环境敏感点声环境质量达标及建筑施工场界噪声达标，必须采取一定的治理措施： ①、加强施工时间管控：合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工；采用先进的混凝土施工工艺，避免连续施工，禁止在中午（12∶00-14∶00）和夜间（23∶00-次日7∶00）进行施工活动。 ②、施工场地优化布局：合理布置施工现场，避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高；将高噪声设备尽量放置在用地中心，远离厂界； ③、噪声源头控制：采用低噪声的施工工艺和施工方法，选用低噪声设备，如振捣器采用高频振捣器等，使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音；少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声； 运输车辆在进入施工区附近区域后要降低车速，避免鸣笛；对位置相对固定的机械设备，能设在隔声棚内操作的尽量进入隔声棚，隔声棚的墙高度应超过设备1.5m以上，墙宽度要使噪声敏感点阻隔在噪声发射角以外，顶部可用双层石棉瓦加盖；对不能入棚的机械设备，可适当建立单面声屏障，声屏障可选用砖石料、混凝土、木材、金属、轻型多孔吸声复合材料建造，当采用木材、多孔吸声材料时，应作防火、防腐处理。 采取上述环保措施后，结合上表表分析：可保证场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准要求；周边声环境达到《声环境质量标准》（GB3098-2008）2类标准值要求。 1.4、固体废物影响分析 ⑴、生活垃圾 生活垃圾中一般含有较多有机物，易引起细菌、蚊子的大量繁殖，若不能集中收集与处理，也易导致营地内传染病发病率的上升和易于传播；随意堆弃的生活垃圾产生的恶臭会对周围村屯居民的健康产生一定的不利影响，并对周边景观环境产生一定的不利影响，因此需要建设单位重视施工期生活垃圾环境污染问题，采取合理可行的环保措施：①、文明施工管理：加强施工人员管理，培养环境保护意识，禁止生活垃圾随意丢弃；②、生活垃圾收集清运：定点投放垃圾桶，及时委托环卫部门清理。如此处理可有效降低生活垃圾对周边环境影响。 ⑵、建筑垃圾 项目建筑垃圾主要为新建建筑建设产生，其中包括砖块、废弃钢筋、淤泥、渣土、弃料等废物。 固体废物对周围环境的影响首先表现在侵占土地，破坏地貌和植被。其次是污染土壤和地下水。由于固体废物长期在露天堆放，其中的一部分有害物质会随着渗滤液渗入地下，使周围土壤和地下水受到污染。三是影响地表水体。一旦固体废物及其有害物质进入河流，可以造成河道淤积、堵塞。四是污染空气环境。固体废物中含有大量的粉尘等细小颗粒物，在风的作用下，容易形成扬尘污染。因此环评要求企业采取合理可行环保措施：①、建筑垃圾综合利用：施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售；②、加强运输管理：施工单位加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放；③、办理准运手续：运输建筑垃圾前，到相应的余泥渣土管理机构办理准运证，并按规定的运输时间、路线运送至指定的建筑垃圾受纳场地。 1.5、施工期生态环境影响分析 本项目占地36667m2，建设项目是露天施工，挖出土方就地堆放，压占土地，若不及时清理和无任何遮挡、覆盖等措施，在干燥气象条件下极易引起扬尘污染。项目建成后，随着厂区场地及道路的硬化、平整，这些问题将得到解决。绿化工程的实施，可以美化环境。 通过相应措施（①、优化开挖时序：保留表层土壤，分层开挖、分层回填、表层土壤做绿化用土；②、优选临时占地：临时占地选择在在项目永久占地内，尽量少占不占项目圈地范围以外土地；③、科学水土保持：对临时堆土场等上游汇水采用截排水沟排除；坡脚设挡墙拦挡；④、及时生态恢复；根据工程建设进度同步完成厂区裸露土地的生态植被恢复减少水土流失），建设项目不会对生态环境造成明显影响。 二、营运期环境影响分析 2.1、废气对环境的影响分析 ⑴、废气治理措施达标排放 项目采取的废气治理措施达标排放对标分析见下表： 表30项目废气污染物达标排放论证 排气筒; 污染 因子; 实际排放; 执行标准; 达标. 编号; 高度 （m）; 内径; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 标准名称; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. P1; 15; 0.5; TSP; 0.160; 16; 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017） 表1中Ⅰ级排放浓度限值; /; 20; 达标. P2; 15; 0.6; TSP; 0.260; 13; /; 20; 达标. VOCs; 0.040; 2; /; 50; 达标. P2; 15; 0.5; TSP; 0.080; 8; /; 20; 达标. ⑵、大气环境影响评价等级判断 依据环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）：采用AERSCREEN模型确定大气评价等级，依据附录C3.1，输入主要参数进行等级判断。 ①、评价因子及评价标准筛选 建设项目SO2+ NOX远小于500t/a，项目不涉及PM2.5，具体筛选如下表： 表31项目评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（ug/m3）; 标准来源. TSP; 24h平均; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值. 非甲烷总烃; 1h平均; 1200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2018)附录D表 D.1其他污染物空气质量浓度参考限值中1次限值. ②、地形图 以通过全球定位，导入预测软件。 ③、估算模型参数 估算模型参数见下表： 表32项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/ ℃; 45. 最低环境温度/ ℃; -20. 土地利用类型; /. 区域湿度条件; /. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 □否. 地形数据分辨率 / m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 □否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. ④、评价等级判断 经AERSCREEN模型确定大气评价等级为二级。 ⑶、大气环境影响评价 项目经AERSCREEN模型确定大气评价等级为二级，依据环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）中8.1一般性要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算；9.1二级评价项目按HJ 819 的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。具体如下表： 33大气污染物有组织排放申报表 序号; 排放口编号; 污染物; 申报排放浓度限值/ （mg/m3）; 申报排放速率限值/（kg/h）; 申报年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; P1; TSP; 16.00; 0.160; 0.374. 2; P2; TSP; 13.00; 0.260; 0.590. VOCs; 2.00; 0.040; 0.080. 3; P3; TSP; 8.00; 0.080; 0.192. 主要排放口合计; SO2; /. NOX; /. TSP; 1.156. VOCs; 0.080. 有组织排放总计. 有组织排放总计; SO2; /. NOX; /. TSP; 1.156. VOCs; 0.080. 表34大气污染物无组织排放申报表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; N1; 铸造车间; TSP; 车间密闭，确保收尘设施正常运行; 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017） 表3中无组织排放浓度限值; 5.000; 1.686. VOCs; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织; 4.000; 0.089. 无组织排放总计. 无组织排放总计; SO2; /. NOX; /. TSP; 1.686. VOCs; 0.089. 表35大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; SO2; /. 2; NOX; /. 3; TSP; 2.837. 4; VOCs; 0.169. 表36有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 熔炼废气; P1; TSP; 1次/半年; 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017） 表1中Ⅰ级排放浓度限值. 铸造废气; P2; TSP; 1次/半年. VOCs; 1次/半年. 后处理废气; P3; TSP; 1次/半年. 表37无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目厂界; TSP; 每年至少一次; 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017） 表3中无组织排放浓度限值. VOCs; 每年至少一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中标准. 2.2、废水对环境的影响分析 项目不产生生产废水，主要为职工生活污水，生活污水进入厂区化粪池预处理后，废水中的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油的各项指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂进水水质要求；项目位于宝鸡市高新区汽车工业园，项目污水进入宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂可行。即项目废水对区域水环境不会造成太大影响。 2.3、固废环境影响分析 ⑴、一般工业固体废物 项目中频炉熔炼浮渣、抛丸废料、废石英砂、除尘器收灰收集后全部外售混凝土搅拌站作原料使用；废钢边角料全部收集后返回中频炉重新利用。一般固废能做到减量化，资源化，符合环保管理要求。 ⑵、危险废物 项目废乳化液、废液压油及废润滑油，作为危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定使用符合标准的容器盛装，危废暂存间（10m2）内设置3个专有容器（各1m3，其中一个存放废乳化液，一个存放废液压油，另一个存放废润滑油），并贴上明显危险废物标志；危废暂存间地面防渗（防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒），四周设置围堰，存放地设置在室内，注意防雨防风防流失；危险废物定期交由有资质的危废处理单位处理。 ⑶、项目拟在办公区，车间固定投放垃圾桶，分类收集后由环卫部门纳入市政生活垃圾收集处理系统，送当地垃圾填埋场处理。 综上所述，本项目建成运营，各类固体废物的产生量均较小，并全部得到合理的处理处置。 2.4、噪声对环境的影响分析 ⑴、项目噪声源 项目噪声源为各类机械加工设备运行噪声，噪声源强约70-90 dB（A）。 表 38各声源噪声级一览表（声源1m处声级值） 工序; 噪声源; 数量; 平均声级[dB(A)]; 排放规律. 熔炼; 中频感应电炉; 4; 85; 室内、间断. 落砂; 落砂机; 2; 80; 室内、间断. 抛丸; 抛丸机; 8; 80; 室内、间断. 打磨; 砂轮机; 6; 80; 室内、间断. 混砂; 混砂机; 2; 80; 室内、间断. 砂处理; 砂再生机; 2; 90; 室内、间断. 环保治理; 风机; 3; 90; 室内、间断. ⑵、预测条件概化 ①、所有噪声源均在正常工况条件下运行； ②、无指向性点声源，半自由声场预测； ③、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响； ④、考虑室内建筑物门窗墙壁的隔音。 ⑶、预测模式： 项目在落实工程分析提出噪声污染防治措施后，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）要求选择工业噪声预测模式： A、室外点源采用的衰减公式为： 式中：LA（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 B、计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 C、计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 D、计算靠近室外维护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB； E、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs F、按室外声源预测方法计算预测点处的声压级: G、如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 H、总声压级 式中: T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。 ⑷、预测结果： 噪声源均在厂房内，按室内噪声源预测模式，项目工作时间为昼间8点～20点。厂房隔音系数取0.15，窗户隔音量取20 (dB)，夜间不工作，预测结果见下表。 表39厂界噪声贡献值结果一览表 dB(A) 位置; 贡献值; 评价标准; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界噪声; 北厂界; 49.7; 0; 60; 50; 0; 0. 东厂界; 52.1; 0; 60; 50; 0; 0. 西厂界; 53.6; 0; 60; 50; 0; 0. 南厂界; 50.7; 0; 60; 50; 0; 0. 注：项目夜间不工作，未对夜间噪声排放情况作分析。 由上表可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 2.5、项目污染物排放清单 表40项目污染物排放清单一览表 项目; 排放源; 污染物; 产生量; 排放量; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 熔炼 废气; TSP; 有组织; 7.488t/a; 0.374t/a; 布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，烟尘去除率95%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。; TSP及VOCs有组织废气执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017）表1中Ⅰ级排放浓度限值；TSP无组织废气执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017）表3中排放浓度限值；VOCs无组织排放GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放标准. 无组织; 0.832t/a; 0.832t/a. 铸造 废气; TSP; 有组织; 11.808t/a; 0.590t/a; 布袋除尘器+UV光氧处理器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，粉尘去除率95%，VOCs去除率90%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。. 无组织; 0.427t/a; 0.427t/a. VOCs; 有组织; 0.804t/a; 0.080t/a. 无组织; 0.089t/a; 0.089t/a. 后处 理废 气; TSP; 有组织; 3.840t/a; 0.192t/a; 布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，粉尘去除率95%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。. 无组织; 0.427t/a; 0.427t/a. 水污染物; 生活污水; 废水量; 1360.000 t/a; 1360.000t/a; 生活污水经化粪池预处理后通过工业园污水管网排入宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂。; BOD5、COD、NH3-N等指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级. COD; 0.381 t/a; 0.381 t/a. BOD5; 0.177 t/a; 0.177 t/a. NH3-N; 0.038 t/a; 0.038 t/a. SS; 0.041 t/a; 0.041 t/a. 动植物油; 0.027 t/a; 0.027 t/a. 噪 声; 机械噪声; 等效A声级; 70～90dB（A）; ＜60dB（A）; ①、厂房墙体及进户门内置隔音棉，采用双层中空隔音玻璃，生产期间门窗处于常闭状态；②、引风机设置隔音罩，减弱噪声传播；③、生产设备优先选用低噪声设备，主体件安装时加装基座减震等措施；④、企业建立完善的设备维护管理制度，确保设备处于良好的运转状态。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类别标准. 续表40项目污染物排放清单一览表 项目; 排放源; 污染物; 产生量; 排放量; 防治措施; 预期治理效果. 固 体 废 弃 物; 熔炼 浮渣; 一般固废; 5.000 t/a; 5.000 t/a; 收集后全部外售混凝土搅拌站作原料使用; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，处置率100％. 抛丸 废料; 2.000t/a; 2.800t/a. 废石 英砂; 45.000 t/a; 45.000 t/a. 除尘 器收 灰; 22.000 t/a; 22.000 t/a. 废边 角料; 15.000 t/a; 20.000 t/a; 全部收集后返回中频炉重新利用. 废润滑油; 危险废物; 0.150t/a; 0.000t/a; 临时贮存，定期交有资质单位处置; 符合《危险废物贮存污染控制标准》相关要求. 废液压油; 0.150t/a; 0.000t/a. 废乳化液; 0.150t/a; 0.000t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 13.200t/a; 0.000t/a; 在办公区，车间固定投放垃圾桶，分类收集后由环卫部门纳入市政生活垃圾收集处理系统，送当地垃圾填埋场处理; 日清日理，及时清运，处置率100％. 2.6、环境管理 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 ⑴、环境管理机构设置 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2人。 ⑵、环境管理职责 ①、认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ②、拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③、组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④、确保废气、废水处理设施正常运行。 ⑤、确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。 ⑥、执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑦、建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑧、明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑨、负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 ⑶、环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ①、环保投资必须落实，专款专用； ②、应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③、项目涉及VOC排放，依据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》（修订版）要求，夏季（5月15日至8月31日）实施错时生产（10：00-16：00停止生产）； ④、本工程竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 2.7、环境监测 环境监测是环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，通过对医院主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。 项目环境监测主要为运营期环境监测，监测工作应按照国家和地方环保的要求，委托当地环境监测部门定期进行环境监测。 表41环境监测计划 监测要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测机构; 负责机构; 监督机构. 废气; 运营期; 依据大气预测章节; 有资质的环境监测单位; 宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司; 宝鸡市环境保护局高新分局. 噪声; 运营期; 四周场界; 等效声级; 1次/年， 2天/次. 2.8、环保投资 项目环保投资估算约为80.000万元。其环保投资见下表。 表 42环保投资概况一览表(万元) 类别; 项目; 治理措施; 投资. 废气治理; 熔炼废气; 布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，烟尘去除率95%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。; 20.00. 铸造废气; 布袋除尘器+UV光氧处理器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，粉尘去除率95%，VOCs去除率90%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。; 15.00. 后处理废气; 布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，粉尘去除率95%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。; 10.00. 废水治理; 化粪池(10m3); 2.000. 固废治理; 垃圾桶; 若干; 1.000. 一般固废存放间（10m2）; 1个; 2.000. 危险废物暂存间（10m2）; 3个专有容器（1m3）; 7.000. 噪声治理; 设备; 基座减振，室内安装/; 若干; 5.000. 各类风机; 设置隔音罩，基座加减震垫; 3; 3.000. 各车间; 车间密闭，双层中空隔音玻璃， 进出门常闭（门体内置隔音棉）; /; 15.000. 合计; 80.000. 2.9、环保验收 本项目环保验收内容见表43。 表43环保验收一览表 类别; 项目; 治理措施; 验收标准. 废气 治理; 熔炼 废气; 布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，烟尘去除率95%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。; TSP及VOCs有组织废气执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017）表1中Ⅰ级排放浓度限值；TSP无组织废气执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017）表3中排放浓度限值；VOCs无组织排放GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放标准. 铸造 废气; 布袋除尘器+UV光氧处理器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，粉尘去除率95%，VOCs去除率90%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。. 后处 理废 气; 布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，粉尘去除率95%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。. 废水治理; 化粪池(10m3); 生活污水禁止外排，其进厂区化粪池预处理后通过污水管网排入宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂处理. 固废治理; 垃圾桶; 若干; 日清日理，及时清运，处置率100％. 一般固废存放间（10m2）; 1个; 达到GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮存场所要求. 危险废物暂存间（10m2）; 3个专有容器（1m3）; 达到危险废物安全处理要求；危废处理协议，转移联单等. 噪声治理; 设备; 基座减振，室内安装/; 若干; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2011）2类标准。. 各类风机; 设置隔音罩，基座加减震垫; 3. 各车间; 车间密闭，双层中空隔音玻璃，进出门常闭（门体内置隔音棉）; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 熔炼废气 | TSP | 布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，烟尘去除率95%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。 | TSP及VOCs有组织废气执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017）表1中Ⅰ级排放浓度限值；TSP无组织废气执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-02--2017）表3中排放浓度限值；VOCs无组织排放GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放标准 |
|  | 铸造废气 | TSP、VOCs | 布袋除尘器+UV光氧处理器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，粉尘去除率95%，VOCs去除率90%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。 |  |
|  | 后处理废气 | TSP | 布袋除尘器，配套10000m3/h风机风量，集气罩收集率90%，粉尘去除率95%，经处理后废气经15m（排气筒内径D=0.5m）高空排放。 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 生活污水经化粪池预处理后通过工业园污水管网排入宝鸡市高新区汽车工业园污水处理厂。 | BOD5、COD、NH3-N等指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固体 废物 | 生产工序 | 熔炼浮渣 | 收集后全部外售混凝土搅拌站作原料使用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），处置率100％ |
|  |  | 抛丸废料 |  |  |
|  |  | 废石英砂 |  |  |
|  |  | 除尘器收灰 |  |  |
|  |  | 废边角料 | 全部收集后返回中频炉重新利用 |  |
|  |  | 废润滑油 | 厂区暂存后，按危险废物处置规定及时送有危险固废处理资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废乳化液 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，定期交环卫部门处理 | 处理率100%，符合环保要求 |
| 噪声 | 项目噪声污染主要来自于生产车间的机械设备噪声：①、厂房墙体及进户门内置隔音棉，采用双层中空隔音玻璃，生产期间门窗处于常闭状态；②、引风机设置隔音罩，减弱噪声传播；③、生产设备优先选用低噪声设备，主体件安装时加装基座减震等措施；④、企业建立完善的设备维护管理制度，确保设备处于良好的运转状态。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建议多种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等。建筑场地内除主体建筑外，可布置为草坪、绿树等，营造出美丽整洁的环境。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、评价结论 1、项目概况简介 宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司结合企业自身发展，现欲将厂房迁往陕西省宝鸡市高新区汽车工业园，对原有铸造生产工艺进行环保升级改造；同时新增锻造、机加工生产。2019年3月14日向高新区发展和改革局申请备案，经批准同意备案《齿轮制造项目迁建工程》（备案文件见附件7），全厂累计投资10000万元，备案文件载明：项目占地36667m2，厂房及研发大楼建设面积28000m2。搬迁铸造生产线两条并进行设备升级改造，保持原产能3000t铸造不变，同时建设锻造及机械加工生产线各一条。建成后年产3000t铸件，12000t锻件，10万套齿轮。 2、产业政策相符性分析 根据发展改革委令2016年第36号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），建设项目不属产业政策中的限制和淘汰类，符合国家产业政策要求，同时项目已经宝鸡高新区发展和改革局备案，项目代码为：2019-610361-33-03-009305。项目符合国家产业政策。 3、规划及选址合理性分析 项目搬迁后厂址位于陕西省宝鸡市高新区汽车工业园，目前已与宝鸡高新汽车工业园发展有限公司签订入园协议（协议见附件8），项目符合宝鸡市高新区汽车工业园土地利用规划要求。 项目厂址所在地区域配套设施齐全，水、电等基础设施完善，交通便利。实施环评提出的各项措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境造成的影响小，不会改变原有环境空气、地表水、声环境的功能，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 4、环境质量现状分析 宝鸡市高新区 PM10、PM2.5及NO2均出现超标，超标倍数分别为 0.60、0.46及0.08倍，项目所在区域为环境空气质量不达标区；VOCs符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2 2018）附录D有关要求；渭河各监测断面各项指标均符合《地表水环境质量标准》相应标准要求；项目周围环境噪声监测值均符合2类标准。 5、污染物达标排放可行性分析 根据类比调查，该项目污染的来源较为简单，主要是施工期的扬尘，噪声和建筑垃圾等，运行期的工艺废气、生活污水、垃圾、噪声等，只要落实各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 6、清洁生产可行性分析 按照清洁生产从源头削减和预防为主的原则，在整个生产过程中，要求建设单位认真贯彻清洁生产原则和循环经济的思路，促进环境、社会、经济效益协调发展。建设单位必须积极地、全面地采取节能、降耗、减污措施，有效控制污染物外排总量，尽量做到清洁生产。 本项目在设计过程中，产生的废下脚料和金属碎屑回收利用，减少了物料的流失和对环境的污染；本项目工艺路线简单、成熟、可靠，生产工艺先进，生产布局紧凑、顺畅，设备技术性能好，符合清洁生产的要求。 为了更好的达到清洁生产要求，建议建设单位： ⑴、所用机电设备均选用国家新公布的节能型产品，禁止使用淘汰产品； ⑵、风机及引风机等均采用变频调速电机，以节约能源； ⑶、选用发光效果高的电光源，在厂房内选配节能灯，既节能又获得较好的照明效果。 7、总量控制可行性分析 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对建设项目的污染物排放实行总量控制。根据国家的相关的法律规范及政策，废水污染因子为CODCr和NH3-N，废气因子为SO2和NOx、粉尘和挥发性有机废气。项目总量控制指标及数据为：烟粉尘1.686t/a，VOCs0.089t/a；具体以对本项目环评报告表具有审批权限的环境保护主管部门下达的总量控制指标为准。 二、评价要求与建议 1、要求 为使项目产生的污染和对生态环境的破坏以及对环境产生的不利影响达到国家和地方法律、法规以及环境保护标准所允许的范围内，贯彻“达标排放、总量控制”的原则，对本项目的建设特提出以下要求。 ①、在满足生产要求的前提下，选用低噪声和符合国家标准的高效低噪声设备； ②、在不影响设备正常工作的前提下，对高噪声设备增设隔声罩、安置吸声装置； ③、产生的固废按本报中提出的措施执行，尤其是对于废机油必须按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行妥善暂存，并交由有资质的机构处理； ④、项目涉及VOC排放，依据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》（修订版）要求，夏季（5月15日至8月31日）实施错时生产（10：00-16：00停止生产） 2、建议 ①、对厂区进行绿化，加强车间至厂界间的绿化带的建设，加强降噪作用； ②、为进一步实现清洁生产，建议建设单位对的清洗废水进行沉淀后，用于厂区内的绿化和清洁； ③、建设单位加强对日常环境管理和监测工作，制定相应的规章制度，并定期对生产排放的大气污染物及噪声污染进行监测，建立排污情况档案； ④、建设单位应加强工作人员的劳动保护培训。 综合结论 综上所述，《齿轮制造项目迁建工程》符合国家产业政策；对项目进行环境影响分析，其产生的污染对周围环境影响较小；项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置。项目选址从环保的角度基本可行。在认真落实环评报告所提出的各项环境污染防治措施的前提下，从环保角度认为本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1--2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》 中的要求进行。