唐山乾臻食品有限公司

操作性前提方案

文件编号：TSQZ/OPRPs-A-2025

版    本：A/0

受控状态：

持 有 号：

编制：食品安全小组       审核：徐志勇         批准人：陈东立

2025年3月1日 发布               实施日期：2025年3月10日

操作性前提方案

- 1、总则

规定操作性前提方案,确保除通过HACCP计划控制食品安全危害以外的其他危害得到控制,以保证生产的食品安全卫生。适用于企业操作性前提方案的建立、实施和更新工作。

- 2、职责

2.1食品安全小组负责建立和保持操作性前提方案,并监督有关部门实施。

2.2相关部门要严格按照操作性前提方案规定加以实施,并保留相应记录。

2.3食品安全小组每年要对操作性前提方案进行一次全面评审。

2.4相关部门在执行操作性前提方案过程中发现的问题，要及时向食品安全小组汇报。

- 3、术语和定义：

引用ISO22000 《食品安全管理体系要求》标准中的术语和定义。

- 4、规范性引用文件

《中华人民共和国食品卫生法 》

《中华人民共和国产品质量法》

《食品质量安全市场准入审查通则》

《炒货食品及坚果制品生产许可证审查细则（2006版）》

《出口食品生产企业卫生要求》

GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》

GB7718-2025《预包装食品标签通则》

GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

GB14930.1—2022《食品安全国家标准 洗涤剂》

GB14930.2—2025《食品安全国家标准 消毒剂》

《食品卫生通则》CAC/RCP1-1969，Rev.4-2023

5、操作性前提方案的编制

5.1按照ISO22000标准的要求,对公司食品生产全过程进行食品安全危害分析,在危害分析的基础上,确定操作性前提方案。

5.2食品安全小组组织有关部门或人员,收集相关资料并结合公司生产的具体情况,提出相应的操作性前提方案的草案。

5.3食品安全小组研讨并确认操作性前提方案。

5.4经过食品安全小组确认的操作性前提方案,要经过食品安全小组组长审核,主管领导批准后,发布实施。

- 6、操作性前提方案和OPRP计划的确认、运行和更新

6.1操作性前提方案的确认

6.1.1由食品安全小组负责对每一个操作性前提方案进行确认,以确保其符合性和有效性。

6.1.2操作性前提方案的确认和要求包括:

6.1.2.1操作性前提方案是否能够控制在危害分析中所确定的食品安全危害?

6.1.2.2操作性前提方案的控制措施是否能够按规定加以运行?硬件和管理是否到位?

6.1.2.3操作性前提方案运行的相关监控程序的设计是否合理?有关记录能否证实操作性前提方案的运行处于受控状态?

6.1.2.4如果监控显示操作性前提方案控制措施不符合,应采取的纠正和纠正措施是否能够使其处于受控状态。

6.1.2.5以上各项在体系运行前要进行确认,运行中每年至少要进行一次再确认,如果生产条件或原料和产品等发生变更时,都要进行再确认。

6.1.2.6要保留所有的确认记录。

6.2操作性前提方案的运行

6.2.1各部门要按照操作性前提方案的要求,认真执行其中的有关规定,并做好相应的记录。

6..2.2各部门主管要负责监督操作性前提方案的执行,按规定审核有关记录,出现不符合时,要采取措施加以纠正,并及时报告食品安全小组备案;自己不能处理的问题要提交食品安全小组处理。

6..2.3安全小组是操作性前提方案运行工作的管理者,小组成员按规定处理各自的问题,且要保留相应记录,处理记录由安全小组组长签字确认。

6.3操作性前提方案的更新

6.3.1再确认中出现的问题,适当时要经过食品安全小组评审,对操作性前提方案进行更新。

6.3.2在运行中出现的问题,食品安全小组每半年要组织一次评审,必要时进行更新。而当出现重大不符合时,经安全小组的评审,确定是操作性前提方案规定不合理时,要对其及时进行更新。

6.3.3所有的操作性前提方更新的有关记录要保留。

- 7、操作性前提方案内容

7.1 操作性前提方案---水的管理

| OPRP（s） | 安全 危害 | 控 制 要 求 | 监 控 |  |  |  | 纠 偏 措 施 | 验 证 | 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 什么 | 如何 | 频率 | 谁 |  |  |  |
| OPRP（1） | 生物 危害 | 水： 菌落总数＜100CFU/ml 大肠菌数：不得检出 | 合格证 检测报告 | 验证 检测 | 每年 | 质检员 | 1，水质不合格不得生产; 2，检测不合格，加强管理。 | 1、每年由办公室联系 卫生防疫部门检验二次。 2、检查水质检验报告。 | 《水质检验报告》 《水质检测记录》 |
|  | 化学 危害 | 水： 重金属残留 | 合格证 检测报告 | 检测 | 每年 | 质检员 | 1，重金属残留超标，不得使用; 2，余氯超标，提高静置时间。 | - 每年由质检员联系 卫生防疫部门检验一次。 2、检查水质检验报告。 | 《水质检验报告》 |

| OPRP（s） | 安全 危害 | 控 制 要 求 | 监 控 |  |  |  | 纠 偏 措 施 | 验 证 | 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 什么 | 如何 | 频率 | 谁 |  |  |  |
| OPRP（2） | 固 体 废 弃 物 | 每周清理一次（夏季2次/周），运至厂区外规定地点 | 现场 | 检查 | 每周一次 | 办公室 | 1，没按规定清理，对责任人进行罚款 2，查明原因，立即清理 | 每周进行大检查，检查固体废物存放处卫生环境 | 《卫生检查记录》 |
|  | 水体排放废弃 物 | 生产车间排水系统通畅 | 现场 | 检查 | 每天一次 | 操作工 | 当即进行通畅 | 每日进行一次大检查 | 《卫生检查记录》 |
|  |  | 排水系统运行正常，废弃物及时进行清理处置 | 现场 | 检查 | 每天一次 | 操作工 | 查明原因，及时采取措施，恢复排水系统的正常运行 | 每日进行一次大检查 | 《卫生检查记录》 |
|  |  | 办公场所不得有垃圾 | 现场 | 检测 | 每周一次 | 食品安全小组 | 检查发现问题及时提出整改要求，并在整改后现场验收 | 每周检查一次 | 《卫生检查记录》 |

7.2操作性前提方案--废弃物和排水系统控制程序

7.3操作性前提方案---产品的贮存和运输管理程序

| OPRP（s） | 安全 危害 | 控 制 要 求 | 监 控 |  |  |  | 纠 偏 措 施 | 验 证 | 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 什么 | 如何 | 频率 | 谁 |  |  |  |
| OPRP（3） | 产品贮存时发生的生物危 害 | 按要求进行清洁 | 现场 | 检查 | 每周一次 | 保管员 | 发现问题及时纠正 | 每旬抽检一次 清洁效果 | 《卫生检查记录表》 |
|  |  | 按要求防蝇、防鼠 | 现场 | 检查 | 每天一次 | 保管员 | 发现问题及时纠正 | 每周抽检一次 | 《灭蝇、灭鼠检查记录表》 |
|  |  | 按要求作好消防工作 | 现场 | 检查 | 每周一次 | 保管员 | 1，发现问题及时纠正 2，受影响产品按不安全产品处理 | 每旬抽检一次 | 《卫生检查记录》 |
|  | 运输时发生的生物危 害 | 运输车辆，保持干净卫生 | 现场 | 检查 | 每车一次 | 保管员 | 发现问题及时纠正 | 每旬抽检一次 | 《卫生检查记录表》 |
|  |  | 运输用器具，保持干净卫生 | 现场 | 检查 | 每批一次 | 保管员 | 1，发现问题及时纠正 2，受影响产品按不安全产品处理 | 每旬抽检一次 | 《卫生检查记录表》 |

7.4 操作性前提方案---人员健康卫生控制程序

| OPRP（4） | 安全 危害 | 控 制 要 求 | 监 控 |  |  |  | 纠 偏 措 施 | 验 证 | 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 什么 | 如何 | 频率 | 谁 |  |  |  |
| OPRP（4） | 人员因健康原因造成生物危害 | 1，每年进行健康体检， | 健康证 | 验证 | 每年一次 | 办公室 | 发现体检不合格的，不能上岗， 调离工作岗位。 | 每年复查健康体检 | 健康证 |
|  |  | 2，员工不得患有碍食品安全的疾病: 如发烧、呕吐、上呼吸道感染、感冒和手部外伤 | 外观 | 目检 | 每天抽检 | 车间 班长 | 发现不合格者，不能上岗 | 对个人身体状况检查 | 《 卫生检查记录表》 |
|  |  | 3，员工个人卫生检查应达标: | 检查 | 目检 | 每天抽检 | 车间 班长 | 发现不合格者，不能上岗 | 对个人卫生 工作服进行检查。 | 《 卫生检查记录表》 |
|  |  | 4，提高员工有关食品安全卫生意识 | 培训 | 考核 考试 | 每年二次 | 办公室 | 考核或考试不合格的，不能上岗工作 | 考核或考试成成绩单 | 《培训记录表/评价》 |
|  |  | 5、新员工上岗前要体检 | 健康证 | 验证 | 上岗前检查 | 办公室 | 无“健康证”不能上岗 | 上岗前检查“健康证” | 健康证 |

7.5 操作性前提方案---清洁管理程序

| OPRP（5） | 安全 危害 | 控 制 要 求 | 监 控 |  |  |  | 纠 偏 措 施 | 验 证 | 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 什么 | 如何 | 频率 | 谁 |  |  |  |
| OPRP（5） | 人 与 物 带 入 的 生 物 危 害 和 化 学 危 害 | 1，洗手设施达标:处于完好 | 现场 | 检查 | 每天 | 车间班长 | 发现不达标，采取措施修复 | 审核记录 | 《卫生检查记录表》 |
|  |  | 2，卫生间的管理达标： 设施完好，清洁合格 | 现场 | 检查 | 每天 | 车间班长 | 1，发现不达标，采取措施修复 2，发现清洁达不到要求，立即纠正 | 审核记录 | 《卫生检查记录表》 |
|  |  | 3，车间卫生 | 现场 | 检查 | 每日检查 每日清洁 | 车间班长 | 达不到要求，立即纠正 | 审核记录 | 《卫生检查记录表》 |
|  |  | 4，设施与工、器具清洁达标 | 现场 | 检查 | 每天 | 车间班长 | 发现清洁达不到要求，立即纠正 | 审核记录 | 《清洗消毒记录》 《卫生检查记录表》 |

7.6 操作性前提方案---交叉污染的预防措施控制程序

| OPRP（6） | 安全 危害 | 控 制 要 求 | 监 控 |  |  |  | 纠 偏 措 施 | 验 证 | 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 什么 | 如何 | 频率 | 谁 |  |  |  |
| OPRP（6） | 员工流带入的生物和化学危害 | 员工手、着装和鞋卫生达标 | 现场 | 检查 | 每天 | 车间班长 | 发现不合格，不得上岗 | 每天上岗前检查 | 《卫生检查记录》 |
|  |  | 员工更衣室卫生达标 | 现场 | 检查 | 每天 | 车间班长 | 发现不合格，及时清洁 | 每日现场检查 | 《卫生检查记录》 |
|  |  | 人流、物流符合要求 | 现场 | 检查 | 每天 | 车间班长 | 发现不合格，及时纠正 | 每日现场检查 | 《卫生检查记录》 |
|  | 物流带入的生物和化学危害 | 生产设施清洁达标 | 现场 | 检查 | 每天 | 车间班长 | 发现不合格，立即纠正 | 每日现场检查 | 《卫生检查记录》 |
|  |  | 用具、容器清洁达标 | 现场 | 检查 | 每天 | 车间班长 | 发现不合格，立即纠正 | 每日现场检查 | 《卫生检查记录》 |
|  |  | 原料卫生达标 | 现场 | 检查 | 每天 | 车间班长 | 发现不合格，立即纠正 | 每日现场检查 | 《卫生检记录表》 |

7.7 操作性前提方案---虫害控制程序

| OPRP（7） | 安全 危害 | 控 制 要 求 | 监 控 |  |  |  | 纠 偏 措 施 | 验 证 | 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 什么 | 如何 | 频率 | 谁 |  |  |  |
| OPRP（7） | 虫害带来的微生物和化学危害 | 仓库防虫害设施达标 | 现场 | 检查 | 每周 | 保管员 | 发现设施损坏，及时修复 | 审核记录 | 《灭蝇、灭鼠检查记录表》 |
|  |  | 生产车间防虫害设施达标 | 现场 | 检查 | 每周 | 车间班长 | 发现设施损坏，及时修复 | 审核记录 | 《灭蝇、灭鼠检查记录表》 |
|  |  | 厂区防虫害设施达标 | 现场 | 检查 | 每周 | 办公室 | 发现设施损坏，及时修复 | 审核记录 | 《灭蝇、灭鼠检查记录表》 |
|  |  | 及时做好虫害尸体和排泄物的清洁 | 现场 | 检查 | 每周 | 保管员 车间班长 办公室 | 发现虫害，及时清洁 | 审核记录 | 《灭蝇、灭鼠检查记录表》 |
|  |  | 及时做好厂区、生产区和仓库的清洁 | 现场 | 检查 | 每周 |  | 1，发现问题，及时纠正 2，受影响产品必要时，按不安全产品处理 | 审核记录 | 《卫生检查记录》 |
|  | 虫害带来的物理危害 | 生产中虫害带来的杂物 | 现场 | 检查 | 每周 | 车间班长 | 及时纠正;发现杂物，受影响产品按不安全产品处理 | 审核记录 | 《卫生检查记录》 |
|  |  | 贮存中虫害带来的杂物 | 现场 | 检查 | 每周 | 保管员 | 及时纠正;发现杂物，受影响产品按不安全产品处理 | 审核记录 | 《卫生检查记录》 |

7.8 操作性前提方案---有毒化学品的标识、贮存和使用管理程序

| OPRP（8） | 安全 危害 | 控 制 要 求 | 监 控 |  |  |  | 纠 偏 措 施 | 验 证 | 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 什么 | 如何 | 频率 | 谁 |  |  |  |
| OPRP（8） | 有毒化学品造成的化学危害 | 所有化学品要做到:标识清晰，帐物一致 | 现场 | 检查 | 每周 | 保管员 | 发现标识不清，要经过鉴定确认;不能 确认的，按报废处理 | 进行检查和复核 | 《卫生检查记录》 |
|  |  | 清洁剂要按规定进行管理:分开存放，严格发放，杜绝泄漏 | 现场 | 检查 | 每周 | 保管员 | 1，发现问题，及时纠正 2，如有泄漏者，要及时清理干净 | 进行检查和复核 | 《化学品领用记录表》 |
|  |  | 清洁剂要按规定进行使用 | 现场 | 检查 | 每周 | 车间 班长 | 发现问题，及时纠正 | 进行检查和复核 | 《消毒液配比使用记录》 |
|  |  | 机油类产品要按规定进行管理: 分开存放， 杜绝泄漏 | 现场 | 检查 | 每周 | 保管员 | 1，发现问题，及时纠正 2，如有泄漏者，要及时清理干净 | 进行检查和复核 | 《化学品领用记录表》 |
|  |  | 实验室用化学品要严加管理 | 现场 | 检查 | 每周 | 保管员 | 1，发现问题，及时纠正 2，如有遗失，要严加追查 | 进行检查和复核 | 《化学品领用记录表》 |
|  |  | 实验室用化学品要控制使用 | 现场 | 检查 | 每周 | 质检员 | 发现问题，及时纠正 | 进行检查和复核 | 《卫生检查记录》 |

7.9操作性前提方案---包装控制程序

| OPRP（9） | 安全 危害 | 控 制 要 求 | 监 控 |  |  |  | 纠 偏 措 施 | 验 证 | 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 什么 | 如何 | 频率 | 谁 |  |  |  |
| OPRP（9） | 包装材料潜在的生物危害 | 采购的包装材料要达到规定要求 | 合格证 | 验证 | 每批 | 质检员 | 不合格，不得使用，退货处理 | 进货时验证 | 1，《原辅料验收记录表》 2，合格证 |
|  |  | 在清洁仓库贮存 | 现场 | 检查 | 每天 | 保管员 | 不符合要求时，及时纠正 | 审核记录 | 《卫生检查记录》 |
|  |  | 使用前消毒效果 | 现场 | 验证 | 每周一次 | 质检员 | 不符合要求时，及时纠正 | 审核记录 验证效果 | 《菌落总数检验原始记录》 |
|  |  | 使用时预防生物性污染 | 现场 | 检查 | 每周一次 | 车间主任 | 受污染产品按不安全产品处理，及时纠正 | 审核记录 | 《卫生检记录表》 |
|  | 包装材料潜在的化学危害 | 采购的包装材料要达到规定要求:食品级包装材料 | 合格证 | 验证 | 每批 | 质检员 | 不合格，不得使用，退货处理 | 进货时检查 | 1，《原辅料验收记录表》 2，合格证 |
|  | 包装材料潜在的物理危害 | 在运输、贮存和使用过程中，严格管理，确保没有夹杂物 | 现场 | 检查 | 每批每天 | 质检员车间班长 保管员 | 发现异常，及时处理，严重时退货 | 审核记录 | 《原辅料验收记录》 《卫生检查记录》 |