建设项目竣工环境保护

验收监测报告

海蓝（检）字YS202310-0727号

项目名称：河北韶派体育器材有限公司新

建体育看台座椅生产项目

委托单位：河北韶派体育器材有限公司

河北海蓝环境检测服务有限公司

2023年 11月14日

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 河北韶派体育器材有限公司新建体育看台座椅生产项目 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河北韶派体育器材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王维钊 | 联系人 |  | 李希刚 |  |  |
| 联系电话 | 19933709888 | 邮政编码 |  | 061200 |  |  |
| 建设地点 | 河北省沧州市海兴县赵毛陶乡大尤村 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 生产体育看台座椅 年产体育看台座椅2万套 年产体育看台座椅2万套 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2022年12月 | 开工日期 | -- |  |  |  |
| 竣工时间 | -- | 现场检测时间 | 2023-10-14、10-15 |  |  |  |
| 环评报告 审批部门 | 海兴县行政审批局 | 环评报告 编制单位 | 沧州清澜环保科技有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 5.00万元 |  | 比例 | 10% |
| 实际总投资 | 500万元 | 实际环保投资 | 5.00万元 |  | 比例 | 10% |
| 验收检测依据 | （1）国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》，2017年 （2）《建设项目竣工环境保护验技术指南污染影响类（征求意见稿）》，环办环评函[2017]1529号 （3）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》冀环办字函[2017]727号 （4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号 （5）沧州清澜环保科技有限公司，《河北韶派体育器材有限公司新建体育看台座椅生产项目环境影响报告表》（2022年12月） （6）海兴县行政审批局，《河北韶派体育器材有限公司新建体育看台座椅生产项目环境影响报告表审批意见》海审环表[2023]002号（2023年1月31日） |  |  |  |  |  |
| 验收检测标准 标号、级别 | 吹塑工序执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业最高允许排放浓度和最低去除效率、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。无组织废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气浓度限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）表A.1厂区内特别排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值限值。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2019）中2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 验收期间 生产工况 | 监测期间生产负荷为88%，符合环保验收监测技术规范。 |  |  |  |  |  |

- 项目概况及主要生产工艺、污染物产出流程（附示意图）：

- 项目概况：

河北韶派体育器材有限公司位于海兴县赵毛陶大尤村，主要生产体育看台座椅。项目新增劳动定员5人，1班工作制，每班8小时，年工作时间300天。

- 主要生产工艺及污染物产出流程

3、项目主要设备

项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹塑机 | 1 | 台 | -- |
| 2 | 搅拌机 | 1 | 台 | -- |
| 3 | 破碎机 | 1 | 台 | -- |
| 4 | 上料机 | 1 | 台 | -- |
| 5 | 小型弯管机 | 1 | 台 | -- |
| 6 | 二保焊机 | 5 | 台 | -- |
| 7 | 木板推锯 | 1 | 台 | -- |
| 8 | 小型钻床 | 2 | 台 | -- |
| 9 | 攻丝机 | 1 | 台 | -- |
| 10 | 手持等离子切割机 | 1 | 台 | -- |
| 11 | 无毛刺切割机 | 1 | 台 | -- |

本页以下空白

三、主要污染源、污染物处理 1、废气 吹塑废气经集气罩收集+二级活性炭+15m排气筒排放；焊接、切割废气经移动式焊烟除尘器处理后排放；木材切割废气经移动布袋除尘器处理后排放；破碎工序密闭破碎机颗粒物无组织排放。 2、废水 项目无生产废水产生，废水为生活污水。生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区设置防渗旱厕，由当地农民定期清掏用作农肥。 3、噪声 项目噪声主要来生产设备运行时产生的噪声，采取基础减振、厂房隔声等措施。 4、固废 吹塑上料工序产生的废编织袋、木材切割工序产生的木材下脚料、钢材切割和打孔攻丝工序产生的下角料集中收集后外售；吹塑工序产生的下角料和残次品集中收集后用于生产；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运、废活性炭暂存危废间后交由资质单位处理。 本页以下空白

- 监测结果 1、有组织废气监测结果 监测点位及时间; 监测项目; 监测结果. 1; 2; 3; 最大值. 吹塑工序; 进口 2023-10-14; 标干流量Nm3/h; 2580; 2614; 2579; 2614. 非甲烷总烃排放浓度mg/m3; 11.3; 11.0; 11.4; 11.4. 非甲烷总烃排放速率kg/h; 0.029; 0.029; 0.029; 0.029. 15m排气筒 2023-10-14; 标干流量Nm3/h; 2685; 2639; 2615; 2685. 非甲烷总烃排放浓度mg/m3; 2.15; 2.12; 2.10; 2.15. 非甲烷总烃排放速率kg/h; 0.006; 0.006; 0.005; 0.006. 非甲烷总烃最低去除率%; 80.20; /. 进口 2023-10-15; 标干流量 Nm3/h; 2569; 2637; 2591; 2637. 非甲烷总烃排放浓度mg/m3; 11.5; 11.6; 11.6; 11.6. 非甲烷总烃排放速率kg/h; 0.030; 0.031; 0.030; 0.031. 15m排气筒 2023-10-15; 标干流量Nm3/h; 2606; 2651; 2594; 2651. 非甲烷总烃排放浓度mg/m3; 2.07; 2.08; 2.13; 2.13. 非甲烷总烃排放速率kg/h; 0.005; 0.006; 0.006; 0.006. 非甲烷总烃最低去除率%; 81.62; /. 废气年排放总量万m3/a; 632. 非甲烷总烃排放总量t/a; 0.013. 2、无组织废气监测结果 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测结果. 1; 2; 3; 4; 最大值. 1#下风向; 2023-10-14; 非甲烷总烃 mg/m3; 0.67; 0.73; 0.81; 0.73; 0.81. 2#下风向; 0.71; 0.75; 0.68; 0.65. 3#下风向; 0.62; 0.68; 0.65; 0.64. 5#车间门口点; 1.73; 1.79; 1.65; 1.55; 1.79. 1#下风向; 2023-10-15; 非甲烷总烃 mg/m3; 0.73; 0.73; 0.68; 0.65; 0.73. 2#下风向; 0.64; 0.66; 0.69; 0.65. 3#下风向; 0.68; 0.66; 0.60; 0.64. 5#车间门口点; 1.62; 1.69; 1.64; 1.72; 1.72.

无组织废气监测结果 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测结果. 1; 2; 3; 4; 最大值. 1#下风向; 2023-10-14; 总悬浮 颗粒物 μg/m3; 364; 382; 409; 424; 430. 2#下风向; 359; 392; 414; 420. 3#下风向; 371; 390; 404; 430. 4#上风向; 245; 261; 276; 304. 1#下风向; 2023-10-15; 总悬浮 颗粒物 μg/m3; 384; 376; 406; 441; 446. 2#下风向; 394; 364; 416; 446. 3#下风向; 390; 368; 412; 433. 4#上风向; 262; 248; 271; 283. 3、噪声监测结果 以下空白 监测时间; 监测项目; 点位; 监测结果 单位：dB（A）. 昼间; 最大值; 夜间; - 最大值. 2023-10-14; 工业企业厂界环境噪声; 1#北厂界; 55; 59; --; - --. 2#东厂界; 56. 3#南厂界; 59. 2023-10-15; 工业企业厂界环境噪声; 1#北厂界; 56; 58; - --. 2#东厂界; 56. 3#南厂界; 58.

废气监测点位及噪声检测点位示意图 公路 ○4# ▲1# 主导风向 办公 公路 工厂 车间※ 大门 ▲2# 大门 ○1# ▲3# ◎吹塑排气筒 ○5# ○2# 工厂 ○3# 注：◎：有组织废气监测点位，○：无组织废气监测点位， ▲为噪声检测点位，※为噪声源， 采样时间：2023-10-14 ○3# ○2# ▲1# ○1# 办公 公路 工厂 车间※ 大门 ▲2# 大门 ○4# ▲3# ◎吹塑排气筒 ○5# 主导风向 工厂 注：◎：有组织废气监测点位，○：无组织废气监测点位， ▲为噪声检测点位，※为噪声源， 采样时间：2023-10-15

五、环保管理检查结果及质量控制 1、环保管理检查结果 项目; 污染源; 环保设施或治理措施; 落实完成情况. 废气; 吹塑工序; 集气罩+二级活性炭+15m排气筒; 已完成. 焊接、切割废气; 经移动式焊烟除尘器处理后排放. 木材切割废气; 经移动布袋除尘器处理后排放. 破碎工序; 密闭破碎机颗粒物无组织排放. 废水; 冷却水; 循环使用，定期补充，不外排; 已完成. 生活污水; 厂区建有化粪池一座，生活污水排入化粪池处理，经市政污水管网进入海兴县污水处理厂处理; 已完成. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振、距离衰减; 已完成. 固废; 废编制袋; 收集后外售; 企业自行落实. 钢材下角料; 收集后外售. 塑料下脚料、残次品; 回用于生产. 废活性炭; 危废间暂存，委托有资质单位处理. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一处理. 2、质量控制 本次检测采样及样品分析均严格按照《环境检测技术规范》等要求进行，实施全过程质量控制。具体控制措施如下： （1）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。 （2）废气检测 废气检测的质量保证按照相关技术规范的要求进行全过程质量控制。废气检测前对使用的仪器均进行了校准，分析过程严格按照有关检测方法执行。 （3）废水检测 废水检测的质量保证按照相关技术规范的要求进行全过程质量控制。分析过程严格按照有关检测方法执行。 （4）噪声检测 仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、布点、分析全过程严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）规定执行。 （5）检测分析方法采用国家颁布标准分析方法，检测人员持证上岗，检测仪器均在检定有效期内。 （6）检测原始数据及监控报告严格实行三级审核制度。

六、验收监测结论与建议 1、验收监测结论： 受河北韶派体育器材有限公司委托，河北海蓝环境检测服务有限公司于2023年10月14日、15日对河北韶派体育器材有限公司废气、噪声进行了监测。监测结论如下： 该项目吹塑工序排放废气中，非甲烷总烃浓度最大值为2.15 mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业最高允许排放浓度；最低去除率为80.20%，不符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中有机化工业标准，加测车间无组织排放非甲烷总烃，非甲烷总烃浓度最大值为1.79mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2中标准。 该项目厂界无组织排放废气中，非甲烷总烃浓度最大值为0.81mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。 该项目厂区无组织排放废气中，非甲烷总烃浓度最大值为1.79mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。总悬浮颗粒物浓度最大值为446μg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 该项目厂界昼间噪声值范围为55～59dB（A），夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 2、建议： 为确保项目排放的各种污染物达到排放标准的要求，在项目运营过程中，必须落实以下污染防治措施： （1）加强环保设施的管理和维护，确保其正常运行。 （2）项目运营期间，建设单位应对项目污染物排放情况进行定期监测，以保证项目污染物达标排放。 （3）项目运营期间，应积极主动配合环保等相关部门监督检查。

附 表：                      建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河北韶派体育器材有限公司                 填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 河北韶派体育器材有限公司新建体育看台座椅生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 河北省沧州市海兴县赵毛陶镇大尤村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C2449其他体育用品制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | √新 建 □扩 建 □技 改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产体育看台座椅2万套 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | / |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产体育看台座椅2万套 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 海兴县行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 海审环表[2023]002号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2023年1月31日 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  |  |  | 河北海蓝环境检测服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） |  | / |  |  |  | 噪声治理（万元） |  | / |  |  | 固废治理 （万元） |  |  |  | / |  | 绿化及生态 （万元） |  |  | / |  |  | 其它 （万元） |  |  | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 2400h |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 河北韶派体育器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 061200 |  | 联系电话 |  |  |  | 19933709888 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 沧州清澜环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。