河北诚跃电子科技有限公司年产50吨电子陶瓷封装材料生产项目环境影响报告表技术评估报告

# 一、建设项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称：河北诚跃电子科技有限公司年产50吨电子陶瓷封装材料生产项目

（2）建设单位：河北诚跃电子科技有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：鹿泉区经济开发区峰岚大街7号

（5）工程内容及建设规模：本项目租用石家庄安可仓储服务有限公司的4号车间，总建筑面积为173㎡，拟购置空气压缩机系统、空气冷干机系统、气流FS系统、上料PLC系统、无极变速PLC控制高速送风机等共计12台套生产设备；建设一条集研发、生产为一体的电子陶瓷封装材料生产线，用于电子高频微波组件封装，项目建成后年产50吨电子陶瓷封装材料。

- （6）工程投资：总投资500万元，其中环保投资30万元，占总投资的6%。

（7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员10人，年工作300天，1班制，每班8小时。

（8）平面布置

- 本项目位于石家庄安可仓储服务有限公司的东北角，本项目西侧为河北安世检测检验公司，南侧为河北建投储能公司。项目建设完成后，南侧为生产车间及设备间，北侧为原料区、成品区、办公室，实验室在办公室南侧；一般固废间为位于原料区东南角。

2、项目衔接

（1）给排水

①给水：生活用水参照《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）用水标准测算，职工办公生活用水按30m³/人·a计，劳动定员10人，则用水量为1m³/d，年用水量为300m³；

②排水：生活污水产生量按用水量80%计算，则本项目生活污水排放量为0.8m³/d，职工生活污水排入化粪池，由管网排入石家庄华洁污水处理有限公司进行处理。

（2）供电规划

项目耗电量为8万kWh/a，由园区供电站进行供电，能够满足生产生活用电需求。

（3）供热规划

本项目无生产用热，办公室、实验室等采用单体空调。

3、选址及规划符合性

- 项目位于鹿泉区经济开发区峰岚大街7号，根据电子信息园用地布局规划图可知，本项目占地属于工业用地，项目建设符合河北鹿泉经济开发区电子信息园用地布局规划的要求。

- 项目生产租赁石家庄安可仓储服务有限公司的4号车间现有厂房进行建设。最近的敏感点为厂界东侧410m处的鹿泉开发区南新城小学。本项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式水源地等环境敏感点。

- 综上所述，项目选址合理。

4、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，项目不属于其规定的限制类和淘汰类项目，属于鼓励类项目，项目建设符合国家产业结构调整指导目录的要求；

对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号，项目不属于负面清单中的禁止类项目，项目建设符合市场准入负面清单的要求；

项目已于2025年3月24日取得河北鹿泉经济开发区管理委员会备案，备案编号：鹿开投资备字〔2025〕30号。

综上所述，项目建设符合国家和地方相关产业政策的要求。

5、“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

本项目位于鹿泉区经济开发区峰岚大街7号，厂界距离鹿泉区生态保护红线最近距离为1522m，未在生态保护红线范围内。同时，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家重点文物保护单位等。本项目建设满足生态保护红线的相关要求。

因此，项目建设不涉及占用区域生态保护红线。

②环境质量底线

项目运营期间，严格采取废气污染防治措施后，废气污染物可实现达标排放，故项目建设不会对周边环境空气质量产生明显影响。

项目生活废水经化粪池处理后排入石家庄华洁污水处理有限公司，不直接外排地表水体，故项目建设不会对周围区域水环境质量产生明显影响。

项目通过选用低噪声设备，设备采取基础减振、风机加装消声器等降噪措施，项目建设不会对周围声环境质量产生明显影响。

因此，项目建设不触及区域环境质量的底线。

③资源利用上限

# 水资源：项目用水由园区集中供水管网提供，供水能力能够支撑项目用水，不会对区域用水带来压力，未突破区域用水上限；

# 电：项目用电由开发区供电系统提供，供电能力能够支撑项目使用，不会对区域用电带来压力，未突破区域用电上限；

# 能源：项目生产采用电加热，办公区采用空调进行采暖，未突破区域能源利用上限；

# 土地资源：项目为新建项目，占地为工业用地，项目建设符合区域土地资源利用要求。

# 因此，项目建设不触及区域资源利用上限的要求。

# 二、环境质量现状

1、大气环境质量现状

根据《石家庄市生态环境状况公报》（2024年），项目所在区域中的SO2、NO2和CO达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及其修改单中表1二级标准要求。不达标的因子有PM10、PM2.5、O3，本项目所在区为不达标区。

项目特征污染物TSP现状数据委托河北冀赛环保科技有限公司进行检测，监测时间2025年4月5日-4月7日，监测点位为东辛庄村，东辛庄村位于本项目西北侧1260m处，监测报告号：冀赛环检字（2025）第J0203号；根据检测结果，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。

2、声环境质量现状

本项目厂界50m范围内不存在声环境敏感目标，无需开展声环境现状调查。

3、地下水、土壤环境质量现状

本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，无需开展环境质量现状调查。

4、环境保护目标

大气环境：本项目位于鹿泉区经济开发区峰岚大街7号。厂界外500m范围内有鹿泉开发区南新城小学、南新城村大气环境保护目标。

声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境：本项目租用现有厂房建设，因此本项目无需设置生态环境保护目标。

# 三、环境影响分析结论

1、施工期环境影响分析

本项目租赁现有厂房进行建设，不进行土建。施工期不涉及土建施工过程，在现有厂房进行设备安装。施工过程中仅有噪声和少量固体废弃物产生，不会产生施工废气和废水。

施工场地噪声主要是设备安装、物料装卸噪声。建设单位应优先选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理。加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板轻拿轻放，不得随意乱甩等。本项目施工阶段一般均为室内作业，经过墙体隔声等防治措施，噪声传播一般可控制在50m范围内，受影响范围较小，且厂区四侧均为工业企业和空地，周边区域无声环境敏感目标。综上所述，预计施工期噪声不会对周边环境产生明显不利影响。

施工期间产生的固体废物包括设备的废弃包装材料和施工人员生活垃圾，废弃包装材料收集后外售给物资回收部门，生活垃圾由环卫部门定期清运。施工单位应对所有施工人员加强教育和管理，全员做到不随意乱丢废弃物，避免污染和影响周围市容环境。

综上所述，施工期产生污染物较少，预计不会对周边环境产生明显影响。待施工结束后大多可恢复至现状水平。

2、营运期环境影响分析结论

# （1）大气环境影响

# 上料、包装工序集气罩+袋式除尘器处理，除尘废气管道+袋式除尘器处理，通过一根15m高排气筒排放（DA001）。

# 经预测，处理后的有组织颗粒物排放满足北京市《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）表1中颗粒物标准浓度限值。

# 项目无组织废气主要为未被收集的颗粒物，生产车间、原料车间、成品库房均采取车间密闭，经车间密闭后无组织排放。经预测，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

# （2）废水环境影响

# 职工生活污水排入化粪池，由管网排入石家庄华洁污水处理有限公司进行处理。经预测，本项目外排废水水质满足石家庄华洁污水处理有限公司进水水质要求，同时外排水量小于污水处理厂的处理规模。因此，从水质、水量上分析项目外排废水不会对石家庄华洁污水处理有限公司的正常运行产生明显不利的冲击影响，措施可行。

# （3）声环境影响

# 经预测，四周厂界昼间噪声预测值为28.65-33.22dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

# （4）固体废物影响

一般固废：废包装材料、废布袋收集后外售。一般工业固体废物暂存于固废间，位于原料区东南角，占地面积约为1㎡，贮存能力为0.1t/a，暂存场所采用一般防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s，并设置环境保护图像标志牌，将一般固废分区存放。

项目固废均得到合理处置，一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。

综上所述，项目固废均得到合理处置，不会对周边环境产生影响，不会对环境造成二次污染。

# （6）环境风险评价

# 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质。

# （7）生态环境影响评价

# 本厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。

# 四、环境管理与监测计划

# 环境监测按国家和地方的环保要求进行，采用国家规定的标准监测方法，根据本项目生产特征和污染物排放特征，制定监测方案，监测工作可委托当地环保监测站或有资质相关单位承担。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

# 五、总量控制指标

# 本项目总量控制建议指标：COD：0.007t/a、氨氮：0.000t/a；SO2：0t/a、NOx：0t/a。

# 六、项目可行性结论

本项目符合国家及地方产业政策要求，用地符合规划，建设规模合理，在采取本次环评提出的各项污染防治措施下，污染物均达标排放，对区域环境质量影响较小，厂址选择可行，从环保角度分析，本项目的建设可行。

七、环境影响评价文件编制质量

该报告书评价内容较全面，重点较突出，工程分析基本清楚，规定的污染防治措施总体可行，评价方法正确，评价结论可信。相关附件齐全、有效，环境保护措施监督检查清单内容齐全。

六、评估结论

经环境影响技术评估，环评文件和相关附件内容支持环评结论，本项目建设可行。