建设项目环境影响报告表

项目名称:  河北汇友家具有限公司年产200万

平方米高端定制家具项目

建设单位:  河北汇友家具有限公司 （盖章）

中华人民共和国生态环境部制

编制日期：二O二O年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别--按国标填写。

4、总投资--指项目投资总额。

5、主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北汇友家具有限公司年产200万平方米高端定制家具项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北汇友家具有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑文汇 |  |  | 联系人 | 杨尚昆 |  |
| 通讯地址 | 河北安平高新技术产业开发区纬三路2号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18910848998 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 053600 |
| 建设地点 | 河北安平高新技术产业开发区纬三路2号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 安平县行政审批局 |  |  | 批准文号 | 安审批备字（2020）22号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C211木质家具制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 40000（约60亩） |  |  | 绿化面积 （平方米） | -- |  |
| 总投资 （万元） | 18000 | 其中环保投资 （万元） |  | 90 | 环保投资占总投资比例 | 0.5% |
| 评价经费 （万元） | -- |  |  | 预期投产 日期 | 2020年10月 |  |
| ## 工程内容及规模: 近年来，我国经济持续快速发展，人民生活水平逐渐提高，家具制造行业得到较快发展，行业内企业收入及规模增长迅速。随着我国城镇化水平的不断提高、国民消费能力的提升、对生活品质追求的提升，我国家具消费水平有望进一步提升。 河北汇友家具有限公司是一家以家具制造为主的企业。为把握市场机遇，在实地市场调研基础上，公司拟投资18000万元，于河北安平高新技术产业开发区纬三路2号建设“年产200万平方米高端定制家具项目”。 项目工艺及产品均不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、淘汰类、限制类，属于允许建设项目。项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制类或淘汰类，符合国家和河北省政策要求。 项目已在安平县行政审批局备案，备案文号为：安审批备字【2020】22号。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部 部令第1号）中有关规定，项目属于“十、家具制造业 其他”类，该项目应编制环境影响报告表。为此，河北汇友家具有限公司委托我单位承担该项目的环境影响报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 - 1、项目名称 - 河北汇友家具有限公司年产200万平方米高端定制家具项目 - 2、建设单位 - 河北汇友家具有限公司 - 3、项目性质 新建 - 4、项目投资 项目总投资18000万元，其中环保投资90万元，占总投资的0.5%。 - 5、建设地点 项目位于河北安平高新技术产业开发区纬三路2号，厂址中心地理坐标为北纬38°15'12.55"、东经115°33'53.82"。项目厂址东侧、北侧为空地；西侧为经二路，隔路为空地；南侧为纬三路，隔路为空地。项目西北距梅佐村405m；西距薛各庄村890m。距项目厂址最近的敏感点为项目西北侧405m处的梅佐村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 - 6、项目占地与规划 - 本项目占地面积为40000m2（60亩），根据安平县自然资源和规划局证明，项目用地符合安平县土地利用总体规划（2010-2020）所确定的建设用地范围；同时河北安平高新技术产业开发区管理委员会出具了相关证明：河北汇友家具有限公司年产200万平方米高端定制家具项目位于河北安平高新技术产业开发区纬三路2号。项目占地面积60亩，购买主要设备及辅助设备83台（套），河北汇友家具有限公司符合高新区规划及入区条件（见附件）。 - 7、建设内容 项目占地面积为40000m2（60亩），建设生产车间、办公楼、宿舍等，总建筑面积约24962m2。具体建设内容见下表。 表1-1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容. 主体 工程; 1#车间; 1座，1层，彩钢结构，建筑面积14812m2，主要进行木料加工，设加工中心、推台锯等设备。. 2#车间; 1座，1层，彩钢结构，建筑面积4681.8m2，主要进行涂胶冷压及封边等产生有机废气的加工工艺，设有冷压机、封边机等设备。. 辅助 工程; 办公楼; 1座，2层，砖混结构，建筑面积2307.2m2，主要用于行政办公。. 宿舍楼 （含食堂）; 1座，3层，砖混结构，建筑面积2667.4m2，主要用于员工休息，食堂位于宿舍楼一层。. 设备用房; 1座，2层，地上1层，地下1层，砖混结构，地上建筑面积98m2，地下建筑面积395.5m2。. 公用 工程; 供水; 由安平县高新区供水系统提供，年用水量为10200m³/a。. 排水; 经园区污水管网排入安平县污水处理厂进一步处理. 供电; 由安平县高新区供电系统提供，年用电量为100万kW·h/a。. 供热; 生产工序采用电加热，车间不设置供暖设施，办公楼和宿舍楼冬季采用电取暖。. 环保 工程; 废气; 木料加工粉尘; 集气罩（27个）+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）；. 封边工序粉尘; 集气罩（16个）+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）；. 涂胶冷压及封边废气; 集气罩（17个）+二级活性炭吸附装置（1套）+15m高排气筒（1根）. 食堂油烟; 高效油烟净化器（1套）处理后，通过专用管道引至楼顶排放；. 废水; 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理，并通过园区污水管网，最终进入安平县污水处理厂进一步处理；. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减振，厂房隔声。. 一般固废; 木屑、废木料、废铝材、布袋除尘灰暂存于一般固废间，定期外售综合利用；废布袋由厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。. 危险废物; 项目在厂区东北侧设1座20m2危废暂存间，废胶桶、废液压油、废润滑油、废油桶、废活性炭暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理。. - 8、原辅材料、能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表1-2 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 贴面板; t/a; 4000; 外购. 2; 实木板; t/a; 200; 外购. 3; 空心刨花板或蜂窝板; t/a; 200; 外购. 4; 吸塑胶; t/a; 2; 外购，桶装. 5; 润滑油; t/a; 1.0; 外购，桶装. 6; 液压油; t/a; 2.0; 外购，桶装. 7; 五金配件; t/a; 5.0; 外购. 8; 水; m3/a; 10200; 由安平县高新区供水系统提供. 9; 电; 万kW·h/a; 100; 由安平县高新区供电系统提供. 原料理化性质一览表如下： 表1-3 项目原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 吸塑胶; 吸塑胶是以聚氨酯为基料，为固体颗粒状，是一类专用于人造板材封边的胶粘剂，无毒，它是一种无溶剂的热塑性胶，熔融温度在105~110℃不含溶剂的固体状粘剂。熔融过程有少量有机废气产生。. - 9、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表1-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 电子开料锯; 金田; 6; 台. 2; 全自动封边机; 金田/南兴/MFB; 9; 台. 3; 封边机回转线; 金田/力维; 5; 台. 4; 曲线封边机; 伟志宏/中意; 2; 台. 5; 加工中心; PTP/跃通; 13; 台. 6; 推台锯; MAS; 2; 台. 7; 角度开料锯; MAS; 1; 台. 8; 自动铝材下料锯; 晨旭; 1; 台. 9; 自动铝材45度下料锯; 晨旭; 1; 台. 10; 双轴仿型铣床; 金王; 1; 台. 11; 包装线; 国产; 1; 套. 12; 砂光机; 国产; 1; 台. 续表1-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 13; 拼框机; 国产; 2; 台. 14; 台钻; 西湖; 2; 台. 15; 冷压机; LYJ; 1; 台. 16; 粉尘清扫机; 精迈; 1; 套. 17; 自动滚筒线; 力维; 8; 套. 18; 自动皮带机; 力维; 8; 套. 19; 1.5吨液压升降台; 力维; 10; 台. 20; 3.0吨液压升降台; 力维; 6; 台. 21; 抛光机; 瑞佩; 2; 台. 合计; 83; 台（套）. - 注：加工中心：即木料加工中心，是专业加工木料的轻型数控机床，为单台设备。 - 10、平面布置 项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，具体布置如下：大门位于厂区西侧和南侧，方便车辆进出，生产车间位于厂区中部，宿舍楼位于厂区北侧，办公楼位于厂区南侧，设备房、危废间位于厂区东北侧，一般固废间位于厂区东北侧，项目整体建构筑物布局合理。项目具体平面布置详见附图3。 - 11、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水主要包括职工生活用水和餐饮用水。本项目用水由安平高新技术开发区供水管网提供，总用水量为34m3/d（10200m3/a），全部为新鲜水。 本项目共有职工400人，厂区内设宿舍、食堂，结合当地实际情况人均新鲜水需求量为60L/d，人均餐饮用水为25L/d，由此计算项目总用水量为34m3/d（10200m3/a）。 ②排水：项目废水包括食堂废水和生活污水，生活污水及食堂废水排放量按用水量的80%计，为27.2m3/d（8160m3/a）。 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水共同经化粪池处理，并通过园区污水管网，最终进入安平县污水处理厂进一步处理。 本项目给排水统计见下表，水平衡图下图： 表1-5 本项目给排水一览表 单位m3/d 用水环节; 总用 水量; 新鲜 水量; 消耗量; 废水排放量. 生活用水; 24; 24; 4.8; 19.2. 餐饮用水; 10; 10; 2; 8. 合计; 34; 34; 6.8; 27.2. 图1-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目用电由安平高新技术开发区供电系统提供，年用电量为100万kW·h/a，能够满足项目日常生产生活用电。 （3）供热 项目生产工序采用电加热，车间不设置供暖设施，办公室冬季采用电取暖。 - 12、劳动定员及工作制度 项目劳动定员400人，年工作300天，白班8小时工作制。 - 13、施工进度 项目预计于2020年10月建成投产。 |

## 14、项目与衡水市“三线一单”符合性分析 ## （1）与总体准入要求符合性分析 表1-6 项目与总体准入要求符合性分析 名称; 项目情况; 符合性. 国家、河北省及衡水市《产业结构调整指导目录》中禁止、限制类产业; 不属于; 符合. 《禁止用地项目目录（2012年本）》《限制用地项目目录（2012年本）》《河北省禁止投资的产业目录》《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》中要求产业项目; 不属于; 符合. 禁止建设《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目; 不属于; 符合. 除全市工业园区外，禁止新建、改建及扩建《重点排污单位名录管理规定（试行）》内规定涉生产废水、废气及重金属污染风险的工业项目；玻璃钢、橡胶、塑料等其他工业项目原则上不在集聚区外建设; 不属于; 符合. 对全市化工、医药、橡胶、塑料、建材及表面处理等污染企业，各县市区要坚持改造提升和搬迁退城并重，鼓励有条件的企业实施退城搬迁改造; 不涉及; 符合. 桃城区、滨湖新区及冀州区禁止新建、扩建化工、医药（含化工合成）、钢铁、单纯从事电镀、皮毛硝染、印染等项目，同时推进存量化工项目向绿色化、、精细化、“零排放”方向发展；武邑、枣强地处中心城区上风向，城区上风向5公里以上，禁止新建电力、钢铁、化工、建材等大气高污染项目; 不涉及; 符合. 市域内所有村庄禁止一切新建、改建及扩建涉VOCs、废水及重金属等排放的工业企业，零散分布企业制定退出搬迁计划，规模化集聚区禁止扩建，严格管控; 不涉及; 符合. ## （2）根据衡水市“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”文件要求，项目符合性分析如下： 表1-7 项目与衡水市“三线一单”符合性分析 项目; 名称; 类型; 范围; 管控要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线管控区; 重要河流; 河滨岸带; 天平沟、滹沱河、潴龙河; 依据《河道管理条例》进行; 本项目距离上述地表水体较远，不在生态保护红线管控区; 符合. 饮用水源保护区; 饮用水源保护区; 城市集中式地下水饮用水源保护区; 依据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，禁止建设与取水设施无关的建筑物; 本项目不在其保护范围内; 符合. 一般生态空间管控区; 滹沱河洪水调蓄期; 洪水调蓄; 献县泛区; 洪水调蓄区依据《河北省蓄滞洪区管理办法》管理; 本项目不在其保护范围内; 符合. 饮用水源保护区; 饮用水源保护区; 集中式地下饮用水源保护区; 依据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，禁止建设与取水设施无关的建筑物。; 本项目不在其保护范围内; 符合. 续表1-7 项目与衡水市“三线一单”符合性分析 项目; 名称; 类型; 范围; 管控要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 一般生态空间管控区; 河流廊道; 滨岸绿化带; 天平沟、潴龙河、滹沱河未纳入生态保护红线的水域用地及堤岸两侧各20-50m; 河流水域用地依据《河道管理条例》进行管理；河流两侧建设50米的防护林带，原则上除必要的基础设施建设外，不得作为工业生产用地，严禁固体废物堆存、污水直排等活动。; 本项目不在管控范围内; 符合. 环境质量底线; 水环境; 优先保护区; 衡水湖控制单元; 依据生态保护红线和生态空间中关于重要湿地的管控要求执行，严禁建设排污口和污染水体的项目，禁止畜禽养殖，衡水湖禁止网箱养殖，现有养殖全部改为生态养殖。; 本项目不在管控范围内; 符合. 重点管控区; 所有超标控制单元，滹沱河、天平沟、留楚排干、石津干渠、滏阳河—滏阳新河、索泸河—老盐河、清凉江、江江河; 对造纸、氮肥、化工、印染、农副食品加工、原料药制革（皮毛硝鞣制）、农药、电镀等重点行业，新建、改扩项目实行新增主要污染物排放倍量替换。新建重污染工业项目必须入园进区; 本项目不在管控范围内; 符合. 一般管控区; 滹沱河安平、饶阳县控制单元; 推进污水处理厂尾水深度处理净化，完成滹沱河安平、饶阳主要入河排污口生态湿地工程建设。; 安平县污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，出水经京堂北分干渠排入滹沱河; 符合. 续表1-7 项目与衡水市“三线一单”符合性分析 项目; 名称; 类型; 范围; 管控要求; 项目情况; 符合性. 环境质量底线; 大气环境; 优 先保护区; 衡水湖自然保护区等环境空气一类功能区划：郑家河沿镇、彭杜乡、冀州镇、小寨乡; 现有企业河北春风铸造有限责任公司、河北爱春散热器有限责任公司、河北炜烨采暖设备有限公司、冀州市津京阀门有限公司应在2020年之前退出或关停；区域内所有村寨2020年前全部完成“双代”工作；严格执行自然保护区条例，禁止一切开发建设活动; 不涉及; 符合. 重点管控区; 高新区、何家庄乡、桃城市区、河东办事处、郑家河沿镇、冀州镇、彭杜乡安平镇、饶阳镇、深州镇、武强镇、武邑镇、阜城镇、 景州镇、枣强镇、郑口镇、大营 镇、新屯乡为受体敏感区；武强 镇、龙华镇、审坡镇、辰时镇、郑口镇、北代乡、深州镇、高古庄乡、前磨头镇、高新区、阜城镇、冀州镇、枣强镇、夏庄镇为高排放区；护驾迟镇、乔屯乡、 魏屯镇、肖张镇、清凉店镇、武 邑镇、圈头乡、龙店乡、高新区、 何庄乡、桃城市区、河东办事处、 邓庄镇、彭杜乡为布局敏感区; 受体敏感区管控要求： 1、禁止新建和扩建基础化学原料、肥料（单纯渗混、造粒、分装等只存在物理变化除外）、涂料（水性涂料和单纯调配、研磨加工的除外）、颜料及类似产品等，等量置换除外。 2、推进化工生产企业搬迁或关闭工作，确保化工企业入园进区。 3、除部分必须依托城市或直接服务于城市的工业企业外，其余全部搬迁到主城区以外的开发区、工业园区。 4、禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。 5、不得新建、技改《“高污染、高环境风险”产品名录（2017 年版）》规定的高环境风险类别项目。 6、2020年实现全市农村分散燃煤基本“清零”目标。 7、2020年10月底前，燃气锅炉完成低氮燃烧改造，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。; 本项目主要工艺为木料加工，冷压封边工序产生的有机废气可以达标排放，满足管控要求; 符合. 续表1-7 项目与衡水市“三线一单”符合性分析 项目; 名称; 类型; 范围; 管控要求; 项目情况; 符合性. 环境质量底线; 大气环境; 重点管控区; 高新区、何家庄乡、桃城市区、河东办事处、郑家河沿镇、冀州镇、彭杜乡安平镇、饶阳镇、深州镇、武强镇、武邑镇、阜城镇、景州镇、枣强镇、郑口镇、大营镇、新屯乡为受体敏感区；武强镇、龙华镇、审坡镇、辰时镇、郑口镇、北代乡、深州镇、高古庄乡、前磨头镇、高新区、阜城镇、冀州镇、枣强镇、夏庄镇为高排放区；护驾迟镇、乔屯乡、魏屯镇、肖张镇、清凉店镇、武邑镇、圈头乡、龙店乡、高新区、何庄乡、桃城市区、河东办事处、邓庄镇、彭杜乡为布局敏感区; 8、到2020年，全市涉VOCs排放企业全面完成低挥发性原辅料 替代、清洁工艺改造和末端废气治理。 - 到2020年，全市秸秆焚烧火点基本消除，基本实现“秸秆不进村”，秸秆综合利用率达到96％以上。 10、新建或正在经营的所有餐饮服务行业经营场所不得使用燃煤、直接燃用各种可燃废物或生物质燃料的炉灶，必须改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。必须加装集气罩，建设密闭的油烟排放管道，安装经国家认可单位检测合格的高效油烟净化装置，并保证正常运行，油烟废气排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 11、2019年7月1日起，全市实施轻型汽车国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。大力推进国三及以下营运柴油货车提前更新淘汰。2020年全市累计推广应用各类新能源汽车15000辆（标准车），建成充电桩2500个。 12、用最严格的标准、最严密的措施、最严肃的责任、最严厉的处罚，确保全市扬尘综合整治取得明显成效。 13、推进排放不达标工程机械改造和淘汰。; 本项目主要工艺为木料加工，冷压封边工序所用吸塑胶VOCs含量较低，产生的有机废气可以达标排放，满足管控要求; 符合. 一般管控区; 其他区域; 执行国家、河北省、衡水市及行业排放管控要求; 不涉及; 符合. 续表1-7 项目与衡水市“三线一单”符合性分析 项目; 名称; 类型; 范围; 管控要求; 项目情况; 符合性. 环境质量底线; 土壤环境; 优先保护区; 农用地; 严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等具有有毒有害物质排放的行业企业。应划定缓冲区域，禁止新增排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。现有相关行业企业加快提标升级改造步伐，并应建立退出机制、制定治理方案及时间表。大力推广实施秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、标准农膜使用与回收利用等措施，保障优先保护类耕地质量。; 项目占地为工业用地; 符合. 重点管控区; 农用地安全利用类：饶阳县大尹村镇、其他农用地安全利用类集中区; 1.应制定安全利用方案，包括种植结构与种植方式调整、种植替代、降低农产品超标风险。 2、建立农产品质量安全检测制度，定期开展农产品质量抽样检 测，及时掌握土壤质量和农产品质量状况。 3、禁止建设向农用水体排放含有毒、有害废水的项目。 4、禁止使用污染地下水浇灌农用地。; 不涉及; 符合. 农用地严格管控类：安平镇、程油子乡、大何庄乡、大子文乡、东黄城镇、马店镇、西两洼乡、其他农用地严格管控类区域; 1.根据衡水市土壤污染详查结果，将土壤环境质量严重超标的区域划为农用地严格管控类，将其划为禁止生产区域，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品。 2、禁止使用污染地下水浇灌农用地。; 不涉及; 符合. 重点工业聚集区：冀州工业聚集区、冀州经济开发区、高新技术产业开发西区、深州工业聚集区、深州市丝网工业区、枣强县工业园区、大营皮毛工业聚集区、武邑县经济开发区、武强经济开发区、饶阳经济开发区、饶阳县马屯丝网创业园区、安平经济开发区、故城经济开发区、景州工业园区、景县经济开发区、衡水高新技术产业开发区; 1.严格环境准入标准，强化清洁生产和污染物排放标准等环境指标约束。 2.制定涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业的准入条件。 3.鼓励涉重金属企业进行资源整合和产业升级改造，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目，鼓励过剩产能企业主动退出，对退出企业要防范企业拆除过程污染。对未完成淘汰任务的地区，暂停其新增涉重金属建设项目审批。 4.重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。; 不涉及; 符合. 续表1-7 项目与衡水市“三线一单”符合性分析 项目; 名称; 类型; 范围; 管控要求; 项目情况; 符合性. 环境质量底线; 土壤环境; 重点管控区; 县级市垃圾处理场; 重点监管垃圾场周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。; 不涉及; 符合. 散乱污企业清退遗留污染场地; 污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。建立污染地块开发利用后环境监管机制，开展治理修复效果评估。; 本项目占地不存在原有污染情况; 符合. 一般 管控区; 其他区域; 严格执行重金属污染物相关排放标准并落实总量控制指标。加强林地园地草地土壤环境管理，严格林地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 不涉及; 符合. 资源利用上线; 水资源; 重点管控区; 地下水严重超采区：现状地下水严重超采区; 1、退减冬小麦夏玉米双季种植面积 25%； 2、分布在洼地、滨湖滨河及无地表水源灌溉条件的 50万亩耕地退 耕还林还草还水； 3、通过喷微滴灌和高标准低压管灌等高效节水灌溉技术，压减农业超采地下水； 4、除应急供水和生活用水更新井外，限制新建和扩建取用地下水的建设项目。确需取用地下水的，按照建 1减 2的比例削减地下水开采量，直至地下水采补平衡； 5、挖掘再生水、雨水、微咸水等非常规水资源潜力，减少地下水开采量。; 本项目不取地下水; 符合. 生态用水补给区：滏阳河小范桥段、江江河、滏东排河、清凉江、索泸河、衡水湖; /; 不涉及; 符合. 一般管控区; 安平县和冀州区西王镇; - 通过喷微滴灌和高标准低压管灌等高效节水灌溉技术，削减农业灌溉用水量； 2、除应急供水和生活用水更新井外，限制新建和扩建取用地下水的建设项目。确需取用地下水的，按照建 1减 2的比例削减地下水开采量，直至地下水采补平衡。; 不涉及; 符合. 续表1-7 项目与衡水市“三线一单”符合性分析 项目; 名称; 类型; 范围; 管控要求; 项目情况; 符合性. 资源利用上线; 能源; 重点管控区; 桃城区、冀州区、滨湖新区、高新区，安平镇、饶阳镇、深州镇、武强镇、武邑镇、阜城镇、景州镇、枣强镇、郑口镇; 除热电联产机组、固体废物焚烧处置设备、35蒸吨以上燃煤锅炉外，禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施，已建成的应在2020年之前改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目生产用热采用电加热; 符合. 一般管控区; 其他区域; 新建或正在经营的餐饮服务行业经营场所，限期改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 不涉及; 符合. 土壤 资源; 重点管控区; 同土壤污染风险重点管控区范围; 同土壤环境质量管控要求; 项目占地为工业用地，且占地面积较小; 符合. 生态环境准入清单; 生态环境 敏感 区; /; 桃城区、高新区、冀州区、滨湖新区; 1、严格控制化工、医药等高污染、高排放行业发展规模，保障中心城区及保护区生态环境安全； 2、加强中心城区内化工、医药、橡胶等行业未入园企业重点监管，技术改造和退城搬迁并重； 3、高新区污染总量管控，大气、水及重金属等生态环境风险防护； 4、衡水湖自然保护区生态防护，企业搬迁、环湖截污、生态防护带建设等。; 不涉及; 符合. 环境压力高负荷区; /; 深州市、安平县、饶阳县; 1、“双代”工作推进，加强工业锅炉、民用散煤及其他面 源的管控，加强大气污染排放管控； 2、规模化畜禽养殖管控，特别是深州地区配套设施建设； 3、涉电镀园区重金属污染防护； 4、滹沱河污灌区土壤调查及污染风险管控； 5、未入园化工、医药等行业技术改造及入园； 6、深州化工园地处中心城区上风向，污染总量及风险管控。 7、地区用水效率提升，农业用水管理。 8、乡镇和农村生活污水治理。; 不涉及; 符合. 续表1-7 项目与衡水市“三线一单”符合性分析 项目; 名称; 类型; 范围; 管控要求; 项目情况; 符合性. 生态环境准入清单; 环境 压力 中负 荷区; /; 枣强县、故城县、武邑县、武强县; - 加快推进城市“双代”工作，加强大气面源污染整治； 2、园区皮毛行业重金属及特征污染物水污染风险防控； 3、加强分散铸造、玻璃钢、橡胶及皮毛加工行业管控； 4、中心城区人居风险防护，化工、橡胶、医药等行业技术改造和退城搬迁。城区上风向风险防护。 5、引黄济津、引黄济淀输水通道风险防护。 6、乡镇和农村生活污水治理。; 不涉及; 符合. 环境 压力 低负 荷区; /; 景县、阜城县; 1、加快推进城市“双代”工作，加强大气面源污染整治。 2、城区及乡镇分散橡胶行业规模管控及污染风险整治。; 不涉及; 符合. 通过上表可知，本项目符合衡水市“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”要求。

15、项目与其他环境管理政策符合性分析 - （1）与《“十三五”挥发性有机物防治工作方案》符合性分析 表1-8 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性对照表 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 1; 木质家具制造行业：大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶黏剂，到2020年前，替代比例达到100%。在平面板式家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建议使用吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放; 本项目无喷漆工艺；项目使用的吸塑胶为水性胶黏剂；涂胶冷压及封边过程中有机废气收集效率为95%。; 符合. 由上表可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物防治工作方案》中相关要求。 - （2）与《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》符合性分析 表1-9 与《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》符合性分析 文件名称; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案; 推进工业涂装整治升级。实施低挥发性涂料替代工程，在汽车、集装箱、工程机械、家具、卷材、钢结构制造等行业，推广使用水性和高固体分涂料......在家具制造行业，推广使用水性、紫外光固化等低挥发性涂料，全面使用水性胶黏剂。改进涂装工艺，提高涂着效率.......平面板式家具制造推广使用自动喷涂或辊涂技术。加强末端治理，使用溶剂型涂料的喷漆、流平和烘干等生产环节建设完全封闭围护结构，配备高效有机废气收集系统，并采取回收或焚烧等方式进行处理; 本项目无喷漆工艺；项目使用的吸塑胶为水性胶黏剂；涂胶冷压及封边过程中有机废气收集效率为95%；采用二级活性炭吸附装置进行处理有机废气。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》中相关要求。 - （3）与《河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020）》符合性分析 表1-10 与《河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020）》相符性 文件名称; 序号; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020）; 1; 木质家具制造：大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶黏剂，到2020年前，替代比例达到100%; 本项目无喷漆工艺；项目使用的吸塑胶为水性胶黏剂。; 符合. 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020）; 2; 平面板式木质家具制造推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术，禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（确实不能实施封闭作业的除外）。加强木质家具废气分类收集与处理，有机废气收集效率不低于80%，主要污染物排放达到河北省制定的《木质家具制造业挥发性有机物排放标准》; 本项目无喷漆工艺；本项目冷压和封边工序采用自动涂胶工艺，有机废气收集效率为95%，采取二级活性炭吸附装置方式进行处理，可以达标排放; 符合. 由上表可知，本项目符合《河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020）》中相关要求。 （4）与《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》符合性分析 表1-11 与《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》符合性 文件名称; 与项目有关的条例、条文; 本项目; 政策 符合性. 衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）; 木质家具行业使用水性、紫外光固化涂料，2019年底替代比例达到60%以上；全面使用水性胶黏剂，2019年底替代比例达100%; 本项目无喷漆工艺；项目使用的吸塑胶为水性胶黏剂。; 符合. 平板板式木质家具制造推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术，禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开晾（风）干（确实不能实施密闭作业的除外）。加强木质家具废气分类收集与处理，有机废气收集效率不低于80%，; 本项目冷压和封边工序采用自动涂胶工艺，有机废气收集效率为95%，采取二级活性炭吸附装置进行处理，可以达标排放; 符合. 续表1-11 与《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》符合性 衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）; 工业企业含VOCs物料应密闭储存、输送、投料、卸料以及含VOCs产品分装等过程应密闭操作或设置集气系统。涉及VOCs物料的生产应采用密间生产工艺，或在有集气系统的密闭空间内进行（特殊工艺除外），确保稳定达标; 项目生产工序均在密闭车间内进行，并在各VOCs产生节点设置集气装置，有机废气经二级活性炭吸附处理后，可以稳定达标排放。; 符合. 继续推进重点行业VOCs工程治理.....将使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气的企业列为重点监管对象，达不到标准要求的强化治理设施升级改造; 本项目使用二级活性炭吸附装置处理有机废气，能够保证废气稳定达标排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》中相关要求。 综上所述，本项目符合《“十三五”挥发性有机物防治工作方案》、《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》、《河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020）》、《衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》中相关要求。

## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1、地理位置及交通 安平县位于河北省中部，地理坐标为东经115°19'至115°40'，北纬38°05'至38°21'。东与饶阳县交界，西靠深泽县、安国市，南连深州市、辛集市，北接博野县。北距北京市250km，西距省会石家庄市91.2km，东南距衡水市70km，县境南北长29km，东西宽32km，总面积495.4km2。安平县城境内有两条省级公路，其中正港公路东西向穿越县城，保衡公路南北向穿越县城，是安平县主要的对外通道。 - 项目位于河北安平高新技术产业开发区纬三路2号，厂址中心地理坐标为北纬38°15'12.55"、东经115°33'53.82"。项目厂址东侧、北侧为空地；西侧为经二路，隔路为空地；南侧为纬三路，隔路为空地。项目西北距梅佐村405m；西距薛各庄村890m。距项目厂址最近的敏感点为项目西北侧405m处的梅佐村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 ### 2、地形地貌 安平县属华北断坳中的冀中台陷。东西横跨冀中台陷中的两个四级构造单元。西部属高阳台凸的一部分，东部属饶阳断凹的一部分。前第三系基底埋深2500~3000m。安平县地处太行山前冲积扇前缘，境内多为滹沱河冲积平原。地势平缓，略显西高东低，平均坡降为1/3250。海拔最高31.5m，最低18.5m。滹沱河自西向东流经本县，曲度小，西部河谷宽约300~500m，东部河谷宽约200~300m，谷深2~4m。由于历史上滹沱河变迁无常，南北滚动，纵横荡决，故形成境内一些微地貌类型。 ①岗地 清嘉庆年间，滹沱河南移，在县南部的马江、五新村、敬思村，及刘光营一带形成断续的缓岗，海拔高程30m，相对高差1m。县中部的现代滹沱河岸，由于泥沙大量沉积，形成河槽高地，沿河边东西向分布，海拔高程27m。 ②洼地 县东两洼、西两洼是现代滹沱河和滹沱河故道间的洼地。大何庄乡的崔岭洼地，张寨村、东里村、段家佐、周刘庄一带的洼地，系现代滹沱河、潴龙河的河间洼地。各洼地多呈零星封闭、浅平型。洼地中心海拔20m。 ③河漫滩 滹沱河在境内为半地上河，河床浅平开阔，没有明显的河身，整个河边形成河漫滩，被河两岸人工围堤圈拢。 本项目位于安平县高新技术产业开发区，所处区域地势平坦。 ### 3、气象气候 ### 该地区属暖温带大陆性半湿润季风气候，干燥度在1.23~1.57之间。四季分明，冬夏长，春秋短。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季气候凉爽，冬季干冷少雪。多年平均气温13.4℃，多年平均气压101.38kPa，一月平均气温-4℃，七月平均气温26.6℃，年平均降雨量454.4mm，集中在6~8月份，无霜期约200天，年蒸发量1629.5mm。年平均风速2.0m/s，评价区年最多风向为S风，出现频率为11.92％；次最多风向为SSW风，频率为10.91％；全年静风频率为2.07％。 表2-1 安平近20年(1996-2015)气候统计资料 气象站名称：54609; 气象站经纬度：38.15 115.30. 项目; 统计值; 项目; 统计值. 年平均风速（m/s）; 2.0; 极端最高气温（℃）; 40.5. 主导风向; 主导风向不明显，年最多风向为S风（11.92%）和SSW风（10.91%）; 极端最低气温（℃）; -15.0. 年平均气温（℃）; 13.4; 年平均相对湿度(%); 62. 年平均气压（hPa）; 101.38; 年日照时数(h); 2351.6. 最大风速（m/s）; 15.0; 年均降水量（mm）; 454.4. 年最大降水量; 762.8; 最大降水量出现年份; 1996年. 一日最大降水量(mm); 164.4; 一日最大降水量出现时间; 1996年8月5日. 年日照百分率(%); 53; 年蒸发量（mm）; 1629.5. ### 4、地表水 安平县地表水主要有自产水（降雨）和两河（滹沱河、潴龙河）组成。 滹沱河发源于山西省繁峙县五台山北麓，历史上在河北省平原地区无固定河床，南北滚动，出叉分支，沿岸土质较差，为河北省多沙河道之一。建国后，上游修筑了岗南水库，黄壁庄水库以拦洪截水，下游开挖了子牙新河以泄洪排水，中游迁建清障，北堤加固，南堤后展，彻底锁住了河边的迁滚。现代滹沱河由西向东横贯安平全境。据北中山水文站系列统计，1950年至1973年二十四年间，滹沱河最大入境流量为1956年的47.85亿m3，平均年为5.33亿m3，枯水年为0。1974至1984年十一年间，滹沱河最大入境年径流量为1977年的10.90亿m3，平水年为6166万m3，枯水年为0。近年来滹沱河已成干河，失去了其资源价值。 潴龙河现属大清河水系，其上游主要支流为沙河和磁河，绕境内北部而过，流经马店镇的部分村庄，境内河道长约16km。据北郭村水文站系列统计，1950年至1973年二十四年间，潴龙河流量为1956年的28.37亿m3，平水年为3.65亿m3，枯水年为1.83亿m3。1974至1984年十一年间，潴龙河最大入境年径流量为1977年的6.15亿m3，平水年为2.80亿m3，偏枯水年为6878万m3。与滹沱河相同，潴龙河近年也已成为干河。 境内主要排干渠有京堂北分干渠、京堂南分干渠、天平沟、小白河等12条人工渠道。京堂北分干渠于1966年开挖，境内长27.5km，排水流量21.9m3/s，底宽1~4m，渠深2~2.5m。由于多年无过水，平时在境内接纳沿途各镇污水，多处断流，只在雨水旺盛时有少量污水最终排入滹沱河。 本项目附近无地表水分布。 ### 5、地下水 安平县地下浅水层埋深大于10m。境内地下水流向系西南东北向；含水层自西向东逐渐变薄，砂性也由粗变细。水质类型大部分是重碳酸盐，仅两洼乡的东里屯、后张庄以及南王庄镇的南王宋等地含少量重硫酸盐。地下水质良好，矿化度小于2g/L的淡水面积为463km2，占全县总面积的93.5%，矿化度2~5g/L的微咸水区为32.4km2，占全县总面积的6.5%。

## 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 1、安平县概况 安平县隶属河北省衡水市，全县行政区划辖5镇（安平镇、南王庄镇、马店镇、东黄城镇、大子文镇）3乡（大何庄乡、油子乡、西两洼乡）230个行政村。全县总人口32.7万人，人口密度660人/km2。 近年来，安平县坚持以科学发展观为指导，打优势牌、走特色路，深入实施“特色兴县、开放兴县、科教兴县、信息兴县”四大主体战略，培育形成了以丝网、生猪两大产业为主导，汽车配件、卫生洁具、化工等行业竞相发展的产业格局，全县经济始终保持了快速、健康的发展态势。安平先后被命名为“中国丝网之乡”、“中国丝网产业基地”、“中国丝网产销基地”、“国家生猪活体储备基地”、“全国科技工作先进县”、全国第一个“国家级县域经济信息化试点县”、全省“特色经济示范县”、首批“扩权试点县”。 全县工业整体实力显著增强，目前全县工业已形成以丝网、鬃毛、化工、机械配件为主，医疗器械、烟花、铸造、建材等多业并举的工业新体系。 安平丝网源远流长，历史悠久，起源于明朝弘治年间（公元1488年），迄今已有500多年的历史，是安平的特色主导产业，也是安平的支柱产业。经过多年的发展，丝网业在安平已经焕发出巨大的生机和活力，成为省级八大龙型经济之一，并先后被国家命名为“中国丝网之乡”，“中国丝网产业基地”和“中国丝网产销基地”。 安平县文化、教育、卫生事业取得全面发展。医疗网络遍布全乡；全县共有中小学244所，在校生64400人，适龄儿童入学率达100%。 全县交通以公路为主，主要交通干线有保定-前磨头、西薄疃-铁杆、安平-饶阳、安平-深泽等线，此外，前磨头至县城地方铁路境内长6km。 ### 2、安平县生活垃圾卫生填埋场概况 安平县城市生活垃圾填埋场总投资1882.1万元，2009年主体工程及配套环保设施完成建设，项目总占地面积6.5hm2（其中填埋区占地5.1 hm2，管理区及绿化区占地面积1.4 hm2）。位于南张沃村东北800m，垃圾堆体设计总填埋高度为15m，最终地上填埋高度10m，总填埋容积76.65万m3，总覆盖土量69682m3，使用年限15年，日处理垃圾140吨。 安平县城市生活垃圾填埋场的服务范围是安平县城的城市生活垃圾，处理对象只限生活垃圾，不包含工业垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾和其他有毒、有害、受污染的垃圾，为了防止此类垃圾进入填埋区，垃圾运输车在进场和卸倒时都要进行严格检查。 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，最终送安平县生活垃圾填埋场卫生填埋。 3、安平高新技术产业开发区概况 河北安平高新技术产业开发区前身为安平县工业聚集区，由南区和东区两部分组成。其中南区始建于2002年，东区于2010年5月份开始规划建设。《安平县工业聚集区总体规划环境影响报告书》2010年10月取得河北省环境保护厅批复（冀环评函[2010]675号）。2011年安平县工业聚集区被省政府确定为“省级工业聚集区”。2012年10月，安平县工业聚集区更名为河北安平经济开发区。2016年8月，河北安平经济开发区取得河北省人民政府《关于同意衡水经济开发区等4家省级经济开发区转为省级高新技术产业开发区的批复》（冀政字[2016]44号），河北安平经济开发区更名为河北安平高新技术产业开发区。 河北安平高新技术产业开发区主要发展产业为丝网及丝网深加工，另外还有丝网设备组装、汽车零部件加工制造产业。 河北安平经济开发区于2015年进行了调整和跟踪评价，河北安平经济开发区管委会委托河北奇正环境科技有限公司承担《河北安平经济开发区总体规划（2014-2030）》的环境影响评价工作，并于2015年12月15日取得了河北省环境保护厅《关于河北安平经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函[2015]1556号）。 （1）给水工程规划 规划开发区水源由地下水、地表水和中水三部分组成。近期开发区由安平县供水厂供水；远期开发区由拟建地表水厂(位于中心城区西部）和安平供水厂供水。 ①地下水供给 规划开发区近期供水由安平县地下水厂供给，与县城共用，水厂现状供水能力为3万m3/d，规划期末至2030年，增大现状给水厂供水能力，供水能力达到6万m3/d。 ②地表水供给 《安平县城乡总体规划（2013—2030年）》中，在京堂排干渠以南、锦美路以西以南水北调为水源建设地表水集中给水厂一座，占地面积2.8公顷，日供水能力6.5万m3/d，为南水北调水源。规划建议远期采用南水北调给水厂作为开发区主要给水水源。 ③中水供给 中水主要用于对水质要求不高的工业门类，浇洒道路用水全部由中水供给。县城污水处理厂承担开发区污水还原和中水供给任务。 园区给水管网已铺设至本厂区，项目用水由南水北调给水厂提供。 （2）排水工程规划 ①雨水管网布置 根据工业区自然地形地貌特点，雨水排放以分散就近排放为原则，雨水通过支管、干管汇流就近排附近沟和渠，雨水管线要满足重力自流的坡向要求。 本项目实施雨污分流，目前园区雨水管网已铺设至本厂区，能够满足项目使用要求。 ②污水处理 规划经济开发区污水处理依托安平县污水处理厂。安平县污水处理厂位于县城东部，东环路东侧、为民街南侧、京堂北分干渠北，占地8公顷，污水厂采用悬链曝气工艺，近期设计处理能力为3.0×104m3/d，远期设计处理能力为5.0×104m3/d。安平县污水处理厂服务于县城和开发区两区，不再为开发区单独设立污水厂。 本项目废水主要为食堂废水和生活污水，无生产废水外排，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水共同经化粪池处理，并通过园区污水管网，最终进入安平县污水处理厂进一步处理。 （3）电力工程规划 开发区东区西南部现有两洼35kV供电所，容量为10MVA。 规划区110kV及以上的高压走廊主要有两条。一是从安北站出线至饶阳的过境110kV高压线，路经工业开发区东区北侧；一是由安平站到同新站的110kV线路，路经南区兴安大道南侧。 规划在开发区东区的东北新增一处110kV变电站，建设容量为3*180MVA，主要为开发区东区、县城生活区及饶阳工业区供电，保留现状网都110kV变电站，容量为2*50MVA，两洼35kV变电站、容量为20MVA，农场35kV变电站、容量为20MVA，保证满足东区用电要求。 为减少110kV变电站直接输出10KV线路的数量和便于管理，规划8座10kV开闭所，其中南区3座，东区5座；每个开闭所进线不超过3路，出线在10路左右，容量一般不超过15MVA。 项目用电依托园区供电网，年用电量为100万kW·h，能够满足项目日常生产生活用电。 （4）供热工程规划 考虑到东区拟入驻企业主要为丝网及丝网深加工企业、汽车配件及整车制造企业、金属表面处理企业，企业采暖主要由天然气或电加热，因此开发区东区不再建设集中供热设施。 本项目生产采用电加热，职工生活采用空调取暖。 （5）用地布局和产业布局情况 本项目位于河北安平高新技术产业开发区纬三路2号，该项目用地符合园区的用地布局，园区为本项目出具了符合入区条件的证明。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气 ①环境空气质量达标区判定 根据衡水市环境保护局公布的2018年衡水市环境质量公报，2018年全年的优良天数平均为199天，同比增加33天，占全年总天数的55.3%，重度及以上污染天数平均为17天，同比减少16天，站全年总天数的4.7%。各县市区全年优良天数在164-226天之间。 PM2.5全市平均日均值达标率为79.4%，全市年平均浓度为62μg/m3，其中安平县日均值达标率为72.6%；PM10全市平均日均值达标率为87.5%，全市年平均浓度为101μg/m3，其中安平县日均值达标率为78.0%；O3（以日最大8小时平均值的第90百分位数计）全市平均日均值达标率为77.4%，全市O3日最大8小时平均值的第90百分位数平均浓度为191μg/m3，其中安平县日均值达标率为79.2%；NO2全市平均日均值达标率为99.2%，全市年平均浓度为34μg/m3，其中安平县日均值达标率为95.6%；CO全市平均日均值达标率为100%，全市CO日均值第95位百分位数平均浓度为1.8μg/m3，其中安平县日均值达标率为99.2%；SO2全市平均日均值达标率为100%，全市年平均浓度为15μg/m3，其中安平县日均值达标率为100%。 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3,六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。区域内基本污染因子除二氧化硫之外，日均浓度均存在超标情况，故项目所在评价区域为不达标区。 ②环境空气质量现状监测 项目环境空气质量现状引用2017年安平县常规监测点位（安平县环境保护局）对环境空气常规污染因子SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5的监测数据，对项目所在区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 2017年安平县环境空气监测结果统计 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 29; 60; 48; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 99; 150; 66. 续表3-1 2017年安平县环境空气监测结果统计 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 118; 超标. 第98百分位数日平均质量浓度; 104; 80; 130. PM2.5; 年平均质量浓度; 77; 35; 220; 超标. 第95百分位数日平均质量浓度; 200; 75; 267. PM10; 年平均质量浓度; 136; 70; 194; 超标. 第95百分位数日平均质量浓度; 294; 150; 196. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.9; 4; 47.5; 达标. O3; 第90百分位数8 小时平均质量浓度; 43; 160; 26.9; 达标. 注：CO单位为mg/m3。 由上表可知，2017年该地区环境空气基本污染物SO2、CO、O3能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求，而NO2、PM2.5、PM10超标，PM2.5为区域内主要污染物。分析超标原因为：区域环境冬季大气扩散条件差，能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《衡水市2018年大气污染综合治理工作方案》（衡气令[2018]1号），通过压煤减排、提标改造、错峰生产，减少重污染天气发生的频次和程度，努力压减PM2.5浓度，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 ③其他污染物环境空气质量现状监测与评价 本项目非甲烷总烃、TSP环境空气质量现状委托河北跃胜环境检测服务有限公司进行监测，监测时间2019年7月6日至2019年7月12日，监测点位基本信息、监测及评价结果见下表。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标（°）; 监测 因子; 监测 时段; 方位. N; E. 厂址下风向; 38.254704; 115.566192; 非甲烷总烃; 1小时平均; NE. TSP; 24小时平均. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点坐标（°）; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. N; E. 厂址下风向; 38.254704; 115.566192; 非甲烷 总烃; 1小时平均; 2.0; 0.57~0.87; 43.5; 0; 达标. TSP; 24小时平均; 0.3; 0.165~0.194; 64.7; 0; 达标. 监测及评价结果表明，监测点的非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中相关要求；TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单。 2、声环境 项目南、西厂界满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类区标准，项目北、东厂界满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。 3、土壤环境 项目土壤环境质量现状于2019年9月10日由河北谱尼测试科技有限公司进行检测，见附件（KNBQMMHB67899945Z），土壤环境质量现状监测结果见下表。 表3-4 土壤环境监测统计结果表（基本因子） 监测因子; 检出限; 厂区3#监测点; 标准值（mg/kg）. 监测结果; 标准指数. 砷; 0.01mg/kg; 6.10; 0.10; 60. 镉; 0.01mg/kg; 0.078; 1.20E-03; 65. 六价铬; 0.16mg/kg; ND; 3.20E-04; 5.7. 铜; 1mg/kg; 19; 1.05E-03; 18000. 铅; 0.1mg/kg; 14.5; 1.81E-02; 800. 汞; 0.002mg/kg; 0.016; 4.21E-04; 38. 镍; 3mg/kg; 25; 2.78E-02; 900. 四氯化碳; 1.3μg/kg; ND; 2.32E-04; 2.8. 氯仿; 1.1μg/kg; ND; 6.11E-04; 0.9. 氯甲烷; 1.0μg/kg; ND; 1.35E-05; 37. 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg; ND; 6.67E-05; 9. 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg; 0.0017; 3.40E-04; 5. 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg; ND; 7.58E-06; 66. 续表3-4 土壤环境监测统计结果表（基本因子） 监测因子; 检出限; 厂区3#监测点; 标准值（mg/kg）. 监测结果; 标准指数. 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3μg/kg; ND; 1.09E-06; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4μg/kg; ND; 1.30E-05; 54. 二氯甲烷; 1.5μg/kg; ND; 1.22E-06; 616. 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg; ND; 1.10E-04; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg; ND; 6.00E-05; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg; ND; 8.82E-05; 6.8. 四氯乙烯; 1.4μg/kg; ND; 1.32E-05; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg; ND; 7.74E-07; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2μg/kg; ND; 2.14E-04; 2.8. 三氯乙烯; 1.2μg/kg; ND; 2.14E-04; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg; ND; 1.20E-03; 0.5. 氯乙烯; 1.0μg/kg; ND; 1.16E-03; 0.43. 苯; 1.9μg/kg; ND; 2.38E-04; 4. 氯苯; 1.2μg/kg; ND; 2.22E-06; 270. 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg; ND; 1.34E-06; 560. 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg; ND; 3.75E-05; 20. 乙苯; 1.2μg/kg; ND; 2.14E-05; 28. 苯乙烯; 1.1μg/kg; ND; 4.26E-07; 1290. 甲苯; 1.3μg/kg; ND; 5.42E-07; 1200. 间,对二甲苯; 1.2μg/kg; ND; 1.05E-06; 570. 邻-二甲苯; 1.2μg/kg; ND; 9.38E-07; 640. 硝基苯; 0.09mg/kg; ND; 5.92E-04; 76. 苯胺; 0.3mg/kg; ND; 5.77E-04; 260. 2-氯酚; 0.06mg/kg; ND; 1.33E-05; 2256. 苯并[a]蒽; 0.1mg/kg; ND; 3.33E-03; 15. 苯并[a]芘; 0.1mg/kg; ND; 3.33E-02; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 0.2mg/kg; ND; 6.67E-03; 15. 苯并[k]荧蒽; 0.1mg/kg; ND; 3.31E-04; 151. 䓛; 0.1mg/kg; ND; 3.87E-05; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 0.1mg/kg; ND; 3.33E-02; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1mg/kg; ND; 3.33E-03; 15. 萘; 0.09mg/kg; ND; 6.43E-04; 70. 备注：“ND”表示未检出；未检出的因子，按照检出限的一半计算单因子指数。 表3-5 土壤环境监测统计结果表（特征因子） 监测因子; 检出限; 监测结果; 标准值. 厂区1#监测点; 厂区2#监测点; 厂区3#监测点. 石油烃; 6mg/kg; ND; ND; ND; 4500. 根据以上监测结果可知，项目占地范围土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于河北安平高新技术产业开发区纬三路2号，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点保护文物及珍稀动植物资源等敏感点。根据项目性质和周围环境特征，确定环境空气保护目标及其他保护目标见下表。 表3-6 环境空气保护目标 环境要素; 名称; 坐标/（°）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. N; E. 环境空气; 梅佐村; 38.258168; 115.562952; 居民; 1550人; 二类环境空气功能区; NW; 405. 薛各庄村; 38.252246; 115.554197; 居民; 1320人; W; 890. 表3-7 其他保护目标 环境要素; 保护对象; 方位; 最近距离（m）; 保护级别. 地下水; 厂区周围区域; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 西、南厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类区标准. 东、北厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类区标准. 土壤环境; 项目占地范围内; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)。具体见下表。 表4-1 环境空气质量标准 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 环境空气; SO2; 年平均60; μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求. 24小时平均150. 1小时平均500. TSP; 年平均200. 24小时平均300. PM10; 年平均70. 24小时平均150. PM2.5; 年平均35. 24小时平均75. NO2; 年平均40. 24小时均80. 1小时均200. O3; 日最大8小时平均160. 1小时平均200. CO; 24小时平均4; mg/m3. 1小时平均10. 非甲烷总烃; 1小时平均2; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012). 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 表4-2 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 地 下 水; pH; 6.5～8.5; --; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 总硬度（以CaCO3计）; ≤450; mg/L. 硫酸盐; ≤250; mg/L. 续表4-2 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 地 下 水; 硝酸盐（以N计）; ≤20; mg/L; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准. 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.0; mg/L. 氨氮（以N计）; ≤0.5; mg/L. 氟化物; ≤1.0; mg/L. 氯化物; ≤250; mg/L. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002; mg/L. 3、项目西、南厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4类功能区标准，东、北厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准，。 表4-3 声环境质量标准 评价因子; 标准值; 标准. 西、南厂界; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准. 东、北厂界; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准. 4、土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。 表4-4 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 项目; 污染物; 标准值; 污染物; 标准值; 标准来源. 土壤; 砷; 60; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值限值要求. 镉; 65; 氯乙烯; 0.43. 铬（六价）; 5.7; 苯; 4. 铜; 18000; 氯苯; 270. 铅; 800; 1，2-二氯苯; 560. 汞; 38; 1，4-二氯苯; 20. 镍; 900; 乙苯; 28. 四氯化碳; 2.8; 苯乙烯; 1290. 氯仿; 0.9; 甲苯; 1200. 氯甲烷; 37; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 1，1-二氯乙烷; 9; 邻二甲苯; 640. 1，2-二氯乙烷; 5; 硝基苯; 76. 1，1-二氯乙烯; 66; 苯胺; 260. 顺-1，2二氯乙烯; 596; 2-氯酚; 2256. 反-1，2二氯乙烯; 54; 苯并[a]蒽; 15. 二氯甲烷; 616; 苯并[a]芘; 1.5. 续表4-4 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 项目; 污染物; 标准值; 污染物; 标准值; 标准来源. 土壤; 1，2-二氯丙烷; 5; 苯并[b]荧蒽; 15; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值限值要求，石油烃执行表2第二类用地筛选值限值要求。. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10; 苯并[k]荧蒽; 151. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8; 䓛; 1293. 四氯乙烯; 53; 二苯并[a，h]蒽; 1.5. 1，1，1-三氯乙烷; 840; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8; 萘; 70. 三氯乙烯; 2.8; 石油烃; 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中监测点浓度限值。 运营期木料加工及封边工序废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级标准；涂胶冷压及封边过程非甲烷总烃执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）表1、表2标准。 厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织排放的非甲烷总烃执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界浓度限值要求，和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求。 表4-5 施工期废气排放标准 污染物; 控制项目; 监测点浓度限值*（μg/m3）; 达标判定依据（次/天）. 施工期扬尘; PM10; 80; ≤2. *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 表4-6 运营期废气排放标准 污染源; 评价因子; 标准值; 执行标准. 有组织; 木料加工、封边废气; 颗粒物; 排放浓度：120mg/m3 排放速率：3.5kg/h（15m排气筒）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级标准. 涂胶冷压及封边废气; 非甲烷 总烃; 排放浓度：60mg/m3 最低去除率：70%（15m排气筒）; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准. 续表4-6 运营期废气排放标准 污染源; 评价因子; 标准值; 执行标准. 无组织 废气; 颗粒物; 厂界外浓度最高点：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 非甲烷 总烃; 厂界监控浓度：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准. 非甲烷 总烃; 厂房外监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 厂房外监控点处任意一次浓度值：20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值. 食堂油烟; 油烟; 排放浓度：2.0mg/m3 最低去除率：85%; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）表1、表2标准. 2、废水 运营期污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及安平县污水处理厂进水水质要求。 表4-7 废水排放标准一览表 项 目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 安平县污水处理厂进水水质标准; 评价执行标准. pH; 6-9; 6-9; 6-9. COD; 500mg/L; 440mg/L; 440mg/L. SS; 400mg/L; 220mg/L; 220mg/L. 氨氮; —; 35mg/L; 35mg/L. 动植物油; 100mg/L; —; 100mg/L. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期西、南厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的4类标准，东、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准。 表4-8 噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 时段; 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 噪声; 等效连续A声级; 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 70; 55; 西、南厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准. 65; 55; 东、北厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 4、固体废物 固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关标准要求。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》环发[2014]197号以及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号规定，本次评价建议以污染物排放标准核定本项目污染物排放总量控制指标。 本项目污染物排放总量控制指标为，废气：SO2、NOx，废水：COD、氨氮，特征污染物VOCs及颗粒物。 本项目非甲烷总烃根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1家具制造业排放标准核算，排放量如下： 非甲烷总烃：10000m3/h×1200h×60mg/m3×10-9=0.720t/a 木料加工及封边工序产生的颗粒物按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级标准核算。 木料加工颗粒物排放量：60000m3/h×2400h×120mg/m3×10-9=17.280t/a 封边颗粒物排放量：20000m3/h×1200h×120mg/m3×10-9=2.880t/a 废水排放量按照安平县污水处理厂出水水质标准进行核算（COD 50mg/L，氨氮5mg/L）。 COD排放量：27.2m3/d×300d/a×50mg/L×10-6=0.408t/a 氨氮排放量：27.2m3/d×300d/a×5mg/L×10-6=0.041t/a 综上，本项目标准核算排放总量为：COD 0.408t/a，NH3-N 0.041t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，非甲烷总烃0.720t/a，颗粒物20.160t/a。 |

# 建设项目工程分析

## 工艺流程简述（图示）： 本项目产品为柜体、配套免漆门及配套铝框门，具体工艺流程如下： 1、柜体生产工艺流程 （1）备料 项目所需的原材料外购入厂，检验合格后入库备用，不合格原材料退回厂家更换。 （2）开料 根据产品生产需求使用电子开料锯将板材裁成所需尺寸和形状。 此工序主要污染源为：开料工序产生的粉尘；设备运行时产生的噪声；开料过程中产生的废木料。 （3）封边 将开料后的工件送至封边机（包括全自动封边机、封边机回转线及曲线封边机，根据产品所需选择使用的设备），由滚轮带动工件在封边机上传送，铣刀对工件边缘进行切削，以使工件能与封边条粘合紧密，同时将封边胶自动涂刷至工件边缘，工件与封边条完成粘合；粘合后，根据封边条表面的平整程度，用抛光机对封边条表面进行进一步抛光平整。 - 此工序主要污染源为：封边切削过程中产生的粉尘，涂胶过程中产生的有机废气；设备运行时产生的噪声；切削过程产生的废木料，封边胶桶。 （4）钻孔 利用木工加工中心对工件进行钻孔加工，以便后续安装配件和连接件，同时，用粉尘清扫机对钻孔后的工件表面进行清扫。 此工序主要污染源为：钻孔工序产生的粉尘；设备运行时产生的噪声；钻孔和清扫过程中产生的木屑。 （5）组装 通过自动滚筒线或自动皮带机，将钻孔后的工件传送至组装工位处，进行人工组装五金配件。 此工序主要污染源为：设备运行时产生的噪声。 （6）包装 经检验合格后的产品进行包装，入库待售。 此工序主要污染源为：包装过程中产生的噪声；检验过程中产生的不合格品。 柜体生产工艺流程及排污节点见下图。 原材料 N、S N、S G、N、S 钻孔 组装 检验包装 成品 G、N、S G、N、S 封边 开料 图例：G 废气，N 噪声，S 固废 图5-1 柜体生产工艺流程及排污节点图 2、配套免漆门生产工艺流程 配套免漆门由门扇和门套组成，其中门扇由三部分组成，上下表面为贴面板，门芯为实木板框架结构，中间填充空心刨花板或蜂窝板。成品门扇和门套分别运至客户处进行组装为整套的门。 门扇生产工艺流程： （1）备料 项目所需的原材料外购入厂，检验合格后入库备用，不合格原材料退回厂家更换。 （2）开料 根据产品需求使用电子开料锯或推台锯将贴面板、实木板裁成所需尺寸和形状。 此工序主要污染源为：开料工序产生的粉尘；设备运行时产生的噪声；开料过程中产生的废木料。 （3）合框 利用拼框机，将开料后的实木板进行拼接成框，用砂光机将接头处进行砂光，提高表面光滑度，之后人工将空心刨花板或蜂窝板填充进拼接后的框架中。 此工序主要污染源为：砂光过程中产生的粉尘；设备运行时产生的噪声。 （4）涂胶、冷压 将开料后的贴面板与实木板框架表面滚涂吸塑胶，并通过冷压机将上下两层贴面板与实木板框架进行粘合。 此工序主要污染源为：涂胶冷压过程中产生的有机废气；设备运行过程中产生的噪声；涂胶工序产生的废胶桶。 （5）规方 利用加工中心对冷压后的门扇四周进行修整，并确定最后尺寸。 此工序主要污染源为：门扇修整过程中产生的粉尘；设备运行过程中产生的噪声，门扇修整过程中产生的木屑。 （6）封边 将归方后的门扇，通过自动滚筒线或自动皮带机送至封边机（包括全自动封边机、封边机回转线及曲线封边机，根据产品所需选择使用的设备），由滚轮带动工件在封边机上传送，铣刀对工件边缘进行切削，以使工件能与封边条粘合紧密，同时将封边胶自动涂刷至工件边缘，工件与封边条完成粘合。 此工序主要污染源为：封边切削过程中产生的粉尘，涂胶过程中产生的有机废气；设备运行时产生的噪声；切削过程产生的木屑，封边胶桶。 （7）铣孔 利用加工中心在封边后的门扇上进行铣孔，用于安装门锁和合页。 此工序主要污染源为：铣孔过程中产生的粉尘；设备运行过程中产生的噪声，铣孔过程中产生的木屑。 （8）组装、包装 人工将合页、门锁等五金配件组装到门扇，并将成品门扇进行检验，并将检验合格的门扇运至库房待售。 此工序主要污染源为：包装过程中产生的噪声；检验过程中产生的不合格品。 配套免漆门门扇生产工艺流程及排污节点见下图。 原材料 G、N、S G、N、S 涂胶冷压 规方 铣孔 G、N 封边 G、N、S G、N、S G、N、S 合框 开料 N、S 成品 组装包装 图例：G 废气，N 噪声，S 固废 图5-2 配套免漆门门扇生产工艺流程及排污节点图 门套生产工艺流程： （1）备料 项目所需的原材料外购入厂，检验合格后入库备用，不合格原材料退回厂家更换。 （2）开料 根据产品需求使用电子开料锯将实木板材裁成所需尺寸。 此工序主要污染源为：开料工序产生的粉尘；设备运行时产生的噪声；开料过程中产生的废木料。 （3）封边 将开料后的板材，送至封边机（包括全自动封边机、封边机回转线及曲线封边机，根据产品所需选择使用的设备），由滚轮带动工件在封边机上传送，铣刀对工件边缘进行切削，以使工件能与封边条粘合紧密，同时将封边胶自动涂刷至工件边缘，工件与封边条完成粘合。 此工序主要污染源为：封边切削过程中产生的粉尘，涂胶过程中产生的有机废气；设备运行时产生的噪声；切削过程产生的木屑，封边胶桶。 （4）铣孔 利用加工中心在封边后的门套上进行铣出锁孔。 此工序主要污染源为：铣孔过程中产生的粉尘；设备运行过程中产生的噪声，铣孔过程中产生的木屑。 （5）组装、包装 人工将门锁配件组装到门套，并将成品门套进行检验，并将检验合格的门套包装后，运至库房待售。 此工序主要污染源为：包装过程中产生的噪声；检验过程中产生的不合格品。 配套免漆门门套生产工艺流程及排污节点见下图。 G、N、S 铣孔 成品 G、N、S 封边 G、N、S N、S 原材料 开料 封边 图例：G 废气，N 噪声，S 固废 #### 图5-3 配套免漆门门扇生产工艺流程及排污节点图 3、配套铝框门生产工艺流程 配套铝框门由门框和门芯板两部分组成，其中门框是铝框，门芯由贴面板制得。 （1）备料 项目所需的原材料外购入厂，检验合格后入库备用，不合格原材料退回厂家更换。 （2）开料 根据产品所需，用电子开料锯或角度开料锯将贴面板切割为适当形状，用下料锯（包括自动铝材下料锯、自动铝材45度下料锯）将铝材切割成所需尺寸和形状，制得半成品门框和门芯。 此工序主要污染源为：贴面板开料过程中产生的粉尘；设备运行时产生的噪声；开料过程中产生的废木料、木屑。 （3）铣型 根据产品需求，使用双轴仿型铣床对开料后的铝材进行镂铣，制得开门铰孔和把手孔。 此工序主要污染源为：设备运行过程中产生的噪声；镂铣过程中产生的废铝材。 （4）钻孔、组装 根据产品需求，使用台钻对门框和门芯进行钻孔，用螺丝将门框和门芯进行组装，制得铝框门。 此工序主要污染源为：钻孔过程中产生的粉尘，设备运行过程中产生的噪声，钻孔过程中产生的废木屑、废铝材。 （5）包装 对组装后的成品门进行检验，检验合格后的产品进行包装，并入库待售。 此工序主要污染源为：包装过程中产生的噪声；检验过程中产生的不合格品。 配套铝框门板生产工艺流程及排污节点见下图。 G、N、S 铣型 钻孔、组装 G、N、S G、N、S 原材料 开料 成品 图例：G 废气，N 噪声，S 固废 图5-4 配套铝框门板生产工艺流程及排污节点图

## 主要污染工序： - 运营期： 1、废气：主要为开料、封边、钻孔、铣型等工序产生的粉尘；涂胶冷压及封边工序产生的有机废气；食堂烹饪过程中产生的油烟。 2、废水：项目废水主要为生活污水及食堂废水。 3、噪声：主要为设备运转时产生的噪声，噪声级在75~95dB（A）之间。 4、固废：本项目主要固废包括一般固废、危险废物及职工生活垃圾。 一般固废包括生产过程中产生的木屑、废木料（含不合格品）、废铝材，除尘系统产生的除尘灰、废布袋； 危险废物包括涂胶、封边过程产生的废胶桶，设备维护过程中产生的废润滑油、废液压油、废油桶，有机废气处理过程产生的废活性炭。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 木料 加工（P1） | 颗粒物 | 91.67mg/m3；13.2t/a | 0.87mg/m3；0.125t/a |
|  |  | 封边工序（P2） | 颗粒物 | 125mg/m3；3.0t/a | 1.19mg/m3；0.029t/a |
|  |  | 涂胶冷压及封边工序（P3） | 非甲烷总烃 | 5.94mg/m3；0.071t/a | 1.19mg/m3；0.014t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 15mg/m3、0.122t/a | 1.5mg/m3、0.0122t/a |
|  | 无组织 | 木料加工工序 | 颗粒物 | 0.275kg/h；0.66t/a | 0.275kg/h；0.66t/a |
|  |  | 封边工序 | 颗粒物 | 0.125kg/h；0.15t/a | 0.125kg/h；0.15t/a |
|  |  | 涂胶冷压及封边工序 | 非甲烷总烃 | 0.003kg/h；0.004t/a | 0.003kg/h；0.004t/a |
| 水 污 染 物 | 食堂废水 生活污水 #### （8160m3/a） |  | COD SS 氨氮 动植物油 | 350mg/L，2.856t/a 220mg/L，1.795t/a 30mg/L，0.245t/a 80mg/L，0.653t/a | 300mg/L，2.448t/a 200mg/L，1.632t/a 25mg/L，0.204t/a 70mg/L，0.571t/a |
| 一般固废 | 木料加工工序 |  | 木屑、废木料 | 10.0t/a | 0t/a |
|  | 铝框加工工序 |  | 废铝材 | 2.0t/a |  |
|  | 布袋除尘 |  | 除尘灰 | 17.72t/a |  |
|  |  |  | 废布袋 | 4套/a |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 60t/a |  |
| 危险废物 | 涂胶冷压及封边工序 |  | 废胶桶 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 设备维修 |  | 废液压油 | 1.0t/a |  |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.6t/a |  |
|  |  |  | 废油桶 | 0.02t/a |  |
|  | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 | 0.2t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为设备运转时产生的噪声，噪声级在75~95dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| - 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析： - 1、大气环境影响分析 施工期主要为车间建设、办公室等辅助设施建设和设备安装。 施工过程产生的建筑扬尘和少量施工机械排放的废气，应采取措施以减少影响。主要措施如下： （1）施工现场的道路、作业场地采取硬化措施，经常洒水抑尘，出入口设置自动化洗车设施，保持出场车辆清洁。 （2）建筑垃圾及多余弃土及时清运到指定地点，不准乱倒。运输过程中必须对垃圾和弃土进行苫盖，防止洒落。 （3）水泥、石灰粉必须在库房内存放或者严密遮盖，沙、石等散体建筑材料和土方要采取表面洒水、覆盖等防扬尘措施。 （4）合理布置施工场地，沙、石等散体建筑材料和土方应尽量远离敏感点存放，并采取表面固化、覆盖等防扬尘措施。 （5）大风天气下暂停施工。 在采取以上措施后，施工期扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中监测点浓度限值。 综上所述，施工期废气对周围环境的影响较小。 - 2、水环境影响分析 拟建项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水经沉淀后回用于工地洒水抑尘，施工现场设防渗旱厕，生活污水主要为施工人员盥洗废水，水量较小，可用于地面泼洒抑尘，不外排，不会对周围水环境产生影响。 - 3、声环境影响分析 本项目建筑施工期的噪声源主要为施工机械和运输车辆，其特点是间歇或阵发性的，且噪声产生量较低。 施工中应采取如下措施以减少对声环境的影响： （1）建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术。 （2）合理布局施工机械，使高噪声施工机械尽量远离敏感点。 （3）合理安排施工时间和施工进度，施工单位应合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在22：00～次日6：00期间，中午12：00～14：00期间施工。 在采取以上措施后，项目施工期噪声对周围环境的影响较小。施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失。 - 4、固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要是施工过程中产生的废石子、废水泥、石材下角料等建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 上述固体废物应及时收集，不能随意抛弃、转移和扩散，施工过程中产生的建筑垃圾送市政部门指定的地点堆存；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，最终送安平县生活垃圾填埋场卫生填埋。在采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

## 运营期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1、污染源源强核算 本项目大气污染物主要为主要为开料、钻孔、铣型等木料加工工序产生的粉尘；封边过程中产生的粉尘；涂胶冷压及封边工序产生的有机废气；食堂烹饪过程中产生的油烟。 （1）有组织废气 ①木料加工粉尘 项目对板材进行开料、封边、钻孔、铣型等加工过程会产生木屑粉尘，主要成分为颗粒物。项目木工加工中心、开料锯、推台锯、台钻等产生粉尘的设备上方设置集气罩（27个），收集到的含粉尘气体由引风机（1台）引入中央布袋除尘设备处理。布袋除尘设备引风机设计风量为60000m3/h，根据企业提供的资料，本项目使用贴面板40万张/a（4000t/a），实木板1万张/a（200t/a），空心刨花板和蜂窝板5万张/a（200t/a），原材料总使用量为4400t/a，粉尘产污系数参考《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中锯材加工业产污系数及类比同类企业，粉尘产生量按照原材料用量的0.3%计算，则粉尘产生量为13.2t/a。项目开料、封边、钻孔、铣型（铣孔）、砂光、清洁等工序，以每天8小时计算，年工作300d，则粉尘产生速率为5.5kg/h，产生浓度为91.67mg/m3。设备集气罩的收集效率均以95%计，布袋除尘设备除尘效率可以达到99.0%以上，则粉尘排放浓度为0.87mg/m3，排放速率为0.0523kg/h，排放量为0.125t/a。除尘后的废气经15m高排气筒（P1）排放，颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 ②封边粉尘 封边机的铣刀对工件边缘切削过程中，会产生木质粉尘；本项目在封边机（包括全自动封边机、封边机回转线及曲线封边机）上方设置集气罩（16个），收集到的含粉尘气体由引风机（1台）引入布袋除尘设备处理。布袋除尘设备引风机设计风量为20000m3/h，根据企业提供的资料，本项目封边机年处理工件约3000t/a，封边过程中粉尘产污系数参考《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中锯材加工业产污系数及类比同类企业，粉尘产生量按照原材料用量的0.1%计算，则粉尘产生量为3.0t/a。项目封边工序，以每天4小时计算，年工作300d，则粉尘产生速率为2.5kg/h，产生浓度为125mg/m3。设备集气罩的收集效率均以95%计，布袋除尘设备除尘效率可以达到99.0%以上，则粉尘排放浓度为1.19mg/m3，排放速率为0.0237kg/h，排放量为0.029t/a。除尘后的废气经15m高排气筒（P2）排放，颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 ③涂胶冷压及封边废气 项目涂胶冷压及封边工序以吸塑胶作为粘合剂，涂胶冷压及封边过程中中会释放少量有机废气，涂胶冷压及封边工作平台上方设有集气罩，废气收集效率为95%，收集的废气经管道送入1套二级活性炭吸附设备处理后，经15m高排气筒排放（P3）。根据建设方提供资料，吸塑胶中非甲烷总烃含量为1.5%，本项目吸塑胶用量为5t/a，涂胶冷压及封边过程中按全部挥发计算，工作时间为1200h/a，二级活性炭去除效率为80%，风量为10000m3/h，则非甲烷总烃产生速率为0.059kg/h，产生浓度为5.94mg/m3，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为1.19mg/m3。 ④食堂油烟 本项目食堂灶炉燃用液化石油气，对环境影响极小。废气主要影响为餐饮操作间排放出的油烟。 本项目食堂设有6个灶头，规模属于中型食堂，每个灶头排风量以1000m3/h计算，年工作300天，日工作时间约4.5h（早、中、晚上三餐），则年油烟排放量为810万m3，根据同类型食堂类比，本项目食堂油烟的产生浓度约为20mg/m3，则油烟产生量为0.122t/a。根据《饮食业油烟排放标准》中对“大型”标准的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化措施最低去除效率为85%。本项目食堂安装高效油烟净化器，油烟去除效率为90%，则油烟排放浓度1.5mg/m3，排气筒高度不低于食堂房顶高度。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 （2）无组织废气 ①木屑粉尘 1#车间无组织木屑粉尘主要是集气罩未收集的部分，由前面计算可知，1#车间无组织粉尘产生速率为0.275kg/h，产生量为0.66t/a，通过加强管理，车间密闭等措施，减少1#车间无组织粉尘排放量。经估算项目厂界颗粒物浓度，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 ②涂胶冷压及封边废气 项目涂胶冷压及封边工序无组织废气主要是集气罩未收集的非甲烷总烃，由前面计算可知，2#车间无组织非甲烷总烃产生速率为0.003kg/h，产生量为0.004t/a，通过加强管理，车间密闭等措施，减少车间非甲烷总烃排放量。 经估算非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。 ③封边粉尘 #### 2#车间无组织粉尘主要是集气罩未收集的部分，由前面计算可知，2#车间无组织粉尘产生速率为0.125kg/h，产生量为0.15t/a，通过加强管理，车间密闭等措施，减少2#车间无组织粉尘排放量。经估算项目厂界颗粒物浓度，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 2、估算与评价 （1）评价内容 ①评价因子 颗粒物、非甲烷总烃。 ②评价标准 颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)。 ③评价内容 项目主要废气污染源参数见下表。 表7-1 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数（m）; 污染物名称; 排放速率(kg/h). X; Y; 高度; 内径; 温度; 流速. 排气筒P1; 115.565396; 38.253000; 25; 15; 1.1; 25.0℃; 17.54; 颗粒物; 0.0523. 排气筒P1; 115.565569; 38.253536; 25; 15; 0.6; 25.0℃; 19.65; 颗粒物; 0.0237. 排气筒P3; 115.565528; 38.253179; 25; 15; 0.5; 25.0℃; 14.15; 非甲烷总烃; 0.0120. 表7-2 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放 速率(kg/h). X; Y; 长度; 宽度; 有效 高度. 1#车间; 115.564245; 38.252657; 25; 153.5; 96.5; 10; 颗粒物; 0.275. 2#车间; 115.565604; 38.252684; 25; 153.5; 30.5; 10; 非甲烷总烃; 0.003. 颗粒物; 0.125. 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ/T2.2-2018)推荐估算模式，计算距项目污染源下风向不同距离处污染物的浓度、最大落地浓度Pmax及占标率。 项目估算模式所用参数见下表。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); --. 最高环境温度; 40.5°C. 最低环境温度; -15°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); --. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; --. 海岸线方向/o; --. 图例: 村庄 城镇及工业企业 3km范围 图7-1 项目周边3km土地利用类型分布示意图 由上图可知项目周边3km半径范围内一半以上面积属于农村，模型参数选择农村。 （2）评价等级确定 本项目所有污染源正常排放的污染物Pmax和D10%预测结果见下表。 表7-4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 排气筒P1; PM10; 450; 6.35; 1.41; --. 排气筒P2; PM10; 450; 1.83; 0.41. 排气筒P3; 非甲烷总烃; 2000; 0.91; 0.05. 1#车间; TSP; 900; 84.03; 9.34; --. 2#车间; 非甲烷总烃; 2000; 1.73; 0.09; --. TSP; 900; 71.88; 7.99; --. 根据估算结果，本项目Pmax最大值为1#车间无组织排放的颗粒物，Pmax值均为9.34%，Cmax均为84.03ug/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价范围以厂区为中心，边长为5km的矩形范围，整个评价区域为25km2。只对污染物排放量进行核算。 项目大气污染物有组织排放量核算见下表。 表7-5 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （kg/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 0.87; 0.0523; 0.125. 2; P2; 颗粒物; 1.19; 0.0237; 0.029. 3; P3; 非甲烷总烃; 1.19; 0.012; 0.014. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.154. 非甲烷总烃; 0.014. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.154. 非甲烷总烃; 0.014. 项目大气污染物无组织排放核算见下表。 表7-6 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产物环节; 污染物; 主要污染防治措; 标准名称; 浓度限值; 年排放量 （t/a）. 1; 木料加工; 颗粒物; 加强管理，车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放要求; 周界外浓度最高点1.0mg/m3; 0.66. 2; 封边工序; 颗粒物; 加强管理，车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放要求; 周界外浓度最高点1.0mg/m3; 0.15. 3; 涂胶冷压及封边工序; 非甲烷总烃; 加强管理，车间密闭; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2 企业边界大气污染物限值; 2mg/m3; 0.004. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.81. 非甲烷总烃; 0.004. 项目大气污染物年排放量核算见下表。 表7-7 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.964. 2; 非甲烷总烃; 0.018. （3）在线监控 根据河北省环境保护厅办公室《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控的通知》（冀环办字函[2017]544号）：对排气筒VOCS排放速率大于2.5kg/h或废气排放量大于60000m3/h的固定排放源，安装VOCS在线监测设施。对符合上述条件企业的车间或厂界，安装环境在线监测设施或超标报警传感装置；对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置，车间安装超标报警传感装置。 本项目不属于省重点治理、监控的挥发性有机物排放企业，且排气筒VOCs排放速率（0.012kg/h）小于2.5kg/h，废气排放量（10000m3/h）亦小于60000m3/h，因此仅需在有机废气排气筒安装超标报警传感装置，在车间安装超标报警传感装置，并与衡水市生态环境局联网。 综上所述，本项目对大气环境影响较小。 二、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目无生产废水产生，项目废水包括食堂废水及生活污水。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理，并通过园区污水管网，最终进入安平县污水处理厂进一步处理。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目评价等级按三级B评价，不进行地表水环境影响预测。 - 地下水环境影响分析 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。本项目工作等级的依据如下： a、建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别 表7-8 地下水环境敏感程度分级表 环评类别 行业类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. N、轻工; 109、锯材、木片加工、家具制造; 有电镀或喷漆工艺的; 其他; III类; IV类. 因此，本项目无喷漆工艺，地下水环境影响评价项目类别为报告表IV类，故本项目无需进行地下水评价。 为防止可能的地下水污染，根据项目性质分区采取相应的防治措施： a、车间地面进行全面水泥硬化，地表采用环氧树脂进行防腐处理，环氧树脂层厚度不小于3mm，确保防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 b、隔油池、化粪池进行全面防腐、防渗处理。地面防渗层混凝土厚度不小于15cm，建设为配筋防渗水泥池，基础采用三合土夯实，池底及四壁采用防渗混凝土构筑，厚度不小于15cm，并采用环氧树脂进行防腐处理，环氧树脂层厚度不小于3mm，确保防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 c、危险废物堆放间，采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜构筑防渗层，土工膜厚度为2mm，确保防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，墙裙（高30~50cm）用环氧树酯作防腐蚀、防渗漏处理。 d、厂区地面除建筑和绿化用地外，全部进行水泥硬化处理，厂区道路采取250mm厚防渗混凝土路面，基层采用300mm厚灰土垫层，实现厂区不裸露土层，最大限度地减少项目生产对地下水可能带来的影响。 综上所述，本项目不会对周围水环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为设备运转时产生的噪声，声级值在75~95dB（A）之间。通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声污染源位置与采取防治措施后的源强见下表。 表7-9 项目主要噪声源强一览表 产噪设备; 数量; 声级dB（A）; 控制措施; 声级dB（A）. 治理前; 治理后. 开料锯; 7; 95; 选用低噪声设备、加装基础减振，厂房隔声等; 85. 封边机; 16; 85; 75. 加工中心; 13; 80; 60. 推台锯; 2; 95; 75. 续表7-9 项目主要噪声源强一览表 产噪设备; 数量; 声级dB（A）; 控制措施; 声级dB（A）. 治理前; 治理后. 铝材下料锯; 2; 85; 选用低噪声设备、加装基础减振，厂房隔声等; 65. 双轴仿型铣床; 2; 75; 65. 砂光机; 1; 75; 55. 台钻; 2; 85; 75. 粉尘清扫机; 1; 75; 65. 抛光机; 2; 75; 65. （1）预测因子、方位 ①预测因子：等效连续A声级 ②预测方位：厂界各监测点。 （2）预测模式 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)──距声源r米处的A声级； LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0) ②遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。 ③空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 0 0 式中： r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 ④附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 ### （3）预测步骤 ①以本工程生产车间为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。 ②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li： ③将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1： Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2 ### （4）预测结果与评价 根据预测模式，计算出项目噪声预测结果见下表。 表7-10 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点名称; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 贡献值; 52.5; 56.5; 53.6; 56.7. 昼间标准值; 65.0; 65.0; 70.0; 70.0. 由预测结果可知，项目东、北厂界昼间噪声贡献值为52.5~56.5dB（A），噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；项目西、南厂界昼间噪声贡献值为53.6~56.7dB（A），噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，夜间不生产， 四、固体废物环境影响分析 本项目主要固废包括一般固废、危险废物和职工生活垃圾。一般固废包括生产过程中产生的木屑、废木料、废铝材，除尘系统产生的除尘灰、废布袋；危险废物包括涂胶、封边过程产生的废胶桶，设备维护过程中产生的废润滑油、废液压油、废油桶，有机废气处理过程产生的废活性炭。 （1）一般固废 生产过程中木屑、废木料产生量为10t/a，废铝材产生量为2t/a，收集后，在一般固废间暂存，定期外售综合利用；布袋除尘器产生的除尘灰为17.72t/a，定期交由环卫部门处理；废布袋产生量为4套/a，由厂家回收再生。项目在厂址东北侧设置一般固废暂存间（20m2），并做好转运记录。一般固体废物暂存间的建设标准应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，固废的存储和转移应做好相应的记录，包括固废的种类、产生环节、存储量、转移量、转移频次、转移去向等。一般固体废物产生的及转运的情况见下表。 表7-11 一般固体废物产生及转运情况一览表 序号; 名称; 产生量 （t/a）; 产生工序; 形态; 产废周期; 最大贮存量 （t）; 转运 频次; 污染防治措施. 1; 木屑、废木料; 10.0; 木料加工; 固态; 1次/天; 2; 1次/2个月; 暂存于厂区一般固废暂存间，定期外售. 2; 废铝材; 2.0; 铝框加工工序; 固态; 1次/天; 1; 1次/6个月. 3; 除尘灰; 17.72; 布袋除尘; 固态; 1次/天; 3.0; 1次/2个月; 定期交环卫部门处理. 4; 废布袋; 4套; 固态; 1次/a; 4套; 1次/年; 定期由厂家回收再生. （2）危险废物 ①危险废物产生情况 生产过程中废活性炭产生量为（HW49）0.2t/a；废胶桶（HW12）产生量为0.5t/a；废润滑油（HW08）产生量为0.6t/a；废液压油（HW08）产生量为1.0t/a；废油桶（HW49）量0.02t/a。 有机废气处理过程中，活性炭吸附效率为100g活性炭吸附40g的非甲烷总烃。本项目非甲烷总烃吸附量为0.057t/a，则废活性碳产生量约为0.2t/a。 项目产生的危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危险废物产生及贮存情况一览表，见下表。 表7-12 危险废物产生及贮存情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 最大贮存量(t/a); 转运频次; 污染防治措施. 1; 废胶桶; 染料、涂料废物（HW12）; 900-252-12; 0.5; 涂胶封边; 固态; 含烃化合物; 1次/1d; T,I; 0.5; 1次/1年; 暂存于危废暂存间间，定期交由有资质单位处置。. 2; 废润滑油; 废矿物油与含矿物油废物（HW08）; 900-217-08; 0.6; 设备维护; 液态; 1次/1d; T,I; 0.15; 次/3个月. 3; 废液压油; 废矿物油与含矿物油废物（HW08）; 900-218-08; 1.0; 液态; 1次/1d; T,I; 0.5; 次/6个月. 4; 废油桶; 其他废物（HW49）; 900-041-49; 0.02; 固态; 1次/1d; T,I; 0.02; 1次/a. 5; 废活性炭; 其他废物（HW49）; 900-041-49; 0.2; 有机废气处理; 固态; 1次/1d; T,I; 0.2; 1次/10个月. ②危废暂存间建设方案 项目在厂区东北侧设置1座20m2危废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，结合项目具体情况，确定本项目危废暂存间建设方案如下： a.危废暂存间应以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成相对封闭场所，设施内要有安全照明设施； b.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； c.危废暂存间贮存设施应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施； d.危废暂存间内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理； e.危废暂存间内外均需设置危险废物标识。 表7-13 危险废物标识要求 场合; 样式; 要求. 室外（粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 字体：黑体字，字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. ③危险废物包装、贮存管理要求 危险废物分区存放，具体分为废油桶存放区；废活性炭存放区；废润滑油、废液压油存放区（废润滑油、废液压油在高密度聚乙烯桶内储存，加盖密封）。建设单位制定完善的保障制度，危险废物由专人进行管理，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，以满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 ④“四防”措施 危废暂存间地面进行防渗处理，使其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 ⑤危险废物外运管理要求 按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令1999年第5号）和《河北省固体废物动态信息管理系统》的规定执行。 ⑥危险废物接收、运输可行性 目前，衡水市、石家庄市危险废物经营单位较多，可接收本项目产生的危险废物，且运输距离较短，运输风险较低。因此，本项目危险废物交有资质单位处理可行。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员为400人，生活垃圾按0.5kg/人·天计算，则产生的生活垃圾总量为60t/a。项目生活办公区内设置一定数量的垃圾箱，集中收集后交当地环卫部门统一处理。集中收集后由环卫部门统一处理，最终送安平县生活垃圾填埋场卫生填埋。 五、土壤环境影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，污染影响型建设项目土壤环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目类别、建设项目占地规模、建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度确定，本项目工作等级的依据如下： ①建设项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 其他”，为III类项目。 表7-14 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他; /. ②建设项目占地规模 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目位于安平高新技术产业开发区，项目永久占地面积4.0hm2≤5hm2，为“小型”占地规模。 ③建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度 本项目位于安平高新技术产业开发区，项目周边存在耕地，为土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为“敏感”。 ④评价工作等级划分 评价等级划分依据见下表。 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 评价工作等级 占地 规模 敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。评价范围是项目占地范围内及占地范围外0.05km区域。 表7-16 建设项目土壤环境影响途径分析 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子; 污染途径分析. 车间/场地; 涂胶冷压及封边工序; 大气沉降; 非甲烷总烃; 项目废气处理达标后15m高排气筒排放，污染物排放量较小，不会对土壤环境造成影响。. 食堂废水生活污水; 地面漫流; COD、氨氮、SS等; 本项目食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理，并通过园区污水管网排入安平县污水处理厂进一步处理；隔油池、化粪池为地下全封闭式；. 项目占地范围内; 垂直入渗; SS、COD、石油类等; 项目对危废暂存间、隔油池、化粪池进行重点防渗，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度6m的黏土层的防渗性能；对生产车间、一般固废暂存间进行一般防渗，采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的黏土层的防渗性能；对厂区及办公室进行地面硬化。. （2）土壤环境影响分析 建设项目对土壤的污染途径主要包括大气沉降、地面漫流以及垂直入渗等。 本项目非甲烷总烃经处理达标后，通过15m高排气筒排放，污染物排放量较小，不会对土壤环境造成影响。 本项目食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理，并通过园区污水管网，最终进入安平县污水处理厂进一步处理。；隔油池、化粪池为地下全封闭式；综上，项目不会发生地表漫流。 项目对危废暂存间、隔油池、化粪池、使用润滑油和液压油的设备处进行重点防渗，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度6m的黏土层的防渗性能；对生产车间、一般固废暂存间进行一般防渗，采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的黏土层的防渗性能；对厂区及办公室进行地面硬化。采取以上防渗措施后，项目污染物渗入土壤的途径被切断，不会对项目占地及周边土壤造成影响。 综上所述，项目在采取严格的废气处理措施、排水要求以及进行防渗措施的情况下，污染物污染土壤的途径已被切断，项目建设及运营对占地范围及周边土壤环境影响较小。 六、分区防渗措施 为防止本项目的生产运行对周边地下水造成不利影响，对本项目提出分区防渗要求，具体内容如下： ①防渗等级 项目污染区划分及防渗等级见下表。 表7-17 项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 危废暂存间、隔油池、化粪池，使用润滑油和液压油的设备处; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 一般防渗区; 车间地面、一般固废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 厂区地面; 一般地面硬化. ②防腐防渗措施 项目污染区划分及防渗等级见下表。 表7-18 项目防渗措施一览表 序号; 类别; 名称; 防渗技术要求; 建议防渗措施. 1; 重 点 防 渗 区; 危废暂存间; 参照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597执行，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 危废暂存间地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，设置堵截渗漏的裙脚，并在危废暂存间门口设20cm高的围堰，同时做防渗处理。危废暂存间进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或采取其他防渗措施，防渗效果等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。. 续表7-18 项目防渗措施一览表 序号; 类别; 名称; 防渗技术要求; 建议防渗措施. 2; 重 点 防 渗 区; 隔油池、化粪池，使用润滑油和液压油的设备处; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或采取其他防渗措施，防渗效果等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。. 3; 一般防渗区; 车间地面、一般固废暂存间; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 地面采用三合土铺底，上铺10-15cm厚的水泥进行硬化处理，或采取其他防渗措施，防渗效果等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。. 4; 简单防渗区; 厂区地面; 一般硬化地面; 10-15cm的普通水泥硬化处理. 为了确保防渗措施的防渗效果，场地内各工程建设场地按照要求进行分区防渗。施工过程中各建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。 七、环境监测计划 监测计划的设置，是为了保证项目建成投产后，能迅速全面地反映项目生产的污染现状和变化趋势，为环境管理，污染管理，环境保护规划提供准确、可靠的监测数据和资料。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的要求，企业应自行进行监测。本项目为非重点排污单位，项目污染源环境监测计划见下表。 表7-19 环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 排气筒P1; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级标准. 排气筒P2; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级标准. 排气筒P3; 非甲烷总烃; 1次/年; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值. 续表7-19 环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准. 2#车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值. 2#车间边界; 非甲烷总烃; 1次/年; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值；本限值仅在排气筒效率不满足要求的情况下执行. 食堂油烟; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）表1、表2标准. 废水; 厂区总排口; COD SS 氨氮 动植物油; 1次/年; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和安平县污水处理厂进水水质标准. 噪声; 西厂界 南厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类. 东厂界 北厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 八、排污口规范化要求 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 （1）废气排放口规范化 ①各废气处理装置排气筒出口设置Ф8cm或Ф10cm的永久采样口1个，管道测点数的确定可在有关技术人员指导下设点开孔。不监测时用管帽、盖板等封闭，不得封死，便于在监测时开启使用，并在废气污染源处设置废气排放口标志。 ②排气筒高度应按规范要求设置，末端治理的进出口要设置采样口并配备便于采样的设施。严格控制企业排气筒数量，同类废气排气筒宜合并。 ③排气筒采样口规范化设置。废气排气筒道上应按照要求规范设置采样孔(高度、采样口、标志牌等)和采样监测平台。 a采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。 b对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，采样位置仍按a选取。 c采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 d必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护拦，采样孔距平台面约为1.2~1.3m。 ④采样口位置无法满足“规范”要求的，其检测孔位置由当地环境监测部门确认。 ⑤按照环保部门要求是否安装和使用在线监控设施并联网。 注意：采样口必须具备封堵盖板、闸板或管帽，确保在排气筒采样口非检测时间处于密闭状态。 （2）固废堆放 固废堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、一般固废、危险废物等分开存放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。 环境保护图形标志—排放口（源）见下图。 废气排放口; 废气排放口; 噪声排放源. 噪声排放源; 一般固体废物; 一般固体废物. 图7-2 环境保护图形标志—排放口 环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见表7-20。 表7-20 标志的形状及颜色说明 名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 九、清洁生产分析 清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效益和减少人类及环境的风险。对生产过程，要求节约材料和能源，淘汰有毒材料，减降所有废物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。本次评价根据国家法规政策，结合项目具体特点，从生产工艺与设备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面对本项目清洁生产水平进行分析。 （1）生产工艺与设备要求 ①项目引进成熟生产工艺，并进行技术革新优化，挖掘设备的生产潜力； ②项目吸塑胶采用电加热，减少了因燃用化石燃料造成的污染； ③加强设备维修维护，使设备处于最佳工艺运行状态，并采用节能布置设计，既确保了产品质量又降低了生产能耗； ④在日常生产中加强设备的检查，及时维护保养，杜绝跑冒滴漏等问题的产生。 本项目选用的各种生产设备和生产工艺均达到国内同行业先进水平。 （2）资源能源利用指标 ①本项目主要生产设备均为节能高效设备，技术先进，效率高，节能环保，在保持工艺要求的前提下，可减少资源能源消耗。 ②车间内加强用电管理，分区用电计量，照明灯具选用节能灯，节约用电。 ③车间建设采用新型保温材料，可有效降低取暖、制冷能耗。 （3）产品指标 本项目产品为平板家具，生产过程中仅在封边和冷压工序使用少量的吸塑胶，且吸塑胶voc含量较低，在产品使用过程及报废后，不会产生明显环境影响。 （4）污染物产生指标 本项目废气、废水、噪声均达标排放；固体废物全部合理处置或综合利用，通过采取合理的治理措施有效减轻了生产活动对环境的不利影响。 （5）废物回收利用指标 项目积极落实废物处理减量化、资源化、无害化的指导原则。 （6）环境管理要求 本项目建设符合各项国家法律法规要求，污染物可做到达标排放；生产过程中实施严格的环境管理制度，所有岗位全部培训上岗，建有完善的岗位操作制度；设有专门的环境管理机构，设有完善的环保措施。 综上所述，本项目采用国内先进的生产工艺和设备；注重节能降耗、减污增效的清洁生产目标；通过本次环评后对污染物采取先进合理的治理措施，环境效益显著；且环境管理制度完善务实。综上所述，本项目清洁生产水平处于国内先进水平，符合清洁生产要求。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木料 加工P1 | 颗粒物 | 集气罩（27个）+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级标准 |
|  | 封边工序P2 | 颗粒物 | 集气罩（16个）+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级标准 |
|  | 涂胶冷压及封边工序P3 | 非甲烷总烃 | 集气罩（17个）+二级活性炭吸附装置（1套）+15m高排气筒（1根） | 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 高效油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）表1、表2标准 |
|  | 1#车间（无组织废气） | 颗粒物 | 车间密闭，加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 2#车间（无组织废气） | 颗粒物 | 车间密闭，加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭，加强管理 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准；同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值 |
| 水 污 染 物 | 食堂废水 生活污水 | COD SS 氨氮 动植物油 | 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理，并通过园区污水管网，最终进入安平县污水处理厂进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和安平县污水处理厂进水水质标准 |
| 一般固废 | 木料加工工序 | 木屑、废木料 | 暂存区一般固废间，定期外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定要求 |
|  | 布袋除尘 | 除尘灰 | 暂存区一般固废间，定期交环卫部门处理 |  |
|  |  | 废布袋 | 由厂家回收 |  |
|  | 铝框加工工序 | 废铝材 | 暂存区一般固废间，定期外售综合利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后，由环卫部门清运 | -- |
| 危险 废 物 | 涂胶冷压及封边工序 | 废胶桶 | 存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求 |
|  | 设备维修 | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，经距离衰减后，项目西、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| ## 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## 一、结论 ### 1、项目概况 （1）项目概述 ### 河北汇友家具有限公司年产200万平方米高端定制家具项目位于河北安平高新技术产业开发区纬三路2号，项目总投资18000万元，其中环保投资90万元，占总投资的0.5%，本项目占地面积为40000m2，劳动定员400人，年工作日300天，白班8小时工作制。 项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，不属于其中的限制类或淘汰类，为允许类。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 （2）公用工程 ①给排水 a、给水 本项目用水主要包括职工生活用水、餐饮用水。本项目用水由安平高新技术开发区供水管网提供，总用水量为34m3/d（10200m3/a），全部为新鲜水。 b、排水：项目废水主要为生活污水和食堂废水，无生产废水。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理，并通过园区污水管网，最终进入安平县污水处理厂进一步处理。 ②供电 由安平县高新区供电系统提供，年用电量100万kW·h/a，能够满足项目日常生产生活用电。 ③供热 项目生产工序采用电加热，生产车间不设置供暖设施，办公室冬季采用电取暖。 - 2、环境质量现状调查 ①环境空气 根据衡水市环境保护局公布的2018年衡水市环境质量公报，项目所在区域为不达标区；根据环境空气质量现状检测，项目周边范围内NO2、PM2.5、PM10超标，SO2、CO、O3能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求。 ②地下水 根据地下水监测数据，项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 ③声环境 项目东、北厂界声环境现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，西、南厂界声环境现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准。 - 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 ①有组织废气 a、木料加工粉尘 项目对板材进行开料、钻孔、铣型等加工过程会产生木屑粉尘，主要成分为颗粒物。项目木工加工中心、开料锯、推台锯、封边机、台钻等产生粉尘的设备上方设置集气罩（27个），收集到的含粉尘气体由引风机（1台）引入布袋除尘设备处理。处理后的废气经15m高排气筒（P1）排放，颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 b、封边粉尘 项目封边过程中会产生木屑粉尘，主要成分为颗粒物。项目在封边机上方设置集气罩（16个），收集到的含粉尘气体由引风机（1台）引入布袋除尘设备处理。处理后的废气经15m高排气筒（P2）排放，颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 c、涂胶冷压及封边废气 项目涂胶冷压及封边工序以吸塑胶作为粘合剂，涂胶冷压及封边过程中会释放少量有机废气，涂胶冷压及封边工作平台上方设有集气罩，废气收集效率为95%，收集的废气经集气罩（17个）收集后，送入1套二级活性炭吸附设备处理后，经15m高排气筒排放（P3），非甲烷总烃排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准。 d、食堂油烟 本项目食堂灶炉燃用液化石油气，烟尘、SO2排放量很少，对环境影响极小。废气主要影响为餐饮操作间排放出的油烟。本项目食堂安装静电式油烟净化器，排气筒高度不低于食堂房顶高度，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 ②无组织废气 a、木料加工粉尘 木工车间无组织木屑粉尘主要是集气罩未收集的部分，通过加强管理，车间密闭等措施，减少木工车间无组织粉尘排放量。经估算项目厂界颗粒物浓度，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 b、封边粉尘 2#车间无组织木屑粉尘主要是封边工序集气罩未收集的部分，通过加强管理，车间密闭等措施，减少2#车间无组织粉尘排放量。经估算项目厂界颗粒物浓度，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 c、涂胶冷压及封边废气 项目涂胶冷压及封边工序需要涂抹吸塑胶作为粘合剂，涂胶冷压及封边过程中会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计，在车间内无组织排放。经估算非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。 综上所述，项目运营期生产过程废气对周围环境空气影响较小。 （2）水环境影响分析 项目废水包括食堂废水及生活污水。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理，并通过园区污水管网，最终进入安平县污水处理厂进一步处理。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目评价等级按三级B评价，不进行地表水环境影响预测。 综上，项目运营期对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为设备运转时产生的噪声，声级值在75~95dB（A）之间。通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，项目东、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，西、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废影响分析 本项目主要固废包括一般固废、危险废物和职工生活垃圾。一般固废包括生产过程中产生的木屑、废木料、废铝材，除尘系统产生的除尘灰、废布袋；危险废物包括废胶桶，设备维护过程中产生的废润滑油、废液压油、废油桶，有机废气处理过程产生的废活性炭。 ①一般工业固废 项目在区东北侧设置一般固废暂存间（20m2）；木屑、废木料、废铝材暂存于一般固废间，定期外售综合利用；除尘灰暂存于一般固废间，定期由环卫部门处理；废布袋由厂家回收。 ②危险废物 项目危险废物包括废胶桶，设备维护过程中产生的废润滑油、废液压油、废油桶，有机废气处理过程产生的废活性炭。项目危险废物暂存于危废暂存间（1座20m2），定期交由有资质单位处置。 危废暂存间地面进行防渗处理，使防渗层渗透系数等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 ③生活垃圾 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，最终送安平县生活垃圾填埋场卫生填埋。 综上所述，项目运营期固废均得到妥善处理，不会对周围环境产生不良影响。 ### 4、总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》环发[2014]197号以及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号规定，本次评价建议以污染物排放标准核定本项目污染物排放总量控制指标。 本项目污染物排放总量控制指标为：废气：SO2、NOx，废水：COD、氨氮，特征污染物VOCs、颗粒物。 污染物排放总量控制指标为：COD 0.408t/a，NH3-N 0.041t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，非甲烷总烃0.720t/a，颗粒物20.160t/a。 - 5、项目建设的可行性结论 河北汇友家具有限公司年产200万平方米高端定制家具项目符合国家和地方产业政策，用地符合当地土地要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目建设可行。 ## 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： 1、搞好日常环境管理工作，提高职工环保意识。 2、加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。 3、加强厂区的绿化、净化工作，创造一个良好的生产环境。 ## 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 运营期“三同时”验收一览表见下表。 表9-1 建设项目竣工环境保护验收内容一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 木料 加工P1; 颗粒物; 集气罩（27个）+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）; 排放浓度：120mg/m3 排放速率：5.9kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级标准; 55. 封边工序P2; 颗粒物; 集气罩（16个）+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）; 排放浓度：120mg/m3 排放速率：3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级标准. 涂胶冷压及封边P3; 非甲烷总烃; 集气罩（17个）+二级活性炭吸附装置（1套）+15m高排气筒（1根）; 非甲烷总烃≤60mg/m3 去除效率≥70%; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准. 食堂; 油烟; 高效油烟净化器; 排放浓度：2.0mg/m3 最低去除率：85%; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）表1、表2标准. 1#车间（无组织废气）; 颗粒物; 车间密闭，加强管理; 周界外浓度最高点：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 续表9-1 建设项目竣工环境保护验收内容一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 2#车间（无组织废气）; 颗粒物; 车间密闭，加强管理; 周界外浓度最高点：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值; 5. 非甲烷总烃; 车间密闭，加强管理; 厂界监控浓度：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准. 厂房外监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 厂房外监控点处任意一次浓度值：20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值. 废水; 食堂废水 生活污水; COD SS 氨氮 动植物油; 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理，并通过园区污水管网，最终进入安平县污水处理厂进一步处理; COD≤440mg/m3 SS≤220mg/m3 氨氮≤35mg/m3 动植物油≤100mg/m3; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和安平县污水处理厂进水水质标准; 10. 噪声; 设备 噪声; 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减振、厂房隔声; 东、北厂界 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求; 2. 西、南厂界 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求. 续表9-1 建设项目竣工环境保护验收内容一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 一般固废; 木料加工工序; 木屑、废木料; 暂存区一般固废间，定期外售综合利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定求; 3. 铝框加工工序; 废铝材. 布袋除尘; 除尘灰; 暂存区一般固废间，定期交环卫部门处理. 废布袋; 由厂家回收. 职工 生活; 生活垃圾; 统一收集后，由环卫部门清运. 危险废物; 涂胶封边; 废胶桶; 存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求; 5. 设备维修; 废液压油. 废润滑油. 废油桶. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 防渗; 重点防渗区：危废暂存间、隔油池、化粪池，使用润滑油和液压油的设备处，地面防渗措施为保证等效粘土防渗层厚度不小于6.0m，等效防渗系数小于1×10-7cm/s。一般防渗区：车间地面、一般固废暂存间，防渗措施为保证等效粘土防渗层厚度不小于1.5m，等效防渗系数小于1×10-7cm/s。简单防渗区：厂区地面，防渗措施为10-15cm的普通水泥硬化处理。; 8. 其他; 落实分表计电措施，对污染防治措施分表计电，禁止把生产设备线路接入改造线路，保留设计资料并存档；在当地主管部门要求的期限内，将分表计电内容接入衡水市监控平台。 监测计划：废气污染物每年监测一次；厂界噪声每季度监测一次。 根据《关于加强重点工业源挥发性有机废气排放在线监控工作的通知》（冀环办字函[2017]544号）文件要求，本项目污染源属于未达到在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，需安装超标报警传感装置；车间安装超标报警传感装置，超标报警传感装置要与衡水市生态环境局联网。; 2. 合计; 90.

## 预审意见： ### 公 章 ### 经办人： 年 月 日

## 下一级环境保护行政主管部门审查意见： ### 公 章 ### 经办人： 年 月 日

## 审批意见： ### 公 章 ### 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 卫生防护距离包络线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。