
湖北楚民发农业科技有限公司
危害控制计划书

编号：CMF-HACCP-2025

编制：食品安全小组
审核：许守权
批准：张火凤
版本：A/0
 日期：2025.7.10
文件修订履历表
	修改日期
	修改内容
	修 改 
	审  批
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1食品安全小组成员职责
1、制定危害控制计划书。
2、制定相关程序文件和PRP（GMP/SS0P）。
3、实施和验证食品安全管理体系。
4、负责公司内部有关危害控制的培训工作。
5、负责危害控制各项记录的编制与审核。
6、修改和完善FSMS体系，确保FSMS体系的有效运行和持续改进。 
食品安全小组成员都必须达到食品卫安全健康要求（例如：体检，食品工作人员没有与食品安全有关的疾病），必须经过HACCP七个原理、中国相关法律法规要求等相关知识的培训。

	   姓名
	   部门
	   工作经验
	职务
	职责

	张火凤
	     总经理
	10年
	   组员
	确保本公司按照ISO22000：2018标准的要求建立、实施和更新食品安全管理体系。

	许守权
	生产部/食品安全小组组长
	5年
	组长
	管理食品安全小组，并组织其工作；确保食品安全小组成员的相关培训和教育；向组织的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性；与食品安全管理体系有关事宜的外部联络。参与潜在危害的识别和评估、编制流程图、制定、执行前提方案、参与食品质量安全管理体系的确认及内部审核。负责公司产品质量的检验控制及出货成品的售后质量跟踪，负责采购产品质量监督。

负责生产部产品制作活动。参与潜在危害的识别和评估、负责产品的描述、对潜在危害的分析、确定CCP点及CL值、制定食品安全计划、参与产品质量安全管理体系的确认及内部审核。

	李志红
	   综合部
	5年
	   组员
	负责对产品的索证及供应商管理；参与危害控制计划的制定、修改。负责公司客户产品需求对接的销售工作，负责产品召回、处理顾客投诉、收集与产品有关的信息反馈，负责处理客户食品安全方面投诉。管理体系文件，全公司食品安全管理培训计划制定与实施。

	汪训维
	销售部
	5年
	 组员
	1、负责产品的销售

2、负责顾客投诉意见反馈

3、负则顾客沟通等。
4、建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管

5、组织商务洽谈及合同的评审工作并负责产品交付；协助建立并实施产品撤回程序

6负责售后产品问题的接待处理，将用户的信息及时反馈公司各部门，以求改进提高；

7负责顾客满意度调查工作；


2  企业概述（公司简介）

湖北楚民发农业科技有限公司成立于2017年10月17日，法定代表人为袁修鹄，公司位于湖北省黄石市阳新县。企业主要从事农作物种子经营、食用农产品零售和批发业务。公司拥有多项专利技术，包括碾米加工集成烘干余热回收装置、室内水稻育苗用植保温控装置、稻谷种植用育种架和大米进料流量调节机构等。在软件方面，公司开发了谷物加工预警与故障智能诊断系统、谷物种植加工一体化管理平台、粮食烘干系统自动温度数据采集控制系统和大米自动筛选分流自动输送控制系统。湖北楚民发农业科技有限公司2025年获得国家级高新技术企业、省级农业产业化重点龙头企业和省级创新型中小企业三项重要荣誉。湖北作为棉花种植优势产区，近年来加快宜机品种选育和新技术示范推广，为湖北楚民发农业科技有限公司在农业技术应用和产业链整合方面提供了良好的环境支持。随着乡村振兴战略推进，农业企业参与现代化建设的力度加大，该公司在粮食加工和种植技术领域的创新成果有助于把握行业规范化发展带来的机遇。

3工艺流程

 工艺流程图
     原料验收→清理筛选、去石→砻谷→谷糙分离→碾米→色选→分级→成品包装→产品入库

















☆废弃物、废水排放点  ★关键控制点、OPRP点工艺流程
工艺流程确认：

食品安全小组

确认时间：2025年7月10日

工艺描述
	流程
	工艺步骤
	工序描述与作业提示

	1
	原料验收OPRP
	来自合格供方，向辅料供方收集营业执照副本、生产许可证或产品第三方检测报告等。每批有验收记录，每年委托第三方检验报告.

	2
	清理筛选
	清理的过程主要是清理稻谷中夹杂的杂物、石子

	3
	砻谷
	碾米根据不同的稻谷调整设备的松紧程度使碾出的大米符合国家要求

	4
	谷糙分离
	用平面回转清理筛，将砻谷打出的产物进行谷糙分离

	5
	碾米
	用砂辊碾米机进行操作，根据不同的稻谷特性，调整设备的松紧程度，使碾出的大米符合GB1354的要求

	6
	色选
	用色选机将大米进行色选。

	7
	分级
	将碾出的大米进行分级归类，然后不同等级的大米进行分别处理。

	8
	成品包装
	将筛选好的米进行包装，封口日期准确、封口平整、严密；装箱：摆放平整、无挤压

	9
	产品入库
	将包装好的产品存放在成品仓库


4原辅料描述

原辅料：
	序号
	名称
	主要化学、物理、生物特性
	产地
	来源、生产方法
	交付

方式
	贮存条件
	包装
	使用前预处理
	接受准则

	
	陶瓷坯料
	感官：具有产品应有的色泽、气味；具有产品应有的状态,无正常视力可见外来异物,无霉变

理化：

[image: image1.png]moH [ T Ik
/1) /L) | /1)

v = | o 05 10 20 05 3.0 |GB 3160431

wco < | oo | oz 0.25 0.30 025 | 030 |GB3l60L21





	赣州
	矿物；人工烧制
	符合卫生要求的车辆运输，防止雨淋
	通风、干燥、防暴晒的仓库内，避免重压
	散装
	直接使用
	GB4806.4-2016

	
	陶瓷釉料
	感官：具有产品应有的色泽、气味；具有产品应有的状态,无正常视力可见外来异物,无霉变

理化：

[image: image2.png]moH [ T Ik
/1) /L) | /1)

v = | o 05 10 20 05 3.0 |GB 3160431

wco < | oo | oz 0.25 0.30 025 | 030 |GB3l60L21





	赣州
	矿物；人工烧制
	符合卫生要求的车辆运输，防止雨淋
	通风、干燥、防暴晒的仓库内，避免重压
	散装
	直接使用
	GB4806.4-2016

	
	陶瓷花纸
	a、花纹、色彩符合订货标样和设计要求。

b、花面要完整清晰，套色准确，无明显走版现象。

c、花纹线条整洁，层次分明，文字清楚，准确，无缺笔漏单。

d、花型弧度与产品器型吻合好。

e、贴花时与坯（瓷）体结合性能好，易取纸，不烂花，不断线。

f、烧成后花面色泽鲜艳，色泽光亮，无爆花炸裂现象。

g、烧成后铅镉溶出量无超标。


	宣城
	植物；种植
	不得与有毒、有害、有污染物质一起储存、运输
	通风、干燥、防暴晒的仓库内，避免重压
	纸箱
	直接使用
	GB/T4734-1996      

	
	陶瓷颜料
	感官：颜色应均匀，无杂质，与参照标准样基本一致

理化：

铅含量不应大于 500 mg/kg

镉含量不应大于 75 mg/kg

经酸液处理后，色块、色泽无明显变化，耐侵蚀等级不应低于3级

经碱液处理后，色块、色泽无明显变化，耐侵蚀等级不应低于 4级

180℃至20℃水中热交换一次，色块应无开裂、脱落现象
	厦门
	矿物化工提取
	运输中注意防止雨淋，严禁尖锐物撞击或重抛


	通风、干燥、防暴晒的仓库内，避免重压
	硬塑料瓶、塑料桶或其他能够满足装量要求的软包装
	开口直接添加
	QB/T 2455-2022

	
	生产用水
	1.物理特性：无色无味透明，无肉眼可见杂质;

2.理化指标(mg/L)：砷≤0.01；镉≤0.005；铬≤0.005；铅≤0.01；汞≤0.001；氰化物≤0.05；三氯甲烷≤0.06；

3.生物特性：总大肠菌群不得检出；大肠埃希氏菌不得检出；菌落总数/(CFU/mL）≤100
	成都
	矿物；消毒、过滤
	管道运输
	/
	密闭管道、水罐暂存
	取水口取用
	GB5749-2022

	
	塑料复合包装袋
	物理特性：长度偏差不允许负偏差；宽度偏差±2mm；厚度偏差±10%；允许有轻微是间断折皱，但不得多与产品表面积的5%；气泡不明显；划伤、烫伤、气泡、穿孔、异味、粘连、异物、分层、脏污等不允许存在。

理化指标：拉断力≥30N，剥离力≥0.6N，热合强力≥7N/15mm，断裂伸长率≥50-180%，摩擦系数≤0.4，苯类不得检出，总残留量≤5mg/m2
	国内
	矿物；冶炼、融化、复合
	符合卫生要求的车辆运输
	常温
	纸箱
	脱包消毒后使用
	Q/HYJD041-1988

	
	次氯酸钠消毒液
	1.物理特性：液体产品不分层，无悬浮物或沉淀；颗粒、粉状、片剂产品均匀无杂

质，不结块。

2.理化指标：砷（以As计）≤0.0001%，铁（Fe）≤0.005，有效氯（以Cl计）≥13.0%，游离碱（以NaOH计）0.1-1.0%，重金属（以Pb计）≤0.001%。
	国内
	矿物；分解提取
	整箱防护运输
	常温
	密闭塑料桶装
	稀释
	GB19106-2013

	
	酒精
	1.物理特性：外观无色透明，具有乙醇固有香气、香气纯正无异嗅，口味纯净、微甜、无异味
2.理化指标：酒精度≥75.0%vol，色度≤10号，氧化时间≥30min，醛（以乙醛计）≤2mg/L，甲醇≤50mg/L，正丙醇≤15mg/L，异丁醇+异戊醇≤2mg/L，酸（以乙酸计）≤10mg/L
	国内
	植物；发酵、蒸发提纯
	整箱防护运输
	常温
	密闭塑料桶装
	稀释
	GB 10343-2008

	
	不锈钢-接触材料
	1.物理特性：优良的机械性能、耐盐蚀、耐酸、耐高温、耐压、不易破损，焊接部分光洁，无气孔、裂缝、毛刺；迁移试验所得浸泡液不应有异臭

2.理化指标：砷（As）/（mg/kg）≤0.04；镉（Cd）/（mg/kg）≤0.02；铅（Pb）/（mg/kg）≤0.05；铬（Cr）a/（mg/kg）≤2.0；镍（Ni）/（mg/kg）≤0.5
	国内
	矿物；镍铬合金
	/
	干燥
	/
	清洁、消毒
	GB 4806.9-2016

	
	洗涤剂
	总砷（mg/kg）≤3.0；重金属（以pb计）（mg/kg）≤30；甲醇≤0.05%；甲醛≤0.05%；菌落总数≤1000CFU/g；大肠菌群≤30CFU/g
	国内
	化工
合成、混合

 
	整箱防护运输
	常温
	密闭塑料桶装
	直接使用
	GB 14930.2-2022


5终产品描述

	产品类别：食品容器

	1、产品名称
	陶瓷酒瓶QB/T 4254-2011

	2、组成
（主要配料）
	天然泥料（高岭土、钠长石等）、釉料（钾长石、方解石、石英粉、铝粉、硅酸锆等）

	3、重要产品特性
（物理、化学、生物）
	铅镉溶出限量

[image: image3.emf]

	4、预期消费用途
（消费对象）
	包装使用

	5、食用方法
	不直接食用

	6、包装类型
	用纸盒包装

	7、保质期
	无

	8、标签说明
	按客户、国家标准要求

	9、销售要求
	无

	10、储存要求和特殊运输要求
	不可与有毒物品混装



6危害分析

	危害分析单
企业名称：湖北楚民发农业科技有限公司　　　　                              产品：陶瓷酒瓶
企业地址：四川省成都市　　　                                          储存和应用：供客户包装使用

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）

	加工
工序
	潜在危害
	潜在危害是否显著？（是/否）
	判定依据
	能用于显著危害的预防措施是什么？
	论步骤是关键控
制点吗？（是/否）

	原辅料
验收
（坯料、釉料、颜料）
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：
	是
	原料（主要是颜料、花纸）在自然形成、开采、加工、运输、储藏过程中可能受铅、镉重金属污染
	合格供方评价

1000℃高温烧成工序可去除

原料验收试烧检测不合格可退货

成品检测不合格可用乙酸浸泡溶出
	OPRP

	
	物理性危害：金属、沙子等异物
	否
	
	逐包检查
	否

	原辅料
验收
（花纸）
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：铅、镉重金属残留超标
	是
	原料在加工、运输、储藏过程中可能受铅、镉重金属污染
	合格供方评价

750℃温度烤花工序可去除

原料验收试烧检测不合格可退货

成品检测不合格可用乙酸浸泡溶出
	OPRP

	
	物理性危害：金属、沙子等异物
	否
	
	逐包检查
	否

	包装材料验收
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理性危害：金属、沙子等异物
	否
	
	逐包检查
	否

	石膏模具制作
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	化浆
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	注浆
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	干燥
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	洗坯


	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	素烧
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	检验
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	抛光
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	清洗、干燥
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	（喷色——烤色）（适用时）
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	喷釉
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	釉烧
	生物危害：无
	否
	
	
	CCP



	
	化学危害：：铅、镉重金属残留超标
	是
	烧制釉浆浓度：50－65度
	
	

	
	物理危害：无
	否
	
	
	

	检验
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	贴花
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	烤花
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	检验
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否

	包装入库
	生物危害：无
	否
	
	
	否

	
	化学危害：无
	否
	
	
	否

	
	物理危害：无
	否
	
	
	否


7、HACCP计划表

HACCP计划表

企业名称：湖北楚民发农业科技有限公司　　　　                              产品：陶瓷酒瓶
企业地址：四川省成都市　　　                                          储存和应用：供客户包装使用
	关键控制点/OPRP(1)
	重大食品安

全危害（2）
	关键限值/行动准则（3）
	监           控
	纠偏措施（8）
	记录（9）
	验证（10）

	
	
	
	对象

（4）
	方法（5）
	频率（6）
	人员（7）
	
	
	

	OPRP
原料验收
	铅、镉重金属残留超标
	行动准则：合格供方，进厂检验合格，每年收集三方检验报告；
	验收记录

合格证明结果
	查看验收记录

索证、留存
	每批次

每年
	原辅料验收人员
	出现不合格拒绝接收并重新评价供方
	原料验收记录
	生产部经理每年审核报告并评价供方


8、关键限值依据

OPRP1原辅料验收：

在危害分析工作单中，确定了原料验收步骤为OPRP1，原料验收显著危害为原料含有含有金属、沙子及其他异物，需进行感官查验，提供官方检验报告或合格证明方可接收。

CCP控制表
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	（10）
	（11）

	CCP点
	显著的危害
	关键限值
	监控
	纠偏行动
	记录
	验证程序
	设置依据

	
	
	
	对象
	方法
	频率
	负责

人员
	
	
	
	

	釉烧

CCP
	温度不够高
	烧制釉浆浓度：50－65度
	陶瓷
	检验记录
	每批
	检验人员
	剔除不合格产品
	温控记录
	管理人员定期检查记录
	行业经验


原料验收☆OPRP★


	





清理筛选☆





砻谷☆





谷糙分离☆





碾米☆





色选☆





分级





成品包装








产品入库


☆











