四川省什邡市农科化工有限公司

职业病危害现状评价报告书

ZHJC[职]现字[2023]0009号

四川中衡检测技术有限公司

2023年05月11日

声     明

四川中衡检测技术有限公司遵守国家有关法律、法规，在四川省什邡市农科化工有限公司职业病危害现状评价过程坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《四川省什邡市农科化工有限公司职业病危害现状评价报告书》承担法律责任。

评价机构名称：四川中衡检测技术有限公司

法人代表：殷万国

| 人员 | 姓名 | 专业背景 | 技术职务 | 资质证书号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 何永红 | 应用化学 | 质量工程师 | 川安卫乙构培字第1655号 |  |
| 项目组成员 | 万家利 | 化工与制药 | 工程师 | 川安卫乙构培字第1524号 |  |
|  | 李柯颖 | 机械制造及自动化 | 助理工程师 | 川安卫乙构培字第1644号 |  |
| 报告书编写人 | 李柯颖 | 机械制造及自动化 | 助理工程师 | 川安卫乙构培字第1644号 |  |
| 报告书审核人 | 周 玲 | 预防医学 | 主管医师 | 川安卫乙构培字第1052号 |  |
| 报告书签发人 | 殷万国 | / | 法人代表 | / |  |

目 录

1 总论	1

1.1评价依据	1

1.2评价目的	6

1.3评价范围	6

1.4评价内容	7

1.5评价单元	7

1.6 评价方法	7

1.7 评价程序	8

1.8 质量控制	9

2 用人单位概况及现运行情况	12

2.1 用人单位概况	12

2.2运行情况	12

2.3用人单位近三年职业卫生工作开展情况	12

2.4地理位置及主要自然环境概况	14

2.5原、辅材料及产品	17

2.6公用工程及辅助设施	20

2.7岗位定员及工作制度	20

3 总体布局	23

3.1 总体布局	23

3.2总平面布置评价	24

4生产工艺及设备布局	28

4.1设备布局	28

4.2生产工艺	33

4.3 生产工艺和设备布局评价	37

5建筑卫生学	40

5.1建筑卫生学调查	40

5.2建筑卫生学检测	40

5.3建筑卫生学评价	42

6职业病危害因素	43

6.1职业病危害因素辨识	43

6.2职业病危害因素对人体健康的影响	49

6.3职业病危害因素检测结果与评价	58

6.4近三年主要职业病危害因素检测结果分析	63

6.5主要职业病危害因素及其关键控制点	65

7职业病防护设施和应急救援设施	68

7.1职业病防护设施和应急救援设施的设置情况	68

7.2职业病防护设施的维护情况	71

7.3职业病防护设施和应急救援设施评价	71

8职业健康监护	75

8.1职业健康监护情况	75

8.2职业健康监护评价	76

9个人防护用品调查与评价	78

9.1防护用品配置种类、数量及参数调查	78

9.2 防护用品使用评价	79

10辅助用室	81

10.1辅助用室设置情况	81

10.2辅助用室评价	82

11职业卫生管理	84

11.1职业卫生管理组织机构	84

11.2 职业卫生管理制度	84

11.3职业病危害警示标识、告知卡设置情况	84

11.4职业病防治经费投入情况	86

11.5职业卫生管理评价	86

12结论	91

12.1分项结论	91

12.2职业病危害因素关键控制点	91

12.3职业病危害风险分类	93

13建议	94

13.1职业病危害防护措施	94

13.2应急救援	94

13.3职业健康监护	95

13.4劳动定员及工作制度	96

13.5其他建议	97

13.6下一阶段应开展的职业病防治工作	97

附表	99

附图	101

附件：

附件1：委托书

附件2：职业卫生管理机构成立文件、职业卫生管理人员任命文件、职业卫生管理制度发布文件

附件3：医疗救护协议

附件4：应急演练记录

附件5：2020、 2021和2023年职业健康体检报告

附件6：2020、 2021年和2023年职业病危害因素检测报告

1 总论

四川省什邡市农科化工有限公司位于四川省什邡市禾丰镇龚林村12组，主要从事以硝酸铵、氯化钾为原料，采用复分解循环法生产硝酸钾主产品及氯化铵副产品。公司占地面积50000多平方米，建筑面积13000平方米，年产工业级销酸钾15000余吨，光电级硝酸钾5000吨，氯化铵17000吨。

用人单位于2019年7月委托四川中衡检测技术有限公司进行了第二次职业病危害现状评价，评价结论判定四川省什邡市农科化工有限公司职业病危害风险分类为“严重”，根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）和《关于加强用人单位职业病危害现状评价工作的通知》（川安监函[2017]14号文）的规定，职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。因疫情防控等原因，导致用人单位无法在规定时间内委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价，延期至2023年01月委托我公司对其进行职业病危害现状评价，并编制职业病危害现状评价报告书。遵循科学、真实、公正、客观的原则，我公司按照双方协商的技术服务范围，承担了该公司的职业病危害现状评价工作。

1.1评价依据

1.1.1 法律、法规和规章

- 《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2018]第24号第四次修正；

- 《中华人民共和国劳动合同法》中华人民共和国主席令[2012]第73号；

- 《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令[1994]第28号，中华人民共和国主席令[2018]第24号修订；

- 《女职工劳动保护特别规定》国务院令[2012]第619号；

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2014]第13号,2021年修订；

- 《工伤保险条例》国务院令[2010]第586号；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令［2007］第69号；

- 《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令〔2018〕第708号；

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令[2002]第352号；

- 《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》中华人民共和国应急管理部令[2019]2号令；

- 《职业病分类和目录》国卫疾控发[2013]48号；

- 《高毒物品目录》（2003 版）卫法监发[2002]142 号；

- 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发[2015]92号；

- 《职业卫生技术服务机构管理办法》中华人民共和国国家卫生健康委员会令第4号;

- 《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号；

- 《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号；

- 《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第49号；

- 《国家卫生健康委关于修改〈职业健康检查管理办法〉等4件部门规章的决定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令第2号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于贯彻落实职业健康检查管理办法的通知》国卫办职健函[2019]494号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于开展尘毒危害专项执法工作的通知》国卫办监督函[2019]544号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发职业卫生监督协管服务技术规范的通知》国卫办监督函[2019]567号；

- 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发[2021]5号；

- 《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》安监总安健[2012]89号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健[2018]3号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》国卫办职健函[2022]441号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害因素定期检测管理规范的通知》安监总厅安健[2015]16号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总厅安健[2014]111号；

- 《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总安健[2013]171号；

- 《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》国家卫生健康委职业健康司2019年8月；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生技术服务机构检测工作规范的通知》安监总厅安健〔2016〕9号；

- 《关于印发国家职业病防治规划（2021-2025年）的通知》国卫职健发〔2021〕39号；

- 《关于做好2022年职工防暑降温工作的通知》全国总工会印发；

- 《关于加强用人单位职业病危害现状评价工作的通知》（川安监函[2017]14号文）；

- 《四川省卫生健康委员会关于加强职业健康监督管理工作的通知》川卫发〔2019〕18号。

1.1.2规范、标准

- 《用人单位职业病危害现状评价技术导则》WS/T751-2015；

- 《职业病危害评价通则》GBZ/T277-2016；

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；

- 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003；

- 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ 159-2004；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019第1号修改单--国卫通〔2022〕14号；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007；

- 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007；

- 《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T160.29-2004;

- 《工作场所空气中尿素 高效液相色谱法》ZHJC/ZY/01-012；

- 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007；

- 《工作场所物理因素测量 第7部分：高温》GBZ/T 189.7-2007；

- 《公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素》GB/T18204.1-2013；

- 《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GBZ/T194-2007；

- 《职业卫生名词术语》GBZ/T224-2010；

- 《用人单位职业病防治指南》GBZ/T225-2010；

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999；

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015；

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013；

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012；

- 《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019年修改版）；

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008；

- 《呼吸防护用品的选择、使用和维护》GB/T18664-2002；

- 《护听器选择指南》GB/T23466-2009；

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020；

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB39800.2-2020；

- 《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GB/T223-2009;

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019;

- 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020；

- 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013；

- 《密闭空间作业职业病危害防护规范》GBZ/T205-2007；

- 《密闭空间直读式气体检测仪选用指南》GBZ/T 222-2009；

- 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T206-2007；

- 《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》GBZ/T203-2007;

- 《高毒物品作业岗位职业病信息指南》GBZ/T204-2007;

- 《工作场所职业病危害因素检测工作规范》WS/T 771-2015；

- 《粉尘采样器技术条件》WS764-2012；

- 《噪声职业病危害风险管理指南》WS/T 754-2016；

- 《生产安全事故应急演练基本规范》AQ/T9007-2019；

- 《生产安全事故应急演练评估规范》AQ/T9009-2015；

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》AQ/T 9011-2019;

- 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014；

- 适用于本项目评价的中华人民共和国有关标准。

1.1.3 基础技术资料

- 四川省什邡市农科化工有限公司委托我公司进行职业病危害现状评价的委托书；

- 四川省什邡市农科化工有限公司近三年职业病危害因素检测报告；

- 四川省什邡市农科化工有限公司近三年职业健康体监护资料；

- 四川省什邡市农科化工有限公司提供的其他职业卫生相关资料。

1.2评价目的

（1）贯彻落实国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准；

（2）明确该用人单位生产经营活动过程中的职业病危害因素种类及其危害程度，以及职业病防护设施和职业病卫生管理措施的效果等；

（3）为该用人单位职业病防治的日常管理提供科学依据；

（4）为卫生行政部门对该用人单位职业卫生实施监督管理提供科学依据。

1.3评价范围

根据《用人单位职业病危害现状评价技术导则》（WS/T 751-2015）的相关规定，结合双方签订的技术合同要求，并通过对相关资料、图纸等进行分析，以四川省什邡市农科化工有限公司生产经营活动中目前所涉及的主要工程内容确定本次评价范围。评价范围为四川省什邡市农科化工有限公司位于四川省什邡市禾丰镇龚林村12组的生产场所，包括：生产一车间、生产二车间、光电硝酸钾车间、大量元素水溶肥车间及公辅配套设施（含办公、辅助用室等）等。主要针对正常生产期间劳动者的职业病危害暴露情况和接触水平，用人单位采取的职业病危害防护措施及效果，职业健康监护及管理等情况进行评价。不包括闲置设备的评价。不包括此次评价后因工艺、原辅材料、生产设备等发生变更之后产生的职业病危害；不包括此次评价后增加的生产工艺、厂房及配套的辅助用房。

1.4评价内容

根据《用人单位职业病危害现状评价技术导则》（AQ/T 4270-2015）的相关规定，本次职业病危害现状评价的内容包括：

（1）总体布局；

（2）设备布局；

（3）建筑卫生学；

（4）职业病危害因素；

（5）职业病防护设施与应急救援设施；

（6）职业健康监护；

（7）个人防护用品；

（8）辅助用室；

（9）职业卫生管理。

1.5评价单元

根据对该公司生产现场调查情况和相关资料分析，依据涉及的工艺内容和厂区布置，将其划分为2个评价单元，以利于评价工作的进行，具体划分见表1-1。

表1-1  评价单元划分

| 序号 | 评价单元 | 评价子单元 | 岗位/工种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 | 生产一车间 | 投料、浓缩、抽滤、精制、冷却、进料、包装 |
|  |  | 生产二车间 | 投料、浓缩、抽滤、精制、冷却、进料、包装 |
|  |  | 光电硝酸钾车间 | 精制、冷却、进料、包装 |
|  |  | 大量元素水溶肥车间 | 投料、包装 |
| 2 | 辅助生产单元 | / | 装卸、中控、化验、库管、叉车、机修、电工、司炉 |

1.6 评价方法

根据该公司职业病危害的特点，通过职业卫生现场调查、职业卫生检测、职业健康检查等方法收集数据和资料，并结合职业病防护设施、个人防护用品配置情况和作业环境状况等，对各工作岗位人员的职业病危害因素接触水平及职业健康影响进行评价，并通过检查表法等评价职业卫生管理制度、措施及其执行情况等。

1.6.1 职业卫生调查

调查内容主要包括：企业基本情况、总体布局、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中的原辅材料、产品、建筑卫生、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、应急救援、职业卫生管理、职业病危害因素以及时空分布、近三年的检测资料和职业健康监护资料。

1.6.2 职业卫生检测

依据国家相关技术规范和标准的要求，通过现场检测和实验室分析，对该公司工作场所职业病危害因素的浓（强）度以及职业病危害防护设施的防护效果进行评定。

（1）职业病危害因素检测

根据检测规范和方法，对工作场所的化学有害因素和物理因素进行检测。

（2）建筑卫生学检测

根据检测规范和方法，对采光照明、微小气候等建筑卫生学内容进行检测。

1.6.3 职业健康检查

按照国家安全生产监督管理总局令第49号《用人单位职业健康监护监督管理办法》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》等有关规定、标准执行，对该公司职业健康监护检查资料进行综合分析和评价。职业健康监护主要包括职业健康检查、职业健康监护档案管理等内容，职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查。

1.6.4 检查表分析法

依据国家有关职业卫生的法律、法规和相关技术规范、标准、操作规程、事故案例等结合企业生产设施情况，列出检查项目、内容、要求等，编制成表，对用人单位总平面布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、职业病危害防护设施设置、职业健康监护、职业卫生管理以及职业病危害应急救援等逐项进行检查，发现存在的问题、缺陷和潜在的隐患。

1.7 评价程序

该公司职业病危害现状评价程序见图1-1。

1.8 质量控制

本次评价工作严格按照我公司《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》以及国家、部门相关规定执行。质量控制程序见图1-2。

用人单位

市场部洽谈签订合同

1.收集有关资料（法规、标准、技术资料）

2.调查分析

3.划分评价单元,确定主要职业病危害因素

制定现状评价方案

内审

存档

依据现状评价方案开展评价工作

职业病危害

防护设施调查

职业病危害因素识别与检测

职业健康调查

相关资料收集

汇总、分析资料

提出问题、给出建议、用人单位整改、做出评价结论

国家、地方有关法规、标准

编制现状评价报告（内审稿）

修改并提交报告书送审稿

专家内审

存档

用人单位确认

专家评审报告书（外审）

委托方领取报告书

修改并提交正式报告书（单位盖章）

存档

图1-1职业病现状评价工作程序

准备阶段

实施阶段

完成阶段

客户委托

合同评审、市场部洽谈达成协议

接受客户委托（签订技术服务合同）

资料收集登记： 1.委托书2.合同书3.项目相关材料

项目负责人接受工作任务，领取评价受理号

组织项目组

编制评价方案

方案内审

按评价工作程序开展评价工作

编制报告书内审版

组织专家内审

合格

专家审查

形成报告书送审版

修改完善后形成正式报告书

项目负责人、报告编制人、参加人、审核人签字

评价单位法人签字

评价单位盖章

交付客户原始资料

归档资料审核，存档

客户领取评价报告书

图1-2  职业病危害评价工作质量控制程序

不合格

送审稿征求客户意见

不合格

合格

2 用人单位概况及现运行情况

2.1 用人单位概况

单位名称：四川省什邡市农科化工有限公司

单位地址：四川省什邡市禾丰镇龚林村12组

成立时间：2003年5月

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

所属行业：化学原料和化学制品制造业

主要产品、副产品：工业硝酸钾、光电硝酸钾、粉剂大量元素水溶肥、氯化铵

## 2.2运行情况

通过该公司近三年运行情况调查了解，该公司运行情况的变化见表2-1。

表2-1 该公司近年运行情况调查表

| 内容 | 是否发生变化 |
| --- | --- |
| 总体布局 | （1）原值班室拆除后新建硝酸铵罐区，在办公区设置值班室； （2）大量元素水溶肥车间与相邻原料库合并； （3）对部分厂房进行封闭。 |
| 产品类型 | 未发生变化 |
| 生产工艺 | 未发生明显变化，固体硝酸铵改为液体硝酸铵，硝酸铵投料由人工拆袋倾倒改为管道输送 |
| 原辅材料 | 固体硝酸铵改为液体硝酸铵 |
| 生产设备 | 新增50t/个硝酸铵储罐3个，配套设置输送管道、阀门等 |
| 防护设施 | 液体硝酸铵罐区旁设置冲淋洗眼设施1台 |

本次评价调查、检测期间，该公司大量元素水溶肥车间无生产需求因此未生产，其余车间生产运行状况良好，主要生产设备及公辅配套设施均正常运行，生产人员严格按照操作规程进行作业，运行至今未发生过重大的安全及职业病危害事故。

2.3用人单位近三年职业卫生工作开展情况

2.3.1近三年职业卫生工作开展情况

用人单位于2019年09月委托四川中衡检测技术有限公司对生产现场进行了职业病危害现状评价，并通过了专家组评审，评价结论判定该用人单位职业病危害类别为“严重”；

2023年01月，用人单位委托我公司对生产现场进行职业病危害现状评价，并编制职业病危害现状评价报告书。

2.3.1.1职业健康监护情况

用人单位2020年安排接触职业病危害因素的工人在什邡市疾病预防控制中心进行了职业健康体检，未检出职业禁忌证及疑似职业病；

用人单位2021年安排接触职业病危害因素的工人在什邡仁恒医院进行了职业健康体检，未检出职业禁忌证及疑似职业病；

用人单位2023年安排接触职业病危害因素的工人在什邡仁恒医院进行了职业健康体检，未检出职业禁忌证及疑似职业病；

2.3.1.2职业病危害因素现场检测情况

用人单位2020年委托四川中衡检测技术有限公司对生产现场进行了定期检测，检测职业病危害因素包括：其他粉尘、氨、噪声。

用人单位2021年委托四川中衡检测技术有限公司对生产现场进行了定期检测，检测职业病危害因素包括：其他粉尘、氨、噪声

2.3.1.3职业病危害项目申报情况

用人单位定期对生产现场职业病危害因素进行申报，最近一次申报时间为2023年4月。

2.3.1.4职业卫生管理工作开展情况

近年来随着当地主管部门对职业病防治相关法规的大力宣贯，并结合用人单位实际情况对用人单位主要负责人开展了多方面的职业卫生培训，用人单位逐步建立、完善、落实了职业病防治相关内容，具体如下：

（1）落实了职业病防治责任制，配备了专职职业卫生管理人员，并建立了一系列的职业卫生管理制度及操作规程，各项制度落实情况较好；

（2）针对不同岗位制定了个人防护用品发放标准，并为各岗位人员配发了相应的防尘口罩、防护眼镜等个人防护用品；

（3）定期委托当地职业健康体检医院对接触职业病危害的作业人员进行职业健康检查，包含上岗前、在岗期间职业健康检查，并将体检结果书面告知了劳动者本人，建立了受检者的个人健康监护档案，及时安排职业相关异常人员复查、处置工作；

（4）与劳动者签订了职业病危害告知书，并对新员工开展了三级培训，每年开展了在岗工人的职业健康教育、培训工作；

（5）生产车间、场所醒目位置设置了相应的警示标识、告知卡。

2.3.2上次评价建议落实情况

用人单位2019年委托四川中衡检测技术有限公司对生产现场进行了职业病危害现状评价，现状评价报告建议落实情况见表2-2。

表2-2  2019年现状评价建议落实情况

| 序号 | 建议措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足生产工艺的条件下，溶解槽尽量采用密闭化作业。 | 使用液体硝酸铵 |
| 2 | 加强生产现场管理，及时清扫作业场所的积尘，减少二次扬尘对作业人员的危害。 | 落实生产现场管理 |
| 3 | 定期对防护设施进行维护保养，以保证其防护效率。 | 定期进行维护保养 |

2.4地理位置及主要自然环境概况

### 2.4.1地理位置

什邡位于成都平原西北部，北与茂县为界，东与绵竹市和旌阳区相邻，南与广汉市接壤，西与彭州市毗连，中心坐标为东经104.16°、北纬31.13°，辖地东西宽9.5至22.5公里，南北长61.3公里，呈狭长的两端宽、中腰窄的玉如意形状。总面积864平方公里。该公司位于四川省什邡市禾丰镇龚林村12组，其地理位置见图2-1。

图2-1     用人单位地理位置图

### 2.4.2地形、地貌、地质

什邡市内山区、丘陵、平原兼而有之。山区约占全市总面积60%；耕地约占总面积30%；“一江四河”（石亭江、鸭子河、小石河、马牧河 、斑鸠河）纵横全境，有“六山、一水、三分田”之称。自朱家桥起，沿前山向西南至湔底乡西丘陵边沿，再往东南延伸，则是什邡平原，海拔全在700米以下，总面积约365平方公里，系古湖沉积和石亭江冲积形成。丘陵则界于山区和平原之间，为湔氐镇虎头乡至师古镇慈母山一带的九里埂区域，面积约为10平方公里。什邡处于龙门山地槽边缘拗陷带中南段之什邡——绵竹复式褶皱带，由于远古地壳的强烈运动，给什邡留下了如二迭系石灰岩山体从数十公里以外漂来的飞来峰和深逾千米的大峡谷等地质奇观；铸成了高峻山岳和奇特的地形地貌的巧合，形成奇特壮美的天象景观，古地质作用造化了雄奇的险峰，峰林、断崖、峡谷及冰川遗貌。

### 2.4.3水文

什邡主要河流有“一江四河”（石亭江、鸭子河、小石河、马牧河、斑鸠河）纵横全境。石亭江在市境内有87公里，高景关以上称洛水，以下称石亭江，长29.5公里。河的源头为九顶山东侧的二道金河（洛水）和头道金河（章水），江水流至金堂赵镇入沱江，再由沪州汇入长江。鸭子河在市境内23.5公里，源于什邡、彭州交界山区。从彭州流入什邡再至广汉。小石河、马牧河、斑鸠河都在市境内汇入鸭子河。什邡的渠系为人工渠，现有大寨渠、红岩渠、人民渠均为都江堰配套渠系。什邡的渠系为人工渠，现有大寨渠、红岩渠、人民渠均为都江堰配套渠系。什邡市的湖泊均为人工湖，现有的人工湖主要有白虎头水库（100余亩）、公慕治水库（33亩），扩建或拟建的湖泊有洛水的李冰湖及八角的青龙湖、银杏湖，隐峰的洞仙湖等。

### 2.4.4气象条件

什邡市属于亚热带湿润气候区。特点为夏雨冬阴，云雾多，日照少，年温差不太大的暖温环境。其主要气象要素如下：

| 年平均气温 | 16.4℃ |
| --- | --- |
| 年平均相对湿度 | 84% |
| 年平均风速 | 1.4-1.6m/s |
| 年平均有霜期 | 13.8天 |
| 全年主导风向 | 东北偏东 |
| 全年最小频率风向 | 东南偏东 |

图2-2 企业所在地全年风玫瑰图

### 2.4.5企业周边环境

该公司北面围墙外为道路，道路北面50m外为石亭江河床；南面为农田，约200m外为桔林村一组；西面围墙外为什邡市杰盛化工有限公司；东面为农地，约200m外为桔林村一组。周边无饮水水源保护地，不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护建筑、医院、学校等需要特殊保护的敏感目标。

图2-3 企业周边关系示意图

2.5原、辅材料及产品

该公司在生产过程中使用的主要原辅材料及其年用量见表2-3，主要产品及产量见表2-4。

表2-3  主要原辅材料

| 原辅料 名称 | 规格/主要成分 | 性状 | 年耗量（t） | 储存量（t） | 使用环节/用途 | 包装/储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铵 | NH4NO3 | 液体 | 17500 | 200 | 原料 | 硝酸铵储罐 |
| 氯化钾 | KCl | 晶体 | 15000 | 2000 | 原料 | 原料库 |
| 磷酸二氢钾 | KH2PO4 | 晶体 | 1200 | 20 | 原料 | 大量元素水溶肥车间 |
| 磷酸一铵 | NH4H2PO4 | 晶体 | 700 | 20 | 原料 |  |
| 尿素 | CO(NH2)2 | 晶体 | 1800 | 20 | 原料 |  |
| 微量元素 | 铜、铁、 锰、锌、硼 | 结晶性粉末 | 300kg | 100kg | 原料 |  |
| 焦磷酸钾 | K4P2O7 | 粉末 | 10 | 1 | 原料 |  |
| 聚磷酸铵 | (NH4)n+2PnO3n+1 | 粉末 | 10 | 1 | 原料 |  |
| 大西洋CHS102焊条 | Fe | 固体 | 500kg | 30kg | 机修焊接 | 机修房 |
| 大西洋CHS022焊条 | Fe | 固体 | 1000kg | 40kg | 机修焊接 | 机修房 |
| 大西洋CHE422焊条 | 钛钙型药皮 | 固体 | 1000kg | 30kg | 机修焊接 | 机修房 |
| 硝酸银 | AgNO3 | 固体 | 100g | 100g | 检测 | 实验室 |
| 四苯硼钠 | NaB(C2H5) | 固体 | 20g | 10g | 检测 | 实验室 |
| 甲基红 | C15H15N3O3 | 固体 | 25g | 25g | 检测 | 实验室 |
| 二苯偶氮碳 酰肼 | C13H12N4O | 固体 | 25g | 25g | 检测 | 实验室 |
| 邻苯二甲酸 氢钾 | C6H4(COOH)(COOK) | 固体 | 100g | 100g | 检测 | 实验室 |
| 铬黑T | C20H12N3NaO7S | 固体 | 25g | 25g | 检测 | 实验室 |
| 酚酞 | C20H14O4 | 固体 | 25g | 25g | 检测 | 实验室 |
| 氢氧化钠 | NaOH | 固体 | 500g | 500g | 检测 | 实验室 |
| 乙二胺四乙酸二钠 | C10H14N2Na2O3 | 固体 | 250g | 250g | 检测 | 实验室 |
| 盐酸羟胺 | H3NOHCl | 固体 | 25g | 25g | 检测 | 实验室 |
| 铬酸钾 | K2CrO4 | 固体 | 500g | 500g | 检测 | 实验室 |
| 氯化钠 | NaCl | 固体 | 500g | 500g | 检测 | 实验室 |
| 硫氰酸钾 | KSCN | 固体 | 500g | 500g | 检测 | 实验室 |
| 硫酸铁铵 | NH4Fe(SO4)2. 12H2O | 固体 | 500g | 500g | 检测 | 实验室 |
| 无水乙醇 | C2H5OH | 液体 | 1000g | 500g | 检测 | 实验室 |
| 甲醛 | HCHO | 液体 | 1000g | 500g | 检测 | 实验室 |
| 聚合氯化铝 | / | 固体 | 100KG | 25kg | 污水处理 | 机修房 |
| 电 | / | / | 300万kw.h | / | / | / |
| 水 | H2O | / | 1350m3 | / | / | / |
| 天然气 | C4H4 | / | 80万m3 | / | / | / |
| 蒸汽 | 0.6-0.8MPa | / | 45000T | / | / | / |

表2-4主要产品一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 年产量（t） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |
| 1 | 产品 | 工业硝酸钾 | 5/10/15/20kg | 21000 | 21000 | 21000 | （包含光电钾） |
| 2 |  | 光电硝酸钾 | 5/10/15/20kg | 4500 | 3500 | 3500 | / |
| 3 |  | 粉剂大量元素水溶肥 | 5/10/15/20kg | 400 | 200 | 200 | / |
| 4 | 副产品 | 氯化铵 | / | 17000 | 17000 | 17000 | / |

硝酸铵：纯净的硝酸铵是无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒结晶，与碱反应有氨气生成，且吸收热量。有潮解性，易结块。易溶于水同时吸热，还易溶于丙酮、氨水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。硝酸铵受热分解温度不同，分解产物也不同。

在110°C时：NH4NO3→NH3+HNO3

在185～200°C时：NH4NO3→N2O+2H2O

在230°C以上时，同时有弱光：2NH4NO3→2N2+O2+4H2O

在400°C以上时，剧烈分解发生爆炸：4NH4NO3→3N2+2NO2+8H2O

纯硝酸铵在常温下是稳定的，对打击、碰撞或摩擦均不敏感。但在高温、高压和有可被氧化的物质（还原剂）存在及电火花下会发生爆炸，硝酸铵在含水3%以上时无法爆轰，但仍会在一定温度下分解，在生产、贮运和使用中必须严格遵守安全规定。

氯化钾：白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块；在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。密度：1.98 at 25℃(lit.)、熔点：770℃(lit.)、沸点：1420℃、闪点：1500℃。

硝酸钾：性状：无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性粉末。味辛辣而咸有凉感。微潮解，潮解性比硝酸钠微小。溶解性：易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。溶于水时吸热，溶液温度降低。

氯化铵：无色晶体或白色颗粒性粉末，易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。加热至100℃时开始分解，337.8℃时可以完全分解为氨气和氯化氢气体，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈现为白色浓烟，不易下沉，也极不易再溶解于水。

## 2.6公用工程及辅助设施

### 2.6.1给排水

该公司生产生活用水主要来自地下水及初期雨水；

该公司生产废水主要为冷却水，冷却水循环使用，不外排；生活污水排水采用雨污分流，设有10m3/d一体化生活污水处理设备一座，采用双AO工艺+过滤+沉淀池+紫外线消毒，处理后的废水排入石亭江。

### 2.6.2供配电

该公司供电电源用电由当地市政电网供电。

### 2.6.3供汽

该公司生产用蒸汽由邻厂通过管道供给，同时设置天然气锅炉1台，作为备用锅炉。

### 2.6.4检维修

该公司专职维修工对生产车间设施设备进行维修及日常保养，维修仅在车间设施设备出现异常、故障后才会进入车间进行检维修，焊接打磨作业在维修间进行。

2.7岗位定员及工作制度

用人单位总人数为93人（女工：10人） ，其中行政管理人员及后勤20人（女工：10人）、 生产工人53人、辅助工人20人（女工：1人）；用人单位生产工人实行三班两倒工作制（12h/班），装卸工、叉车工、锅炉工实行12h/d、6d/w工作制，机修工实行上一天、休一天工作制，其余人员实行8h/d、6d/w工作制。详细岗位设置及劳动定员情况见表2-5。

表2-5     生产岗位设置及劳动定员表

| 车间/ 工段 | 岗位/ 工种 | 接触人数（人） |  |  | 工作班制 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 | 女 | 总人数 |  |  |
| 生产 一车间 | 投料 | 6 | 0 | 6 | 三班两倒 | 人工将氯化钾投料至溶解槽，泵入液体硝酸铵，人工套袋、包装氯化铵晶体 |
|  | 浓缩 | 3 | 0 | 3 | 三班两倒 | 操作二效蒸发系统，巡视浓缩池，氯化钾溶解槽浓度现场快速监测 |
|  | 抽滤 | 5 | 0 | 5 | 三班两倒 | 操控真空抽滤泵，人工铲氯化铵至抽滤设备内 |
|  | 精制 | 3 | 0 | 3 | 三班两倒 | 洗涤提纯溶解粗品冷却槽中的半成品 |
|  | 冷却 | 3 | 0 | 3 | 三班两倒 | 粗品、精品半成品进液、放料 |
|  | 进料 | 3 | 0 | 3 | 三班两倒 | 将冷却后的硝酸钾精品人工铲料入流化床内干燥 |
|  | 包装 | 6 | 0 | 6 | 三班两倒 | 精品硝酸钾成品人工套袋，包装 |
| 生产 二车间 | 投料 | 6 | 0 | 6 | 三班两倒 | 人工将液体硝酸铵、氯化钾分别投料至各自的溶解槽；人工套袋、包装氯化铵晶体 |
|  | 浓缩 | 3 | 0 | 3 | 三班两倒 | 操作二效蒸发系统，巡视浓缩池，氯化钾溶解槽浓度现场快速监测 |
|  | 抽滤 | 3 | 0 | 3 | 三班两倒 | 操控真空抽滤泵，人工铲氯化铵至抽滤设备内 |
|  | 精制 | 3 | 0 | 3 | 三班两倒 | 洗涤提纯溶解粗品冷却槽中的半成品 |
|  | 冷却 | 3 | 0 | 3 | 三班两倒 | 粗品、精品半成品进液、放料 |
|  | 进料 | 3 | 0 | 3 | 三班两倒 | 将冷却后的硝酸钾精品人工铲料入流化床内干燥 |
|  | 包装 | 3 | 0 | 3 | 三班两倒 | 精品硝酸钾成品人工套袋，包装 |
| 辅助生产 | 装卸 | 3 | 0 | 3 | 12h/d、6d/w | 原材料、成品上下货 |
|  | 中控 | 3 | 0 | 3 | 8h/d、6d/w | 由车间主任兼任，工艺指标控制，生产工艺指导 |
|  | 化验 | 1 | 1 | 2 | 8h/d、6d/w | 理化分析 |
|  | 库管 | 1 | 0 | 1 | 8h/d、6d/w | 开票、出入库管理 |
|  | 叉车 | 2 | 0 | 2 | 12h/d、6d/w | 原材料生产厂区内转送 |
|  | 机修 | 5 | 0 | 5 | 上一天，休一天 | 设备小修维护管理，污水处理设施巡检 |
|  | 电工 | 1 | 0 | 1 | 8h/d、6d/w | 配电管理及电器维护 |
|  | 司炉 | 2 | 0 | 2 | 12h/d、6d/w | 司炉 |
|  | 光电硝酸钾车间班长 | 1 | 0 | 1 | 8h/d、6d/w | 生产安排、生产现场巡视 |
| 办公区 | 行政 人员 | 8 | 8 | 16 | 8h/d、6d/w | 行政办公、生产管理等 |
|  | 后勤 | 2 | 2 | 4 | 8h/d、6d/w | （门卫、食堂） |
| 合计 |  | 82 | 11 | 93 | — | — |

用人单位光电硝酸钾车间、大量元素水溶肥车间根据生产订单进行生产，光电硝酸钾车间月生产25-28天，大量元素水溶肥车间生产不固定，未实行定员定岗，生产时临时抽调生产工人进行生产。岗位设置及劳动定员情况见表2-6。

表2-6     生产岗位设置及劳动定员表

| 车间/ 工段 | 岗位/工种 | 接触人数（人） |  |  | 工作班制 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 | 女 | 总人数 |  |  |
| 光电硝酸钾车间 | 精制 | 1 | 0 | 1 | 6h/班，白班制 | 将硝酸钾投入溶解槽，并通入蒸汽和母液；将硝酸钾投入熔融槽熔融。 |
|  | 冷却 | 1 | 0 | 1 | 6h/班，白班制 | 巡检冷却结晶罐，操控真空抽滤泵，人工铲硝酸钾至抽滤设备内 |
|  | 进料 | 1 | 0 | 1 | 6h/班，白班制 | 人工铲硝酸钾进流化床内干燥 |
|  | 包装 | 1 | 0 | 1 | 6h/班，白班制 | 光电硝酸钾成品人工套袋，包装 |
| 大量元素水溶肥车间 | 投料 | 1 | 0 | 1 | 6h/班，白班制 | 将各种原料按比例投入料斗 |
|  | 包装 | 1 | 0 | 1 | 6h/班，白班制 | 大量元素水溶肥人工接料包装 |

3 总体布局

3.1 总体布局

3.1.1总平面布置

该公司占地近似四方形,总体布局分为生产区、非生产区和辅助生产区。

生产区包括生产一车间、生产二车间、光电硝酸钾车间、大量元素水溶肥车间。生产一车间、生产二车间布置于厂区西侧，从西到东按照工艺流程布置溶解原料装置、蒸发分离装置、重溶解精滤装置、流化干燥包装装置；精品硝酸钾车间布置于厂区南侧；大量元素水溶肥车间布置于厂区东北侧。

非生产区包括门卫、(生产、技术、行政)管理办公区及食堂等,布置于厂区的东北侧。在主生产车间旁设置了车间办公室,用于放置应急救援设施及工人暂存现场记录等。非生产区布置在当地全年最大频率风向上风侧。

辅助生产区设置在厂区中央及四周,生产二车间北侧为锅炉房;生产一车间东北侧为硝酸铵罐区；生产车间东侧,由北向南依次为五金库、硝酸钾库房、氯化钾库房;在大量元素水溶肥车间东侧设置综合库房;配电室位于厂区的东南侧。该企业布局功能分区明确，满足功能分区要求及运输作业要求。厂区总平面布置见图3-1。

图3-1  厂区总平面布置简图

3.1.2竖向布置

该公司厂区内地形较为平坦，场地无明显起伏或突变。场地排水畅通，无内涝之患。厂区采用平坡式布置，所有建筑均为单层建筑。

3.2总平面布置评价

根据GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》、GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》、HG 20571-2014《化工企业安全卫生设计规范》、GB 50489-2009《化工企业总图运输设计规范》的相关标准、规范中对总体布局的要求，结合该企业的实际情况，采用检查表法进行分析评价。总平面布置检查结果见表3-1。

表3-1   总平面布置职业卫生检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 企业情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。 | GBZ1-2010 5.2.1.1 | 该公司厂区总平面布置功能分区明确，分为生产区、非生产区、辅助生产区。 | 符合 |
| 2 | 工业企业厂区总平面功能分区原则应遵循：分期建设企业宜一次整体规划，使各单位建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及生产有关的辅助用室应布置在生产区；产生有害物质的建筑与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑应有适当的间距或分隔。 | GBZ1-2010 5.2.1.3 | 该公司总平面布局分期规划、分期建设，新建设施未破坏原有功能分区，各建筑物有序合理布置。行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及生产有关的辅助用室应布置在生产区。 | 符合 |
| 3 | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。 | GBZ1-2010 5.2.1.4 | 该公司所在地最小频率风向为东南偏东，生产区布置在厂区西北、西南侧，未位于当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在办公区东侧，全年最大频率风向上风侧，辅助生产区未完全布置在两者之间。该公司生产区和非生产区之间有足够的防护距离和防护绿化带。 | 基本符合 |
| 4 | 工业企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将可能产生严重职业性有害因素的设施远离产生一般职业性有害因素的其他设施。应将车间按有无危害、危害的类型及其危害浓度（强度）分开；在产生职业性有害因素的车间与其他车间及生活区之间宜设一定的卫生防护绿化带。 | GBZ1-2010 5.2.1.5 | 该公司生产车间按产品类型分开布置，生产车间与生活区间设卫生防护绿化带。 | 符合 |
| 5 | 存在或可能产生职业病危害的生产车间、设备按照GBZ158设置职业病危害警示标识。 | GBZ1-2010 5.2.1.6 | 该公司设置有职业病危害警示标识和告知卡。 | 符合 |
| 6 | 可能发生急性职业病危害的有毒、有害的生产车间的布置应设置与相应事故防范和应急救援相配套的设施和设备，并留有应急通道。 | GBZ1-2010 5.2.1.7 | 该公司在生产一车间、生产二车间之间设置有冲淋洗眼装置，溶解槽顶部设置风向标，厂区办公室及门卫室配置急救药箱及应急柜，门卫室旁设置微型消防站。生产区内通道与应急通道并用。 | 符合 |
| 7 | 高温热源应尽可能地布置在车间外当地夏季主导风向的下风侧；不能布置在车间外的高温热源应布置在天窗下方或靠近车间下风侧的外墙侧窗附近。 | GBZ1-2010 5.2.1.9 | 产生高温的溶解槽等布置在敞开式厂房中，散热良好。 | 符合 |
| 8 | 放散大量热量或有害气体的厂房宜采用单层建筑、当厂房是多层建筑物时，放散热和有害气体的生产过程宜布置在建筑物的高层。如必须布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层工作环境。 | GBZ1-2010 5.2.2.1 | 该公司生产厂房为单层建筑。 | 符合 |
| 9 | 噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在底层，并采取有效的隔声和减振措施。 | GBZ1-2010 5.2.2.2 | 该公司生产厂房为单层建筑，由于工艺设置需要，部分设备架空设置，但底部安装减振基础支撑座。 | 符合 |
| 10 | 含有挥发性气体、蒸汽的各类管道不宜从仪表控制室和劳动者经常停留或通过的辅助用室的空中和地下通过；若需要通过时，应严格密闭，并应具备抗压、耐腐蚀等性能，以防止有害气体或蒸汽逸散至室内。 | GBZ1-2010 5.2.2.3 | 该公司含有挥发性气体、蒸汽的各类管道不从仪表控制室和劳动者经常停留或通过的辅助用室的空中和地下通过。 | 符合 |
| 11 | 产生噪声、振动的厂房设计和设备布局应采取降噪和减振措施。 | GBZ1-2010 5.3.4 | 该公司对产噪设备采取了降噪和减振措施。 | 符合 |
| 12 | 化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB50489的要求，应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距。 | HG 20571-2014 3.2.1 | 该公司总体布局依据相关标准及各生产系统及安全、卫生要求进行分区布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距。 | 符合 |
| 13 | 污水处理场、大型物料堆场、仓库区宜分别集中布置在厂区边缘地带。 | HG 20571-2014 3.2.3 | 该公司硝酸钾库房布置在生产一车间与办公区之间，未布置在厂区边缘地带。 | 不符合 |
| 14 | 化工企业主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位。大型化工厂的人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输须有单独路线，不得与人流混行或平交。 | HG 20571-2014 3.2.4 | 该公司厂区布置了一主出入口，一应急出入口，但均布置于厂区的近北侧。 | 基本符合 |
| 15 | 总平面布置应在总体布置的基础上，根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，经方案比较后择优确定 | GB 50489-2009 5.1.1 | 用人单位根据生产性质、规模、生产工艺、自然条件等进行布置，已进行择优选择 | 符合 |
| 16 | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、 公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。 | GB 50489-2009 5.1.4 | 用人单位按照功能分区分为生产区和办公区，辅助装置布置在生产区内，各功能内部布置紧凑、合理；各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。 | 符合 |

评价结论：综上分析，本次按照GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》、GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》、HG 20571-2014《化工企业安全卫生设计规范》、GB 50489-2009《化工企业总图运输设计规范》的相关要求共对该公司总体布局情况进行了16项检查，其中14项符合，2项基本符合，1项不符合。

不符合项为：

- 该公司所在地最小频率风向为东南偏东风，生产区布置在厂区西北、西南侧，未位于在当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在办公区东侧，全年最大频率风向上风侧，辅助生产区未完全布置在两者之间。

- 该公司硝酸钾库房布置在生产一车间与办公区之间，未布置在厂区边缘地带。

4生产工艺及设备布局

4.1设备布局

该公司主要生产设备见表4-1，生产设备布局见图4-1~4-4。

表4-1    主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 (台/套) | 安装位置 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硝酸铵储罐 | 50t/个 | 3 | 二车间东北侧 |  |  | 新增 |
|  | 硝酸铵溶解罐 | D=3200 | 6 | 一车间：4个 |  | 二车间：2个 | / |
|  | KCl溶解罐 | D=3000 | 4 | 一车间：2个 |  | 二车间：2个 | / |
|  | 母液罐 | D=3200 | 6 | 一车间：3个 |  | 二车间：3个 | / |
|  | 氯化铵过滤机 | D=3200 | 3 | 一车间 |  |  | / |
|  | 氯化铵过滤机 | D=2600 | 2 | 二车间 |  |  | / |
|  | 粗品冷却罐 | D=2000 | 24 | 一车间：16个 |  | 二车间：12个 | / |
|  | 溶解过滤槽 | 4000×1600 | 4 | 一车间：2个 |  | 二车间：2个 | / |
|  | 溶解过滤槽 | 3500×1500 | 4 | 一车间：2个 |  | 二车间：2个 | / |
|  | 精品冷却罐 | D=2000 | 13 | 一车间：6个 |  | 二车间：7个 | / |
|  | 精品硝酸钾过滤槽 | 4000×1600 | 2 | 二车间 |  |  | / |
|  | 精品硝酸钾过滤槽 | 3000×1300 | 3 | 一车间 |  |  | / |
|  | 真空泵 | SK-6 | 4 | 一车间：2个 | 二车间：2个 |  | / |
|  | 真空泵 | 2SK-6 | 2 | 一车间：1个 | 二车间：1个 |  | / |
|  | 震动流化床 | 6LZ6-75 | 2 | 一车间：1个 | 二车间：1个 |  | / |
|  | 冷却机,凉水塔 | 100 | 2 | 一车间：1套 | 二车间：1套 |  | / |
|  | 母液槽 | 6000×2000 | 4 | 一车间：2个 | 二车间：2个 |  | / |
|  | 一效蒸发器 | D=2000 | 5 | 一车间：2个 | 二车间：3个 |  | / |
|  | 二效蒸发器 | D=1500 | 4 | 一车间：2个 | 二车间：2个 |  | / |
|  | 水力喷射泵 | #2000 | 5 | 一车间：2个 | 二车间：3个 |  | / |
|  | 母液槽 | 3000×2000 | 2 | 一车间：1个 | 二车间：1个 |  | / |
|  | 蒸汽锅炉 | WNS10-1.25-Q | 1 | 锅炉房 |  |  | / |
|  | 氯化钾溶解槽 | 4700*1500 | 1 | 一车间 |  |  | / |
|  | 氯化钾母液罐 | 2200*2500 | 2 | 一车间 |  |  | / |
|  | 氯化钾除杂罐 | 1900*4500 | 1 | 一车间 |  |  | / |
|  | 结晶罐 | 2200*2500 | 2 | 一车间 |  |  | / |
|  | 过滤槽 | / | 1 | 一车间 |  |  | / |
|  | 精品冷却罐 | D=2000 | 8 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 溶解过滤槽 | 4000×1600 | 1 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 精品硝酸钾过滤槽 | 4000×1600 | 2 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 震动流化床 | GLZ6-75 | 2 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 震动流化床 | GLZ6-45 | 1 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 母液暂存罐 | 3000*3100 | 2 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 母液罐 | 3000*3100 | 3 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 除杂罐 | 3000*2000 | 2 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 硝酸钾结晶罐 | 2200*2500 | 2 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 硝酸钾过滤槽 | / | 1 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 造粒塔 | / | 1 | 精品车间 |  |  | / |
|  | 干燥塔 | / | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 直线振动筛 | 1.5T/H | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 配料振动筛 | 2-3T/H | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 双螺旋混合机 | 2-3T/H | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 配料计量斗 | 1.5T/H | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 双辊破碎机 | 1.5T/H | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 双辊破碎机 | 3-5T/H | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 产品料仓 | 2-3/H | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 封包螺旋料仓 | 2T/H | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 包装机 | CBS-1100V | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 捆扎机 | YS-A2 | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 立式输送 缝包机 | LFS-2000 | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 立式输送 缝包机 | LFS-2500 | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 封箱机 | FXJ-6050 | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 塑封机 | FRM-1120LD | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 除湿机 | YDA-890 | 2 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 除尘器 | / | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |
|  | 不锈钢搅拌机 | 500 | 1 | 大量元素水溶肥车间 |  |  | / |

图4-1  生产一车间设备布置图

图4-2  生产二车间设备布置图

图4-3  光电硝酸钾车间设备布置图

图4-4  大量元素水溶肥车间设备布置图

4.2生产工艺

### 4.2.1工业硝酸钾生产工艺

该公司“20000t/a硝酸钾装置”采用硝酸铵、氯化钾复分解法的生产工

艺，得到粗品硝酸钾后再经重结晶达到提纯目的。

- 母液槽中的母液经浓缩系统浓缩后循环注入硝酸铵溶解槽中，人工泵入液体硝酸铵，开启搅拌器搅拌(此时溶解槽温度为90℃左右，其为二次蒸发系统蒸发后分离后母液的温度)进行充分的复分解反应，再自然降温到60℃后冷却结晶出氯化铵晶体。此过程中产生的职业病危害因素有：噪声、高温。

- 通过抽真空过滤机分离出氯化铵晶体，分离出的氯化铵晶体直接人工包装出售，不再进行干燥。此过程中产生的职业病危害因素有：噪声、氯化铵。

- 分离氯化铵晶体后的母液注入氯化钾溶解槽，人工向氯化钾溶解槽内加入固体氯化钾，并直接通入蒸汽加热。此过程中产生的职业病危害因素有：噪声、高温。

- 反应完成后的溶液通过泵输送至粗品冷却罐中冷却结晶，冷却至30℃左右后放入溶解过滤槽中进行抽真空过滤。母液返回母液槽中，二效蒸发系统蒸发浓缩（温度为110℃至115℃）后循环进入硝酸铵溶解槽；用泵加入清水对过滤完成后的粗品硝酸钾进行洗涤，通入蒸汽加热溶解除杂。此过程中产生的职业病危害因素有：氨、噪声、高温。

- 重溶解后的溶液通过泵输送至精品冷却罐中第二次冷却结晶，冷却至30℃左右后再放入精品硝酸钾过滤槽中抽真空过滤。此过程中产生的职业病危害因素有：噪声。

- 母液回到精品冷却罐中循环利用，滤饼通过螺旋输送机送入流化床干燥器中干燥即得到精品硝酸钾成品，包装后运往硝酸钾成品库房待售。干燥利用蒸汽作为热源。此过程中产生的职业病危害因素有：硝酸钾、噪声、高温。

图4-5工业硝酸钾生产工艺流程示意图

### 4.2.2光电硝酸钾生产工艺

（1）工人将项目自产的工业级硝酸钾加至溶解槽，然后通入130℃的直接蒸汽使其溶解，同时加入常温的母液。此过程中产生的职业病危害因素有：硝酸钾、噪声、高温。

（2）通过泵将溶解槽内的溶液打至冷却结晶罐，利用冷却水冷却结晶，真空过滤得到含水率约4%的硝酸钾，母液打至暂存罐，下批生产时加至硝酸钾溶解槽。此过程中产生的职业病危害因素有：噪声。

（3）真空过滤得到的4%的硝酸钾经振动震动流化床干燥得到含水率小于0.1%的光电级优等品硝酸钾成品，人工计量包装后入库待售。干燥利用蒸汽作为热源。此过程中产生的职业病危害因素有：硝酸钾、噪声、高温。

（4）将项目自产的工业级硝酸钾加至溶解槽通电加热熔融，送入造粒塔进行硝酸钾造粒，人工计量包装后入库待售。此过程中产生的职业病危害因素有：硝酸钾、噪声、高温。

图4-6 光电硝酸钾生产工艺流程示意图

### 4.2.3大量元素水溶肥料生产工艺

- 工人将自产硝酸钾和外购的磷酸二氢钾、磷酸一铵、尿素、微量元素等原料人工拆袋后，按一定比例配料后投加到原料仓；此过程中产生的职业病危害因素有：硝酸钾、尿素、粉尘、噪声。

- 原辅料经皮带输送至振动筛分机进行去除原料内异物（拆袋产生的塑料袋片渣等），经筛分机除去异物的物料进入混料机内，与经过对滚机的尿素（粒径1.2mm）、微量元素在混料机内搅拌均匀后，根据不同产品需求直接输送至料斗，经人工装袋、计算、封包后为产品；或送入干燥塔进行干燥，干燥采用热风和蒸汽，干燥后产品输送至料斗，经人工装袋、计算、封包后为产品经人工装袋、计算、封包后为产品。整个生产过程均为物理混合过程，无化学反应。物料除微量元素为粉末状外，其余原料均为晶体颗粒状，尿素为大颗粒状，其余为小颗粒状。对滚工序只将粒径2.0mm 的尿素大颗粒对滚为粒径1.2mm的小颗粒。此过程中产生的职业病危害因素有：硝酸钾、尿素、粉尘、噪声、高温。

图4-7粉剂大量元素水溶肥料工艺流程示意图

### 4.2.4生活污水处理工艺

该公司设有10m3/d一体化生活污水处理设备一座，采用双AO工艺+过滤+沉淀池+紫外线消毒。工艺流程为：

图4-8生活污水处理工艺流程示意图

## 4.3 生产工艺和设备布局评价

本次根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）的相关要求，结合公司实际情况和特点，采用检查表法对该公司生产工艺及设备布局进行评价，见表4-2。

表4-2生产工艺及设备布局评价检查

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优先采用先进的生产工艺、技术和无毒（害）或低毒（害）的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素；对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物特性，参照GBZ/T194的规定设计相应的防尘、防毒通风控制措施，使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合GBZ2.1要求；如预期劳动者接触浓度不符合要求的，应根据实际接触情况，参照GBZ/T 195、GB/T19664的要求同时设计有效的个人防护措施。 | GBZ1-2010 6.1.1 | 该公司在工作场所设置了相应的防尘、防毒通风控制措施，本次检测结果显示劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合GBZ2.1要求。 | 符合 |
| 2 | 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。 | GBZ1-2010 6.1.1.2 | 受生产工艺限制，包装、投料作业为人工操作，溶解槽等部分设备仍为敞开式。 | 不符合 |
| 3 | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。 | GBZ1-2010 6.1.1.3 | 该公司对逸散粉尘的硝酸钾干燥、包装、投料等过程设置旋风除尘器、水幕除尘器对尘源进行控制。 | 基本符合 |
| 4 | 防尘和防毒设施应依据车间自然通风风向、扬尘和逸散毒物的性质、作业点的位置和数量及作业方式等进行设计。经常有人来往的通道（地道、通廊），应有自然通风或机械通风，并不宜敷设有毒液体或有毒气体的管道。 | GBZ 1-2010 6.1.5 | 该公司生产车间采取自然通风结合机械通风的方式进行防尘、防毒。 | 符合 |
| 5 | 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。 | GBZ1-2010 6.3.1.2 | 该公司产生噪声的车间与锅炉房、库房等分开布置。 | 符合 |
| 6 | 工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。 | GBZ1-2010 6.3.1.3 | 该公司主要设备选型时优先选用噪声较低的设备。 | 符合 |
| 7 | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | GBZ1-2010 6.3.1.4 | 该公司产生噪声较高的设备如震动流化床、风机、泵等采取有减振、降噪和隔声措施。 | 符合 |
| 8 | 产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：1.宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；2.产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置。 | GB 50187-2012 5.2.5 | 该公司将产生噪声的车间与办公区有适当的防护距离。 | 符合 |
| 9 | 应采用没有危害或危害较小的新工艺、新技术、新设备。淘汰职业病危害严重又难以治理的落后工艺和设备，降低、减少、削弱生产过程对环境和操作人员的危害。 | HG 20571-2014 3.3.2 | 该公司选用的新工艺、新技术及新设备，目前能满足要求。 | 符合 |
| 10 | 具有危险和有害因素的生产过程，应合理地采用机械化、自动化技术，实现遥控、隔离操作。 | HG 20571-2014 3.3.3 | 受生产工艺限制，包装、投料作业为人工操作，未实现遥控、隔离操作。 | 不符合 |
| 11 | 生产设施的布置，应根据工艺流程、生产的火灾危险性类别、安全、翠生、施工、安装、检修及生产操作等要求，以及物料输送与储存方式等条件确定;生产上有密切联系的建筑物、构筑物、露天设备、生产装置，应布置在一个街区或相邻的街区内;当采用阶梯式布置时，宜布置在同一台阶或相邻台阶上。 | GB 50489-2009 5.2.1 | 该公司生产设施的布置，根据工艺流程、生产的火灾危险性类别、安全、翠生、施工、安装、检修及生产操作等要求，以及物料输送与储存方式等条件确定。 | 符合 |
| 12 | 可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的设施，应避开人员集中活动场所，并应布置在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧。 | GB 50489-2009 5.2.3 | 该公司可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的装置未完全在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧。 | 基本符合 |

综上分析，本次按照本次根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）相关要求共对该公司生产工艺及设备布局情况进行了12项检查，8项符合，2项基本符合，2项不符合。

不符合项为：
    （1）溶解槽等部分设备仍为敞开式。

（2）受生产工艺限制，包装、投料作业为人工操作，未实现遥控、隔离操作。

5建筑卫生学

## 5.1建筑卫生学调查

### 5.1.1主要建筑物

该公司主要建筑物情况见表5-1。

表5-1    主要建筑物情况

| 功能分区 | 主要建构物 | 结构 | 层数 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 生产一车间 | 钢结构半敞开式 | 1层 | 1360m2 |
|  | 生产二车间 | 钢结构半敞开式 | 1层 | 720m2 |
|  | 光电硝酸钾车间 | 钢结构 | 1层 | 2400m2 |
|  | 大量元素水溶肥车间 | 砖混结构 | 1层 | 2700m2 |
| 辅助生产区 | 硝酸钾库房 | 钢结构 | 1层 | 250m2 |
|  | 氯化铵库房 | 钢结构 | 1层 | 440m2 |
|  | 氯化钾库房 | 钢结构 | 1层 | 1000m2 |
|  | 硝酸铵罐区 | / | / | 230m2 |
|  | 锅炉房 | 砖混结构 | 1层 | 112m2 |
|  | 中转库及辅料库 | 砖混结构 | 1层 | 209m2 |
|  | 临时库房 | 钢结构 | 1层 | 1050m2 |
| 办公区 | 办公楼 | 砖混结构 | 2层 | 1570m2 |

### 5.1.2采暖

该公司所在地不属于冬季集中供暖区，未设置统一采暖设施。

### 5.1.3采光、照明

该公司生产车间设置宽大出入口，充分利用自然采光，自然采光不满满足需求时采用节能灯及防爆灯辅以照明，使作业场所照明满足生产需求。

### 5.1.4通风及空气调节

- 该公司办公室利用门窗、朝向等进行自然通风，设置空调进行空气调节；

- 车间设置宽大出入口，有利于车间自然通风，设置轴流风扇辅以机械通风。

## 5.2建筑卫生学检测

### 5.2.1照度

①检测方法：《照明测量方法》（GB/T5700-2008）。

②检测仪器：TES-1334A光照度计。

③检测条件：按照相应的检测标准要求进行。

④检测点设置：本次检测主要针对厂区内经常操作的区域进行。

⑤照度检测结果：照度检测结果见表5-2。

表5-2  照度检测结果

| 车间/ 工段 | 检测点位 | 参考平面 | 平均照度值（Lx） | 均匀度 | 标准（Lx） | U0 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间 | 硝酸铵溶解槽 | 操作位高度 | 354 | 0.88 | 100 | 0.60 | 符合 |
|  | 氯化铵包装位 | 操作位高度 | 353 | 0.88 | 100 | 0.60 | 符合 |
|  | 抽滤进料位 | 操作位高度 | 386 | 0.94 | 100 | 0.60 | 符合 |
|  | 溶解过滤罐操作位 | 操作位高度 | 187.4 | 0.90 | 100 | 0.60 | 符合 |
|  | 精品冷却罐区 | 操作位高度 | 162.8 | 0.73 | 100 | 0.60 | 符合 |
| 二车间 | 硝酸铵溶解槽 | 操作位高度 | 416 | 0.93 | 100 | 0.60 | 符合 |
|  | 氯化铵包装位 | 操作位高度 | 378 | 0.91 | 100 | 0.60 | 符合 |
|  | 抽滤进料位 | 操作位高度 | 351 | 0.87 | 100 | 0.60 | 符合 |
|  | 溶解过滤罐操作位 | 操作位高度 | 178.5 | 0.91 | 100 | 0.60 | 符合 |
|  | 精品冷却罐区 | 操作位高度 | 183.2 | 0.91 | 100 | 0.60 | 符合 |
| 光电硝酸钾车间 | 溶解槽投料位 | 操作位高度 | 426 | 0.89 | 100 | 0.60 | 符合 |

由表5-2提示，本次照度所检场所中照度均符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的相关要求。

### 5.2.2微小气候

微小气候是由于墙、房顶、地板、门窗等围护结构的作用，形成了与室外不同的室内气候，称为室内微小气候。组成微小气候的气象因素包括气温、气湿、风速和热辐射等四个基本物理因素。良好的微小气候是保持人体热平衡，使体温调节处于正常状态的必要条件，从而有利于提高工效、恢复体力；不良的微小气候则使体温调节处于紧张状态，并可能影响机体其他系统功能。

根据本次评价范围结合该项目实际情况，对生产现场微小气候进行了检测。微小气候检测结果见表5-3。

（1）检测方法：参照《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013。

（2）检测仪器：AZ8706温湿度计、DYM3空盒气压表、FC-D-30风速仪。

（3）检测点设置：本次微小气候检测主要针对办公室、化验室进行。

（4）检测结果：微小气候检测结果见表5-3。

表5-3   微小气候检测结果

| 车间/ 工段 | 检测点位 | 微小气候 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度（℃） | 湿度（%） | 气压（kPa） | 风速（m/s） |
| / | 化验室 | 18.3 | 50.2 | 96.67 | 0.02 |
|  | 办公室 | 17.9 | 47.3 | 69.67 | 0.03 |

（5）标准值：《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）对采用舒适性空气调节的室内设计参数作了相应要求，见表5-4。

表5-4 舒适性空气调节室内设计参数

| 季节 参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温 度（℃） | 18～24 | 25～28 |
| 风速（m/s） | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 相对湿度（%） | - | 40～70 |

本次检测期间属于冬季，结合表5-4综合判定该公司微小气候基本符合《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）要求。

## 5.3建筑卫生学评价

根据现场调查，该公司通过总体布局使得各工作场所自然采光、通风最大化，并结合卫生、安全要求在相关场所设置了照明、通风设施，结合照度检测结果综合分析，该公司主要建筑物采取的采光、照明措施符合《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的相关要求；采取的通风及空气调节措施基本符合《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）等的相关要求。

6职业病危害因素

6.1职业病危害因素辨识

### 6.1.1生产过程中存在和产生的职业病危害因素识别

本次根据该公司生产工艺、使用的原辅料、生产设备及其相关资料分析，结合职业卫生现场调查、检测，综合分析确定该公司生产过程中产生或存在的职业病危害因素有：

粉尘：其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘

化学因素：氨、硝酸钾、氯化铵、硝酸铵、尿素、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、甲烷、甲醛、氢氧化钠、硫化氢

物理因素：噪声、高温及热辐射、电焊弧光、手传振动、全身振动

### 6.1.2劳动过程中产生或存在的职业病危害因素

劳动过程中产生的职业病危害因素，主要包括劳动强度过大、劳动工具不合理、劳动时间过长或安排不当、个别器官使用过度、劳动体位不良等。常见体力劳动强度分级表见表6-1。

表6-1     常见职业体力劳动强度分级表

| 体力劳动强度分级 | 职业描述 |
| --- | --- |
| I（轻劳动） | 坐姿：手工作业或腿的轻度活动 (正常情况下，如打字、缝纫、脚踏开关等)；立姿：操作仪器，控制、查看设备，上臂用力为主的装配工作。 |
| II（中等劳动） | 手和臂持续动作(如锯木头等)；臂和腿的工作(如卡车、拖拉机或建筑设备等非运输操作等)；臂和躯干的工作(如锻造、风动工具操作、粉刷、间断搬运中等重物、除草、锄田、摘水果和蔬菜等)。 |
| III（重劳动） | 臂和躯干负荷工作（如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等）。 |
| IV（极重劳动） | 大强度的挖掘、搬运，快到极限节律的极强活动。 |

劳动过程中产生的职业病危害因素，主要包括劳动强度过大、劳动工具不合理、劳动时间过长或安排不当、个别器官使用过度、劳动体位不良等。该公司生产过程中投料、氯化铵包装、流化床进料、成品包装采用人工铲、搬方式，劳动负荷较大。该公司生产岗位主要是实行三班两倒，每班工作12h，劳动时间较长。且长期夜班工作对劳动者的心理功能会产生显著不良影响，此外，睡眠不足还可以引发心理障碍。

### 6.1.3生产环境中的职业病危害因素识别与分析

生产环境中的职业病危害因素主要包括自然环境因素、厂房建筑或布局不合理、来自其它生产过程散发的有害因素等。

该公司生产车间均为非露天布置，故不考虑太阳热辐射对人体健康的影响。根据生产工艺不同，生产车间内的进行分区布置，厂区内生产过程中导致交叉影响或加重的危害的机会小。着重考虑车间通风和采光照明的影响。生产车间内存在多处加热环节，夏季高温天气时可能存在高温作业环境。

### 6.1.4非正常生产状态下的职业病危害因素识别与分析

该公司设置专职维修工对生产车间设施设备进行维修及日常保养，维修仅在车间设施设备出现异常、故障后才会进入车间进行检维修，焊接打磨作业在维修间进行。检维修过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：噪声、电焊弧光、手传振动、电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、臭氧、一氧化碳、氮氧化物等。锅炉采用天然气做热源，若天然气燃烧不充分会产生一氧化碳，发生泄漏则会产生甲烷。

该公司每年对锅炉、反应器进行一次内部检维修、清洗，存在受限空间作业。受限空间内的有害物质如果未能及时通风排出，进行作业的工人可能会因为密闭空间内有害物质的浓度超过职业接触限值而造成伤害或引起急性中毒。

### 6.1.5职业病危害因素主要产生环节及接触机会

各岗位接触职业病危害因素详情见表6-2。

表6-2  职业病危害因素主要产生环节及接触机会

| 车间/ 工段 | 岗位 | 人数（人） | 主要作业点 | 接触 时间 | 职业病 危害因素 | 产生环节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 一车间 | 投料 | 6 | 硝酸铵 投料位 | 90min/班 | 硝酸铵、噪声、高温 | 搅拌机、泵、电机等设备运行时产生噪声，溶解槽为敞口式，可能接触硝酸铵，热的循环浓缩液产生高温 | 溶解槽温度为90℃左右，未达到硝酸铵分解温度 |
|  |  |  | 氯化钾 投料位 | 90min/班 | 噪声、高温 | 搅拌机、泵、电机等设备运行时产生噪声，溶解槽为敞口式，氯化钾溶解槽加热时产生高温 | / |
|  |  |  | 氯化铵 包装位 | 90min/班 | 噪声、氯化铵 | 真空抽滤泵运行时产生噪声，包装时可能接触氯化铵 | / |
|  | 抽滤 | 5 | 抽滤进料位 | 300min/班 | 噪声 | 真空抽滤泵运行时产生噪声 | / |
|  | 浓缩 | 3 | 二效蒸发器操作位 | 100min/班 | 噪声、高温、氨 | 二效蒸发器加热时产生噪声、高温，母液受热分解可能产生氨 | / |
|  |  |  | 氯化钾溶解槽监测位 | 100min/班 | 噪声、高温 | 搅拌机、泵、电机等设备运行时产生噪声，溶解槽为敞口式，氯化钾溶解槽加热时产生高温 | / |
|  |  |  | 浓缩池 巡检位 | 60min/班 | 噪声 | 泵运行时产生噪声 | / |
|  | 精制 | 3 | 溶解过滤罐操作位 | 240min/班 | 噪声 | 水利喷射泵对硝酸钾粗品进行洗涤，过滤时产生噪声 | / |
|  | 冷却 | 3 | 精品冷却罐进料位 | 120min/班 | 噪声 | 生产车间内各设备运行时产生噪声 | / |
|  |  |  | 精品冷却罐出料位 | 120min/班 | 噪声 | 生产车间内各设备运行时产生噪声 | / |
|  | 进料 | 3 | 流化床进料操作位 | 240min/班 | 噪声、高温、硝酸钾 | 流化床运行时产生噪声、高温，进料时可能接触硝酸钾 | / |
|  | 包装 | 6 | 包装操作位 | 240min/班 | 噪声、硝酸钾 | 经流化床干燥后的硝酸钾从出料口下落到包装袋时会逸散出硝酸钾粉尘，设备运转时产生噪声 | / |
| 生产 二车间 | 投料 | 6 | 硝酸铵 投料位 | 90min/班 | 噪声、高温 | 搅拌机、泵、电机等设备运行时产生噪声，溶解槽为敞口式，热的循环浓缩液产生高温 | / |
|  |  |  | 氯化钾 投料位 | 90min/班 | 噪声、高温 | 搅拌机、泵、电机等设备运行时产生噪声，溶解槽为敞口式，氯化钾溶解槽加热时产生高温 | / |
|  |  |  | 氯化铵 包装位 | 90min/班 | 噪声、氯化铵 | 真空抽滤泵运行时产生噪声，包装时可能接触氯化铵 | / |
|  | 抽滤 | 3 | 抽滤进料位 | 300min/班 | 噪声 | 真空抽滤泵运行时产生噪声 | / |
|  | 浓缩 | 3 | 二效蒸发器操作位 | 100min/班 | 噪声、高温、氨 | 二效蒸发器加热时产生噪声、高温，母液受热分解可能产生氨 | / |
|  |  |  | 氯化钾溶解槽监测位 | 100min/班 | 噪声、高温 | 搅拌机、泵、电机等设备运行时产生噪声，溶解槽为敞口式，氯化钾溶解槽加热时产生高温 | / |
|  |  |  | 浓缩池 巡检位 | 60min/班 | 噪声 | 泵运行时产生噪声 | / |
|  | 精制 | 3 | 溶解过滤罐操作位 | 240min/班 | 噪声 | 水利喷射泵对硝酸钾粗品进行洗涤，过滤时产生噪声 | / |
|  | 冷却 | 3 | 精品冷却罐进料位 | 120min/班 | 噪声 | 生产车间内各设备运行时产生噪声 | / |
|  |  |  | 精品冷却罐出料位 | 120min/班 | 噪声 | 生产车间内各设备运行时产生噪声 | / |
|  | 进料 | 3 | 流化床进料操作位 | 240min/班 | 噪声、高温、硝酸钾 | 流化床运行时产生噪声、高温，进料时可能接触硝酸钾 | / |
|  | 包装 | 3 | 包装操作位 | 240min/班 | 噪声、硝酸钾 | 经流化床干燥后的硝酸钾从出料口下落到包装袋时会逸散出硝酸钾粉尘，设备运转时产生噪声 | / |
| 光电硝酸钾车间 | 精制 | 1 | 溶解槽 投料位 | 90min/班 | 硝酸钾、噪声、高温 | 人工投入硝酸钾时会逸散出少量粉状硝酸钾，溶解槽为敞口式，加热溶解时产生高温，设备运行时产生噪声 | / |
|  | 冷却 | 1 | 冷却操作位 | 150min/班 | 噪声 | 真空抽滤泵运行时产生噪声 | / |
|  | 进料 | 1 | 流化床进料操作位 | 240min/班 | 噪声、高温、硝酸钾 | 流化床运行时产生噪声、高温，进料时可能接触硝酸钾 | / |
|  | 包装 | 1 | 包装操作位 | 180min/班 | 噪声、硝酸钾 | 流化床干燥后的硝酸钾从出料口下落到包装袋时会逸散出硝酸钾粉尘，设备运转时产生噪声 | / |
| 大量元素水溶肥车间 | 投料 | 1 | 投料位 | 120min/班 | 噪声、尿素、粉尘、硝酸钾 | 人工拆袋投料时会逸散出少量粉尘，投硝酸钾时可能接触硝酸钾，投尿素时可能接触尿素，振动筛、搅拌机等运行时产生噪声 |  |
|  | 包装 | 1 | 包装操作位 | 120min/班 | 噪声、粉尘、硝酸钾、尿素 | 粉剂大量元素水溶肥从出料口下落到包装袋时会逸散出粉尘，产品中含硝酸钾、尿素，设备运行时产生噪声 | / |
| 辅助 单元 | 装卸 | 3 | 原料库，成品库 | / | 尿素、硝酸钾、氯化铵 | 原辅材料装卸时可能接触尿素，产品、副产品装卸时可能接触硝酸钾、氯化铵 | 均为包装物料，接触机会小 |
|  | 中控 | 3 | 化验室，生产现场 | / | 噪声、高温、粉尘、氨 | 生产现场工艺指导时可能接触生产现场作业环境中存在的噪声、高温、粉尘、氨 | 接触频次低、时间短 |
|  | 化验 | 2 | 化验室 | / | 甲醛、氢氧化钠 | 使用分析试剂时接触 | 接触时间短、用量少 |
|  | 叉车 | 2 | 生产车间、库房 | / | 一氧化碳、二氧化碳、噪声、全身振动 | 转运作业会接触噪声、全身振动及柴油尾气 | 接触时间短 |
|  | 机修 电工 | 6 | 机修房 | / | 噪声、电焊弧光、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、一氧化碳、氮氧化物、砂轮磨尘、手传振动 | 焊接、打磨作业时产生 | 接触频次低、时间短 |
|  |  |  | 污水处理 巡检 | / | 噪声、氨、硫化氢、其他粉尘 | 污水处理过程中产生 | 接触时间短、污水处理量小 |
|  | 司炉 | 2 | 锅炉房 | / | 噪声、高温、一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 设备运行时产生噪声，天然气燃烧产生二氧化碳，不完全燃烧产生一氧化碳，锅炉加热过程产生高温，泄漏时产生甲烷 | 备用 锅炉 |
|  | 光电硝酸钾车间班长 | 1 | 光电硝酸钾车间 | / | 噪声、高温、硝酸钾 | 在车间巡视时接触 | / |

6.2职业病危害因素对人体健康的影响

6.2.1噪声

（1）对人体健康的影响

噪声是由许多不同频率与不同声强的声音无规则组合而成，它对人体的危害是多方面的，尤以内耳损伤最为明显，在长时间超过国家标准的噪声环境中工作可从暂时性听阈位移逐渐发展为永久性听阈位移，直至导致噪声性耳聋，噪声聋是我国法定职业病。长期接触高强度的噪声，不仅使听觉器官受到损伤，同时对中枢神经系统、心血管系统、消化系统和内分泌系统均有不良影响。在噪声干扰下工人会感觉烦躁，注意力不集中和反应迟钝，生产场所由于噪声影响掩盖了异常信号和声音，容易发生各种工伤事故。

（2）职业接触限值

根据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定，噪声的职业接触限值见表6-3、6-4。

表6-3   工作场所噪声职业接触限值

| 接触时间 | 接触限值[dB(A)] | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 5d/w，=8h/d | 85 | 非稳态噪声计算8h等效声级 |
| 5d/w，≠8h/d | 85 | 计算8h等效声级 |
| ≠5d/w | 85 | 计算40h等效声级 |

表6-4   非噪声工作地点噪声声级设计要求

| 地点 | 噪声声级dB（A） | 工效限值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 噪声车间观察（值班）室 | ≤75 | ≤55 |
| 非噪声车间办公室、会议室 | ≤60 |  |
| 主控室、精密加工室 | ≤70 |  |

6.2.2高温

（1）对人体的影响

高温作业可导致中暑，职业中暑是在高温作业环境下，由于热平衡和（或）水盐代谢紊乱而引起的以中枢神经系统和（或）心血管障碍为主要表现的急性疾病。中暑人员应及时脱离现场，迅速以物理降温和（或）药物降温；纠正水或电解质紊乱，对症治疗。中暑人员经及时处理，一般可很快恢复，不必调离原作业。

（2）职业接触限值

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007规定的高温作业职业接触限值见表6-5，本地区室外通风设计温度≥30℃的地区，表6-5中规定的WBGT指数相应增加1℃。

表6-5 工作场所不同体力劳动WBGT限值（℃）

| 接触时间率 | 体力劳动强度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 100% | 30 | 28 | 26 | 25 |
| 75% | 31 | 29 | 28 | 26 |
| 50% | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 25% | 33 | 32 | 31 | 30 |

6.2.4电焊弧光

（1）对人体健康的影响

电焊弧光主要包括红外线、可见光线和紫外线，都属于热线谱。焊接电弧温度在3000℃时，其辐射波长小于290nm；温度在3200℃时，其辐射波长小于230nm。当光辐射作用在人体上，机体内组织便会吸收，引起组织热作用、光化学作用或电离作用，致使人体组织发生急性或慢性的损伤。

紫外线对人体的危害主要是光化学作用，对人体皮肤和眼睛造成损害。皮肤受到强烈的紫外线辐射后，可引起皮炎，弥漫性红斑，有时出现小水泡、渗出液，有烧灼感，发痒；作用强烈时伴有全身症状：头痛、头晕、易疲劳、神经兴奋、发烧、失眠等。紫外线过度照射人的眼睛，可引起眼睛急性角膜和结膜炎，即电光眼炎。多数被照射后4～12h发病，其症状是出现两眼高度羞明、流泪、异物感、刺痛、眼睑红肿、痉挛、并伴有头痛和视物模糊。

（2）职业接触限值

根据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定，8h工作场所紫外辐射职业接触限值见表6-6。

表6-6       工作场所紫外辐射职业接触限值

| 紫外光谱分类 | 8h职业接触限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 辐照度（μW/cm2） | 照射量（mJ/cm2） |
| 中波紫外线（280nm≤λ＜315nm） | 0.26 | 3.7 |
| 短波紫外线（100nm≤λ＜280nm） | 0.13 | 1.8 |
| 电焊弧光 | 0.24 | 3.5 |

6.2.5手传振动

（1）对人体的危害

引起脑电图改变；条件反射潜伏期改变；交感神经功能亢进；血压不稳、心律不稳等；皮肤感觉功能降低，如触觉、温热觉、疼觉，尤其是振动感觉最早出现迟钝；40～300HZ的振动能引起周围毛细血管形态和张力的改变，表现为末梢血管痉挛、脑血流图异常；心脏方面可出现心动过缓、窦性心律不齐和房内、室内、房室间传导阻滞等；握力下降；40HZ以下的大振幅振动易引起骨和关节的改变，骨的X光底片上可见到骨贸形成、骨质疏松、骨关节变形和坏死等；振动引起的听力变化以125～250HZ频段的听力下降为特点，但在早期仍以高频段听力损失为主，而后才出现低频段听力下降。振动和噪声有联合作用；长期使用振动工具可产生局部振动病。局部振动病是以末梢循环障碍为主的疾病，亦可累及肢体神经及运动功能。发病部位一般多在上肢末端，典型表现为发作性手指变白（简称白指）。

（2）职业接触限值

根据GBZ/T189.9-2007《工作场所物理因素测量 第9部分：手动振动》的规定，工作场所手传振动职业接触限值要求见表6-7。

表6-7  工作场所手传振动职业接触限值

| 接触时间 | 等能量频率计权振动加速度（m/s2） |
| --- | --- |
| 4h | 5 |

6.2.6粉尘及化学有毒物质

用人单位粉尘及化学有毒物质对人体健康的危害情况见表6-8。

表6-8     职业病危害因素对人体健康的影响

| 序号 | 名称 | 理化特性 | 对人体危害 | 职业接触限值 | 可能产生的 职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他粉尘 | 游离二氧化硅含量<10%，且不含石棉和有毒物质。 | 呼吸系统损害，轻微至肺纤维化作用。 | PC-TWA：8mg/m3 | 其他尘肺 |
|  | 砂轮磨尘 | / | 呼吸系统损害，长期吸入高浓度粉尘，使肺组织逐渐纤维化改变，称之为尘肺。主要表现为咳嗽、咯痰、胸闷、气紧等，最终因肺丧失换气功能而导致死亡。 | PC-TWA：8mg/m3 | 其他尘肺 |
|  | 电焊烟尘 | 电弧焊接时，电焊条和金属器材在电弧高温下（3000~6000℃）形成炽热的冶金反应，产生大量的金属氧化物，以气溶胶状态散发在空气中，经迅速冷凝而形成的电焊烟尘。 | 电焊工尘肺的发病及发展缓慢，病程较长，一般发病工龄在15~25年，早期症状较少，往往是X射线胸片已有改变而无明显自觉症状。当出现胸部感染或肺气肿时，症状才较为明显，最常见的症状是咳嗽、咯痰、胸痛、胸闷及气短等。 | PC-TWA：4mg/m3 | 电焊工尘肺 |
|  | 一氧化碳（高毒） | 化学式 CO，分子量28。无色无臭气体，不易液化和固化。熔点-205.0℃，沸点 -191.4℃，相对密度（水为1）9.53，蒸气相对密度(空气) 0.97，饱和蒸气压309kPa(-180℃)。微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂。闪点<-50℃，爆炸极限 12.5～74.2%，在空气中燃烧呈蓝色火焰。遇热、明火易燃烧爆炸。 | 接触途径：呼吸道，皮肤和/或眼睛直接接触（液体）。 症状：头痛，呼吸急促，恶心，倦怠（虚弱，虚脱），眩晕，意识模糊，幻觉；发绀；心电图S-T段下移，心绞痛，晕厥。 靶器官：心血管系统，肺，血液，中枢神经系统。 | 非高原： PC-TWA：20 mg/m3 PC-STEL：30 mg/m3 | 职业性急性一氧化碳中毒 |
|  | 二氧化碳 | 分子式：CO2，分子量：44.0，无色无臭气体。熔点-56.6℃，沸点-78.48℃，相对水密度1.56（-79℃），相对空气密度1.53，饱和蒸汽压101.325Kpa（-39℃）。溶于水、烃类等多数有机溶剂。水溶液呈酸性，能被碱性溶液吸收而成为碳酸盐。二氧化碳加压成液态贮存在钢瓶内，放出时二氧化碳可凝结为雪状固体，通称干冰。不燃，若遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | 症状：头痛，眩晕，烦躁不安，感觉异常；呼吸困难；出汗，不适；心率加快，心输出量增加，血压升高；昏迷；窒息；惊厥；冻伤（液体，干冰）。 靶器官：呼吸系统，心血管系统。 | PC-TWA：9000 mg/m3 PC-STEL： 18000 mg/m3 | — |
|  | 锰及其无机化合物（高毒） | 以氧化锰为例，黑色或黑棕色结晶或无定形粉末。分子量：86.94，不溶于水，不溶于硝酸，禁忌物：强酸、强还原剂、易燃或可燃物。 | 主要损害中枢神经系统，尤其是锥体外系统。若短时间吸入大量本品烟尘，可发生“金属烟热”，病人出现头痛、头昏、胸闷、咽干、气急、恶心、寒战、高热、大汗。慢性中毒表现有神经衰弱综合征，植物神经功能紊乱，重者出现中毒性精神病；锥体外系受损表现有肌张力增高、震颤、言语障碍、步态异常等。 | PC-TWA：0.15mg/m3 | 职业性锰及其无机化合物中毒 |
|  | 氮氧化物（高毒） | 氮氧化物，包括多种化合物。除二氧化氮以外，其他氮氧化物均极不稳定，遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮，一氧化氮又变为二氧化氮。因此，职业环境中接触的是几种气体混合物常称为硝烟 （气），主要为一氧化氮和二氧化氮，并以二氧化氮为主。氮氧化物都具有不同程度的毒性。 | 二氧化氮属Ⅲ级毒物，被人吸入后，进入肺泡与水反应，形成硝酸与亚硝酸，对肺组织产生刺激和腐蚀作用，引起肺水肿。一氧化氮还可使血红蛋白变为高铁血红蛋白，引起组织缺氧而中毒。二氧化氮的嗅觉阈为2~8mg/m³。 | PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3 | 职业性刺激性化合物至慢性阻塞性肺疾病 |
|  | 臭氧 | 在常温常压下,臭氧是一种有特殊臭味的淡蓝色气体,它的密度比氧气的大.液态臭氧呈深蓝色,沸点为-112.4摄氏度,固态臭氧呈紫黑色,熔点为-251摄氏度. | 低浓度的臭氧可消毒，但超标的臭氧则是个无形杀手! 它强烈刺激人的呼吸道，造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽、引发支气管炎和肺气肿; 臭氧会造成人的神经中毒，头晕头痛、视力下降、记忆力衰退; 臭氧会对人体皮肤中的维生素E起到破坏作用，致使人的皮肤起皱、出现黑斑; 臭氧还会破坏人体的免疫机能，诱发淋巴细胞染色体病变，加速衰老，致使孕妇生畸形儿 | MAC：0.3 mg/m3 | 职业性中毒 |
|  | 硝酸钾 | 性状：无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性粉末。味辛辣而咸有凉感。微潮解，潮解性比硝酸钠微小。溶解性：易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。溶于水时吸热，溶液温度降低。 | 吸入该品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皲裂和皮疹。 | — | — |
|  | 氯化铵 | 无色晶体或白色颗粒性粉末，易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。加热至100℃时开始分解，337.8℃时可以完全分解为氨气和氯化氢气体，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈现为白色浓烟，不易下沉，也极不易再溶解于水。 | 对皮肤、粘膜有刺激性，可引起肝肾功能损害，诱发肝昏迷，造成氮质血症和代谢性酸中毒等。健康人应用50g氯化铵可致重度中毒，有肝病、肾病、慢性心脏病的患者，5g即可引起严重中毒。口服中毒引起化学性胃炎，严重者由于血氨显著增高，诱发肝昏迷。严重中毒时造成肝、肾损害，出现代谢性酸中毒，同时支气管分泌物大量增加。职业性接触，可引起呼吸道粘膜的刺激和灼伤。慢性影响：经常性接触氯化铵，可引起眼结膜及呼吸道粘膜慢性炎症。 | — | — |
|  | 硝酸钾 | 化学式为NH4NO3，纯净的硝酸铵是无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒结晶，与碱反应有氨气生成，且吸收热量。有潮解性，易结块。易溶于水同时吸热，还易溶于丙酮、氨水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。 | 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤 | — | — |
|  | 甲烷 | 化学式CH4，无色、无味，可燃，一般用作燃料。通常情况下，甲烷比较稳定，与高锰酸钾等强氧化剂不反应，与强酸、强碱也不反应。但是在特定条件下，甲烷也会发生某些反应。 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 | — | — |
|  | 氨 | 分子式：NH3 ，分子量：17.03，无色、有刺激性恶臭的气体。熔点-77.7℃；沸点-33.5℃；相对密度(水=1)：0.82(-79℃)；相对密度（空气=1）0.6；饱和蒸汽压506.62(4.7℃)；易溶于水、乙醇、乙醚。在常温下加压即可使其液化。氨的水溶液含氢氧化铵和氨，呈碱性。易燃，与空气混合能形成爆炸性气体，爆炸极限为15.7%~27.4%。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | 接触途径：呼吸道，胃肠道 （溶液），皮肤和/或眼睛直接接触 （溶液/液体）。 症状：眼睛、鼻、咽喉刺激；呼吸困难，喘鸣，胸痛；肺水肿；粉红色泡沫痰；皮肤灼伤，起泡；液体：冻伤。 靶器官：眼睛，皮肤，呼吸系统。 | PC-TWA： 20 mg/m3 PC-STEL： 30 mg/m3 | 职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病 |
|  | 尿素 | 分子式：CH4N2O，分子量：60.06，白色结晶或粉末，有氨的气味；熔点132.7℃，相对密度(水=1) 1.335，PH9.1（20℃）易溶于水，溶于乙醇和苯，几乎不溶于乙醚和氯仿。与水缓慢反应生成碳酸铵，水溶液呈中性。不燃，加热温度超过熔点即分解，分解产物为氧化氮，可与氧化物和硝酸钠发生剧烈反应，与次氯化物反应形成可爆炸的三氯化氮。由氨和二氧化碳在高温和压力下作用而成本品。 | 侵入途径：可经呼吸道、消化道和皮肤吸收。 健康影响：黏膜刺激症状：粉尘接触后，产生眼的刺激，如结膜炎、角膜水肿等，可引起眼灼伤、接触性皮炎和碱灼伤。吸入后引起呼吸道刺激，出现咳嗽、胸闷、呼吸困难等症状。全身症状：吸收后可引起头痛、头晕、恶心、呕吐等胃肠道症状。高浓度时可引起中枢神经系统的兴奋或抑制，可伴有肝肾损害。 | PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3 | — |
|  | 氢氧化钠 | 分子式：NaOH，分子量：40.0，相对密度2.13。熔点318℃，沸点1390℃，相对密度(水=1) 2.12，饱和蒸气压0.13 kPa (739℃)。从空气中迅速吸收水分的同时，也迅速吸收二氧化碳。可溶于水、乙醇和甘油。溶解时产生大量的热。这些溶液与酸混合时也能产生大量热。对金属具有腐蚀性。 | 接触途径：呼吸道，胃肠道，皮肤和/或眼睛直接接触。 症状：眼睛、皮肤、粘膜刺激；肺炎；眼睛、皮肤灼伤；头发暂时性脱落。 靶器官：眼睛，皮肤，呼吸系统。 | MAC：2 mg/m3 | — |
|  | 甲醛 | 分子式：HCHO，分子量：30，几乎无色的气体，具有浓烈的令人窒息的气味。熔点-92℃，沸点-21℃。相对密度0.8，相对蒸气密度1.1，饱和蒸汽压13.33Kpa（-57.3℃），易溶于水、醇和醚。易燃，闪点50℃（37%），爆炸限值7.0%-73.0%，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能燃爆，与氧化剂发生猛烈反应。甲醛易聚合成多聚甲醛，故其溶液中常加入少量甲醇以防止聚合。其40%水溶液俗称福尔马林。 | 接触途径：呼吸道，皮肤和/或眼睛直接接触。 症状：眼睛、鼻、咽喉、呼吸系统刺激；流泪；咳嗽；喘鸣；[潜在职业性致癌物]。 靶器官：眼睛，呼吸系统。 致癌部位：[鼻癌]。 | MAC：0.5 mg/m3 | 1）职业性哮喘； 2）甲醛致职业性皮肤病； 3）职业性职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病 |

6.3职业病危害因素检测结果与评价

6.3.1职业病危害因素检测内容、方法、条件、指标及设备

6.3.1.1现场检测项目

在正常生产状态和环境下，按照GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》进行采样，采样时同步进行温度、相对湿度、气压等气象条件测定,物理因素的检测按相应标准进行;采样时间为2023年03月25日至27日，共采样3天。通过对该公司职业卫生、生产工艺流程、设备布置、现场环境及作业方式的调查，并结合原辅材料成分以及相关检测标准，分析确定本次职业病危害现状评价检测的危害因素，用人单位职业病危害因素检测报告见附件。

本次通过对该公司职业病危害因素识别以及人员接触职业病危害因素情况调查，并结合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）以及相关检测标准规定，本次评价检测期间非高温季节，生产过程中使用的蒸汽由邻厂通过管道供给，燃气锅炉仅做备用，大量元素水溶肥车间未生产，硝酸铵、硝酸钾、氯化铵无职业接触限值，因此本次未对硝酸铵、硝酸钾、氯化铵、高温及锅炉房产生的职业病危害因素进行检测。产品硝酸钾为粉状，因此对产品硝酸钾粉尘进行检测，本次检测项目为硝酸钾粉尘、氨、噪声。

6.3.1.2检测依据、方法和仪器

本次职业病危害因素采样、检测依据见表6-9。

表6-9 职业病危害因素采样、检测依据

| 序号 | 项目 | 采样依据 | 检测/测量依据 | 现场采样/检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总粉尘 | 《工作场所中有害物质检测采样规范》(GBZ159-2004) | GBZ/T192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定第1部分：总粉尘浓度》 | SFC-3BT 粉尘采样器 |
| 2 | 氨 |  | GBZ/T 160.29-2004《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》 | QC-2A大气采样器 |
| 3 | 噪声 | GBZ/T189.8-2007《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》 |  | 多功能声级计AWA6228+ |

注：以上采样及检测仪器经国家法定计量检定机构检定合格并在检定有效期内。

6.3.1.3检测条件

在采样和检测期间，该公司生产一车间、生产二车间、光电硝酸钾车间正常生产，生产设备和职业病危害防护设施正常使用。

6.3.1.4检测频次

（1）毒物和粉尘检测频次：粉尘和毒物采用定点、短时间采样方法进行采样。在正常生产状况下，连续采样三个工作日，每天选择三个时段进行采样，计算时间加权平均浓度，取三个工作日中最大值进行评价。

（2）噪声检测频次：在正常生产情况下每个检测点测量3次，取平均值。记录作业人员在不同岗位的工作停留时间，计算日等效连续A声级进行评价。

6.3.1.5检测布点方案及布点图

本次该公司职业病危害现状评价检测布点方案见表6-10，检测点布置见附图。

表6-10  检测布点表

| 序号 | 车间/工段 | 岗位 | 采样地点 | 检测的职业病危害因素 | 采样频次（次*天） | 采样时段 | 采样方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一车间 | 投料 | 硝酸铵打料位 | 噪声 | 1*1 | 正常生产时 | 定点短时间 |
|  |  |  | 氯化钾投料位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  | 氯化铵包装位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 抽滤 | 抽滤进料位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 浓缩 | 二效蒸发器操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  |  | 氨 | 3*3 |  | 定点短时间 |
|  |  |  | 氯化钾溶解槽 监测位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  | 浓缩池巡检位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 精制 | 溶解过滤罐操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 冷却 | 精品冷却罐进料位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  | 精品冷却罐出料位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 进料 | 流化床进料操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 包装 | 包装操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  |  | 总粉尘 | 3*3 |  | 定点短时间 |
|  | 二车间 | 投料 | 硝酸铵打料位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  | 氯化钾投料位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  | 氯化铵包装位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 抽滤 | 抽滤进料位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 浓缩 | 二效蒸发器操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  |  | 氨 | 3*3 |  | 定点短时间 |
|  |  |  | 氯化钾溶解槽 监测位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  | 浓缩池巡检位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 精制 | 溶解过滤罐操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 冷却 | 精品冷却罐进料位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  | 精品冷却罐出料位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 进料 | 流化床进料操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 包装 | 包装操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  |  | 总粉尘 | 3*3 |  | 定点短时间 |
|  | 光电硝酸钾车间 | 精制 | 溶解槽投料位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  |  | 总粉尘 | 3*3 |  | 定点短时间 |
|  |  | 冷却 | 冷却操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 进料 | 流化床进料操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  | 造粒操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  | 包装 | 包装操作位 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  |  | 总粉尘 | 3*3 |  | 定点短时间 |
|  | — | — | 休息室 | 噪声 | 1*1 |  | 定点短时间 |
|  |  |  |  | 总粉尘 | 1*3 |  | 定点短时间 |
|  |  |  |  | 氨 | 1*3 |  | 定点短时间 |

6.3.2职业病危害因素检测结果

### 6.3.2.1 硝酸钾粉尘检测结果与分析

工作场所空气中总粉尘检测及计算结果见下表：

表6-11   工作场所空气中粉尘浓度测定结果表

| 评价 子单元 | 岗位/ 工种 | 采样地点 | 接触 时间 (min) | 15min 检测值CSTE(mg/m3) | CTWA 最大值(mg/m3) | 职业接 触限值 | 峰接触浓度 |  | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PC-TWA (mg/m3) | 3* PC-TWA (mg/m3) | 5* PC-TWA (mg/m3) |  |
| 生产一车间 | 包装 | 包装操作位 | 240 | 0.40~0.79 | 0.41 | / | / | / | / |
|  |  | 休息室 | 480 | <0.04 |  |  |  |  |  |
| 生产二车间 | 包装 | 包装操作位 | 240 | 0.47~0.93 | 0.46 | / | / | / | / |
|  |  | 休息室 | 480 | <0.04 |  |  |  |  |  |
| 光电硝酸钾车间 | 精制 | 溶解槽投料位 | 90 | 0.75~1.69 | 0.28 | / | / | / | / |
|  |  | 休息室 | 270 | <0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 包装 | 包装操作位 | 180 | 1.18~1.87 | 0.59 | / | / | / | / |
|  |  | 休息室 | 180 | <0.04 |  |  |  |  |  |

GBZ2.1-2019中无工作场所空气中硝酸钾职业接触限值，硝酸钾以粉状形式存在，吸入该品粉尘对对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿，因此本次以粉尘形式对该公司工作场所中硝酸钾浓度进行检测，检测浓度供参考。

### 6.3.2.2 氨检测结果与分析

工作场所空气中氨检测及计算结果见下表：

表6-12   工作场所空气中氨浓度测定结果表

| 评价 子单元 | 岗位/ 工种 | 采样地点 | 接触 时间 (min) | 短时间 接触浓度CSTE(mg/m3) | CTWA 最大值(mg/m3) | 职业接触限值 |  | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) |  |
| 生产一车间 | 浓缩 | 二效蒸发器 操作位 | 100 | 0.23~0.44 | 0.16 | 20 | 30 | 符合 |
|  |  | 休息室 | 620 | <0.13 |  |  |  |  |
| 生产二车间 | 浓缩 | 二效蒸发器 操作位 | 100 | 0.19~0.36 | 0.15 | 20 | 30 | 符合 |
|  |  | 休息室 | 620 | <0.13 |  |  |  |  |

由表6-12提示，本次检测场所工人接触氨的8h时间加权平均浓度（CTWA），短时间接触浓度符合均GBZ2.1-2019职业接触限值要求。

### 6.3.2.3噪声检测结果与分析

噪声检测结果及8h等效连续A声级计算结果见下表：

表6-13    各岗位8h等效连续A声级计算结果表

| 评价子单元 | 岗位 | 检测点 | 接触时间 (min/班) | LAeq,Te dB(A) | LEX,8h dB(A) | 接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产一车间 | 投料 | 硝酸铵打料位 | 60 | 83.9 | 81.2 | 85 | 符合 |
|  |  | 氯化钾投料位 | 90 | 84.2 |  |  |  |
|  |  | 氯化铵包装位 | 90 | 84.4 |  |  |  |
|  | 抽滤 | 抽滤进料位 | 300 | 83.3 | 81.3 | 85 | 符合 |
|  | 浓缩 | 二效蒸发器操作位 | 100 | 83.1 | 80.9 | 85 | 符合 |
|  |  | 氯化钾溶解槽监测位 | 100 | 84.5 |  |  |  |
|  |  | 浓缩池巡检位 | 60 | 82.5 |  |  |  |
|  | 精制 | 溶解过滤罐操作位 | 240 | 84.1 | 81.1 | 85 | 符合 |
|  | 冷却 | 精品冷却罐进料位 | 120 | 83.6 | 80.9 | 85 | 符合 |
|  |  | 精品冷却罐出料位 | 120 | 84.1 |  |  |  |
|  | 进料 | 流化床进料操作位 | 240 | 86.7 | 83.7 | 85 | 符合 |
|  | 包装 | 包装操作位 | 240 | 85.8 | 82.8 | 85 | 符合 |
| 生产二车间 | 投料 | 硝酸铵打料位 | 60 | 83.8 | 81.2 | 85 | 符合 |
|  |  | 氯化钾投料位 | 90 | 84.6 |  |  |  |
|  |  | 氯化铵包装位 | 90 | 84.1 |  |  |  |
|  | 抽滤 | 抽滤进料位 | 300 | 84.0 | 82.0 | 85 | 符合 |
|  | 浓缩 | 二效蒸发器操作位 | 100 | 84.4 | 81.4 | 85 | 符合 |
|  |  | 氯化钾溶解槽监测位 | 100 | 84.2 |  |  |  |
|  |  | 浓缩池巡检位 | 60 | 83.3 |  |  |  |
|  | 精制 | 溶解过滤罐操作位 | 240 | 84.0 | 81.0 | 85 | 符合 |
|  | 冷却 | 精品冷却罐进料位 | 120 | 84.1 | 81.0 | 85 | 符合 |
|  |  | 精品冷却罐出料位 | 120 | 83.9 |  |  |  |
|  | 进料 | 流化床进料操作位 | 240 | 87.1 | 84.1 | 85 | 符合 |
|  | 包装 | 包装操作位 | 240 | 86.9 | 83.9 | 85 | 符合 |
| 光电硝酸钾车间 | 精制 | 溶剂槽投料位 | 90 | 80.1 | 72.9 | 85 | 符合 |
|  | 冷却 | 冷却操作位 | 150 | 82.2 | 77.2 | 85 | 符合 |
|  | 进料 | 流化床进料操作位 | 240 | 84.4 | 81.4 | 85 | 符合 |
|  | 包装 | 包装操作位 | 180 | 86.2 | 81.9 | 85 | 符合 |
| / | / | 休息室 | / | 55.4 | - | / | / |

由表6-13提示，本次所检岗位工人接触噪声强度均符合职业接触限值的要求，但除光电硝酸钾车间精制、冷却岗外其余岗位均为噪声作业岗。

对噪声强度较高的岗位检测了噪声频谱，检测结果见表6-14：

表6-14  岗位噪声频谱检测结果汇总表

| 评价 子单元 | 测量位置/ 对象 | LAeq, Te dB(A) | 频程 | 倍频程声压级（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| 一车间 | 流化床进料操作位 | 86.7 | 94.3 |  | 86.3 | 86.0 | 86.5 | 84.3 | 81.8 | 78.1 | 72.8 | 64.5 |
|  | 包装操作位 | 85.8 | 80.3 |  | 84.3 | 84.1 | 86.2 | 81.7 | 80.6 | 77.1 | 73.0 | 65.7 |
| 二车间 | 流化床进料操作位 | 87.1 | 79.9 |  | 83.2 | 81.8 | 88.1 | 85.5 | 83.2 | 80.1 | 74.7 | 85.5 |
|  | 包装操作位 | 86.9 | 78.9 |  | 80.9 | 82.9 | 86.7 | 84.6 | 83.9 | 80.5 | 74.4 | 65.1 |
| 光电硝酸钾车间 | 包装操作位 | 86.2 | 75.6 |  | 80.8 | 79.6 | 81.5 | 85.8 | 84.6 | 80.6 | 74.8 | 66.5 |

根据频谱检测结果，光电硝酸钾车间包装操作位工人接触噪声以中频噪声为主，其余各操作位工人接触噪声以低频噪声为主。

### 6.3.2.5评价检测结果汇总

将本次评价各岗位职业病危害因素检测结果进行汇总分析，具体内容见表6-15。

表6-15  检测结果汇总表

| 序号 | 职业病危害因素 | 检测点位数 | 合格点位数 | 合格率 | 检测岗位数 | 合格岗位数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸钾 | 4 | / | / | 4 | / | / |
| 2 | 氨 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 3 | 噪声 | / | / | / | 18 | 18 | 100% |

6.4近三年主要职业病危害因素检测结果分析

用人单位2020年委托四川中衡检测技术有限公司对生产现场进行了定期检测；2021年委托四川中衡检测技术有限公司对生产现场进行了定期检测。既往职业病危害因素的检测结果见表6-16~17，检测结果汇总分析见表6-18：

表6-16 既往尘毒物质检测结果汇总表

| 车间/工段 | 岗位/工种 | 职业病危害因素 | CTWA (mg/m3) |  | PC-TWA (mg/m3) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 |  |  |
| 生产一车间 | 包装 | 硝酸钾粉尘 | 0.7 | 0.6 | / | / |
| 生产二车间 | 包装 | 硝酸钾粉尘 | 0.9 | 3.1 | / | / |
| 光电硝酸钾车间 | 精制 | 硝酸钾粉尘 | 0.04 | 0.1 | / | / |
|  | 包装 | 硝酸钾粉尘 | 0.7 | 1.0 | / | / |
| 生产一车间 | 浓缩 | 氨 | 0.4 | 0.4 | 20 | 符合 |
| 生产二车间 | 浓缩 | 氨 | 0.4 | 0.3 | 20 | 符合 |

表6-17 既往噪声检测结果

| 车间/工段 | 岗位/工种 | LEX,8hdB(A) |  | 接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 | 2021年 |  |  |
| 生产一车间 | 投料 | 79.2 | 79.5 | 85 | 符合 |
|  | 浓缩 | 80.2 | 80.8 | 85 | 符合 |
|  | 抽滤 | 78.6 | 78.4 | 85 | 符合 |
|  | 精制 | 80.4 | 80.1 | 85 | 符合 |
|  | 冷却 | 79.9 | 79.8 | 85 | 符合 |
|  | 进料 | 79.3 | 79.1 | 85 | 符合 |
|  | 包装 | 79.2 | 79.8 | 85 | 符合 |
| 生产二车间 | 投料 | 79.9 | 79.7 | 85 | 符合 |
|  | 浓缩 | 78.5 | 77.7 | 85 | 符合 |
|  | 抽滤 | 77.0 | 78.8 | 85 | 符合 |
|  | 精制 | 80.4 | 80.1 | 85 | 符合 |
|  | 冷却 | 81.9 | 81.9 | 85 | 符合 |
|  | 进料 | 78.2 | 77.5 | 85 | 符合 |
|  | 包装 | 76.2 | 78.1 | 85 | 符合 |
| 光电硝酸钾车间 | 精制 | 66.9 | 67.8 | 85 | 符合 |
|  | 冷却 | 73.6 | 74.8 | 85 | 符合 |
|  | 进料 | 78.5 | 78.9 | 85 | 符合 |
|  | 包装 | 78.6 | 76.5 | 85 | 符合 |

表6-18    既往职业病危害因素检测结果汇总分析

| 序号 | 职业病危害因素 | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 动态分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格率 | 超标 岗位 | 合格率 | 超标 岗位 | 合格率 | 超标 岗位 |  |
| 1 | 硝酸钾 粉尘 | 100% | 无 | 100% | 无 | 100% | 无 | 用人单位近三次粉尘检测结果波动较小 |
| 2 | 氨 | 100% | 无 | 100% | 无 | 100% | 无 | 用人单位近三次氨检测结果均符合职业接触限值的要求，且波动较小 |
| 3 | 噪声 | 100% | 无 | 100% | 无 | 100% | 无 | 用人单位近三年噪声检测结果均合格，且波动较小 |

6.5主要职业病危害因素及其关键控制点

- 硝酸钾：该公司生产运行过程中硝酸钾粉尘主要来自硝酸钾包装、投料过程，主要成份为硝酸钾，接触机会较大，接触时间较长，对人体危害较大，因此本次评价将其作为主要职业病危害因素。

- 硝酸氨：该公司生产运行过程中硝酸铵为主要原料之一，采用液体硝酸铵，通过管道输送，工人接触机会小，因此本次评价将其作为次要职业病危害因素。

- 氨：该公司生产运行过程中氨主要来自二效蒸发系统母液受热分解，二效蒸发系统为密闭系统，尾端采用大量水喷淋，接触几率较小，结合本次检测结果，本次评价将其作为次要职业病危害因素。

- 尿素：该公司生产运行过程中尿素主要来自大量元素水溶肥生产原料，采用人工投料方式，工人接触机会较大，因此本次评价将其作为主要职业病危害因素。

- 氯化铵：该公司生产运行过程中氯化铵为副产品，该品对皮肤、粘膜有刺激性，生产过程中采用人工包装方式，工人接触机会较大，因此本次评价将其作为主要职业病危害因素。

- 高温及热辐射：该公司生产运行过程中高温主要来自溶解、烘干等作业过程，产生环节多，接触人数多，接触机会较大，因此本次评价将其作为主要职业病危害因素。

- 噪声：该公司生产运行过程中噪声主要来自设备运转，产生环节较多，接触人数多，接触时间长，且根据本次评价检测结果，作业岗位多为噪声作业岗，因此本次评价将其作为主要的职业病危害因素。

- 维修过程产生的职业病危害因素：该公司在设备维修过程中有少量焊接打磨作业，产生的职业病危害因素有电焊烟尘、砂轮磨尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、电焊弧光、手传振动，焊接打磨频率低，焊接量小，接触人数少，维修间通风良好，因此本次评价将其作为次要职业病危害因素。

- 锅炉房产生的职业病危害因素：该公司锅炉为燃气锅炉，产生的职业病危害因素有甲烷、一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温及热辐射，但目前用人单位生产用蒸汽由邻厂通过管道供给，燃气锅炉仅做备用，使用频率低，因此本次评价将其作为次要职业病危害因素。

- 污水处理过程产生的职业病危害因素：该公司设有一座生活污水处理站，10m3/d一体化生活污水处理设备一座，可能产生的职业病危害因素有噪声、氨、硫化氢，污水处理量较小，仅由维修工进行巡检，因此本次评价将其作为次要职业病危害因素。

- 化验过程中产生的职业病危害因素：该公司化验过程中产生的职业病危害因素主要有氢氧化钠、甲醛，但使用量较小，且配置频率低，因此本次评价将其作为次要职业病危害因素。

结合该公司的有关资料和现场调查结果，该公司各主要职业病危害因素关键控制点见表6-19。

表6-19   关键职业病危害因素及其关键控制点

| 序号 | 危害因素分类 | 主要职业病危害因素 | 关键控制岗位 |  | 关键控制点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学因素 | 硝酸钾 | 生产一车间 | 包装 | 包装操作位 |
|  |  |  | 生产二车间 | 包装 | 包装操作位 |
|  |  |  | 光电硝酸钾车间 | 精制 | 溶解槽投料位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
|  |  |  | 大量元素水溶肥车间 | 投料 | 投料操作位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
|  |  | 氯化铵 | 生产一车间 | 投料 | 氯化铵包装位 |
|  |  |  | 生产二车间 | 投料 | 氯化铵包装位 |
|  |  | 尿素 | 大量元素水溶肥车间 | 投料 | 投料操作位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
| 2 | 物理因素 | 噪声 | 生产一车间 | 投料 | 硝酸铵打料位、氯化钾投料位、氯化铵包装位 |
|  |  |  |  | 抽滤 | 抽滤进料位 |
|  |  |  |  | 浓缩 | 二效蒸发器操作位、氯化钾溶解槽监测位、浓缩池巡检位 |
|  |  |  |  | 精制 | 溶解过滤罐操作位 |
|  |  |  |  | 冷却 | 精品冷却罐进料位、精品冷却罐出料位 |
|  |  |  |  | 进料 | 流化床进料操作位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
|  |  |  | 生产二车间 | 投料 | 硝酸铵打料位、氯化钾投料位、氯化铵包装位 |
|  |  |  |  | 抽滤 | 抽滤进料位 |
|  |  |  |  | 浓缩 | 二效蒸发器操作位、氯化钾溶解槽监测位、浓缩池巡检位 |
|  |  |  |  | 精制 | 溶解过滤罐操作位 |
|  |  |  |  | 冷却 | 精品冷却罐进料位、精品冷却罐出料位 |
|  |  |  |  | 进料 | 流化床进料操作位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
|  |  |  | 光电硝酸钾 车间 | 进料 | 流化床进料操作位、 造粒操作位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
| 注：高温经高温季节检测后根据检测值确定关键控制岗位及关键控制点。 |  |  |  |  |  |

7职业病防护设施和应急救援设施

该公司根据生产过程中产生的职业病危害因素性质和工艺特点，制定出各岗位针对性的岗位管理制度、粉尘和毒物操作方法及规程、安全规程等软件措施，同时结合各岗位工艺特点和产生的职业病危害因素设置了防护设施。具体防护设施设置情况如下：

7.1职业病防护设施和应急救援设施的设置情况

7.1.1防护设施设置及运行情况

7.1.1.1防尘毒措施/设施

- 在总平面布局上，将生产区与非生产区分开布置，减少生产区产生的有毒有害物质对办公区的影响；生产区根据生产工艺流程进行分区布置，减小生产过程中产生的有毒有害物质叠加和联合作业；

- 生产车间设置宽大出入口有利于车间自然通风，并设置轴流风扇进行机械通风，加强车间空气对流，防止产生的有毒有害物质聚集；

- 在生产一车间、生产二车间、光电硝酸钾车间震动流化床干燥段设置了旋风除尘器、水幕除尘器对硫化床干燥机成品包装过程中产生的粉尘进行捕集，有效的降低了硝酸钾粉尘对作业人员的影响；

- 二效蒸发系统为密闭系统，尾端采用大量水喷淋，有效减少氨气逸散至周围空气中；

- 在大量元素水溶肥车间投料设置旋风除尘器对产生的粉尘进行捕集；

- 化验室配置了专门的气瓶柜，在火焰原子吸收分光光度计上方配置排风罩，可有效的减少乙炔气泄漏和燃烧时产生的废气对化验员的危害；

- 为接触粉尘作业人员配置了3M9001型防尘口罩。

7.1.1.2防噪措施/设施

（1）在满足生产工艺的条件下，尽量选用行业通用的低噪声设备；

（2）震动流化床底部设置减振基础，风机外加防噪罩，管道之间采用柔性连接，可有效降低设备运转时产生的噪声及噪声的传播；

（3）为作业人员配备了3M1100型防噪耳塞。

7.1.1.3防高温措施/设施

（1）生产车间设置宽大出入口有利于车间自然通风，并设置轴流风扇进行机械通风，加强车间空气对流，降低作业场所的温度；

（2）在生产区附近设置休息室，休息室内设置饮水机；

（3）在夏季为作业人员发放防暑降温药品、饮品。

7.1.1.4职业病危害防护设施运行情况

该公司所设置的主要职业病危害防护设施及其运行情况调查结果见表7-1。

表7-1  主要职业病危害防护设施设置及运行情况

| 防护设施名称 | 主要参数 | 设置地点 | 数量 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋风除尘器 | 风量35400m3/h | 生产一车间流化干燥床旁 | 1套 | 正常运行 |
| 旋风除尘器 | 风量16400m3/h | 生产二车间流化干燥床旁 | 1套 | 正常运行 |
| 旋风除尘器 | 风量20400m3/h | 光电硝酸钾车间流化干燥床旁 | 4套 | 正常运行 |
| 旋风除尘器 | 风量4400m3/h | 大量元素水溶肥车间 | 1套 | 正常运行 |
| 水幕除尘器 | 2T/h | 生产一车间流化干燥床旁 | 1套 | 正常运行 |
| 水幕除尘器 | 1T/h | 生产二车间流化干燥床旁 | 1套 | 正常运行 |
| 水幕除尘器 | 1T/h | 光电硝酸钾车间流化干燥床旁 | 1套 | 正常运行 |
| 轴流风扇 | 300# | 生产车间工人操作位 | 14台 | 夏季使用 |

### 7.1.2应急救援设施设置及运行情况

### 7.1.2.1该项目可引起急性中毒或急性损伤的职业病危害因素

根据职业病分类和目录（国卫疾控发[2013]48号）及用人单位提供的资料及现场调查综合分析，确定用人单位可能产生急性职业中毒或急性损伤的作业环节如表7-2所示。

表7-2用人单位可能引发急性职业中毒和急性损伤事故

| 序号 | 可能发生的急性 卫生事故 | 作业场所 | 应急因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业性中暑、烫伤 | 生产一车间、生产二车间、光电硝酸钾车间、大量元素水溶肥车间 | 高温 |
| 2 | 职业性急性一氧化碳中毒 | 锅炉房 | 一氧化碳 |
| 3 | 窒息 | 锅炉房 | 甲烷 |
| 4 | 职业性急性氨气中毒 | 二效蒸发器旁 | 氨 |
| 5 | 窒息、中毒 | 锅炉、反应器内部 | 受限空间作业 |

### 7.1.2.2应急救援预案

为了规范公司职业病危害事故的调查处理，及时有效地控制职业病危害事故，减轻职业病危害事故造成的损害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失，用人单位根据国家相关法律、法规编制了《四川省什邡市农科化工有限公司危险化学品事故应急救援预案》，设置了应急组织，明确了应急组织各组员职责、事故报告程序等内容。制定了《职业病危害应急救援与管理制度》。

7.1.2.3应急救援设施

该公司所配置的主要应急救援设施及设备见表7-3。

表7-3 应急救援设施及设备一览表

| 序号 | 设施及设备名称 | 数量 | 设置/存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品箱(医用酒精、碘伏、脱脂棉花、烫伤软膏、创可贴、风油精、藿香正气液、眼药膏等) | 1个 | 门卫室 |
| 2 | 冲淋洗眼器 | 3个 | 一车间与二车间之间、硝酸铵罐区旁 |
| 3 | 围堰 | / | 硝酸铵罐区 |
| 4 | 微型消防站（过滤式消防自救呼吸器、消防水枪、消防水带、消防铲、消防栓、推车式干粉灭火器、消防服等） | 1座 | 门卫室旁 |
| 5 | 氨气报警器 | 2个 | 二效蒸发器旁 |
| 6 | 天然气报警器 | 2个 | 锅炉房 |

7.1.2.4急救场所及应急通道

该公司不单独设置急救场所，车间外物流通道能满足施救要求；该公司厂区形成了环形消防通道，主通道路宽12m，次通道路宽6m。厂房周围有道路与市区主干道相通，能有效的组织应急救援物资转运、人员疏散、救援力量的达到。

7.1.2.5应急医院

该公司与什邡市禾丰镇卫生院签订医疗救护协议。

7.1.2.6应急救援的培训、演练

据调查，该公司定期组织应急演练，于2022年1月13日在生产厂区内组织了一次急性中毒事故应急救援演练，演练了应急报警、现场处置等相关过程。

7.2职业病防护设施的维护情况

该公司设有维修人员定期对防护设施使用情况、防护效果等进行维护，达不到要求的防护设施将进行更新，保证防护效果达到预期。通排风、抽风、除尘设施及防护器材等设施清洁、保养的基本维护由维修人员定期进行维护，重大维护联系销售厂家进行维护。

7.3职业病防护设施和应急救援设施评价

7.3.1职业病防护措施评价

该公司通过合理分区布置生产设备，采取工程防护各项措施，且定期对防护设施进行维护，尽量避免各种危害因素交叉影响，能降低工作场所职业病危害因素的浓（强）度，减少对工人身心健康的影响。同时根据现场调查，该项目的防噪、防毒设施运行良好。该项目职业病危害防护措施检查结果见表7-4。

表7-4  防护措施评价检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防尘、毒 |  |  |  |  |
| 1 | 优先采用先进的生产工艺、技术和无毒（害）或低毒（害）的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素；对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物的特性，参照GBZ/T194的规定设计相应的防尘、防毒通风控制措施，使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合GBZ2.1要求；如预期劳动者接触浓度不符合要求的，应根据实际接触情况，参考GBZ/T195、GB/T18664的要求同时设计有效的个人防护措施。 | GBZ1-2010 6.1.1 | 该公司在生产车间设置有防尘毒设施，本次评价检测结果显示，劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合GBZ2.1要求。 | 符合 |
| 2 | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿式抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、防尘方式。 | GBZ1-2010 6.1.1.3 | 该公司对逸散粉尘的硝酸钾干燥、包装、投料等过程设置旋风除尘器、水幕除尘器对尘源进行控制。 | 符合 |
| 3 | 工作场所粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所应与其他工作场所隔离。 | GBZ1-2010 6.1.4 | 该公司主要生产厂房通风良好，有利于有害物质扩散，不宜在车间聚集。 | 符合 |
| 4 | 应结合生产工艺和毒物特性，在有可能发生急性职业中毒的工作场所，根据自动报警装置技术发展水平设计自动报警或检测装置。 - 检测报警点应根据 GBZ/T233的要求，设在存在、生产或使用有毒气体的工作地点，包括可能释放高毒、剧毒气体的作业场所，可能大量释放或容易聚集的其他有毒气体的工作地点也应设置检测报警点。2）应设置有毒气体检测报警仪的工作地点，宜采用固定式，当不具备设置固定式的条件时，应配置便携式检测报警仪。 3）毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少设警报值和高报值。预报值为MAC或PC-STEL的1/2，无PC-STEL的化学物质，警报值可设在相应超限倍数值的1/2；警报值为MAC或PC-STEL值，无PC-STEL的化学物质，警报值可设在相应的超限倍数值；高报值应综合考虑有毒气体毒性、作业人员情况、事故后果、工艺设备等各种因素后设定。 | GBZ1-2010 6.1.6 | 该公司在生产一车间、二车间设置氨报警器，在锅炉房报警装置。 | 符合 |
| 5 | 可能存在或产生有毒物质的工作场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点配备现场急救用品，设置冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。泄险区应低位设置且有防透水层，泄漏物质和冲洗水应集中纳入工业废水处理系统。 | GBZ1-2010 6.1.7 | 该公司在生产一车间与二车间之间设置两台冲淋洗眼器，在硝酸铵罐区旁设置一台冲淋洗眼器，在二车间二效蒸发器顶部设置风向标，在门卫室设置应急药箱。 | 符合 |
| 6 | 在液体毒性危害严重的作业场所， 应设计洗眼器、淋冼器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。 | HG 20571- 2014 5.1.6 | 该公司在生产一车间与二车间之间设置两台冲淋洗眼器，在硝酸铵罐区旁设置一台冲淋洗眼器，服务半径均小于15m。 | 符合 |
| 7 | 散发有毒有害物质的工作场所，应用密闭的方法防止逸散，在密闭不严或不能密闭之处，应安装通风排毒设施维持负压操作，并将逸散的有毒有害物质排出。 | GBZ/T 194-2007 6.1.4 | 该公司散发有毒有害物质的工作场所，采用密闭的方法防止逸散，在密闭不严或不能密闭之处，安装通风排毒设施并将逸散的有毒有害物质排出。 | 符合 |
| 二、防噪减振 |  |  |  |  |
| 8 | 工业企业噪声控制应按GBJ87设计，对生产工艺、操作维修、降噪效果进行综合分析，采用行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法。对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符GBZ2.2的要求。采用工程控制技术措施仍达不到GBZ2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。 | GBZ1-2010 6.3.1.1 HG 20571-2014 5.3.1 | 该公司产生噪声、振动较大的设备安装减振基础，从声源上进行控制。 | 符合 |
| 9 | 工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。 | GBZ1-2010 6.3.1.3 | 该公司主要设备已选用噪声相对较低的设备。 | 符合 |
| 10 | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | GBZ1-2010 6.3.1.4 HG 20571-2014 5.3.5 | 该公司产生噪声较高的设备如震动流化床、风机、泵等采取有减振、降噪和隔声措施。 | 符合 |
| 11 | 化工企业噪声(或振动)控制设计应根据生产工艺特点和设备性质，采取综合防治措施，采用新工艺、新技术、新设备以及生产过程机械化、自动化和密闭化，实现远距离或隔离操作。 | HG 20571- 2014 5.3.2 | 受生产工艺限制，包装、投料作业为人工操作，溶解槽等部分设备仍为敞开式，生产未实现远距离或隔离操作。 | 不符合 |
| 三、防暑措施 |  |  |  |  |
| 12 | 热源应尽量布置在车间外面；采用热压为主的自然通风时，热源应尽量布置在天窗下方；采用穿堂风为主的自然通风时，热源应尽量布置在夏季主导风向的下风侧；热源布置应便于采用各种有效的隔热及降温措施。 | GBZ1-2010 6.2.1.8 | 该公司主要生产厂房通风良好，有利于热空气扩散。 | 符合 |

按照《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010、《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）的要求，在职业病危害防护设施检查表中检查了12项内容，其中11项符合，1项不符合。不符合项为：受生产工艺限制，包装、投料作业为人工操作，溶解槽等部分设备仍为敞开式，生产未实现远距离或隔离操作。

7.3.2应急救援措施评价

四川省什邡市农科化工有限公司《四川省什邡市农科化工有限公司危险化学品事故应急救援预案》，设置了应急组织，明确了应急组织各组员职责、事故报告程序等内容。制定了《职业病危害应急救援与管理制度》。建议用人单位根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020编制《职业病危害事故应急救援预案》，并针对接触的职业病危害因素，编制相应的专项应急救援预案或方案并定期进行应急救援演练并做好演练记录和总结。

8职业健康监护

四川省什邡市农科化工有限公司制定了《作业人员职业健康监护档案管理制度》，确定职业危害岗位及人员分布状况，进行新员工入职前的职业危害告知，负责岗前、岗中和离岗的职业健康体检。

8.1职业健康监护情况

根据现场调查，该公司2020年9月安排接触职业病危害因素的工人在什邡市疾病预防控制中心进行了职业健康体检，未检出职业禁忌证及疑似职业病；2021年12月安排接触职业病危害因素的工人在什邡仁恒医院进行了职业健康体检，未检出职业禁忌证及疑似职业病；2023年3月安排接触职业病危害因素的工人在什邡仁恒医院进行了职业健康体检，未检出职业禁忌证及疑似职业病。

本次按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）有关规定，结合用人单位作业人员接触职业病危害因素情况、本次检测结果及职业健康检查报告综合分析，近三次职业健康体检结果汇总分析见表8-1，2023年体检的基本情况统计见表8-2。

表8-1   近三次职业健康体检结果汇总分析

| 体检 年度 | 体检机构 | 体检 类别 | 体检因素 | 体检人数 | 体检结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 什邡市疾病预防控制中心 | 在岗、岗前 | 氨、其他粉尘、电焊烟尘、噪声、电工作业 | 69人 | 未检出职业禁忌证及疑似职业病 |
| 2021 | 什邡仁恒医院 | 在岗 | 氨、其他粉尘、电焊烟尘、噪声、电工作业 | 75人 | 未检出职业禁忌证及疑似职业病 |
| 2023 | 什邡仁恒医院 | 在岗 | 氨、其他粉尘、电焊烟尘、噪声、甲醛、电工作业 | 69人 | 未检出职业禁忌证及疑似职业病 |

表8-2   2023年职业健康检查情况

| 评价 单元 | 岗位/ 工种 | 应检 人数 | 实检 人数 | 体检 类别 | 应检职业病危害因素 | 实检职业病危害因素 | 机构体检结论及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 单元 | 投料 | 12 | 12 | 在岗 | 噪声、高温 | 其他粉尘、氨 | 未检出职业禁忌证及疑似职业病，可继续从事目前岗位工作 |
|  | 浓缩 | 6 | 5 | 在岗 | 噪声、高温、氨 | 氨 |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 其他粉尘、氨 |  |
|  | 抽滤 | 8 | 8 | 在岗 | 噪声 | 氨、噪声 |  |
|  | 精制 | 6 | 6 | 在岗 | 噪声 | 噪声 |  |
|  | 冷却 | 6 | 6 | 在岗 | 噪声 | 噪声 |  |
|  | 进料 | 6 | 6 | 在岗 | 噪声、高温 | 其他粉尘、氨 |  |
|  | 包装 | 9 | 9 | 在岗 | 噪声 | 其他粉尘、氨 |  |
| 辅助 生产 | 化验 | 2 | 2 | 在岗 | 甲醛 | 甲醛 |  |
|  | 机修 | 5 | 5 | 在岗 | 电焊烟尘、电焊弧光、锰及其化合物 | 电焊烟尘 |  |
|  | 电工 | 1 | 1 | 在岗 | 电工作业 | 电工作业 |  |
|  | 司炉 | 2 | 2 | 在岗 | 噪声 | 噪声 |  |
|  | 中控 | 3 | 3 | 在岗 | 噪声、高温、氨 | 其他粉尘、氨、噪声 |  |
|  | 叉车 | / | 2 | 在岗 | / | 其他粉尘 |  |
|  | 光电硝酸钾车间班长 | 1 | 1 | 在岗 | 噪声、高温 | 其他粉尘、氨 |  |

### 8.1.3职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人的处置情况

用人单位制定的《作业人员职业健康监护档案管理制度》中规定，体检中发现有职业禁忌证或有从事与职业相关的异常损害的员工应调离原作业岗位，并妥善安置；发现异常损害或需要复查的，应如实告知员工本人，并按照体检机构要求的建议，进行复查或医学观察、治疗，所需费用由单位承担。用人单位近三次职业健康检测中均未检出疑似职业病及职业禁忌证。

8.2职业健康监护评价

（1）体检医院：经对体检报告分析后认为，近三年体检机构具有职业健康检查资质，职业健康监护体检报告真实有效，符合GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求；

（2）体检类型：根据用人单位提供的体检结果，用人单位进行了岗前体检、在岗期间体检职业健康体检，基本符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第49号）相关规定；

（3）体检率：根据用人单位提供相关资料，2020年应检人数69人，体检人数69人，体检率达到100%；2022年应检人数75人，体检人数75人，体检率达到100%；2023年接触职业病危害应检人数67人，实检人数67人，体检率达到100%，另有2名叉车工参加体检；

（4）体检的危害因素：根据用人单位近三年体检资料，岗位工人的监护因素包括氨、其他粉尘、电焊烟尘、甲醛、噪声等，岗位工人的监护因素应包括氨、电焊烟尘、锰及其化合物、甲醛、噪声、高温，未覆盖所有应进行职业健康检查的项目，不符合《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）相关规定；

（5）职业健康检查结果告知：该公司每次检查结果均通知劳动者本人，为工人提供体检报告复印件，工人在体检报告领取单上签字确认，符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第49号）;

（6）职业健康监护档案：用人单位由人力资源部按照一人一档的要求建立了工人职业健康监护档案，工人的监护因素、体检周期、异常处理措施和诊断工作程序均按照法律法规相关要求开展，用人单位职业健康监护情况符合《中华人民共和国职业病防治法》、国家安全生产监督管理总局令第49号《用人单位职业健康监护监督管理办法》和GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》等法律法规的要求。

9个人防护用品调查与评价

9.1防护用品配置种类、数量及参数调查

四川省什邡市农科化工有限公司制定了《职业病防护用品管理制度》，根据《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健[2018]3号）、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）、《呼吸防护用品的选择、使用和维护》（GB/T18664-2002）、《护听器选择指南》（GB/T23466-2009）等相关要求为员工配备了个人防护用品。

通过检查该公司的实际在岗工人配置、使用情况与劳动用品发放记录判定其个人防护用品的管理、执行情况。各岗位工人配备种类和更换周期见表9-1。

表9-1   用人单位岗位劳动防护用品发放及执行情况

| 工种/岗位 |  | 个人防护用品名称及型号 | 发放周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间操作工 | 投料 浓缩 抽滤 精制 冷却 进料 包装 | 工作服 | 2/年/人 | 具体岗位发放 用品有增减 |
|  |  | 安全帽 | 1/年/人 |  |
|  |  | 防护眼镜 | 1/年/人 |  |
|  |  | 劳保鞋 | 1/年/人 |  |
|  |  | 3M9001防尘口罩 | 2/季/人 |  |
|  |  | 3M1100耳塞 | 1/季/人 |  |
|  |  | 耐酸碱手套 | 3/季/人 |  |
|  |  | 防化学围裙 | 1/季/人 |  |
|  |  | 三防雨鞋 | 1/年/人 |  |
| 生产 辅助工 | 装卸 中控 化验 库管 叉车 电工 司炉 机修 | 工作服 | 2/年/人 |  |
|  |  | 安全帽 | 1/年/人 |  |
|  |  | 劳保鞋 | 1/年/人 |  |
|  |  | 棉纱手套 | 3/月/人 |  |
|  |  | 耐酸碱手套 | 3/季/人 |  |
|  |  | 三防雨鞋 | 1/年/人 |  |
|  | 机修 | 3M9501防尘口罩 | 2/季/人 |  |
|  |  | 焊工面罩 | 1/季/人 |  |
|  |  | 焊工手套 | 1/季/人 |  |

9.2 防护用品使用评价

### 9.2.1个人防护用品管理制度及执行情况评价

根据现场调查，四川省什邡市农科化工有限公司严格按照《职业病防护用品管理制度》的要求对个人防护用品实施管理，按时、按量将个人防护用品发放至劳动者手中，建立了个人防护用品发放台账并严格要求、督促工人作业时进行佩戴。现场调查及检测期间工人作业时按要求佩戴个人防护用品。

### 9.2.2个人防护用品符合性及有效性评价

### 9.2.1个人防护用品符合性评价

根据《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健2018年3号令）、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020、《呼吸防护用品的选择、使用和维护》（GB/T18664-2002）、《护听器选择指南》（GB/T23466-2009）等相关要求，结合本次检测用人单位作业人员接触职业病危害因素情况，用人单位配发的个人防护用品符合性分析情况见表9-2。

表9-2  个人防护用品符合性分析

| 评价 子单元 | 岗位 名称 | 重点针对防护的职业病危害/作业 | 应配发的个人防护用品种类 | 实际配发情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产一车间、生产二车间 | 投料 | 噪声、高温、硝酸铵、氯化铵 | 防噪耳塞、防护手套、防尘口罩、护目镜 | 工作服、安全帽、防护眼镜、劳保鞋、3M9001防尘口罩、3M1100耳塞、耐酸碱手套、防化学围裙、三防雨鞋 | 符合 |
|  | 抽滤 | 噪声 | 防噪耳塞 |  | 符合 |
|  | 浓缩 | 噪声、高温 | 防噪耳塞 |  | 符合 |
|  | 精制 | 噪声 | 防噪耳塞 |  | 符合 |
|  | 冷却 | 噪声 | 防噪耳塞 |  | 符合 |
|  | 进料 | 噪声、高温、硝酸钾 | 防噪耳塞、防护手套、防尘口罩、护目镜 |  | 符合 |
|  | 包装 | 噪声、硝酸钾 | 防噪耳塞、防护手套、防尘口罩、护目镜 |  | 符合 |
| 辅助单元 | 化验 | 甲醛、氢氧化钠 | 防护手套 | 工作服、安全帽、劳保鞋、棉纱手套、耐酸碱手套、三防雨鞋 | 符合 |
|  | 机修 | 焊接作业 | 焊接面罩、焊接手套、防尘口罩 | 焊工面罩、焊工手套、3M9501防尘口罩 | 符合 |

### 9.2.2个人防护用品有效性评价

根据国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范（安监总厅安健[2018]3号）附件2《呼吸器和护听器的选用》，结合各工作场所职业病危害因素检测结果，分析如下：

1、呼吸防护用品的评价

用人单位接触的尘毒物质主要有硝酸钾粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物等，为作业人员3M9001防尘口罩、3M9501防尘口罩，符合防护要求。结合本次检测结果，用人单位只要按时更换失效的口罩，配发的防尘毒用品的防护能力能够满足职业病防治工作的要求。

2、听力防护用品：

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健[2018]3号）附件2“呼吸器和护听器的选用”中规定劳动者暴露于工作场所80dB≤LEX，8h＜85dB的用人单位应根据劳动者需求为其配备适用的护听器；劳动者暴露于工作场所LEX，8h≥85dB的用人单位应为劳动者配备适用的护听器，并指导劳动者正确佩戴和使用。劳动者暴露于工作场所LEX,8h为85～95dB的应选用护听器SNR为17～34dB的耳塞或耳罩。

结合本次检测结果，各岗位劳动者接触噪声的8h等效A声级为72.9~84.1dB(A)，用人单位为劳动者配备了3M1100耳塞，根据劳动者需求进行发放，符合相关要求。

10辅助用室

10.1辅助用室设置情况

按照GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》中的有关规定，对该公司卫生学特征进行分析，分级标准见表10-1。

表10-1  车间卫生特征分级

| 卫生特征 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 极易经皮肤吸收引起中毒的剧毒物质（如有机磷、三硝机基甲苯、四乙基铅等） | 易经皮肤吸收或有恶臭的物质，或高毒物质（如丙烯氰、吡啶、苯酚等） | 其他 毒物 | 不接触有害物质或粉尘，不污染或轻度污染身体（如仪表、金属冷加工、机械加工等） |
| 粉尘 |  | 严重污染全身或皮肤有刺激性的粉尘（如炭黑、玻璃棉）等 | 一般粉尘 （棉尘） |  |
| 其他 | 处理传染性材料、动物原料（如皮毛等） | 高温作业、井下作业 | 体力劳动强度Ⅲ级或Ⅳ级 |  |
| 注：虽易经皮护吸收，但易挥发的有毒物质（如苯等）可按3级确定。 |  |  |  |  |

根据企业的生产工艺、接触的有害物质、接触时间等综合分析，企业各车间卫生特征分级情况见表10-2。

表10-2  各车间卫生特征分级情况

| 车间名称 | 车间卫生特征分级 |
| --- | --- |
| 生产一车间 | 2级 |
| 生产二车间 | 2级 |
| 光电硝酸钾车间 | 2级 |
| 大量元素水溶肥车间 | 3级 |

根据GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》中有关规定，2级和3级卫生特征车间应配备的辅助性卫生设施设置的标准见表10-3、10-4。

表10-3  2级卫生特征车间辅助性卫生设施设置标准

| 辅助性卫生设施 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 浴室 | 车间附近 | 每个淋浴器使用人数6人（上限值），4个～6个淋浴器设一具盥洗器；不得设置浴池 |
| 更/存衣室 | 车间附近 | 便服室、工作服室可同室分柜存放 |
| 休息室或休息区 |  | 休息室内应设置清洁饮水设施 |
| 盥洗设备 | 车间附近 | 每个水龙头使用人数20～30人 |
| 男厕所 | 靠近工作地点 | 100人以下，每25人设1个蹲位；100人以上每增50人增设1个蹲位，小便器与蹲位数同 |
| 女厕所 | 靠近工作地点 | 100人以下，每15人设1个～2个蹲位；100人以上每增30人增设1个蹲位 |

表10-4  3级卫生特征车间辅助性卫生设施设置标准

| 辅助性卫生设施 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 浴室 | 车间附近或厂区 | 每个淋浴器使用人数9人（上限值），4个～6个淋浴器设一具盥洗器 |
| 更/存衣室 | 车间附近 | 便服室、工作服室可同柜分层存放 |
| 休息室或休息区 |  | 休息室内应设置清洁饮水设施 |
| 盥洗设备 | 车间附近 | 每个水龙头使用人数31～40人 |
| 男厕所 | 靠近工作地点 | 100人以下，每25人设1个蹲位；100人以上每增50人增设1个蹲位，小便器与蹲位数同 |
| 女厕所 | 靠近工作地点 | 100人以下，每15人设1个～2个蹲位；100人以上每增30人增设1个蹲位 |

辅助用室现场调查情况见表10-5。

表10-5    辅助用室设置情况

| 辅助用室名称 | 设置地点 | 设置情况 |
| --- | --- | --- |
| 男浴室 | 锅炉房旁 | 浴室内设置 5 个淋浴器 |
| 盥洗设备 | 中控室旁 | 设置1个洗手水龙头 |
| 女厕所 | 办公区 | 各设置1各女厕所，办公区设置 2个蹲位 |
| 男厕所 | 办公区 | 各设置1各男厕所，办公区设置 2个蹲位 |
| 休息室 | 机修房旁 | 设置1台饮水机，挂壁摇头扇 |
| 更衣室 | 办公区后方 | 设置7间更衣室 |

10.2辅助用室评价

根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)中对辅助用室的要求，结合用人单位的实际情况，采用检查表法对用人单位辅助用室进行分析评价，检查结果见表10-6。

表10-6 辅助用室检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间卫生特征等级1级、2级的车间应设置浴室；3级的车间宜在车间附近或厂区设置集中浴室；4级的车间可在厂区或居住区设置集中浴室。浴室可有更衣间、洗浴间和管理间组成。 | GBZ1-2010 第7.2.2.1条 | 该公司在锅炉房旁设置浴室。 | 符合 |
| 2 | 浴室内一般按4-6个淋浴器设一具盥洗器。淋浴器的数量：2级卫生特征车间每个淋浴器使用人数不得多于6人，3级的车间每个淋浴器的使用人数不得超过9个。 | GBZ1-2010 第7.2.2.2条 | 该公司每班每个淋浴器使用人数不超过6人。 | 符合 |
| 4 | 车间内应设置盥洗室或盥洗设备，卫生特征级别为1级、2级的车间内应设盥洗室或盥洗设备，每个盥洗水龙头使用人数为20-30人；特征级别为3级、4级的车间每个盥洗水龙头的使用人数应不超过40人。 | GBZ1-2010 第7.2.4.1条 | 该公司每班每个盥洗水龙头使用人数不超过30人。 | 符合 |
| 5 | 应根据生产特点和实际需要设置休息室或休息区。休息室内应设置清洁饮水设施。 | GBZ1-2010 第7.3.2条 | 该公司厂区内设休息室，并设有清洁饮水装置。 | 符合 |
| 6 | 男厕所：劳动定员男职工人数＜100 人的工作场所可按25人设1个蹲位；＞100人的工作场所每增50人增设1个蹲位。小便器的数量与蹲位的数量相同。 | GBZ1-2010 第7.3.4.1条 | 该公司共有男职工83人，单班最多小于50人，男厕所共设置有2个蹲位。 | 符合 |
| 7 | 女厕所：劳动定员女职工人数＜100 人的工作场所可按15人设1个～2个蹲位；＞100人的工作场所，每增30人，增设1个蹲位。 | GBZ1-2010 第7.3.4.2条 | 该公司共有女职工10人，女厕所共设置有2个蹲位。 | 符合 |
| 8 | 人数最多班组女工>100人的工业企业，应设妇女卫生室。 | GBZ1-1010 第7.4.1条 | 该公司人数最多班组女工小于100人。 | 符合 |

用人单位辅助性卫生设施满足GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》对2级、3级卫生特征车间辅助性卫生设施设置的要求。

11职业卫生管理

11.1职业卫生管理组织机构

11.1.1职业卫生管理组织机构

根据调查，该公司成立了职业卫生管理机构并成立了职业卫生领导小组，并建立了《职业病危害防治责任制度》，任命1名专职的职业卫生管理人员，负责职业病防治工作的具体实施；其他各部门负责积极配合管理人员落实各项职业病防治工作。

### 11.1.2职业病防治工作计划与实施方案及执行情况

根据调查，企业近年来制订有职业病防治工作计划与实施方案，并在实际工作中开展职业健康专项管理工作，如定期进行职业病危害因素定期检测，定期组织工人进行职业健康检查等。

11.2 职业卫生管理制度

该公司根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）、《职业病危害项目申报办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第48号)、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号）等法律法规的相关要求，制定有《职业病危害防治责任制度》、《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》等13项职业卫生管理制度及相关操作规程，从职业健康安全等全方面进行管理控制。本次对该公司的职业卫生管理情况现场调查时的实际情况见表11-1。

表11-1   职业卫生管理制度及落实情况

| 序号 | 制度 | 主要内容 | 用人单位实施情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业病危害警示与告知制度 | 主要阐明企业职业危害的告知形式、告知控制程序和告知内容等 | 该公司在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。 |
| 2 | 职业病危害项目申报制度 | 主要包括企业职业危害的申报项目和申报内容 | 该公司定期进行职业病危害项目申报，并取得申报回执。 |
| 3 | 职业病防治宣传教育培训制度 | 主要阐明企业职业健康宣传教育培训工作的控制程序 | 该公司职业卫生管理人员经过培训并取得合格证，新进工人进行上岗前培训，在岗工人定期组织职业病防护知识培训。 |
| 4 | 职业病防护设施维护检修制度 | 主要阐明职业危害防护设施维护检修的计划、二保及大修的组织、实施与考核，负责职业危害防护设施使用规程的制定与修订，经主管领导批准后执行。 | 该公司职业病危害防护设施定期检查，发现问题立即整改，有检查记录。 |
| 5 | 职业病防护用品管理制度 | 主要阐明企业防护用品管理的职责分工、发放和使用等 | 该公司根据制度要求，针对各岗位工人接触职业病危害因素情况配备了个体防护用品，并监督工人正确佩戴。 |
| 6 | 劳动者职业健康监护及其档案管理制度 | 主要简述职业健康监护档案的管理 | 该公司职业健康监护工作由职业卫生工作领导小组统一安排，开展了上岗前、在岗职业健康体检。 |
| 7 | 职业病危害监测及评价管理制度 | 主要包括职业危害日常监测的计划和工作程序以及职业病危害评价工作 | 该公司每年委托有资质的服务机构对生产现场进行职业病危害定期检测，每三年对生产现场进行职业病危害现状评价。 |
| 8 | 建设项目职业卫生“三同时”管理制度 | 主要包括企业职业卫生“三同时”的管理程序及其相关要求 | 该公司建立了“三同时”管理制度。 |
| 9 | 职业危害防治责任 制度 | 主要包括企业职业危害防治计划及实施情况 | 该公司制定了每年的职业危害防治计划，并按照计划开展职业危害防治管理工作。 |
| 10 | 职业病危害事故处置与报告制度 | 为规范职业病危害事故的调查处理，及时有效地控制、处置和报告各类职业病危害事故 | 该公司无职业病危害事故发生。 |
| 11 | 职业病危害应急救援与管理制度 | 主要包括职业病危害应急救援的应急准备、职责分工、组织机构管理等内容 | 该公司建立了应急机构，并规定了应急程序，设置了应急设施和对口应急医院，用人单位制定有安全、职业卫生应急救援预案以及部分专项应急处置措施 |
| 12 | 职业卫生操作规程 | 主要阐述接触不同职业病危害因素岗位工人的安全操作 | 该公司已根据各岗位作业特点，结合作业过程存在的危害因素，制定岗位职业卫生操作规程。 |

## 11.3职业病危害警示标识、告知卡设置情况

现场调查，该公司在作业场所设置告知卡、警示标识，符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）、《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健[2014]第111号）的相关要求。该企业警示标识情况见表11-2。

表11-2 警示标识设置情况

| 序号 | 车间/工段 | 设置位置 | 警示标识或告知卡种类 | 设置数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一车间 | 车间入口 | 氨、高温、噪声、粉尘告知卡 | 各1 |
| 2 | 二车间 | 车间入口 | 氨、高温、噪声、粉尘告知卡 | 各1 |
| 3 | 光电硝酸钾车间 | 车间入口 | 高温、噪声、粉尘告知卡 | 各1 |
| 4 | / | 厂门口 | 职业卫生公告栏 | 1 |

## 11.4职业病防治经费投入情况

该公司近年来投入职业病危害防治及相关项经费主要用于职业病防护设施配置与维护、职业健康监护、职业卫生评价与检测、个人防护用品的投入。该企业投入的职业病危害防治经费分配情况见表11-3。

表11-3 职业病危害防治经费投入情况

| 序号 | 项 目 | 投资费用（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2020年 | ### 2021年 | ### 2022年 |
| 1 | 职业病防护设施配置与维护 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
| 2 | 个体防护用品 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 职业危害因素评价与检测 | 0.8 | 0.8 | 1.85（2023年） |
| 4 | 职业健康监护 | 3.5 | 4.0 | 3.5（2023年） |
| 5 | 应急救援物质、设备及预案演练 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 职业卫生培训 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 警示标识及维护 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 合计 |  | 17.5 | 18.0 | 17.55 |

由表11-3提示，该公司投入的职业卫生防治经费较全面，能够保障职业病危害防治工作正常开展。

## 11.5职业卫生管理评价

用人单位职业卫生管理检查情况及评价见表11-4。

表11-4 职业卫生管理机构检查情况及评价

| 序号 | 职业卫生要求 | 评价依据 | 检查结果 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业卫生管理机构与人员 |  |  |  |
| 1.1 | 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 | 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令[2018]第24号第四次修正)第二十条 | 该公司成立了职业卫生管理领导小组，并配备了1名专职职业卫生管理人员。 | 符合 |
| 2 | 职业卫生管理制度和操作规程 |  |  |  |
| 2.1 | 存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告知制度；（三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设置维护检修制度；（六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制度；（十一）职业病危害应急救援与管理制度；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 | 《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）第十一条 | 该公司制定了一系列职业卫生管理制度，并开展了相关的职业病防治工作。 | 符合 |
| 3 | 职业病危害告知 |  |  |  |
| 3.1 | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条 | 该公司在产生危害的工作场所均张贴有相应的职业病危害告知卡、公告栏。 | 符合 |
| 3.2 | 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当在劳动合同中写明工作过程可能产生的职业病危害及其后果，职业病危害防护措施和待遇（岗位津贴、工伤保险等）等内容。同时，以书面形式告知劳动派遣人员。格式合同文本内容不完善的，应以合同附件形式签署职业病危害告知书。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条；《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（国安监总厅安健[2014]111号）第七条 | 该公司对职业健康检查结果告知劳动者并签字确认。 | 符合 |
| 4 | 职业卫生培训 |  |  |  |
| 4.1 | 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作；用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护；劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告；劳动者不履行前款规定义务的，用人单位应当对其进行教育。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条 | 该公司主要负责人及管理人员已参加主管部门组织的职业健康培训，并对员工进行培训。 | 符合 |
| 5 | 职业健康监护 |  |  |  |
| 5.1 | 用人单位应当组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查，用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事使用有毒物品的作业，不得安排职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院第352号）第三十一条 | 该公司定期组织员工进行职业健康体检，并对异常情况妥善处置。 | 符合 |
| 5.2 | 用人单位应当根据劳动者所接触的职业病危害因素，定期安排劳动者进行在岗期间的职业健康检查；对在岗期间的职业健康检查，用人单位应当按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188）等国家职业卫生标准的规定和要求，确定接触职业病危害的劳动者的检查项目和检查周期，需要复查的，应当根据复查要求增加相应的检查项目。 | 《工作场所职业健康监护监督管理规范》（国家安全生产监督管理总局令第49号）第十三条 | 该公司组织了在岗人员进行了对应项目的上岗前、在岗期间职业健康体检。 | 符合 |
| 6 | 职业卫生档案 |  |  |  |
| 6.1 | 用人单位应当为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存，职业健康监护档案包括下列内容：（一）劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况；（二）劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史；（三）历次职业健康检查结果及处理情况；（四）职业病诊疗资料；（五）需要存入职业健康监护的其他资料。 | 《用人单位职业健康监护监督管理规范》（国家安全生产监督管理总局令第49号）第十九条 | 该公司建立了个人职业健康档案。 | 符合 |
| 6.2 | 用人单位应建立健全职业卫生档案，包括以下主要内容： （一）建设项目职业卫生“三同时”档案； （二）职业卫生管理档案； （三）职业卫生宣传培训档案； （四）职业病危害因素监测与检侧评价档案； （五）用人单位职业健康监护管理档案； （六）劳动者个人职业健康监护档案； （七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 | 《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171号）第二条 | 该公司建立了职业卫生档案。 | 符合 |
| 7 | 应急救援相关管理 |  |  |  |
| 7.1 | 发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当立即采取应急救援和控制措施，并及时报告所在地卫生行政部门和有关部门。卫生行政部门接到报告后，应当及时会同有关部门组织调查处理；必要时，可以采取临时控制措施。卫生行政部门应当组织做好医疗救治工作。 对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由用人单位承担。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条 | 该公司成立了应急救援小组，制定了应急救援预案并 进行演练。 | 符合 |
| 8 | 职业病危害项目 |  |  |  |
| 8.1 | 国家建立职业病危害企业申报制度。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地卫生行政部门申报项目危害，接受监督。 | 《中华人民共和国职业病防治法》第十六条 | 该公司对现场职业病危害因素进行了申报。 | 符合 |
| 9 | 职业卫生专项投资 |  |  |  |
| 9.1 | 职业病防治经费应包括职业卫生管理机构的组织工作经费、生产车间改造费用、生产工艺改进费用、防护设施建设与维护费用、个人劳动防护用品费用、工作场所职业卫生检测评价费用、职业病危害因素监测设备购买费用、职工健康监护费用、职业病诊疗费用、警示标识费用、其他费用等。 | 《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171号）第二条附件要求 | 该公司设置了职业卫生专项经费。 | 符合 |

评价结论：本次共检查12项内容，12项均符合要求。通过对四川省什邡市农科化工有限公司职业卫生管理的调查与分析，得出以下结论：

- 该公司职业卫生管理机构设置及人员配备符合《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)的相关规定；

- 该公司所建立的职业卫生管理符合《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令〔2011〕第52号，中华人民共和国主席令〔2018〕第24号修正)以及《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)、《职业病危害项目申报办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第48号)等法律法规、标准规范的相关要求，职业卫生档案需进一步完善。

12结论

12.1分项结论

职业病危害现状评价分项结论见表12-1。

表12-1    职业病危害现状评价分项结论见表

| 序号 | 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 部分符合 | （1）该公司所在地最小频率风向为东南偏东，生产区布置在厂区西北、西南侧，未位于在当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在办公区东侧，全年最大频率风向上风侧，辅助生产区未完全布置在两者之间。 （2）该公司硝酸钾库房布置在生产一车间与办公区之间，未布置在厂区边缘地带。 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 部分符合 | （1）溶解槽等部分设备仍为敞开式。 （2）受生产工艺限制，包装、投料作业为人工操作，未实现遥控、隔离操作。 |
| 3 | 建筑卫生学 | 符合 | / |
| 4 | 职业病危害因素 | 符合 | / |
| 5 | 职业病防护设施 | 符合 | 受生产工艺限制，包装、投料作业为人工操作，溶解槽等部分设备仍为敞开式，生产未实现远距离或隔离操作。 |
| 6 | 应急救援设施 | 符合 | / |
| 7 | 职业健康监护 | 部分符合 | 监护因素不全 |
| 8 | 个人防护用品 | 符合 | / |
| 9 | 辅助用室 | 符合 | / |
| 10 | 职业卫生管理组织机构 | 符合 | / |
| 11 | 职业卫生管理制度 | 符合 | / |
| 12 | 职业病危害告知 | 符合 | / |
| 13 | 职业卫生培训 | 符合 | / |
| 14 | 职业病危害项目申报 | 符合 | / |

## 12.2职业病危害因素关键控制点

根据职业病危害调查与检测，用人单位运行过程中主要职业病危害因素的关键控制岗位和关键控制点见表12-2。

表12-2   主要职业病危害因素及其关键控制点

| 序号 | 危害因素分类 | 主要职业病危害因素 | 关键控制岗位 |  | 关键控制点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学因素 | 硝酸钾 | 生产一车间 | 包装 | 包装操作位 |
|  |  |  | 生产二车间 | 包装 | 包装操作位 |
|  |  |  | 光电硝酸钾车间 | 精制 | 溶解槽投料位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
|  |  |  | 大量元素水溶肥车间 | 投料 | 投料操作位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
|  |  | 氯化铵 | 生产一车间 | 投料 | 氯化铵包装位 |
|  |  |  | 生产二车间 | 投料 | 氯化铵包装位 |
|  |  | 尿素 | 大量元素水溶肥车间 | 投料 | 投料操作位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
| 2 | 物理因素 | 噪声 | 生产一车间 | 投料 | 硝酸铵打料位、氯化钾投料位、氯化铵包装位 |
|  |  |  |  | 抽滤 | 抽滤进料位 |
|  |  |  |  | 浓缩 | 二效蒸发器操作位、氯化钾溶解槽监测位、浓缩池巡检位 |
|  |  |  |  | 精制 | 溶解过滤罐操作位 |
|  |  |  |  | 冷却 | 精品冷却罐进料位、精品冷却罐出料位 |
|  |  |  |  | 进料 | 流化床进料操作位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
|  |  |  | 生产二车间 | 投料 | 硝酸铵打料位、氯化钾投料位、氯化铵包装位 |
|  |  |  |  | 抽滤 | 抽滤进料位 |
|  |  |  |  | 浓缩 | 二效蒸发器操作位、氯化钾溶解槽监测位、浓缩池巡检位 |
|  |  |  |  | 精制 | 溶解过滤罐操作位 |
|  |  |  |  | 冷却 | 精品冷却罐进料位、精品冷却罐出料位 |
|  |  |  |  | 进料 | 流化床进料操作位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
|  |  |  | 光电硝酸钾 车间 | 进料 | 流化床进料操作位、 造粒操作位 |
|  |  |  |  | 包装 | 包装操作位 |
| 注：高温经高温季节检测后根据检测值确定关键控制岗位和关键控制点。 |  |  |  |  |  |

12.3职业病危害风险分类

根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017,该公司属于“化学原料和化学制品制造业”；根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发[2021]5号的有关规定，结合对该公司工作场所的现场管理情况、存在职业病危害因素的毒理学特征、浓度（强度）、潜在危险性、接触人数、频度、时间、职业病危害防护措施、发生职业病的危（风）险程度等进行综合分析，结合本次检测结果，判定四川省什邡市农科化工有限公司属于职业病危害风险“严重”的企业。

13建议

此次评价就分项结论中该公司存在的问题，结合相关法律、法规、标准的要求，提出以下对应建议：

13.1职业病危害防护措施

- 满足生产工艺的条件下，溶解槽尽量采用密闭化作业；

（2）定期对防护设施进行维护保养，发现异常及时处理，保证其防护效率；

（3）加强设备管理，定期对设备进行维护保养，发现异常及时处理，避免因机械加工设备异常或老化造成噪声强度变大。

13.2应急救援

- 加强现场气体报警器的管理，并定期进行检定，保证其有效性；

- 加强应急救援管理，对救援设备、器材等要定期进行检查并记录。

（6）该公司的锅炉、反应器内部清洗、检维修属于密闭空间，进入密闭空间内部作业存在严重安全隐患。企业应当严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007）的相关要求对密闭空间进行管理，制定受限空间作业管理制度，并严格落实以下建议：

- 测氧含量：正常氧气含量为19.5%-22.5%，如为缺氧的密闭空间应当进行强制通风；

- 测爆：进入之前应当确保可燃气体浓度低于爆炸下限的10%；

- 测有毒气体：密闭空间内各种有毒气体的浓度应当低于GBZ2.1-2019所规定的限值。

进入受限空间作业之前和作业过程中应当对其进行强制通风，稀释有毒物质浓度，严禁用纯氧进行通风换气。当密闭空间内有害物质大于IDLH浓度(立即致死浓度)或者强制通风之后有害物质浓度仍然超过GBZ2.1-2019的要求或缺氧时，进入受限空间应按照GB/T18664-2002的要求佩戴个人防护用品。

13.3职业健康监护

职业健康检查是保护劳动者和企业自身利益的有效手段，是对劳动者职业健康监护的重要内容，也是处理职业病纠纷的有效判定依据。通过岗前、在岗、离岗职业健康检查，企业可以掌握上岗人员和离岗人员的身体状况，从而有效规避风险和履行企业职责，通过在岗期间职业健康检查，可掌握接害人员的健康状况，及时对职业禁忌证、疑似职业病患采取干预措施，避免危害事态的加剧。

①应严格执行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康体检制度，若今后该公司涉及有人员离职，应及时按照规范要求做好人员离岗时职业健康检查，若最后一次在岗期间的健康检查是在离岗前的90d内，可视为离岗时检查。不得安排未经上岗前职业健康检查的工人从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业，对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

②职业健康体检结果应及时明确告知员工个人，并留存相关的书面告知记录。体检结果中若发现有与职业相关的异常人员，应按照体检单位建议严格落实复查、调离、诊断工作。

③根据该公司实际情况，按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，结合岗位人员接触职业病危害因素浓(强)度，在今后的职业健康在岗检查中，可参照表13-1并结合体检结构建议进行组织。

④进一步完善职业健康监护档案，劳动者职业健康监护档案应包括：劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史；职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗等健康资料。用人单位职业健康监护档案包括：职业卫生管理组织组成、职责；职业健康监护制度和年度职业健康监护计划；历次职业健康检查文书（委托协议书、职业健康检查机构的健康检查总结报告和评价报告）；工作场所职业病危害因素检测结果；职业病诊断证明书和职业病报告卡等相关资料。

表13-1   各岗位体检建议表

| 车间 | 岗位/工种 | 监护因素 （参照GBZ188-2014） | 体检周期（参照GBZ188-2014） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一车间、二车间 | 投料 | 噪声、高温 | 噪声：场所8h等效连续A声级≥85dB,1年1次；作业场所8h等效连续A声级≥80dB，＜85dB，2年1次； 高温：1年（应在每年高温季节到来之前）； 氨：1年； 其他致尘肺病的无机粉尘：粉尘作业分级I级，4年1次；粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2~3年1次； 锰及其化合物：1年； 甲醛：1年； 电焊弧光：2年； 电工作业：2年； |
|  | 抽滤 | 噪声 |  |
|  | 浓缩 | 噪声、高温、氨 |  |
|  | 精制 | 噪声 |  |
|  | 冷却 | 噪声 |  |
|  | 进料 | 噪声、高温 |  |
|  | 包装 | 噪声 |  |
| 光电硝酸钾车间 | 精制 | 噪声、高温 |  |
|  | 冷却 | 噪声 |  |
|  | 进料 | 噪声、高温 |  |
|  | 包装 | 噪声 |  |
|  | 班长 | 噪声、高温 |  |
| 大量元素水溶肥车间 | 投料 | 噪声 |  |
|  | 包装 | 噪声 |  |
| 辅助单元 | 化验 | 甲醛 |  |
|  | 中控 | 噪声、高温、氨 |  |
|  | 机修 | 噪声、电焊弧光、电焊烟尘、锰及其化合物 |  |
|  | 司炉 | 噪声、高温 |  |
|  | 电工 | 电工作业 |  |
| 备注： - 体检人数根据各接害岗位实际人数组织，依照体检周期组织在岗期间职业健康检查，体检率应达100%。 - 接害岗位新入职人员和离岗人员需进行上岗前和离岗职业健康检查。 3、体检周期可根据每年检测结果进行调整。 |  |  |  |

13.4劳动定员及工作制度

- 用人单位应按照《国务院关于职工工作时间的规定》国务院令[1994]146号（1995修订），《关于《国务院关于职工工作时间的规定》的实施办法》劳部发〔1995〕143号等相关规定对各岗位工作制度作出适当调整；

- 用人单位光电硝酸钾车间应实行定员定岗。

13.5其他建议

（1）存在外委作业时，不应将产生职业病危害的作业外包给不具备职业病防护条件的单位和个人，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或承包合同中明确各自的安全生产职责。

（2）本次职业病危害现状评价，只针对此次调查及检测过程中的生产状况。今后若公司名称、法定代表人或者负责人发生变更，须及时进行变更申报。如因技术、工艺、原辅材料或主要设备等发生改变而引起职业病危害因素发生变化时，应按照国家职业病防治法规要求进一步进行职业病危害评价与变更申报。

（3）本次评价检测期间不属于高温季节 ，气温较夏季最热月已明显降低，因此本次检测结果仅做参考。用人单位在今后定期检测工作中应在高温季节对各车间接触高温热辐射岗位的高温进行检测和评价。

（4）本次职业病危害现状评价结论为“严重”，根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号）的有关要求，职业病危害严重的用人单位，除委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测外,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

## 13.6下一阶段应开展的职业病防治工作

该公司下一阶段（今后每年）若在不发生职业病危害重大改变的情况下运行，应持续开展如下职业病防治工作，见表13-2。

表13-2   下一阶段职业病防治工作开展建议

| 项目 | 职业病防治工作开展建议 |
| --- | --- |
| 个人防护用品 | 按要求购买，按需发放/更换，保障个人防护用品有效，并加强佩戴监督。 |
| 职业健康体检 | 参照表13-1建议按照体检周期开展在岗体检，并按需开展上岗、离岗体检及职业相关异常患者复查、调离、诊断工作。 |
| 作业场所职业病危害因素申报 | 每年变更申报。 |
| 职业卫生检测 | 每年进行职业病危害因素定期检测工作。 |
| 职业卫生培训 | 制定年度职业卫生培训计划， 按计划定期执行。 |
| 职业病危害告知 | 严格落实职业病危害合同告知、检测结果告知、职业健康体检结果告知。 |
| 职业卫生管理制度 | 依法并结合实际所需进行修订。 |
| 职业卫生管理档案 | 按照档案管理要求分类整理，持续健全、完善。 |
| 应急救援预案及演练 | 每年至少进行一次应急救援的培训、演练，做好演练记录并存档，并根据演练情况及时修订、完善预案；按照建议补充完善应急救援物资，定期检查保障其有效性。 |

## 附表

四川省什邡市农科化工有限公司职业病危害现状汇总表

| 评价子单元 | 岗位/ 工种 | 工作地点 | 工作 方式 | 接触职业病危害因素 | 检测 结果 | 接触职业病危害人数 | 日接触 时间 (min/班) | 是否进行职业健康检查 | 职业病 防护设施 | 个人防护用品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产一车间 | 投料 | 硝酸铵打料位 | 定点 | 噪声、硝酸铵 | 符合 | 6 | 60 | 是 | 轴流风扇 | 工作服 安全帽 防护眼镜 劳保鞋 3M9001防尘口罩 3M1100耳塞 耐酸碱手套 防化学围裙 三防雨鞋 |
|  |  | 氯化钾投料位 | 定点 | 噪声 | 符合 |  | 90 |  |  |  |
|  |  | 氯化铵包装位 | 定点 | 噪声、氯化铵 | 符合 |  | 90 |  |  |  |
|  | 抽滤 | 抽滤进料位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 5 | 300 | 是 |  |  |
|  | 浓缩 | 二效蒸发器操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 100 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 符合 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯化钾溶解槽监测位 | 定点 | 噪声 | 符合 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 浓缩池巡检位 | 巡检 | 噪声 | 符合 |  | 60 |  |  |  |
|  | 精制 | 溶解过滤罐操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 240 | 是 |  |  |
|  | 冷却 | 精品冷却罐进料位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 120 | 是 |  |  |
|  |  | 精品冷却罐出料位 | 定点 | 噪声 | 符合 |  | 120 |  |  |  |
|  | 进料 | 流化床进料操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 240 | 是 | 减振基础、旋风除尘、水幕除尘 |  |
|  | 包装 | 包装操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 6 | 240 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸钾 | / |  |  |  |  |  |
| 生产二车间 | 投料 | 硝酸铵打料位 | 定点 | 噪声、硝酸铵 | 符合 | 6 | 60 | 是 | 轴流风扇 |  |
|  |  | 氯化钾投料位 | 定点 | 噪声 | 符合 |  | 90 |  |  |  |
|  |  | 氯化铵包装位 | 定点 | 噪声、硝酸铵 | 符合 |  | 90 |  |  |  |
|  | 抽滤 | 抽滤进料位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 300 | 是 |  |  |
|  | 浓缩 | 二效蒸发器操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 100 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 符合 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯化钾溶解槽监测位 | 定点 | 噪声 | 符合 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 浓缩池巡检位 | 巡检 | 噪声 | 符合 |  | 60 |  |  |  |
|  | 精制 | 溶解过滤罐操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 240 | 是 |  |  |
|  | 冷却 | 精品冷却罐进料位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 120 | 是 |  |  |
|  |  | 精品冷却罐出料位 | 定点 | 噪声 | 符合 |  | 120 |  |  |  |
|  | 进料 | 流化床进料操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 240 | 是 | 减振基础、旋风除尘、水幕除尘 |  |
|  | 包装 | 包装操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 3 | 240 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸钾 | / |  |  |  |  |  |
| 光电硝酸钾车间 | 精制 | 溶解槽投料位 | 定点 | 噪声 | 符合 | / | 90 | / | 无 |  |
|  |  |  |  | 硝酸钾 | / |  |  |  |  |  |
|  | 冷却 | 冷却操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | / | 150 | / | 无 |  |
|  | 进料 | 流化床进料操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | / | 240 | / | 减振基础、旋风除尘 |  |
|  | 包装 | 包装操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | / | 180 | / |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸钾 | / |  |  |  |  |  |
| 备注：高温未检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一层

## 附图

四川省什邡市农科化工有限公司生产一车间

职业病危害因素检测布点示意图

：噪声 ；   ：粉尘；   ：氨

四川省什邡市农科化工有限公司生产二车间

职业病危害因素检测布点示意图

：噪声 ；   ：粉尘；   ：氨

四川省什邡市农科化工有限公司光电硝酸钾车间

职业病危害因素检测布点示意图

：噪声 ；   ：粉尘