叉车安全操作规程

1、适用范围及目的

本规定适应于叉车工作的全过程，操作、管理人员必须按照本规定进行操作与维护。

2、要求

2.1经培训合格，并持有效叉车驾驶执照的司机方可驾驶车辆。

2.2开车前检查各控制和警报装置，检查电气线路是否有搭铁，接头是否有松动现象，喇叭、转向灯、制动灯、液压、轮胎及各仪表工作是否正常，如发现损坏或有缺陷时，应在修复后操作，以上检查工作完成后，才能开始工作。

2.3叉车在中途停车，发动机空转时应后倾收回门架，当发动机修车后应使滑架下落，并前倾使货叉着地。

2.4在工作过程中，如果发现可疑的噪音或不正常的现象，必须立即停车检查，及时采取措施加以排除，在没有排除故障前不得继续作业。

2.5工作一天后，应对燃油箱加油，这样不仅可以驱出油箱内的潮气，而且也能防止水气在夜间凝成水珠溶于油液中，离车时，将货叉下降着地并将挡位手柄放在空档位置，发动机熄火并断开电源，将手制动拉好，在坡道停车时，须用垫块垫住车轮。

2.6使用过程中必须严格进行定期保养，出车前必须检查以下内容：

2.6.1检查燃油储油量。

2.6.2检查油管、水管、排气管及各附件有无渗漏现象。
2.6.3检查机油箱的容量是否达到规定的容量。
2.6.4检查车轮螺栓坚固程度及各轮胎气压是否达到规定值。
2.6.5检查转向及制动系统的灵活和可靠性。

2.7平稳地进行起动、行驶、制动和停止，在潮湿或光滑的路面转向时须减速，在交叉路口，转弯进出车间门口时要鸣笛、打转向灯、减速，做到一看二慢三通过，交会时要礼让三先。即先让、先慢、先停。

2.8坡道行驶时应小心行驶，在大于十分之一的坡道行驶时，上坡应向前行驶，下坡就后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，勿进行装卸作业。

2.9行驶时应注意行人，障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的空隙。
2.10车上不准载人，不准人站在货叉上或在货叉下行走。
2.11严禁酒后操作和行车。
2.12不准在司机座以外的位置上操纵车辆和工具。

2.13起升高度大于2.5m应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施，工作时应尽量使门架后倾，并在最小范围内作前后倾。
2.14加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，不要点火。
2.15往车间送料时必须检查道路畅通，按规定路线行车；厂内驾驶叉车速度不得超过5km/h；货叉底端距地高度应保持300～400mm，门架须后倾。
2.16不要搬运未固定或散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物，装物行驶应把货物放低，门架后倾。

2.17搬运时不应超过规定负荷，货叉须全部插入货物下面并使货物均匀放在货叉上，不许用单个货叉尖挑货物，叉车的额定起重为3吨，在较差的道路条件下作业，起重量应适当降低并降低行驶速度。
2.18在装载货物时，应按货物大小来调整货叉的距离、货物的重量应平均的由两货叉分搭，以免偏载或开动的货物向一边滑脱。货叉插入货堆后，叉壁应与货物一面相接触，然后门架后倾，将货叉升起离地面300毫米左右再行驶。
2.19运载货物行驶时不得作急刹车，以防货物滑出，在搬运大体积货物时，货物挡着视线，叉车应倒车低速行驶。
2.20严禁停车后让发动机空转而无人看管，更不允许将货物吊于空中而驾驶员离开驾驶位置。

2.21停车时必须拉紧制动手柄；观察是否发动机熄火，断电，并及时拔下叉车钥匙。

3、本规定解释权属设备动力部。