建设项目环境影响报告表

- （公 示 本）

项 目 名 称：            预拌砂浆建设项目

建设单位（盖章）：    成都澳力鑫新型建材有限公司

编 制 日 期：  2015 年10月

国 家 环 境 保 护 总 局 制

四 川 省 环 境 保 护 局 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况                                      （表一）

| 项目名称 | 预拌砂浆建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 成都澳力鑫新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘友志 |  |  | 联系人 | 方芊 |  |  |
| 通讯地址 | 崇州市经开区世纪大道759号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18123397686 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 611200 |  |
| 建设地点 | 崇州市经开区世纪大道759号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 崇州市发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 川投资备[51018415041001]0076号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 水泥制品业（C3121） |  |  |
| 占地面积(亩) | 28.66亩（19108.1m2） |  |  | 绿化面积 | 6305m2 |  |  |
| 总投资 (万元) | 1200 | 其中：环保投资(万元) |  | 97.5 | 环保投资占总 投资比例 |  | 8.13% |
| 评价经费 | / |  |  | 投产日期 |  |  |  |
| 项目内容及规模： 一、建设项目的由来 成都澳力鑫新型建材有限公司是一家生产销售预拌砂浆的建材企业，业已建成年产50万吨干拌砂浆生产线两条（普通干拌砂浆生产线一条和特种砂浆一条）。在市场调研的基础上，响应政府“推散”、“禁现”等政策要求，同时也为了抓住市场机遇和壮大企业自身实力，根据崇州市丰富的地方资源河沙等，成都澳力鑫新型建材有限公司利用原厂已建厂房，通过购买相应设备，实施“预拌砂浆建设项目”的建设，本项目建成后将形成年产70万立方湿拌砂浆的生产能力。 根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。为此，成都澳力鑫新型建材有限公司委托成都宁沣环保技术有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制了本建设项目环境影响报告表，供崇州市环保主管部门审查批准。 二、项目产业政策符合性 本项目进行湿拌砂浆生产，属于C3121水泥制品业，本项目经崇州市发展和改革局以川投资备[51018415041001]0076号文登记备案。同时，不属于中华人民国和国国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》中国家鼓励类、限制类和淘汰类产业；根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”。同时，本项目所用生产设备均不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中淘汰类设备之列。 因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 三、项目选址合理性分析 ⑴ 规划相符性 1、成都崇州经济开发区简介 成都崇州经济开发区正式成立于2005年，前身是崇州市工业集中发展区，2010年5月升格为省级经济开发区（以下简称‘经开区’），规划面积19.3平方公里。2009年为实现大型企业的入驻和承接成都市中心城区轻工产业转移的需求，崇州市经济开发区管委会委托四川省城镇规划设计研究院有限公司对本区域进行新一轮的规划，四川省发展和改革委员会以川发改经济综合[2009]1115号“关于对《成都崇州经济开发区发展规划》的批复”原则同意了《成都崇州经济开发区发展规划》，规划总占地面积13.3km2；规划环境影响评价已于2009年编制完成并通过四川省环保厅审查。开发区的发展定位为：“以2009年为基准年，主要发展产业类型为制鞋产业、家具产业、相关轻工业等三大类型，同时适当发展高新技术产业和商贸物流产业”。 2、入园企业环境门槛准入、禁入目录 ⑴ 区域鼓励、禁入项目类型 禁止类：①属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中界定淘汰类项目；②国家明令禁止的“十五小、新五小”企业及工艺设备落后、产品滞销等企业；③重污染型企业（包括印染、漂洗、电镀、电解、冶炼、化学制浆造纸；制革；屠宰；废旧机械产品翻新；有色和黑色冶炼产品；纯碱、烧碱；水泥；燃煤、燃油发电机组；资源型砖、瓦及相关制品；禽兽、水产品的初级加工；农药；印花、水洗（含砂洗）；④进口废旧物资和工业废物的处理、有毒有害工业废物的收集和处理；⑤化工基础原料制造；⑥仓储物流严禁设置单一的危化品仓库；⑦禁止引入严重大气污染的项目（火电、冶炼、矿业等）；⑧技术落后，不能执行清洁生产的企业。 鼓励类：家具产业、制鞋产业、相关轻工产业。 允许类：其它项目的引进，必须符合国家现行产业政策和相关规定要求、选址与周围环境相容。 ⑵ 清洁生产水平 入驻企业必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到相应的行业清洁生产水平二级或国内先进水平。 综上，本项目属于园区允许引入企业，项目建设符合成都崇州经济开发区规划要求。 另外，根据成都崇州经济开发区规划，本项目用地为工业用地，成都崇州经济开发区管理委员会对本项目下达了选址预审意见，另外本项目用地已取得了崇州国土资源局下达的国有土地使用证（崇国用2010第2605号），明确了本项目用地为工业用地。因此，项目建设符合用地规划要求。 综上所述，评价认为项目用地符合成都崇州经济开发区的相关规划。 ⑵ 环境相容性 根据现场调查，项目西北面为金麒麟生物健康科技有限公司（保健食品企业，距离本项目厂界距离约80m，生产车间距离约170m），东北面及东面为全友家私（家具企业），南面为汇源塑料光纤有限公司（塑料光纤企业，距离本项目厂界距离约30m，生产车间距离约50m），西面为成都华源包装有限公司（医药包装袋生产企业，距离本项目厂界距离约30m，生产车间距离约80m），成都华源包装有限公司西面为世纪大道。 本项目污染物主要为粉尘和噪声。通过采取相应的处理措施，根据原厂的竣工验收监测数据，项目原厂粉尘做到了达标排放，对上述企业不会造成明显的环境影响；项目通过将高噪声设备布置于厂区中央，并采取隔声、减震等措施后，利用距离衰减、建筑阻隔作用，生产噪声不会对周围声学环境造成明显影响。采取完善的环保措施，并利用距离衰减作用，最大程度地避免了生产中外排污染物（噪声和粉尘）对周边企业以及区域环境造成的影响。 另外，据查阅金麒麟生物健康科技有限公司、汇源塑料光纤有限公司以及成都华源包装有限公司的环评报告，上述企业环评报告中均未设置相应的卫生防护距离要求，另外，本项目近距离的汇源塑料光纤有限公司以及成都华源包装有限公司也针对本项目的选址出具了情况说明，同意本项目的建设。 因此，评价认为本项目选址合理。 另外，针对本项目周围的已建厂房以及待建用地，本环评要求周边不宜新引入对大气环境要求比较高的食品、制药等企业。 四、建设项目概况 1．项目名称、地点、建设性质 项目名称：预拌砂浆建设项目 建设地点：崇州市经开区世纪大道759号 建设单位：成都澳力鑫新型建材有限公司 建设性质：改扩建 2. 建设内容及规模 本项目选址位于崇州市经开区世纪大道759号，利用原厂已建生产厂房及办公生活配套附属设施，并新购置相关生产设备和脉冲布袋除尘器等除尘设备，项目建成后形成年生产70万立方米湿拌砂浆的生产规模。 项目改扩建前后产品变化情况见表1-1： 表1-1 企业产品方案及生产规模表 序号; 产品名称; 年产量. 改扩建前; 改扩建后. 1; 干拌砂浆; 50万吨; 50万吨. 2; 湿拌砂浆; 0; 70万立方米. 3. 主要建设内容及项目组成 本项目按照计划将建成年生产70万立方米湿拌砂浆的生产规模，其主体工程为一条湿拌砂浆搅拌站生产线，其余设施包括砂堆棚、厂区综合楼和配电室等。其项目组成及主要环境问题见表1-2。 表1-2 工程项目组成及主要环境问题一览表 工程 分类; 项目名称; 建 设 内 容; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 生产厂房; 一条湿拌砂浆搅拌站生产线，主要包括搅拌机、倾斜带式输送机、螺旋输送机、罐车等设备以及搅拌站; 本项目已建成，经现场勘查无施工期遗留环境问题; 噪声、粉尘、 固废、废水; 利用原厂厂房改造. 辅助 公用 工程; 砂堆棚; 总建筑面积1000m2; 扬尘. 给排水工程; 包括给水和排水系统 （含生产废水收集系统）; /; 利旧. 环保 工程; 粉尘收集处理设施; 筒仓以及搅拌机库顶采用负压吸风收尘装置，共设置四台布袋除尘器（水泥仓一台，粉煤灰仓一台，添加剂仓一台，搅拌机一台）; 粉尘; 新增. 预处理池; 一个，容积50m3; 废水; 利旧. 沉淀池; 4个，单个容积100m3; 固废; 新建. 食堂废水 隔油池; 一个，1m3; 潲水油; 利旧. 办公 生活设施; 办公综合楼; 2F，建筑面积约1700m2，办公、住宿，含职工食堂; 生活污水、 生活垃圾、 食堂油烟; 利旧. 其 它; 道路; 厂区道路; /; /. 绿化; 绿地面积500m2; /; 利旧. 5．主要原辅材料 本项目主要原辅材料及其来源见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料表 项目; 名 称; 年耗量; 来 源; 备注. 原 辅 料; 水泥; 120000t/a; 外购; 普通硅酸盐水泥. 砂子; 550000m3/a; 崇州砂场. 水; 45000t/a; 市政给水管网; 生产用水. 粉煤灰; 30000t/a; 当地火电厂. 外加剂; 2400t/a; 成都外加剂厂. 能源; 电; 100000度/a; 市政电网. 液化气; 1000m3/a; /. 水; 1020t/a; 市政给水管网; 生活用水. 6. 项目主要生产设备 本项目原厂以及本次改扩建新增主要设备见表1-4及表1-5： 表1-4 项目原厂主要设备一览表 序号; 子项; 设备、设施名称; 规格型号; 数量. 1; 砂晾晒; 轮式装载机; ZL50; 1. 地沟式带式输送系统; TD75-500-75m/45m; 2. 2; 砂储场; 栈桥式带式输送机; TD75-500-70m; 1. 地沟式带式输送机; TD75-500-15m; 1. 3; 砂烘干系统; 斗式提升机; TD160-16.5; 1. 燃气锅炉; 10t/h; 1. 三回程烘干机; S3570; 1. 4; 原材料储存; 斗式提升机; TB-400-24.4; 1. 带式输送机; TD75-500-5m; 1. 分筛机; ZDS-1230-1S; 1. 5; 配料计量系统; 带式输送机; TG-75-500-5m/20m; 2. 砂预混仓; 4m3; 1. 砂斗式提升机; NE200-14; 1. 原料称量系统; /; 5. 6; 混合系统; 砂浆混合机; LDH-4.0; 1. 7; 成品储存、包装; 成品储存罐; 150m3; 2. 成品储存罐; 35m3; 3. 包装砂浆储存罐; 15m3; 1. 斗式提升机; NE500-22.4m; 1. 袋装袋式输送机; TD75-500-6; 1. 散装螺旋输送机; GX400-12M; 1. 8; 除尘系统; 脉冲收尘器; PPW-95-6; 1. 脉冲除尘器; CH3M24; 1. 脉冲除尘器; SV-21; 3. 表1-5 项目改扩建新增主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 生产厂家; 数量（台）; 备注. 1; 配料机; PL3200B; 山东圆友; 1; 新增. 2; 筒仓（2个水泥仓、1个粉煤灰仓）; 150t; 山东圆友; 3; 新增. 3; 筒仓（2个外加剂仓）; 5t; 山东圆友; 2; 新增. 4; 皮带运输机; B1000mmx14m; 山东圆友; 1; 新增. 5; 回转筛; ∮1500mmx2m; 山东圆友; 1; 新增. 6; 皮带运输机; B1000mmx38m; 山东圆友; 1; 新增. 7; 管螺运输机; 270x7m; 山东圆友; 2; 新增. 8; 管螺运输机; 200x7m; 山东圆友; 1; 新增. 9; 搅拌主机; HL5240; 山东圆友; 1; 新增. 10; 螺杆空压机; MAM-280; 成都空压机厂; 1; 新增. 11; 布袋脉冲收尘器; M-46; 山东圆友; 4; 新增. 五、公用工程及辅助设施 项目所需电、通讯等由崇州市市政网络提供。 1. 供水 本项目位于崇州市经开区世纪大道，其供水主要包括湿拌砂浆搅拌用水、生活用水、消防用水和绿化用水，本评价《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 及《四川省用水定额》对项目用水量进行估算。本项目生活用水和生产用水均取自厂区地下水。本环评要求项目取水应取得水行政主管部门相关许可。结合项目设计，生产用水为100m3/d，生活用水按每人每天用水120L计算，则项目运营后每天生活用水量为2.4m3/d，此外还包括绿化用水和不可预见水量。项目用水量约为167.74m3/d，合计年用水量约为5.03万m3/a。项目具体用水量预测及分配情况详见表1-4。 表1-4 项目用水量预测及分配情况 类别; 日最大容量; 用水标准; 最大日用水量（m3）; 备注. 生产用水; /; /; 150.0; 市政供水管网. 生活用水; 20人; 120L /人·d; 2.4; 市政供水管网. 小计; 152.4. 绿化用水; 500 m2; 0.002 m3/ m2·d（每三天一次）; 1. 不可预见用水; 按以上用水量的10%计; 15.34. 合计; 167.74. 2. 排水及去向 项目采用雨、污水分流制。污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-96中三级标准后进入园区污水处理厂；雨水经厂区雨水沟排入厂区内的沉淀池，经沉淀处理后用于生产。 生产废水主要为生产设备清洗废水，包括搅拌机清洗水、湿拌砂浆运输车辆清洗水、湿拌砂浆作业区地面冲洗水等，产量约为15.8m3/d，年产生量约4740m3；拟将其通过设置于厂区的沉淀池处理后回用，不外排；生活废水主要包括食堂废水和职工倒班宿舍和厂区办公时产生的日常生活污水，污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为1.92t/d，年产生量约为576m3/a，经已建的污水预处理池处理达标后最终排入位于场地西侧世纪大道上的市政污水管网，经市政污水管网排入崇州经开区污水处理厂，经该污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入西河；项目绿化用水后的余水、雨水等非生活用水通过地面找坡排入道路两旁的雨水系统，汇集后直接进入厂外园区雨水管道，然后排入西河。 3. 能源使用 项目用电由崇州市电网供应，以满足项目用电需求。食堂使用液化气及电。 六、劳动定员和工作制度 1. 工作制度：本项目实行单班工作制，每班工作8小时，年工作天数300天。 2. 劳动定员：本项目新增劳动定员为20人，均来自当地。 七、平面布置合理性分析 成都澳力鑫新型建材有限公司位于崇州市经开区世纪大道759号，整个厂区呈矩形，厂区内主要由密闭搅拌站（含砂堆棚）以及厂区综合楼构成。由本项目厂区平面布置图可以看出，厂区综合楼等办公生活设施布置于厂区北侧，生产车间（搅拌站、筒库等）厂区南侧，生产区与办公生活区域由厂区绿化分开，但又通过厂区道路相通，避免了生产噪声对工人办公的影响。 项目建设单位根据搅拌站的工艺流程及产噪特点，合理布置厂区内各工序位置，产噪声较大的设备位于厂区中心位置，通过距离衰减和围墙隔声，可以减小噪声对周围环境的影响。 总之，经过调查发现，该项目整个厂区布局以生产流程为中心，办公区和生产区用绿化分开。既保证了办公环境的需要，同时也保证生产流程的流畅，减少二次搬运和避免加工工艺的冲突。在厂区的北面设置主出入口，并在厂区内沿各建筑布置厂区内道路，满足了厂区生产线组织、人员安全疏散及消防车辆的通行要求，道路两侧在不影响生产的前提下适当布置绿化，既美化了厂区的环境，又能有效地吸附粉尘、降低生产过程中产生的噪音污染。 综上分析，项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，评价认为本项目平面布置合理。 项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 成都澳力鑫新型建材有限公司现已建成干混砂浆生产线两条，年产干混砂浆50万吨，该部分生产内容已完成环评并获得了崇州市环保局下达的审查批复（批复文号崇环保建[2010]225号，详见附件）。 原厂于2012年12月进行了并通过了环保竣工验收工作，本环评引用原厂验收监测报告以及2015年5月崇州市环境监测站对本项目正常营运状态下的污染物例行监测实测数据进行原有污染的达标性分析。 一、原厂现有的污染物治理措施 1．废气排放及治理 1.1 粉尘 项目原厂采用一体化生产设备，密封性能优良，在各粉料筒仓顶部和搅拌机进料口排气孔上均安装有设备自带除尘器，收集粉尘全部回用于生产，砂堆场采取封闭车间，砂料输送以搅拌机配套的密闭皮带输送系统方式完成。 其余各产尘点如砂堆场、原料输送等工段的粉尘为无组织排放，针对这些工段的粉尘，砂堆场采取封闭车间，砂料输送以搅拌机配套的密闭皮带输送系统方式完成。 2015年崇州市环境监测站对本项目正常营运状态下项目厂界外无组织排放监控点最高浓度为0.373mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中作业场所颗粒物无组织排放监控点（厂界外20m处）浓度限制0.5mg/m3。 因此，原厂粉尘做到了达标排放。 1.2 食堂废气 原厂设有食堂一处，可容纳公司80名员工同时就餐，该食堂采用液化气作为能源，由于液化气属于清洁能源，且由于本项目使用量较小，其燃烧废气能够达标排放。 原厂食堂安装油烟净化器，按净化效率60％计算，原厂食堂油烟的排放量为8.12kg/a，排放浓度约为1.6mg/m3，其排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中的标准要求，因此对当地大气环境质量影响不大。 2．废水排放及治理 原厂生产过程中无废水排放，故营运期废水为生活污水。原厂劳动定员为80人，废水产生总量为12.495m3/d（3748.5m3/d），原厂生活污水经隔油池+预处理池处理达标后最终排入位于场地西侧世纪大道上的市政污水管网，经市政污水管网排入崇州经开区污水处理厂，经该污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入西河。 原厂竣工验收监测中以及2015年5月例行监测中废水总排口监测数据表明，原厂废水做到了达标排放。 3．噪声产生及治理 原厂营运期噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声以及原料装卸过程中产生的噪声，其所用设备的噪声级如表1-5所示。 表1-5 原厂设备噪声一览表 设备名称; LAeq. 搅拌站; 83～88dB(A). 运输车辆; 75～80dB(A). 装载机; 85～90dB(A). 皮带输送机; 82～85dB(A). 原厂通过通过合理布置噪声设备位置和对设备减震措施的完善，利用站内建筑物及建筑装饰材料的隔声、吸声，距离衰减等，在原料装卸过程中注意轻拿轻放降低噪声的产生。 经过上述措施后，原厂营运期期间噪声得到了有效治理，原厂噪声未对周边环境造成明显影响。 原厂竣工验收监测中以及2015年5月例行监测中厂界噪声监测数据表明，原厂噪声做到了达标排放。 4．固体废弃物排放及治理 原厂营运期间，固体废弃物主要来源于不合格的湿拌砂浆，各类废水产生的沉淀物以及职工生活垃圾等。 生活垃圾：主要为本项目职工日常生活、办公过程中产生的一般生活垃圾。以0.2kg/人.d计，生活垃圾产生量约为16kg/d（4.8吨/年）。生活垃圾由工作人员进行清扫至垃圾桶中，并由当地环卫部门统一收集处理。 原厂除尘灰固废物、检验不合格的干混砂浆，可全部综合利用或回收于工艺中再利用，不外排。 预处理池污泥：产生污泥约为2吨/年，经人工定期清掏后，由环卫部门统一收集处理。 二、项目现存环境问题及整改措施 经现在调查，本项目原厂现阶段环保治理措施与环评要求整改措施的对照表如下： 现阶段措施; 环评要求整改措施. 水处理 设施; 设置了生产废水沉淀池及预处理池，生活废水经预处理池处理后排入崇州经开区污水处理厂; 完善生产废水沉淀池. 粉尘处理设施; 水泥、粉煤灰等物料气密输送，砂料输送带密闭（半封闭），筒库顶呼吸孔粉尘通过库顶采用负压吸风收尘装置，沙堆场为半密闭车间; 完善沙堆场以及搅拌车间车间密闭性，将车间设置为负压式，进一步减少粉尘的无组织排放. 设备降噪措施; 采取消声、隔声、减震等降噪措施; 采用原降噪措施. 固废处理措施; 除尘灰固废物、检验不合格的干混砂浆回用于生产，沉淀池沉渣回用于生产，生活垃圾由当地环卫部门负责清运; 采用原固废处理措施. |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况                   （表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： ### 一、地理位置 崇州市（原崇庆县）地处美丽富饶的川西平原，东距成都25公里，位于天府之国的腹心。全市面积1090平方公里，平坝区占总面积的52%，山区占总面积的43%，丘陵区占总面积的5%。总人口64.15万人。市辖25个乡镇。 崇州市历史悠久，古称蜀州，其建制历史长达2200年，公元316年设立县制，1994年撤县设市。崇州自古为繁荣富庶之地，有“蜀中之蜀”、“蜀门重镇”之称。崇州市政府所在地崇阳镇为四川省首批命名的历史文化名城。 崇州市有“天府粮仓”之美誉，是全国商品粮基地县、瘦肉型猪基地县、粮棉专贷大县和国家级农业综合开发区。崇州主产川芎、郁金，为全国川芎生产基地县。其怀远一带生产的乌梅远销日本等地。崇州枇杷茶宋代以来即进贡朝廷。称为“龙门贡茶”。其所产的黑香糯米被称为“黑米之王”，驰名中外。此外该市的竹编、藤编制品也远近闻名。 崇州市山、丘、坝、河兼有的地理条件，造就了众多的旅游风景，省级风景旅游区九龙沟、省级森林公园鸡冠山是其中的代表。崇州市悠久的历史形成了多彩的人文景观，罨画池、州文庙、陆游祠、光严禅院为川西不可多得的历史胜迹。 崇州市境内属山地、丘陵、平原兼有的地貌类型，海拔1000米以上的高中山区占了全市总面积的38.4，低山和丘陵为8.7%，平坝为52.9%。地势从东南到西北逐渐升高。西北部多有海拔2000米以上的山峰，海拔最高处为苟家乡境内极西处之大雪塘主峰，达5364米。丘陵和平原地区的平均海拔高度为560米，最低点为三江镇境内之蒙渡，海拔高度仅480米。本项目位于成都崇州经济开发区，地理位置见附图1。 ### 二、地质、地貌 崇州地质表面为均质灰潮土，下部为砂石层。地基坚硬，承载能力为1.5kg/cm2以上，不需要工程设防，项目建设区内及周围无其他污染源，不受工业污染。项目区地质属全新世近代河流冲积层和上更新世冰水堆积层。全新世近代河流冲积层分布于西河沿岸一带，厚度为5-12m。 项目所在区域地质稳定，无构造断裂。整个场址内无采空及不良物理地质现象。本场地在区域构造上位于四川盆地成都新生带凹陷的部位，大部分地区均较平均，局部高差较大，地貌单元属岷江冲洪积漫滩，场地内卵石层力学强度高，是理想的基础持力层。项目所在区域地震烈度为Ⅶ度。 ### 三、气候、气象 崇州属四川盆地亚热带湿润季风气候，四季分明，春秋短，冬夏长，雨量充沛，日照偏少，无霜期较长。年平均气温15.9℃，最热月7月平均气温为25℃，最冷月1月平均气温为5.4℃温差为19.7℃。年平均日照时数为1161.5小时，年平均降雨量1012.4mm，雨日和雨量均为夏多冬少，春季为176.1mm，夏季为588.0mm，秋季218.4mm，冬季为29.9mm。风向频率以静风最多，占全年的37%；其次是北风，占9%。年平均风速为1.3m/s。平均霜日19天，平均无霜期为285天。年平均雪日3天，且雪量较小。主要灾害性天气为连续性阴雨、洪涝、干旱、大风、冰雹、寒潮、霜冻等。 ### 四、水文 崇州市境内主要河流有3条：西河、黑石河和金马河。 西河发源于苟家乡内火烧营北麓，向东流自鹞子岩出山口入平原，至元通与味江、干五里河、泊江汇合。元通以上又称文井江。自元通以下转向东南流，有沙沟河、向阳河、白马河流入。再向南流经三江镇的蒙渡入新津县境。全长109公里，市境内长96.8公里，流经14个乡镇，为全市最长河流。 黑石河又称"黑石大江"，于都江堰市柳街乡流入市境，向南流经9个乡镇，于三江大桥处与羊马河汇合流入新津县，总长65公里，市境内长32.15公里。 金马河系岷江之正流，自都江堰市沿江乡流入市境，沿市东界，断续为崇州与温江、双流的界河。市内河岸（右岸）全长10公里。 上述3条主要河流同市境内180多条大小支流相联结，在全市构成水道网，至新津县境内汇入岷江。 除降水外，全市年河川径流总量为157074万立方米。其中都江堰输水量80511万立方米，本地河流水量73952万立方米，山丘塘库蓄水、机电提水、山溪沟引水和可利用的浅层地下水计2611万立方米。农业生产可利用水量为67648万立方米，平均每亩有水1090立方米。 全市水力资源丰富，理论蕴藏量总计为110900kw，可开发量为53605kw。 全市由河流、池塘、水库、水凼等构成水面共计10万亩，可供养殖的水面为3807亩。尚有可开发水面3500余亩。 ### 五、土壤及植物 崇州市处于成都平原凹陷区，系深厚的第四纪冰水堆积、冲洪积的松散堆积物，土壤肥沃，以再积黄泥土为主，兼有部分紫色冲击水稻土。 全市总土地面积为1090.17km2。其中，山地面积471.52km2，丘陵面积54.95km2，平原面积563.7km2。山、丘、坝内共有水域10万亩，全市大体形成"四山一水五分田"的土地结构。 崇州地处亚热带常绿阔叶林、常绿、落叶阔叶林中。森林植被类型丰富，树种繁多，共有65科200余种。乔、灌、针、阔叶林木皆有。全市森林覆盖率为42.1%，分为高山水杉涵养区，中山用材、经济林区，丘陵薪炭、经济林区和平坝路旁综合区。全市活立木总蓄积量近百万立方米。 ### 六、矿产、生物 崇州境内矿产资源丰富，现已发现的有14种，其中探明储量的5种：煤、铅、锌、石灰石和泥炭；尚未查明储量的9种：硫铁矿、银、金、云母、雄黄、石膏、铝、盐和天然气。矿点分布于苟家、万家、毛郎、怀远、街子、公议、王场、道明和隆兴等乡镇。其中，以煤、石灰石储量最多，正开采的矿种有3个：煤、石灰石和金。曾开采过的矿种有6个：泥炭、锌、硫铁矿和石膏。 崇州属中亚热带湿润气候区，宜于生物生长。植物方面树种繁多，遍布山、丘、坝的乔、灌木，主要有65科300余种，药用植物占120余种。属国家保护的珍贵稀有树木5种：红豆树、水杉、珙桐、罗汉松和紫檀。 野生动物种类繁多，哺乳类、鸟类、鱼类、两栖类、爬行类、昆虫类以及软体类、节肢类、环节类等动物达数百种，珍稀动物有金丝猴、岩驴、獐子、扭角羚（即野牛）、大熊猫、小熊猫。名贵鸟类有相思鸟、百灵鸟、野雉、鹦鹉、贝母鸡等。此外，还有罕见的大鲵（娃娃鱼）和梆梆鱼（俗名）等。 崇州市属亚热带湿润常绿阔叶林区，除主要粮食作物外，崇州市近几年通过农业产业结构调整，产品结构多元化趋势进一步发展，经营规模也日趋加大，蔬菜、水产养殖、畜禽、花卉苗木、水果等高产、优质、高效农业发展迅速。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： ### 1、社会经济简况 崇州市地处成都平原西部边缘，东距成都25公里，幅员面积1090平方公里，辖34个镇乡，372个行政村，人口65万。崇州市境内西北为山地，东南为平原，地势从西北向东南逐渐倾斜，地势狭长而弯曲，属山、丘、平坝兼有的地貌类型，地域差异明显，山区、丘陵、平坝分别占总面积的43.3%、5.04%、51.66%。 近年来，崇州市社会经济发展迅速。基础设施建设成效显著，农业产业结构调整成绩突出，对外开放取得明显成效，被评为成都市招商引资先进单位，各项工作都上了一个新台阶。综合经济实力在全省市中从15位跃至9位，跨入前十强。在市委、市政府的领导下，按照“一年提速、两年升位、三年争先”的发展战略，坚持用科学发展观统领社会全局，突出重点，积极落实“升位领先、强市富民”目标，化解制约经济发展的不利因素，全市经济内在活力明显增强，经济增长质量稳步提高，各项社会事业全面进步，人民生活进一步改善，圆满完成了国民经济和社会发展的各项任务。 2013年崇州市产总值（GDP）163.43亿元，相比2012年增加13.1%。人均GDP21274元。 ### 近年来，崇州市启动了大规模城镇、交通、通讯能源、水利等方面的基础设施建设，集资近10亿元，实施了100多项城市建设工程，新建和拓宽了城市道路50万平方米，建成长达6.8公里的滨河路公园和蜀州广场、常璩广场、世纪广场、琴鹤广场等11个总面积达10多万平方米集休闲、娱乐为一体的综合性主题广场。城市绿化、光亮工程、标志工程形成规模。高等级公路网四通八达。 ### 2、文物古迹及旅游资源 ### 崇阳镇是四川省首批命名的历史文化名城。山、丘、坝兼有的地理条件，造就了众多的旅游风景区。一千三百多年的悠久历史，形成了多彩的人文景观。仅市府驻地崇阳镇这座省级历史文化名城内，便有建于唐盛于宋，兼具江南园林和四川园林风格的罨画池；建于明代至今保存完好的州文庙，以及目前在国内除浙江绍兴外纪念陆游的专祠陆游祠等三处省级文物保护单位；还有列为成都市级重点文物保护单位的清代名将陕甘总督、一等昭通侯杨遇春的宫保府。在全市境域内，则形成了以森林文化、熊猫文化、龙文化为主的雪山森林、湖光山色游览区，主要有：省级旅游风景区九龙沟，省级森林公园鸡冠山，湖光山色见长的白塔湖，康熙皇帝赐书"光严禅院"的凤栖山古寺等，距成都崇州经济开发区的距离分别为35公里、43公里、10公里和25公里。此外还有省级人文景点杨遇春宫保府，以及白塔湖、翠英园、唐求故里等。 ### 本项目拟建区域内无文物保护目标。 ### 3、人群健康及地方病状况 ### 该地区居民文化教育程度较高，文盲率较低，卫生状况较好，人群健康状况较好。该地区常见病例为流行性感冒等，其他流行病尚未发现，无典型地方病。 ### 4、城市规划 《崇州市城市总体规划》（2009-2020）已于2009年11月通过由省建设厅组织的省市专家及部门评审。根据崇州市新的城市总体规划，远期规划人口为40万，城市建设规模为35km2，规划突出了文化、生态、宜居主题。成都崇州经济开发区为城市规划的开发区：主要发展产业类型为制鞋产业、家具产业、相关轻工业等三大类型，同时适当发展高新技术产业和商贸物流产业。本项目厂址位于城市规划的崇州市经济开发区工业用地上。 ### 5、崇州市经济开发区概况 ### （1）基本情况介绍 成都崇州经济开发区正式成立于2005年，前身是崇州市工业集中发展区，2010年5月升格为省级经济开发区（以下简称‘经开区’），规划面积19.3平方公里。2009年为实现大型企业的入驻和承接成都市中心城区轻工产业转移的需求，崇州市经济开发区管委会委托四川省城镇规划设计研究院有限公司对本区域进行新一轮的规划，四川省发展和改革委员会以川发改经济综合[2009]1115号“关于对《成都崇州经济开发区发展规划》的批复”原则同意了《成都崇州经济开发区发展规划》，规划总占地面积13.3km2；规划环境影响评价已于2009年编制完成并通过四川省环保厅审查。开发区的发展定位为：“以2009年为基准年，主要发展产业类型为制鞋产业、家具产业、相关轻工业等三大类型，同时适当发展高新技术产业和商贸物流产业”。 ### （2）规划布局 开发区空间发展的轨迹是依托世纪大道、宏业大道等主要交通向东呈半圈层式发展。 ### ①家具产业园 规划唐安东路—全友路之间用地主要布局家具生产企业和与之配套的相关产业，形成以板式家具生产为主的特色产业园。 ### ② 鞋业特色产业园 创业大道以西地区的工业用地主要布局制鞋企业和与之配套的相关产业，形成鞋业特色产业园。 ### ③ 装修、装饰材料产业园 创业大道以东地区的工业用地主要布局箱包、皮具等产业，同时发展与家具、制鞋等产业相关的配套轻工业。 ### ④生产辅助用地 本区生产辅助用地主要布局因规划发展所必需的公共服务设施，其用地性质均划定为工业用地性质。 规划工业用地面积为1068.32hm2，占规划总用地面积的80.15%，其中制鞋工业用地461.86hm2，家具产业用地236.74hm2，其他轻工业用地259.00hm2。 ### （3）基础设施现状 ① 道路现状 区域目前主要交通道路包括南北向的世界大道、东西向的唐安路延伸段、怀化路、滨河路等主干道路。次级道路唐安东路、华业路、金宏路、崇安路、白云路等道路均已建成。 ②电力工程现状 规划区范围内现有变电站2座：110kv永康变电站和35kv金鸡变电站。已建成电力网线13km。 成都崇州经济开发区区域现状企业燃气由崇州市城市燃气站统一供给。崇州市现状年供气量为2000万Nm3。城区共有输配主管网10km，支管网50km，区域调压站8个，配气站一个，区域已建成供气管网18km。 ③给排水基础设施建设 供水：目前区内日供水能力为10万m3，供水主管已经沿主要道路进行敷设，主水管直径400mm。 排水：崇州市经开区污水处理厂位于崇州市大划镇净居村5、13组，占地85.5亩，项目概算总投资约14996.16万元, 工程设计总规模3.98万吨/日，一期工程规模1.98万吨/日，采用目前较为先进的预处理+改良A²/O+深度处理+消毒工艺。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。目前，崇州市经开区污水处理厂一期工程建成并全面通水试运行。

- 环境质量状况                                          （表三）

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本次环评采用现场实测（声环境质量）与引用资料（崇州市环境监测站提供的2014年4月崇州市经开区大气监测数据与2014年5-7月污水处理厂受纳水体西河羊头堰断面的例行监测数据）的方式进行环境质量现状评价。 另外，针对本项目特征因子粉尘，本环评引用崇州市环境监测站于2015年5月对项目正常营运状态下的粉尘无组织排放例行监测实测数据说明项目环境大气环境现状。 一、大气环境质量现状监测及评价 1、常规污染物 根据本项目环境评价的范围、保护目标及周围环境功能和气象特征，我们利用崇州市环境监测站提供的崇州市经开区2014年4月7日~4月13日大气监测数据。 ⑴ 监测点位 崇州市经开区。 ⑵ 监测项目 NO2、SO2、PM10。 ⑶ 监测时间及频率 监测时间：2014年4月7日~4月13日。 监测频率：按《环境空气质量标准》GB3095-2012和国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》执行。 ⑷ 采样及分析方法 按《环境空气质量标准》GB3095-2012和国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》执行。 ⑸ 评价标准 SO2、NO2、PM10按国家《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准进行评价。评价标准现状监测结果见表3-1。 表3-1 SO2、NO2、PM10标准浓度限值 单位：mg/Nm3 污染物; SO2; NO2; PM10. 二级标准; 小时均值; 日均值; 年均值; 小时均值; 日均值; 年均值; 日均值; 年均值. 0.50; 0.15; 0.06; 0.20; 0.08; 0.04; 0.15; 0.07. ⑹ 监测结果 监测结果见表3-2。 表3-2 项目区域大气环境质量现状监测结果统计表 （单位：mg/m3） 监测点位; SO2; NO2; PM10（日均值）. 项目所在地（崇州市 经开区）; 4月7日; 7：00~8：00; 0.021; 0.023; 0.057. 11：00~12：00; 0.013; 0.025. 15：00~16：00; 0.016; 0.027. 20：00~21：00; 0.016; 0.028. 4月8日; 7：00~8：00; 0.018; 0.026; 0.062. 11：00~12：00; 0.011; 0.029. 15：00~16：00; 0.011; 0.022. 20：00~21：00; 0.016; 0.025. 4月9日; 7：00~8：00; 0.013; 0.029; 0.053. 11：00~12：00; 0.008; 0.025. 15：00~16：00; 0.011; 0.024. 20：00~21：00; 0.019; 0.027. 4月10日; 7：00~8：00; 0.016; 0.031; 0.048. 11：00~12：00; 0.011; 0.026. 15：00~16：00; 0.013; 0.025. 20：00~21：00; 0.019; 0.028. 4月11日; 7：00~8：00; 0.018; 0.020; 0.058. 11：00~12：00; 0.013; 0.026. 15：00~16：00; 0.013; 0.024. 20：00~21：00; 0.016; 0.025. 4月12日; 7：00~8：00; 0.016; 0.027; 0.054. 11：00~12：00; 0.011; 0.024. 15：00~16：00; 0.011; 0.025. 20：00~21：00; 0.018; 0.026. 4月13日; 7：00~8：00; 0.013; 0.028; 0.059. 11：00~12：00; 0.016; 0.025. 15：00~16：00; 0.008; 0.025. 20：00~21：00; 0.016; 0.025. 执行标准; 0.50; 0.20; 0.15. ⑺ 评价方法 采用单项标准指数法。标准指数Pi计算表达式： Pi=Ci/Coi 式中：Pi——i种污染物标准指数值； Ci——i种污染物实测浓度值，mg/Nm3； Coi——i种污染物标准浓度值，mg/Nm3。 当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越重。 ⑻ 评价结果 本项目区域环境空气质量现状评价结果见表3-3。 表3-3 项目区域环境空气质量现状评价结果 评价因子; 取值时间; 项目区域; 评价标准(mg/m3). SO2; 浓度范围（mg/m3）; 0.008~0.021; 0.50. Pi值; 0.016~0.042. NO2; 浓度范围（mg/m3）; 0.020~0.031; 0.20. Pi值; 0.1～0.155. PM10; 浓度范围（mg/m3）; 0.048~0.062; 0.15. Pi值; 0.32~0.413. ⑼ 环境空气质量现状评价结论 由表3-3可看出：五日监测中，项目区域SO2、NO2和PM10监测站均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准限值要求。环境空气质量现状监测结果表明项目区域环境空气质量良好。 2、特征污染物 本项目特征污染物为粉尘，崇州市环境监测站于2015年5月对本项目厂界外无组织排放监控点浓度值进行了实测，具体监测结果见表3-4： 表3-4 项目厂界厂界外无组织排放监控点浓度监测值 监测点位编号; 监测点位位置; 监测项目; 单位; 监测结果. 1; 厂界; 颗粒物（粉尘）; mg/m3; 0.235. 2; 厂界; 颗粒物（粉尘）; mg/m3; 0.294. 3; 厂界; 颗粒物（粉尘）; mg/m3; 0.333. 4; 厂界; 颗粒物（粉尘）; mg/m3; 0.373. 监测结果表明，项目厂界外无组织排放监控点浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中作业场所颗粒物无组织排放监控点（厂界外20m处）浓度限制0.5mg/m3。 二、地表水环境质量现状监测及评价 本项目所在区域主要地表水体为西河，为了说明西河地表水环境质量，评价引用崇州市环境监测站为本项目提供的2014年5月~7日西河石头堰断面例行监测数据，其具体监测及评价结果如下： ⑴ 监测点位 位于西河石头堰断面。 ⑵ 监测项目 现状监测项目包括：pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类共5项。 ⑶ 监测方法 分析方法按照《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》(第三版)的有关规定及要求执行。 ⑷ 评价方法 采用单因子评价法。 Si＝Ci/Csi 式中：Si——i因子污染指数； Ci——i污染物浓度实测值，mg/L； Csi——地表水水质标准，mg/L。 pH的标准指数为： SpH＝(7.0-pHj)／(7.0-pHsd) pHj≤7.0 SpH＝(pHj-7.0)／(pHsu-7.0) pHj>7.0 式中： SpH——pH单因子污染指数； pHj——pH实测值； pHsd、pHsu——标准上限或下限值。 DO的标准指数为： 式中：DOf―-―某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L； DOj―-―溶解氧实测浓度，mg/L； DOs―-―溶解氧的水质评价标准限值，mg/L。 ⑸ 监测结果 西河水质现状例行监测数据统计结果见表3-5。 表3-5 西河水质监测结果统计表 时间; 项目; pH; CODcr; BOD5; 石油类; NH3-N. 5月; 监测结果; 7.78; ＜5; 1.9; ＜0.05; 0.332. Pi值; 0.39; ＜0.25; 0.475; ＜1; 0.332. 6月; 监测结果; 7.78; 9.9; 2.3; ＜0.05; 0.366. Pi值; 0.39; 0.495; 0.575; ＜1; 0.366. 7月; 监测结果; 7.78; 7.1; 2.3; ＜0.05; 0.444. Pi值; 0.39; 0.355; 0.575; ＜1; 0.444. GB3838-2002Ⅲ类水域标准; 6～9; 20; 4; 0.05; 1.0. 由监测结果可知，流经本项目所在区域的西河水质状况均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明崇州市西河河段水质较好。 三、声学环境质量现状 为了解本项目区域噪声声现状，崇州市环境监测站于2015年6月30日对本项目所在区域的噪声环境进行监测，共设置4个监测点位，分别位于厂界四周，监测结果如表3-6。 表3-6 噪声监测结果统计表 监测点位; 监测时段; 监测结果dB(A); 3类标准限值 dB(A); 评价. 1#东厂界; 昼间; 50; ≤65; 达标. 夜间; 45; ≤55; 达标. 2#南厂界; 昼间; 48; ≤65; 达标. 夜间; 44; ≤55; 达标. 3#西厂界; 昼间; 50; ≤65; 达标. 夜间; 44; ≤55; 达标. 4#北厂界; 昼间; 50; ≤65; 达标. 夜间; 42; ≤55; 达标. 表3-5可知：项目所在地各监测点各方位昼间、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008 )3类标准的要求。 四、生态环境质量现状 本项目所在地为成都崇州经济开发区内，周围主要为已建、在建工业企业，受人类活动影响较大，植被以人工植被为主，涉及区域内无珍稀动、植物，也无古稀树木和保护树种，因此区域生态系统敏感程度低。 主要环境保护目标 1、污染控制目的 本项目位于成都崇州经济开发区，其污染控制目的为建设项目所在地周围环境空气质量不因本项目的建设而发生恶化，本工程纳污水体西河水质不因本项目的建设而发生恶化。项目所在区域的环境功能区划如下： ⑴ 环境大气 项目营运期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ⑵ 地表水 本项目地表水环境保护目标为西河。项目运营期地表水环境保护目标为项目所在区域地表水水质，应符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准。 ⑶ 声环境 声环境保护目标为以项目所在地为中心50m范围内的噪声敏感区，项目所在地声学环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 2、环境保护目标 根据现场调查，项目西北面为金麒麟生物健康科技有限公司（保健食品企业，距离本项目厂界距离约80m，生产车间距离约170m），东北面及东面为全友家私（家具企业），南面为汇源塑料光纤有限公司（塑料光纤企业，距离本项目厂界距离约30m，生产车间距离约50m），西面为成都华源包装有限公司（医药包装袋生产企业，距离本项目厂界距离约30m，生产车间距离约80m），成都华源包装有限公司西面为世纪大道。 根据本项目施工期及运行期的污染特征及外环境关系，本环评确定主要环境保护目标见表3-8。 表3-8 环境保护目标 环境要素; 保护 目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气、噪声; 金麒麟生物健康科技有限公司; 西北; 80; 噪声（GB3096-08） 3类 大气（GB3095-2012） 二级. 全友家私; 东; 30. 汇源塑料光纤有限公司; 南; 30. 成都华源包装有限公司; 西; 30. 地表水; 西河; 西面; 约2km; 地表水（GB3828-2002）Ⅲ类.

- 评价适用标准                                          （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 根据崇州市环境保护局“关于成都澳利鑫新型建材有限公司预拌砂浆建设项目应执行环境标准的批复” 崇环建复[2015]59号，本项目执行标准如下： 一、环境空气质量 执行国家《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准，见下表4-1。 表4-1 各项污染物的浓度限值 单位：mg/Nm3 污染物名称; SO2; NO2; TSP; PM10. 取值时间; 1小时平均值; 0.50; 0.20. 24小时平均值; 0.15; 0.08; 0.30; 0.15. 年平均值; 0.06; 0.04; 0.20; 0.10. 二、 地表水环境质量 项目受纳水体西河执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（表4-2）。 表4-2 各项污染物的浓度限值 单位：mg/l 监测项目; pH （无量纲）; 色度; SS; BOD5; COD; 氨氮; 石油类; 硫化物; 挥发酚. 标准值; 6-9; /; /; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.005. 三、噪声环境质量 环境噪声执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准，标准限值见下表4-3。 表4-3 环境噪声标准限值 等效声级LAeq：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 本项目生产过程中废气污染物排放限值见表4-4、4-5。 表4-4 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 序号; 污染物; 水泥仓及其他通风生产设备 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; TSP; 20; 周界外浓 度最高点; 0.5. 表4-5 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型（1≤灶头数＜3）; 中型（3≤灶头数＜6）; 大型（6≤灶头数）. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 50; 75; 85. 二、废水 执行国家《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，主要水污染物允许排放浓度值见下表4-6。 表4-6 废水排放标准 单位：mg/l 污染物; pH; COD; BOD; SS; 氨氮; 动植物油. 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; 100. 备 注; 污水可进入崇州经开区污水处理厂处理，执行三级标准. 三、噪声 施营运期噪声排放执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。标准限值见下表4-7。 表4-7 3类厂界噪声标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家环境保护总局对实施污染物排放总量控制的要求，“十二五”期间国家实施污染物排放总量控制的指标一共有4项，主要指标为：COD、氨氮、SO2、氮氧化物；根据工程项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮、粉尘。 废气污染物： 粉尘： 1.8t/a（本项目技改部分），3.2t/a（技改后全厂）； 废水污水染污： COD： 0.173t/a（本项目技改部分进入市政污水管网的量），1.484t/a（技改后全厂进入市政污水管网的量）； 0.029 t/a（本项目技改部分经污水处理厂处理后的排放量），0.247t/a（技改后全厂经污水处理厂处理后的排放量）； 氨氮： 0.017t/a（本项目技改部分进入市政污水管网的量），0.129t/a（技改后全厂进入市政污水管网的量）； 0.0029 t/a（本项目技改部分经污水处理厂处理后的排放量），0.0247t/a（技改后全厂经污水处理厂处理后的排放量）； 对以上指标，建议由崇州市环保局通过区域协调、核定后下达。 |

- 建设项目工程分析                                      （表五）

一、工艺流程简述(图示)： （一）施工期 本工程施工流程是平整施工场地、基坑护壁及修建地基进而进行主体建筑施工，最后进行外装饰和内装修、绿化。本项目施工期基本工艺流程及污染环节见图5-1所示。 环境噪声 大气环境 循环使用 沉淀池处理 噪 声 扬尘、废气 施工废水 生活污水 固体垃圾 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 斜江河 工程验收 环卫部门集中清运 图5-1 项目施工期工艺流程及产污位置示意图 项目利用原厂已建生产车间进行生产，经现场勘察无施工期遗留环境问题，施工期也未发生居民投诉现象。因此，此次评价仅分析营运期阶段污染工序及治理措施。 （二）营运期 本项目为湿拌砂浆搅拌站生产线，形成年生产70万立方米湿拌砂浆的生产规模。其营运期工艺流程及产污位置分析见图5-2。 ⑴ 生产工艺流程及产污位置图 粉尘、废弃砂料料 大气环境 布袋除尘器 进料口 铲车 砂堆场 砂料 水泵 外购水泥 粉煤灰 粉尘 砂仓 筒库 外加剂槽 水槽 筒库 粉尘 螺旋气密输送 水泵 计量 计量 计量 计量 计量 密闭输送 放料阀 泵 输送带（封闭） 粉尘、噪 声、固废 搅 拌 机 出料门 废水 回用 湿拌砂浆运输车 车辆外运用户 沉淀池 图5-2 项目营运期工艺流程及产污位置图 ⑵ 生产工艺流程说明 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，砂石外购后堆放至砂堆棚（直接使用，不需要进行加工），水泥、粉煤灰、外加剂等粉状物料外购输至筒库，其储存量不大。生产时首先将砂料通过密闭传送带输送，各种粉料采用密闭管道气密输送，原料输送至计量设备后进行计量，然后通过传送装置将配置好的原料配送至搅拌机，经搅拌机搅拌后进行计量泵送入湿拌砂浆罐车，最后送建筑工地。本项目砂提升以密闭皮带输送系统方式完成。水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，搅拌用水采用压力供水。本项目添加的外加剂主要为早强剂。 ⑶ 项目营运期污染工序 废气：主要来源于粉尘，包括输送投料产生的粉尘、库顶呼吸孔粉尘、运输车辆动力起尘以及砂堆扬尘。另外，项目食堂还会产生少量的油烟废气。 废水：主要来源于搅拌机清洗水、湿拌砂浆运输车辆清洗水、作业区地面冲洗水以及厂区职工产生的生活污水。 噪声：主要来源于搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置生产过程中产生的噪声。 固体废物：不合格的湿拌砂浆，各类废水产生的沉淀物以及职工生活垃圾等。 其具体污染工序详见表5-1。 表5-1 项目营运期主要污染工序 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 工艺粉尘; 运输、输送及搅拌过程; 粉尘. 食堂油烟废气; 食堂工作过程; 油烟. 废水; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N. 冲洗废水; 整个生产过程; SS. 噪声; 生产设备噪声; 工作过程; 机械噪声. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 生产固废; 整个生产过程; 剩余湿拌砂浆、沉淀泥渣. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 二、项目物料平衡及水平衡 ⑴ 项目物料平衡 根据业主提供的资料，项目所需主要原辅材料为：水泥120000吨，砂子825000吨，以及水、粉煤灰、外加剂等，可生产湿拌砂浆70万立方米（约合101.688万吨），其项目具体物料平衡关系见图5-3所示。 水 泥 商品湿拌砂浆 沉淀池沉渣 有组织排放 砂 土 水 粉煤灰 外加剂 120000 825000 39480 30000 2400 无组织排放 废弃的湿拌砂浆 1016492.16 1.80 6.04 350.0 30.0 图5-3 项目物料平衡图 （单位：t/a） ⑵ 项目水平衡 商品湿拌砂浆含水 车辆清洗水 搅拌机清洗水 地面冲洗水 地下水 45000 地下水 生产用水 生活用水 食堂用水 3960 600 960 39480 1020 沉淀池 5510 160.0 损耗（104） 损耗（10） 绿化用水 损耗（40） 520 200 720 300 蒸发、损耗 办公生活用水 预处理池 572 回用 416.0 砂石分离 隔油池 市政管网 图5-4 项目水平衡图 （单位：m3/a） 三、污染物排放及治理措施 （一）施工期污染物排放及治理 项目利用原厂已建生产车间进行生产，经现场勘察无施工期遗留环境问题，施工期也未发生居民投诉现象。因此，此次评价仅分析营运期阶段污染工序及治理措施。 （二）营运期污染物排放及治理 - 1．营运期废气污染物及治理 - 本项目废气主要来源于生产工艺废气和食堂油烟废气。 ⑴ 本项目营运期大气污染物主要为粉尘，由于本项目设有水泥、粉煤灰筒库、砂堆棚等，所以粉尘主要有生产过程在输送、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒库顶呼吸孔粉尘以及沙堆风力起尘。 ① 输送、计量、投料粉尘 本项目砂是通过上方加盖的密闭皮带输送系统输送至搅拌机，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥和粉煤灰粉尘，排放方式呈无组织形式，且本项目将整个搅拌工序在密闭车间内进行，类比同类型的湿拌砂浆生产线，该项目在输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，仅为1.5t/a，产生的该部分粉尘以无组织形式排放。 ② 汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各50辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量见表5-2所示： 表5-2 车辆行驶扬尘量 单位：kg/d 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 0.20; 0.34; 0.47; 0.58; 0.68; 0.78. 重车; 0.52; 0.87; 1.18; 1.47; 1.74; 1.99. 合计; 0.72; 1.21; 1.65; 2.05; 2.42; 2.77. 根据业主介绍，项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为1.82t/a。 ③ 筒库顶呼吸孔粉尘 本项目水泥、粉煤灰均为筒库储藏，筒库库顶呼吸孔粉尘产生量经对同类企业的类比调查，其与水泥厂水泥筒库基本相同，入口浓度约10000 mg/m3。本项目共设置5个筒仓：水泥仓（2个）、粉煤灰仓（1个）以及添加剂仓（2个），项目方通过库顶采用负压吸风收尘装置，筒仓顶部共设置四台布袋除尘器（水泥仓一台，粉煤灰仓一台，添加剂仓一台，搅拌机一台），布袋除尘器具有较高的除尘能力，一般情况下该除尘器的除尘效率可以达到99.5％以上，该部分粉尘发生情况见表5-3所示： 项目粉尘经布袋除尘器处理后经由一根高约20m的排气筒进行统一排放。 表5-3 筒库粉尘发生量 筒库 数量; 除尘 设施; 风量 (m3/h); 入口 浓度（mg/m3）; 排放 浓度(mg/m3); 总排放量; 除尘 效率 (%). 总风量 (万m3/a); 粉尘排放量（t/a）. 5只; 布袋 除尘器; 3000×5; 3000; 15; 3600; 1.80; 99.5. 经计算本项目营运期该部分粉尘排放量约为1.80t/a。 ④ 沙堆场起尘 根据有关调研资料分析，沙堆场主要的大气环境问题是粒径较小的沙粒、沙在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。 A、沙堆风力起尘年排放量 沙堆风力起尘源强计算公式如下： 1）沙堆的可起尘部分 所谓可起尘部分，系指粒径为2～6mm（平均粒径为4mm）的沙颗粒，它一般在沙中占24.5%，在可起尘部分中，不同粒径颗粒物的百分数见下表。沙的可起尘部分中<100um的约占10.01%，<75um的约占7.84%，<10um约占0.71%。 表5-4 不同粒径颗粒物的百分数 粒径范围（um）; 6000～2000; 2000～900; 900～500; 500～280; 280～180; 98～65; 65～45; 45～38; <38. 平均粒径（um）; 4000; 1450; 700; 390; 230; 82; 55; 42; 24. 百分含量%; 42.44; 19.05; 10.74; 8.34; 4.8; 2.97; 1.72; 1.44; 4.11. 累积百分数%; 42.44; 62.04; 72.78; 81.12; 85.70; 92.75; 92.97; 95.80; 99.91. 2）起动风速 沙场中的沙粒只有达到一定风速才会起尘，这种临界风速称为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天沙堆来说，一般认为，堆沙的起动风速为4.4m/s（H=50m处），则其地面风速应为2.94m/s。崇州全年大于2.9m/s的风频率为6.8%。 3）沙堆起尘量计算 计算模式采用修正后的《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》推荐的起尘公式： Qi=2.1G（Vi-Vo）3*e-0.556W*fi*a Q=∑Qi 式中：Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a Q——沙场年起尘量，kg/a G——沙场储沙量， Vi——35米上空的风速，m/ Vo——沙粒起动风速，取4.4m/s W——沙含水量，% fi——i类风速的年频率 a ——大气降雨修正系数 经计算结果可以看出，沙的含水率对沙堆的起尘量影响极大，当含水率从4%，8%增加到10%，起尘量从1.8t/a、1.6t/a减少到0.4t/a下降了数十倍。 B、沙的装卸起尘年排放量 沙在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、沙含水量W、风速V等有关，沙堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原沙输送。堆取料机最高高度为15m，堆料时与沙堆保持1.5m的落差。 沙装卸起尘量采用下式计算： Qy=0.03Vi1.6*H1.23*e-0.28W*Gi*fi*a 式中：Qy——j种设备i类不同风速条件下的起尘量，kg/a Q——沙堆装卸年起尘量，kg/a H——沙装卸平均高度，m Gi——j种设备年卸沙量，t m——装卸设备种类 Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a G——沙场储沙量，t Vi——35m上空的风速，m/s W——沙含水量，% fi——i类风速的年频率 a——大气降雨修正系数 经计算沙场装卸和沙堆起尘量，当含水率为10%时约为2.72t/a；当含水率为8%时约为8.16t/a。当含水率为4%时约为32.6t/a。由于本项目位于南方地区，因此沙石的含水率较北方地区要高很多，本次以沙石含水率10％进行计算，则本项目沙堆风力扬尘和装卸扬尘的产生量为2.72t/a。 ⑤ 项目粉尘年总排放量 经上述计算可知，项目合计粉尘排放量为7.84t/a，其中有组织排放量为1.80t/a，其他均为无组织排放。 湿拌砂浆搅拌站生产工艺过程中的主要污染物是粉尘，其特点是产尘点较多、排放量也较大。为了回收原料、减轻粉尘对环境的污染影响，防治粉尘对人群身体健康的危害，本工程采取的粉尘防治措施有： （1）在生产设备选型上选用了污染小、密封性能好的设备； （2）在生产工艺布置上尽量减少物料转运点、降低物料落差和输送距离以减少扬尘； （3）对粉料采用密闭储罐储存； （4）为治理和回收粉料上料与出料时产生的高浓度粉尘，本工程在各粉料筒仓顶部和湿拌砂浆搅拌机进料口排气孔上均安装有设备自带除尘器（除尘效率≥99.5%），使含尘废气得到有效净化处理。由除尘器收集下来的粉尘，返回各筒库和湿拌砂浆搅拌机内加以回收利用。 ⑵ 食堂废气 本项目设有食堂一处，可容纳公司20名员工同时就餐，该食堂采用液化气作为能源，由于液化气属于清洁能源，且由于本项目使用量较小，其燃烧废气能够达标排放，因此本评价对此不作叙述。 另外，营运后食堂烹饪过程中将会产生一定量的油烟废气。根据类比调查资料，人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%。则日油烟产生量为0.017kg，年产生油烟为5.06kg（年工作日以300天计）。项目食堂已安装油净化效率在60％左右的烟净化器，按净化效率60％计算，则本项目油烟的排放量为2.02kg/a，排放浓度约为1.6mg/m3，其排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中的标准要求，因此对当地大气环境质量影响不大。 - 2．营运期废水污染物及治理 本项目废水主要来自清洗废水和生活污水，其中清洗废水主要来源于搅拌机清洗水、湿拌砂浆运输车辆清洗水、作业区地面冲洗水。 - ⑴ 清洗废水 ① 搅拌机清洗水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在停止生产时需冲洗干净。按每台搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水1.0m3/d计算，搅拌机冲洗水产生量为600m3/a，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为3000mg/L。 ② 湿拌砂浆运输车辆清洗水 本项目湿拌砂浆生产规模为70万m3/a，其湿拌砂浆运输量平均为2333.3 m3/d，按单车1次运输量最大为10 m3计算，每天约需运输233辆.次，每次均需对运输车辆进行冲洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.1t/辆.次，因此每天产生冲洗废水约23.3t，年产生量约为6990m3（年工作日以300天计），该废水的主要水质污染因子为SS及石油类，其浓度大约为1500mg/L、30mg/L。通过厂区内设置管网进入沉淀池处理。 ③ 湿拌砂浆搅拌作业区地面冲洗水 本项目搅拌工作区面积约700m2，其冲洗水量按1.0m3/100 m2.d计算，该部分废水发生量为7 m3/d，排放系数按0.8计算，其废水产生量为5.6m3/d（1680m3/a）（年工作日以300天计），该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L。通过厂区内设置管网进入沉淀池处理。 ④ 其他 项目厂区内运输道路冲洗水基本不形成排放；项目所用成品石子在厂区内无需进行水洗。 综上所述，本项目营运期清洗废水的产生量约为34m3/d（合10200m3/a）。项目在搅拌作业区、车辆冲洗区设有暗沟，搅拌机清洗水、湿拌砂浆搅拌作业区地面冲洗水可直接经暗沟收集后通过砂石分离机砂石分离后排入厂区沉淀池，经沉淀池处理后回用于上述清洗工序，不排放；湿拌砂浆运输车辆清洗水由于含有石油类，环评要求在车辆冲洗区增设隔油池，湿拌砂浆运输车辆清洗水需先经隔油池处理后再进排入沉淀池，经沉淀池处理后回用于上述清洗工序，不排放。 经现场勘查，原厂沉淀池设置不规范，处理废水不能达到回用要求，环评要求，业主应完善生产废水沉淀池（改造升级成为三级沉淀），容积不得小于100m3。 本环评要求厂方加强管理，确保所有生产废水均能进入厂区沉淀池处理，禁止生产废水混入雨水管网或直接排放进入西河，确保生产废水零排放。 - ⑵ 生活污水 本项目新增职工定员为20人，由于项目厂区内配套有宿舍及食堂，职工每人每天的生活用水量按照120L计，每天生活用水量为2.4m3/d（720m3/a），污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为1.92 m3/d（576 m3/a）。该生活污水的污染因子主要是CODCr、BOD5、氨氮等有机污染物，经类比分析，生活污水中CODCr为550mg/l，BOD5为350 mg/l，SS为420 mg/l，动植物油为200 mg/l，氨氮为40 mg/L。根据现场勘察，本项目污水无法进入城镇污水处理厂，本项目生活废水经已建的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-96中三级标准后排入位于场地西侧世纪大道上的市政污水管网，经市政污水管网排入崇州经开区污水处理厂，经该污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入西河。 项目建成后废污水量和主要污染物排放情况汇总列于表5-5。 表5-5 运营期污水产生及排放情况表 废水性质; 废水量 （m3/a）; SS （t/a）; CODCr （t/a）; BOD5 （t/a）; NH3-N （t/a）. 处理前; 浓度（mg/L）; /; 250; 480; 300; ≤35. 产生量（t/a）; 576; 0.144; 0.276; 0.173; 0.020. 预处理池处理后; 浓度（mg/L）; /; 100; 300; 160; 25. 排放量（t/a）; 576; 0.058; 0.173; 0.092; 0.014. 《污水综合排放标准》 中一级标准; /; 70; 100; 30; 15. - 3．营运期噪声及治理 ⑴ 噪声源 本项目营运期噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声以及原料装卸过程中产生的噪声，其所用设备的噪声级如表5-6所示。 表5-6 项目设备噪声一览表 设备名称; LAeq. 搅拌站; 83～88dB(A). 运输车辆; 75～80dB(A). 装载机; 85～90dB(A). 皮带输送机; 82～85dB(A). ⑵ 防治措施 ① 总平布置：从项目总平面布置出发，项目将搅拌站设置于厂区中心位置，另外在营运中应考虑在绿化等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。 ② 加强治理：对于输送配套设施，本评价要求对空压机等设置封闭机房，建议机房四周墙壁安装吸声材料，而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 具体到主要生产设施的防治措施具体如下： 搅拌机：搅拌机为搅拌站主要生产单元，该设备被安装在搅拌站内部，采用动力传控，且在生产运转时还必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，在生产时应定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 物料装卸噪声：在原料装卸过程中注意轻拿轻放降低噪声的产生。 空压机：空压机为水泥及粉煤灰输送的配套动力设备，该设备的噪声强度较高，因此要求企业将空压机封闭处理，同时其内部加设吸声隔声材料。 风机：风机同样为输送设备的配套设施，其噪声值也较高，治理方法可采用与空压机治理的同样方法。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此本评价要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 - 加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④ 生产时间安排 尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止装卸料，减少露天传送机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，不会对厂区周围敏感点产生明显影响，因此，本评价认为生产噪声对周围环境影响不大。 - 4．营运期固体废物及治理 本项目营运期固废主要来源于不合格的湿拌砂浆，各类废水产生的沉淀物以及职工生活垃圾等。 ⑴ 生活垃圾 本项目职工定员20人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为3t/a，产生的生活垃圾由设于厂区的垃圾桶收集后由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不会产生二次污染。 ⑵ 生产固废 本项目营运期，生产固废主要来源有废弃湿拌砂浆，预处理池产生的污泥以及沉淀池产生SS等。 通过类比调查，废弃湿拌砂浆年产生量约为350t，项目方将其收集后回用于生产。沉淀池沉渣的年产生量约为30t/a，晾干后回用于生产。 ⑶ 预处理池污泥 本项目预处理池在运行过程中会有污泥产生，根据类比分析，污泥产生量约为3.0t/a，项目方将其集中收集后由环卫工人统一运至垃圾填埋场进行最终处理。 由上分析可以看出，公司对固体废物处置采用综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量，并对固体废物进行安全、合理、卫生地处理和处置。 环评要求，项目方应规范管理，对厂区的生产固废要及时清理，并在厂区内设立一个专用废物临时暂存区，分类存放废弃湿拌砂浆以及沉淀池泥沙等生产固废，按规定设立标志牌，并对一般废物暂存区的地面作 “三防”处理，铺设防渗层，加强防雨、防渗和防漏措施，以免造成对周围环境的污染。在垃圾和污泥的储运过程中，尽量封闭进行，以期最大限度地降低对环境的不利影响。 - 5. 项目运营期环境管理要求 鉴于项目所处位置较敏感，生产过程中应加强管理，设立专门的环境管理部门以及专职人员，对项目的环保设备及设施进行跟踪，确保各项污染物防治措施及设备能够正常营运达到设计处理效率，防止噪声、粉尘对周围环境的影响。 - 6. 项目运营期“三废”排放情况汇总表 本项目投入营运并达到设计经营规模后，污染物经有效处理达到国家规定要求达标排放。污染物排放情况见下表。 表5-7 项目“三废”排放情况表 污染源; 污染物; 产生量; 排放情况. 废水; 清洗废水; 10200m3/a; 经隔油池、沉淀池处理后回用于生产. 生活污水; 576m3/a; 进入经开区污水处理厂处理. 固体废弃物; 办公、生活垃圾; 3t/a; 统一处理. 废弃湿拌砂浆; 350t/a; 回用于生产. 沉淀池沉渣; 30t/a; 回用于生产. 污泥; 3.0t/a; 市政清运. 废气; 粉尘; 输送、计量、投料粉尘; 1.5t/a; 无组织排放. 沙堆场起尘; 2.72t/a; 无组织排放. 汽车动力起尘; 1.82t/a; 无组织排放. 筒库顶呼吸孔粉尘; 1.80t/a; 设备自带布袋除尘器 收集后回用. 食堂油烟; /; 达标排放. 噪声; 场界噪声; ≥75dB（A）; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. - 7、绿化 本项目厂区占地面积约26亩，从总平面布置可看出，除建筑占地外，绿化面积约500m2。本项目将利用厂区内暂时闲置场地、车间及厂界可利用的空地，选择抗污染力强、净化空气好、隔音屏噪力强的种类，采取立体绿化，多种植花草树木，通过绿化，将有利于改善和美化厂区环境，净化厂区空气，并起到隔音屏噪的作用。 - 8. 本项目技改前后排污量“三本帐”分析 本项目技改前后排污量“三本帐”对比分析见表5-8。 表5-8 技改前后污染源“三本帐” 污染源 名称; 指 标; 污染物排放量（t/a）. COD; NH3-N. 废水; 技改扩建前; 1.311; 0.112. 本项目增加量; 0.173; 0.017. 以新带老削减量; 0; 0. 技改扩建后; 1.484; 0.129. 技改扩建前后全厂排放量对比; 增减量（+）; +0.173; +0.017. 废气; 指标; 粉尘. 改扩建前; 1.6. 本项目增加量; 1.8. 以新带老削减量; 0.2. 技改扩建后; 3.2. 技改扩建前后全厂排放量对比; 增减量（+）; +1.6. 固废; 指标; 污泥; 废弃砂浆; 生活垃圾. 技改扩建前; 3; 0; 12. 本项目增加量; 1; 0; 3. 技改扩建后; 4; 0; 15. 技改扩建前后全厂排放量对比; 增减量（+）; +1; 0; +3. “三本帐”对比：从三本帐可看出，由于技改后，工作人员的增加，公司废水COD及NH3-N排放量有所增加。公司技改后通过将所有工序密闭于封闭车间内进行，因此原厂粉尘排放量了一定程度的减少，但由于改扩建生产规模的扩大，全厂粉尘总排放量有一定程度的增加，但由于外排粉尘能够做到达标排放，对外环境影响可接受。固体废弃物去向明确（生产固废回用于生产，污泥和生活垃圾市政清运）。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况                      （表六）

| 项目 类型 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 |  |  | 扬尘 | 少量 | 达标排放，不会对外环境 造成明显影响 |
|  | 运营期 |  | 工艺 废气 | 输送、计量、投料粉尘 | 1000mg/m3，1.5t/a | 1.5t/a |
|  |  |  |  | 汽车动力起尘量 | 50mg/m3，1.82t/a | 1.82t/a |
|  |  |  |  | 筒库顶呼吸孔粉尘 | 3000mg/m3；14.4t/a | 15mg/m3；1.80t/a |
|  |  |  |  | 沙堆场起尘 | 2.72 t/a | 2.72 t/a |
|  |  |  | 食堂 废气 | 油烟 | 5.06kg/a | 2.02kg /a |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  |  | 施工废水SS | 少量 | 沉淀池处理后循环使用， 不外排 |
|  | 运营期 |  | 清洗 废水 | 搅拌机清洗水 | 600 m3/a SS：3000mg/L；1.8t/a | 0 |
|  |  |  |  | 湿拌砂浆运输车辆清洗水 | 6990 m3/a SS：1500mg/L；11.88 t/a 石油类：30mg/L；0.24 t/a | 0 |
|  |  |  |  | 湿拌砂浆作业区 地面冲洗水 | 1680m3/a SS：1000mg/L；1.68 t/a | 0 |
|  | 生活废水 |  |  | 生活废水 CODCr BOD5 SS NH3-N | 576m3/a 550mg/l；0.276t/a 350 mg/l；0.173t/a 420 mg/l；0.144 t/a 40 mg/L；0.020 t/a | 进入经开区污水处理厂 |
| 固体 废物 | 施工期 |  |  | 土石方 | 少量 | 回填、绿化 |
|  |  |  |  | 废建材 | 少量 | 送建筑废渣专用堆放场 |
|  | 运营期 | 宿舍、办公楼 |  | 生活垃圾 | 3t/a | 3t/a |
|  |  | 生产固废 |  | 废弃湿拌砂浆 | 350t/a | 0 |
|  |  |  |  | 沉淀池沉渣 | 30t/a | 0 |
|  |  |  |  | 预处理池污泥 | 1.0t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期 |  |  | 机械噪声 | 75～90 dB（A） | 满足施工场界噪声 |
|  | 运营期 |  |  | 搅拌设备等噪声 | 83-90dB(A) | 场界噪声昼间≤65dB(A)夜间≤55 dB(A) |
| 其他 | 绿地面积500m2，有利于美化、净化环境。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目是在崇州市经开区世纪大道759号建设，根据实地调查，未发现生态破坏遗留问题。通过设置大面积的绿化，不但美化环境，还能对区域环境空气质量的改善和对生态环境的保护起到一定的促进作用，也达到了一定的生态补偿作用。 本项目完全建成营运后对生态环境不会产生明显影响。 同时该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物，故项目的建设对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析                                            （表七）

一、施工期环境影响分析： 项目利用原厂已建生产车间进行生产，经现场勘察无施工期遗留环境问题，施工期也未发生居民投诉现象。因此，此次评价仅分析营运期阶段环境影响。 二、营运期环境影响分析： - 1．营运期废气环境影响分析 - 本项目废气主要来源于生产工艺废气和食堂油烟废气。 ⑴ 生产工艺废气 本项目营运期大气污染物主要为粉尘，其来源有生产过程在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒库呼吸孔和库底粉尘以及沙堆风力起尘。 ① 输送、计量、投料粉尘：本项目砂是通过上方加盖的密闭皮带输送系统输送至搅拌机，水泥、粉煤灰等则由粉粒物料运输车供料，根据本报告工程分析可知，该项目在输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，仅为1.5t/a，产生的该部分粉尘通过以无组织形式排放。本评价要求厂方优化物料运输线路，尽量缩短运输距离，在运输过程中应加蓬覆盖，防止运输过程中物料洒落。综上分析，其对外界环境产生的影响较小 ② 汽车动力起尘量：根据本评价工程分析可知，本项目汽车动力起尘量为1.82t/a。通过对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘，从而可以大大减少扬尘的产生量，进而使其对外界环境的影响进一步降低。 ③ 筒库顶呼吸孔粉尘：通过库顶采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台布袋除尘器，排放浓度可以降至50mg/m3，年排放量为1.80t/a，因此，其对外界环境影响较小。 ④ 沙堆场起尘：根据有关调研资料分析，沙堆场主要的大气环境问题是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染，拟通过将沙堆场设置于完全密闭的车间内并对沙堆场洒水等可以降低砂堆场粉尘的产生量。 ⑵ 食堂油烟废气 营运后食堂烹饪过程中将会产生一定量的油烟废气，通过安装油烟净化器，使油烟的排放量减至2.02kg/a，排放浓度约为1.6mg/m3，其排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中的标准要求，因此对当地大气环境质量影响不大。 ⑶ 卫生防护距离 营运期大气污染物中的废气均统一收集，部分微量粉尘无组织排放入开阔空间。本项目废气经治理后无组织排放的废气排放量很小，本环评从环境安全的角度考虑并结合项目外环境关系，计算和分析了卫生防护距离。防护距离按下式计算： Qc/Cm=1/A（BLC+0.25γ2）0.5LD 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业卫生防护距离，m； γ—有害气体无组织源产生单元的等效半径，m； A、B、C、D—计算参数（按《GB/T13201-91》规定选取）； Qc—无组织排放可以达到的控制水平，kg/h； 参数选择： A、B、C、D分别取：470、0.01、1.85、0.78 经计算，本项目技改后粉尘卫生防护距离为32米，根据级差原则，最终确定本项目的粉尘卫生防护距离为50米（即以生产车间为边界的50米包络线范围内）。从项目外环境关系看，项目西侧的成都华源包装有限公司以及金麒麟生物科技均位于本项目卫生防护距离以外，项目东侧全有家私有部分区域位于本项目卫生防护距离以内，经调查，位于为什么防护距离以内的为全友家私物流仓库，项目生产车间通过料场全封闭可进一步减轻粉尘排放量，因此，本项目对该上述企业影响不大。从环境角度出发，本环评要求在本项目划定的50m卫生防护距离内不得规划和新建住户、食品加工厂及医院、学校等环境敏感点，不得引入食品业等对区域大气环境质量要求较高的行业。 - 2．营运期废水影响分析 生产废水：由于本项目在生产过程中产生的清洗废水均通过设于厂区的隔油池、沉淀池处理后回用设备清洗等工序，不排放，这样不仅可以大大节约用水量，而且可以避免因废水排放对当地环境产生影响，在生产过程中只需定期添加损耗即可，因此，生产废水不会外界环境产生影响。 本环评要求厂方加强管理，确保所有生产废水均能进入厂区沉淀池处理，禁止生产废水混入雨水管网或直接排放进入西河，确保生产废水零排放。 生活污水：本项目营运期废水主要来源于生活污水，经已建的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-96中三级标准后排入位于场地西侧世纪大道上的市政污水管网，经市政污水管网排入崇州经开区污水处理厂，经该污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入西河。 综上所述，本评价认为生活废水对周围环境以及受纳水体的影响不大。 - 3．噪声影响分析 营运期的主要声源为搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声。根据类比分析，设备噪声声级值约75-90dB（A），多个噪声源对评价点噪声的贡献值具体计算模式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L——i评价点噪声预测值，dB（A）； Li——第i个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB（A）； n——点声源总数。 假设强噪声源经叠加后为80分贝，假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式： L2＝L1—klgr＝L1—20lgr 式中： L2---------距噪声源不同距离处的声级值，dB(A)； r--------- L2与噪声源距离 L1---------噪声源的源强值 按照上面给出的计算公式，我们将预测出来的结果列于下表。 表7-1 噪声源衰减预测结果 单位：dB(A) 距离r(m); 1; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100. Leq(dB); 80; 60; 54; 50.5; 47.9; 46; 44.4; 43.1; 41.9; 40.9; 40. 由上表可以看出，当孤立的强噪声源叠加后，再经空气传播过程衰减，在距离噪声源10米的距离处就能达到昼间60分贝。 本项目生产过程中产生的噪声通过合理布置噪声设备位置和对设备减震措施的完善，利用站内建筑物及建筑装饰材料的隔声、吸声，距离衰减等，在原料装卸过程中注意轻拿轻放降低噪声的产生，使得降噪处置后项目噪声对厂界噪声贡献较小，使厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）3类标准要求。因此本项目不会对厂界外环境敏感点产生扰民影响。 - 4．固体废物影响分析 本项目营运期固废主要来源于不合格的湿拌砂浆，各类废水产生的沉淀物以及职工生活垃圾等。 根据本评价工程分析可知，项目在日常生活中产生的生活垃圾为6t/a，产生的生活垃圾由设于厂区的垃圾桶收集后由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不会产生二次污染。产生的废弃湿拌砂浆（年产生量约为350t），项目方将其回用于生产。沉淀池沉渣的年产生量约为30t/a，回用于生产。 此外，由于本项目还会产生少量的预处理池污泥，按照类比，年产生量约为3.0t，项目方将其集中收集后由环卫工人统一运至垃圾填埋场进行最终处理。 综上所述，本项目固体废物得到有效处置，不会对周围环境产生很大影响。 三、环境风险分析评述 ⑴ 环境风险评价的目的和重点 环境风险评价目的是分析预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 ⑵ 评价工作等级 本项目为湿拌砂浆搅拌生产线，生产过程中涉及的主要物质为水泥、砂石、粉煤灰等，不使用任何有毒有害化学品，仅进行简单物理机械加工，因此不存在有毒有害物质的泄漏、易燃易爆物品的爆炸等风险。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2004中建设项目规定，本环境风险评价级别确定为二级。 ⑶ 风险识别 选择风险识别、最大可信事故及源项、风险管理及减缓风险措施等项进行评价。本项目不构成重大危险源。 ⑷ 风险影响简要分析 ① 由于本项目使用的原材料为水泥、砂石、粉煤灰等，从其物理化学性质来看，这些原材料均无毒、无害，不会产生由于有毒有害物质泄漏导致的火灾、爆炸和中毒事故，不会给公众带来严重危害，造成环境污染。 ② 本项目最终产品为湿拌砂浆，项目产品无毒、无害，项目生产工艺中没有有害工序。 ③ 项目主要风险事故为设备和废气治理设施出现故障，造成粉尘事故性排放，对周围大气环境造成污染，以及所用电气设备、机械设备等出现故障引起火灾。 ⑸ 风险减缓措施分析 针对生产废气将对环境造成环境风险，为使环境风险减小到最低限度。要做到达标排放，并应做到以下措施： ① 严格控制设备质量，生产设备及其配套治理设备必须严格把好质量关，并定期检验、检测、保养、维修。 ② 安全设施保持齐全、完好。 ③ 严格岗位管理，保证尾气处理装置正常运行。 ④ 当尾气处理装置出现异常应立即检查，必要的情况下停止生产。 为降低项目火灾风险，应采取一下措施： ① 所用电气设备宜采用加防护外罩的防潮封闭型，总开关最好设在车间的门外，动力、照明电线束应穿套塑管或锌管后引入厂房内；电气设备需接地良好。 ② 对电气设备、机械设备应定期维修加强保养；轴、轮等运转部位需保持润滑。 ③ 厂房内应配备必要的消防设施和灭火器材，建立健全岗位责任制，并要及时清除废絮等杂物。 ⑹ 环境风险分析结论 综上所述，只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在生产运行中得到认真落实，上述风险事故隐患可降至最低。 在此前提下，本项目的环境风险是可以接受的。 四、清洁生产与总量控制 - ㈠ 清洁生产 清洁生产就是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，全过程体现在原料、工艺、设备、管理、污染物治理和排放等各个方面，从而使污染物的产生量、排放量最小化。 1、清洁生产分析 ⑴ 生产设备 本项目技改生产线技术先进，能耗低，生产设备体现了清洁生产与节能的原则。 ⑵原辅材料及能源 ① 本项目生产所需原料为水泥、砂、粉煤灰等。 ② 食堂等使用电、液化气作为能源。 ⑶生产工艺 - 项目生产不采用落后工艺和设备。 ⑷产品 项目产品为湿拌砂浆，属环保产品。 ⑸污染物治理和排放 废气、废水、噪声处理措施有效可行，均可实现达标排放；固废回用于生产，做到了资源化。 2、加强清洁生产建议措施 为了更好的执行清洁生产方针，要求厂方考虑以下的清洁措施： ⑴ 建立和完善清洁生产制度 根据国内清洁生产试点工作经验，加强管理是所有清洁生产方案中最重要的无费、低费和少费方案，约占清洁生产方案总数的40％，因此企业进行清洁生产，必须首先从加强管理入手。 清洁生产是全过程的污染控制，涉及到公司各个部门，因此必须由企业主要负责人全面负责，长抓不懈，并由负责人出面，按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员。为明确各部门工作职责，公司应制订规章制度，使各车间的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，真正调动车间治理污染、清除污染的积极性。在生产的工艺设计与改造时都应充分考虑环境保护和清洁生产的要求，从源头上控制污染。 ⑵ 实施清洁措施 - ① 完善企业内部管理，减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理。降低原料及能源的耗用量。 - 加强设备维修，及时检修、更换破损的设备和污染治理设备等。 - ㈡ 总量控制 根据国家环境保护总局对实施污染物排放总量控制的要求，“十二五”期间国家实施污染物排放总量控制的指标一共有4项，主要指标为：COD、氨氮、SO2、氮氧化物；根据工程项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮、粉尘。 废气污染物： 粉尘： 1.8t/a（本项目技改部分），3.2t/a（技改后全厂）； 废水污水染污： COD： 0.173t/a（本项目技改部分进入市政污水管网的量），1.484t/a（技改后全厂进入市政污水管网的量）； 0.029 t/a（本项目技改部分经污水处理厂处理后的排放量），0.247t/a（技改后全厂经污水处理厂处理后的排放量）； 氨氮： 0.017t/a（本项目技改部分进入市政污水管网的量），0.129t/a（技改后全厂进入市政污水管网的量）； 0.0029 t/a（本项目技改部分经污水处理厂处理后的排放量），0.0247t/a（技改后全厂经污水处理厂处理后的排放量）； 对以上指标，建议由崇州市环保局通过区域协调、核定后下达。 五、环境管理 1、环境管理机构的设立 建设项目的环境管理工作应由专门机构负责，由于该建设项目规模较小，所涉及的污染物不多，根据国家有关规定，该企业应设立1-3人的环境管理和监测机构，由厂长或主管生产的副厂长直接领导，形成良好的环境管理体系，为加强环境管理提供组织保证，配合崇州市环境保护局依法对企业进行环境监督、管理、考核，以及接受县环保局在具体业务上给予技术指导。 2、环境管理的任务及要求 ⑴ 贯彻国家有关环境保护方针、政策及法规条例，对工程环境保护措施执行情况进行监督。 ⑵ 制订全厂及岗位环保规章制度，检查、监督制度落实情况。 ⑶ 制订全厂环保工作计划，组织实施厂内环境监测计划，开展环境教育及环境宣传，提高职工环境意识。 ⑷ 掌握各产污环节排污情况，提出各种污染防治对策，控制工艺参数和清洁生产工艺参数。 ⑸ 制定环保设施运行管理计划，改进环保设施，组织检查修理，保障环保设施正常运行，并定期巡回检查。 ⑹ 建立污染源调查和环保设施档案以及全厂环保文件、数据管理系统，编制年度环境质量报告。 ⑺ 负责与地方环保执法部门沟通、协调处理污染纠纷问题。 ⑻ 实施事故状态下防止污染发生和扩散的应急反应。 另外，据业主介绍，本项目服务范围主要为崇州市区及各乡镇建设工地，厂方应根据服务范围，合理优化项目运输线路，以最大限度的减轻对沿线居民的影响。 六、环保投资估算 建设项目总投资1200万元，环保投资97.5万元，占总投资的8.13%，具体环境投资内容见表7-4。 表7-4 环保投资内容一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 投资 （万元）; 备注. 大气污染物; 筒库及搅拌机; 粉尘; 筒仓以及搅拌机库顶采用负压 吸风收尘装置，共设置四台布袋除尘器 （水泥仓一台，粉煤灰仓一台，添加剂仓一台，搅拌机一台）; 30; 新建. 沙石堆场; 粉尘; 将砂堆场以及搅拌车间车间密闭性，车间设置为负压式; 35; 待完善. 汽车动力起尘; 粉尘; 加强洒水; 1; 已建. 食堂; 食堂 油烟; 安装油烟净化装置; 0.5; 已建. 水污染物; 营运期; 生活 废水; 经隔油池、预处理池处理后经园区市政污水管网进入经开区污水处理厂处理; 5; 已建. 设备冲洗水; 运输车辆冲洗隔油池（1个）、 沉淀池（4个，单个容积100m3）处理后回用; 8; 待完善. 固体废弃物; 生产车间; 生产 固废; 生产固废综合利用、 生活垃圾收集清运; 1; 已建. 办公、 生活区; 生活 垃圾. 噪声; 运营期; 设备 噪声; 安装防振垫、设隔音装置; 5; 已建. 绿化; 盆栽灌木和花草; 12; 已建. 合计; 97.5.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                  （表八）

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 粉尘 | 加强管理，地面喷水加湿 | 减少扬尘量，对环境 无明显影响 |
|  | 运营期 | 工艺废气 | 输送、计量、投料粉尘 | 封闭式投料、大风天气禁止作业 | 产生量很小， 均达标排放 |
|  |  |  | 汽车动力起尘量 | 路面硬化、清扫、洒水 |  |
|  |  |  | 筒库顶呼吸孔粉尘 | 布袋除尘器 |  |
|  |  |  | 沙堆场起尘 | 洒水、料场全封闭 |  |
|  |  | 食堂废气 | 油烟 | 油烟净化器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  | 施工废水SS | 沉淀池处理后循环使用 | 不会造成污染 |
|  | 运营期 | 清洗废水 | 搅拌机清洗水 | 沉淀池对该部分废水进行处理，经处理后回用上清液 | 不外排 |
|  |  |  | 湿拌砂浆作业区 地面冲洗水 |  |  |
|  |  |  | 湿拌砂浆运输车辆 清洗水 | 先经隔油池处理后进入沉淀池处理，处理后的上清液回用 |  |
|  |  | 生活区 | 生活污水 | 进入污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 建筑弃渣 | 建筑废渣送专用堆放场 | 不会造成污染 |
|  |  |  | 土石方 | 回填、绿化 | 不会造成污染 |
|  | 运营期 | 宿舍、办公楼 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门清运 | 有效地进行处理，不造成环境二次污染 |
|  |  | 生产固废 | 废弃的砂料和 湿拌砂浆 | 回用于生产 |  |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 回用于生产 |  |
|  |  |  | 预处理池污泥 | 环卫工人统一运至垃圾填埋场进行最终处理 |  |
| 噪 声 | 机械噪声 |  | 合理布局，文明施工，禁止夜间施工等措施 |  | 达标排放 |
|  | 搅拌设备等 |  | 选用低噪声设备，通过通过厂房隔噪、安装消声器等措施 |  | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 废水、固废、噪声经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失，通过采取上述措施后本评价认为可以达到预期的良好效果。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议                                             （表九）

一、结论 - 1．项目基本情况 本项目选址位于崇州市经开区世纪大道759号，利用原厂已建生产厂房及办公生活配套附属设施，并新购置相关生产设备和脉冲布袋除尘器等除尘设备，项目建成后形成年生产70万立方米湿拌砂浆的生产规模。 - 2. 产业政策符合性 本项目进行湿拌砂浆生产，属于C3121水泥制品业，本项目经崇州市发展和改革局以川投资备[51018415041001]0076号文登记备案。同时，不属于中华人民国和国国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》中国家鼓励类、限制类和淘汰类产业；根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”。同时，本项目所用生产设备均不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中淘汰类设备之列。 此外，本项目湿拌砂浆产品均为散装，且所用水泥原料均使用散装水泥，符合成都市人民政府令第138号《成都市散装水泥管理办法》第七条“水泥制品、预拌湿拌砂浆、湿拌砂浆生产企业必须全部使用散装水泥”的要求。 因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 - 3. 项目规划符合性 本项目建设符合成都崇州经济开发区产业定位要求，符合区域规划环评中入园企业环境门槛及环境准入条件要求，符合用地规划要求，外环境无重大环境制约因素，从环保角度看选址合理。 - 4. 区域环境质量现状评价 项目建设区域环境空气中SO2、NO2小时浓度值以及PM10日均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求。因此，项目所在区域环境空气质量良好，尚有部分大气环境容量可供本项目使用。 受纳水体西河水质中所有监测项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准限值。监测结果表明西河水质良好。 监测结果表明，本项目所在地周边各个监测点位昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，说明项目所在地声环境质量较好。 - 5. 达标排放及治污措施的有效性 根据前面工程分析可知，项目对产生的废气通过定期洒水、并将砂石堆放场全封闭以及布袋除尘器等措施；废水中生产废水通过隔油池和沉淀池后回用，生活污水经预处理池处理后经园区市政污水管网进入污水处理厂；噪声通过合理的平面布置和选用低噪声设备、空压机和风机分别放置于独立的机房内、加强生产过程的管理等措施实现达标排放；固体废弃物中生活垃圾集中收集后外运至市政垃圾处理厂，废弃湿拌砂浆回用于生产，沉淀池沉渣作为填方材料外运。 通过采取上述措施，各项污染物均做到达标排放和处理，因此，评价认为：项目拟采取的污染治理措施经济技术可行。 6. 总量控制 根据国家环境保护总局对实施污染物排放总量控制的要求，“十二五”期间国家实施污染物排放总量控制的指标一共有4项，主要指标为：COD、氨氮、SO2、氮氧化物；根据工程项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮、粉尘。 废气污染物： 粉尘： 1.8t/a（本项目技改部分），3.2t/a（技改后全厂）； 废水污水染污： COD： 0.173t/a（本项目技改部分进入市政污水管网的量），1.484t/a（技改后全厂进入市政污水管网的量）； 0.029 t/a（本项目技改部分经污水处理厂处理后的排放量），0.247t/a（技改后全厂经污水处理厂处理后的排放量）； 氨氮： 0.017t/a（本项目技改部分进入市政污水管网的量），0.129t/a（技改后全厂进入市政污水管网的量）； 0.0029 t/a（本项目技改部分经污水处理厂处理后的排放量），0.0247t/a（技改后全厂经污水处理厂处理后的排放量）； 对以上指标，建议由崇州市环保局通过区域协调、核定后下达。 7. 环境影响分析结论 废气：本项目废气主要来源于生产工艺废气和食堂油烟废气。工艺废气主要来源于生产过程在输送、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘以及砂堆风力起尘等，拟通过封闭式投料、路面清扫、洒水、布袋除尘器、料场全封闭等措施后其粉尘排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；食堂废气经油烟净化器处理后可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求。因此，本项目生产过程中产生的废气不会对周围环境产生明显影响。 噪声：项目噪声主要来自于搅拌设备产生的噪声。其产生的噪声经墙体隔声和距离衰减后达到厂界时其强度已不高，项目东、南、西、北四侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准限值要求。本评价认为，项目生产过程中产生的噪声对外界环境影响较小。 废水：本项目生产过程中产生的废水主要为清洗废水和生活污水。其中清洗废水主要来源于搅拌机清洗水、湿拌砂浆运输车辆清洗水、作业区地面冲洗水，车辆清洗水经隔油池处理后与其他废水进入厂区沉淀池，经过沉淀池处理后回用上层清液，不外排；本项目生活废水经已建的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-96中三级标准后排入位于场地西侧世纪大道上的市政污水管网，经市政污水管网排入崇州经开区污水处理厂，经该污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入西河。因此，本项目产生的污水不会对地表水环境质量造成明显影响。 固体废物：固体废物主要来源于不合格的湿拌砂浆，各类废水产生的沉淀物以及职工生活垃圾等，产生的生活垃圾由设于厂区的垃圾桶收集后由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不会产生二次污染；废弃湿拌砂浆，回用于生产；沉淀池沉渣可回用于生产；预处理池污泥拟将其集中收集后由环卫工人统一运至垃圾填埋场进行最终处理。因此，本项目所产生的固废均可得到合理有效的处理和处置，故不会对外环境造成明显影响。 - 8. 环保投资 - 建设项目总投资1200万元，环保投资97.5万元，占总投资的8.13%，实施这些环保措施后，可有效解决项目营运期间的各类污染问题，其环保措施有效可行。 - 9. 项目评价结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合崇州市经开区世纪大道759号产业发展定位要求及用地规划要求，项目选址可行；总图布置可接受，能满足清洁生产的要求。项目建设具有良好的经济、社会和环境效益。由于本项目目前已经投入运行，但是只要项目认真落实报告表中提出的各项污染防治对策措施，其各污染物均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，因此，从环保角度而言，本项目在崇州市经开区世纪大道759号建设是可行的。 二、建议 1．加强车间内工人劳动防护措施，尤其是防止粉尘和噪声对工人的影响。 2．在项目周边设置明显的限速和禁鸣标志，汽车进出时，应尽量减速、禁鸣，同时应加强出入车辆的管理，以减少车辆产生的噪声和扬尘对环境的影响。 3．对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。 4．本评价建议加强厂区内的绿化，使其进一步减小粉尘和噪声对外界环境的影响。 5．建议建设单位进一步完善砂石材料的运输、装卸、堆放等相关规范，并设专职人员进行监督、管理。 三、要求 1、保证除尘器、污水处理设施等环保设施正常运行，如发生故障，应及时停产检修，待环保设施正常运行后方可恢复生产。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 项目外环境关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。