编  号：0092-2016-2019

审核员现场审核记录

企业名称：大庆世佳石油设备股份有限公司

审核员： 姜丽                                          审核日期：2019 年12月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号：12070314，兆欧表，计量确认周期12个月；2019.8.8；编号3106，耐压测试仪校准日期2019.8.23；计量确认周期12个月；查：编号300110～200）mm游标卡尺，校准日期2019.8.7；计量确认周期12个月；编号113，接地电阻测试仪，校准日期2019.8.8，均处于有效计量确认状态，使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司所有测量设备均溯源到大庆市质量技术监督检验中心和南京市计量监督检测院。符合要求。 | 技检部、生产部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的6项质量目标，技检部已对公司总的质量目标进行了统计，2018年12月-2019年11月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 技检部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：关键控制过程“伺服控制配电箱接地导通电阻测试测量过程使用的接地电阻测试仪。测量设备均经过计量确认，验证方法正确，粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全，符合标准要求； | 技检部、 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原关键测量过程：“伺服控制配电箱接地导通电阻测试测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。符合要求。查进货检验规范、过程检验规范，没有受控编号建议完善。 | 技检部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“伺服控制配电箱接地导通电阻测试测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 技检部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《伺服控制配电箱接地导通电阻测试》显示:2018年12月到2019年11月对关键控制过程“伺服控制配电箱接地导通电阻测试检测测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 技检部 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2019年10月15-16日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，抽查2019.10.16内审检查表，审核内容描述清楚，审核记录描述完整，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。企业于2019年11月10日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管代赵世军主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。建议完善和补充体系的内审表中内审检查的审核记录。 | 技检部、办公室 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1技检部抽查编号TQP/SJ5 01-2018《伺服控制柜出厂检验报告》，检验结果项没有量化描述。不符合要求。对1项不符合项的整改资料齐全。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司认证审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭 | 技检部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？ 检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 定量包装计量器具如何管理 | 计量法制要求 | 抽查：伺服控制柜开关设备和控制设备过程检验规范：TQP/SJ 4 01-2016计量单位的标注正确。抽查：抽油机伺服控制配电箱产品简介标注的计量单位符合法定计量要求。 企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 技检部 | 否 |