项目编号：0224-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：玫德集团有限公司

审核员：                          审核日期：2021年11月3日至4日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽安全环境部查编号为519024204的气体涡轮流量传感器，2021年3月29日检定合格。查球铁制造部，出厂编号为23050116的压力表， 2021年5月9日检定合格。该企业设备按A、B、C类管理，企业的测量设备均处于有效的检定状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 抽查查公司计量标准室，测量设备,使用环境满足标准要求。 公司已建立了测微量具检定装置：（2011）济量标企证字第0040号、卡尺量具检定装置：（2011）济量标企证字第0041号2套计量标准，在本企业开展计量检定。其他测量设备，全部送至山东省计量科学研究院，辽宁东测检测技术有限公司、山东中准检测技术有限公司、平阴县计量检定所等机构检定、校准。符合量值溯源性管理的要求。详见测量设备溯源抽查表。 | 玛钢制造部 球铁制造部 安全环境部 企业管理部 海外技术共享中心 | 否 |
| 2 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。质量管理部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备由山东中准检测技术有限公司、辽宁东测检测技术有限公司进行溯源。 已对山东中准检测技术有限公司、辽宁东测检测技术有限公司的资质、授权范围进行评价。 | 质量管理部、玛钢制造部 球铁制造部 安全环境部 企业管理部 海外技术共享中心 |  |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查玛钢制造部：碳含量成分分析测量过程，计量要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求 查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 玛钢制造部 球铁制造部 安全环境部 企业管理部 海外技术共享中心 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业新增碳含量成分分析测量过程关键测量过程。测量过程已编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查原有关键测量过程持续控制和监视祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 玛钢制造部 球铁制造部 安全环境部 企业管理部 海外技术共享中心 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量、碳含量成分分析测量过程等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 玛钢制造部 球铁制造部 安全环境部 企业管理部 海外技术共享中心 | 否 |
| 6 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。 查海外技术共享中心2020年顾客满意度情况分析报告，客户满意度调查98.54%。 | 玛钢制造部 球铁制造部 安全环境部 企业管理部 海外技术共享中心 | 否 |