[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0244-2020-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：肇东市华州石油机械设备有限公司
审核员：                             审核日期：2021年11月8日上午～11月8日下午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境


	查企业《测量设备台账》，有14台测量设备受控管理。台账内容包括：测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，出厂编号、ABC分类管理等，测量设备管理.符合规定要求。
公司编制了《测量设备环境控制程序》，该公司测量设备使用、贮存所需环境依据制造商提供使用说明书进行确定。确保规定环境条件下进行操作。

抽查7台设备：其中5台设备送至深圳华科计量检测技术有限公司校准。数字万用表编号2001024、耐压测试仪编号026、电火花检测仪编号DN200055、涂层测厚仪编号C202741024、兆欧表编号ZC-7。（注册号：CNAS L8465）

游标卡尺编号3413送至中国航发南方工业有限公司计量实验室 （注册号：CNAS L1247）接地导通电阻测试仪编号2104008送至南京市计量监督检测院。抽查《测量设备台账》中7台测量设备与单位上传的检定证书核对，证书信息与台账内容一致，符合要求。

查企业《测量设备台账》其中有数字万用表编号20201124未纳入台账，旧设备仍在台账中已报废未撤出，新设备未录入测量设备台账，台账未作更新。不满足标准GB/T 19022-2003标准6.3.1条款 测量设备要求。
	质检部
技术部
	次要不符合01

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认
	抽查：《配电箱介电强度测试》测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。

查技术质量部关键测量过程《配电箱介电强度测试》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。

 
	质检部
生产部（生产车间）
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程
	企业没有新增关键测量过程。抽查了原来已识别的一个关键测量过程。企业对关键测量过程编制了测量过程控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查关键测量过程《配电箱介电强度测试》，按控制规范进行持续控制和监视。

详见《测量过程控制检查表》及附录。  符合要求。
	质检部
生产部（生产车间）
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了《配电箱介电强度测试》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件A：《测量不确定度评定报告》。
	质检部
技术部
	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理程序》。提供的外购产品和外来服务供方符合规定的要求，并对《合格供方清单》和《供方评价记录》合格供方进行动态管理。

	供销部

质检部

	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行企业顾客满意度调查。供销部部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门，顾客满意度良好。符合要求。

抽查供销部(内部)顾客满意度汇总表，顾客满意率97%。达到企业标准目标。
	供销部

质检部
	否

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水、电；企业2021年1月至10月耗10.56吨标准煤。2.0级的三相三线电能表1块。水表2.5级1块满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求企业不是重点耗能企业。 
	综合部
	 否

	8
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表、水表均由当地供电、供水部门统一管理，配置符合要求。
	综合部
	否


 1 / 3

