项目编号：1139-2021

审核员现场审核记录

企业名称：宁波思成建设工程质量检测有限公司

审核员：                               审核日期：2021年11月4日—11月5日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是为社会提供建设工程材料试验；基坑监测；桥梁检测监测和工程质量控制咨询的第三方公司，年销售额约1000万元。 公司管理者代表奕锋为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门检测部质控组进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是建设工程材料、基坑监测，桥梁检测监测和试验包括水泥、钢筋、混凝土、沥青、岩石、路基路面、塑料管材等试验。公司主要测量要求从市场顾客要求和国家、行业标准规定中识别，包括了水泥细度、凝结时间；钢筋屈服强度、抗拉强度；混凝土力学性能（抗压、抗折、抗拉强度）；路基厚度、压实度；塑料管材环钢度等。 公司目前管理还存在主要问题测量体系建立运行时间短，对体系要求的理解不足，员工意识有待提高,对计量要求导出和验证的方法掌握不充分，公司计划加强体系运行管理，组织内外部培训学习，提高人员的理论和操作能力，进一步加强测量过程的控制，保证测量结果准确可靠，满足顾客要求。 | 管理者代表检测部（质控） | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是检测部质控组。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表9职能，计量职能部门 的18项职能。相关部门检测部技术组和检测组，和综合部业务部也在质量手册中明确和相应工的计量职能。 | 管理者代表检测部（质控） | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 检测部已组织相关工作组识别了以建设工程材料等试验检测为主的法律法规要求、标准要求和顾客的测量要求，并转化为计量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客的要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 公司对材料试验的过程控制稳定，试验结果可靠性较高，数据和报告记录规范。在质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉纠纷。针对顾客反应的问题能及时沟通处理，处理结果得到顾客认同。 | 管理者代表检测部（质控） | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《质量目标分解及控制程序》公司的测量管理手册中明确规定了公司的计量方针及3项质量目标:1、测量设备计量确认率100%； 2、关键测量过程受控率：100％； 3、顾客满意率：≥85%。公司质量目标未进行分解,检测部质控组定期进行统计汇总, 至目前统计结果,已基本实现目标 | 检测部（质控） | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年8月10日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理贺一主持，由管理者代表奕锋汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的二个方面的问题 落实了整改措施和实施部门。通过评审重点关注体系持续有效运行,人员配备,加强测量能力等方面的改进 | 管理层 管理者代表 检测部 业务部 综合部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员35人，对人员情况进行统计。 企业通过《管理手册》计量职能的规定和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 编制了SCJC/CX 005-2020《人力资源控制程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度人员培训计划15项，其中内部培训13项已完成11项，外部培训2项，已完成。有培训记录包括了培训时间，参加人员，培训项目和内容及人员签到。公司重视对测量和试验人员培训和技能考评，试验人员需要经培训取证上岗，分专业统计了取证上岗人员，人员能力满足要求。建议公司进一步培养培训测量管理体系内审员 | 综合部 检测部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 公司编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业执行标准为GB175-2007《通用硅酸水泥》、GB/T208-2014《水泥密度测定方法》、GB1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》等，对标准管理与标准主管局联网，保证版本有效，进入受控管理模式。 现场抽查检测部门编号为SCJC/CM-2020《测量管理手册》GB/T23457-2017《预铺防水卷材》等文件，现行有效，有文件受控标识，受控较好。 | 检测部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了SCJC/CX 006-2020《测量设备配备和流转控制程序》、SCJC/CX 008-2020《测量设备调整控制程序》企业规定了恒温水养护箱、水泥胶砂流动度测定仪、路面材料强度试验仪、压力试验机、电子天平等测量设备列入体系管理，企业编制了《仪器设备管理（检定/校准）台账》检测部质控组负责测量设备全过程管理,并制定年度周期溯源计划表,对检定/校准报告进行确认和统一管理。 | 检测部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了SCJC/CX 013-2020《外部供方和委外服务控制程序》文件。 公司综合部负责建立和评价测量设备合格供方名录,经评定2021年公司合格供方9家,并形成2021年合格供方目录，履行了审批手续，有编制和批准人员签字。其中包括了计量校准服务方和量具和标准物质采购供应商。检测部负责对提供校准服务外部供方进行选择、确认评价。通过供方评定记录表对评价结果进行记录。 企业测量设备委托苏州郞博校准检测有限公司、浙江科鉴启真计量校准有限公司、浙江三新检测标准有限公司进行检定/校准。 查见收集保存了校准服务方的营业执照，实验室认可证书及开展认可的校准测量能力范围的项目。相关资质均在有效期内，符合要求。 | 综合部 检测部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了SCJC/CX 007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。部分量具标识不清楚的现象，已向公司提出加强管理，及时更换清晰标识。 | 检测部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 公司建立了SCJC/CX 009-2020《测量设备确认间隔控制程序》，公司暂无需要调整间隔的测量设备。如果发现测量设备不合格进行维修后,重新进行再确认 | 检测部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了SCJC/CX 010-2020《测量设备标识控制程序》、SCJC/CX 008-2020《测量设备调整控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 检测部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了SCJC/CX 012-2020《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了741个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《HPB300光圆钢筋(φ16mm)力学性能试验控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 检测部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了SCJC/CX 015-2020《测量不确定度评定控制程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了HPB300光圆钢筋(φ16mm)力学性能等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 检测部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准，公司所有测量设备均委托苏州郞博校准检测有限公司、浙江科鉴启真计量校准有限公司、浙江三新检测标准有限公司检定/校准。 | 检测部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表检测部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了SCJC/CX 004-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》采取《客户满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。主要对服务的及时有效，检测的及时可靠方面进行调查。顾客满意度2020年统计结果为100%同时对顾客投诉处理率100%，重视顾客意见的处置。 | 业务部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年7月15-7月16日组织了公司测量管理体系内审，分1个组，对公司3个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月17日完成整改。 | 管理者代表检测部 业务部 综合部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了SCJC/CX 016-2020《内部审核和监视控制程序》 对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 检测部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 规定了不合格测量设备、不合格测量过程等的控制要求。进行标识、隔离和记录。 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 检测部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了SCJC/CX 017-2020《纠正措施和预防措施控制程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。体系运行中程序要求实施纠正措施和预防措施保证体系的不断改进。 | 检测部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业目前没有强制检定的测量设备，溯源管理较好。查相关检验记录、检测报告、统计报表、测量设备台账等法定计量单位的使用基本正确。公司不涉及定量包装、计量器具生产许可。 | 检测部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水，2020年消耗了约8.0吨标煤,不是重点用能单位 | 综合部 | 否 |
| 24 | 是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准 能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具配备准确度等级是否符合要求？ 是否检定/校准？ | 公司地处工业园区，公司目前电表和水表均由供电、供水部门配置，公司未装分表。能源计量器具的检定/校准工作由供电公司和自来水公司负责。 | 综合部 | 否 |