附2

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 2021-01 | 测量过程名称 | 和畅转向节轴承颈外径测量过程 | 测量过程规范编号 |  | RZCL-GF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 外径尺寸 | 控制程度 |  | 关键控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：外径千分尺，测量范围（25-50）mm，最大允许误差：±0.004mm 测量方法：RZCL-GF-01《和畅转向节轴承颈外径测量过程控制规范》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看外径千分尺，检定日期：2021年11月5日。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年10月8日用外径千分尺测量样件5次，平均值为35.281 mm （2）2021年11月6日用外径千分尺测量样件5次，平均值为32.283 mm 测量过程扩展不确定度为U=0.006mm，k=2 En=0.25<1 当En≤1时，测量过程有效，此En=0.25<1，此测量过程有效。 确认人员：蒋晓梅 日期：2021年11月6日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |