测量设备溯源抽查表

编号：0140-2018-2019

| 企业 名称 | 无锡百年通工业输送有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 产品制造部（车间）、 | 数显游标卡尺 | G72200 | （0-150）mm | U=0.01mm,k=2 | 量块5等 | 无锡经纬计量检验检测有限公司 | 2019.03.13. | √ |
| 产品制造部（车间）、 | 压力表 | H006 | 0-40MPa | 1.6级 | 0.4级 | 无锡经纬计量检验检测有限公司 | 2019.10.23. | √ |
| 质量部 | 砝码 | ／ | 5kg | U=50mg | 标准砝码；F1 | 苏州朗博校准检测有限公司的 | 2019.09.13. | √ |
| 实验室 | 测厚仪 | CH-10-AT | （0～10）mm | 0.01mm | 量块4等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.08、28.. | √ |
| 产品制造部（车间） | 计米器 | Z96-F-04 | Z96-F | U=0.2,k=2；） | 数显卡尺 U=0.012mm,k=2；） | 电子集团第五十二所 | 2019.03.13. | √ |
| 质量部 | 电子秤 | FM01-01 | SCD-50 | 3级 | 砝码：M1 | 无锡市计量测试院 | 2019.06.24. | √ |
| 产品制造部（车间） | 铂热电阻 | 1号 | WZPK-366 | 最大允许误差；±1.1 | 标准铂电阻二等 | 无锡经纬计量检验检测有限公司 | 2019.09.13. | √ |
| 产品制造部（车间） | 双金属温度计 | 0-300 | ZQ002 | 最大允许误差；±4.5度 | 标准铂电阻二等 | 无锡大秦校准检测有限公司 | 2019.09.183 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均能溯源到法定计量检定机构：苏州朗博校准检测有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、无锡经纬计量检验检测有限公司、无锡市计量测试院检定校准经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合标准要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年11月26日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |