项目编号：0257-2020-AA-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江西南缆集团有限公司

审核员：       审核日期：2021年11月15日 上午至2021年11月16日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 | 质量部、 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司2021制定了测量管理体系质量目标3项：1) 在用测量设备检定合格率≥97%； 2) 在用测量设备周检率≥95%； 3) 顾客满意度达到85%，顾客投诉处理率100%. 查2020年12月到2021年10月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。 | 质量部、 电缆车间、 动力设备科、 销售部、 技术部、 铝线车间 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年3月17日开展了质量管理和测量管理体系评审，会议由公司总经理卢玉龙主持，由管理者代表邹明汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 质量部、 电缆车间、 动力设备科、 销售部、 技术部、 铝线车间 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 销售部负责建立和评价测量设备合格供方名录。查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立合格供方清单，保存了评价记录。 质量部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备委托江西省计量测试研究院（认可注册号：CNAS L2761)检定/校准、广州广电计量检测股份有限公司（认可注册号：CNAS L0446)检定/校准。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 | 质量部、 销售部 | 否 |
| 5 | 文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 在质量部审核时，没有提供公司测量管理体系现行有效文件清单。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.2.1条 ，不符合程度为次要不符合。 | 质量部 | 01不符合 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查质量部编号为801017的标准电阻,江西省计量测试研究院2021年7月20日检定。 查质量部出厂编号为901121的量块,江西省计量测试研究院2021年4月25日检定。 抽查铝线车间编号为B24243363的电子平台秤,南昌市计量检定站2020年11月24日检定。 抽查质量部编号为DM20-0716-462的数字高压表,广州广电计量检测股份有限公司2021年10月27日校准。 现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 公司计量部建立了3项最高标准（卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、测温二次仪表检定装置），企业测量设备除自检外送江西省计量测试研究院、南昌市计量检定站、广州广电计量检测股份有限公司检定/校准。抽查7台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》 | 质量部、 电缆车间、 动力设备科、 铝线车间 | 否 |
| 77 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：质量部，型号LK7020，编号DM20-0716-462数字高压表，校准日期2021年10月27日，测量不确定度DCV:U=0.038kV (k=2)； ACV:U=0.057kV (k=2)， 校准单位广州广电计量检测股份有限公司。有计量确认记录。 查：质量部，型号TG328A分析天平，编号017539，检定日期2021年04月06日，检定结果合格I3级, 检定单位江西省计量测试研究院。有计量确认记录。 测量设备计量确认记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格 现场重点抽查了千分尺示值误差测量等测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了千分尺示值误差测量不确定度评定，评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 公司根据测量管理体系的要求，内部顾客进行满意度一年测评1次。2020年度测量工作进行的满意度调查：检定/校准的工作质量满意度97.27%，现场检定、校准、维修的及时性满意度98.18%，配合生产、科研相关测试任务的主动性满意度100%，收发工作的服务态度满意度100%，周检计划管理的合理性满意度为100%，本次顾客综合满意度为99.09%。 | 质量部、 销售部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年1月14-1月15日组织了公司测量管理体系，内审分3个组，对公司11个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于2月8日完成整改。 内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表邹明主持。 | 质量部、 电缆车间、 动力设备科、 销售部、 技术部、 铝线车间 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 对列入体系管理的测量设备计量确认过程能够按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质量部、 电缆车间、 动力设备科、 销售部、 技术部、 铝线车间 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年认证审核开出1个不符合项，在电缆车间现场检查时发现，车间没有建立测量设备台账。不符合认证审核准则条款号： GB/T-19022-2003中6.3.1的要求 ，为次要不符合项。 企业对不符合组织了纠正，1.立即整改建立了电缆车间测量设备台账；2.并进行了举一反三建立了塑料线车间、铝线车间建立了测量设备台账避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 质量部、 电缆车间、 动力设备科、 销售部、 技术部、 铝线车间 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 2020年认证审核开出1个不符合项，验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 2021年1月14日-15日公司测量管理体系内审共开具2项不符合项，经原因分析和整改，2021年2月8日公司组织相关人员对整改情况进行验证。经现场认证不符合项已关闭。 | 质量部、 电缆车间、 动力设备科、 销售部、 技术部、 铝线车间 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业建立了3项最高计量标准（卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、测温二次仪表检定装置）开展检定和校准.企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至江西省计量测试研究院、南昌市计量检定站、广州广电计量检测股份有限公司等单位检定/校准，现场抽查了7台测量设备的溯源性，均符合要求，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2020年用水2400吨、用电3600000千瓦时。该企业不是重点耗能单位。 | 质量部、 动力设备科、 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 质量部、 动力设备科 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 质量部 | 否 |