附录C

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 2021-01 | 测量过程 名称 | 阀头角度检测 | 测量过程规范编号 |  | RSD/CL-2021-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 阀头角度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：万能角度尺(0~320)° 测量方法：将角度尺调整到60°附近的角度，调整角度尺靠在工件测量表面，保证角度尺两个边完全靠严，读出相关读数，并记录。 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：测量设备使用操作人员，经培训合格，有两年以上经验,且取得操作上岗证. 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、用万能角度尺对被测元件实物进行测量，通过比对对测量过程的有效性进行确认： 2、检测过程有效性进行确认： 1)、2021年11月9日 用万能角度尺对实物进行5次检测，平均值为=60°04′ 2)、2021年11月20日 用万能角度尺对实物进行5次检测，平均值为=59°58′ 测量过程的扩展不确定度U=2.4′ k=2， E n=¦ ¦ /U E n=¦60°04′-59°58′¦/（1.414* 2.4）=0.18′<1 当E n≤1时 该测量过程有效。 此过程测量数据的稳定，满足计量要求，此测量过程有效。 确认人员： 黄丽鹤 日期：2021.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |