高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 单丝直径测量 | 测量过程规范编号 | 17JL061A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 特种电缆事业部 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： - 测量设备：微米千分尺，测量范围(0-25)mm，测量误差±0.004mm 测量方法：用微米千分尺直接测量单根铜丝直径，测量前先确认零位是否准确，在微米千分尺上直接读取铜丝直径，记录显示数值。 环境条件：无 测量软件：无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准量针进行测量过程有效性确认： 标准量针：y1=0.400mm 2021年4月28日进行确认试验，用微米千分尺(0-25)测量结果y2=0.401mm 已知评定的单丝直径的测量不确定度为U=0.0048mm(k=2) ∣y1-y2∣=｜0.400-0.401｜=0.001mm≤0.0048mm 此测量过程确认有效。 确认人员： 日期：2021.4.28 |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |