受理编号：0229-2020－2021

审核员现场审核记录

企业名称：广东新宏泽包装股份有限公司

审核员：                           审核日期：  2021年11月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 生产中心已经根据印品称重要求，识别所需要的电子秤（0～6）kg/0.1g，温湿度检测要求温湿度计（-50～70）℃/0.1℃； （10～99）%/1%，计量要求识别符合要求。 识别方法基本正确。 抽查关键测量过程卷烟条与盒包装纸印刷品厚度检测过程、涂布白卡纸D65亮度检测、卷烟条与盒包装纸印刷品溶剂残留检测有关记录。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求识别流程基本符合要求。计量要求导出基本正确。 | 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 | 5.1 计量职能 | 公司在《测量管理体系手册》中对各部门的职责进行规定，绘制了组织架构图。公司确定技质中心为计量管理部门，各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中进行分配和规定。 行政中心规定测量管理体系中所有人员的职责，并制定计量岗位职责和权限。 | 管理层/管理者代表 技质中心 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，稽核部已组织相关部门确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 | 管理层/管理者代表 技质中心 | 不列入 |
|  | 是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？ 目标是否实现？ | 5.3质量目标 | 管理体系的质量目标，公司的计量目标共7项。包括：1）测量设备计量确认标识完 好率≥98%；2）测量和设备计量确认合格率100%；3）因测量不正确造成产品质量 不合格≤2次/年；4）高度控制的测量过程失控≤1次/年；5）重要测量信息失真次数≤1次/年 6）计量员年度专业培 训合格率100%；7）测量设备送检及时率≥98%。技质中心已经按公司目标进行统 计，根据内审前统计数据，2021年1~10月计量目 标已经完成。 | 技质中心 管理层/管理代表 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已于2021年10月25日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况； 各部门建议等。已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 质控中心部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版，从2018年04月1日开始正式实施。 暂未修订 | 技质中心 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。 | 6.2.2软件 | 公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 抽查技质中心光变仪（色差仪）的GretagMacbeth 软件已经纳入了测量软件管理中，可提供软件确认记录。符合要求。 | 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 查质控中心的气动联动仪经过汕头市质量计量监督检测所，已粘贴校准证，校准日期2020年09月25日，有效期为2022年09月24日。标识符合要求。电子汽车衡（编号为MGL-CK-73-01）已校准，并有确认标识。 | 技质中心 检测部 |  |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《计量检测设备一览表》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查电子天平、分光光度仪（色差仪）等，进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。 | 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 针对厚度、克重等测量过程，有环境要求：（23±1）℃（50±2）%，现场能提供环境监控记录，符合要求。 | 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择,是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4外部供方 | 主要外部供方有供方汕头市计量监督检测所粤东计量检测心、华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院、深圳市东华计量检测技有限公司，已提供能力评价表，得分达到公司合格供方评价要求。 | 技质中心 检测部 | 列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 有计量设备确认表。查电子天平（型号PL203，出厂编号1228290762），该设备由深圳市东华计量检测技有限公司校准，能提供该测量设备的校准证书。校准日期2021年03月23日。确认结论：验证合格。 | 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理。公司识别3个关键测量过程。分别为： 程卷烟条与盒包装纸印刷品厚度检测过程、涂布白卡纸D65亮度检测、卷烟条与盒包装纸印刷品溶剂残留检测;本次抽查了涂布白卡纸D65亮度检测，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》 | 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 抽查关键测量过程涂布白卡纸D65亮度检测有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定报告， 验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各项记录符合要求抽查技质来料验收记录： 2021年 10 月 19 日进料检验报告，物料名称:UV凹印雪花（供应商：东莞市洁彩，检测项目：外观、粘度与固含量、细度、干燥性、色差等，检测结合：符合要求。 《委托检测申请单》云烟（红）小盒、《检测记录》、《定量检测原始记录》，已经对检测过程的数据进行记录并形成判别。符合要求。 抽查生产中心《车间温湿度记录表》已经 对检测过程的数据进行记录并形成判别。符合要求。 | 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 质控中心测量设备通过内外部检定或校准进行量值溯源。具体见溯源性抽查检查记录 | 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 部公司已内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对品质部的满意度达到目标要求。最终得分为100分。 | 技质中心 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司质控中心已制定内审计划并于2021 年10月14日按计划实施。 内审共发现不符合项0项，已整改完成。 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 | 管理层/管理代表 技质中心 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有测量管理体系监视计划及监视记录。查《测量体系监视记录》和《测量体系监视报告》，基本符合要求。 | 管理层/管理代表 技质中心 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ | 8.3.1不合格测量管理体系 | 公司有对不合格的处置流程进行规定。 内审中发现的不符合项已整改完成，暂无其它不合格测量管理体系。 | 管理层/管理代表 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 技质中心的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 管理层/管理代表 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 暂未发现不合格测量设备。 | 管理层/管理代表 技质中心 检测部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 管理层/管理代表 技质中心 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水和电，2020年全年总能耗 860吨标煤，不属于重点能耗企业。由供应单位定期抄表结算。 | 公司 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况较好 抽查生产中心《工序生产工艺单》和技中心的成品检验单，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。 | 技质中心 | 不列入 |