项目编号：0176-2020-2021

审核员监督审核记录（二）

企业名称：山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

审核员：

审核日期： 2021年11月26日上午至2021年11月27日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查企业《监视测量设备台账》，对使用的2246台件测量设备进行了A、B、C分类管理。公司品管部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查《测量设备台账》中的手持式折光仪，型号规格为：LB20T ；设备编号：KL-808，校准不确定度：U=0.05%,k=2，所用标准器为：折光仪（±0.005%）；校准机构：广州广电计量检测股份有限公司，校准日期2021年06月02日；校准证书编号:J202104221446-03-0083,已进行了计量确认并粘贴了确认标识。符合要求。 查型号HB-3000的“布氏硬度计”,检定日期：2021年10月11日；查器具编号为KL-WS01的“温湿度表”，检定日期为2021年10月12日；查出厂编号为2020081258的“乙炔表”，检定日期为2021年10月8日；上述三台测量设备的检定机构“寿光市计量测试所”，该检定机构的计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2019）370704号。 查型号规格MR5000的金相显微镜，校准日期为2021年11月02日；校准证书编号：J202104221446J-001,校准机构为“广州广电计量检测股份有限公司”，校准证书信息和台账相符。符合要求。 查品管部提供的“2021年10月份的“检测二室环境温湿度记录”1份，查2021年10月“检测一室环境温湿度记录表”1份，均已对环境进行持续监控和记录，环境条件满足要求。 | 品管部 技术研发部 抽油杆分厂 抽油泵分厂 羊口分厂 | 否 |
| 2 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“柱塞外径尺寸测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备为（25-50）mm数显外径千分尺，检定机构：寿光市计量测试所，其检定证书上检定日期为2021年10月9日；并查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》，已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。 | 品管部 技术研发部 抽油杆分厂 抽油泵分厂 羊口分厂 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 查《测量过程及控制一览表》，无新增测量过程，对测量过程进行了管理。企业已识别出了主要产品的测量过程468个，包括“柱塞外径尺寸测量过程”等7个关键测量过程，重要测量过程62个，一般测量过程399个。对测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。 查关键测量过程《柱塞外径尺寸测量过程》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对柱塞外径测量过程进行了有效性确认，进行了关键测量过程的不确定度评定，见附录A《柱塞外径尺寸测量过程的不确定度评定》符合要求。 | 品管部 技术研发部 抽油杆分厂 抽油泵分厂 羊口分厂 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查11份测量设备检定/校准证书，签章资质有效，符合要求。抽查“寿光市计量测试所，计量检定机构授权证书号：（鲁豫法计（2019）370704号”、 “广州广电计量检测股份有限公司（认可证书号：CNAS L0446）”、“中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室（认可证书号：CNAS L1555）”，量值溯源符合要求，签章资质有效，均符合要求。 | 品管部 供应链 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能品种为水、电。 企业2020年11月到2021年10月用水33416吨，折合1.92吨标煤；用电15636895.13度，折合1921.77吨标煤；共计1923.69吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |