附录A

烟用接装纸原纸厚度测量结果不确定度评定

- 检测方法及测量数学模型

1.1检测依据： JB/Y-7.4-23-16-Ⅱ《接装原纸检验规程》

1.2检测环境条件：温度：(23±1)℃ 湿度：(50±2)%Rh

1.3被测对象：选择10mm厚度的标准件

1.4测量仪器：电子外径千分尺

1.5测量数学模型

----被测10mm标准件尺寸

----电子外径千分尺

2.最佳测量值

对10mm标准件重复测量n=10次，

测得结果（mm ）：

10.001 、9.999、 10.001、 10.001、10.000、 9.999、10.000 、9.999 、10.001 、10.001

x=1nxi=10.000

- 3.方差及灵敏系数

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定包括测量重复性引入的不确定度和电子外径千分尺引入的不确定度

4.1重复性引入的不确定度

u(x)=S(x)n=0.39μm

4.2电子外径千分尺误差引入的不确定度

电子外径千分尺在5.12mm处测量误差为0.001mm，估计均匀分布

u2(x)=ak=12≈0.71（μm）

4.3厚度标准件误差很小,以及温湿度控制在标准范围内，均可忽略不计.

4.4合成标准的不确定

uc(x)=u12(x)+u22(x)≈0.81μm

- 扩展不确定度

k=2

U=k⋅uC(x)=2×0.81=1.62（μm）

评定人：                                    日期：2021年9月10日