编 号：0142-2018-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司） |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 13.3 （2021.1-2021.11） |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 16 | 110 | 13 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 准确度等级是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 企业能源品种主要有：电力、天然气、蒸汽、自来水、循环水、冷冻水、空气、氮气、氧气等，查2021年（1-11月份）消耗总标煤为13.3万吨。企业建立了能源管理制度，明确生产办是公司能源的主管部门。生产办对能源数据采集进行维护。确保数据采集正确，生产办测量数据汇总、平衡、分析考核。查进出用能单位应配27台件实配27台，进出主要次级用能单位应配274台件实配274台件，配备率100%。主要用能设备应配65台件，实配65台件，配备率100%。查企业用能单位配备的1.5级的数字式涡街流量计，型号DY300，出厂编号DY0801092,检定日期2021.10.17，有效期至2022.10.16，1.5级的气体涡街流量计，编号20200018，型号MTTM-150A(Z)G400S，检定日期2020年03月02日，有效期至2022年03月01日；主要次级用能单位配备的0.5级三相多功能液晶表，出厂编号201501200130，型号JZ-DTS96KX，校准日期2019年12月13日，有效期至2025年12月12日；主要用能设备配备的0.5级的三相多功能液晶表，型号JZ-DTS96KX，校准日期2019年12月13日，有效期至2025年12月12日；配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。企业还通过了北京世标认证中心有限公司的GB/T23331-2012认证，有效期至2024年02月24日。 审核组长(签名) 受审核方代表（签名） 日期: 2021年12月10日 日期：2021年12月10日 |  |  |  |