编   号：0226-2019-2021

现场审核记录二

客户名称：江苏天宇石化冶金设备有限公司

审核员：                                         审核日期：2021年12月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  |  | 审核部门 |  | 是否列入不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制TYSH/MP-08-2020《封印标识管理程序》、TYSH/MP-09-2020《测量设备管理程序》、TYSH/MP-10-2020《测量环境管理程序》等，规定了公司主管部门质检部对测量设备配备的申购、验收、使用、维护和报废全过程的管理；汇总审核各部门上报的测量设备需求计划；协调外来溯源机构检定/校准及测量设备入库验收。 查：《测量设备管理台账》共 195台测量设备，无强制检定计量器具。对所有测量设备均进行A、B、C分类管理，台账信息和证书一致；测量设备的使用环境条件满足要求。 查：公司生产车间使用的出厂编号：WE-600A，液压万能试验机，校准日期：2021年11月20，有效期至：2022年11月19日。查出厂编号：TT-01-05温湿度计，校准日期：2021年05月21日，有效期至2022.05.20；查：电子台秤，编号：20201048，校准日期：2021.11.20，有效期至2022年11月19日； 查：编号258903535，电流表；校准日期：2021年11月20日，有效期至2022年11月19日；查设备编号:1107260003576，电压表；校准日期2021年11月20日，有效期至2022年11月19日，核对了台账与证书信息一致，量值溯源满足要求。 |  |  | 质检部、供应部、生产部 （生产车间） |  | 否 |  |
| 2 |  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的TYSH/MP-11-2020 《外部供方管理程序》规定了供应部统一负责对外的评价工作。质检部归口管理溯源及外部服务联络工作。 企业编制了《合格供方评价表》及合格供方名录,对南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司进行了评价并且有合格供方资质，符合要求。 |  |  | 质检部、供应部、 |  | 否 |
| 3 |  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量 确认 |  | 企业编制TYSH/MP-12-2020 《计量确认管理程序》，规定了生产车间对关键测量过程《S30408板材硬度检测》过程进行计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；其他部门及生产车间负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。 |  |  | 质检部、供应部、生产部 （生产车间） |  | 否 |
| 4 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 |  | 查：企业编制的TYSH/MP-13-2020 《测量过程控制管理程序》，生产车间对《S30408板材硬度检测》过程为高度控制测量过程，并对测量过程的计量要求进行导出。 查：企业编制《测量过程控制一览表》，企业识别的测量过程分为一般和重要测量过程，共 21个测量过程，重要测量过程5个，抽查其中《 S30408板材硬度检测 》 为重要测量过程，进行了高控管理。 抽查了：《计量要求导出与验证记录》、《测量过程控制检查表》、《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 |  |  | 质检部、供应部、生产部 （生产车间） |  | 否 |
| 5 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  | 公司未建立内部校准最高标准，所有在用计量器具均送有资质的机构校准。溯源机构为南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司。溯源机构最高计量标准能溯源到SI单位。 | 质检部 |  |  |  | 否 |
| 6 |  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 |  | 8.2.2顾客满意 |  | 查：企业编制TYSH/MP-14-2020《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表。2021年内部顾客满意度为94%，达到目标≥90%的要求；外部顾客满意度为96%。达到目标90%的要求，满足要求。 | 质检部 供应部 办公室 |  |  |  | 否 |
| 7 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 企业能源品种主要有：电和水，查2021年（1-11）月份的电耗306348kW.h,用水3728t,消耗总标煤为39tce。能源计量器具由公司办公室管控,公司不是重点用能单位 | 办公室 |  |  |  | 否 |