编  号：0062-2017-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：河南万恒塑胶有限公司

审核员：

审核日期： 2021年12月03日上午至2021年12月03日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查设备编号为WH-002，型号规格为HYSY-032的电子万能试验机，校准日期为2021年04月12日，证书编号：SZ20210413096002，校准机构为“广东精衡检测科技有限公司”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查规格型号为（0~30）mm，设备编号为WH-005的壁厚连续测力仪，校准日期为2021年04月12日,校准证书编号为SZ20210413096009，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，符合要求。 查质检部实验室2021年12月的检测环境《温湿度记录》，符合要求。 | 质检部 销售部 生产部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量 设备和辅助材料、 消耗性材料和提 供服务的外部供 方如何识别、选 择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查企业的合格供方名录，主要合格供方为：原材物料供方6家；测量设备供方2家；检定/校准服务供方1家。 抽查外部供方的评价情况： 1）已对原材料“聚乙烯”的供应商“鲁山县恒源废品回收公司”、“缠绕膜”的供应商“河南科强包装材料有限公司”等的资质、供货能力、产品实物质量及售后服务等进行了评价，评价结论为可持续列入合格供方。 2）已对测量设备“YH-M6002型电子天平”的供应商“泰安安太检测设备有限公司”等的产品质量、资质、服务等进行评价，结论为保持合格供应商资格。 查质检部，未提供出对校准服务机构“广东精衡检测科技有限公司”的持续评价资料。 | 质检部 采购部 | 次要不符合01 |
| 3 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“PE管材壁厚测量过程”的“计量要求导出及验证记录”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为（0-30）mm的壁厚连续测量仪，证书编号为SZ20210413096009，校准日期为2021年04月12日；查编号为2021016的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。 企业对“PE100管材壁厚测量过程”编制了测量过程控制规范，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。详见附3《测量过程有效性确认表》 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《PE100管材壁厚测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《PE管材壁厚测量过程不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到1家机构：“广东精衡检测科技有限公司”，机构注册号CNAS L4487。符合要求。 查型号规格XRW-300A,出厂编号20216的维卡软化点温度测定仪的校准证书，校准机构为“广东精衡检测科技有限公司”，证书编号：SZ20210413096001，校准日期：2021年04月12日。量值均已溯源到SI单位。符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否 已满足来监视有关顾客 满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查《2021年度测量管理体系顾客满意度调查报告》，2021年9月分别发出内、外部顾客满意度调查表6份、3份，全部收回9份，调查结果为内、外部顾客满意度分别为97%、外部98%。符合要求。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定测量设备。 查《测量设备计量确认表》、《检验报告》等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 公司主要耗能品种为电和水。2020年12月至2021年11月共用电1988897度，用水2130吨，共计折标煤233.67吨标煤。公司不是重点用能单位。配备：2.0级的三相四线电能表1块。2.5级水表1块。满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 生产部 办公室 | 否 |