编    号：1277-2021

审核员现场审核记录

企业名称：大庆市三丰科技有限公司

审核员：                      审核日期：2021年12月4日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。未分解到各部门，有具体指标可测量，质检部按月统计至2021年1-11月，均能达标。 | 办公室、供销部、生产技术部、生产车间 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？ | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 企业编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求。抽查了企业制定的2021年员工培训计划，完成项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。 | 办公室、供销部、生产技术部、生产车间 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：编号为SF/GL-11-2017《元器件装配工艺指导书》作业信息完整，车间使用正确，有受控标识，符合要求。 查：SF/GL-11-2017《母线制作安装工艺指导书》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识，符合要求。 | 办公室、供销部、生产技术部、生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为5年。每满1年对涉及电子记录进行一次检查登记。 查：编号JL-10-03《装配生产检验记录》，产品名称：动力柜，检验项目：包括内电气间隙、爬电距离、，检验设备为：接地电阻测试仪（检测日期:2021年3月18日）、数字万用表（检测日期：2021年3月18日）等，检验依据为：《配电箱接地保护连续测量过程控制规范》，设备符合要求。 | 办公室、供销部、生产技术部、生产车间 | 否 |

| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查：《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括25台，不包括监视设备和标准物质。设备编号、精度等级、描述清楚，细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。 查企业对测量环境不做要求。 抽查5台测量设备，均送“大庆油田计量检定测试所”计量检定机构检定校准，均在有效期内。 查在测量设备台账中，没有提供出厂编号为004的耐压测试仪建账管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求 | 办公室、供销部、生产技术部、生产车间 | 01次要不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：关键测量过程《TMY低压成套开关柜铜母线排厚度尺寸测量》，导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 抽查：关键测量过程《TMY低压成套开关柜铜母线排厚度尺寸测量》要求识别正确，验证方法正确。 | 办公室、供销部、生产技术部、生产车间 | 否 |

| 7 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程11个，其中关键测量过程有2个，查关键测量过程《TMY低压成套开关柜铜母线排厚度尺寸测量》，受控，编制SF/CL-2021-01 《TMY低压成套开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 办公室、供销部、生产技术部、生产车间 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度，达到持续改进的目的。 企业每季度对已发生交易客户回访，开展满意度调查工作。并于2021年10月收到客户满意度调查回复12份。查《顾客满意度调查表》 12份，外部顾客满意度平均的得分97.5。达到企业的要求。 | 办公室、供销部 | 否 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期已整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 生产技术部、生产车间 | 否 |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编写了《持续改进控制程序》对体系运行中发现的问题，能够及时监视纠正改进完善。 | 办公室、供销部、生产技术部、生产车间 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查企业主要耗能为电和水；查2021年1月至2021年11月总用电量和水折合11.27t标准煤，满足GB17167标准，不属于重点能耗单位。 | 生产技术部、生产车间 | 否 |