编    号：1280-2021

审核员现场审核记录

企业名称：大庆市普庆密封材料配件有限公司

审核员：                         审核日期：2021年12月5日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的四个部门。生产技术部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查。有具体指标可测量，生产技术部，按月统计至2021年6-11月，均能达标。 | 办公室 供销部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？ | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》企业规定了各部门测量体系人员职责。编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求。抽查了企业制定的2021年员工培训计划，完成项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过提问考试进行评价。满足目标要求。 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。研发部提供的产品主要执行标准为企业产品主要执行标准：。 查生产技术部执行的标准GB/T22342-2008《石油天然气工业井下安全阀系统设计、安装、操作和维护》、GB T 17744-2015《石油天然气工业 钻井和修井设备》、GB/T15325-94《往复运动橡胶密封圈外观质量》现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为5年。每满1年对涉及电子记录进行一次检查登记。 查：编号PQ-09-06：成品检验记录，产品名称：井口吊杆快速截止装置，检验项目：外径尺寸、内径尺寸、，检验设备为：游标卡尺0-150mm（检测日期:2021年5月7日）、外径千分尺（检测日期：2021年5月7日）等，检验依据为：PQ/CL-2021-01《井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量过程控制规范》，设备符合要求。 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业建立《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括22台，不包括监视设备和标准物质。设备编号、精度等级、描述清楚，细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。 企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序，符合要求。 现场抽查7台测量设备，均送“秦皇岛市计量测试研究所”计量检定机构检定校准，均在有效期内。 查由“秦皇岛市计量测试研究所”出具的校准证书1份，被校准设备名称：游标卡尺，型号规格 ：（0～150）mm，校准日期：2021年5月7日,证书编号：QJ21-013645,符合要求。 生产技术部在用的编号 G56310规格为100～125mm的外径千分尺校准日期2021.5.7。未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序，可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 01次要不符合 |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：高控测量过程井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量,导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 抽查：关键测量过程井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量过程要求识别正确，验证方法正确。 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 否 |
| 7 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程18个，其中测量高控过程有2个，查关键测量过程井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量过程，受控，编制PQ/CL-2021-01《井口吊杆快速截止装置外径尺寸测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 否 |
| 8 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 抽查《顾客满意度调查表》内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》6份，顾客满意率98.5%，符合要求。 | 办公室 供销部 | 否 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业制定《不合格管理控制程序》对出现不合格测量过程，进行有效性确认。经确认不合格，由生产技术部人员负责标识、记录、隔离处置并做好记录。并进行自查，及时进行纠正。 | 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系的《持续改进控制程序》执行，纠正和预防措施的办法满足要求 | 生产技术部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电。2021年6月～11月用电2700度。折合0.33吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产技术部办公室 | 否 |