受理编号：0235-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：佛山欧神诺陶瓷有限公司

审核员：                           审核日期：  2021年12月08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 品保部抽查关键测量过程成品光泽度检测过程和抗折强度检测、放射性检测过程的计量要求识别情况，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。 设备动力部抽查能源计量要求的识别，已经根据能源计量统计的要求识别所需的能源计量器具，符合 GB17167 的要求,符合要求。 动力设备部未识别量环境控制过程的计量要求。 | 品保部 设备动力部 | 不列入 列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，稽核部已组织相关部门确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 | 管理层/管理者代表 品保部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？ 目标是否实现？ | 5.3质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共4 项:包括：1）A 类测量设备送检及时率100%；2）B 类测量设备送检及时率 100%； 3）关键测量过程每年失控发现次数 0；4）内部顾客满意度 85 分以上；设备动力部对 2021年1~10月的计量目标完成情况进行统计,目标已经完成。 | 品保部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已制订 2021 年管理评审计划。 管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况； 各部门建议等。2021 年 11 月 30 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更，符合 要求。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 品保部可提供外来文件（标准）的清单，包括对应的检验方法（国标），已对外部标准进行归档管理。抽查 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》，已经进行备案。测量管理体系文件已经由设备动力部编制并发布。 | 品保部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 查品保部数显式抗析仪经过佛山质计中心校准，已粘贴校准证，校准日期2021年09月02日。标识符合要求；查电热恒温干燥箱（编号为DGF30068）已校准，并有确认标识。 | 品保部 设备动力部 |  |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《计量检测设备一览表》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查外径千分尺、数显测厚仪等，进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。 | 品保部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已形成《测量环境管理程序》。 品保部检测中心已经识别环境要求（20±10）℃，相对湿度≤80%。已配备温湿度计，开展监控，没有发现失控 | 品保部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 有计量设备确认表。 抽查各部门测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。抽查的测量设备已经识别对应计量要求，通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。 查低本底多道Y能道仪（型号FYFS-2002E，出厂编号0203000110120701 该设备由深圳市计量质量检测研究院校准，能提供该测量设备的校准证书。校准日期2021年01月15日，确认结论：验证合格。 | 品保部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期， B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 品保部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 设备调整控制已形成文件《计量确认过程控制程序》。 抽查物管部测量设备电子汽车衡 SCS-150 检定证书编号 FQL20060203 铅 封号 FS92335 铅封完好。 | 设备动力部 物管部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理。公司识别3个关键测量过程。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》 | 品保部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 有测量不确度评定程序，保存有不确定度评定记录。 测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成，具体见不确定度评定原始记录。 | 品保部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。 计量设备外送计量校准/检定机构佛山质计、国防科技工业电离辐射一级计量站等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。 抽查品保部实验室的《检测报告》报告编号：2021-10-2样品名称:ELN13580E 没有非法定单位使用 | 品保部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 部公司已内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对品保部的满意度达到目标要求。最终得分为85分，设备动力部83分。 | 品保部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司已制定内审计划并于 2021年11月23日-25日按计划实施,内审没有发现不符合项。 内审结论为体系运行有效,内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表,符合要求 | 管理层 设备动力部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司已形成《测量管理体系监视程序》。设备动力部已经制定 2021 年测量管理体系监视计划，按策划形成对应的监视报告。 监视过程无不符合项。 | 管理层 品保部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ | 8.3.1不合格测量管理体系 | 公司有对不合格的处置流程进行规定。 内审中发现的不符合项已整改完成，暂无其它不合格测量管理体系。 | 品保部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 品保部、设备动力部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 品保部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 暂未发现不合格测量设备。 | 品保部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。 暂未采取纠正和预防措施。 | 设备动力部 设备动力部 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 公司消耗能源包括电、水和煤。2020 年全年总能耗8.816万吨标煤，属于重点能耗企业。已经配备电能表 3 台 0.5S 级，水表总表两台 2.0 级，并配备了一台汽车衡。公司进出用能单位配备率 100%，配备的能源计量器具的准确度等级也符合GB17167 要求。公司已安排专人负责能源数据的统计。具体见《能源计量审核情况表》。 | 设备动力部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 抽查技术部《抛釉砖生产工艺指令单》和物管部《电子过磅单》、品保部的检测报告，没有发现非法定单位的使用。 抽查物管部汽车衡，属于强制检定范围，已经经过佛山质计检定，并加铅封。符合要求 该公司不属于定量包装企业。 | 设备动力部、 品保部、技术 部、物管部 | 不列入 |