附录B

油管短节（2-7"/8)水压密封试验测量过程不确定度评定

测量过程：油管短节（2-7"/8)水压密封测量

测量方法：将被测油管短节放在电动试压泵上,进压至额定压力值20.7MPa,关闭启闭油管短节,反复测量读数后,查看是否泄露。

测量设备：压力表, 最大允许误差：±1.6%

建立数学模型

f=m 式中：f为被油管短节的压力；m为压力表显示的压力值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一块(0～40) MPa的压力表,在电动试压泵上连续升压至20.7MPa测量10次，每次取正、反行程的平均值，得到一组测量值为： 21.05MPa ，20.10MPa，20.20MPa，20.10MPa，20.5MPa，20.5MPa ，20.10MPa，20.7MPa，20.10MPa，20.10MPa，

其单次标准差为：

s==0.02 MPa

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1==0.008 MPa

2.压力表的误差引入不确定度u2

压力表的最大示值误差为±0.64MPa，而压力表的实际检定时满足1.6级标准要求，示值误差为±0.64MPa，按均匀分布，

包含因子，所以

u2=0.64/=0.36 MPa

3.回程误差,每次直接泄压至0,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.36MPa

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×=2×0.36 MPa =0.73MPa

评定日期：2020.12.11