项目编号：0284-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：成都远谊办公设备有限公司

审核员：                                        审核日期：2021.12.9

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为1204051029的游标卡尺，2021年5月20日检定合格。查出厂编号为HY69591747725的压力表2021年5月20日校准合格现场标识、台账信息和证书一致。测量环境条件满足要求。 | 生产部 设计部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查企业建立了《顾客满意收集分析控制程序》文件。 采供部负责建立和评价测量设备合格供方名录并对外部供方进行选择、确认评价。共发调查表24份，回收20份，顾客满意度统计98%，满足要求。 查生产部测量设备检定/校准/检测机构：机械工业第二十八计量测试中心站（成都），不能提供测量设备检定机构的合格供方相关资质，不符合6.4外部供方条款。 | 生产部 设计部 | 01 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 有计量确认程序。查《设备检定结果确认记录表》。现场检查编号009型号（0.02-1.00）㎜的塞尺，校准日期2021年05月20日，确认标识完好； 查编号为：9016532型号JSA6-02的电子计数秤，校准日期2021年05月20日，确认标识完好；编号：1204051029型号为（0-150）㎜的游标卡尺检定日期2021年05月20日，确认标识完好。检查验证过程符合要求。 | 生产部 设计部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 已制定《测量过程控制程序》；生产部识别了《板材厚度尺寸测量》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求按板材批次核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 生产部 设计部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《板材厚度尺寸测量》关键测量过程不确定度评定，方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产部 设计部 | 否 |
|  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、图纸要求、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2021年8月31日的顾客满意度调查汇总表满意度为96.5%。 | 生产部 设计部 | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗 153.7 吨标煤,不是重点用能单位。 | 生产部 设计部 | 否 |