编号：0210-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 外购零部件长度检验 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 误差控制在（0~0.1）mm范围内，公差为0.1mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 工艺文件《进料检验规范 》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量要求：T=0.1mm； 2、测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.1mm×1/3=0.033mm(取1/3)； 3、测量不确定度:U=T/×6,查表取1.1(1.3以上为校准能力高水平，0.6以下为校准能力很差，1.1为校准能力一般水平)则U=0.1/（6×1.1）＝0.01515mm≈0.015mm 4、测量范围：《进料检验规范》规定：尺寸为36mm的外购零部件其长度误差必须控制在（0~0.1）mm范围内，故：测量范围为36mm~36.1mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过 程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 最大允许误差 | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显卡尺 |  | 0-300mm |  | ±0.02mm | ZS190145N026 |  | 2019.3.2 |
| 计量验证记录 - 测量过程的计量要求 外购零部件长度为36mm，其误差控制在0mm ~0.1mm范围内，测量最大允许误差为0.033mm，测量不确定度为0.015mm 2、测量设备的计量特性 测量设备数显卡尺的测量范围（0-300）mm，最大允差为±0.02mm，实际示值误差为-0.01mm扩展不确定度为：0.014 mm（k=2）（见不确定度评定） 综上所述：测量设备的测量范围满足测量过程的计量要求；测量设备误差0.01mm＜0.033mm，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：路广红 验证日期： 2019年11月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 受审方代表签字： 审核日期：2019年 11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |