不锈钢板厚度测量过程有效性确认

一、概述：用与测量参数相近的标准块与本公司检测结果进行比对。

二、相关数据：本公司测量结果的扩展不确定度Ulab=0.07mm   k=2

标准长度块（五等量块）的扩展不确定度Uref=(0.5+5L)=0.0012(mm)

三、比对测量数据（mm）：

| 日 期 | 2021.11.30 |  |
| --- | --- | --- |
| 参比机构 | 参考实验室提供 | 本公司测量 |
| 测量结果xi | 1.00 | 1.04 |
| xlab−xref | 0.04mm |  |

四、结果评价

评价方法：xlab−xref≤23Ulab2+Uref2

可确认过程有效。

23Ulab2+Uref2=230.072+0.00122≈0.05

xlab−xref=0.04≤0.05

公司该过程有效。

编制：                          审核：

日期：2021.11. 30                         日期：2021.11.30