附录A

阀杆直径测量结果不确定度评定

- 检测方法及测量数学模型

1.1检测依据： 《 HD/QT-13》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择Φ105mm工件

1.4测量仪器：外径千分尺

1.5测量数学模型  y=x

y———被测Φ105mm工件尺寸

x———外径千分尺

2.最佳测量值

对Φ105mm标准件重复测量n=10次，

测得结果（mm ）：

104.902 、104.903、  104.902、 104.900 、104.901、 104.902、104.902 、104.900 、104.902、104.903 。

x=1nxi=104.9017

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂x=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和外径千分尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.00044mm

u1(x)=s(x)n≈0.000139mm

4.2外径千分尺误差引入的不确定度u2(x) 外径千分尺最大允许误差±0.005um，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.0053≈0.002887mm

4.3厚度标准件的示值误差很小,忽略不计.

4.4合成标准的不确定u(x)

uc(x)=u12(x)+u22(x)≈0.00289mm

5．扩展不确定度

U=k⋅uC(x)=2×0.00289=0.0058mm     k=2

评定人：                                       、时间：2021.11.30