项目编号：0265-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：上海华电阀门集团有限公司

审核员：               审核日期：2022年1月19日上午~2022年1月19日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 现场查4件测量设备标识清楚，处于有效期内，符合要求 查编号为310126的外径千分尺2021年11月22日校准。 查编号为736528的游标卡尺2021年11月22日校准 查编号为YY1010833的耐震压力表2021年11月29日校准 查编号为HL0110040206的里氏硬度计2021年11月22日校准。 现场标识、台账信息和证书一致。 测量设备使用无特殊环境要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：《计量要求导出及验证记录表》关键测量过程阀杆直径尺寸测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。符合要求。 无验证不合格测量设备。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质管部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业无新增关键测量过程。测量过程，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，阀杆直径尺寸测量过程为关键测量过程，编制了控制规范，按照规定的频次进行控制，使用了统计技术。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。对测量过程进行了有效性确认，方法正确。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。详见《测量过程控制检查表》及附件 | 质管部 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《阀杆直径尺寸测量过程》进行了不确定度评定，评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电，2021年1~12月总耗电量756000千瓦时，用水量660吨。不是重点耗能企业。 | 生产部 | 否 |